«ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

МІКРОРАЙОНУ «ПІВНІЧНИЙ»

В М.ТЕРНОПОЛІ»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

2016

РОЗДІЛ 1.  Вступ.  Природні, соціально-економічні і містобудівні умови

Проект детального плану території мікрорайону «Північний» в м.Тернополі  розроблено відповідно до договору № 2-16 від 04.05.2016р. на замовлення Тернопільської міської ради на основі завдання на проектування.

Проект виконано відповідно до нормативно – правової  бази:

- Закон України «Про містобудування»;

- Земельного кодексу України;

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України « Про автомобільні дороги» ;

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

.     Проект «Детальний план території мікрорайону «Північний» розроблений на основі генерального плану м. Тернополя, плану зонування території

м.Тернополя з використанням даних містобудівного та земельного кадастрів. Проект розроблений на територію, що обмежується магістральними вулицями – вул.Текстильна, вул. Володимира Великого, вул. Спортивна, вул.Проектна-103.

Детальний план території розроблений з метою:

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації  мікрорайону «Північний»;

- формування принципів планувальної організації забудови;

- забезпечення комплексності забудови території району;

- встановлення « червоних ліній» та ліній регулювання забудови;

- визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування;

- обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

Мікрорайон «Північний» розташований в північно-східній частині м.Тернополя і межує:

- з півночі –магістральна вул.Текстильна;

- з півдня – проектна магістральна вул.Спортивна; паркова зона;

- зі сходу - магістральна вул.Володимира Великого;

- із заходу – магістральна вул.Спортивна.

Територія, що проектується, відповідно до фізико-географічного районування відноситься до Західно-Подільської лісостепової області, у північній частині Тернопільського рівнинного фізико-географічного району. По типу рельєф представляє собою рівнинно-хвилясту поверхню, розчленовану балками. Ухили поверхні головним чином становлять 3-5%, місцями - 8-15% і більше. Абсолютні відмітки поверхні 322 - 365 м БС, з максимальними відмітками на північному заході  (вул.Текстильна, Вол.Великого) – 365 м БС. Найнижчі відмітки – 322 м БС (вул.Спортивна). Основний ухил поверхні рель’єфу з північного заходу на південний схід.

В даний час територія житлового району умовно поділяється на три частини:

- існуюча житлова забудова;

- існуючі громадсько – виробничі будівлі і споруди;

- вільна від забудови територія.

Згідно Генерального плану і  плану зонування м.Тернополя дана територія виділена для будівництва району з багатоповерховою житловою забудовою з повним комплектом установ і підприємств обслуговування місцевого значення.

Територія існуючого промислового підприємства «Пивзавод №2» на момент проектування залишається з функцією промислового виробництва. Згідно плану зонування м.Тернополя дана територія відноситься до територій перспективної зміни функціонального використання.

РОЗДІЛ 2.  Оцінка існуючої ситуації

Територія, надана для будівництва мікрорайону «Північний», має ряд особливостей :

- основна частина території вільна від забудови і інженерних комунікацій, що значно спрощує і, одночасно, здорожчує будівництво;

- транспортний зв’язок з 12-м мікрорайоном та центром міста проходить по існуючим магістральним вулицям – Текстильна, Київська, Вол.Великого з тролейбусним сполученням;

- з півночі, із заходу, зі сходу – мікрорайон оточений промисловою забудовою;

- на території мікрорайону залишається промислове підприємство – «Пивзавод №2».

До факторів, що ускладнюють будівництво на даній території, відносяться:

- необхідність будівництва основних магістральних вулиць –

Проектна-14,  Проектна-16, Проектна-17, Проектна-101, Проектна-102, Проектна-103, Проектна-104, Яреми; вул.Спортивну необхідно перетрасувати;

- складний рель’єф, на окремих ділянках наявність схилів 15-20%;

- необхідність перенесення існуючих повітряних ліній 110 кВ.

Територія мікрорайону «Північний» в існуючому стані поділяється на декілька функціональних зон:

- Житлова зона:

- окремі житлові будинки по вул.Яреми, Овочевій, вул.Вол.Великого, Смакули, Я.Головацького;

- індивідуальна приватна забудова по вул.Проектна-17, вул.Проектна-102.

- Громадська зона:

- церква Різдва Богородиці та центр сім’ї «Свята Родина»;

- Комунальна зона:

- територія рятувального загону МНС;

- Виробнича зона:

- промислове підприємство «Пивзавод №2»;

- база УКБ.

РОЗДІЛ 3.  Функціональне використання території

За функціональним використанням територія мікрорайону «Північний» поділяється на житлову, громадську, комунальну, промислову і рекреаційну зони.

На вільних територіях пропонується будівництво основної частини житлової забудови і громадських будівель:

- 9-10 поверхові житлові будинки ;

- район малоповерхової забудови – зблоковані індивідуальні будинки;

- весь набір обслуговуючих громадських будівель;

- гаражі і автостоянки для жителів мікрорайону;

- зона зелених насаджень загального користування;

Щільність житлової забудови мікрорайону:  237 люд/га.

На територіях, що реконструюються (база УКБ), пропонується ліквідувати виробничі будівлі і споруди і розмістити будівництво житлової і громадської забудови.

РОЗДІЛ 4.  Характеристика видів використання території

4.1   Житлова забудова.

Житлова забудова характеризується будинками різної поверховості:

- одноповерхові приватні будинки (існуюча забудова вул.Проектна-104, вул.Проектна - 102);

- 2 – 5 поверхові зблоковані і терасні житлові будинки (існуюча забудова вул.Проектна-102 і вул.Проектна-104);

- 9 – 10 поверхові житлові будинки (нова забудова вільних територій і існуюча забудова по вул.Яреми, вул.Проектна-102, вул.Проектна-17).

4.2   Громадська забудова.

Громадська забудова характеризується наступними установами та підприємствами обслуговування:

- установи народної освіти (загальноосвітні школи, дитячі дошкільні установи );

- установи охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи (амбулаторії сімейної медицини, аптеки, спортивні зали і плавальний басейн на території шкіл,  відкриті площинні спортивні споруди);

- установи культури й мистецтва, культові споруди (церкви і церковні комплекси);

- підприємства торгівлі, громадського харчування й побутового обслуговування  торгово-розважальний і торгові центри, магазини продовольчих і непродовольчих товарів, ресторани і кафе, пральня, хімчистка, банний комплекс, відділення зв’язку);

- установи житлово-комунального господарства (готель, житлово-експлуатаційна організація, пожежне депо, багатоповерхові механізовані гаражі).

4.3  Ландшафтно - рекреаційна територія.

Ландшафтно - рекреаційна територія поділяється на наступні зони:

- рекреаційна зона активного відпочинку (пішохідний бульвар від вул.Проектна-14; сквер по вул.Проектна-102; лижно – слаломна траса);

- зона озелененних територій загального користування

(зелені смуги вздовж вул.Проектна-103, Проектна-102. Яреми);

- підзона зелених насаджень спеціального призначення (зелені насадження навколо гаражів, промислового підприємства «Пивзавод №2», АТС,  зелені смуги вздовж магістральних вулиць Текстильна, Спортивна).

РОЗДІЛ 5.  Режим забудови території

Для перспективної містобудівельної діяльності на території мікрорайону «Північний» будівництво необхідно вести з дотриманням встановленого режиму забудови в наступній послідовності:

- будівництво магістральних і житлових вулиць;

- прокладка магістральних інженерних мереж;

- забудова житлового району рівномірно житловими , громадськими і інженерно-технічними спорудами;

- озеленення території на примагістральних територіях.

РОЗДІЛ 6.  Основні принципи планувально-просторової

організації території

На формування основних принципів планувально – просторової організації території мікрорайону «Північний» вплинули особливості рель’єфу даної місцевості, існуючі будинки і споруди, а також, попередньо розроблений ескізний проект забудови мікрорайону.

Основою планувальної структури мікрорайону є магістральна вул.Проектна-14, яка починається з транспортного перехрестя з вул.Київською і проходить через весь житловий район з півдня на північ  до вул.Текстильна  і магістральна вул.Проектна-16, яка проходить із сходу на захід, від вул.Вол.Великого з виходом на вул.Спортивну. На перетині цих двох транспортних артерій організовується громадський центр мікрорайону з початком бульвару №1. Пішохідний бульвар оминає територію шкіл, перетинає житлову вул.Проектна-101 і виходить на зелену зону мікрорайону. Бульвар є зоною громадського простору мікрорайону.

Вул.Проектна-17 на південному сході мікрорайону з’єднує вул.Вол.Великого і вул.Київську. Вул.Проектна-103 пропонується з’єднати вул.Проектна-14 і вул.Спортивну. Запроектовані внутрішньо-мікрорайонні житлові вулиці – Проектна-101, Проектна-102, Проектна-103, Проектна-104.

На північному заході мікрорайону знаходиться промислове підприємство «Пивзавод №2», що вносить архітектурно – містобудівну дисгармонію в структуру мікрорайону.

РОЗДІЛ 7.  Житловий фонд та розселення

Згідно генерального плану і плану зонування території м. Тернополя, житлова забудова мікрорайону «Північний» поділяється на три зони: Ж-2 (садибна блокована житлова забудова), Ж-3 (змішана багатоквартирна житлова забудова – від 4-х до 9-ти поверхів), Ж-4 (змішана багатоквартирна житлова забудова – від 9-ти до

14-ти поверхів).

- Садибна блокована житлова забудова – Ж-2.

Садибна житлова блокована забудова сконцентрована вздовж вул.Проектна-104, Проектна-102. Кількість квартир – 59, загальна площа квартир – 14,64 тис.м2, кількість жителів – 0,234 тис.осіб.

Передбачається збереження даних житлових будинків і додатково розмістити в цій зоні 10 зблокованих будинків.

- Змішана багатоквартирна житлова забудова – Ж-3.

Багатоквартирна житлова забудова від 4-х до 9-ти поверхів сконцентрованна вздовж вул.Проектна-17 і між вул.Проектна-16 і вул.Проектна-103. В даному житловому кварталі знаходяться існуючі і ті, що будуються, 9-ти пов.житлові будинки. Кількість квартир – 10, загальна площа квартир – 0,6 тис.м2, кількість жителів – 0,023 тис.осіб.

- Змішана багатоквартирна житлова забудова – Ж-4.

Багатоквартирна житлова забудова від 9-и до 14-ти поверхів – основний тип житлової забудови даного району. Будинки пропонуються 3-х секційні , з внутрішнім дворовим простором, «посаджені» на рель’єф. Декілька житлових будинків утворюють житлові квартали, оточені зеленими зонами загального користування і скверами. Кількість квартир – 6400, загальна площа квартир – 465,75 тис.м2, кількість жителів – 17,95 тис.осіб.

РОЗДІЛ 8.  Система обслуговування населення

Розрахунок потреби в закладах і в підприємствах обслуговування для мікрорайону «Північний»

| №п/п |  | Установи і підприємства обслуговування |  | Одиниця виміру |  | Норма на 1000 чоловік |  | Розрахункова потреба |  | Наявних для подальшої екслуатації закладів |  | Нове будівництво на території мр «Північний» |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| - Установи освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дитячі дошкільні установи |  | місць |  | 80% дітей дошкільного віку, враховуючи демографічну структуру |  | 18 200 х х0,033х0,8= =480 |  | 0 |  | 690 |  |  |
| 2 |  | Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів |  | місце |  | 100 дітей до 16 років, враховуючи демографічну струк-туру |  | 18 200 х х0,144= =2 620 |  | 0 |  | 2620 |  |  |
| 3 |  | Міжшкільні центри комп´ютерного й виробничого навчання |  | місце |  | 8% від загальної к-ті школярів |  | 2620х0,08= =209 |  | 0 |  | 210 |  | При новій ЗОШ І-ІІІ ступенів |
| 4 |  | Позашкільні заклади |  | місце |  | 15,3% школярів 4-8 класів |  | 1570 х х0,153 = 240 |  | 0 |  | 240 |  | Приватні установи вбудовані у житл. будинки |
| 2.Установи охорони здоров´я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Будинки-інтернати для людей похилого віку, ветеранів війни і праці (з 60-ти років) |  | місце на 1тис. чол відповідної демографіч-ної групи |  | 28 |  | 18200х0,25х х0,028=127 |  | 0 |  | 127 |  | Розмістити в зоні впливу міста 127 місць |
| 6 |  | Будинки-інтернати для дорослих інвалідів з фізичними порушеннями (з 18 років) |  | місце на 1тис.чол відповідної демографіч-ної групи |  | 28 |  | 18200х0,8х х0,028=407 |  | 0 |  | 407 |  | Розмістити в зоні впливу міста 407 місць |
| 7 |  | Сімейні дитячі будинки (від 4 до 17 років) |  | місце на 1тис.чол відповідної демографічної групи |  | 3 |  | 18200х0,15х х0,003=8 |  | 0 |  | 8 |  | Розмістити в зоні впливу міста 8 місця |
| 8 |  | Психоневроло-гічні інтернати (з 18 років) |  | місце на 1тис.чол відповідної демографічної групи |  | 3 |  | 18200х0,8х х0,003=43 |  | 0 |  | 43 |  | За межами міста |
| 9 |  | Спеціальні житлові будинки і групи квартир для ветеранів війни, праці і одиноких людей похилого віку (з 60 років) |  | місце на 1тис.чол відповідної демографічної групи |  | 60 |  | 18200х0,25х х0,060=273 |  | 0 |  | 273 |  | На 1-х поверхах багатоквар-тирних житл.будин-ках |
| 10 |  | Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їхніх сімей |  | чоловік |  | 0,5 |  | 18,2х0,5=10 |  | 0 |  | 10 |  | На 1-х поверхах багатоквар-тирних житл.будин-ках |
| 11 |  | Стаціонари усіх типів |  | ліжко |  | 14 |  | 18,2х14=254 |  | 0 |  | 254 |  | В існуючих лікарнях міста |
| 12 |  | Амбулаторії сімейної медицини |  | відвідуван за зміну |  | 0,1 |  | 18,2х0,1= =1,8 |  | 0 |  | 2,0 |  | В запроектов. амбулаторіях |
| 13 |  | Аптеки |  | об´єкт |  | 0,104 |  | 18,2х0,104= =1,9 |  | 0 |  | 3 |  | На 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків |
| 14 |  | Молочні кухні |  | порція за добу на 1 дитину (до 1 року) |  | 4 |  | 18200х0,004= 72 |  | 0 |  | 80 |  | Вбудована в приміщення громадського харчування |
| 15 |  | Станції (підстанції) швидкої медичної допомоги |  | автомобіль |  | 1 на 10 тис. осіб |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | Додатково в існуючих підстанціях |
| 16 |  | Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять в житловому районі |  | м2 загальної площі |  | 70 |  | 18,2х70= =1280 |  | 0 |  | 1300 |  | В цокольних і на 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків |
| 17 |  | Спортивні зали загального користування |  | м2 площі підлоги |  | 80 |  | 18,2х80= =1456 |  |  |  | 1500 |  | В спортивних спорудах громадських будинків |
| 18 |  | Басейн критий |  | м2 площі дзеркала води |  | 48 |  | 18,2х48= =880 |  | 0 |  | 505 |  | В комплексах шкіл і дитячого садка |
| 3. Установи культури, мистецтва, культові споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля та аматорської діяльності |  | місць відвідування |  | 50м2 площі підлоги |  | 18,2х50= =910 |  | 0 |  | 910 |  | В цокольних і на 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків |
| 22 |  | Танцювальні зали |  | місць |  | 6 |  | 18,2х6= =110 |  | 0 |  | 110 |  | В цокольних і на 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків |
| 23 |  | Клубні установи та центри дозвілля |  | місць відвідування |  | 45 |  | 18,2х45= =820 |  | 0 |  | 820 |  | В ТРК «Подоляни» |
| 24 |  | Кінотеатри та відеозали |  | місць |  | 25 |  | 18,2х25= =455 |  | 0 |  | 455 |  | В ТРК «Подоляни» |
| 25 |  | Зал атракціонів та ігрових автоматів |  | місць |  | 3 |  | 18,2х3= =55 |  | 0 |  | 55 |  | В ТРК «Подоляни» |
| 26 |  | Бібліотека |  | тис.од. збереж./ чит. місць |  | 3,5 3 |  | 64 55 |  | 0 0 |  | 64 55 |  | В центральних бібліотеках |
| 27 |  | Культові споруди |  | місць |  | 50 |  | 18,2х50= =900 |  | 500 |  | 400 |  |  |
| 4. Підприємства торгівлі, громадського харчування й побутового обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Магазини, всього |  | м2 торгової площі |  | 100 |  | 18,2х100= =1820 |  | 0 |  | 1820 |  | В торгових і торгово – розважальних центрах |
|  |  | з них : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | продовольчих товарів |  | м2 торгової площі |  | 70 |  | 18,2х70= =1274 |  | 0 |  | 1274 |  | В торгових і торгово – розважальних центрах |
|  |  | промислових товарів |  | м2 торгової площі |  | 30 |  | 18,2х30= =546 |  | 0 |  | 546 |  | В торгових і торгово – розважальних центрах |
| 29 |  | Ринкові комплекси |  | м2 торгової площі |  | 40 |  | 18,2х40= =730 |  | 0 |  | 730 |  | Існуючий ринок по вул.Л. Курбаса |
| 30 |  | Підприємства громадського харчування (заклади ресторанного господарства) |  | місць |  | 40 |  | 18,2х40= =730 |  | 0 |  | 730 |  |  |
| 31 |  | Магазини кулінарії |  | м2 торгової площі |  | 6 |  | 18,2х6= =110 |  | 0 |  | 110 |  | В торгових і торгово – розважальних центрах |
| 32 |  | Підприємства побутового обслуговування |  | робочих місць |  | 2 |  | 18,2х2= =36 |  | 0 |  | 36 |  | В побутовому комбінаті |
| 33 |  | Виробничі підприємства централізованого виконання замовлень |  | робочих місць |  | 4 |  | 18,2х4= =73 |  | 0 |  | 73 |  | В побутовому комбінаті |
| 34 |  | Пральня самообслуговування |  | кг білизни за зміну |  | 10 |  | 18,2х10= =182 |  | 0 |  | 182 |  | В побутовому комбінаті |
| 35 |  | Фабрика хімчистки |  | кг речей за зміну |  | 4 |  | 18,2х4= =73 |  | 0 |  | 73 |  | В побутовому комбінаті |
| 36 |  | Бані й душові |  | поми-вочних місць |  | 5 |  | 18,2х5= =91 |  | 0 |  | 91 |  | В банному комплексі |
| 5. Кредитно-фінансові установи та підприємства зв´язку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Відділення зв´язку |  | об´єкт |  | 0,39 |  | 18,2х0,39= =7 |  | 0 |  | 7 |  | На 1 пов.ж/б. |
| 38 |  | Відділення ощадного банку |  | операційне місце |  | 1 операц. місце на 2 тис. чол |  | 18,2х2= =36 |  | 0 |  | 36 |  | На 1 пов.ж/б. |
| 39 | Юридична консультація |  | об´єкт |  | 1 юрист- адвокат на 10 тис. чол |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | На 1 пов.ж/б. |  |
|  | Нотаріальна контора |  | об´єкт |  | 1 нотаріус на 30 тис. чол |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | На 1 пов.ж/б. |  |
| 6. Установи житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Житлово-експлуатаційна організація |  | об´єкт |  | 1об´єкт на житловий район |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |
| 41 | Пожежне депо |  | пожежна автомашина |  | 1 на 8 тис.чол. |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | В існуючому рятувальному загоні МНС |  |
| 42 | Готелі |  | місць |  | 4,8 |  | 18,2х4,8= =87 |  | 0 |  | 150 |  |  |  |
| 43 | Громадські вбиральні |  | прилад |  | 1 |  | 18,2х1=18 |  | 0 |  | 18 |  | В складі громадських центрів |  |
| 44 | Кладовище традиційного поховання га |  | га |  | 0,24 |  | 18,2х0,24= =4,4 |  |  |  | - |  | В складі запланованого загальноміськ. кладовища на Львівському шоссе |  |
| 7. Споруди для зберігання транспортних засобів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів |  | маш.- місць |  | 0,5(0,25) на кв. |  | 2600х0,5 + +3800х0,25= =2250 |  | 0 |  | 1850+400 |  | В багатопов. гаражі і в цокольних пов. багатокварт. житл.буд. |  |
| 46 | Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів |  | маш.- місць |  | 0,1 |  | 6400х0,1= =640 |  | 0 |  | 640 |  | В житловій зоні мікрорайону |  |

Примітка:

Розрахунок установ та підприємств обслуговування для мікрорайону «Північний» виконано згідно табл.6.1 ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та на основі прогнозних показників щодо вікової структури населення м.Тернополя, поданих в складі матеріалів проекту «Генерального плану м.Тернополя», виконаного УД НДІ ПМ «ДІПРОМІСТО» в 2008р.

Основні об’єкти обслуговування мікрорайону «Північний» розміщені рівномірно по території мікрорайону:

по вул.Проектна-16 – загальноосвітні школи на 33 класи з басейном і спортивним комплексом; дитячий садок на 240 місць; церква св.Миколая з парафіяльним будинком;

по вул.Проектна-14 – торгово-побутовий комплекс, торгово-офісний комплекс,

торгово-розважальний комплекс, церква Різдва Богородиці та центр сім’ї «Свята Родина», побутовий комбінат;

по вул.Проектна-103 і вул.Проектна-104 розташовані дитячі садки на 240 і 210 місць, комплекс відкритих спортивних майданчиків, відкриті спортивні майданчики мікрорайону.

Рівномірно по житловому районі розміщені вбудовано –прибудовані на перших поверхах житлових будинків  – магазини продовольчих і непродовольчих товарів, аптеки, амбулаторії сімейної медицини, автостоянки.

РОЗДІЛ 9.  Вулично-дорожня мережа,

організація руху транспорту і пішоходів

Вулично-дорожня мережа мікрорайону «Північний» складається з магістральних, житлових вулиць і бульвару.

До магістральних вулиць відносяться: вул. вул.Проектна-14; вул.Проектна-16; вул.Проектна-17; вул.Спортивна; вул.Володимира Великого.

До житлових вулиць відносяться: вул.Проектна-101, вул.Проектна-102, вул.Проектна-103, вул.Проектна-104.

До бульварів відносяться: бульвар №1.

Нижче наведено характеристику мережі магістральних і житлових вулиць, із зазначенням їх ширини в межах червоних ліній і проїзної (пішохідної) частини.

| № | Назви вулиць | Ширина проїзної частини, м | Щирина вулиці в межах червоних ліній, м | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектна-14 | 16,0 | 30,0 |  |
| 2 | Проектна-16 | 10,5 | 25,0 |  |
| 3 | Проектна-17 | 10,5 | 25,0 |  |
| 4 | Спортивна (ділянка №1) | 8,0 | 20,0 |  |
| 5 | Спортивна (ділянка №2) | 8,0 | 15,0 |  |
| 6 | Володимира Великого | 14,0 | 30,0 |  |
| 7 | Текстильна | 15,0 | 35,0 |  |
| 8 | Проектна-101 | 7,5 | 15,0 |  |
| 9 | Проектна-102 | 8,0 | 15,0 |  |
| 10 | Проектна-103 | 8,0 | 20,0 |  |
| 11 | Проектна-104 | 7,5 | 12,0 |  |
| 12 | Бульвар №1 | 8,0 | 20,0 |  |

Транспортне обслуговування передбачає тролейбусне і автобусне сполучення мікрорайону «Північний» з центральними районами м.Тернополя. Транспортний зв’язок буде проходити по вул.Генерала М.Тарнавського – вул.Київська – вул.Проектна-14 – вул.Текстильна.

Організація руху транспорту передбачає наступні тролейбусні і автобусні маршрути:

- тролейбусний маршрут №1: вул.Генерала М.Тарнавського – вул.Київська –  вул.Проектна-14 – вул.Текстильна;

- тролейбусний маршрут №2: вул.Текстильна – вул.Проектна-14 – вул.Київська ;

- автобусний маршрут №1:  вул.Генерала М.Тарнавського – вул.Київська –   вул.Проектна-14 – вул.Текстильна;

- автобусний маршрут №2: вул.Текстильна – вул.Проектна-14 – вул.Київська ;

- автобусний маршрут №3: вул.Текстильна – вул.Проектна-14 – вул.Володимира Великого - вул.Проектна-17 - вул.Київська ;

- автобусний маршрут №4: вул.Київська – вул.Проектна-17 –  вул.Володимира Великого – вул.Проектна-16 – вул.Проектна-14 – вул.Текстильна

Пішохідний рух здійснюється вздовж магістральних і житлових вулиць по пішохідних доріжках, по пішохіднаму бульвару. По дорогах і бульвару проходять і велосипедні доріжки.

Для зберігання автотранспорту передбачені : багатоповерховий  механізований гараж, наземні автостоянки біля об’єктів обслуговування, автостоянки в житлових кварталах, підземні гаражі і автостоянки, вбудовані в цокольні поверхи житлових будинків.

РОЗДІЛ 10.  Інженерне забезпечення території

- Водопостачання

Існуючий стан

За інформацією комунального підприємства «Тернопільводоканал» Тернопільської міської ради на час складання проекту «Детальний план території мікрорайону «Північний» в м. Тернополі» існує одна централізована система водопостачання, яка забезпечує водою  населення існуючої житлової забудови даного мікрорайону.

Джерелом водопостачання служить існуючий об’єднаний господарсько–питний та протипожежний водопровід ф300 мм по вул. Київській з закільцюванням трубопроводом ф150мм до вул. Володимира Великого в м.Тернополі.

Проектні рішення

В житловому районі «Північний» передбачена об’єднана система централізованого господарсько- питного та протипожежного  водопостачання.

Водозабезпечення мікрорайону «Північний» виконано на основі технічних

умов № 152/161 від 29,06.2016 р. від 29.06.2016 р., виданих КП «Тернопільводоканал».

Кількість води на потреби господарсько-питного водопостачання складає 4126,03 м3/добу.

Передбачено  підключення житлового району «Північний» до системи централізованого водопостачання м. Тернопіль від чотирьох джерел. Точки підключення:

– існуюча водопровідна мережа ф500 мм по вул. Морозенка;

– існуюча водопровідна мережа ф300 мм по вул. Київська;

– існуюча водопровідна мережа ф500 мм по вул. Злуки;

– існуюча водопровідна мережа ф200 мм по вул. Текстильна;

Схемою передбачено кільцеву мережу об’єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу житлового району.

На стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація», згідно технічних умов, необхідно встановити два насосних агрегати на водопровідно-насосній станції  КП «Тернопільводоканал».

Водопровідні мережі об’єднаного господарсько-питного та протипожежного водопостачання рекомендовано прокладати на глибині 1,6 м від поверхні землі. Матеріал труб – поліетилен тип ПЕ100, SDR 17,0 (10атм.) для подачі питної води, які відповідають  ДСТУ В.2.7-151:2008 «Труби поліетиленові для подачі холодної води».

Для системи водопостачання повинні застосовуватись труби та матеріали відповідно до п.3.11 ДСанПІН 2.2.4-171. Проектування мереж із пластмасових труб виконувати згідно

ДСТУ Н – Б В.2.5-40:2009 «Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб». Водопровід виконувати з прокладанням сигнально-попереджувальної стрічки та сигнальним кабелем.

Облік споживання води буде здійснюватись кожним окремим об’єктом з встановленням лічильників води, параметри яких повинні відповідати діючим стандартам, технічному регламенту щодо суттєвих вимого до вимірювальної техніки та обладнаним пристроєм для знімання інформації і передачі даних на диспетчерський пункт КП «Тернопільводоканал».

На водопровідній мережі встановити камери переключення, колодязі, в яких встановити запірну арматуру, вантузи, зворотні клапани, регулятори тиску, пожежні гідранти. При ремонтних роботах сумарна подача води по всіх інших лініях повинна бути не менше 70% від розрахункової витрати.

Трубопроводи водопостачання рекомендовано розміщувати вище каналізаційних

не менше 0,4 м.

Перехід водопроводів під автомобільною дорогою виконувати у футлярах.

Гідравлічні розрахунки водопровідних мереж з визначенням їх необхідних діаметрів, розрахунки необхідних тисків в точках підключення, виконати на стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація» після уточнення розрахункових витрат води на потреби водопостачання обєктів.

Пожежогасіння

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл.3, 4 розд.6.2 витрата води на зовнішнє пожежогасіння на одну пожежу при багатоповерховій забудові – 20 л/с при кількості одночасних пожеж – 3. Витрата води на пожежогасіння повинна бути забезпечена при максимальній витраті води на питні та господарсько-побутові потреби.

Забір води на пожежогасіння передбачено з пожежних гідрантів Ø 125 мм, встановлених на кільцевій мережі об’єднаного господарсько-питного та проти- пожежного водопроводу. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 200 м.

Господарсько – побутова каналізація

Існуючий стан

За інформацією комунального підприємства «Тернопільводоканал» Тернопільської міської ради на час складання проекту «Детальний план території мікрорайону «Північний» в м. Тернополі» існує одна централізована система водовідведення, яка забезпечує скид  стічних вод  існуючої житлової забудови. Існуючі самопливні трубопроводи ф500мм вул. Леся Курбаса-

вул. Спортивна та ф600мм по вул. Спортивна знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Проектні рішення

В житловому районі «Північний» передбачено централізовану систему господарсько-побутового водовідведення стоків з охопленням усієї території.

Водовідведення житлового району «Північний» виконано на основі технічних

умов № 152/161 від 29.06.2016 р., виданих КП «Тернопільводоканал» .

Згідно генплану «Північний» територія житлового району поділена на 4 басейни каналізування. Господарсько-побутові стоки у межах кожного басейну передбачено самопливними колекторами подавати до збірного самопливного колектору по вул.Спортивна з врахуванням підключення існуючих абонентів в межах мікрорайону.

На стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація» підлягає заміні існуючий самопливний колектор по вул. Спортивній на розрахунковий діаметр з подальшою подачою до приймальної камери каналізаційної насосної станції №7 (КНС), яка по двох новопрокладених напірних колекторах буде подавати стоки до камери «А»

з подальшим поступленням на існуючі очисні споруди м. Тернополя.

Згідно технічних умов, камера «А» підлягає реконструкції із влаштуванням камери дегазації.

Самопливний каналізаційний колектор по вул. Галицькій (від вул. Коновальця до приймальної камери КНС №7 КП «Тернопільводоканал») підлягає демонтажу та монтажу на розрахунковий діаметр, з врахуванням водоспоживання житлового району «Північний» та існуючих абонентів.

На стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація», згідно технічних умов, необхідно виконати заміну двох каналізаційних агрегатів на КНС №7 та виконати будівництво одного первинного відстійника на нижній площадці каналізаційних очисних споруд

КП «Тернопільводоканал».

Схеми, конструкції, матеріали та устаткування повинні забезпечувати економічність та ефективність, надійність, довговічність та безвідмовність функціонування мереж, споруд і систем протягом розрахункового строку їх експлуатації, ремонтну здатність споруд.

Питома середньодобова норма водовідведення стічних вод від житлової забудови прийнята аналогічно середньодобовому  водоспоживанню (ДБН В.2.5-75:2013, п.7.1.1, табл.1) і складає 210 л/добу на одного жителя. Коефіцієнти нерівномірності визначати в залежності від витрати стічних вод (л/с) по басейнах по п.7.1.6, табл. 2.

Максимальна добова кількість господарсько-побутових стоків складає 4126,03 м³/добу.

Для проведення ремонтних робіт відведення забруднених господарсько-побутових стоків з ділянки опорожнення в водні об’єкти заборонено.

Перехід колекторів через автомобільну дорогу виконувати у футлярах. Передбачено закритий метод виконання робіт (прокол) (ДБН В.2.5-74:2013, п.12.52).

Трубопроводи самопливної мережі господарсько-побутової каналізації передбачати із труб «Корсис» – поліетиленових, гофрованих, двохшарових»

згідно ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

При гідравлічному розрахунку самопливних трубопроводів з пластмасових труб може бути використано ДСТУ-Н Б В.2.5-40 та таблиці для гідравлічних розрахунків трубопроводів із полімерних матеріалів.

Самопливні колектори повинні забезпечувати пропуск розрахункової максимальної секундної витрати стічних вод при самоочисних швидкостях.

Каналізаційні колодязі та камери на мережі передбачати із збірних залізобетонних елементів згідно ТП 902-09-22.84 та ТПР 902-09-11.84.

Гідравлічні розрахунки самопливних і напірних каналізаційних мереж з визначенням їх необхідних діаметрів, розрахунки насосних станцій за басейнами каналізування, виконати на стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація» після уточнення розрахункових витрат стічних вод.

Дощова каналізація

Існуючий стан

За інформацією відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради на час складання проекту «Детальний план території мікрорайону «Північний» в м. Тернополі» дощова система каналізації існуючої забудови відсутня.

ПрАТ «Тернопільводгосп» раніше розроблено проект збірного магістрального колектора дощової каналізації ф1600-ф1800 мм по вул. Спортивній (від вул. Текстильна до пр-ту Злуки).

Проектні рішення

Відведення поверхневих стічних вод забезпечене шляхом вертикального планування та влаштування закритої системи водовідведення: водостічних труб, дощоприймачів, зливо- приймальних колодязів.

Згідно генплану територія житлового району поділена на 3 басейни каналізування.

Відведення поверхневих стічних вод у межах кожного басейну передбачено самопливними колекторами  до збірного самопливного колектора, раніше запроектованого

ВАТ «Тернопільводпроект»,  який в свою чергу буде відводити стоки до існуючих самопливних мереж дощової каналізації житлового району.

Трубопроводи самопливної мережі дощової каналізації передбачати із труб «Корсис» – поліетиленових, гофрованих, двохшарових» згідно ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

При гідравлічному розрахунку самопливних трубопроводів з пластмасових труб може бути використано ДСТУ-Н Б В.2.5-40 та таблиці для гідравлічних розрахунків трубопроводів із полімерних матеріалів.

Самопливні колектори повинні забезпечувати пропуск розрахункової максимальної секундної витрати стічних вод при самоочисних швидкостях.

В місцях поворотів, підключень на каналізаційній мережі проектом передбачено встановлення дощоприймальних, вузлових поворотніх, оглядових каналізаційних колодязів із збірних залізобетонних кілець по т.пр. 902.09.46-84. Довжина приєднання від дощоприймального до оглядового колодязя на колекторі повинна бути не більше ніж 40м.

Гідравлічні розрахунки самопливних  каналізаційних мереж з визначенням їх необхідних діаметрів, виконати на стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація» після уточнення розрахункових витрат стічних вод.

Теплопостачання.

Розрахункові теплові потоки по видах споживання виконано відповідно до вимог нормативних матеріалів:

- ДБН  В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

- ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»; «Методичні рекомендації щодо нормування витрат палива, теплової енергії на опалення житлових, громадських будинків, споруд та на господарсько- побутові потреби в Україні». Державний комітет України з енергозбереження.

Результати розрахунків максимальних, річних теплових потоків та палива, за умови 100% газифікації мікрорайону «Північний» у межах, визначених проектом на кінець освоєння обсягів будівництва розрахункового строку:

Сумарний тепловий потік на потреби опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання об*єктів мікрорайону:

максимальний годинний   -   129 МВТ;

річний                                -   347150 МВт.

Теплопостачання житлових будинків пропонується:

Для 1-5ти-поверхових житлових будинків- індивідуальні по квартирні системи теплопостачання (опалення та гаряче водопостачання) за допомогою газових двохфункційних поквартирних теплогенераторів з відведенням димових газів

каналами вище покриття будинків.

Для 5-10ти-поверхових житлових будинків- індивідуальні по квартирні системи теплопостачання (опалення та гаряче водопостачання) за допомогою газових двохфункційних поквартирних теплогенераторів з відведенням димових газів

через зовнішні стіни будинків ( турбо-викид ), або через колективні димоходи і димохідні системи.

Надається перевага застосуванню модульних (блочних транспортних, дахових) котелень, що дозволяє максимально уникати втрат теплової енергії, підвищити інтенсивність вводу до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів.

Для теплопостачання 10-16ти поверхових житлових будинків передбачено

електричне квартирне опалення та гаряче водопостачання, за допомогою сучасних автоматизованих теплогенераторів.

Для теплопостачання громадських споруд та об*єктів соцкультпобуту передбачається влаштування паливних та окремо стоячих котельних.

Сучасним напрямком підвищення рентабельності експлуатації джерел теплоти, пропонуються установки прогресивних когенераційних технологій. Варіант теплопостачання об`єкта, або групи об’єктів за умови дольової участі інвесторів-забудовників, через спорудження блочної когенераційної установки, забезпечить кінцевого споживача енергією. При цьому за паливо в теплотехнічному обладнанні можливе використання газів різного походження: біогаз, газ стічних вод, газ сміттєзвалищ, пропан, бутан і інші.

За розрахункове основне паливо в паливних , котельних та когенераційних установках прийнято природний газ.

Актуальним є також застосування технологій одержання теплової енергії за рахунок утилізації та спалювання побутових відходів і сміття.

Електроенергія замінює природній газ при використанні її для підігріву теплоносія в нічні часи в комплексі з акумуляцією тепла, для використання його в денний час. Електрокотельні на установках гідродинамічного нагріву води (УГД) «Термер» , модульні , дозволяють нарощування потужності по мірі підключення споживачів при будівництві.

Для невеликих, але теплоємких громадських об*єктів, в яких значна кількість тепла необхідна для опалення, вентиляції, кондиціювання, гарячого водопостачання ( школи, спортивні об*єкти), використовується сонячна енергія- на базі теплової помпи та енергія грунту.

За вимогами відповідних ДБН - для об'єктів, в яких неприпустимо перерву в подачі теплоти (лікарні, готелі, дитячі дошкільні заклади цілодобового функціонування, тощо), необхідно резервувати 100%-ву подачу теплоти тепловими мережами, або передбачити наявність місцевого резервного джерела теплопостачання. . З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, водопідготовки, додаткових інженерних споруд і пристроїв, теплопостачання об’єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується шляхом застосування теплових установок сучасного типу: теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва. На подальших стадіях проектування необхідно також розглянути можливість застосування у архітектурних рішеннях об’єктів вітроустановок у комплексі з теплогенераторами для систем опалення, гарячого водопостачання як житлових, так і виробничих приміщень.

Одним зі шляхів впровадження альтернативних джерел теплопостачання щодо вирішення проблем енергозбереження є використання джерел низькопотенційного тепла для теплонасосних установок (ТНУ). Це і системи утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів. Для покриття теплових навантажень на гаряче водопостачання, насамперед для об'єктів сезонного функціонування, пропонується комплексне застосування ТНУ з когенераційними установками, геліосистемами.

Газопостачання

Існуючий стан.

На даний час рівень газифікації Тернополя на базі використання природного газу досягає близько 100% і характеризується розвиненою системою розподільчих газопроводів високого, середнього і низького тисків. ГРС розташована на відгалуженні від магістрального газопроводу І класу (5,5 МПа) Дашава - Київ. Система газопостачання міста триступенева, з подачею газу споживачам по розподільчих газопроводах:

- (високого тиску І кат.(до 1.2 МПа вкл.) від ГРС на ГГРП, ГРП, об`єкти промислові(ПТФ);

- середнього тиску (до 0,3 МПа) від ГРП на ГРП, ШРП, комунальні, промислові підприємства, у т.ч. опалювальні котельні;

- низького тиску (до 0,005 МПа) від ГРП, ШРП на житлові будинки, котельні, дрібні невиробничі та комунальні підприємства.

Поряд із проведенням планових профілактичних робіт, проблемним є питання забезпечення гарантованого газопостачання міста через будівництво додаткового відгалуження від магістрального газопроводу та нової ГРС.

Газопостачання на базі використання ЗВГ в місті практично відсутнє.

Проектні рішення.

Відповідно до технічних умов ПАТ «Тернопільміськгаз» за№ 99,

від 15.06.2016 р., газопостачання запроектованих об*єктів мікрорайону

« Північний » здійснюється від існуючого газопроводу середнього тиску

(Р=0.25 мПа); ф500 мм, по вул.. Текстильній в м. Тернополі.

Система газопостачання споживачів двоступенева, з подачею газу споживачам по газопроводах двох тисків: середнього ( Г2= 0,25 МПа ), та низького ( Г1 = 0,003 МПа).

На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

- житлові будинки ( до 10 поверхів) – на господарсько-побутові потреби; потреби опалення та гарячого водопостачання;

- об*єкти народної освіти; заклади охорони здоров*я; фізкультурно-спортивні об*єкти; установи культури і мистецтва; культові споруди; підприємства торгівлі; підприємства громадського харчування і побутового обслуговування; установи житлово-комунального господарства- джерела теплопостачання (опалення, вентиляція; гаряче водопостачання) – як паливо.

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько-побутові потреби прийняті згідно з ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” з урахуванням наявності в квартирі:

- багатоквартирної житлової забудови – газової плити та теплогенератора;

- садибної забудови – газової плити  та теплогенератора.

Приготування їжі в житлових будинках вищих за 10 поверхів, лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та шкільних закладах, підприємствах громадського харчування передбачено на базі використання електроенергії.

Розмір газоспоживання на потреби опалення, вентиляції,  житлових будинків та об*єктів соцкультпобуту розраховано відповідно до:

- ДБН  В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» ;

- «Методичні рекомендації щодо нормування витрат палива, теплової енергії на опалення житлових, громадських будинків, споруд та на господарсько- побутові потреби в Україні». Державний комітет України з енергозбереження.

Розмір газоспоживання на потреби опалення, гарячого водопостачання та інші технологічні потреби всіх об*єктів розраховано відповідно до

- ДБН  В.2.5-20-2001 «Газопостачання» , розділ 3.

Результати розрахунків максимальних, річних витрат природного газу, за умови 100% газифікації мікрорайону « Північний » у межах, визначених проектом на кінець освоєння обсягів будівництва розрахункового строку:

Сумарний тепловий потік на потреби опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання об*єктів мікрорайону:

максимальний годинний   -   129 МВТ;

річний                                -   347150 МВт.

Максимальна розрахункова витрата газу:

максимальна годинна   -  23172 м.куб./год. ;

річна    -                             41630332  м.куб./рік.

Максимальна розрахункова витрата умовного палива:

максимальна годинна   -  26648  кг.у.п./год. ;

річна    -                              47773539  кг.у.п./рік.

Загальна довжина запроектованого газопроводу середнього тиску – 6,2 км.	Враховуючи пропозиції ПАТ «Тернопільміськгаз» і управління містобудування та архітектури Тернопільської облдержадміністрації за вимогами чинного законодавства, в обсязі загальноміських, невідкладних заходів проектом намічено резервне джерело газопостачання міста, як обласного центру, через будівництво нової АГРС на проектному відгалуженні магістрального газопроводу Торжок – Долина. Детальніше дане питання рекомендовано розглянути на подальших стадіях проектування із залученням спеціалізованих проектних організацій і установ. Згідно чинного законодавства, траса, умови експлуатації та місце розташування об’єктів магістрального трубопровідного транспорту, узгоджуються з Держнаглядохоронпраці та ДК “Укртрансгаз” в установленому порядку.

РОЗДІЛ 11.  Інженерна підготовка та

інженерний захист території

При розробці детального плану території мікрорайону «Північний» передбачаються загальні заходи з інженерної підготовки території: вертикальне планування, організація відведення дощових і талих вод, запобігання утворення яруг.

Вертикальне планування території житлового району виконане з урахуванням основних вимог:

- максимальне збереження існуючого рель’єфу;

- максимальне збереження грунтів і деревних насаджень;

- відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію грунтів;

- мінімального обсягу земляних робіт;

- збереження та використання грутового шару при насипу і виїмках.

При проектуванні вулиць і доріг, бульварів, велосипедних доріжок прийняті нахили, які забезпечують безпеку руху і відповідають нормативним показникам.

Відведення поверхневих вод проектується закритою дощовою каналізацією з відводом стічних вод на місцеві очисні споруди.

РОЗДІЛ 12.  Комплексний благоустрій та

озеленення території

В мікрорайоні «Північний» передбачено безперервну систему озеленених територій, які в поєднані з ландшафтним парком «Загребелля» формують комплексну зелену зону. Питома вага озеленених територій житлового району складає 25%.

Вздовж вул.Спортивна передбачена зелена смуга шириною 20,0 м, яка відділяє житлові будинки від існуючих гаражів. По обидва боки вул.Проектна-103 запроектовані зелені смуги шириною 9,0м , які сполучаються з парковою зоною. По вул.Проектна-102 запроектовані зелені смуги шириною 10,0м , які переходять в запроектований сквер, шириною 25,0м.

Територія загальноосвітніх шкіл оточена зеленими зонами: з півдня , вздовж вул.Проектна-16 – шириною 20,0м, із заходу, вздовж вул.Проектна-101 – шириною 6,0м, з північного сходу – пішохідний бульвар №1 – шириною 20,0м. Вздовж вул.Проектна-101 передбачено влаштування скверу шириною  35,0м. Навколо промислового підприємства «Пивзавод №2» передбачена санітарно-захисна озеленена зона шириною 50,0м.

З південної сторони до мікрорайону примикає лижно-слаломна траса, яка переходить в озеленені тераси вздовж вул.Генерала М.Тарнавського.

У внутрішніх дворах житлових кварталів передбачено створення громадських просторів, які мають максимальне озеленення.

РОЗДІЛ 13.  Містобудівні заходи щодо поліпшення

стану навколишнього середовища

В детальному плані території мікрорайону «Північний» передбачені наступні містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища:

- розбивка внутрішньорайонних магістральних вулиць виконана в максимальній ув’язці з існуючим рель’єфом і дає змогу організувати зручні транспортні і пішохідні зв’язки між житловими кварталами, громадськими центрами і ландшафтно-рекреаційними зонами;

- територія проектної забудови максимально озеленена.

РОЗДІЛ 14.  Техніко-економічні показники

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ МІКРОРАЙОНУ «ПІВНІЧНИЙ»

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3-7р | Етап від15-20р ВСЬОГО |
| Територія |  |  |  |  |
| Територія в межах проекту в тому числі: | га (%) | 15,34 (19,97) | 46,53 (60,57) | 76,82 (100) |
| - житлова забудова в тому числі: | « | 6,84 (8,9) | 20,79 (27) | 33,49 (43,5) |
| - квартали садибної забудови | га | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| - квартали багатоквартирної забудови | « | 2,62 | 18,28 | 30,98 |
| - ділянки установ і підприємств обслуговування | га (%) | 0,65 (0,8) | 2,96 (3,8) | 7,9 (10,3) |
| - промислові підприємства | « | 3,88 (5,1) | 3,88 (5,1) | 3,88 (5,1) |
| - зелені насадження в тому числі: | « | 3,67 (4,7) | 10,28 (13,3) | 19,52 (25) |
| --- спеціального призначення |  | 1,83 | 2,03 | 3,44 |
| - вулиці | « | 0,3 (0,4) | 8,62 (11,3) | 12,03 (15,6) |
| - інші території | « | --- | --- | --- |
| Територія, яка примикає до мікрорайону з південно-східної сторони, в тому числі: | га | --- | --- | 13,35 |
| - озеленення | « | 2,3 | 3,0 | 5,3 |
| Населення |  |  |  |  |
| Чисельність населення, всього в тому числі: | тис.осіб | 2,32 | 12,76 | 18,20 |
| - у садибній забудові | « | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| - у багатоквартирній забудові | « | 2,31 | 12,75 | 18,19 |
| Щільність населення в тому числі: | люд/га | 151,2 | 274,2 | 236,9 |
| - у садибній забудові | « | 64 | 64 | 64 |
| - у багатоквартирній забудові | « | 880 | 697 | 587 |
| Житловий фонд |  |  |  |  |
| Житловий фонд, всього в тому числі: | тис.м2 заг.площ (%) | 59,74 (12,42) | 339,37 (70,55) | 480,99 (100) |
| - садибний | « | 1,1 (0,23) | 1,1 (0,23) | 1,1 (0,23) |
| - багатоквартирний | « | 58,64 (12,19) | 338,27 (70,32) | 479,89 (99,77) |
| Середня житлова забезпеченість в тому числі: | м2/люд. | 25,75 | 26,59 | 26,4 |
| - у садибній забудові | « | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| - у багатоквартирній забудові | « | 25,4 | 26,53 | 26,38 |
| Вибуття житлового фонду | тис.м2 заг.пл. | ___ | ___ | ___ |
| Житлове будівництво, всього: в тому числі за видами: | « | 59,74 | 339,37 | 480,99 |
| - садибна забудова | « | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| - багатоквартирна забудова із неї: | « | 58,64 | 338,27 | 479,89 |
| - малоповерхова (1-3 пов.) | « | 4,18 | 13,54 | 13,54 |
| - середньоповерхова (4-5 пов.) | « | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| - багатоповерхова (9-10пов.) | « | 53,86 | 324,13 | 465,75 |
| Житлове будівництво за рахунок проведення реконструкції існуючої забудови | тис.м2 | --- | --- | --- |
| Установи та підприємства обслуговування |  |  |  |  |
| Дошкільні навчальні заклади | місць | --- | 450 | 690 |
| Загальноосвітні навчальні заклади | учнів | --- | --- | 2620 |
| Амбулаторії сімейної медицини | відвідув. за зміну | --- | 1 | 2 |
| Аптеки | об’єкт | --- | 2 | 3 |
| Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | м2 заг.площ | --- | 700 | 1300 |
| Басейн критий | м2 пл.зер.в. | --- | --- | 505 |
| Спортивні зали загального користування | м2 площ.під | --- | 800 | 1500 |
| Приміщення культурно-масової роботи і аматорської діяльності | « | --- | 400 | 910 |
| Танцювальні зали | місць | --- | --- | 910 |
| Церковні комплекси | місць | 500 | 500 | 900 |
| Торгово-розважальні центри | м2 торг.пл. | --- | 1300 | 1820 |
| Підприємства громадського харчування | місць | --- | 300 | 730 |
| Установи побутового обслуговування | роб.місць | --- | --- | 36 |
| Банний комплекс | роб.місць | --- | --- | 91 |
| Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт |  |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього в тому числі: | км | --- | 7,41 | 7,41 |
| - магістральні вулиці районного значення | « | --- | 4,172 | 4,172 |
| - житлові вулиці | « | --- | 3,238 | 3,238 |
| Кількість транспортних розв’язок | од. | --- | 1 | 2 |
| Кількість надземних пішохідних переходів | « | --- | 8 | 10 |
| Щільність вулично-дорожньої мережі, всього: в тому числі: | км/км2 | --- | 9,65 | 9,65 |
| - магістральної мережі | « | --- | 5,43 | 5,43 |
| Протяжність ліній наземного громадського транспорту, всього: в тому числі: | км | --- | 2,66 | 2,66 |
| - тролейбус | « | --- | 0,96 | 0,96 |
| - автобус | « | --- | 1,7 | 1,7 |
| Щільність мережі наземного громадського транспорту | км/км2 | --- | 3,45 | 3,45 |
| Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів | маш.-місць | 30 | 400 | 2250 |
| Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів | « | 18 | 480 | 640 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| - Водопостачання, всього | тис.м3/ добу | --- | 2,50 | 4,126 |
| - Каналізація, всього | « | --- | 2,50 | 4,126 |
| - Електропостачання, всього | МВт |  |  |  |
| - Газопостачання, | тис.м3/ год. | --- | --- | 23,172 |
| Інженерна підготовка та благоустрій |  |  |  |  |
| Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин | га %до терит. | --- | 27 (35) | 35 (46) |
| Протяжність закритих водостоків | км | --- | 1,8 | 2,5 |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони, всього | га | 1,83 | 2,03 | 3,44 |
| - в тому числі озеленені | « | 1,83 | 2,03 | 3,44 |

Пояснювальну записку склав        _____________________       ГАП  Гора С.Б.