Класифікаційний сертифікат на розроблення містобудівної документації –

Серія АА № 002571

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РАЙОНУВАННЯ

М.ТЕРНОПОЛЯ

ТОМ 1

ЗАГАЛЬНА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

5 - 17 - ПЗ

Головний архітектор проекту	С.Б.Гора

Зміст тому 1

аркуш

Зміст тому 1                                            …………………………………………..	1

Склад проекту   ……………………………………………………………………….	2

Підтвердження ГАПа                ……………………………………………………. 	2

Відомості про учасників проектування      …………………………………….. 	2

##### 1.       	Вступ                       …………………………………………………………………	3

2.   	Оцінка існуючої ситуації     ………………………………………………………..   	 3

3.   	Структура сельбищної території           ………………………………………    	 4

4.  	Розприділення населення по житлових районах      …………………………	7

5.  	Система обслуговування населення       ………………………………… ….  	9

5.1   Дитячі дошкільні установи   ……………………………………………..      	9

5.2   Загальноосвітні школи   ……………………………………………………     	10

5.3   Установи охорони здоров’я   ……………………………………………….  	12

6.  	Пояснювальну записку склали       …………..………………............................	    13

7.  	Вихідні дані для проектування  ………………………………...........................	    13

8.     	Завдання на проектування від 04.05.2017р.  …………………….……………. 	14

9.  	Лист відділу ведення державного реєстру виборців №168/13-47

від 31.10.2017р.               ……………………………………………………...........	    16

10.  	Лист управління освіти і науки №2368/04 від 06.11.2017р  …………………..	25

11.  	Лист відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення

№38/04-23.1 від 20.11.2017р    …………………………………………………….	32

12.	Витяг з протоколу архітектурно-містобудівної ради від 09.02.2017р ……     	33

13.	Витяг з протоколу архітектурно-містобудівної ради від 16.11.2017р	35

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-17-ПЗ | Загальна пояснювальна записка |  |
| 2 | 5-17-ГП | Схема територіального районування м.Тернополя (аркуш ГП-1) |  |

Підтвердження ГАПа

Даний проект відповідає вимогам містобудівної нормативно – правової бази України.

# Головний архітектор проекту						       С.Б.Гора

Відомості про учасників проектування

| Розділ проекту | Посада | Ініціали, прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Архітектурно- планувальні рішення | Головний архітектор проекту Архітектор | С.Б.Гора С.Б.Гора (Сертифікат серія АА №002571) |  |

1.  Вступ

Проект «Територіальне районування м.Тернополя» розроблено відповідно до договору № 5-17 від 31.08.2017р. на замовлення Тернопільської міської ради на основі завдання на проектування.

Проект виконано відповідно до нормативно – правової  бази:

- Закон України «Про містобудування»;

- Земельного кодексу України;

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України « Про автомобільні дороги» ;

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Проект «Територіальне районування м.Тернополя» розроблений на основі генерального плану м. Тернополя, плану зонування території м.Тернополя.

Даний проект розроблений з метою:

- визначення меж мікрорайонів для розроблення детальних планів територій;

- визначення меж житлових районів для розроблення детальних планів територій;

- визначення назв житлових мікрорайонів , житлових районів і запропонувати їх для обговорення депутатів і громадськості;

- визначення площ житлових структур;

- визначення кількості проживаючих жителів в кожному районі;

- визначення існуючої системи обслуговування населення – дитячих дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, медичних закладів;

2.  Оцінка існуючої ситуації

Проект «Територіальне районування м.Тернополя» розроблений в межі території м.Тернополя, затвердженій в генплані міста.

Територія м.Тернополя на даний момент складається з наступних житлових районів:

- що склалися історично («Центральний», «Дружба», «Східний», «Сонячний», «Канада»);

- в зв’язку з приєднанням навколишніх сіл («Кутківці», «Пронятин», «Південний»);

- що активно забудовується («Північний»).

Житлові райони складаються з житлових мікрорайонів, які послідовно проектувались і забудовувалися.

Межі житлових районів  розроблені на основі:

- затверджених меж парків, скверів, бульварів;

- запроектованих «червоних ліній» магістральних і житлових вулиць;

- меж промислових і комунальних зон м.Тернополя, що склалися в процесі розвитку міста.

3.  Структура сельбищної території

В проекті «Територіальне районування м.Тернополя» пропонується розділити сельбищну територію міста на дванадцять житлових районів. Назви житлових районів і мікрорайонів мають технічний характер і можуть бути змінені  згідно думки мешканців м.Тернополя.

- Житловий район «Центральний». Територія – 405 га.

Складається з наступних мікрорайонів:

- Мікрорайон «Історичний центр» (100 га). Межа мікрорайону визначені згідно історико – архітектурного опорного плану м.Тернополя.

- Мікрорайон «Новий Світ» (107 га). Межа мікрорайону – вул.С.Крушельницької, межа парку ім.Т.Шевченка, Тернопільський став, межа міста, ділянка «Укрзалізниці».

- Мікрорайон «Живова» (45 га). Межа мікрорайону – вул.Живова, вул.Танцорова, вул.Князя Острозького, вул.Замонастириська.

- Мікрорайон «Білогірська» (65 га). Межа мікрорайону – вул.Живова, вул.Микулинецька, межа з-д. колії, вул.С.Будного, межа парку «Топільче».

- Мікрорайон «Чернівецька» (45 га). Межа мікрорайону – межа з-д. колії, вул.Микулинецька, вул.С.Будного.

- Мікрорайон «Гайова» (28 га).  Межа мікрорайону – вул.Замонастириська,            з-д.колія, вул.Микулинецька.

2.  Житловий район «Дружба». Територія - (300 га).

Складається з наступних мікрорайонів:

- Мікрорайон «Дружба» (85 га). Межа мікрорайону – вул.Дружби, вул.Миру, провулок Цегельний, вул.С.Будного, вул.Винниченка, вул.Кривоноса.

- Мікрорайон «Лучаківського» (75 га). Межа мікрорайону – вул.Кривоноса, вул.Винниченка, вул.С.Будного, вул.Лучаківського, вул.Бережанська.

- Мікрорайон «Тролейбусна» (45 га). Межа мікрорайону – вул.Лучаківського,  вул.С.Будного, вул.Бережанська.

- Мікрорайон «Психлікарня» (23 га). Межа мікрорайону -  вул.С.Будного, вул.Західна, межа м.Тернополя.

- Мікрорайон «Львівська» (50 га). Межа мікрорайону – вул.Бережанська, вул.Мазепи, вул.Чумацька, межа парку «Загребелля».

3.   Житловий район «Східний».  Територія – (190 га).

Складається з наступних мікрорайонів:

- Мікрорайон «Глибока» (71 га).   Межа мікрорайону – проспект С.Бандери, вул.Чайківського, межа комунальної зони, вул.Деповська.

- Мікрорайон «№1» (35 га).  Межа мікрорайону – проспект С.Бандери, бульвар Данила Галицького, вул.Лесі Українки, вул.Чайківського.

- Мікрорайон «№2» (26 га).   Межа мікрорайону – проспект С.Бандери, вул.Протасевича, вул.Лесі Українки, бульвар Данила Галицького.

- Мікрорайон «№4» (48 га).   Межа мікрорайону – вул.Лесі Українки, вул.Протасевича, межа комунальної зони м.Тернополя.

4.   Житловий район «Канада».  Територія – (270 га).

Складається з наступних мікрорайонів:

- Мікрорайон «Старий парк» (105 га).  Межа мікрорайону – вул.Галицька, вул.Канадська, вул.Польового, проспект С.Бандери, вул.Вояків дивізії «Галичина».

- Мікрорайон «Текстильна» (88 га).   Межа мікрорайону – вул.Галицька, вул.Бродівська, вул.Фабрична, межа Північного промислового району, вул.Генерала Тарнавського.

- Мікрорайон «№10» (56 га).   Межа мікрорайону – вул.Канадська, вул.Польового, проспект С.Бандери, проспект Злуки, межа парку Національного Відродження.

5.   Житловий район «Сонячний».  Територія – (235 га).

Складається з наступних мікрорайонів:

- Мікрорайон «№6» (30 га).     Межа мікрорайону – Підволочиське шосе, вул.15 Квітня, вул.Сахарова, вул.Корольова.

- Мікрорайон «№7» (25 га).     Межа мікрорайону – вул.Купчинського, вул.Корольова, вул.В.Стуса, вул.15 Квітня.

- Мікрорайон «№8» (36 га).    Межа мікрорайону – проспект Злуки, вул.Б.Лепкого,  вул.Київська, вул.15 Квітня.

- Мікрорайон «№9» (51 га).    Межа мікрорайону - проспект Злуки, вул.Б.Лепкого,  вул.Київська, вул.Генерала Тарнавського.

- Мікрорайон «№11» (55 га).    Межа мікрорайону – вул.Київська, вул.15 Квітня, вул.Симоненка, вул.Генерала Тарнавського.

- Мікрорайон «Міськлікарня №2».   Межа мікрорайону – вул.Купчинського, вул.Корольова, вул.15 Квітня.

6.   Житловий район «Північний».  Територія – (175 га).

Складається з наступних мікрорайонів:

- Мікрорайон «Північний» (75 га).    Межа мікрорайону – вул. Текстильна, вул.Спортивна, вул.Овочева, вул.В.Великого.

- Мікрорайон «Подоляни» (29 га).   Межа мікрорайону – вул.Текстильна, вул.В.Великого, вул.Леся Курбаса, вул.Морозенка.

- Мікрорайон «№12» (26 га).   Межа мікрорайону – вул.Леся Курбаса, вул.Морозенка, вул.Симоненка, вул.В.Великого.

- Мікрорайон «№13» (17 га).   Межа мікрорайону  - вул.Генерала Тарнавського, вул.Київська, вул.Смакули.

- Мікрорайон «№14» (20 га).  Межа мікрорайону – вул.Генерала Тарнавського, вул.Київська, вул.Овочева, вул.В.Великого.

7.   Житловий район «Кутківці».  Територія – (240 га).

Складається з наступних мікрорайонів:

- Мікрорайон «Кутківці» (160 га).   Межа мікрорайону – вул.Львівська, вул.Бригадна, вул.Проектна-1, вул.Проектна-2.

- Мікрорайон «Старі Кутківці» (85 га). Межа мікрорайону – вул.Бригадна, межі парку Загребелля, вул.Чумацька, межі парку Загребелля, вул.Глибока Долина.

8.   Житловий район «Пронятин».  Територія – (235 га).

Пропонується розглядати як цільний житловий район , без поділу на мікрорайони.

Межа житлового району – вул.Проектна-1, вул.Проектна-5, межа м.Тернополя.

9.   Житловий район «Південний».  Територія – (290 га).

Пропонується розглядати як цільний житловий район , без поділу на мікрорайони.

Межа житлового району – південна межа м.Тернополя.

10.   Житловий район «Західний-1».  Територія – (235 га).

Складається з наступних мікрорайонів:

- Мікрорайон «Західний-1» (165 га).   Межа мікрорайону – вул.Львівська, вул.Проектна-3, вул.Проектна-1, вул.Проектна-2.

- Мікрорайон «Дачі» (80 га).   Межа мікрорайону - вул.Львівська, вул.Проектна-2, межа м.Тернополя.

11.   Житловий район «Західний-2».  Територія – (275 га).

Пропонується розглядати як цільний житловий район , без поділу на мікрорайони.

Межа житлового району – вул.Проектна-1, вул.Проектна-3, межа м.Тернополя, вул.Львівська.

12.   Житловий район «Західний-3».  Територія – (215 га).

Пропонується розглядати як цільний житловий район , без поділу на мікрорайони.

Межа житлового району – вул.Проектна-1, вул.Проектна-5, межа м.Тернополя.

Дані по територіях житлових районів наведені в таблиці №1.

Таблиця №1

| Назва житлових районів | Територія (га) | Назва житлових мікрорайонів | Територія (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕНТРАЛЬНИЙ | 405 | 1. Історичний центр | 100 |
|  |  | 2. Новий Світ | 107 |
|  |  | 3. Живова | 45 |
|  |  | 4. Білогірська | 65 |
|  |  | 5. Чернівецька | 45 |
|  |  | 6. Гайова | 28 |
| 2. ДРУЖБА | 300 | 1. Дружба | 85 |
|  |  | 2. Лучаківського | 75 |
|  |  | 3. Тролейбусна | 45 |
|  |  | 4. Психлікарня | 23 |
|  |  | 5. Львівська | 50 |
| 3. СХІДНИЙ | 190 | 1. Глибока | 71 |
|  |  | 2. Мікрорайон №1 | 35 |
|  |  | 3. Мікрорайон №2 | 26 |
|  |  | 4. Мікрорайон №4 | 48 |
| 4. КАНАДА | 270 | 1. Старий парк | 105 |
|  |  | 2. Текстильна | 88 |
|  |  | 3. Мікрорайон №10 | 56 |
| 5. СОНЯЧНИЙ | 235 | 1. Мікрорайон №6 | 30 |
|  |  | 2. Мікрорайон №7 | 25 |
|  |  | 3. Мікрорайон №8 | 36 |
|  |  | 4. Мікрорайон №9 | 51 |
|  |  | 5. Мікрорайон №11 | 55 |
|  |  | 6. Міськлікарня №2 | 21 |
| 6. ПІВНІЧНИЙ | 175 | 1. Північний | 75 |
|  |  | 2. Подоляни | 29 |
|  |  | 3. Мікрорайон №12 | 26 |
|  |  | 4. Мікрорайон №13 | 17 |
|  |  | 5. Мікрорайон №14 | 20 |
| 7. КУТКІВЦІ | 240 | 1. Кутківці | 160 |
|  |  | 2. Старі Кутківці | 85 |
| 8. ПРОНЯТИН | 235 | 1. Пронятин | 160 |
| 9. ПІВДЕННИЙ | 290 | 1. Південний | 290 |
| 10. ЗАХІДНИЙ-1 | 235 | 1. Західний-1 | 165 |
|  |  | 2. Дачі | 80 |
| 11. ЗАХІДНИЙ-2 | 275 | 1. Західний-2 | 275 |
| 12, ЗАХІДНИЙ-3 | 215 | 1. Західний-3 | 215 |
| ВСЬОГО: | 3 065 | ВСЬОГО: | 3065 |

4.  Розприділення населення по житлових районах

Кількість населення , яка проживає в м.Тернополі (станом на 31.10.2017р.), порахована згідно даних відділу ведення державного реєстру виборців (лист №168/13-47 від 31.10.2017р.) , даних управління освіти і науки (лист №2368/04 від 06.11.2017р.), демографічних даних населення м.Тернополя , наведених в пояснювальній записці генплана м.Тернополя.

Проектна кількість населення порахована згідно матеріалів проектів і проектних пропозицій на конкретні житлові райони. Проектна кількість населення не веде до автоматичного збільшення кількості населення міста, а лише до покращення житлових умов існуючого населення.

Дані по розприділенню населення по житлових районах (мікрорайонах) наведені в таблиці №2.

Таблиця №2

| Назва житлових районів | К-сть жителів (тис.люд.) |  | Назва житлових мікрорайонів | К-сть жителів (тис.люд.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Існуюча | Проектна |  | Існуюча | Проектна |
| 1. ЦЕНТРАЛЬНИЙ | 34,20 | 3,50 | 1. Історичний центр | 9,41 | --- |
|  |  |  | 2. Новий Світ | 11,43 | 1,20 |
|  |  |  | 3. Живова | 5,08 | --- |
|  |  |  | 4. Білогірська | 3,19 | 2,30 |
|  |  |  | 5. Чернівецька | 2,39 | --- |
|  |  |  | 6. Гайова | 2,70 | --- |
| 2. ДРУЖБА | 41,12 | 3,20 | 1. Дружба | 17,79 | --- |
|  |  |  | 2. Лучаківського | 11,13 | 1,20 |
|  |  |  | 3. Тролейбусна | 6,23 | 1,60 |
|  |  |  | 4. Психлікарня | 0,38 | --- |
|  |  |  | 5. Львівська | 5,59 | 0,40 |
| 3. СХІДНИЙ | 32,69 | 2,70 | 1. Глибока | 8,21 | 1,50 |
|  |  |  | 2. Мікрорайон №1 | 5,64 | --- |
|  |  |  | 3. Мікрорайон №2 | 7,91 | --- |
|  |  |  | 4. Мікрорайон №4 | 10,93 | 1,20 |
| 4. КАНАДА | 37,68 | 4,50 | 1. Старий парк | 11,51 | --- |
|  |  |  | 2. Текстильна | 17,26 | --- |
|  |  |  | 3. Мікрорайон №10 | 8,91 | 4,50 |
| 5. СОНЯЧНИЙ | 48,90 | 5,32 | 1. Мікрорайон №6 | 0,38 | 5,32 |
|  |  |  | 2. Мікрорайон №7 | 8,15 | --- |
|  |  |  | 3. Мікрорайон №8 | 7,96 | --- |
|  |  |  | 4. Мікрорайон №9 | 16,54 | --- |
|  |  |  | 5. Мікрорайон №11 | 14,24 | --- |
|  |  |  | 6. Міськлікарня №2 | 1,63 | --- |
| 6. ПІВНІЧНИЙ | 16,82 | 24,2 | 1. Північний | 2,50 | 15,70 |
|  |  |  | 2. Подоляни | 2,38 | --- |
|  |  |  | 3. Мікрорайон №12 | 8,65 | --- |
|  |  |  | 4. Мікрорайон №13 | 0,44 | 2,50 |
|  |  |  | 5. Мікрорайон №14 | 2,85 | 6,00 |
| 7. КУТКІВЦІ | 4,13 | 25,30 | 1. Кутківці | 1,25 | 25,30 |
|  |  |  | 2. Старі Кутківці | 2,88 | --- |
| 8. ПРОНЯТИН | 1,10 | 4,73 | 1. Пронятин | 1,10 | 4,73 |
| 9. ПІВДЕННИЙ | 3,54 | 13,00 | 1. Південний | 3,54 | 13,00 |
| 10. ЗАХІДНИЙ-1 | --- | 10,70 | 1. Західний-1 | --- | 8,20 |
|  |  |  | 2. Дачі | --- | 2,50 |
| 11. ЗАХІДНИЙ-2 | --- | 7,00 | 1. Західний-2 | --- | 7,00 |
| 12, ЗАХІДНИЙ-3 | --- | 3,00 | 1. Західний-3 | --- | 3,00 |
| ВСЬОГО: | 220,18 | 107,15 | ВСЬОГО: | 220,18 | 107,15 |

5.  Система обслуговування населення

5.1  Дитячі дошкільні установи

Кількість дітей , які виховуються в дитячих дошкільних установах м.Тернополя (станом на 31.10.2017р.), порахована згідно даних управління освіти і науки (лист №2368/04 від 06.11.2017р).

Проектна кількість дітей порахована згідно матеріалів проектів і проектних пропозицій на конкретні житлові райони.

Дані про кількість дітей , які виховуються в дитячих дошкільних установах по житлових районах (мікрорайонах), наведені в таблиці №3.

Таблиця №3

| Назва житлових районів | Кількість місць (люд.) |  |  | Назва житлових мікрорайонів | Кількість місць (люд.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потужн. | Існуючі | Проект. |  | Потуж | Існуюч. | Проект |  | №№ дитсад |
| 1ЦЕНТРАЛЬНИЙ | 970 | 1756 (+786) | --- | 1.Історичн.центр | 195 | 369 | --- |  | 10,24 |
|  |  |  |  | 2. Новий Світ | 305 | 633 | --- |  | 5,25 |
|  |  |  |  | 3. Живова | 250 | 420 | --- |  | 1 |
|  |  |  |  | 4. Білогірська | 220 | 334 | --- |  | 38 |
|  |  |  |  | 5. Чернівецька | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  |  | 6. Гайова | --- | --- | --- |  |  |
| 2. ДРУЖБА | 1307 | 2256 (+949) | --- | 1. Дружба | 494 | 855 | --- |  | 3,8,13, 16,18 |
|  |  |  |  | 2. Лучаківського | 813 | 1401 | --- |  | 19,34, 35,37 |
|  |  |  |  | 3. Тролейбусна | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  |  | 4. Психлікарня | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  |  | 5. Львівська | --- | --- | --- |  |  |
| 3. СХІДНИЙ | 990 | 1645 (+655) | --- | 1. Глибока | 85 | 169 | --- |  | 29 |
|  |  |  |  | 2. Мікрорайон №1 | 170 | 343 | --- |  | 26 |
|  |  |  |  | 3. Мікрорайон №2 | 604 | 355 | --- |  | 6,20 |
|  |  |  |  | 4. Мікрорайон №4 | 380 | 529 | --- |  | 2,36 |
| 4. КАНАДА | 660 | 1283 (+623) | --- | 1. Старий парк | 110 | 225 | --- |  | 12 |
|  |  |  |  | 2. Текстильна | 320 | 586 | --- |  | 15,31 |
|  |  |  |  | 3 Мікрорайон №10 | 230 | 472 | --- |  | 33 |
| 5. СОНЯЧНИЙ | 2194 | 3353 (+1159) | --- | 1. Мікрорайон №6 | --- | --- | 180 |  |  |
|  |  |  |  | 2. Мікрорайон №7 | 354 | 583 | --- |  | 7,30 |
|  |  |  |  | 3. Мікрорайон №8 | 375 | 531 | --- |  | 27,28 |
|  |  |  |  | 4. Мікрорайон №9 | 440 | 604 | --- |  | 13,22 |
|  |  |  |  | 5.Мікрорайон №11 | 775 | 1286 | --- |  | 4,9,14, 17 |
|  |  |  |  | 6.Міськлікарн. №2 | 250 | 349 | --- |  | 21 |
| 6. ПІВНІЧНИЙ | --- | 690 | --- | 1. Північний | --- | --- | 690 |  |  |
|  |  |  |  | 2. Подоляни | --- | --- |  |  |  |
|  |  |  |  | 3Мікрорайон №12 | --- | --- |  |  |  |
|  |  |  |  | 4Мікрорайон №13 | --- | --- |  |  |  |
|  |  |  |  | 5Мікрорайон №14 | --- | --- |  |  |  |
| 7. КУТКІВЦІ | 110 | 207 (+97) | 1080 | 1. Кутківці | 110 | 207 | 1080 |  | 32 |
|  |  |  |  | 2. Старі Кутківці | --- | --- | --- |  |  |
| 8. ПРОНЯТИН | --- | --- | 230 | 1. Пронятин | --- | --- | 230 |  |  |
| 9. ПІВДЕННИЙ | 60 | 120 (+60) | 870 | 1. Південний | 60 | 120 | 870 | 11 |  |
| 10. ЗАХІДНИЙ-1 | --- | --- | 480 | 1. Західний-1 | --- | --- | 300 |  |  |
|  |  |  |  | 2. Дачі | --- | --- | 180 |  |  |
| 11. ЗАХІДНИЙ-2 | --- | --- | 360 | 1. Західний-2 | --- | --- | 360 |  |  |
| 12, ЗАХІДНИЙ-3 | --- | --- | 210 | 1. Західний-3 | --- | --- | 210 |  |  |
| ВСЬОГО: | 6291 | 10620 (+4329) | 3920 | ВСЬОГО: | 6291 | 10620 (+4329) | 3920 |  |  |

Забезпеченність місцями в дитячих дошкільних закладах м.Тернополя є недостатньою. Гострою проблемою є влаштування дітей в існуючі ДНЗ практично у всіх мікрорайонах міста.

Пропонуються наступні заходи вирішення даного питання:

- реконструкція з добудовою існуючих ДНЗ;

- будівництво нових ДНЗ в нових мікрорайонах міста:

- будівництво нових ДНЗ невеликої потужності на нових ділянках будівництва.

5.2  Загальноосвітні школи

Кількість учнів , які навчаються в загальноосвітніх школах  м.Тернополя (станом на 31.10.2017р.), порахована згідно даних управління освіти і науки (лист №2368/04 від 06.11.2017р).

Проектна кількість учнів порахована згідно матеріалів проектів і проектних пропозицій на конкретні житлові райони.

Дані про кількість учнів , які навчаються в загальноосвітніх школах  по житлових районах (мікрорайонах), наведені в таблиці №4.

Таблиця №4

| Назва житлових районів | Кількість місць (люд.) |  |  |  |  |  | Назва житлових мікрорайонів | Кількість місць (люд.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потужн. |  | Існуючі |  |  | Проект. |  | Потуж |  | Існуюч. |  | Проект |  | №№ школи |
| 1 ЦЕНТРАЛЬНИЙ | 6624 |  |  | 7331 (+707) |  | --- | 1.Історичн. центр | 3968 |  | 4417 |  | --- |  | 1,3,4, 5,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Новий Світ | 800 |  | 697 |  | --- |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Живова | 1856 |  | 2217 |  | --- |  | 13,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Білогірська | --- |  | --- |  | --- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Чернівецька | --- |  | --- |  | --- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Гайова | --- |  | --- |  | --- |  |  |
| 2. ДРУЖБА | 3140 |  |  | 3299 (+159) |  | --- | 1. Дружба | 1440 |  | 1247 |  | --- |  | 7,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Лучаківського | 1700 |  | 2052 |  | --- |  | 9,16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Тролейбусна | --- |  | --- |  | --- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Психлікарня | --- |  | --- |  | --- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Львівська | --- |  | --- |  | --- |  |  |
| 3. СХІДНИЙ | 4780 |  |  | 3171 (-1609) |  | --- | 1. Глибока | 800 |  | 697 |  | --- |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Мікрорайон №1 | 800 |  | 697 |  | --- |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Мікрорайон №2 | 800 |  | 697 |  | --- |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Мікрорайон №4 | 800 |  | 697 |  | --- |  | 2 |
| 4. КАНАДА | 2128 |  |  | 1631 (-497) |  | --- | 1. Старий парк | --- |  | --- |  | --- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Текстильна | --- |  | --- |  | --- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3Мікрорайон №10 | 2128 |  | 1631 |  | --- |  | 23,КГ |
| 5. СОНЯЧНИЙ | 9341 |  |  | 5817 (-3524) |  | --- | 1. Мікрорайон №6 | --- |  | --- |  | 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Мікрорайон №7 | 1050 |  | 1009 |  | --- |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Мікрорайон №8 | 1560 |  | 1023 |  | --- |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Мікрорайон №9 | 3275 |  | 2237 |  | --- |  | 19,20, 21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5Мікрорайон №11 | 3456 |  | 1548 |  | --- |  | 26,27 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.Міськлікарн. №2 | --- |  | --- |  | --- |  |  |
| 6. ПІВНІЧНИЙ | 3000 |  |  | 2114 (-886) |  | 2200 | 1. Північний | --- |  | --- |  | 2200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Подоляни | --- |  | --- |  | --- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3Мікрорайон №12 | 3000 |  | 2114 |  | --- |  | 28,29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4Мікрорайон №13 | --- |  | --- |  | --- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5Мікрорайон №14 | --- |  | --- |  | --- |  |  |
| 7. КУТКІВЦІ | 225 |  |  | 172 (-53) |  | 3700 | 1. Кутківці | --- |  | --- |  | 3000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Старі Кутківці | 225 |  | 172 |  | 700 |  | 25 |
| 8. ПРОНЯТИН | 200 |  |  | 80 (-120) |  | 550 | 1. Пронятин | 200 |  | 80 |  | 550 |  | 30 |
| 9. ПІВДЕННИЙ | 850 | 601 (-249) |  |  | 1100 |  | 1. Південний | 850 | 601 |  | 1100 |  | 8 |  |
| 10. ЗАХІДНИЙ-1 | --- | --- |  |  | 1100 |  | 1. Західний-1 | --- | --- |  | 1100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Дачі | --- | --- |  | --- |  |  |  |
| 11. ЗАХІДНИЙ-2 | --- | --- |  |  | 840 |  | 1. Західний-2 | --- | --- |  | 840 |  |  |  |
| 12, ЗАХІДНИЙ-3 | --- | --- |  |  | 500 |  | 1. Західний-3 | --- | --- |  | 500 |  |  |  |
| ВСЬОГО: | 30288 | 24216 -6072 |  |  | 9990 |  | ВСЬОГО: | 30288 | 24216 -6072 |  | 9990 |  |  |  |

Забезпеченність місцями в загальноосвітніх школах м.Тернополя є достатньою. Гострою проблемою є двозмінне навчання у 4 загальноосвітніх навчальних закладах – ТНВК №6, ТСШ №3, ТСШ №5, ТЗОШ №16.

Пропонуються наступні заходи вирішення даного питання:

- реконструкція з добудовою ТСШ №3, ТЗОШ №16.

- будівництво нових шкіл в нових мікрорайонах міста:

5.3  Установи охорони здоров’я

Згідно даних відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення (лист №38/04-23.1 від 20.11.2017р) кількість лікарень та поліклінік в м.Тернополі є достатньою.

Для надання первинної медичної допомоги жителям м.Тернополя в мікрорайонах «Північний», «№6», «Новий Світ», «Кутківці», «Південний» необхідно передбачити будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини на 6-8 робочих місць, площею 120-160 кв.м.

7.  Пояснювальну записку склали

| Розділ проекту | Посада | Ініціали, прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Архітектурно- планувальні рішення | Головний архітектор проекту Архітектор | С.Б.Гора С.Б.Гора (Сертифікат серія АА №002571) |  |

8.  Вихідні дані для проектування