|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |  |
| Державна ліцензія на проектні роботи Серія АГ № 573221 від 8.02.2011 р. до 8.02.2016 р. |  | EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
|  |  | арх. №91278 |
|  |  | примірник №.... |

м. ТЕРНОПІЛЬ

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА

Пояснювальна записка

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №543-01-2015 |

| Директор інституту |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник архітектурно-планувального управління, головний архітектор проекту |  | В. Токар |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Головний економіст |  | О. Малишева |
| Начальник відділу науково-методичного забезпечення містобудівного проектування |  | А. Економов |

Київ – 2015

Містобудівна документація «Внесення змін до генерального плану міста Тернопіль» виконана в архітектурно-планувальній майстерні №1 (начальник В.О. Токар) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О.В. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |  |  |
| --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту | В. Токар |  |
| Головний фахівець | Т. Шидловська |  |
| Техніко-економічна частина |  |  |
| Головний фахівець | В. Сухина |  |
| Природні умови та охорона навколишнього середовища |  |  |
| Головний фахівець | В. Муха |  |
| Провідний інженер | Н. Сугак |  |
| Транспорт |  |  |
| Керівник групи | О. Чубенко |  |
| Водопостачання, водовідведення, санітарне очищення |  |  |
| Головний фахівець | Д. Гончаров |  |
| Теплопостачання та газопостачання |  |  |
| Провідний інженер | О. Срібний |  |
| Провідний інженер | М. Лопатюк |  |
| Електропостачання |  |  |
| Провідний інженер | Г. Малюк |  |
| Інженерна підготовка та захист території |  |  |
| Головний інженер проектів | Л. Безкоровайна |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснював начальник управління містобудування, архітектури та кадастру В.Й. Бесага.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Масштаб схем | Архівний номер |
| --- | --- | --- |
| - План існуючого використання території | 1:5 000 | 190175 |
| - Схема існуючих планувальних обмежень | 1:5 000 | 190176 |
| - Схема інженерно-будівельної оцінки території | 1:5 000 | 190177 |
| - Генеральний план (основне креслення) | 1:5 000 | 190178 |
| - Схема проектних планувальних обмежень | 1:5 000 | 190179 |
| - Схема вулично-дорожньої мережі | 1:5 000 | 190180 |
| - Схема міського та зовнішнього транспорту | 1:5 000 | 190181 |
| - Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання | 1:5 000 | 190182 |
| - Схема інженерної підготовки та захисту території | 1:5 000 | 190183 |
| - Пояснювальна записка | книга | 91278 |
| - Основні положення | брошура | 91279 |
| - Графічні та текстові матеріали у цифровому форматі на | CD диск | 178 |
| Матеріали з грифом «Для службового користування» |  | Інвентарний номер |
| - Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація | 1:5 000 | 026440, дск |
| - Розділ «Водопостачання та каналізація». | брошура | 026441, дск |
| - Графічні та текстові матеріали «Для службового користування» у цифровому форматі | CD диск | 682, дск |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	7

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОГО СТАНУ МІСТА	7

2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА МІСТА	12

3. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ	14

4. ТРАНСПОРТ	25

5. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ	35

6. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	38

7. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	43

ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	47

1. ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ	47

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ	71

3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД	75

4. УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ОБСЛУГОВУВАННЯ	81

5. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	88

6. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ	89

7. КЛАДОВИЩА	91

8. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	92

9. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ	94

10. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА	97

11. ТРАНСПОРТ	106

12. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	116

13. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ	126

14. ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА	136

ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	140

ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ	144

V. ДОДАТКИ	148

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «м. Тернопіль. Внесення змін до генерального плану міста» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору №543-01-2015, укладеного з Тернопільською міською радою.

Підставою для проектування є Рішення сесії Тернопільської міської ради від 27.01.2015 р. №6/55/2.

Генеральний план м. Тернопіль був розроблений інститутом «Діпромісто» у 2008 році.

Внесення змін до генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови міста, а також:

- врахування змін щодо законодавчої бази (прийняття нових державних будівельних норм, зокрема у 2012 році ДБН Б.1.1-15:2012);

- виконання проекту на новій цифровій топографічній основі;

- врахування містобудівної документації, виконаної за період дії генерального плану по населених пунктах, що межують з містом – сіл Біла, Великі Гаї,

- врахування розроблених детальних планів територій, затверджених сесіями міської ради та ескізів забудови окремих частин міста;

- даних публічного земельного кадастру України.

У проекті визначені: уточнення розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.1.1-15:2012, ДБН 362-92** та ін.), а також інших нормативних документів.

При розробленні документації були враховані:

- «Генеральний план м. Тернопіль» (Київ, «Діпромісто», 2008 р.),

- «План зонування території м. Тернопіль» (Київ, «Діпромісто», 2013 р.),

- «Історико-архітектурний опорний план м. Тернопіль» (Львів, ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація», 2012 р.),

- «План червоних ліній магістральних вулиць» (Київ, «Діпромісто», 2013 р.).

Також були використані інші матеріали, надані Тернопільською міською радою, службами Тернопільської області:

- Генеральний план с. Біла, Державний інститут проектування міст «Містопроект»;

- Генеральний план с. Великі Гаї;

- Зміна меж населеного пункту с. Петриків, ДП «Тернопільгеодезцентр», 2015 р.;

- Коригування ескізного плану забудови мікрорайону «Північний» у м. Тернопіль, ФОП Гора С.Б.

- Детальний план території «Житловий район «Пронятин»;

- Група багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями, громадського призначення, торгівлі, гаражами і стоянками по вул. Тролейбусній, 4

Зміни внесені в етап генерального плану з розрахунковим строком —1.01.2031 р.

Згідно завдання на розроблення проектна чисельність населення міста прийнята відповідно затвердженого «Генерального плану м. Тернопіль» — 230 тис. осіб.

Також згідно «Завдання на розроблення» не виконувалися розділи «Характеристика сучасного стану та перспективи розвитку господарського комплексу міста», «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період», «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час».

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:5000 та вихідній інформації станом на 1.01.2015 р., які були надані Замовником (лист від 24.06.2015 р. за №1926/07).

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території міста.

Згідно «Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України», затвердженого Наказом Мінрегіонбуду України від 06.06.2011 р. мають обмежувальний гриф «ДСК» (спецчастина). Дані вимоги відносяться до розділу «Водопостачання та каналізація», виконаного у складі містобудівної документації з обмежувальним грифом «Для службового користування».

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОГО СТАНУ МІСТА

Тернопіль - адміністративний центр Тернопільської області. Розташований на річці Серет. Місто є одним з найважливіших українських і європейських історичних центрів.

Зовнішні зв’язки міста з регіонами України та Європи здійснюються автомобільним, залізничним та повітряним видами транспорту.

Головна особливість економічно-географічного положення міста центральне положення в Західному регіоні України.

Згідно Генеральної схеми планування території України Тернопіль віднесений до типу великого багатофункціонального міста, в якому передбачається регламентація розвитку з необхідністю структурно-технологічної перебудови виробничої бази, виведенням з експлуатації шкідливих виробництв, оптимізацією структури землекористування, екологічною реабілітацією міських територій та розвитком соціально-культурного потенціалу обласного та міжрайонного значення.

Там же, Тернопіль визначений як центр Тернопільської області і Тернопільського адміністративного району, а також центр Тернопільської обласної системи розселення (в складі Вінницької міжобласної системи розселення).

Тернопільська область має дві міжрайонні системи розселення: Тернопільську (центральна та північна частина області) та Чортківська (південна частина області) з центрами в Тернополі та другому за чисельністю населення місті – транспортному вузлі – Чорткові.

19,8% всього населення та 46% міського населення Тернопільської області сконцентровано у м. Тернопіль. Слід зазначити, що місто переважає друге за людністю в області місто Чортків (29,7 тис. осіб на 1.01.2015) майже у 7,3 разів, тобто виступає беззаперечним центром.

Для населення Тернопільської обласної системи розселення місто надає спеціалізовані послуги, виступає її найбільшим освітнім центром.

Тернопіль, як значний освітній центр, готує висококваліфікованих фахівців для міста, області і України. У місті зосереджено 14 навчальних закладів і філій І - ІV рівнів акредитації в яких навчається понад 50 тисяч студентів, що є на рівні центру надобласної системи розселення – м. Вінниці.

Престижними вузами, що притягують молодь на навчання з усього Поділля (та Західної України) є національний економічний університет, національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, державний медичний університет ім. І. Горбачевського, державний технічний університет ім. І. Пулюя, Галицький інститут ім. В. Чорновола, інститут соціальних та інформаційних технологій.

Медичні спеціалізовані послуги надають обласні лікарні та диспансери.

Ринкова інфраструктура міста є однією з найбільших в регіоні.

Мережа ринкової інфраструктури міста складається з бізнес-центру, бізнес-інкубатора, 3 лізингових компаній, понад 70 банків і філій банків, 16 фінансово-кредитних установ (кредитні спілки, установи взаємного кредитування), 2 фондів підтримки підприємництва, 17 бірж (11 самостійних і 6 філій), консалтингового агентство, 12 аудиторських фірм, 20 страхових організацій та їх філій.

Також у Тернополі зосереджена найбільша кількість спортивних споруд, на яких проводяться змагання обласного рівня, а спортивні команди виступають у загальнодержавних змаганнях.

Чисельність населення міста на 1.01.2015 року становила 217,773 тис. осіб.

Площа території міста в існуючій межі (за звітом по формі «6-зем») — 4283 га.

Господарський комплекс.

Господарський комплекс міста складається з переважно з невиробничого сектору (обслуговуючої сфери). Орієнтовна чисельність усіх працівників – біля 117,7 тис. осіб.

| Складові господарського комплексу | осіб | % |
| --- | --- | --- |
| Виробничий (матеріальний) сектор | 15452 | 13,1 |
| Невиробничий сектор (сфера обслуговування) | 52700 | 44,8 |
| Мале підприємництво | 49533 | 42,1 |
| Разом | 117685 | 100,0 |

Нині за кількістю працівників у господарському комплексі провідна роль є за малим підприємництвом (малі підприємства та підприємці-фізичні особи).

Виробничий сектор втратив свою провідну роль, яку мав протягом другої половини 20 століття. Великі підприємства харчової промисловості та машинобудування, що були основою його економіки та галузями спеціалізації в місті, на даний час не працюють (машинобудування) або працюють на частку своєї потужності (харчова промисловість).

Загальна кількість штатних працівників в місті (без малого підприємництва) на початок 2015 року становить біля 66,4 тис. осіб.

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (за колом підприємств, що звітують за формою «1-праця») на 1.01.2015 р.

| Види економічної діяльності | Чисельність працівників, осіб |
| --- | --- |
| Виробничий (матеріальний) сектор | 15452 |
| Сільське та лісове господарство: | 250 |
| Добувна промисловість | 0 |
| Переробна промисловість | 5063 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 6289 |
| Будівництво | 3850 |
| Невиробничий сектор | 52700 |
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 8000 |
| Діяльність готелів та ресторанів | 600 |
| Діяльність транспорту та зв’язку | 7500 |
| Фінансова діяльність | 2400 |
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 4150 |
| Державне управління | 4500 |
| Освіта | 12000 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 9300 |
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 4250 |
| Разом | 66352 |

Виробничий сектор господарського комплексу Тернополя втрачає своє значення в розвитку та життєдіяльності міста. Нині чисельність його працівників (без врахування малих підприємств) складає біля 15,5 тисяч осіб.

Промисловість міста представлена обробною промисловістю та виробництвом і розподіленням електроенергії, газу та води.

Найбільшим видом економічної діяльності виробничого сектору за кількістю працівників є виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (40,7% від усіх працівників сектору).

В будівництві працює біля 1/4 від усіх працівників виробничого сектора.

Сільське, лісове та рибне господарство відіграють незначну роль в виробничій сфері міста.

У невиробничому секторі або сфері обслуговування (без малих підприємств) зайнято близько 52,7 тисяч осіб.

Провідними галузями невиробничого сектору (за чисельністю працівників) у місті є транспорт та зв’язок, освіта; охорона здоров'я й соціальна допомога; торгівля, державне управління, на які припадає біля 70% від числа працівників невиробничого сектора.

Слід зазначити, що постіндустріальний розвиток економіки міста (і країни у цілому) визначив перевищення чисельності працівників невиробничого сектору (сфери обслуговування) над виробничим сектором.

Вантажні та пасажирські перевезення крім залізничного транспорту, здійснюються автомобільним (автобусним) видами транспорту.

Внутрішньо міські пасажирські перевезення здійснюються автомобільним (автобусним, мікроавтобус ним, таксі) транспортом та електротранспортом (тролейбусним).

Мале підприємництво. Чисельність малих підприємств на кінець 2014 року становила 2104 підприємств, а чисельність зайнятих працівників на цих підприємствах близько 13,1 тис. осіб.

Кількість малих підприємств – 5423 одиниць, чисельність працівників малих підприємств – 22388 осіб.

Кількість підприємців-фізичних осіб – 18097 осіб, чисельність осіб пов’язаних з ними трудовими відносинами – 9048 осіб

Житловий фонд Тернополі на початок 2008 року становив 5480,5 тис. м2 загальної площі, у тому числі багатоквартирної забудови – 3626,9 тис. м2; садибної забудови – 956,1 тис. м2.

| Типи забудови | Загальна площа, |  | Кількість населення, | Житлова забезпеченість, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | % | тис. осіб | м2/люд. |
| Багатоквартирна | 4390,6 | 80,1 | 184,6 | 23,8 |
| Садибна | 1089,9 | 19,9 | 33,2 | 32,8 |
| РАЗОМ | 5480,5 | 100 | 217,8 | 25,2 |

Житловий фонд міста складається з 5,9 тис. будинків (біля 81,5 тис. квартир), з них 4648 садибних будинків (15967 квартир) і 1306 багатоквартирних будинків (65,5 тис. квартир).

З наведеної таблиці видно, що найбільша питома вага житлового фонду припадає на багатоквартирну забудову (80,1%). Середня житлова забезпеченість по місту становить 25,2 м2/люд.: в багатоквартирній забудові 23,8 м2/люд. і в садибній забудові 32,8 м2/люд.

Обладнання квартир: водопроводом та каналізацією – 100,0%; опаленням – 99,8%; підлоговими електроплитами – 0,4%гарячим водопостачанням – 98,8%; ванними (душовими) – 99,8%.

Незавершене будівництво на 1.01.2015 р. становить 61 багатоквартирних будинків загальною площею 358,646 тис. м2.

У Тернополі функціонує широка мережа установ і підприємств обслуговування. Характеристика основних існуючих установ і підприємств обслуговування й визначення рівня відповідності їхньої ємності нормативним вимогам подається в таблиці нижче. Розрахунок зроблений для населення станом на 1.01.2015 р. – 217,8 тис. осіб.

З таблиці видно, що система культурно-побутового обслуговування має групу установ і підприємств обслуговування з рівнем досягнутим нормативного або вище нормативного й групу установ, рівень розвитку яких нижче нормативного забезпечення.

До першої групи відносяться загальноосвітні школи, позашкільні установи, лікарні, бібліотеки, ринки, підприємств харчування.

До другої групи підприємств та установ відносяться дитячі дошкільні заклади, поліклініки, заклади фізкультури і спорту (басейни та спортивні зали), магазини, готелі.

| Назва установ і підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Фактична ємність | Необхідно за нормативами | % до норми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Дитячі дошкільні установи | місць | 5880 | 7958 | 73,9 |
| - Загальноосвітні школи | місць | 30709 | 25291 | 121,4 |
| - Позашкільні установи | учнів | 18700 | 12462 | 150,0 |
| - Лікарні (стаціонари) всіх типів | ліжок | 4250 | 3082 | 137,9 |
| - Поліклініки | відвідувань у зміну | 3909 | 5227 | 74,8 |
| - Станції швидкої допомоги | автомобіль | 21 | 23 | 91,3 |
| - Спортивні зали | м2 підлоги | 10368 | 21344 | 48,6 |
| - Басейни | м2 дзеркала води | 1200 | 10454 | 11,5 |
| - Бібліотеки | тис. томів | 1173,7 | 980,1 | 119,7 |
| - Магазини | м2 торг. площі | 39400 | 53404 | 73,8 |
| - Ринки | - // - | 59691 | 8712 | понад 6,9 рази |
| - Підприємства харчування | посадкових місць | 14160 | 8712 | 162,5 |
| - Готелі | місць | 819 | 1045 | 78,4 |

## 2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА МІСТА

Сучасна планувальна структура міста обумовлена природними і штучними факторами, таким як р. Серет і Тернопільський став, що розділяють місто на східний і західний райони. Крім того, через місто проходить лінія магістральної залізниці Львів – Тернопіль – Київ, яка відокремлює центральну частину міста.

Враховуючи ці фактори можна поділити на три планувальні райони:

- центральний, західна межа якого проходить по р. Серет і Тернопільському ставу, а східна по залізниці Львів – Тернопіль – Київ;

- східний, західна межа якого проходить по залізниці Львів – Тернопіль – Київ, східна межа - по об’їзній дорозі;

- західний, східна межа якого проходить по р. Серет і Тернопільському ставу, а західна – по об'їзній дорозі і магістралі Тернопіль – Львів.

У місті склалися два промислові райони – Північний і Південний.

В Північному промисловому районі розташовані: комбайновий завод, Тернопільське об’єднання «Текстерно», група підприємств легкої промисловості, а також підприємства будівельних матеріалів, харчової промисловості й супутні їм склади та бази.

Північна промислова зона має розвинену інженерно-транспортну інфраструктуру. Із західного напрямку обслуговується магістральною вулицею Бродівська, а з півдня вулиця Текстильна, які мають виходи на об’їзну дорогу. Крім того, її обслуговують дві гілки магістральних колій і під’їзні залізничні колії.

В Південному промисловому районі розташована основна площадка ВАТ «Ватра», ділянка непрацюючого цукрового заводу , комбінат хлібопродуктів, АТП, склади, бази, міські очисні споруди та інші міські комунальні підприємства.

Південний промисловий район обслуговується магістральними і під’їзними залізничними коліями. Автомобільне обслуговування здійснюється по вулиці Микулинецькій з виходом на вулицю Степана Бандери і об’їзну дорогу.

Центральний район – частина міста, що склалася історично на лівому березі Тернопільського ставу і є територією, яка щільно забудована капітальними житловими і громадськими будинками.

У цій зоні зосереджені будівлі обласних і міських органів управління, основні споруди і пам’ятники культурної спадщини різних часів.

У планувальному відношенні даний район цікавий тим, що його структура побудована на ув’язці системи площ, паркових зон, пам’ятників архітектури, культових споруд, житлової та громадської забудови.

В центральному районі знаходиться два центральні парки – парк ім. Т. Шевченко і парк Топільче, які роблять центральну частину міста привабливою з точки зору організації відпочинку і розваг.

Екологічна ситуація в центральному районі досить напружена, в основному через значну концентрацію транспортних потоків.

Східний район – поліфункціональна планувальна структура, в якій представлені як мікрорайони нової багатоквартирної забудови останніх 20 років (мікрорайони «Східний», «Сонячний», мікрорайони №Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ), так і садибної забудови (район обмежений із заходу залізницею, з півночі вулицею Збаразькою, зі сходу проспектом Злуки, вулицями Галицькою і Слівенською.

В районі парку Слави розташований центральний стадіон зі спортивним комплексом. Крім того, в районі є парк Національного Відродження, з достатнім благоустроєм для відпочинку і розваг. Район забезпечений інженерно-транспортною інфраструктурою і має достатній благоустрій. Екологічний стан у цілому по району є менш напруженим, ніж в центральному районі.

Західний район відокремлений від центральної частини р. Серет і Тернопільським ставом, має поліфункціональну структуру.

В районі присутні і квартали багатоквартирної житлової забудови в районі вулиць Львівської, Бережанської і колишні сільські поселення Пронятин та Кутківці з кварталами садибної забудови. Крім того, в західній частині між вулицями Степана Бандери і Бережанської сформувалася комунальна зона з тролейбусним парком.

Для організації відпочинку жителів цього району є достатньо рекреаційних територій – це парки Топільче, регіональний ландшафтний парк Загребелля, який виходить на Тернопільський став.

Екологічний стан в районі погіршується через проходження районом магістральних вулиць Гетьмана Мазепи, Львівської, Бережанської і частини об’їзної дороги (вулиця Степана Будного) з великою інтенсивністю руху і рівнем забруднення повітря.

Висновки

Таким чином, у результаті аналізу існуючого стану планування і забудови Тернополя виявлено ряд проблем, які необхідно врахувати при виконанні проекту внесення змін до генерального плану та інших містобудівних проектів:

- сформована планувальна структура міста не відповідає як сучасним, так і перспективним вимогам, і тому вимагає значних змін і удосконалення;

- магістральна вулична мережа міста не відповідає сучасним (по пропускній здатності) вимогам як у центральній частині, так і у периферійних;

- житлова забудова недостатньо забезпечена інженерно-транспортною інфраструктурою для оптимального функціонування;

- у районах садибної забудови відсутній зовнішній благоустрій.

Застосування Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків в жилі будинки та реєстрації в них місця проживання» від 02.09.2014 №1673-VII до садових будинків, розташованих в межі Тернополя, можливе за умови дотримання вимог п. 3.51* ДБН 360-92**

## 3. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

Місцеположення, рельєф

Територія що проектується, відповідно фізико-географічного районування відноситься до Західно-Подільської лісостепової області, у північній частині Тернопільського рівнинного фізико-географічного району. По типу рельєф представляє собою рівнинно-хвилясту поверхню, розчленовану балками та ярами, з урочищами пологих схилів долини річки та балок. Ухили поверхні головним чином становлять 3-5%, місцями - 8-15% і більше. Абсолютні відмітки поверхні 315 - 365 м БС, з максимальними відмітками на заході – 373 м БС. Найнижчі відмітки – 297-303 м БС, приурочені до заплави р. Серет.

Домінуючим елементом рельєфу є долина р. Серет, що перетинає місто з півночі на південь. Абсолютні висоти заплави ріки зменшуються від 304,5 мБС на Пн до 297,0 мБС на Пд. Ширина заплави змінюється в межах 700 - 1180 м на півночі вище ставу де поширене заболочення, і далі вниз по течії нижче греблі, на півдні зменшується до 500 - 600 м.

В межах території проектування виділяються декілька найбільш виражених балок. Це ліва притока – р. Рудка, яка частково протікає у закритому колекторі, а верхів’я балки частково засипано в результаті вертикального планування території. Середня ширина балки 60-70м. У найбільшої правої притоки р. Серет в межах міста (безіменний струмок) ширина заплави становить 50-60 м, у пригирловій частині 100-140 м, місцями заболочена. Струмок регульований у верхів’ї балки ставками та інколи меліоративними каналами, у пригирловій частині зникає.

В умовах, що склалися, фактор морфології рельєфу має суттєве естетичне значення у планувальній організації міста.

Клімат

Клімат атлантико-континентальний, що характеризується вологим теплим літом і помірно м’якою, часто хмарною зимою. Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень по метеостанції “Тернопіль” (321 мБС).

Розрахункова температура: самої холодної п’ятиденки – 21ºС, зимова вентиляційна – 9,1ºС.

Опалювальний період: середня температура – 0,5 ºС, період - 190 діб.

Глибина промерзання ґрунту: середня 62 см, максимальна 92 см.

Тривалість безморозного періоду: середня 166 днів.

Середньорічна відносна вологість повітря - 79 %.

Атмосферні опади: середньорічна кількість - 590 мм: в т. ч. теплий період - 439 мм, холодний - 151 мм; середньодобовий максимум - 39 мм, спостережний максимум - 106 мм (12.06.1924 р.).

Середньорічне випаровування з поверхні суші: (565 мм), не перевищує середньорічну кількість опадів що випадають.

Висота снігового покриву: середньо декадна 24 см, максимальна 77 см.

Кількість днів із стійким сніговим покривом - 93.

Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік – середнє число): тумани - 56 днів, заметілі - 24 днів, грози - 32 днів, град – 2,1 днів, пилові бурі – 0,2 днів.

Максимальна швидкість вітру (можлива): 19 м/с - кожний рік, 22-23 м/с - один раз в 5-10 років, 24-25 м/с – один раз в 15-20 років.

Повторюваність напрямків вітру й штилів по МС “Тернопіль” (321 мБС), %

| Період року | Пн | ПнС | С | ПдС | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплий період | 10,0 | 7,4 | 10,9 | 15,6 | 7,6 | 7,14 | 17,7 | 23,7 | 11,7 |
| Холодний період | 6,2 | 4,8 | 12,6 | 24,8 | 11,6 | 8,2 | 15,6 | 16,2 | 6,4 |
| Рік | 8,0 | 6,0 | 12,0 | 19,0 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 21,0 | 10,0 |

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів, які використовуються при плануванні та забудові населених пунктів, та згідно архітектурно-будівельного кліматичного районування території України (ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”) територія віднесена до І архітектурно-будівельного кліматичного району - Північно-Західний.

Часті тумани в жовтні-березні (13% днів з 16% на рік) та слабкі швидкості вітру впродовж року обумовлюють накопичення ядер конденсації у повітрі і застійні явища у приземному шарі атмосфери, що створює дещо підвищений природний потенціал забруднення повітря і несприятливі умови розсіювання викидів в атмосферу.

Планувальне рішення враховує існуючий характер вітрового режиму, щодо розміщення ділянок забудови та промислових зон міста. З метою реалізації рішень щодо впорядкування промислових територій передбачається створення, в межах вільних ділянок, зелених насаджень спеціального призначення між промисловими зонами та житловою забудовою.

Геологічна будова

Територія Тернополя в геоструктурному відношенні знаходиться в межах Волино-Подільської плити, перехідного регіону від кристалічного щиту до Галицько-Волинської западини. Потужність осадових відкладів що перекривають кристалічний фундамент складає близько 2,0-2,5 км. Вони складені верствами ордовицьких, девонських, крейдових і третинних відкладів. В межах глибин що представляють практичний інтерес для цілей господарсько-питного водопостачання, розвинуті девонські, крейдяні, неогенові і четвертинні відклади.

Відклади девонської системи представлені двома відділами (нижнім і середнім) і розвинуті по всій території. Літологічно виражені товщею аргілітів, алевролітів і пісковиків. Залягають на глибині з 19 - 27 м до 77 - 80 м від поверхні землі. Потужність сягає до 30 - 33 м.

Виклади крейдяної системи представлені її верхнім відділом. В нижній частині утворення представлені сеноманським ярусом, у верхній – туронським. Сеноманські відклади розкриті у долині р. Серет на глибині від 18 до 53 м, на вододільних ділянках – 65 - 110 м. Літологічно виражені пісковиками сірими тріщинуватими, пісками, вапняками, алевролітами потужністю від 3-5 м до 28 м. Глибина залягання туронських відкладів в долині р. Серет 0-10 м, в сторону водорозділів значно збільшується. Представлені туронські відклади крейдою білою і мергелями, потужністю від 10 - 45 м до 70 - 95 м.

Неогенові відклади представлені тортонськими і сарматськими ярусами. Літологічно виражені вапняками - ракушечниками, органогенними вапняками з прошарками пісків різнозернистих, глин зеленувато-сірих. Неогенові відклади сильно вивітрілі, тріщинуваті, кавернозні, тріщини заповнені піщано-глинистим матеріалом. Потужність сягає до 65 м, а в середньому 20 - 30 м. В долинах р. Серет і притоків відклади неогену можуть бути розмиті.

Четвертинні відклади розвинуті по всій території. Представлені пісками, супісками, суглинками, глинами, торфами. У долині ріки вони представлені різнозернисими пісками, часто замуленими, і гумусованими торфоподібними суглинками. На вододільних ділянках це суглинки, глини і супіски, переважно жовтувато-сірого кольору. На межі четвертинних відкладів з міоценовими суглинки і супіски з включенням щебеню і глиб вапняку. Потужність четвертинних відкладів 4 - 15 м, інколи сягає 20 м.

Геологічна будова має істотне значення в плані інженерно-будівельної оцінки. При цьому головним об’єктом використання є четвертинні відклади.

Гідрогеологічні умови

Місто розташоване у межах Волино-Подільського артезіанського басейну. У відповідності з геологічною будовою водоносні горизонти представлені у породах девонського, крейдяного, неогенового і четвертинного віку. Характеристика водоносних горизонтів приведена відповідно до місцерозташування двох водозаборів міста: водозабір №1 - Тернопільський (в межах міста) і водозабір №2 – Верхньо-Івачівський (7 км на північ від міста).

Водозабір № 1 Тернопільський:

Водоносний горизонт четвертинних відкладів розповсюджений у долині р. Серет і приурочений до алювіальних пісків, гальки та супіскових різновидностей порід. Потужність четвертинних відкладів у долинах рік 4 - 15 м, на вододілах 8 - 20 м. Серед вод горизонту можна виділити “верховодку” і ґрунтові води. Води типу “ верховодка ” формуються в ранньовесняний період під час сніготанення і в літньо-осінній період під час сильних дощів. Ґрунтові води залягають близько від поверхні землі, що сприяє їх забрудненню. Статичні рівні фіксуються на глибинах 0,3-5,0 м.

За хімічним складом води близькі до поверхневих річних вод. Живлення горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів і рідше інфільтрацією з річкової мережі. Області живлення локальні і не виходять за межі окремих геоморфологічних елементів. Експлуатується водоносний горизонт колодязями у сільській місцевості та на околицях міста.

Водоносний горизонт неогенових відкладів розвинутий переважно на схилах і вододільних ділянках, а в заплаві р. Серет відсутній. Приурочений до тріщинуватих вапняків, глини і прошарків піску. Живлення проходить за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. Залягає на глибині 9 - 50 м, потужністю від 2 до 35 м. Водонасиченість в середньому не перевищує 1,5 - 3,0 м3/год, рідко до 10,0 м3/год.

Підземні води верхньокрейдяних відкладів, представлені туронським і сеноманським водоносними горизонтами, які гідравлічно взаємопов’язані і приурочені до тріщинуватої крейди, пісковиків. Водоносний горизонт в районі водозабору безнапірний або слабо напірний, глибина залягання рівня залежить від рівня поверхні землі та рівня води у ставу. Глибина залягання від 17 до 85 м, потужність горизонту 10 - 26,5 м. Живлення відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, перетоку вод вищезалягаючих горизонтів і комплексів, поверхневих вод ставу. Дебіти свердловин від 90 до 110 м3/годину. За хімічним складом води гідрокарбонатні магнієво-кальцієві, гідрокарбонатні з загальною мінералізацією 0,5-0,7 г/дм3 і сухим залишком 0,21-0,5 г/дм3. Загальна жорсткість 7,2-8,0 мг-екв. Вміст заліза сягає 4,3 мг/дм3. Підземні води цих горизонтів є головними джерелами водопостачання у районі.

Водоносний горизонт девонських відкладів поширений по всій площі водозабору і приурочений до слаботіщинуватих пісковиків, алевролітів і аргілітів. Має прямий гідравлічний зв’язок з водоносним комплексом верхньокрейдяних відкладів. Живлення відбувається за рахунок перетоку води з вище залягаючих водоносних горизонтів на водоподілах. Рівні водоносного горизонту залягають на глибинах 18,0 - 32,0 м від поверхні землі.

Промислові горизонти верхньокрейдяних і девонських відкладів відносяться до недостатньо захищених. Відбувається посилення техногенних процесів, за рахунок інтенсифікації притягнення поверхневих вод із ставу і переливу із суміжних водоносних горизонтів, що впливає на якість вод продуктивного водоносного горизонту. Для запобіганню утворення просадок і осідання споруд свердловин, збільшення потужності водозабору можливе лише шляхом буріння нових свердловин.

Водозабір № 2 Верхньо-Івачівський:

Водоносний горизонт четвертинних відкладів розповсюджений по долині р. Серет, приурочений до різнозернистих зеленуватих пісків і гумусованих суглинків. Потужність горизонту до 5 м. Дебіти свердловин 0,59 – 0,65 л/с при пониженні на 1,0-1,87 м, питомі дебіти 0,31 – 0,65 л/с. Четвертинний і туринський водоносні горизонти мають гідравлічний зв’язок. Живлення водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів та фільтрації вод з водосховища і ріки. За хімічним складом води гідрокарбонатні натрієво-кальцієві в мінералізацією до 0,3 г/дм3.

Водоносний горизонт неогенових відкладів розповсюджений переважно на вододільних ділянках, розкритий на глибині 51,8 м. Водоносні породи представлені вапняками і піском. Горизонт безнапірний. Потужність 14 - 18,2 м. Живлення здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів і перетоку вод з водоносного горизонту четвертинних відкладів. Дебіт свердловини становить 0,18 л/с. При пониженні на 1,21 м, питомий дебіт – 0,15 л/с. Хімічний склад гідрокарбонатно-кальцієвий. Загальна мінералізація до 0,5 г/дм3, загальна жорсткість 5,55 (м-моль/дм3).

Водоносний горизонт туринського ярусу верхньокрейдяних відкладів в межах родовища напірний. Величина напору зростає від схилів вододілів до долини ріки, від перших метрів до 20,5 м. Рівні підземних вод встановлюються від 0,1 до 2-3 м від поверхні землі в долинах, до 59,0-75,5 м на вододілах. Потужність водоносного горизонту тісно пов’язана з характером тріщинуватості відкладів турону. В межах родовища вона змінюється від 10,0 до 26,8 м. Глибина залягання покрівлі горизонту змінюється в долині ріки 14,0-29,5 м, підошви 32,0-50,0 м. На вододільних ділянках глибина залягання покрівлі збільшується до 64,0-70,0 м, підошви – до 102,0 м. Дебіт свердловин у долині ріки змінюється від 11,5 до 92,0 л/с. При пониженнях рівня на 0,3-3,2 м. На вододільних ділянках дебіт свердловин 0,7-1,5 л/с. При пониженнях рівня на 0,3-1,5 м. Питомі дебіти у долинах ріки змінюються від 4,4 до 92,0 л/с, на вододільних ділянках – 0,7-1,0 л/с. Горизонт має гідравлічний зв’язок з водами четвертинних і неогенових відкладів. Живлення водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів на водороздільних ділянках і перетоку від вище залягаючих водоносних горизонтів. По хімічному складу води гідрокарбонатні магнієво-кальцієві. Мінералізація змінюється від 0,5 до 0,6 г/дм3, сухий залишок 0,17-0,4 г/дм3. Загальна жорсткість 6,5-7,3 мг-екв/дм3. По основним показникам води відповідають ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая», за винятком підвищеного вмісту заліза до 2-3 мг/дм3 і значення загальної жорсткості.

Водоносний горизонт сеноманського ярусу верхньокрейдяних відкладів напірний, з величиною напору до 47,6 м. Глибина п’єзометричного рівня 1,4-3,8 м від поверхні землі. Покрівля горизонту на глибині 49-52,0 м, потужність – 6,4-28,0 м. Водоносні породи представлені пісками, вапняками і пісковиками. Дебіт свердловин 8,36-12,27 л/с, при пониженні рівня на 9,0-9,65 м, питомий дебіт 0,96-1,27 л/с. За хімічним складом води сульфатні натрієво-кальцієво-магнієві. Мінералізація до 1,4 г/дм3, сухий залишок – до 1,25 г/дм3, загальна жорсткість до 15 мг-екв/дм3. Водоносні горизонти сеноманського і туронського ярусів мають гідравлічний взаємозв’язок. Живлення горизонту здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів і переливу з суміжних горизонтів. Розвантаження проходить перетоком в туронський горизонт в районі виходу на денні поверхню у вигляді струмків.

Водоносний горизонт девонських відкладів розповсюджений повсюди, представлений піщаниками і вапняками. Розкритий на глибині 69,4 - 72,3 м. Глибина залягання підошви товщі 95,0-123,0 м. Ефективна потужність горизонту 8,0 - 28,6 м. Підземні води напірні, величина напору сягає 62,5 - 67,5 м. П’єзометричні рівні встановлюються нижче поверхні землі на 1,86-16,5 м. За випробовуваннями дебіти свердловин становили 2,81л/с та 14,22 л/с при пониженні рівня відповідно на 6,01 і 20,47 м, питомі дебіти 0,47 і 0,69 л/с.

Живлення горизонту відбувається за рахунок перетоку підземних вод вищезалягаючих відкладів на вододільних ділянках, розвантаження за рахунок висхідної фільтрації у долинах річок. В межах родовища існує гідравлічний зв’язок девонського і крейдяного водоносних горизонтів. За хімічним складом води девонських відкладів сульфатно-гідрокарбонатні магнієво-кальцієві, з мінералізацією до 1,23 г/дм3. Загальна жорсткість 7-7,6 м-моль/дм3. По мірі заглиблення порід у західному напрямку склад підземних вод поступово змінюється на хлоридний.

Водоносний горизонт туронських відкладів, що є головним джерелом водопостачання міста, відноситься до недостатньо захищених. В наслідок постійної взаємодії між гідросферою, гідрогеосферою і атмосферою посилюються техногенні процеси, що впливають на якість підземних вод, такі як: інтенсифікація залучення поверхневих вод з водосховища і ріки, перетік із суміжних водоносних горизонтів. На Верхньо-Івачівському водозаборі спостерігається ріст депресійної лійки. По площі вона поширена у вигляді неправильної еліпсоїдної форми, станом на 1991р. її площа становила 35 км2, у 2013р. – 50-60 км2. Розвиток депресійної лійки і пов’язана з ним інтенсифікація залучених ресурсів формування експлуатаційних запасів родовища привели до зміни водного балансу родовища. Зникли джерела в районі впливу водозабору, понизився рівень води в колодязях, відбувається відрив рівня підземних вод від рівня води у річці.

З метою пошуку перспективних ділянок Львівською геологічною експедицією у кінці 60-х були проведені гідрогеологічні роботи і оцінені експлуатаційні запаси підземних вод по ділянці діючого водозабору (водозабір №1 – Тернопільський) і п’яти новим розвіданим ділянкам. Найбільш віддаленими ділянками від міста є Охримівська і Таурівська ділянки, розташовані на відстанях відповідно 10 км на схід від міста і 20 км на захід від міста.

За результатами проведених робіт у були затверджені експлуатаційні запаси підземних вод для господарського водопостачання м. Тернополя, ДКЗ СРСР №6005 від 08.07.1970 р. в об’ємах:

| Ділянка водозабору | Категорії запасів, тис. м3/добу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С1 | А+В+С1 |
| Тернопільський (водозабір № 1) | 28,3 | 3,3 | - | 31,6 |
| Верхньо-Івачівський (водозабір № 2) | 60,0 | 27,6 | - | 87,6 |
| Смиківський | - | 7,7 | 3,0 | 10,7 |
| Іванівський | - | - | 20,0 | 20,0 |
| Таурівський | - | - | 65,0 | 65,0 |
| Охримівський | - | - | 8,4 | 8,4 |
| Всього: | 88,3 | 38,6 | 96,4 | 223,3 |

Існуюче водопостачання. Централізоване водопостачання міста забезпечує КП “Тернопільводоканал”, яке експлуатує два водозабори: Тернопільський (водозабір № 1) – 14 свердловин і Верхньо-Івачівський (водозабір № 2) – 16 свердловин. Водоносний горизонт туронського ясуру верхньокрейдяних відкладів і девонських відкладів є головним джерелом водопостачання міста. Також на території міста розміщені колонки-качалки, перебувають на балансі КП «Тернопільводоканал», що призначені для цілей децентралізованого водопостачання на випадок виникнення аварійних ситуацій у водопровідних мережах.

Для перспективних ділянок житлово-громадського призначення проектом передбачається організація 100% централізованого водопостачання.

Гідрологічні умови.

Гідрографічна мережа міста представлена р. Серет та водосховищем на ній, її правою притокою – безіменний приток та лівою притокою (р. Рудка) яка майже повністю протікає у підземному колекторі.

Річка Серет перетинає місто з північного заходу на південь. Заплава річки місцями має значне заболочення, а в межах міста переважно змінена антропогенною діяльністю. Має розвинуту балкову систему. По найбільших балках в межах міста протікають водотоки: ліва притока (річка Рудка); права притока (безіменна) місцями має пересихаючі ділянки, у верхній частині зарегульована ставками.

Ширина заплави р. Серет вище Тернопільського ставу 800 - 1200 м, нижче 400 - 700 м. Ширина русла змінюється 12 - 25 м, на вирівняних ділянках – 15 - 20 м, на регульованих – 780 - 1150 м.

Найбільший модуль стоку р. Серет в даному районі 55 л/с/км2, найменший – 0,9 л/с/км2.

Живлення річки змішане, переважно снігове. Річний хід рівня води характеризується високим весняним підйомом, низькою літньо-осінньою меженню, що інколи порушується кількома дощовими повенями, а також підняттям води взимку при відлигах. Весняна повінь починається в першій половині березня і закінчується в першій половині квітня. Межень триває з кінця квітня до листопада. Порушується вона пропусками води через греблю і дощовими повенями висотою 0,5-1,5 м. Коливання рівневого режиму за період спостережень фіксується в межах 0,5-2,6 м. Спостереження за гідрологічним станом річки ведуться гідрологічними постами біля сіл Городище, Велика-Березовиця і гідрологічною станцією в м. Чорткові. Відповідно гідрометричним спостереженням орієнтовно визначені максимально можливі горизонти річки біля міста. Визначені відмітки для верхнього б’єфу – 306,0 мБС та для нижнього – 304,0 мБС, прийняті як вихідні при побудові лінії затоплення території міста в період проходження високих весняних паводків.

В роки з невисоким снігозапасом його висота 0,2-0,3 м. Льодовий режим річки не стійкий, в теплі зими ріка не замерзає. У місцях виходу ґрунтових вод, на перекатах, нижче греблі льодоставу не буває. Скресає річка переважно в першій декаді березня.

Водосховище має нинішній об’єм з 1956 рік. Площа дзеркала при НПР=303,78 м БС – 289 га, разом з гребним каналом – складає 306,61га. Довжина водойми – 3 км, середня ширина – 0,9 км, максимальна глибина – 12 м. Середня глибина – 3,75 м, максимальна – 12,0 м. Об’єм повний – 12,2 млн. м3, об’єм корисний – 6,6 млн. м3.

Існуючі водойми міста є структурними складовими елементами локальної екомережі міста. Система інженерних заходів передбачає їх розчищення і благоустрій з можливістю локального рекреаційного використання. Організація та ландшафтне упорядкування прибережних захисних смуг буде сприяти організації водно-зеленої зони міста.

Ґрунтовий покрив.

Ґрунтовий покрив території що проектується представлений достатньо родючими ґрунтами – темно-сірими опідзоленими, в тому числі чорноземами глибокими мало гумусними, реградованими чорноземами і чорноземами потужними як правило середньо-суглинковими. У південно-східній частині міста поширені лучно-чорноземні ґрунти. Такі ґрунти приурочені до плато і більш пологих схилів нижчого рівня.

Ґрунти регіонального ландшафтного парку «Загребелля», крім чорноземів опідзолених, представлені також темно-сірими лісовими ґрунтами, чорноземами типовими малогумусними та слабогумусними, лучно-чорноземними та лучними ґрунтами, лучно-болотними та болотними ґрунтами.

Найбільш високим рівнем природної родючості відрізняються ґрунти східної частини території і прилеглі до неї. Схилові ділянки зазнають впливу ерозії і потребують ґрунтозахисних заходів.

З точки зору використання території для містобудівних цілей якість ґрунтів не є лімітуючим фактором.

Питання щодо відведення земель сільськогосподарського призначення різних форм власності для житлово-громадської забудови знаходиться в межах компетенції міської Ради відповідно дії п. 2, ст. 150, Земельного кодексу України.

Переважно ґрунти міста сприятливі для озеленення зональними деревно-чагарниковими насадженнями. Змиті ґрунти потребують підбору зональних деревинно-чагарникових насаджень з розвинутою системою коріння, заплавні вологі ґрунти – підбору вологолюбних деревинно-чагарникових насаджень. Ділянки що зазнають ерозії потребують закріплення ґрунтового шару від змиву шляхом залісення чи залуження.

Інженерно-будівельна оцінка території.

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України місто розташоване в межах зони підвищеної складності будівельних умов освоєння. Воно знаходиться на територіях розвитку карсту та можливої його активізації під впливом будівництва великих народногосподарських об’єктів. Це територія Подільсько-Буковинської карстової області. Переважним проявом карсту є тріщини, воронки, просадки, провали, пустоти на територіях розповсюдження неогенових (N1) та крейдяних (К) вапняків, крейди, мергелів та гіпсу. Тож, на таких ділянках в разі будівельного освоєння необхідно проводити вишукування з метою виявлення ділянок можливих процесів карстоутворення та виконання заходів по їх упередженню.

Місто знаходиться в межах зон: з найбільшою вірогідністю розвитку ґрунтів І типу просідання; зони вірогідного сильного прояву водної площинної, струмкової та яружної ерозії. За даними Управління надзвичайних ситуації міської ради за остання 20 років відбувалось просідання ґрунту на перехресті вул. Руська-бульв. Т. Шевченка, вул. Руська-Коперника, вул. Руська біля буд. №6, вул. Замкова біля буд. №16, вул. Квіткова біля буд. №1-3. Ділянки розвитку ґрунтів І типу просідання графічно не виявлені, для детального визначення прояву цього фактору необхідне проведення вишукувань на фізико-хімічні властивості основ фундаментів і ґрунтових вод.

Ґрунтові води по відношенню до бетонів неагресивні.

В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1 - 12/2014 «Будівництво у сейсмічних районах України») відповідно карти «А», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС1 згідно з ДБН В.1.2-14, а також класу наслідків (відповідальності) СС2 - для будівель заввишки до 73,5м та карти «В», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС2 згідно з ДБН В.1.2-14 - для будівель заввишки від 73,5 м до 100 м, а так само об’єктів, які належать до потенційно небезпечних, але не ідентифікуються як об’єкти підвищеної небезпеки відповідно до ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки», територія міста відноситься до 6-бальної сейсмічної зони. Відповідно карти „С”, що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідності) СС3 згідно з ДБН В.1.2-14 необхідно враховувати 7-бальну сейсмічність території міста.

Інженерно-будівельні умови території міста ускладнюються наявністю несприятливих інженерно-геологічних процесів і явищ.

На території спостерігається підвищене залягання рівня ґрунтових вод, вище 2,5м. Це території заплави річки та днища балок. В заплаві річки локально виділяються заболочені ділянки. Додатково, в результаті сильних дощових злив можливе підтоплення об’єктів житлово-комунального господарства, що розташовані в понижених місцях рельєфу. Затоплення дощовими водами виникає в результаті недбалої експлуатації дренажних систем дощової каналізації або її відсутності, відсутність очисних споруд зливової каналізації у місцях їх випуску, замулення ріки та підйом її рівня, що створюють додатковий підйом ґрунтових вод. Так підтоплення зазнають понижена територія мікрорайону «Оболонь» на лівому березі р. Серет, ділянки в районі вулиць Оболоня, Галицька, Крушельницької, Микулинецька-Бічна, Татарська, Глибока, Піскова, Липова, Збаразька, Стадникової, Коновальця, Миру; перехрестя вулиць Живова-Шашкевича, Грушевського-Замкова-Крушельницької, просп. Злуки-вул. Спортивна, балка, що є продовженням вул. Галицька. Також відбувається підтоплення ділянки зливової каналізації, яка впадає в Тернопільський став вздовж вул. Білецької.

Максимальні рівні весняного паводку р. Серет у місті, визначені в абсолютних відмітках: 306,0 мБС для верхнього б’єфу та 304,0 для нижнього б’єфу (дані генерального плану 1980 р.). Виходячи з цього побудована лінія затоплення території максимальними паводковими водами.

Ерозійні і зсувні процеси мають розвиток невеликими локальними ділянками на пересічених ярками крутосхилих берегах водосховища, у великих ярах. На території міста наявні ділянки з потенційним проявом зсувонебезпечних процесів – біля перехрестя вул. Дружби та Миру (мікрорайон Дружба), в районі обласного драматичного театру та вул. Замкової, що спричинені неорганізованим поверхневим стоком. Також до категорії зсувонебезпечної відноситься локальна ділянка в північній частині міста в районі РЛП «Загребелля», орієнтовною площею 5,0 га.

Береги Тернопільського ставу у його південній, південно-східній та частково у західній частині зазнають впливу берегової абразії, та потребують проведення відповідних інженерно-технічних заходів.

Інженерно-будівельні умови ускладнюються наявністю порушених ділянок, до яких відносяться залишені кар’єри видобутку корисних копалин та великі ділянки зритої поверхні, що потребують рекультивації, упорядкування, вертикального планування.

За умов складності інженерно-будівельного освоєння в межах міста виділяються території:

- території сприятливі для будівництва охоплюють близько 2/3 території що проектується, займають вододільні ділянки з ухилами поверхні 0,5-8%. Ґрунтові води зустрічаються на глибині 3-10 м. Літологічно представлені піщано-глинистими відкладами, які інколи мають просадні властивості (І тип). Умовний розрахунковий тиск на ґрунти основ будівель і споруд 2,0-2,5 кгс/см2. При будівельному освоєнні цих ділянок необхідно враховувати просадні властивості ґрунтів. Будівельному освоєння практично не потребує затрат на інженерно-планувальну підготовку;

- території малосприятливі для будівництва займають схилові ділянки з ухилами поверхні 8-15%, та понижені ділянки території з високим рівнем ґрунтових вод (до 2,5м від денної поверхні). Літологічно вони представлені піщано-глинистими відкладами. Умовний розрахунковий тиск слід приймати 2,0-2,5 кгс/см2. При будівельному освоєнні територій даного типу необхідні заходи з планування поверхні і пониження рівня ґрунтових вод. Освоєння таких територій потребує додаткових капітальних затрат на інженерну підготовку території;

- території несприятливі для будівництва це дуже круті, в деяких місцях зсувонебезпечні схили плато і балок з ухилами більше 15%; території що затоплюються максимальними паводковими водами; порушені ділянки та зриті місця. При будівельному освоєнні необхідно виконання заходів із захисту заплавних і надзаплавних територій від затоплення і підтоплення, а також рекультивація порушених територій і заходи з планування та інженерної підготовки території. На території розповсюдження неогенових та крейдових вапняків потрібні вишукування з метою виявлення ділянок можливих процесів карстоутворення і виконання заходів по їх запобіганню. Освоєння цих ділянок потребує суттєвих додаткових затрат на інженерну підготовку.

## 4. ТРАНСПОРТ

Автомобільні дороги

Внутрішньо міські, приміські і міжміські пасажирські та вантажні перевезення Тернополя обслуговує достатньо потужний транспортний комплекс, інфраструктура якого складається із споруд та обладнання зовнішнього транспорту, мережі залізничних і автомобільних доріг державного і місцевого значення, магістральної вуличної мережі міста і мережі міського пасажирського транспорту.

Автомобільні дороги і автотранспорт відіграють важливу роль у забезпеченні зовнішніх пасажирських і вантажних перевезень. До міста підходять дороги державного і місцевого значення, технічна характеристика основних з них наведена нижче.

| Найменування доріг | Технічна категорія | Тип покриття | Ширина проїзної частини (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дороги державного значення |  |  |  |
| Міжнародні |  |  |  |
| М – 12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка | І-ІІ | а/бетон | 10,5-15,0 |
| М-19 Доманове – Ковель – Чернівці - Тереблече | ІІ | а/бетон | 9,0 |
| Національні |  |  |  |
| Н-02 Львів-Тернопіль | ІІ | а/бетон | 9,0 |
| Регіональні |  |  |  |
| Р-39 Броди - Тернопіль | ІІІ | а/бетон | 7,5 |
| Р-41 Обхід м. Тернопіль | ІІ | а/бетон | 9,0 |
| Дороги місцевого значення |  |  |  |
| Обласні |  |  |  |
| 0201519 Тернопіль – Козівка - Хоростків | ІV | а/бетон | 6,0 |
| Районні |  |  |  |
| С201501 Об’їзна м. Тернопіль - Великий Глибочок - Осташівці | ІV | а/бетон | 6,0 |
| С201512 Об’їзна м. Тернопіль - Лозова | ІV | а/бетон | 6,0 |
| С201516 Тернопіль-Петриків | ІV | а/бетон | 6,0 |

Міжнародні автомобільна дорога М-12 (Е-50) Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка (через Вінницю) проходить з заходу на схід через м. Тернопіль, співпадає з трасою міжнародної європейської магістралі Е-50 Брест – Рені – Париж – Прага – Брно – Ужгород – Стрий – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Кіровоград – Дніпропетровськ – Донецьк – Ростов-на-Дону – Армавір – Мінеральні Води – Махачкала. Крім того автомобільна дорога М-12 (від м. Тернополя та надалі у напрямку Кіровограду) співпадає з трасою міжнародного транспортного коридору, що реконструюється Балтійське море-Чорне море, який територією України проходить у напрямку Ягодин – Ковель – Луцьк – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – порти Чорного моря. Ділянка зазначеної автодороги проходить по південній об’їзній м. Тернополя, яка на сьогодні є магістральною вулицею міста (вул. Степана Будного та вул. Протасевича). Це призводить до змішування міських та транзитних потоків та навантаженню магістральної мережі міста.

Міжнародна автомобільна дорога М–19 (Е-85) Доманове – Ковель – Чернівці - Тереблече проходить через всю територію області із півночі на південь, співпадає з трасою міжнародної європейської магістралі Е-85 Клайпеда – Вільнюс – Кобрин – Тернопіль – Бухарест – Александруполіс. Крім того автомобільна дорога М-19 співпадає з трасою міжнародного транспортного коридору, що реконструюється Балтійське море-Чорне море – Ягодин – Ковель – Луцьк – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – порти Чорного моря. Через місто Тернопіль зазначена автодорога проходить по вул. 15 Квітня, Збаразьке шосе, Протасевича та Микулинецька.

Автомобільна дорога Н – 02 Львів – Тернопіль, підходить до міста Тернополя з західної межі області, призначена для зв’язку двох обласних центрів Львівської та Тернопільської областей.

Автомобільна дорога Р-39 Броди – Тернопіль, підходить до міста з північно-східної сторони та виконує міжобласні зв’язки.

Автомобільна дорога Р-41 обхід м. Тернополя, виконує функції північної обхідної дороги міста Тернополя.

Майже всі автомобільні дороги, котрі підходять до міста мають задовільний стан покриття проїзної частини. Елементи поперечного профілю відповідають сучасній інтенсивності руху по даним автомобільним дорогам.

На перспективу необхідно вирішити питання будівництва дальнього обходу утворивши тим самим «кільце» навколо міста.

Автомобільний транспорт

Обслуговування зовнішніх пасажирських автобусних перевезень забезпечує Тернопільська АС-1 та АС-2.

Тернопільська АС-1 розташована по вул. Анатолія Живова, 7, займає територію 1,8 га. Клас автостанції – 1-й, рік будівництва 1968. З автовокзалу виконуються в основному міжміські (майже 93%) та приміські (6%) перевезення, частка міжнародних відправлень досить невелика, і складає близько 1%. В 2015 році проводився капітальний ремонт автостанції з заміною покриття.

| Показники | Одиниця виміру | 2014,0 |
| --- | --- | --- |
| Відправлення пасажирів за рік: | тис. осіб | 1487,2 |
| у тому числі |  |  |
| - міжміських |  | 1379,2 |
| - приміських |  | 98,0 |
| - міжнародних |  | 10,0 |
| Середньодобове відправлення автобусів: | одиниць | 427 |
| у тому числі |  |  |
| - міжміських |  | 339 |
| - приміських |  | 85 |
| - міжнародних |  | 3 |

Тернопільська АС-2 розташована по вул. Білогірській, 1, займає територію 1,0 га. Клас автостанції – 3-й, побудована в 1980 році. З автостанції виконуються в основному міжміські (приблизно 36%) та приміські (64%) перевезення.

| Показники | Одиниця виміру | 2014 р. |
| --- | --- | --- |
| Відправлення пасажирів за рік: | тис. осіб | 639,0 |
| у тому числі |  |  |
| - міжміських |  | 228,8 |
| - приміських |  | 410,2 |
| Середньодобове відправлення автобусів: | одиниць | 330 |
| у тому числі |  |  |
| - міжміських |  | 93 |
| - приміських |  | 237 |

Розташування АС-1 по вул. Анатолія Живова, поруч з центральним ринком та автостанції по вулиці Митрополита Андрея Шептицького (з виходом на один з найнавантаженіших вузлів на примиканні до вул. Степана Будного) також негативно впливають на пропуск транзитного транспорту.

Транзитні приміські, міжміські та міжнародні пасажирські рейсові автобуси перенасичують і до того навантажену ділянку вуличної мережі міста.

Залізничний транспорт

Тернопільський залізничний вузол сформований перетином магістральної залізничної лінії Підволочиськ – Тернопіль – Красне з лініями Ланівці – Тернопіль – Березовиця-Острів – Ходорів та Березовиця-Острів – Копичинці. Характеристика залізничних ліній по напрямкам наведена нижче.

- Підволочиськ – Тернопіль – ширина колії 1520 мм, двохколійна електрифікована дільниця, вантажонапруженість - 13 млн. т км брутто/км за рік у непарному та парному напрямку, 21+8 пар пасажирських поїздів, 17 пар вантажних поїздів, 4 пари приміських поїздів – в добу згідно графіку.

- Тернопіль – Красне – ширина колії 1520 мм, двоколійна електрифікована дільниця, вантажонапруженість 13 млн. т км брутто/км за рік у непарному та 12 млн. т км брутто/км за рік у парному напрямку, 20+8 пар пас. поїздів, 16 пар вантажних поїздів, 5 пар приміських поїздів – в добу згідно графіку.

- Ланівці – Тернопіль – ширина колії 1520 мм, одноколійна неелектрифікована дільниця, вантажонапруженість 1,1 млн. т км брутто/км за рік, 4 пари вантажних поїздів 4 пари приміських поїздів – в добу згідно графіку.

- Тернопіль – Березовиця Острів – ширина колії 1520 мм, одноколійна неелектрифікована дільниця, вантажонапруженість 7 млн. т км брутто/км за рік, 9 пар пасажирських поїздів, 4 пари вантажних поїздів, 8 пар приміських поїздів – в добу згідно графіку.

- Березовиця Острів – Ходорів - ширина колії 1520 мм, одноколійна неелектрифікована дільниця, вантажонапруженість 1 млн. т км брутто/км за рік, 2 пари вантажних поїздів, 1 пара приміських поїздів – в добу згідно графіку

- Березовиця Острів – Копичинці - ширина колії 1520 мм, одноколійна неелектрифікована дільниця, вантажонапруженість 4,9 млн. т км брутто/км за рік, 4 пари пасажирських поїздів, 11 пари вантажних поїздів, 2 пар приміських поїздів – в добу згідно графіку.

До складу вузла входять вантажна позакласна станція Тернопіль та проміжна станція Березовиця-Острів, на якій розділяються потоки поїздів південного напрямку на Копичинці та західного напрямку на Ходорів.

По залізничній станції «Тернопіль» за минулий рік перевезено 406,5 тис. тон вантажів, з них: відправлення – 70,4 тис. тон, прибуття – 336,1 тис. тон. Пасажирів за минулий рік по залізничній станції перевезено 2,85 млн. пасажирів, з них: у місцевому та прямому напрямку – 0,62 млн. пасажирів, у приміському напрямку – 2,23 млн. пасажирів.

По залізничній станції «Березовиця Острів» за минулий рік перевезено 184,9 тис. т вантажів, з них: відправлення – 6,4 тис. т, прибуття – 178,5 тис. т.

У межах міста функціонує 3 шляхопроводи на перетині залізничних ліній з магістральними вулицями Степана Бандери, Замонастирська, Бродівська, Промислова, Промисловою, Микулинецькою, С.Будного, та Об’їзною

Авіаційний транспорт

На відстані 7,5 км на південний-схід від центру міста знаходиться міжнародний аеропорт «Тернопіль». Аеропорт має штучну злітно-посадкову смугу 2000х42 м, яка здатна приймати середньо магістральні літаки.

Аеродром «Тернопіль» класу «Г» має дійсний сертифікат відповідності вимогам законодавства України про цивільну авіацію до 2016 року і придатний до експлуатації повітряних суден з максимальною злітною масою до 64 тон типу А320, Боїнг-737, Ембраєр-145, Як-42, Як-40, Ан-24, Ан-72, більш легких повітряних суден та всіх типів вертольотів без обмежень. В наявності є 2 перони та 7 місць стоянок літаків.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України в аеропорту «Тернопіль відкрито пункт пропуску через державний кордон для вантажно-пасажирських перевезень.

Аеровокзал має пропускну спроможність 100 пасажирів на годину.

На сьогодні аеропорт «Тернопіль» не працює

Міський пасажирський транспорт

На даний час існуюча транспортна схема м. Тернополя включає лінії автобусного і тролейбусного руху.

Тролейбус

Значну роль в забезпеченні міських пасажирських перевезень відіграє тролейбусний транспорт, що працює в місті з 1975 року. Функціонування міського електротранспорту забезпечує Тернопільське комунальне підприємство «Тернопільелектротранс». До складу КП «Тернопільелектротранс» належить тролейбусне депо, що розташоване за адресою вул. Тролейбусна, 7.

Тролейбусне депо має наступні характеристики: площа земельної ділянки – 3,97 га; проектна потужність – 100 одиниць рухомого складу; кількість одиниць рухомого складу на балансі – одиниць 63 рухомого складу; фактично експлуатуються – 58 одиниць рухомого складу.

У місті організовано 10 тролейбусних маршрутів, характеристика роботи яких приведена у таблиці нижче.

| Номер маршруту | Найменування маршрутів | Довжина оборотного рейсу, (км) | Кількість автобусів,що працюють на маршруті | Інтервал руху автобусів, хв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Винниченка – вул. Слівенська | 14.6 | 5 | 13 |
| 2 | вул. Тролейбусна – вул. Л.Українки | 15,0 | 8 | 8 |
| 3 | Ринок – газопровід | 14,4 | 4 | 17 |
| 4 | вул. Л.Українки – ринок – пр. Злуки | 12,3 | 3 | 17 |
| 5 | вул. Миру – вул. Київська – вул. Л.Українки" | 19,2 | 8 | 9 |
| 7 | вул. Л.Українки – гіпермаркет "Епіцентр" | 13,3 | 2 | 30 |
| 8 | вул. Л.Курбаса – ринок | 22,4 | 4 | 25 |
| 9 | вул. Корольова – Ринок | 14,9 | 6 | 12 |
| 10 | Центр – вул. Київська | 10,6 | 8 | 6 |
| 11 | вул. Тролейбусна – вул. Л.Українки – вул. Київська | 19,0 | 10 | 8 |

Річний обсяг пасажирських перевезень тролейбусом становить 18,5 млн. пасажирів.

Рухомість населення на мережі тролейбуса становить – 85 поїздок на одного мешканця за рік.

Загальна довжина ліній руху тролейбусу по вісі вулиць становить 39,0 км. Щільність транспортної мережі складає 0,9 км/км2

Автобус

У місті організовано 10 тролейбусних маршрутів, характеристика роботи яких приведена у таблиці нижче.

| Номер маршруту | Найменування маршрутів | Довжина маршруту, (км) | Кількість автобусів,що працюють на маршруті | Інтервал руху автобусів, хв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Вул. Карпенка – Л.Українки» | 14,9 | 5 | 10 |
| 1а | "вул. Винниченка – вул. Слівенська" | 14,6 | 3 | 21 |
| 2 | «Вул. Миру – Бродівська – с. Біла (меблева фабрика)» | 20,5 | 2 | 36 |
| 3 | «Вул. Миру – міськлікарня №2» | 17,1 | 8 | 9 |
| 4 | «Вул. Н.Світ – вул. Л.Українки» | 12,0 | 1 | 52 |
| 5 | «Вул. Лучаківського – смт В.Березовиця - с. Острів» | 17,6 | 7 | 13 |
| 6 | «Вул. Н.Світ – автовокзал» | 8,6 | 4 | 13 |
| 7 | «Обласна дитяча лікарня – автовокзал» | 16,7 | 7 | 10 |
| 8 | «Вул. Бродівська – містечко шляховиків» | 26,2 | 10 | 8 |
| 9 | «Вул. Н.Світ – вул. Замкова – автовокзал» | 9,7 | 1 | 52 |
| 10 | «Вул. Л.Українки – вул. Бродівська» | 20,3 | 2 | 34 |
| 11 | «Вул. Довженка – обласна психоневрологічна лікарня» | 18,0 | 9 | 8 |
| 12 | «Вул. Протасевича – вул. Карпенка» | 15,7 | 10 | 7 |
| 13 | «Вул. Симоненка – автовокзал – пр.-кт С.Бандери» | 14,4 | 10 | 5 |
| 14 | «Автовокзал – вул. Симоненка – вул. Л.Українки» | 15,6 | 12 | 6 |
| 15 | «Миру - пр. Злуки» | 14,3 | 9 | 7 |
| 16 | «Вул. Винниченка – вул. Київська» | 18,3 | 11 | 7 |
| 17 | «Кутківці - автовокзал» | 10,5 | 1 | 45 |
| 18 | «ТРЦ «Подоляни» - містечко шляховиків» | 33,9 | 15 | 7 |
| 19 | «ТРЦ «Подоляни» - вул. Карпенка» | 20,4 | 11 | 7 |
| 20 | «Вул. Київська – автовокзал» | 14,0 | 11 | 5 |
| 22 | «ТРЦ «Подоляни» - автовокзал» | 15,5 | 12 | 5 |
| 23 | «Мікрорайон «Пронятиин» - автовокзал» | 17,8 | 2 | 30 |
| 24 | «Вул. Руська - вул. Текстильна - вул. Симоненка» | 14,8 | 1 | 50 |
| 25 | «Вул. Золотогірська – вул. Л.Українки» | 17,3 | 6 | 10 |
| 27 | «Обласна психоневрологічна лікарня - вул. Симоненка» | 20,6 | 9 | 9 |
| 28 | «Вул. Лучаківського – вул. Коновальця» | 18,0 | 3 | 25 |
| 28А | «Вул. Лучаківського – БГ «Епіцентр» - вул. Поліська» | 19,3 | 3 | 25 |
| 29 | «Вул. Вербицького –автовокзал» | 7,4 | 5 | 8 |
| 30 | «Вул. Корольова – обласна психоневрологічна лікарня» | 21,3 | 8 | 10 |
| 31 | «Вул. Карпенка – містечко шляховиків» | 24,7 | 6 | 13 |
| 32 | вул. Гетьмана Мазепи – міське кладовище" | 16,3 | 1 | 60 |
| 33 | «Видавництво Збруч - обласний геріатричний будинок - інтернат» | 12,6 | 2 | 30 |
| 34 | «Міська лікарня №2 – вул.. Київська – с. Біла (новобудови)» | 16,7 | 1 | 51 |
| 36 | «Міська лікарня №2-автовокзал» | 14,8 | 3 | 18 |

Річний обсяг пасажирських перевезень автобусом становить 31,1 млн. пасажирів.

Рухомість населення на мережі тролейбуса становить – 143 поїздки на одного мешканця за рік.

Загальна довжина ліній руху автобусу по вісі вулиць становить 72,0 км. Щільність транспортної мережі складає 1,7 км/км2

Магістральна вулично-дорожня мережа

Основну структуру вуличної мережі складають (відповідно до ДБН 360-92**): магістральні вулиці загальноміського та районного значення.

Існуюча магістральна мережа Тернополя має радіальну структуру, з ділянками історичної забудови, та прямокутну планувальну структуру в нових промислових та житлових районах. Основними радіальними напрямками є магістралі загальноміського значення, що співпадають з виходами на мережу зовнішніх автодоріг.

Магістральні вулиці загальноміського значення регульованого руху виконують зв’язок між зовнішніми виходами з міста та центром міста, забезпечують пропуск основних потоків автотранспорту.

До магістральних вулиць загальноміського значення відносяться:

- з шириною проїзної частини 13,0-15,0 м: вул. Бережанська, вул. Бродівська, вул. Степана Будного, вул. Гетьмана Мазепи, вул. Руська (ділянка), вул. Степана Бандери, вул. Митрополита А. Шептицького (ділянка), вул. Микулинецька, вул. Злуки, вул. Бродівська, вул. Академіка Корольова, Підволочиське шосе;

- з шириною проїзною частини 9,0-12,0 м: вул. Живова, вул. Збаразька, вул. Текстильна, вул. Полковника Морозенка, вул. Романа Купчинського;

- з шириною проїзної частини 7,0-9,0 м: вул. Руська (ділянка), вул. Митрополита А. Шептицького (ділянка), вул. С. Корольова.

Загальна протяжність магістральних вулиць загальноміського значення складає 47,0 км, щільність мережі магістральних вулиць загальноміського значення складає 1,1 км/км2.

Магістральні вулиці районного значення забезпечують транспортний зв’язок в межах одного або двох районів та зв’язують магістральні вулиці загальноміського значення.

До магістральних вулиць районного значення відносяться:

- з шириною проїзної частини 13,0-15,0м: вул. Лесі Українки, вул. Василя Стуса, вул. Лозовецька, вул. Соломії Крушельницької, вул. Євгена Коновальця, вул. Протасевича, Збаразьке шосе, вул. 15-го Квітня;

- з шириною проїзної частини 9,0-12,0м: вул. Князя Острозького, вул. Тролейбусна, вул. Максима Кривоноса, вул. Володимира Винниченка, вул. Карпенка, вул. Миру, вул. Слівенська, вул. Генерала Тарнавського, вул. Василя Симоненка, вул. Київська, вул. Володимира Великого, вул. Лозовецька, вул. Промислова,

- з шириною проїзної частини 7,0-8,0 м: вул. Богдана Хмельницького, вул. Дружби, вул. Бригадна, вул. Грушевського, вул. Олександра Довженка, вул. Дівоча, вул. Замонастирська, вул. Малишка, вул. Глиняна, вул. Татарська, вул. Генерала Шухевича, вул. Вояків Дивізії «Галичина», вул. Замкова, вул. Галицька, Леся Курбаса, вул. Новий Світ, вул. Броварна, вул. За Рудкою, вул. А. Чехова, вул. Наливайка, вул. Оболоня, вул. Гайова, вул. Подільська;

Протяжність магістралей районного значення складає 51,0 км, а щільність мережі вулиць районного значення складає 1,2 км/км2.

Важливими елементами магістральної вуличної мережі є штучні споруди (мости, шляхопроводи), в місті налічується 17 штучних споруд, з них: шість автомобільних мостів, 9 шляхопроводів та 2 пішохідних мости. Нижче в таблиці наведено характеристики всіх штучних споруд.

| Вулиця, на який знаходиться мостовий перехід | Тип мостового переходу | Довжина моста, метри | Габарит проїзної частини, метри |
| --- | --- | --- | --- |
| Шлюзний міст через р. Серет по вул. Руській | автомобільний | 38,35 | 20,70 |
| Міст по вул. Шептицького через р. Серет | автомобільний | 43,30 | 18,00 |
| Міст по вул. Степана Будного (в районі с. Петриків) через р. Серет | автомобільний | 34,76 | 19,00 |
| Міст по пров. Галицькому через зливовий колектор | автомобільний | 6,00 | 18,80 |
| Міст по вул. Тернопільська через потічок | автомобільний | 11,60 | 6,00 |
| Польський шлюзний міст через р. Серет по вул. Руська | автомобільний | 4,00 | 15,00 |
| По просп. С. Бандери – вул. Руській, через залізничні колії | шляхопроводи | 49,23 | 23,50 |
| По вул. Замонастирській, через залізничні колії | шляхопроводи | 42,80 | 10,05 |
| По вул. Бродівській, через залізничні колії | шляхопроводи | 675,40 | 14,00 |
| По вул. Промисловій, через залізничні колії | шляхопроводи | 598,40 | 16,50 |
| По вул. Микулинецькій, через залізничні колії | шляхопроводи | 28,00 | 23,50 |
| Через вул. Бережанську, транспортна розв’язка на перетині з вул. Степана Будного | шляхопроводи | 50,75 | 21,30 |
| Через вул. Об’їзну, транспортна розв’язка на перетині з вул. Микулинецькою | шляхопроводи | 49,23 | 23,50 |
| По вул. С. Будного, через залізничні колії | шляхопроводи | 37,00 | 19,80 |
| По вул. Об’їзній в районі вул. Гайова, через залізничні колії | шляхопроводи | 43,00 | 19,50 |
| від вул. Транспортної до вул. Бродівської | пішохідний | 113,79 | 3,20 |
| від вул. Вояків Дивізії Галичина до привокзальної площі | пішохідний | 167,90 | 3,00 |

Майже всі штучні транспортні споруди в місті – це перетини штучних (залізничні колії, зливові колектори) або природних (річки, потоки) перешкод. Транспортних розв’язок в різних рівнях тільки дві, це розв’язки типу «повний лист конюшини» на виходах з міста в напрямку на Бережани та Теребовлю. Всі інші перетини магістралей виконані в одному рівні, значна кількість з яких перевантажена транспортними потоками, що зумовлює зниження пропускної спроможності вузлів. Це, в свою чергу, призводить до зниження пропускної спроможності магістральної мережі міста в цілому. Деякі з перетинів виконано як перетини з рухом транспортних потоків по кільцю. Це такі вузли, як перетин вул. Бродівської, Збаразької та Галицької; перетин вулиць Збаразької, Текстильної та проспекту Злуки; перетин вулиць Генерала Тарнавського, Текстильної, Євгена Коновальця та проспекту Злуки; перетин вул. Протасевича, Збаразького шосе та проспекту Степана Бандери.

Крім того в місті організована мережа вулиць одностороннього руху: вул. Оболоня, вул. Паращука, вул. Шашкевича, вул. Січових Стрільців, вул. Пирогова, вул. Гоголя, вул. Івана Франка, вул. Коперніка, вул. Татарська, вул. Глиняна, вул. Монюшко, вул. Зелена, вул. Шопенка, вул. Весела, вул. Малишка, вул. Дівоча, пров. Галицький.

Загальна довжина магістральних вулиць м. Тернопіль становить 98,0 км, у т.ч. загальноміського значення – 47,0 км, районного значення – 51,0 км. Щільність магістральної вуличної мережі становить 2,3 км/км2.

З огляду на незначне фінансування направлене на розвиток магістральної мережі за останні 5 років та щорічне збільшення кількості автомобілів, вже через декілька років основні магістральні напрямки міста втратять свою пропускну спроможність. Без належного фінансування будівництва та реконструкції магістральних вулиць, тротуарів, будівництво мостів, шляхопроводів через залізничні лінії, призведе до великої кількості заторів і як наслідок до погіршення екологічного стану міста.

Легковий транспорт

За станом на 01.01.2015 року в місті Тернополі зареєстровано 45745 автомобілів. Нижче в таблиці наведено кількість автомобілів по типам та рівень автомобілізації.

| Наявність транспортних засобів у місті Тернополі | Одиниць | Рівень автомобілізації, од./1000 мешканців |
| --- | --- | --- |
| 1. Автомобілі всього, з них | 45745 | 210 |
| легкові, з них | 43184 | 198 |
| легкові індивідуальні | 38804 | 178 |
| 2. Вантажні | 2304 | 10 |
| 3. Автобуси | 962 | 2 |

Приватні легкові автомобілі зберігаються власниками на автостоянках, в гаражах, гаражних кооперативах, а також в межах ділянок індивідуальної житлової забудови їх власників.

У місті налічується 20 гаражно-будівельних кооперативів (ГБК) із загальною площею території 17,2 га, що забезпечують орієнтовно 4300 машино-місць (виходячи з норми приблизно 40,0 м на один автомобіль в гаражах боксового типу) для тривалого зберігання індивідуального легкового автотранспорту, найбільші (територією більше 1,0 га) з них наступні – ГБК «Ветеран», ГБК «Темп», ГБК «Маяк», ГБК «Супутник», ГБК «Дружба», ГБК «Цукровик» та інші. Окрім того, в місті існує ряд відкритих автостоянок та окремих гаражів, як індивідуальних, так і для зберігання відомчого автотранспорту. Забезпечено орієнтовно 15000 машино-місць.

Для технічного обслуговування парку легкових автомобілів у межах міста (враховуючи об’їзну дорогу) функціонує 35 АЗС та 23 СТО (крім того велика кількість невеликих приватних СТО).

На сьогодні потреба в забезпеченні потужностями об’єктів технічного обслуговування автотранспорту становить (з урахуванням транзитного автотранспорту):

- станції технічного обслуговування ~ 170 постів Приймаючи середню потужність одного СТО в середньому 5 - 6 постів виходить, що на сьогодні для забезпечення транспортного обслуговування необхідно 30 СТО;

- автозаправних станцій ~ 90 паливно-роздавальних колонок. Приймаючи середню потужність однієї АЗС в середньому 3 колонки виходить, що на сьогодні для забезпечення транспортного обслуговування необхідно 30 АЗС.

На сьогодні потреби у АЗС повністю задоволені. Додатково до існуючих СТО необхідно ще 7 одиниць в середньому по 5-6 постів.

## 5. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

Електропостачання.

Джерелом живлення м. Тернополя та Тернопільської області є підстанція 330/110/35 кВ «Тернопіль», на якій встановлено чотири трансформатори потужністю по 125 МВА. ПС-330 кВ «Тернопіль» приєднана до магістральної мережі об’єднаної енергетичної системи України повітряними лініями електропередачі 330 кВ «Бурштинська ТЕС – Тернопіль» та «Тернопіль – Хмельницька-330».

На теперішній час електропостачання міста здійснюється від підстанцій: ПС 110/10 кВ «Галицька» (два трансформатори потужністю по 25 МВА), ПС 110/10 кВ «Загребелля» (два трансформатори потужністю по 16 МВА), ПС 110/10 кВ «Промислова» (116 МВА+125 МВА), ПС 110/10кВ «ХБК» (16,3 МВА+163 МВА), ПС 110/10 кВ «Радіозавод» (два трансформатори потужністю по 25 МВА), ПС 110/35/10 кВ «Нова» (два трансформатори потужністю по 10 МВА), ПС 110/10 кВ «Ватра» (два трансформатори потужністю по 10 МВА) та ПС 110/27,5/10 кВ «Східна тяга» (два трансформатори потужністю по 25 МВА).

Основною проблемою електропостачання міста є те, що існуюча схема електропостачання задовольняє потреби м. Тернополя в електроенергії, маючи резервні потужності, але не відповідає надійності електропостачання, так як електропостачання м. Тернопіль та Тернопільської області здійснюється від одного джерела живлення – ПС 330/110/35 кВ «Тернопіль». Також, вихід з ладу одного із силових трансформаторів на ПС 110/10 кВ «Галицька» та ПС110/10 кВ «Загребелля» приводить до знеструмлення значної частини споживачів м. Тернопіль, у зв’язку з великим навантаженням на цих підстанціях, переведення потужності на довготривалий період на один силовий трансформатор неможливо, а існуюча конфігурація мереж 10 кВ не дає можливості перевести всю потужність на інші підстанції 110 кВ.

Споживання електроенергії по місту через мережі 10 кВ за даними ПАТ «Тернопільобленерго» в 2014 р. становило 376,9 млн. кВтгодин, максимальне навантаження в зимовий період – 58,6 МВт.

Газопостачання.

На даний час рівень газифікації м. Тернопіль природним газом досягає близько 100% і характеризується розвитою системою розподільчих газопроводів високого, середнього і низького тисків. ГРС розташована на відгалуженні від магістрального газопроводу І класу (5,5 МПа) Дашава - Київ. Система газопостачання міста триступенева, з подачею газу споживачам по розподільчих газопроводах: високого тиску І кат. (до 1.2 МПа) – 29,7 км; середнього тиску (до 0,3 МПа) – 87,6 км; низького тиску (до 0,005 МПа) – 140,2 км.

За даними ПАТ “Тернопільміськгаз” станом на 01.01.2015 р., у межах Тернополя побудовано 30 ГРП, 120 ШРП. Річний обсяг відпущеного природного газу склав 153,0 млн. м3, в т.ч. на промисловість – 18,4 млн. м3, для населення – 68,7 млн. м3.

Газопостачання на базі використання ЗВГ в місті практично відсутнє.

Теплопостачання. Теплопостачання Тернополя здійснюється централізованими та децентралізованими системами. Основними джерелами централізованого теплопостачання багатоквартирного житлового фонду, підприємств та закладів обслуговування міста є районні, квартальні і місцеві опалювальні котельні, основна кількість з яких знаходиться в експлуатації КПТМ “Тернопільміськтеплокомуненерго” Тернопільської міської ради, а також декілька промислово-опалювальних котелень. За даними на початок 2015 р. загальна встановлена потужність 45 котелень підприємства складає приблизно 650,31 Гкал/год, підключена – 234,95 Гкал/год. Протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні – 149,75к м. Перелік котелень підприємства встановленою потужністю 20,0Гкал/год і більше, наведений нижче:

| Котельня, адреса | Встановлена потужність, Гкал/год | Підключена потужність, Гкал/год | Протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Київська, 3а | 136,50 | 54,92 | 28,42 |
| Курбаса, 3а | 90,77 | 15,28 | 9,71 |
| Купчинського, 14а | 20,64 | 7,91 | 3,85 |
| Галицька, 40 | 29,60 | 14,39 | 12,10 |
| Лесі Українки, 4 | 58,10 | 27,39 | 19,20 |
| Лемківська, 23 | 60,00 | 12,95 | 7,25 |
| Багата, 4 | 21,30 | 10,08 | 5,48 |
| Франка, 16 | 24,90 | 12,26 | 7,81 |
| Живова, 12 | 46,20 | 14,39 | 12,06 |
| Дружби, 9а | 26,00 | 15,11 | 8,79 |
| Просвіти, 9 | 63,72 | 20,61 | 9,18 |
| пр. Цегельний, 1 | 13,0 | 4,73 | 3,7 |
| Тролейбусна, 7б | 17,46 | 4,46 | 3,79 |

Котельні підприємства відпускають теплову енергію по низькому температурному графіку 95-70оС, хоча значна кількість котелень може працювати з температурою теплоносія до 150оС, але через відсутність елеваторних вузлів в житлових будинках даний температурний графік не реалізується. Систему теплопостачання вирішено з ЦТП, бойлерними. Термін експлуатації ЦТП складає 20-30 років. Розподільчі тепломережі прокладено підземно в каналах і безканально. Для рентабельного використання встановлених потужностей джерел теплоти з урахуванням екстремальних ситуацій і розподілу по періодах сезонного теплопостачання через відключення котельних установок, в схемах теплових мереж груп котелень побудовано перемички.

В загальній схемі теплопостачання об’єктів житлово-цивільного призначення в м. Тернопіль, незначна частка теплового потоку забезпечується відомчими котельнями підприємств міста.

Проблемними у цій сфері залишаються такі питання:

- високий відсоток від’єднань споживачів (36%), що призводить до зменшення теплового навантаження;

- застаріле базове обладнання системи теплопостачання;

- відсутність автоматичного керування;

- низька ефективність споживання електроенергії для виробництва теплової енергії.

Садибна житлова забудова обладнана індивідуальними тепловими установками.

Необхідний тепловий потік для промислових підприємств забезпечується через власні джерела теплоти або через підключення до джерел теплоти інших територіально суміжних підприємств.

За паливо в теплотехнічному обладнанні використовується природний газ.

Санітарне очищення.

Об'єм централізованого накопичення та вивозу твердих побутових відходів в 2014 р. склав 495,70 тис. м3.

Знешкодження твердих побутових відходів здійснюється на міському звалищі, яке розташовано на відстані 23 км на північ від міста, на землях Малашивецької сільської ради Зборівського району. На даний час фактична площа звалища складає 12,60 га, «робоча» – 3,00 га. Звалище функціонує з 1977 року, станом на 2014 р. заповнення «робочої» площі складає 70%.

Полігон має контрольно-пропускний пункт, обвалування та огорожа відсутні. Існує під’їзна дорога з щебеневим покриттям. Санітарно - захисна зона 500 м - витримана. Здійснюється спостереження за станом підземних вод за допомогою спостережних свердловин. З 2011 року проводиться рекультивація частини території звалища («робочої» площі, 3,00 га), на даний час рекультивоване близько 70% даної території звалища.

Система санітарного очищення міста - планово-регулярна, здійснюється за допомогою контейнерів. Вивезення ТПВ здійснюється по графіках, що затверджені у терміни визначені санітарними нормами. На даний час діяльність зі збору та вивезенню ТПВ у місті здійснюють наступні підприємства: ДПФ «Альфатер-Тернопіль», ПП «Квартал-Л», ПП «Екотерн». Санітарним очищенням охоплено близько 97% міста.

Рідкі побутові відходи вивозяться асенізаційним транспортом та скидаються у місцях визначених міськводоканалом (приймальна камера на КОС) і потім знешкоджуються на очисних спорудах промпобутової каналізації.

Для санітарного очищення використовуються 20 одиниць техніки, у тому числі 17 сміттєвозів, 2 самоскида, 1 вантажівка. Спецавтотранспорт на 50% фізично зношений і потребує заміни.

## 6. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічна характеристика

Територія міста має рельєф, який розчленований балками та ярами, з урочищами пологих схилів долини річки Серет та балок. Абсолютні відмітки поверхні 297- 373 м.

Ріка Серет протікає через місто з півночі на південь. Ширина заплави змінюється в межі міста 500 - 1180 м. На півночі заплава шириною 1000 - 1180 м; вище ставу поширене заболочення, вниз по течії (нижче греблі), на півдні міста ширина заплави зменшується до 500 - 600 м, особливо на лівому березі річки. Русло р. Серет на окремих ділянках замулене, заросле водною рослинністю і потребує розчистки.

В межі території міста виділяються декілька найбільш значних балок. Це ліва притока – р. Рудка, яка частково протікає у закритому колекторі, а верхів’я балки частково засипано в результаті вертикального планування території. Середня ширина балки р. Рудки – 60 - 70м. Русло річки замулене і заросле, потребує розчищення.

Найбільша права безіменна притока р. Серет, яка впадає в Тернопільський став на території парку Загребелля, має ширину заплави 50÷60 м, у пригирловій частині 100 - 140 м, місцями заболочена. Струмок регульований у верхів’ї балки ставками та меліоративними каналами; у пригирловій частині струмок зникає під землю.

На р. Серет на початку XVI сторіччя побудований русловий Тернопільський став з початковими розмірами: довжина його була 4 км, а ширина – 1 км. Потім став за період свого існування мав ряд змін як по своїх розмірах, так і по глибині та якості води в ньому. Став за час існування, періодично підлягав замуленню, заростанню очеретом; періодичній розчистці і відновленню його розмірів, технічного та екологічного стану. На даний час він частково замулений, подекуди заріс вологолюбною рослинністю.

Тернопільський міський став розміщений на руслі р. Серет. Має нинішній об’єм з 1956 р. Площа дзеркала при НПР = 303,78 м БС – 289 га, разом з гребним каналом – складає 306,61 га. Середня глибина – 3,75 м, максимальна – 12,0 м. Об’єм повний – 12,2 млн.м3, об’єм корисний – 6,6 млн. м3; його довжина - 3,0 км, середня ширина - 0,887 км, середня глибина 3,75 м, максимальна - 12,1 м. Живлення водосховища змішане, переважає снігове. Льодовий режим не стійкий. Крім Тернопільського ставу (водосховища) в межах міста є ряд невеликих водойм.

На обліку міської СЕС у місті зареєстровані 17 водних об’єктів з анофелогенними ділянками, загальною площею ставків 49,5 га, в тому числі анофелогенна загальна площа становить 5,31 га.

Перелік водойм

| Назва водойми | Загальна площа, га | Анофелогенна площа, га | Намічені заходи |
| --- | --- | --- | --- |
| Парк Топільче |  |  |  |
| став № 1 | 0,25 | 0,24 | розчищення |
| став № 2 | 0,09 | 0,08 | розчищення |
| став № 3 | 0,47 | 0,21 | розчищення |
| став № 4 | 0,39 | 0,20 | розчищення |
| став № 5 | 0,83 | 0,12 | розчищення |
| став № 6 | 0,51 | 0,23 | розчищення |
| став № 7 | 0,16 | 0,15 | розчищення |
| вул. Чумацька |  |  |  |
| став | 0,2 | 1,14 | розчищення |
| струмок | 2,0 | 0,16 | розчищення |
| вул. Білогірська |  |  |  |
| меліоративна канава | 0,3 | 0,24 | розчищення |
| Кутківці |  |  |  |
| став | 0,4 | 0,03 | розчищення |
| Пронятин (об’їзна дорога) |  |  |  |
| став №1 | 3,5 | 0,09 | розчищення |
| став №2 | 6,7 | 0,08 | розчищення |
| Усього: | 15,8 | 2,97 |  |
| с. Березовиця (за межею міста) |  |  |  |
| став № 1 | 19,3 | 1,50 | розчищення |
| став № 2 | 4,8 | 0,30 | розчищення |
| став № 3 | 4,8 | 0,26 | розчищення |
| став № 4 | 4,8 | 0,28 | розчищення |
| РАЗОМ: | 49,5 | 5,31 | розчищення |

Рівні річки характеризуються значними підйомами води у весняний період і низькою літньою меженню. В період паводків затоплюється заплава і частково долини річок. Рівень 1% паводкового затоплення складає 303,5 м БС, при якому відбувається затоплення заплавних територій як з існуючою так і з наміченою садибною забудовою.

Абсолютні відмітки поверхні 297 - 373 м БС; у заплаві р. Серет 297 - 303 м БС. В геологічній будові території міста приймають такі четвертинні відклади: піщані, суглинисті, глинисті, лесовидні суглинки (можливий прояв зсувів, карсту та просідання І типу по ґрунтових умовах).

Потужність четвертинних відкладів 4-20 м. В заплаві р. Серет та її приток вони представлені різнозернистими пісками, часто замуленими, і гумусованими торфоподібними суглинками.

На схилах р. Серет спостерігаються прояви зсувів (мікрорайон Дружба і вул. Драгоманова - 0,1 га; вулиць Пирогова і Миру - 0,3 га та на правому березі в вершині Тернопільського ставу – 5,0 га; в районі розташування будівлі Тернопільського обласного драматичного театру, вул. Замкової), де необхідно проведення додаткових ретельних інженерно-геологічних вишукувань та інженерно-будівельного обстеження таких ділянок.

Характерною особливістю території міста є високе залягання ґрунтових вод на окремих ділянках (від 0,5 до 3,0 м). Загальна площа підтоплених територій в межах міста складає 257,4 га. На окремих невеликих ділянках рівень ґрунтових вод досягає глибини від 4 до 9 м. Внаслідок неглибокого залягання ґрунтових вод погіршуються санітарно-гігієнічні умови території міста, пониження заповнюються водою і перетворюються в заболоченості.

В заплаві р. Серет локально виділяються заболочені ділянки. Також на заплавах виділяються ділянки затоплення паводковими та високими дощовими водами, що виникають в результаті неналежної експлуатації дренажних систем дощової каналізації або її відсутності, особливо, в місцях щільної забудови.

Максимальні рівні весняного паводку р. Серет у місті, визначені в абсолютних відмітках: 306,0 мБС для верхнього б’єфу водосховища та 304,0 для нижнього б’єфу. В межах міста є території, що затоплюються максимальними паводковими водами.

Ерозійні і зсувні процеси мають розвиток невеликими локальними ділянками на пересічених ярками крутосхилих берегах водосховища, у великих ярах. Це дуже круті, в деяких місцях зсувонебезпечні схили плато і балок з ухилами понад 15%. Згідно з ДБН В.1.2-14 для забудови необхідно враховувати 7-бальну сейсмічність території міста.

Території намивних та насипних ґрунтів розташовані локальними ділянками, переважно виконувались при вертикальному плануванні територій під будівництво промислово-виробничих об’єктів, будівництво ставу та парку біля нього, або при рекультивації відпрацьованих кар’єрів.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, місто розташоване в межах зон несприятливих інженерно-геологічних процесів і явищ: тут має розвиток карст у вигляді воронок, провалів, пустот; І тип просідання по ґрунтових умовах ; водна площинна струмкова та яружна ерозія; можливий розвиток зсувонебезпечних процесів; порушені ділянки та зриті місця.

Дощова каналізація

За топографічних умов територія м. Тернопіль розчленована численними балками та поділяється рікою Серет, на якій розміщено Тернопільський став, на право та лівобережну територію. Лівобережна частина міста має водорозділ між р. Серет та її лівою притокою р. Гніздечка.

Формування поверхневого стоку відбувається у напрямку існуючих балок, річок та Тернопільського ставу по 9-ти водозбірних басейнах.

На сьогодні місто має загально сплавну та повну роздільну системи каналізації.

У центральній частині міста основна частина дощових стоків відводяться загально сплавною каналізацію на міські очисні споруди (дощоприймальні колодязі та ділянки дощових колекторів підключено до колекторів господарчо-побутової каналізації). Стоки з території багатоповерхової забудови та промислових зон відводяться по повній роздільній системі колекторами дощової каналізації.

Випуски дощових вод відбувається у водні об’єкти та окремі пониження рельєфу. З північної промислової частини міста та території комбайнового заводу дощові стоки відводяться на існуючі очисні споруди комбайнового заводу, побудовані у районі с. Біла з випуском стоку у канал і далі у р. Серет. Очисні споруди побудовані з дотриманням усіх технологій, але на даний час не працюють. На решті випусків дощових стоків очисні споруди відчутні.

З лівобережної центральної частини міста стоки відводяться без очищення у Тернопільський став та у пониження рельєфу в районі бавовняно-прядильного комбінату.

З південного сходу стоки відводяться у р. Серет нижче Тернопільського ставу.

Зі східної частини міста стоки відводяться у р. Гніздечну.

Стоки правобережної західної частини міста відводяться у Тернопільський став та р. Серет.

Окремі дощоприймальні колодязі збирають стоки у понижених місцях та місцях з зустрічними ухилами по вулицям Хмельницького, Грушевського, Руській, Шептицького, Острозького та Чехова.

На сьогодні, згідно даних УЖКГ, в місті побудовано близько 42,0 км дощової каналізації. Стан дощових мереж в основному незадовільний. До 80% колекторів потребують прочищення, а до 50% - реконструкції та перекладки. Багато дощоприймальних колодязів та дощових колекторів замулено. Окремі мережі не забезпечують належне відведення дощових та талих стоків з проїзної частини вулиць та прилеглих території.

Одна із основних проблем щодо відведення дощових вод полягає в тому, що головний колектор дощової каналізації, який прокладено по вулицям Галицькій, Крушельницької, має недостатній переріз. Випуск стоку із колектора здійснюється нижче рівня води Тернопільського ставу. За умов великої водозбірної площі цього колектора, в період інтенсивних опадів, колектор не забезпечує повне відведення дощових вод, відбувається зворотній підпір води із ставу. В наслідок чого вся центральна частина міста, театральна площа та прилеглі вулиці затоплюються.

Проблеми з відведення дощових вод постійно виникають по наступних вулицях: Глибока – Татарська; Злуки - Спортивна; Збаражська – Галицька – Весела; Липова – Князя Островського; Живова; Шептицького; Оболоня; Гайова (район шляхопроводу); Монастирського; Текстильна; Коновальця; Генерала М.Тарнавського; Володимира Великого – Симоненка; Полковника Морозенка; Львівська - Тернопільська (замулено водопропускну трубу).

З метою нормативної організації поверхневого стоку та покращення екологічного стану річок Серет, Гніздечна і Тернопільського ставу необхідно відведення дощового стоку за межі міста з влаштування перед його випуском очисних споруд.

## 7. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Генеральний план м. Тернопіль був розроблений ДП УДНДІПМ «Діпромісто» (м. Київ) у 2008 році. Розрахункові показники генерального плану та параметри розвитку міста виконані на етап до 1.01.2031 р. Вихідні дані — станом на 1.01.2008 року.

За час його дії (7 років) відбувалося житлово-громадське будівництво, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури.

НАСЕЛЕННЯ

На час розроблення генерального плану чисельність населення міста становила 217,4 тис. Згідно оптимістичного варіанту прогнозу чисельність населення Тернополя прогнозувалася у 2015 році в 217,3 тис. осіб. осіб. На 1.01.2015 р. чисельність населення становить 217,8 тис. осіб, тобто вона є відносно стабільною.

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

За даними Головного управління статистики у Тернопільській області динаміка введення нового житлового будівництва по місту Тернопіль за ретроспективний період (з 2008 року):

| Роки | Садибне будівництво |  | Багатоквартирне будівництво |  | Усього по місту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кількість будинків | загальна площа | кількість квартир | загальна площа, |  |
| за | одиниць | тис. м2 | одиниць | тис. м2 | тис. м2 |
| 2008 | 56 | 16,1 | 1302 | 103,0 | 119,1 |
| 2009 | 2 | 1,6 | 1459 | 108,3 | 109,9 |
| 2010 | 52 | 13,5 | 1105 | 75,0 | 88,5 |
| 2011 | 61 | 16,2 | 1600 | 113,1 | 129,3 |
| 2012 | 185 | 43,2 | 1366 | 93,9 | 137,1 |
| 2013 | 136 | 34,4 | 1986 | 136,9 | 171,3 |
| 2014 | 19 | 8,8 | 2081 | 133,5 | 142,3 |
| за період, усього | 511 | 133,8 | 10899 | 763,7 | 897,5 |
| % |  | 14,9 |  | 85,1 | 100,0 |
| у середньому за рік | 73 | 19,1 | 1557 | 109,1 | 128,2 |

З наведеної таблиці видно, що в структурі введення житла (за кількістю введеної в експлуатацію загальною площею) переважає багатоквартирне будівництво (його частка становить 85,1%).

Кількість збудованих квартир у середньому у 20 разів перевищує кількість збудованих садибних будинків.

Середній розмір нових садибних будинків складає біля 260 м2.

ТРАНСПОРТ, ВУЛИЧНА МЕРЕЖА.

Із заходів, що були намічені генеральним планом по розвитку транспортно-дорожнього комплексу міста реалізація є наступною:

| Пропозиції генерального плану | Реалізація |
| --- | --- |
| - Реконструкція вул. Митрополита Шептицького до 4-х смуг руху (проїзна частина 15,0 м) | Не здійснено |
| - Реконструкція вул. А. Живова до 4-х смуг руху (проїзна частина 15,0 м) | Не здійснено |
| - Будівництво пробивки вул. Миру (Цегельний провулок), проїзна частина 12,0 м | Не здійснено |
| - Реконструкція вул. Вояків Дивізії «Галичина» до 4-х смуг руху (проїзна частина 16,0 м), від вул. Галицької до пр-ту Степана Бандери | Не здійснено |
| - Будівництво автомобільної естакади в створі вулиць Бродівської та Вояків Дивізії «Галичина», з проїзною частиною 15,0 м | Не здійснено |
| - Будівництво нової ділянки вул. Вояків Дивізії «Галичина», від проспекту Степана Бандери до вул. Замонастирської, з проїзною частиною 16,0 м | Не здійснено |
| - Будівництво шляхопроводу через залізничні колії у створі вулиці Замонастирської, з проїзною частиною 16,0 м | Не здійснено |
| - Будівництво елементів кільцевої розв’язки на перетині вулиць Крушельницької, Збаразької та Галицької, з проїзною частиною 15,0 м | Не здійснено |
| - Будівництво нового автовокзалу на східному виході з міста по Підволочиському шосе | Не здійснено |
| - Будівництво позавуличного пішохідного переходу в районі нового вокзалу | Не здійснено |
| - Будівництво проектної магістралі загальноміського значення на ділянці від об’їзної дороги до вул. Бродівської, з проїзною частиною 15,0 м | Не здійснено |
| - Будівництво транспортної розв’язки на примиканні нової загальноміської магістралі до вул. Бродівської | Не здійснено |
| - Будівництво транспортної розв’язки на перетині вул. Львівської та продовження вул. Степана Будного | Не здійснено |

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

Водопостачання, каналізація, санітарне очищення

| Пропозиції генерального плану | Реалізація |
| --- | --- |
| Водопостачання |  |
| Реконструкція існуючих водозаборів. | Виконана частково |
| Будівництво станції знезалізування на ДВС „Верхньо-Івачівського водозабору”. | Не виконане |
| Реконструкція водопровідної насосної станції №4. | Виконана частково |
| Будівництво РЧВ об’ємом 10,00 тис.м3 на ділянці ВНС №4. | Не виконане |
| Проведення роботи по оновленню та затвердженню даних по запасах підземних вод для міста с залученням відповідних спеціалізованих закладів та організацій. | Не виконане |
| Проектування нового водозабору (Таурівський). | Не виконане |
| Ремонт будівлі насосної станції підвищення тиску. | Виконаний частково |
| Будівництво нових підвищувальних насосних станцій у багатоповерхових житлових будинках. | Виконане частково |
| Проведення гідравлічного розрахунку системи водопостачання міста. | Виконане частково |
| Встановлення регуляторів тиску на мережах водопроводу. | Виконане частково |
| Заміна водопровідних мереж міста, запірної арматури. | Виконане частково |
| Вдосконалення внутрішньо будинкового обліку води. | Виконане частково |
| Придбання обладнання визначення витоків на водопровідних мережах, обладнання для санації та заміні трубопроводів. | Виконане частково |
| Розроблення (коригування) галузевої Схеми водопостачання Тернополя (після затвердження генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації зазначеної Схеми. | Виконана |
| Водовідведення |  |
| Реконструкція каналізаційних насосних станцій перекачування №1,5,7,8,9,10. | Виконана частково |
| Розроблення проекту реконструкції каналізаційних очисних споруд. | Не виконане |
| Будівництво другої нитки напірного колектора від КНС №5 до камери „А”. | Не виконане |
| Будівництво двох нових каналізаційних колекторів від КНС №7 до камери „А”. | Не виконане |
| Будівництво напірних трубопроводів від КНС №8 до просп. Злуки. | Виконане |
| Часткова заміна колектора від КНС №10 до очисних споруд. | Виконане частково |
| Заміна каналізаційного колектора від мікрорайону Кутківці до КНС №9 по вул. Шептицького. | Не виконане |
| Закінчення будівництва другої нитки колектора від камери „А" до очисних споруд, при необхідності заміна існуючої (раніше побудованої) частини колектора. | Не виконане |
| Заміна напірного колектора від КНС №9 до очисних споруд. | Не виконане |
| Заміна самопливних каналізаційних колекторів 5 км. | Не виконане |
| Часткова реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора по вул. Галицькій. | Не виконане |
| Реконструкція аварійної ділянки колектора побутової каналізаційного по вул. Галицькій Ø1200 мм, L=1,11 км. | Не виконане |
| Заміна ділянки каналізаційного колектора по проспекту Злуки Ø600 мм. | Виконане частково |
| Придбання спеціальної техніки та транспортних засобів по водовідведенню. | Не виконане |
| Розробка (коригування) галузевої Схеми каналізації м. Тернопіль (після затвердження генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації Схеми. | Не виконане |
| Санітарне очищення |  |
| Розроблення технічної документації рекультивації існуючого звалища та погодження її з органами екобезпеки | Виконане |
| Розробка проекту сміттєпереробного підприємства | Не виконане |
| Придбання спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення (8 одиниць) | Виконане |
| Обладнання ділянок з твердим покриттям для контейнерів та сітчаної огорожею | Виконане |
| Придбання та установлення нових контейнерів для роздільного збору ТПВ (350 одиниць) | Виконане |
| Розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення міста (після затвердження генерального плану) з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану міста, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, скорочення площі полігону ТПВ, зменшення транспортних витрат тощо | Виконане |

Теплопостачання.

Рішеннями генерального плану м. Тернопіль всього по місту було намічено: для житлово-комунального сектору збільшення теплового потоку до 539,85 МВт; будівництво 6 котелень, прокладання 14,0 км теплових мереж. На теперішній час зазначені проектні рішення реалізовано у обсязі необхідних потокових потреб міста: тепловий потік для житлово-комунального сектора забезпечують 45 опалювальних котелень сумарною встановленою потужністю 756,3 МВт, підключеною – 273,25 МВт. Теплопостачання промислових підприємств забезпечують власні джерела теплоти.

Газопостачання.

Рішеннями генерального плану м. Тернопіль було намічено: розмір загального обсягу газоспоживання по місту – 391,51 млн. м3/рік, будівництво 16 ГРП (ШРП), прокладання близько 15,0 км розподільчих газопроводів високого та середнього тисків. На теперішній час річні витрати природного газу складають близько 153,0 млн. м3/рік. Зазначенні проектні рішення реалізовані у обсязі необхідних потреб міста. Збудовано 46 ГРП (ШРП).

# ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

## 1. ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Розділ розроблений відповідно до вимог ДБН 360-92*, ДСН 173-96, ДБН Б.1.1-15:2012. При цьому використані дані: Міського управління Головного управління Держсанепідслужби у м. Тернопіль, департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації, інформація районних і міських відділів, регіональних управлінь, висновки галузевих спеціалістів, натурні обстеження.

Графічно матеріал представлений на «Схемі існуючих планувальних обмежень» та «Схемі інженерно-будівельної оцінки території», «Схемі проектних планувальних обмежень» (масштаб 1:5000). Санітарно-захисні зони (далі СЗЗ) підприємств і об’єктів наведені головним чином відповідно нормативних параметрів, визначених ДСН 173-96. Інші планувальні обмеження визначені відповідно до законів України, нормативно-правових та нормативних актів у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічних норм та охорони навколишнього природного середовища.

В цьому проекті використані дані, наявні станом на час розробки проекту, що обумовлено в тому числі графіком його виконання, а також режимом роботи, термінами та умовами надання звітної інформації місцевими, районними та регіональними управліннями.

Матеріали проекту внесення змін до генерального плану вирішують основні принципові питання з планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров’я населення, пам’яток історії культури, інженерного захисту й підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватись пропозиції відповідних розділів даного проекту (п. 4.5. ДБН Б.1.1-15:2012).

Повітряний басейн

За метеорологічними умовами місто відноситься до територій з підвищеним потенціалом забруднення атмосферного повітря та несприятливими умовами розсіювання промислових викидів (Районування України за потенціалом забруднення).

Забруднення повітряного басейну здійснюється промисловими та комунальними підприємствами, автотранспортом. Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин наведена нижче, на час розробки проекту, за даними Статистичного щорічника Тернопільської області за 2014 рік.

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Тернопіль (тис. т/рік).

| Показники | 2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | 2013 р. | 2014 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел, тис. т у тому числі: | 12,6 | 12,7 | 12,6 | 11,8 | 11,2 |
| від стаціонарних джерел, тис. т | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,560 | 0,490 |
| від пересувних джерел, тис. т | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 11,22 | 10,66 |
| Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел у розрахунку на км2, т | 214,0 | 215,5 | 214,2 | 199,1 | 189,0 |

Як видно, по загальній кількості викидів шкідливих речовин протягом останніх чотирьох років спостерігалася тенденція поступового збільшення викидів за винятком за рахунок стаціонарних і пересувних джерел, що пов’язано зі економічним спадом діяльності підприємств.

Тож, у 2014 р. від стаціонарних джерел забруднення викинуто 490 т забруднюючих речовин. При цьому викид на душу населення становив 2,3 кг/особу, при загальнообласному показнику 7,7 кг/особу.

Викиди шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення обумовлені діяльністю понад 300 різногалузевих промислових підприємств та інших суб’єктів господарської діяльності. Протягом 2014 року у місті 66 підприємств здійснювали викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел. Промислову структуру міста складають підприємства агропромислового комплексу, машинобудування, меблевої та деревообробної промисловості. Помітну частку займають виробники будівельних матеріалів, підприємства легкої промисловості та транспорту. Біля 60% викидів стаціонарних джерел проходить очистку на пилогазоочисному обладнанні. Територіально найбільші площі промислово-виробничих територій знаходяться у північній, північно-східній та південній частинах міста.

Співвідношення валових викидів галузевих виробництв постійно змінюється, проте однією з галузей, що найбільше впливає на стан атмосферного повітря, є паливно-енергетичний комплекс. На його долю припадає більше як 70 % від сумарних викидів стаціонарних джерел. До основних підприємств-забруднювачів атмосферного повітря можна віднести котельні КП «Тернопільтеплокомуненерго». Всі вони працюють на природному газі. Найбільш потужні з них: по вул. Київська 3а, Курбаса 3а, Галицька, 40, Лесі Українки, 4, Лемківська, 23, Живова, 12, Дружби, 9а, Просвіти, 9, Франка, 16, Багата, 4. Суттєвий внесок у забруднення атмосферного повітря роблять відомчі котельні що працюють на мазуті.

Основними забруднюючими речовинами, які присутні у викидах більшості об’єктів господарювання, є оксиди азоту і вуглецю, органічні розчинники, сполуки марганцю та зважені речовини, сірчистий ангідрит, зола, метало-абразивний пил. До специфічних забруднюючих речовин що викидаються здебільшого окремими підприємствами можна віднести: пил бавовни, пил зерновий, перхлоретилен, пил борошна, сірчана та фосфорна кислоти (гальванічна обробка металів), пил деревини, аміак, вуглеводні насичені (АГНКС), пари бензину (транспортні підприємства), пил цементний та кремневміщуючий (підприємства будіндустрії).

Основний вплив на стан атмосферного повітря міста спричиняє автотранспорт, на долю якого припадає в залежності від року близько 90-95% від загальної кількості викидів шкідливих речовин. Викид шкідливих речовин від рухомих джерел забруднення в останні декілька років має тенденцію до зменшення становить близько 10,5-11,0 т/рік, в т.ч. біля 60% від транспортних засобів індивідуальних власників.

Біля 85% забруднюючих компонентів від загальної маси автомобільних викидів складають: окис вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки (сірчистий ангідрид), вуглеводні, альдегіди, сажа, сполуки свинцю, бенз/а/пірен. Викиди від автотранспорту особливо небезпечні для здоров’я людини, оскільки потрапляють у повітря в приземному шарі, в зоні дихання людини.

Дана проблема погіршується з причини експлуатації технічно зношеного транспорту, сумнівної якості пального, організації дорожнього руху, стану дорожнього покриття та інших факторів. Досить небезпечним фактором також є загроза прояву фотохімічного смогу, що утворюється при частих туманах і високій вологості повітря, що характерно для кліматичних умов міста.

Висока інтенсивність руху у «час пік» характерна для вулиць: Будьонного - Об’їзна - Бережанська - Протасевича - Збаразьке шосе – 15-го квітня, Микулинецька - Острозького, Мазепи – Руська - прос. С. Бандери, Крушельницької – Збаразька - прос. Зулуки, Хмельницького, Живова, Шептицького, Лесі Українки.

Моніторингові спостереження за станом атмосферного повітря проводяться міською СЕС на транспортних розв’язках м. Тернополя, в зонах відпочинку та в санітарно-захисних зонах підприємств міста, в межах СЗЗ яких знаходиться житлова забудова.

Перевищення ГДК досліджуваних речовин в зонах відпочинку (парк «Топільче», парк «Національного відродження», парк імені Т. Шевченка) та в СЗЗ підприємств на межі житлової забудови не зареєстровано.

Регулювання обсягів викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами здійснюється державними органами охорони навколишнього природного середовища через дозвільну систему на підставі нормативів ГДВ підприємств, через видачу Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Виробництва, на яких розрахункові викиди забруднюючих речовин перевищують ГДК на межі житлової забудови, оснащуються газопилоочисним обладнанням, та здійснюються заходи щодо регулювання викидів. Згідно погоджених графіків проводиться відомчий контроль приземного шару атмосферного повітря на межі санітарно-захисних зон суб’єктів господарювання.

Подальший моніторинг впливу підприємств на оточуюче житлове середовище та вдосконалення контрольно-дозвільної системи щодо розміщення нових виробничих цехів або підприємств, нарощування виробничих потужностей, зміни профілю виробничої діяльності, впровадження заходів щодо зменшення викидів забруднюючих речовин тощо – повинні забезпечувати створення комфортних умов проживання населення.

Щорічно проводиться близько 200 досліджень взірців атмосферного повітря на автотранспортних магістралях міста, з них – біля 20% не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Протягом останніх років Перевищення ГДК реєструються на перехрестях м. Тернополя з інтенсивним транспортним рухом. Найбільш забрудненим можна вважати перехрестя Б. Хмельницького - Чорновола – перевищення ГДК по NО2 та SO2 реєструється майже в 100% проб.

Постійний лабораторний контроль за станом атмосферного повітря на транспортних розв’язках з інтенсивним рухом та в зонах відпочинку м. Тернополя проводить хімлабораторія Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, на двох стаціонарних постах: – ПСЗ №1 (перехрестя вулиць Бродівської і Збаразької) і ПСЗ №2 (перехрестя вулиць Живова і Микулинецької). На постах визначається рівень забруднення атмосферного повітря пилом, діоксидом сірки, діоксидом азоту, формальдегідом, оксидом азоту, оксидом вуглецю, а також важкими металами та бензапіреном.

Аналізуючи результати 2014 року, можна сказати, що протягом року найбільший рівень забруднення шкідливими інгредієнтами відзначається у червні, коли індекс забруднення атмосфери (ІЗА) становив 4,43. У цьому місяці було зафіксовано перевищення середньомісячної ГДК по діоксиду азоту в 1,3 рази та пилу – в 0,9 раза.

Найменше забруднення спостерігалося у грудні, коли ІЗА становив 2,32, що пов’язано із зменшенням інтенсивності руху автотранспорту в зимовий період та специфічними метеорологічними умовами.

Середньорічні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста в кратності ГДК становили: по формальдегіду – 0,7 ГДК; пилу – 0,5 ГДК; діоксиду азоту – 1,2 ГДК; оксиду азоту – 0,4 ГДК; оксиду вуглецю – 0,8 ГДК; діоксиду сірки – 0,1 ГДК.

У порівнянні з 2013 роком збільшився вміст формальдегіду, оксиду вуглецю, не змінився вміст пилу, оксиду азоту, діоксин азоту та діоксиду сірки. Високих та екстремально високих рівнів забруднення в повітрі міста зафіксовано не було.

При прийнятті проектних рішень враховується стан повітряного басейну на час розробки проекту. Слід враховувати, що фактор забруднення атмосферного повітря знаходиться в постійно динамічному стані і залежить від багатьох складових. Для забезпечення відповідності стану атмосферного повітря санітарним нормам на території житлової забудови необхідно впровадження більш досконалих технологій виробництва підприємств міста, виконання заходів з планувальної організації промислових територій та їх СЗЗ, раціональної організації системи дорожнього руху.

Водний басейн

Гідрографічна мережа міста представлена р. Серет та водосховищем на ній, її правою притокою – безіменний струмок та лівою притокою (р. Рудка) яка майже повністю протікає у підземному колекторі. Ріка Серет використовується для промислового водопостачання, гідроенергетики, риборозведення.

Джерелами забруднення поверхневих вод в межах міста є: 9 скидів колекторів дощової каналізації значна які не мають локальних очисних споруд або мають не функціонуючі; скиди з міських каналізаційних очисних споруд ВП “Тернопільводоканал”; поверхневі стоки з оточуючої території. Домінуючий негативний вплив на міські водні об’єкти мають промислова зона та мікрорайони з приватною забудовою. Також на якість води річок впливають і інші фактори. Найбільш суттєвим є попадання в них неочищених господарчо-побутових стоків через мережу зливової каналізації, внаслідок їх самовільного відведення від будинків приватного сектору; та перевищення промисловими підприємствами встановлених норм граничнодопустимих скидів (ГДС), що здійснюють скиди у дощові колектори, так і в колектори системи централізованого водовідведення. На якість поверхневих вод також впливає порушення охоронного режиму в водоохоронній зоні: миття автотранспорту, періодичне засмічення побутовим сміттям, розорення земель під городи, внесення добрив.

Незважаючи на те що деякі підприємства, як колишній комбайновий завод, СП ВАО “Кооптранс”, ТОВ “Тернопільбудмеханізація”, ВАТ “Текстерно”, ВАТ ТРЗ “Оріон”, мають локальні очисні споруди дощових та промислових стоків, відбувається попадання забруднюючих речовин у став. Тому необхідно впроваджувати систему заохочень суб’єктів господарювання, розміщених на водозбірній площі з дощовими колекторами, щодо будівництва ЛОС та їх належної технічної експлуатації, впровадження оборотних систем водокористування тощо.

Значне прогрівання води Тернопільського ставу у спекотну літню пору сприяє бурхливому зростанню біомаси синьо-зелених водоростей та погіршує кисневий режим водойми, що спричиняє літню ядуху риби.

Державний моніторинг поверхневих вод на території міста здійснюють обласне управління водних ресурсів, ДП «Тернопільська обласна санітарно епідеміологічна станція».

Середньорічні концентрації речовин в контрольних створах р. Серет за звітний рік (в одиницях кратності відповідних ГДК).

| Місця спостереження за якістю води | Показники складу та властивостей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | завислі речовини | БСК5 | мінералізація | сульфати | хлориди | азот амонію | нітрати | нафтопродукти | інші |
| Контрольні створи водного об’єкту господарсько-побутового призначення: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вхід в Тернопільський став | 0,82 | 0,67 | 0,39 | 0,07 | 0,04 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | нітрати –0,01 фосфати–0,07 |
| на витоку з Тернопільського ставу | 1,12 | 1,0 | 0,41 | 0,07 | 0,05 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | нітрати –0,01 фосфати–0,05 |
| вище скиду Тернопільського ВУВКГ | 0,96 | 0,45 | 0,44 | 0,22 | 0,05 | 0 | 0,06 | 0,07 | нітрати –0,03 фосфати–0,05 |
| нижче скиду Тернопільського ВУВКГ | 0,75 | 0,7 | 0,53 | 0,05 | 0,07 | 1,57 | 0,12 | 0,103 | нітрати –0,08 фосфати–0,6 |

Низький вміст кисню в створі вище міста пов’язаний з діяльністю водних мікроорганізмів і заболоченою місцевістю (район Чистилівського орнітологічного заказника). Від витоків до Тернополя це відносно чиста ріка. Погіршення води по БСК5 відмічається вже після входу у Тернопільський став, потім після витоку зі ставу і після потрапляння в неї скидів очисних споруд Тернопільського ВУВКГ спостерігається погіршення деяких показників якості.

Каламутність води в середньому 100-200 г/м3, під час повеней та паводків підвищується до 500-600 г/м3 і більше. Під час межені вода ріки тверда і має порівняно значну мінералізацію – 350-550 мг/л.

Науковцями Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка було досліджено сучасний рівень забруднення Тернопільського ставу на основі аналізу гідрохімічних показників водойми. Проаналізовано сучасний рівень токсикологічного забруднення важкими металами водойми на основі аналізу зразків води, прибережного мулу, прибережного ґрунту та водоростей. Порівняння результатів проведених досліджень з фоновими значеннями дозволяє підсумувати, що став є слабо забрудненою водоймою, однак вміст кобальту перевищує стандартні фонові значення у всіх складових (ґрунт, прибережний мул, вода) середовища. Спостерігається незначне перевищення фонових значень вмісту кадмію у прибережному мулі та ґрунті, порівняно високий вміст свинцю у водоростях, а міді – у воді, прибережних ґрунтах і водоростях. За токсикологічними показниками на сьогоднішній день Тернопільський став класифікується як досить чистий (III категорія). Також за результатами досліджень виявлено, що у Тернопільському водосховищі протікають процеси самоочищення водної товщі.

Для покращення екологічної ситуації Тернопільського водосховища необхідне виконання таких першочергових заходів, як забезпечення аерації водойми, зменшення органічного забруднення, створення системи біоплато для очищення і доочищення стічних вод та забрудненого поверхневого стоку.

За умов невиконання необхідних гідротехнічних заходів з експлуатації ставків, каналів, та інших водойм створюються передумови для утворення анофелогенних ділянок та виплоду малярійних комарів. У місті зареєстровані 17 водних об’єктів з анофелогенними ділянками, загальною площею близько 50 га, в тому числі анофелогенна площа становить орієнтовно 5,4 га.

Дані водойми знаходяться переважно в парку “Топільче” (7 ставків), с. Березовиця (4 ставки) а також по вул. Чумацька (став і струмок), вул. Білогірська (меліоративна канава), в районі об'їзної дороги, біля с. Пронятин (2 става) та с. Кутківці (1 став).

Враховуючи, що у вищих навчальних закладах міста навчаються студенти, які прибули з країн, ендемічних з малярії (понад 400 студентів) та щорічний від’їзд людей на відпочинок в країни південно-східної Азії, дані фактори при певних умовах можуть призвести до виникнення місцевих випадків малярії.

Необхідними заходами по санітарному оздоровленню територій є:

- днопоглиблення водойм, очищення їх від мулу та рослинності;

- пониження рівня ґрунтових вод та повне охоплення території системою зливової каналізації, з ліквідацією причин затоплення ділянок дощовими водами та інші;

Проектним рішенням передбачається ряд заходів з розчищення та екологічного оздоровлення водойм, (див. розділ «Інженерна підготовка та захист території»).

Джерелом водопостачання міста є підземні води водоносних горизонтів туронського та сеноманського ярусів верхньокрейдяних відкладів. Основним водозабором є Верхньо-Івачівський, який налічує 16 свердловин з загальним дебітом 87,6 м3/добу. Центральна частина забезпечується водою від Білецького водозабору, що має 14 свердловин загальним дебітом 31,6 м3/добу. Також на території міста розміщені колонки-качалки, призначені для цілей децентралізованого водопостачання на випадок виникнення аварійних ситуацій у водопровідних мережах та 2 каптажі (парк Національного відродження та парк Топільче). Близько 30 суб’єктів господарювання мають власні свердловини.

Якість питної води контролюється відомчою лабораторією КП “Тернопільводоканал”, міськими та обласними установами Держсанепідслужби України.

За результатами лабораторних досліджень "Тернопільського обласного лабораторного центру" Держсанепідслужби України відсоток проб невідповідності питної води санітарним нормам в останні роки орієнтовно становив: із джерел централізованого водопостачання (2 водозабори) – по хім. показниках 3 - 5%, по бак. показниках 1,8 - 2%; з 36 джерел децентралізованого водопостачання по хімічних показниках 14%, по бактеріальних показниках 50%; 34 громадських криниць по хімічних показниках 18%, по бактеріальних показниках 36%; каптажів (2шт.) - по хімічних показниках 0%, по бактеріальних показниках 100%.

За даними КП “Тернопільводоканал” вода водозабору “Тернопільський” відповідає вимогам ГОСТу “Вода питна”, за винятком жорстокості (8,4 мг/дм3 при нормі 7,0), підвищеного вмісту заліза та недостатнім вмістом фтору (0,2 - 0,3 мг/дм3 при нормі 0,8-1,5 мг/дм3). На даному водозаборі працює станція знезалізнення. Водоканал має дозвіл міської СЕС на експлуатацію водоносних горизонтів із показниками жорстокості в межах до 10 мг/дм3. Дане питання потребує заходів по впровадженню технологій пом’якшення води або інших заходів, що забезпечать відповідність питної води допустимим нормативам. Вода водозабору “Верхньо-Івачівський” відповідає вимогам ГОСТу “Вода питна”, за винятком підвищеного вмісту заліза (0,22 при нормі 0,2 мг/дм3) та недостатнім вмістом фтору (0,2-0,3 мг/дм3 при нормі 0,8-1,5 мг/дм3). Водоканал має дозвіл міської СЕС на експлуатацію водоносних горизонтів із показниками заліза в межах до 1 мг/дм3. Необхідно будівництво станції знезалізнення води, що забезпечать відповідність питної води допустимим нормативам. На двох водозаборах необхідно впроваджувати установки фторування води.

Джерелом забруднення, що впливає на стан водного басейну, ґрунтів та підземних вод залишається Малашівське сміттєзвалище, що розташоване в зоні депресійної лійки Верхньо-Івачівського водозабору, визначається як можливе джерело його забруднення і є головним елементом екологічного ризику для регіону.

ВАТ “Тернопільводпроект” здійснює моніторинг впливу сміттєзвалища на Верхньо-Івачівський водозабір у 12 точках спостережень (наглядові свердловини та колодязі) по 30 показниках. За результатами останнього етапу спостережень в період 1997 - 2013 роки, зроблені висновки, що: площа депресійної лійки встановилась 50 - 60 км2 і має тенденцію до збільшення; промисловий горизонт в верхньо-крейдяних відкладах відноситься до недостатньо захищених; результати аналізів підземних вод з наглядових свердловин і колодязів мешканців прилеглих сіл свідчать що відбувається забруднення водоносних горизонтів; а результати аналізів по свердловині №34 Верхньо-Івачівського водозабору свідчать, що значного забруднення ще не відбулося, але можливість такого з часом можлива – так, у порівнянні з результатами аналізів води при здачі цієї свердловини в експлуатацію (1976 р.) показники змінилися в гіршу сторону по поліфосфатах, сульфатах і хлоридах; в останній звітний період до 2013 року показники змінюються в більшу чи меншу сторону, але знаходяться в межах ГДК; вміст нафтопродуктів, ртуті, хрому, і цинку не виявлено, а показники кількості аніонних СПАР зменшуються.

Деяка стабілізація процесу забруднення в останні роки пояснюється зменшенням внесення добрив, ліквідацією ферм і тракторних бригад, складів ПММ. Першочерговим заходом для запобігання забруднення водозабору є ліквідація та знешкодження джерел забруднення, котрі розташовані в зоні впливу депресійної лійки.

В цілях упередження подальшого забруднення підземних вод необхідно виконання комплексу заходів з санітарного благоустрою території, що потрапляє в сферу впливу депресійної лійки Верхньо-Івачівського водозабору. Вцілому, негативний вплив сміттєзвалища на міський водозабір №2 питної води є недостатньо контрольованим і не піддається чіткому прогнозуванню, тому його закриття з подальшою рекультивацією є вкрай необхідним, що і передбачено проектним рішенням генерального плану. Також передбачається будівництво підприємства промислової переробки твердих побутових відходів з використанням сучасних технологій, з подальшою поетапною рекультивацією та консервацією сміттєзвалища за сучасною технологією. На час розробки проекту вирішується питання відведення земельної ділянки для розміщення сміттєпереробного підприємства.

Даним проектом передбачається 100% охоплення міста централізованим водопостачанням і водовідведенням, надається перелік заходів необхідних для забезпечення якості питної води у системі централізованого водопостачання; формування, озеленення та благоустрій прибережних захисних смуг водойм міста.

Стан ґрунтів

Джерелами та причинами забруднення ґрунтів на території міста є викиди від автотранспорту, відсутність розвинутої системи зливової каналізації, неповне охоплення садибної забудови господарсько-фекальною каналізацією. Додаткове забруднення на території міста створюють несанкціоновані стихійні сміттєзвалища, на ліквідацію яких залучаються бюджетні кошти.

Комплексне геохімічне обстеження території міста не проводилось. Моніторинг стану ґрунтів міста проводить обласна СЕС по санітарно-бактеріологічним показникам та на вміст важких металів 2 рази на рік: у місцях масового проживання і відпочинку населення (парк Топільче, міський пляж) та у місцях транспортних розв’язок. Також контроль ґрунтів проводить управління екологічної інспекції у Тернопільський області на 9 постах на вміст солей важких металів переважно на транспортних розв’язках 2 рази на рік. За результатами спостережень перевищення ГДР по вмісту важких металів відмічається в усіх точках на перехрестях вулиць по кадмію (валовий вміст і рухомі форми) та фосфору (рухомі форми) на перехрестя вул. Микулинецької та Острозького (пост №2 гідромету). У місцях відпочинку населення відхилень від нормативів не відмічалося.

За даними департаменту ЖКГ, екології та транспорту міської ради промислові території міста характеризуються як забруднені. За санітарно – хімічними показниками ґрунти промислових зон не відповідають нормативним значенням гранично – допустимих концентрацій важких металів (в Північній промисловій зоні вміст важких металів складає 1, 2 – 1, 8 ГДК, в Південній зоні – 1, 1 – 1, 2 ГДК). Крім цього, потенційними територіями, де можливе забруднення ґрунтів з перевищенням нормативних ГДР є території нафтобаз, ділянки обслуговування залізниці, АЗС, автостоянки та підприємства обслуговування автотранспорту, ділянки вздовж основних автомагістралей.

Санітарна очистка та захоронення побутових відходів є однією із найгостріших проблем комунального господарства міста. На даний час у місті функціонують дві системи поводження з відходами – унітарна та роздільна.

У місті розроблений проект Схеми санітарної очистки, але населення приватного сектору не завжди користується послугами підприємств які збирають та вивозять тверді побутові відходи внаслідок чого відбувається утворення стихійних сміттєзвалищ. Захоронення відходів здійснюється на міському сміттєзвалищі, що розташоване на відстані близько 9 км від межі міста і шкідливого впливу на ґрунти міста не здійснює, але є потенційно-небезпечним джерелом забруднення основного водозабору питної води міста.

Роздільну систему поводження з відходами представляють декілька підприємств, які через стаціонарні та пересувні пункти здійснюють приймання ресурсних відходів. У 2008 році міською радою запроваджена і продовжує розвиток система попереднього сортування ресурсоцінних відходів (скла, ПЕТ-пляшок та пластикової тари) у спеціальних контейнерах. У секторі приватної садибної забудови міста продовжує домінувати унітарна схема видалення відходів.

Актуальним є питання утилізації небезпечних відходів, що утворюються населенням: відпрацьованих акумуляторних батарей, масел та шин від експлуатації приватного автотранспорту, відпрацьованих люмінесцентних ламп від освітлення житлових приміщень та ін. Для вирішення цього питання з метою запобігання потрапляння їх на полігони побутових відходів та довкілля необхідне створення пунктів прийому небезпечних відходів від населення та подальшою передачею на спеціалізовані підприємства з їх переробки та знешкодженню.

В сфері поводження з відходами особливу екологічну небезпеку становлять промислові відходи І - ІІІ класів небезпеки. Значний відсоток з них, що утворюється підприємствами міста, використовується як вторинні ресурси або передається на утилізацію іншим підприємствам. Решта надходить до спеціально відведених місць зберігання.

Основні показники поводження з відходами І-ІV класів небезпеки, (тонн) у 2014 році по м. Тернопіль наведені станом на 1.01. 2015р. за даними Статистичного щорічника в Тернопільській області.

| Кількість підприємств, охоплених спостереженням, одиниць | Наявність відходів на 01.01.2014р., | Прибуло відходів протягом року, т | Вибуло відходів протягом року т | Наявність відходів на 01.01.2015р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 84.319 | 80731.878 | 80501.113 | 315.084 |

Протягом 2014 року загальні обсяги утворення відходів всіх класів небезпеки становили 77066,5 т, в т.ч. 39022,2 від економічної діяльності.

Отримано відходів зі сторони 41709,7 т, в т.ч.: від виробничої сфери 3652,0 т, домогосподарств 38044,3 т, сфери послуг – 13,4 т.

Спалено 1058,7 т відходів, у т.ч. використання у вигляді палива чи іншим чином для отримання енергії – 1058,4 т; з метою теплового перероблення енергії – 0,32 т.

Утилізовано виробниками відходів 25215, 5 т. Видалено відходів у спеціально відведені місця та об'єкти 243,6 т. Передано відходів на сторону 53929,9 т , у т.ч. виробниками відходів 12414, 6 т, переробниками відходів – 41515,3 т.

Проектним рішенням передбачається 100% охоплення міста, з урахуванням перспективних ділянок житлово-громадської забудови, системою санітарного очищення; заходи щодо поводження та видалення ТПВ; повне охоплення міста централізованим водопостачанням та водовідведенням, рекультивація порушених ділянок.

Радіаційний стан території

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.1991р. №106, з урахуванням наступних поточних змін (Постанова від 29.08.1994 р. №600) територія міста не входить в перелік територій, забруднених в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.

Спостереження за радіаційним станом території міста здійснює обласним центром з гідрометеорології на АМСЦ "Тернопіль". Рівні радіаційного гамма-фону (мкр/год) за 2014 рік та за результатами багаторічних спостережень не перевищують природного і становлять близько 11-12 мкР/годину. Протягом 2014 р. максимальні значення становили 17 мкР/годину (1 раз).

Прояви природної радіоактивності – виходи на денну поверхню радону не зафіксовані.

При проведенні будівельно-проектних робіт необхідно керуватись вимогами радіаційної безпеки щодо будівельних матеріалів та будівельної сировини (сертифікація радіологічної якості) відповідно НРБУ 97 і “Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України”, затверджені МОЗ України № 54 від 02.02.2005р.

Електромагнітне забруднення

Джерелами електромагнітного випромінювання на території міста є трансформаторні підстанції, ЛЕП, Тернопільський РТПЦ, базові станції мобільного зв’язку.

З метою захисту території житлової забудови від впливу електромагнітного випромінювання на дані об’єкти (РТП центри, базові станції мобільного зв’язку тощо) оформлюються санітарні паспорти, проводяться інструментальні дослідження рівнів густини потоку енергії ЕМВ та за необхідності встановлюються санітарно-захисні зони та зони обмеження забудови.

Контроль за додержанням параметрів визначених паспортом СЗЗ та зон обмеження забудови від зазначених об’єктів, які враховуються при їх розміщенні для запобігання впливу на житлову забудову, здійснюється державними санітарно-епідеміологічними службами.

Так, за даними Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області станом на 01.01.2015р., під наглядом спеціалістів на території м.Тернополя знаходиться 151 об’єкт, що є джерелами електромагнітних випромінювань, в т.ч. БС мережі стільникового зв’язку ПрАТ «Київстар» -52, ПрАТ «МТС Україна» - 39, ТОВ «Астеліт» - 23, ТОВ «Інтертелеком -7, ТОВ «ТриМоб» -20, ВАТ «Тернопільобленерго» -1, ЗАТ «Телесистеми України» - 7, Міністерство транспорту та зв’язку України Державна адміністрація зв’язку Тернопільська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення -1, Державний комітет телебачення і радіомовлення України «Тернопільська ОДТРК» -1.

Існуюча забудова в зону обмеження забудови не потрапляла, що підтверджено розрахунками та інструментальними замірами.

Всі трансформаторні підстанції розташовані в межах промислових територій і не створюють впливу на житлову забудову.

Від ЛЕП напругою 35, 110 кВ, з метою обмеження впливу на суміжні ділянки та об’єкти, згідно ДБН 360-92**, табл. 8.5*, встановлюються охоронні зони в обидві сторони відповідно 15, 20 м.

Дані обмеження відносяться до постійного фактору присутності і враховуються при прийнятті проектних рішень щодо організації планувальної структури території міста.

Акустичний режим

Джерелом акустичного забруднення території міста є залізниця в 4 напрямках, магістральні вулиці з підвищеною інтенсивністю транспортних потоків та періодичний акустичний вплив від авіатранспорту.

Основними ділянками значних акустичних навантажень з перевищенням ГДР можуть бути магістральні вулиці, на ділянках яких може утворюватись підвищена інтенсивність транспортного руху. Це ділянки вулиць: Острозького, Замонастирська, Руська, Хмельницького, Коновальця, Зулуки, Збаразька, Крушельницької, Протасевича, Л. Українки, 15 Квітня, Будного, Микулинецька, Мазепи, Об’їзна.

Система організації дорожнього руху, яка намічена комплексом заходів генерального плану (див. розділ Транспорт) направлена на вирішення питання розподілення інтенсивності транспортних потоків.

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови, на ділянках існуючої забудови та вздовж проектних доріг передбачається формування зелених насаджень в межах червоних ліній, а також при необхідності застосування шумозахисних заходів для першої лінії забудови.

Для об’їзної дороги, відповідно вимог ДСН 173-96 (п.5.25, 5.26), передбачається формування санітарного розриву, зі смугою озеленення шириною 20-50м.

Шумове забруднення від залізниці має лінійно-векторне поширення і утворює зону акустичного дискомфорту. Залізниця проходить через місто сполученнями в 4 напрямках: Тернопіль – Хмельницький, Тернопіль – Красне –Львів, Тернопіль – Ланівці – Шепетівка, Тернопіль – Острів. Основна лінія залізниці перетинає місто з південного сходу на північ.

Як планувальне обмеження по даному фактору в проекті враховується нормативна санітарно-захисна зона 100м від основних колій, та 50м від під’їзних колій (у відповідності з ДБН 360-92**, п.7.8). В межах даних параметрів рівні шуму можуть перевищувати 65 дБА.

В межах нормативних параметрів СЗЗ, частково знаходиться житлова забудова, переважно приватного сектору. На ділянках впливу залізниці на існуючу та перспективну житлову забудову, за умов неможливості досягнення нормативних рівнів звуку шумозахисним озелененням, пропонується спорудження шумозахисних екранів. Здійснення спеціальних шумозахисних заходів, з урахуванням забезпечення на території житлової забудови нормативних рівнів шуму, дозволить зменшити параметри СЗЗ до 50м.

Тернопільський аеропорт цивільної авіації розташований у східному, південно-східному напрямку від межі міста. За класифікацією аеродром належить до класу "Г", індекс повітряних суден – 4.

Територія що проектується знаходиться на відстані 4,1км по вісі від ЗПС, тому східна околиця міста знаходиться в зоні акустичного впливу – переважно південна промислова зона та незначна частина житлової забудови.

Проект визначення зон обмеження забудови за умов авіаційного шуму від злітно-посадкової смуги, відповідно сучасної нормативної бази, не розроблявся. Враховуючи клас об'єкту та малу інтенсивність польотів акустичний вплив від даного об’єкту є епізодичним та незначним. Проте, з урахуванням подальшої перспективи функціонування об’єкту, при містобудівному освоєнні ділянок у південній частині міста (мікрорайони Східний, Оболонь, Дружба), слід передбачити відповідні комплекси планувальних та інженерних заходів, як для будівель та споруд що розташовані в межах зон Б, В, в т. ч. з підвищеною звукоізоляцією зовнішніх огороджень, які забезпечують зниження максимальних рівнів шуму на 25-30 дБА.

Уточнення параметрів зон обмеження забудови навколо аеропорту потребує розробки спеціалізованого проекту з урахуванням останніх методик обчислення, перспективи використання та розвитку аеродрому, сучасного та перспективного парку повітряних суден, що експлуатуються та сучасних вимог сертифікації літаків ІКАО щодо двигунів повітряних суден.

Природно-заповідний фонд та екомережа міста.

В місті наявні 11 об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) місцевого значення загальною площею 725,33 га, в тому числі урочище «Чагарі Кутківецькі», заказник, розташований в межах території що проектується (проектна межа міста).

Перелік територій та об`єктів природно-заповідного фонду міста, станом на 01.07.2015р.

| Назва території чи об’єкта ПЗФ | Категорія (тип) | Площа, га | Місце розташування території чи об`єкту ПЗФ | Рішення, яким створено (змінено) територію чи об’єкт ПЗФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загребелля | регіональний ландшафтний парк | 630,0 | дендропарк по вул. Львівській - Бережанській, лісопарк "Кутківці", лісове урочище "Пронятин", став з намитою частиною і гребним каналом | Рішення Тернопільської обласної ради вiд 18. 03. 1994 р., зі змінами, затвердженими рішенням Тернопільської обласної ради від 23.12.2005 №517 |
| Урочище "Чагарі Кутківецькі" | заказник (ботанічний) | 87,0 | західна околиця, Тернопільське лісництво, кв.20, 21, лісове урочище "Чагарі кутківецькі" | Рішення виконавчого комітету Тернопільської обласної ради вiд 22.07.1977 р. № 360 |
| "Тернопільські джерела" | пам’ятка природи (гідрологічна) | 0,10 | гідропарк "Топільче", ряд джерел у межах правосторонньої заплави р. Серет | Рішення Тернопільської обласної ради від 18.03.1994 р. |
| "Тернопільське джерело" | пам`ятка природи (гідрологічна) | 0,01 | парк Національного відродження, біля Співочого поля | Рішення виконавчого комітету Тернопільської обласної ради від 14.03.1977 р. №131 |
| "Дуб "Тернопільський" | пам`ятка природи (ботанічна) | 0,01 | вул. Живова,1, біля гуртожитку медичного університету | Рішення виконавчого комітету Тернопільської обласної ради вiд 22.12.1987 р. №310 |
| "Тернопільська липа" | пам`ятка природи (ботанічна) | 0,01 | вул. Листопадова, між будинками № 1-3 | Рішення виконавчого комітету Тернопільської обласної ради від 21.12.1974 р. №554 |
| "Заповідний куточок імені Миколи Чайковського" | пам`ятка природи (ботанічна) | 0,03 | вул. Винниченка, 13, у дворі будинку | Рішення Тернопільської обласної ради вiд 18.03.1994 р., зі змінами, затвердженими рішенням Тернопільської обласної ради від 12.11.2013р. №1522 |
| "Старий парк" | парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва | 6,35 | вулиці: Генерала Шухевича, Є.Петрушевича, Клінічна, біля центрального міського стадіону | Рішення виконавчого комітету Тернопільської обласної ради від 14.03.1977 р. №131, зі змінами, затвердженими рішенням Тернопільської обласної ради від 27.04.2001р. №238 |
| "Сквер ім.Шевченка" | парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва | 1,0 | бульвар Тараса Шевченка, між музично-драматичним театром та центральним універмагом | Рішення виконавчого комітету Тернопільської обласної ради від 14.03.1977 р. №131 |
| "Сквер по вул. Чорновола" | парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва | 0,5 | вул. В'ячеслава Чорновола, між Театральним майданом та центральною площею | Рішення виконавчого комітету Тернопільської обласної ради від 14.03.1977 р. №131 |
| "Сквер Кобзаря" | парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва | 0,32 | по вул. Грушевського, на захід біля Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка | Рішення Тернопільської обласної ради від 09.04.2015 р. №1942 |
| Разом |  | 725,33 |  |  |

Враховуючи особливу ландшафтну цінність та функціональне призначення РЛП “Загребелля”, потребує розробки проекту організації його території, що дасть можливість більш широкого рекреаційного використання території.

На північній околиці міста, до меж території що проектується прилягає орнітологічний заказник загальнодержавного значення "Чистилiвський", площею 321,0 га, створений рішенням Постанови Ради Міністрів УРСР вiд 25.02.1980 р. №132. Місце розташування території: землі Тернопільського району, біля с.Плотича, с.Чистилів, с.Біла, с. Великий Глибочок, мікрорайон Пронятин.

Дана територія разом із гідрологічним заказником загальнодержавного значення «Серетський» входить в межі водно-болотного угіддя «Серетські болота», яке є перспективним до включення в реєстр водно-болотних угідь міжнародного значення, що охороняються Рамсарською конвенцією.

Перспективні до заповідання території та об`єкти природно-заповідного фонду міста:

- «Тернопільські магнолії» (пам`ятка природи (ботанічна) місцевого значення), на території дитячого сиротинця, просп. Ст. Бандери, 81;

- «Парк національного відродження», площею орієнтовно 51,3га. - парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення ;

- «Сквер по вул. Миру», площею орієнтовно 1,6га, - пам`ятка природи (ботанічна) місцевого значення;

- «Дендропарк ТНПУ», площею орієнтовно 4,1га;

- «Парк ім. Шевченка», площею орієнтовно 18,3 га - парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення ;

- Гідропарк «Топільче», площею орієнтовно 58,2 га - парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення.

Наявні та перспективні природно-заповідні території та об’єкти ПЗФ складають основу екостабілізаційного каркасу міста. Проектне рішення внесення змін до генерального плану враховує дані території та передбачає їх подальшу охорону щодо функціонального використання.

З метою збереження та відновлення природних екосистем для міста розроблена Схема екомережі м. Тернопіль, яка затверджена рішенням Тернопільської міської ради від 16.12.2011 р. № 6/16/2.

Відповідно науково-дослідно роботи "Обгрунтування схеми локальної екомережі м. Тернопіль", розробленої ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011р., екомережа міста складається з природних ядер, екокоридорів та буферних (захисних) територій, а саме:

- трьох ключових територій (ядер) – РЛП «Загребелля», парк «Національного відродження», ботанічний заказник місцевого значення «Чагарі Кутківецькі»;

- чітко вираженого осьового Серетського екологічного коридору (сполучної території) – регіональний рівень;

- Кутківецького і Галицького екологічних коридорів - місцевий рівень;

- відокремлених елементів екологічної мережі: Старий парк, сквер на вул. В. Чорновола, сквер ім. Т. Шевченка, сквер Театральний, сквер на вул. Миру, Тернопільські магнолії, Дендропарк педагогічного університету, заповідний куточок на вул. В. Винниченка.

Згідно даної роботи загальна площа земель структурних елементів екологічної мережі в межах міста складає 1106,3 га або 18,75%. З урахуванням площ відокремлених елементів екологічної мережі площа локальної екологічної мережі зростає до 20%.

При розробленні схеми екологічної мережі міста встановлено, що частка земель, які потребують певних обмежень або зміни їх напрямків використання у складі екологічної мережі, є невисокою. В основному це ділянки сполучних територій (Кутківецької та Галицької). Якщо сполучна територія «Кутківецька» представлена переважно природною лучною і чагарниковою рослинністю і потребує ренатуралізаційних заходів лише на окремих ділянках в межах міської забудови, то в межах перспективної сполучної території «Галицька» є потреба проведення докорінних заходів з відновлення рослинності прибудинкових територій, висадки лісосмуг, максимального створення зелених газонів тощо для відновлення певних міграційних потоків між ключовими територіями "Парк «Національного відродження» і «Загребелля», Серетським екокоридором.

Рішення проекту внесення змін до генерального плану міста враховують дані вимоги щодо формування локальної екологічної мережі та рекомендації щодо визначення режимів охорони, відновлення та використання складових земель ключових, сполучних, буферних та відновлювальних територій.

Так, на ділянці сполучної території «Кутківецька» передбачається створення зелених насаджень загального користування. В межах перспективної сполучної території "Галицька" передбачається зміна функціонального використання ділянок промислово-комунального призначення на території житлово-громадського призначення, що дозволить зменшити техногенне навантаження та дозволить впровадження значних ренатуралізаційних заходів, в тому числі відтворення первинного природного стану присадибних і прибудинкових територій.

Проектні рішення внесення змін до генерального плану враховують перспективу формування екологічної мережі міста та направлені на ландшафтно-інженерне впорядкування її складових, що сприятиме формування цілісного природного комплексу міста.

Планувальні обмеження

Система планувальних обмежень представлена санітарно-захисними зонами (СЗЗ) від промислових підприємств і виробництв, об’єктів комунального призначення, охоронними зонами об’єктів комунальної інфраструктури, природоохоронними територіями.

Параметри нормативних санітарно-захисних зон (СЗЗ) промислово-комунальних підприємств і виробництв представлені відповідно санітарної класифікації ДСН №173-96. Найбільші території охоплюють СЗЗ підприємств І, ІІ та ІІІ класу шкідливості, які мають параметри відповідно 1000, 500 та 300 м.

Нижче наведені нормативні санітарно-захисні зони і санітарні розриви для основних промислових, комунальних та інших об’єктів міста.

| Підприємства | СЗЗ, м | Документ |
| --- | --- | --- |
| Промислові підприємства |  |  |
| дільниця виробництва асфальту шляхоексплуатаційного підприємства (Пд-Сх околиця) | 1000 | ДСП 173-96 (додаток №4) |
| ПАТ Тернопільський завод штучних шкір “Вінітекс” (виробництво штучних шкір; екструзійнго пінополістиролу) | 500 | - // - |
| ТОВ ОСП «Корпорація «Ватра» | 300 | - // - |
| ВАТ “Тернопільське об’єднання “Текстерно” | 300 | - // - |
| ПАТ “Оріон” (гальваничний цех, лиття) | 300 | - // - |
| ПП ”Янтос” (гальванічний цех) | 300 | - // - |
| ТОВ “Шредер” | 100 | - // - |
| ВАТ ”Тернопільбуд” | 100 | - // - |
| ТОВ “Аргентум-Т” | 100 | - // - |
| ТОВ „КВП“Ватра” | 100 | - // - |
| ТзОВ ”Вівіпак ” | 100 | - // - |
| ТОВ ”Омега ЛТД” (полімери) | 100 | - // - |
| Кооператив ”Дельта” (поліетилен) | 100 | - // - |
| ЗАТ “Сатва” | 100 | - //- |
| ПП “Форель” | 100 | - //- |
| ТОВ “Вінісан” | 100 | - //- |
| ВАТ “Тернопільський з-д ЗБК” | 100 | - // - |
| ТОВ ”Тервікнопласт” | 100 | - // - |
| ВАТ ”Тернопільбуд” промислова база | 100 | - // - |
| комбінат ”Будіндустрія” ВАТ ”Тернопільбуд” | 100 | - // - |
| СП ”Тернопільський з-д ЗБВ і буд. конструкцій” | 100 | - // - |
| Деревообробний комбінат ВАТ “Тернопільбуд” | 100 | - // - |
| ТОВ “ЛіхТнер – бетон Тернопіль” | 100 | - // - |
| ТОВ ”СУНП – ТЕР-БауГіпс” | 100 | - //- |
| ВАТ ”Тернопільнафтопродукт” | 100 | - // - |
| ДЕД ДП ”Тернопільський облавтодор” | 100 | - // - |
| КП ”Тернопільелектротранс” (тролейбусний парк) | 100 | - // - |
| РУ ”Львівавтогаз” АГНКС | 100 | - // - |
| Управління будівельно-монтаж. робіт і споруд Львівської залізниці | 100 | - // - |
| ПАТ ”Топільче” (склад ПММ) | 100 | - // - |
| ВАТ ”ЕКОР ТВ” | 100 | - // - |
| ТОВ “Текіс” | 100 | - //- |
| ДП ДАК ”Хліб України” (комбінат хлібопродуктів) | 100 | - // - |
| Філія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» | 100 | - // - |
| ПРАТ “Тернопільський молокозавод” | 100 | - // - |
| ТОВ "Тернопільхлібпром" | 50 | - // - |
| ТОВ пивоварня “Опілля” | 50 |  |
| ТОВ “Тернопільський завод безалкогольних напоїв” | 50 | - // - |
| ТОВ “Галичина Ласунка” | 50 | - //- |
| ПАТ “ ТерА” | 50 | - //- |
| ТОВ “Рейв-Техно” | 50 | - //- |
| ПП “Моноліт” | 50 | - //- |
| ТОВ “Дарт” | 50 | - //- |
| ВАТ “Техінмаш” (майданч. №1) | 50 | - //- |
| ТОВ “Тернофарм” | 50 | - //- |
| ТОВ “Саюз” | 50 | - //- |
| ТОВ ”Завод Альфа-газпромкомплект” | 50 | - //- |
| ТОВ“Ремпобуттехніка“ | 50 | - //- |
| ТзОВ „Тернопільська меблева фабрика” | 50 | - //- |
| Фабрика меблів “Нова” | 50 | - //- |
| ТОВ „ЛЮІЗО” | 50 | - //- |
| ТОВ "Агробудкомплект" | 50 | - //- |
| ТОВ “Кранівник” | 50 | - //- |
| ТОВ “Взуття” | 50 | - //- |
| Тернопільське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство | 50 | - //- |
| ТОВ ”Сатва і К” | 50 | - //- |
| ТОВ ”Енергоресурс” | 50 | - //- |
| ТОВ “Термобуд-плюс” | 50 | - //- |
| ТзОВ ”Сат плюс” | 50 | - //- |
| ДП “Електромонтаж 470” | 50 | - //- |

Окрім того, планувальні обмеження також представлені:

| Об’єкти | Нормативні СЗЗ / санітарний розрив, м | Документ |
| --- | --- | --- |
| Транспортні коридори |  |  |
| Залізниця | 100 | ДБН 360-92**, п. 7.8. |
| Під’їзні колії | 50 |  |
| Об’їзна автодорога (за межею міста) | 100 | ДСП 173-96 п. 5.25 |
| Об’їзна автодорога (в межах міста) – категорія магістральної вулиці | 25-50 | ДБН 360-92**, п. 7.32 |
| Об’єкти комунального призначення |  |  |
| Кладовища діючі / закриті | 300 / 50 | ДСП 173-96 (дод. №4) |
| Водозабірні споруди (свердловини): І, ІІ та ІІІ пояси зон санітарної охорони | відповідно спецпроекту | відповідно вішення Тернопільської обласної ради №40, від 08.09.2006 |
| КОС | 500 | ДСП 173-96 (додаток №12) |
| ГРС | 300 | ДСП 173-96 (додаток №4) |
| АЗС | 50 | -//- |
| СТО, гаражі | 15-50 | -//- (додаток №10) |
| Сільськогосподарські об’єкти |  |  |
| НДВГ "Наука" ТНЕУ (розведення худоби) | 500 | ДСП 173-96 (додаток №5) |
| худобомогильник | 500 | - //- |
| Природоохоронні об’єкти |  |  |
| Прибережні захисні смуги р. Серет/ приток | 50/25 | ВКУ (ст. №88), з урахуванням проекту Тернопільводпроект |
| Прибережні захисні смуги озер та водойм площею понад 3 га | 50 | - //- |

До підприємств IV класу шкідливості переважно відносяться – будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні, виробничо-транспортні підприємства. До V класу шкідливості – підприємства обслуговування транспорту, харчової промисловості, промислово-складські бази. Території складів, баз а також екологічно нешкідливих виробництв відповідно діючих нормативів мають 50-метрові санітарні розриви ( ДБН 360-92, п.4.5).

Виробничо-комунальний комплекс розміщений переважно у двох промислово-комунальних зонах на північній та південній околицях міста, де знаходяться промислові та комунальні підприємства ІІ та ІІІ класів шкідливості. Вздовж об'їзної дороги, на південно-західній та східній околицях сформувалися три промислово-виробничі вузли, підприємства яких відносяться переважно до V класу шкідливості. Також в межах житлової забудови наявні окремо розташовані комунальні і промислові підприємства.

За даними міської СЕС в місті наявні близько 20 підприємств нормативні параметри СЗЗ яких не витримуються. З метою регулювання їх впливу на прилеглу сельбищну територію на даних підприємствах впроваджуються заходи щодо регулювання викидів, здійснюється оснащення пилогазоочисним обладнанням та згідно погоджених графіків проводиться контроль стану атмосферного повітря на межі з житловою забудовою.

Проекти організації СЗЗ промислових підприємств і виробництв необхідно розробляти  відповідно ДСН 173-96 (п. 5.14) в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємств, з першочерговою реалізацією заходів, передбачених в СЗЗ. Тобто питання організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах сформованого міста витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ неможливо, головне завдання підприємств, в межах СЗЗ яких знаходиться житлова забудова, полягає в впровадженні новітніх технологій та інших інженерно-планувальних заходів, виконання яких дозволить забезпечити організацію СЗЗ з дотриманням параметрів до меж житлової та певних видів громадської забудови. Проекти організації СЗЗ зі скороченням їх нормативних параметрів мають бути погоджені відповідними контролюючими органами і затверджені у встановленому законодавством порядку. Головним механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні довкілля через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними контролюючими органами.

Головними об’єктами, що створюють планувальні обмеження для території що проектується є діючі кладовища, сільськогосподарські підприємства, об’єкти транспортної інфраструктури – об’їзна автодорога, залізниця, аеропорт та об'єкти комунального господарства – КОС, компресорна станція, а також території природоохоронного значення.

З метою забезпечення санітарно-гігієнічних умов проживання, для частини промислово-комунальних підприємств що розташовані в оточені сельбищної забудови даним проектом передбачається зміна функціонального призначення цих ділянок з виробничо-комунального на житлово-громадського призначення.

Також проектом передбачається винесення дільниці асфальтного виробництва з існуючої ділянки шляхоексплуатаційного підприємства, що на південно-східній околиці міста. Передбачається впровадження нового технологічного устаткування та скорочення СЗЗ у встановленому законодавством порядку. Нове місце розміщення дільниці асфальтного виробництва передбачається на території існуючої промислової зони з урахуванням перспективних ділянок промислового використання. Питання вибору нової ділянки, з урахуванням дотримання параметрів СЗЗ, вирішується органами виконавчої влади на час розробки даного проекту.

В питанні вдосконалення роботи КОС проектом передбачається будівництво споруд по термообробці і механічному зневодненню сирого осаду. Розташування даних споруд передбачається на ділянці (межує з територією КОС) відведеної рішенням №6/8/65-15 від 19.05.2011, восьмої сесії шостого скликання Тернопільської міської ради. З урахуванням функціонування в технологічній схемі КОС відділення термомеханічної обробки осадів в закритих приміщеннях санітарно-захисна зона становитиме 400 м, згідно ДСП 173-96 (додаток №12). При будівництві споруд по термообробці і механічному зневодненню сирого осаду виробничі цехи необхідно розміщувати з урахуванням можливості організації СЗЗ від джерел викидів забруднюючих речовин до існуючої житлової забудови шляхом дотримання нормативних параметрів, або за рахунок впровадження інженерного устаткування з очищення та скорочення  викидів забруднюючих речовин.

В межах території що проектується існує 4 кладовища. СЗЗ від діючих кладовищ 300 м переважно не витримані. В їх межах розташована переважно садибна житлова забудова. Для даної забудови необхідно першочергове виконання 100% забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням. Проектним рішенням також передбачається закриття органами місцевого самоврядування ділянок діючих кладовищ, що найближче розташовані до існуючої житлової забудови, після їх остаточного заповнення, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). СЗЗ закритих кладовищ (ділянок) після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена до 50 м.

На суміжній території, в західному напрямку (с. Великі Гаї) розташований аеропорт «Тернопіль» який створює планувальні обмеження, як по фактору обмеження забудови та акустичними умовами, так і по вимогам щодо дотримання зони обмеження перешкод для повітряних суден.

Від об’єктів комунальної інфраструктури враховуються охоронні зони. Відповідно Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» №3041-VI від 17.02.2011, охоронна зона компресорної станції, що розташована на південно-східній околиці міста становить 700 м.

На північно-західній околиці міста розташоване Навчально-дослідне виробниче господарство «Наука» Тернопільського національного економічного університету,  в складі якого серед іншої виробничої діяльності також передбачено розведення худоби (свині, ВРХ). Згідно висновку державної санепідекспертизи від 20.08.2014, нормативна СЗЗ не дотримується, однак ступінь небезпечності об'єкта є безпечним, а рівень забруднення є допустимий. За даними міської СЕС тваринницька ферма НДВГ "Наука" є стаціонарно-неблагополучним пунктом щодо сибірки, а на відстані 1,3 км від ферми у північно-західному напрямку знаходиться ґрунтове вогнище сибірки – худобомогильник, в якому здійснювалося захоронення тварин, які загинули від сибірки. Для визначення активності ґрунтових вод щодо сибірки щорічно проводяться планові моніторингові лабораторні дослідження проб ґрунту. Останні відбір проведений 17.06.2014, результаті досліджень від'ємні.

Проектні рішення визначають розвиток міста в північно-західному напрямку, що передбачає ліквідацію сільськогосподарських об'єктів тваринницького напрямку з санацію відповідних ділянок, а для худобомогильника передбачається встановлення санітарно-охоронної зони, згідно вимог п. 4, Наказу МОЗ України №314 від 09.07.2003 «Про заходи профілактики захворювань на сибірку. Медичні рекомендації з епідеміології та профілактики сибірки у людей».

Враховуючи що існуюча ферма є стаціонарно-неблагополучним пунктом щодо сибірки містобудівне освоєння на даній ділянці та в зоні впливу необхідно проводити відповідно вимог Наказу МОЗ України №314 від 09.07.2003 Відповідно вимог даного наказу, санітарно-охоронна зона від ґрунтового вогнища сибірки (худобомогильника), відповідно до рельєфу місцевості, визначається державною санітарно-епідеміологічною службою спільно із державної службою ветеринарної медицини. На час розробки проекту дана зона не встановлена, тому в проекті даються проектні пропозиції щодо її встановлення, згідно «об'єктів-аналогів». При встановлені даної зони уповноваженими державними службами її параметри можуть бути відкориговані. Містобудівне освоєння в околицях худобомогильника можливе лише після визначення санітарно-охоронної зони, у встановленому санітарними нормами порядку, відповідними державними службами.

Природоохоронні території представлені системою прибережних захисних смуг водойм міста і водоохоронними зонами, зеленими насадженнями загального користування, об’єктами природно-заповідного фонду, зонами санітарної охорони джерел водопостачання. Дані ділянки потребують ландшафтно-планувальної організації та відповідного благоустрою а також дотримання встановлених режимів господарської діяльності.

Згідно Водного кодексу України р. Серет та водосховище, належить до середніх річок з прибережною захисною смугою 50 м, а струмки, до малих – 25 м. Параметри прибережних захисних смуг та водоохоронних зон у межах міста визначені відповідно спеціально розробленого проекту – «Встановлення зовнішніх меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг Тернопільського ставу і р. Серет» (ВАТ «ТернопільВОДПРОЕКТ», 1998р.), що затверджений Рішенням Тернопільської міської Ради №4/10/134 від 25.03.2004 Для інших водних об’єктів та на ділянках, що не були враховані у спецпроекті, в проекті надані пропозиції щодо встановлення ПЗС з урахуванням нормативних параметрів, згідно  ст.88 Водного кодексу України, які можуть бути відкориговані при розробці спеціалізованого проекту – технічної документації із землеустрою із встановлення ПЗС.

Зони санітарної охорони І, ІІ та ІІІ пояси для Тернопільського та Верхнє-Іванівського водозаборів. встановлені відповідно розроблених проектів. Для водозабору Тернопільського розроблений проект “Зони санітарної охорони водозабору №1 Тернополя”, ВАТ “Тернопільводпроект” – 1998 р., та відкоригований у 2007 р. відповідно Рішення Тернопільської обласної ради V скликання №40 від 08.09.2006, де І пояс ЗСО прийнято встановити по межі КП «Тернопільводоканал».

Смуги відведення системи відкритих меліоративних каналів, встановлюються відповідно спеціальних проектів із землеустрою, але за відсутності таких необхідно враховувати мінімальні параметри в розмірі 5 – 10 м

Також проектом враховуються існуючі і перспективі території природно-заповідного фонду та розвиток локальної екологічної мережі міста.

Таким чином, система планувальних обмежень, що регламентує проектне рішення представлена СЗЗ, природоохоронними зонами, системою зелених насаджень різного виду використання. При прийнятті проектних рішень враховуються існуючі та перспективні планувальні обмеження, режими господарської діяльності в їх межах.

## 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

В існуючій характеристиці планування і забудови міста, у висновках визначені кілька напрямків основних проблем, які необхідно вирішити в проекті.

Для цього у проекті внесення змін до генерального плану території міста передбачається:

- функціональне зонування як основа удосконалення планувальної структури міста;

- реорганізація існуючої системи магістральних вулиць і об’їзних шляхів з метою забезпечення збільшення їхньої пропускної спроможності і безпеки руху;

- удосконалення системи обслуговування всіх рівнів;

- інженерна підготовка і благоустрій території;

- заходи щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища.

Даною містобудівною документацією закріплюється територіальний розвиток Тернополя , розвиток міських структур (сельбищної зони, рекреаційної зони) у західному і північно-західному напрямках. Це обумовлено тим, що східний напрямок вичерпав свій ресурсний потенціал, як по територіях, так і по інженерно-транспортному обслуговуванню.

Територіальний розвиток міста в напрямку аеропорту, Великогаївської та Байківської сільських рад, в північному напрямку практично неможливий.

Окрім того, пропонується реорганізація міської магістральної вуличної мережі відповідно до сучасних вимог і перспективності руху масового пасажирського і легкового транспорту.

Основна проблема – це проходження інтенсивних потоків у напрямках Хмельницький – Тернопіль – Львів, Кременець – Тернопіль – Теребовля і усі вони проходять через центральну частину міста.

Рішенню даної проблеми в проекті внесення змін до генерального плану приділена особлива увага (детальніше рішення цієї проблеми викладено в розділі «Транспорт»).

Зона загальноміського центру розглядається проектом як поліфункціональна планувальна структура і містить у собі елементи історичного ядра (з пам’ятками архітектури), зону адміністративних закладів, торгово-комерційних установ, банків, закладів установ та підприємств обслуговування, рекреаційну зону (парки ім. Т. Шевченко, Топільче, сквери і бульвари), а також житлову забудову.

Проектними рішеннями передбачені основні заходи щодо поліпшення організації і функціонування загальноміського центру:

- реконструкція історичного ядра із збереженням планувальної структури і характеру забудови, що сформувалася;

- диференціація руху транспорту і пішоходів з виділенням зон вільних від транспорту;

- озеленення і санація внутрішньо-квартальних територій.

Функціональний розділ території (зонування) та історико-архітектурна зона з виділенням пам’яток історії і архітектури, ділова, комерційна зони, культурно-освітні установи, зона житлової забудови, рекреаційна (парки, сквери, бульвари), спортивні споруди – більш конкретно будуть визначені на наступних стадіях проектування (детальний план території загальноміського центру).

За своєю містобудівною ємністю історично сформована частина центру міста із певними обмеженнями, відсутності вільних територій, пропускної здатності вуличної мережі, потенційних можливостей інженерного обладнання (водопостачання, теплопостачання, електропостачання та ін.) не може задовольнити потреб інвесторів як зона громадсько-ділової активності центру області, що розвивається.

Для рішення питань розвитку центральної частини міста проектом внесення змін до генерального плану пропонується два напрямки: реконструкція садибної забудови; винесення промислово-комунальних об’єктів.

Пропонується продовжити реконструкцію кварталів садибної забудови:

- в районі вулиць Білецької і Крушельницької площею біля 3,0 га;

- в районі вулиць Шашкевича, Живова, Замонастирської – біля 9,0 га.

За рахунок винесення промислово-комунальних об’єктів можна отримати для розвитку центральної частини біля 5,0 га територій під житлову та громадську забудову.

Це території ТОВ «Тернопільська меблева фабрика»,; ВАТ «Тернопільський електромеханічний завод «Темза» (відбувається будівництво); ВАТ «Галія»; Тернопільський ремонтно-механічний комбінат «Торгтехніка»; ДП «Швейно-експериментальна фабрика «Надія»; ВАТ «Тернопільський видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч».

Даним проектом пропонується продовження реконструкції кварталу громадської забудови обмеженого вулицями Живова, Митрополита Шептицького та Оболоня. В зазначеному кварталі проведена реконструкція ринку та автостанції. З урахуванням проведеної реконструкції, пропонується поступове винесення автостанції з центральної зони на площадку в районі вулиці Протасевича і Підволочиського шосе. Це дасть можливість зменшити навантаження на вуличну мережу в центрі міста і перенести в район кільцевої магістральної вулиці.

Запропоновані заходи повинні виконуватися з урахуванням обмежень, визначених історико-архітектурним опорним планом міста.

Розвиток сельбищної зони передбачається як за рахунок реконструкції кварталів садибної забудови, так і за рахунок внутрішніх територіальних резервів (винесення ЛЕП, освоєння вільних від забудови земель) міста, за рахунок ліквідації промислових і комунальних об’єктів, які не відповідають санітарним вимогам і землі, які передаються в комунальну власність міста.

Потребу в територіях під житлове будівництво передбачається забезпечити за рахунок земель у межах Тернопільської міської ради.

Усього в проекті внесення змін до генерального плану для розвитку сельбищної зони під багатоквартирне житло намічено освоїти 166,6 га, під садибне будівництво 244,1 га.

На територіях промислово-комунальних об’єктів, які виносяться, пропонується розмістити 83,3 тис. м2 загальної площі багатоквартирного будівництва.

Крім того, передбачається 74,0 га резервних територій для перспективного освоєння під багатоквартирну забудову та 82,5 га територій під садибну забудову.

Основний напрямок територіального розвитку сельбищної зони намічений у західному напрямку уздовж автодороги на Львів і обмежується в цьому напрямку існуючою об’їзною дорогою.

У цьому напрямку даним проектом намічений основний обсяг як багатоквартирного, так і садибного будівництва.

По багатоквартирному житловому будівництву пропонується освоїти два райони - Кутківці площею 45,0 га з обсягом житлового будівництва 315,0 тис. м2 загальної площі і район Львівський площею 26,6 га і обсягом житлового будівництва 186,2 тис. м2 загальної площі.

В житловому кварталі багатоквартирної забудови по вул. Тролейбусній намічено подальше освоєння під житлову та громадську забудову ділянок комунально-складських підприємств, які перестали існувати.

Проектом передбачені ділянки багатоквартирного будівництва по вул.  Тролейбусній площею 4,1 га.

У цьому районі пропонується винести ряд об’єктів: РБУ «Сантехмонтаж», СП ПМК Облспоживспілки, АТП, СПМК №6, ТОВ «Мала механізація», що дасть можливість освоїти під житлово-громадське будівництво біля 8,0 га територій.

Під садибне будівництво пропонується освоїти площадки Пронятин і Пронятин – 2 загальною площею 90,7 га, і включити в межі міста площадку південніше Львівської дороги на території 48,7 га. Усього по усіх площадках, виходячи з розміру садибної ділянки у 0,1 га, розміщується 2593 садибних ділянок.

У східному напрямку, на вільних територіях, намічений для освоєння під багатоквартирну забудову мікрорайон Північний – 27,8 га, мікрорайон Сади – 13,3 га і мікрорайон Східний (Підволочиське шосе) – 6,5 га, мікрорайон по вулиці Київській - .5,5 га.

Під садибне будівництво пропонується освоїти площадки в мікрорайоні Північний площею - 2,3 га; включити в межі міста квартал між вул. Протасевича та вул. Проектною №5 проектної громадської забудови площею – 19,5 га та резервної садибної житлової забудови площею біля 12,0 га

Під перспективне освоєння, як резервні площадки, генеральним планом із східного району пропонується винести ряд об’єктів: ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика»; ВАТ «Укртелеком»; Міськшляхрембуд - 1,2 гаАТП 16127 – 6,4 га (вул. Галицька); гаражі УМВС – 2,5 га; ДП СТО ВАТ «Тернопільавтотранс» - 2,8 га; ВАТ «Зелене господарство» - 5,2 га, та ряд невеликих комунальних підприємств, які знаходяться в сельбищній зоні і організація мінімальних санітарних розривів (50 м) до житлових будинків неможлива.

Ці площадки в перспективі повинні бути викуплені і реалізовані під житлову та громадську забудову.

Після ліквідації ряду промислових підприємств отримав  перспективу розвиток житлового будівництва в південній частині міста.

Проектом передбачено освоєння ділянок під багатоквартирну забудову по вул. Микулинецькій  площею 4,0 га, по вул. Гайовій-Бічній – 2,2 га.

Під садибне будівництво пропонується продовжити рекультивацію і освоєння ділянки колишніх очисних споруд цукрового заводу. Тут проектом передбачена площадка садибної житлової забудови Цукровик площею 91,5 га.

Але освоєння ділянок під житлове будівництво в південній частині міста потребує винесення  ряду промислових підприємств таких, як дільниця виробництва асфальту шляхоексплуатаційного підприємства, АТП 1961, закриття північної частини Микулинецького кладовища та ін.

В проекті внесення змін до генерального плану в південній частині пропонується перенесення виробничих потужностей у  сформовані промислові зони міста Тернополя або ліквідація ряду підприємств (ВАТ «Поділляцукор») і в перспективі освоєні під громадську забудову.

Промислово-комунальна зона міста сформована з промислово-виробничих і комунально-складських об’єктів, що сконцентровані, в основному, в двох зонах – Північній та Південній.

Але багато таких територій знаходиться по всьому місту (площадки різних підприємств, АТП тощо), які знаходяться в сельбищній зоні без дотримання санітарно-захисних зон і підлягають передислокації в Південну і Північну промислові зони.

Для вирішення питань розміщення і передислокації промислово-комунальних об’єктів генеральним планом передбачені резервні території в Південному промвузлі у 22,5 га, у Північному промвузлі – 22,2га.

Однак, необхідно розробити спеціалізованим інститутом («Промбудпроектом») «Аналіз стану промислових територій міста. Рекомендації по їх впорядкуванню та використанню», де будуть більш детально пророблені дані питання.

Даним проектом виявлені та зафіксовані санітарно-захисні зони виробничих об’єктів, уточнені межі їх планувальних утворень, намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення навколишнього середовища.

## 3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Чинники, що обумовлюють масштаби житлового будівництва

При визначенні обсягів та структури житлового будівництва на розрахунковий строк для міста були враховані фактори: проектна чисельність населення міста; кількість родин та одинаків, які перебувають на квартирному обліку; аналіз введення обсягів нового житлового будівництва за попередні роки; наявність територій, які можливо використати для забудови;аварійний житловий фонд.

Чисельність населення міста. Згідно завдання на розроблення проекту внесення змін до генерального плану проектна чисельність населення прийнята у 230,0 тис. осіб згідно оптимістичного варіанту «Прогнозу чисельності та статевовікового складу населення», виконаного інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України у складі генерального плану м. Тернопіль. На 1.01.2015 року чисельність населення складає 217,8 тис. осіб. Таким чином, нове населення складе біля 12,2 тис. осіб.

Кількість сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку. За даними відділу обліку та нерухомості Тернопільської міської ради (лист від 22.04.2015 р. №1095/11) станом на 01.01.2015 на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради (за місцем проживання) перебуває 4819 родин та одинаків.

Крім того, на кооперативному обліку при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради зареєстровано 7357 родин та одинаків.

Загальна кількість родин та одинаків що перебувають на квартирному обліку — 12176 сімей та одинаків.

Приймання заяв на земельні ділянки під індивідуальне садибне будівництво не ведеться.

Аварійний житловий фонд станом. Згідно інформації головного управління статистики у Тернопільській області аварійний фонд міста складався з 3 житлових будинків загальною площею 689 м2 загальної площі.

Аналіз введення обсягів нового житлового будівництва за попередні роки. Як за кількістю будинків та за загальною площею в структурі нового будівництва переважає садибне будівництво (див. розділ «Аналіз реалізації рішень генерального плану»).

Пропозиції щодо проведення реконструктивних заходів. Вибуття житлового фонду (крім аварійного – 0,7 тис. м2 загальної площі) під розміщення житлово-громадської забудови не передбачається.

Багатоквартирне житлове будівництво

Орієнтовний розрахунок необхідного обсягу нового багатоквартирного житлового будівництва

а.) Для населення, яке перебуває на квартирному обліку:

для 4819 родин та одинаків, які перебувають на квартирному обліку виконкому міської ради, передбачається будівництво багатоквартирного житла категорії «соціальне житло» з середнім розміром квартири у 58,0 м2 загальної площі:

4819 родин х 58,0 м2 = 279,5 тис. м2 загальної площі

для 7357 родин та одинаків кооперативного обліку інвестуватиме власні кошти в будівництво квартир для отримання квартири поліпшеного планування, тому орієнтовно середній розмір квартири збільшений до 85 м2 загальної площі, тобто

7357 родин х 85 м2 = 625,3 тис. м2 загальної площі

б.) Для 12,2 тис. осіб нового населення:

12,2 тис. осіб х 25 м2 = 305,0 тис. м2 загальної площі

Усього необхідно біля 1209,8 тис. м2 загальної площі.

Багатоквартирне будівництво передбачається здійснювати на територіях в існуючій межі та за існуючою межею (на територіях, які приєднуються до міста).

В існуючій межі здійснюватиметься на 8 площадках (площею 69,0 га), вибірково по місту (16,0 га) та передбачається добудувати незавершені багатоквартирні будинки. З 8 площадок 5 площадок – на вільних від забудови територіях (57,1 га), а 3 площадки – за рахунок винесення об’єктів (11,9 га).

За існуючою межею багатоквартирне будівництво запроектоване на 3 площадках загальною площею 81,6 га. Ще 3 площадки за межею міста (площею 74,0 га) зарезервовані на поза розрахунковий строк.

По 3-х площадках (мікрорайони Підволочиське шосе, вул. Тролейбусна, Пронятин) нині розроблені детальні плани територій.

Загальний обсяг багатоквартирного будівництва на розрахунковий строк становитиме біля 1660,9 тис. м2 (біля 22145 квартир), при щільності забудови біля 10,0 тис. м2/га (що відповідає щільності населення 340 - 350 осіб/га).

Площадки розміщення нової багатоквартирної забудови

| Перелік площадок під розміщення житлового будівництва | Розрахунковий строк |  |  |  |  |  |  | Резерв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на вільних територіях |  | за рахунок винесення об’єктів |  |  |  |
|  | територія | житловий фонд | населення | територія | житловий фонд | територія | житловий фонд | територія | житловий фонд |
|  | га | тис. м2 | тис. осіб | га | тис. м2 | га | тис. м2 | га | тис. м2 |
| В існуючій межі міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Нове будівництво | 69,0 | 619,1 | 21,35 |  |  |  |  |  |  |
| - мікрорайон Північний | 27,8 | 250,2 | 8,63 | 27,8 | 250,2 |  |  |  |  |
| - Сади | 13,3 | 93,1 | 3,21 | 13,3 | 93,1 |  |  |  |  |
| - Підволочиське шосе (по ДПТ) | 6,5 | 97,5 | 3,36 | 6,5 | 97,5 |  |  |  |  |
| - Київська вул. | 5,5 | 55,0 | 1,90 | 5,5 | 55,0 |  |  |  |  |
| - Микулинецька вул. | 4,0 | 40,0 | 1,38 | 4,0 | 40,0 |  |  |  |  |
| - Зеленгосп | 5,6 | 39,2 | 1,35 |  |  | 5,6 | 39,2 |  |  |
| - Тролейбусна (по ДПТ) | 4,1 | 28,7 | 0,99 |  |  | 4,1 | 28,7 |  |  |
| - Гайова-Бічна вул. | 2,2 | 15,4 | 0,53 |  |  | 2,2 | 15,4 |  |  |
| ІІ. Вибіркове будівництво | 16,0 | 112,0 | 3,86 |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Незавершене будівництво | — | 358,6 | 12,34 |  |  |  |  |  |  |
| Разом (п. І) | 85,0 | 1089,7 | 37,55 | 57,1 | 535,8 | 11,9 | 83,3 |  |  |
| ІІ. За існуючою межею |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нове будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пронятин (по ДПТ) | 10,0 | 70,0 | 2,41 | 10,0 | 70,0 |  |  |  |  |
| - Кутківці | 45,0 | 315,0 | 10,86 | 45,0 | 315,0 |  |  |  |  |
| - Львівська | 26,6 | 186,2 | 6,42 | 26,6 | 186,2 |  |  | 17,0 | 119,0 |
| - Західна №1 |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 | 108,5 |
| - Західна №2 |  |  |  |  |  |  |  | 41,5 | 290,5 |
| Разом (п. ІІ) | 81,6 | 571,2 | 19,69 | 81,6 | 571,2 |  |  |  |  |
| ВСЬОГО | 166,6 | 1660,9 | 57,24 | 138,7 | 1107,0 | 11,9 | 83,3 | 74,0 | 518,0 |

Площадки розміщення нової садибної забудови

| Перелік площадок під розміщення житлового будівництва | Розрахунковий строк На вільних територіях |  |  |  | Резерв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площа | Ділянки | Житловий фонд | Населення | Площа | Ділянки | Житловий фонд | Населення |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| В межі міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Цукровик (вул. Микулинецька) | 91,5 | 1105 | 176,8 | 2762 |  |  |  |  |
| 16. Психлікарня | 5,6 | 49 | 7,84 | 123 |  |  |  |  |
| 17. Кутківці | 5,3 | 46 | 7,36 | 116 |  |  |  |  |
| 18. Північний (блокована) | 2,3 | 57 | 9,1 | 143 |  |  |  |  |
| Разом | 104,7 | 1257 | 201,1 | 3144 |  |  |  |  |
| За межею міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Дача | 48,7 | 428 | 68,5 | 1071 |  |  |  |  |
| 19. Пронятин (блокована) | 7,0 | 173 | 27,7 | 433 |  |  |  |  |
| 20. Пронятин | 9,3 | 81 | 12,96 | 204 |  |  |  |  |
| 21. Пронятин-2 | 74,4 | 654 | 104,64 | 1636 |  |  |  |  |
| 22. Львівська |  |  |  |  | 34,6 | 304 | 48,64 | 761 |
| 23. Західна |  |  |  |  | 47,9 | 421 | 67,36 | 1054 |
| 24. вул. Протасевича (блокована) |  |  |  |  | 13,0 | 321 | 51,40 | 803 |
| Разом | 139,4 | 1336 | 213,8 | 3344 |  |  |  |  |
| УСЬОГО | 244,1 | 2593 | 414,9 | 6488 | 95,5 | 1046 | 167,4 | 2618 |

Садибне будівництво

Даний тип забудови є найбільш привабливим для проживання.

Для забезпечення населення, яке бажає індивідуально побудувати житло, були проаналізовані територіальні можливості міста і визначені площадки під нове садибне будівництво.

Нова садибна забудова передбачається на вільних від забудови територіях, як в існуючій межі міста (4 площадок площею біля 104,7 га), так і в проектній межі міста (4 площадки площею біля 139,4 га).

Із територій в існуючій межі міста 91,5 га (район «Цукровик» по вул. Микулинецькій) потребують рекультивації.

Усього на даних територіях можна розмістити біля 2593 ділянок садибної забудови (при середньому розмірі у 0,1 га).

При середньому розмірі нових садибних будинків у 160 м2 загальної площі загальний обсяг садибної забудови на розрахунковий строк складе біля 414,9 тис. м2 загальної площі.

Крім того, за існуючою межею міста на поза розрахунковий строк під садибне будівництво зарезервовано біля 95,5 га територій, на яких можливе розміщення біля 1046 ділянок садибної забудови.

Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, проектом передбачені земельні ділянки для будівництва цієї категорії населення.

Проектний житловий фонд

Таким чином, на розрахунковий строк житловий фонд Тернополя зросте у 1,38 рази і складе біля 7,56 млн. м2 загальної площі. Із нього біля 80,1% буде припадати на багатоквартирну забудову і 19,9% на садибну забудову.

Житлова забезпеченість по місту збільшиться у 1,3 і досягне рівня 32,9 м2 на 1 мешканця: у багатоквартирній забудові – орієнтовно 30,7 м2/людину, в садибній забудові 45,6 м2/людину.

Такі показники дозволять підняти рівень проживання в місті до комфортного і сприяти підвищенню рівня життєдіяльності жителів міста.

Треба прийняти до уваги, що даний визначає стратегію розвитку міста. При розробленні детальних планів територій на окремих ділянках структура та обсяги житлового будівництва будуть уточнюватися.

Нижче у таблиці наведена динаміка житлового фонду міста у цілому.

Динаміка житлового фонду по м. Тернопіль на розрахунковий строк

| Вид забудови | За станом на 1.01.2015 |  | Вибуття житлового фонду | Нове будівництво |  | Проектний житловий фонд |  | Населення, тис. осіб |  | Житлова забезпеченість, м2/людину |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | квартир, будинків | тис. м2 | тис. м2 | квартир, будинків | тис. м2 | квартир, будинків | існуюче | проектне | існуюча | проектна |
| Багатоквартирна | 4390,6 | 69662 | 0,7 | 1660,9 | 22145 | 6050,8 | 91807 | 184,6 | 197,0 | 23,8 | 30,7 |
| Садибна | 1089,9 | 11803 | — | 414,9 | 2593 | 1504,8 | 14396 | 33,2 | 33,0 | 32,8 | 45,6 |
| РАЗОМ | 5480,5 | 81465 | 0,7 | 2075,8 | 24738 | 7555,6 | 106203 | 217,8 | 230,0 | 25,2 | 32,9 |

## 4. УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Розрахунок ємності установ і підприємств обслуговування населення міста Тернопіль та населення прилеглої території (Тернопільський район) виконаний на розрахунковий строк у відповідності до норм та вимог ДБН 360-92**.

Чисельності населення міста на розрахунковий строк прийнята у 230,0 тис. осіб (згідно завдання на розроблення).

У зону впливу міста включено населення Тернопільського району з чисельністю населення орієнтовно у 70,0 тис. осіб (без чисельності населення міста Тернополя).

Крім того, місто є обласним центром і тому в проекті враховані необхідність в установах обслуговування для населення Тернопільської області, яке на розрахунковий строк становитиме орієнтовно 1000,0 тисяч жителів: до розрахунку береться 700,0 тис. жителів (без м. Тернопіль та Тернопільського району). Нормативи щодо зони впливу (Тернопільський район та Тернопільська область) прийняті відповідно додатку 6.1 ДБН 360-92**, що є рекомендованим.

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури міста проектом закладається раціональна організація та розміщення мережі установ та підприємств обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення. Нижче в таблиці наводиться розрахунок необхідної місткості установ та підприємств обслуговування на розрахунковий строк.

При цьому особливу увагу приділено «соціальним» закладам, що є на утриманні громади міста та забезпечують належний рівень обслуговування населення: закладам освіти, закладам охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивним і фізкультурним установам, установам культури й мистецтва, житлово-комунального господарства.

Розрахунок потреб в закладах і підприємств обслуговування м. Тернопіль на розрахунковий строк

| Заклади і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1 тис. осіб |  |  | Потреба |  |  | Загальна потреба | Наявність придатних для подальшої експлуатації закладів | Необхідне нове будів-ництво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для мешканців міста | для мешканців Тернопільського району | для мешканців Тернопільської області | для мешканців міста | для мешканців Тернопільського району | для мешканців Тернопільської області |  |  |  |
| 1. УСТАНОВИ ОСВІТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дитячі дошкільні заклади | місце | 85% | - | - | 10476 | - | - | 10476 | 5880 | 4596 |
| Загальноосвітні школи І – ІІІ ступенів | місце | 100% | - | - | 25628 | - | - | 25628 | 30709 | - |
| Міжшкільні центри комп’ютерного й виробничого навчання | місце | 8% | - | - | 2050 | - | - | 2050 | 384 | 1666 |
| Позашкільні заклади | місце | 15,3% | 2,3 | - | 606 | 161 | - | 767 | 12078 | - |
| 2. УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СПОРТИВНІ І ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ УСТАНОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інтернати, будинки-інтернати для осіб похилого віку, ветеранів війни і праці | місце на 1 тис. осіб (з 60 років) | 28 | 2 | - | 1516 | 140 | - | 1656 | - | 1656 |
| Інтернати, будинки-інтернати для дорослих інвалідів з фізичними порушеннями | місце на 1 тис. осіб (з 18 років) | 28 | 3 | - | 5003 | 210 | - | 5213 | - | 5213 |
| Сімейні дитячі інтернати, будинки-інтернати | місце на 1 тис. осіб (від 4 до 17 років) | 3 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
| Психоневрологічні інтернати | місце на 1 тис. осіб (з 18 років) | 3 | 3 | - | 548 | 210 | - | 758 | - | 758 |
| Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їх сімей | особа | 0,5 | - | - | 115 | - | - | 115 | - | 758 |
| Стаціонари усіх типів | ліжко | 14,15 | 1 | 2,15 | 3254 | 70 | 1505 | 4829 | 4250 | 579 |
| Поліклініки, амбулаторії, диспансери (без стаціонару) | відвідувань у зміну | 24 | 1 | 0,7 | 5520 | 70 | 490 | 6080 | 3909 | 2171 |
| Станції (підстанції) швидкої медичної допомоги | автомобіль | 1 на 10,0 тис. осіб | 0,1 | - | 23 | 7 | - | 30 | 21 | 9 |
| Аптеки | об’єкт | 0,09 | 0,1 | - | 21 | 7 | - | 28 | 30 | - |
| Молочні кухні | порція/зміну | 4 | - | - | 920 | - | - | 920 | - | 920 |
| Роздавальні пункти молочних кухонь | м2 загальної площі | 0,3 | - | - | 69 | - | - | 69 | - | 69 |
| Спортивні зали | м2 загальної площі | 98 | 6 | - | 22540 | 420 | - | 22960 | 10368 | 12592 |
| Басейни | м2 дзеркала води | 48 | 3 | - | 11040 | 210 | - | 11250 | 1200 | 10050 |
| Приміщення реабілітаційного призначення | м2 загальної площі | 15 | - | - | 3450 | - | - | 3450 | - | 3450 |
| 3. УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приміщення для культурно-масової роботи, дозвілля й аматорської діяльності | місце | 15 | - | - | 3450 | - | - | 3450 | - | 3450 |
| Танцювальні зали | місце | 6 | - | - | 1380 | - | - | 1380 | - | 1380 |
| Клубні заклади і центри дозвілля | місце | 40 | 30 | - | 9200 | 2100 |  | 3020 | 1896 | 1124 |
| Кінотеатри | місце | 12 | - | 0,3 | 2760 | - | 210 | 2970 | 400 | 2570 |
| Театри | місце | 5 | - | 0,3 | 1150 | - | 210 | 1360 | 1192 | 168 |
| Концертні зали | місце | 3 | - | 0,2 | 690 | - | 140 | 830 | - | 830 |
| Цирки | місце | 3,5 | - | 0,1 | 805 | - | 70 | 875 | - | 875 |
| Бібліотеки | тисяч одиниць | 4,0 | 0,5 | 0,3 | 920 | 35 | 210 | 1165 | 1173,7 | — |
|  | місць для читачів | 3 | - | - | 690 | - | - | 690 | 1037 | — |
| 4. ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ Й ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазини, усього | м2 торгової площі | 236 | 20 | 7 | 54280 | 1400 | 4900 | 60580 | 39400 | 21180 |
| Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 40 | - | - | 9200 | - | - | 9200 | 59691 | — |
| Підприємства харчування | місце | 40 | 1,5 | 0,2 | 9200 | 105 | 140 | 9445 | 14160 | — |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 9 | 1 | - | 2070 | 70 | - | 2140 | 1769 | 371 |
| Фабрики-пральні | кг білизни за зміну | 110 | 40 | - | 25300 | 2800 | - | 28100 | 200 | 27900 |
| Фабрики - хімчистки | кг речей за зміну | 7,4 | 2,6 | - | 1702 | 182 | - | 1884 | 100 | 1784 |
| Бані і душові | місць | 5 | - | - | 1150 | - | - | 1150 | 20 | 1130 |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,16 | - | - | 37 | - | - | 37 | 22 | 15 |
| Відділення і філії ощадбанку | опер. місце | 1 оп. місце на 1-2 тис. осіб | - | - | 115 | - | - | 115 | 139 | — |
| Районі (міські) суди | робочих місць | 1 на 30 тис. осіб | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 | — |
| Юридичні консультації | робочих місць | 1 на 10 тис. осіб | - | - | 23 | - | - | 23 | 25 | — |
| Нотаріальні контори | робочих місць | 1 на 30 тис. осіб | - | - | 7 | - | - | 7 | 10 | — |
| Житлово-експлуатаційні організації | об’єкт | 1 на 20 тис. осіб | - | - | 11 | - | - | 11 | 20 | — |
| Готелі | місце | 4,8 | - | - | 1104 |  |  | 1104 | 819 | 285 |
| Громадські вбиральні | прибор | 1 | - | - | 230 | - | - | 230 | 19 | 211 |

Розвиток установ та підприємств обслуговування на розрахунковий строк

Заклади освіти

На даний час в місті нараховується 29 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 2 спеціалізовані початкові школи, 6 закладів нового типу, вечірня та спеціальна школи, 36 дошкільних навчальних закладів, 11 позашкільних закладів.

Ємність дошкільних закладів міста становить 5880 місць, фактично відвідує садки 7858 дітей, отже сучасний дефіцит становить більш ніж 2000 місць. Також, відповідно ДБН 360-92**, нормативна місткість дитячих дошкільних установ загального типу прийнята згідно з прогнозованої вікової структури населення Тернополя та на розрахунковий строк становитиме 10476 місць. Необхідне будівництво нових дитячих дошкільних закладів проектом передбачається в районах нової житлової забудови та буде становити 4596 місць.

В загальноосвітніх навчальних закладах міста навчається 25291 учнів що становить 82% від існуючої кількості місць у школах.. Проте проектом передбачається будівництво загальноосвітніх шкіл в районах нової житлової забудови (враховуючи радіус доступності до навчального закладу).

Міжшкільні центри комп’ютерного й виробничого навчання

Ємність міжшкільних комп’ютерних центрів по місту становить 384 місць. Їх дефіцит пояснюється підвищенням рівня забезпеченості комп’ютерами як загальноосвітніх шкіл так і в цілому населення. Для задоволення потреби в даних закладах пропонується використовувати приміщення ЗОШ, та їх нове будівництво в нових житлових районах.

Позашкільні заклади

Представлені станцією юних техніків, дитячо-юнацькими клубами, центрами дитячої творчості, дитячими музичними школами, школами мистецтв. Ємність позашкільних закладів становить 12078 місць що повністю задовольняє потреби населення у закладах даного типу.

Будинки-інтернати психоневрологічні інтернати, спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їх сімей.

В межах міста даних соціальних закладів немає, необхідний обсяг їх будівництва передбачається розмістити в зоні впливу міста в екологічно кращих умовах.

Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їх сімей планується розміщувати на перших поверхах багатоквартирних будинків.

Установи охорони здоров’я, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи.

Медичну допомогу населенню міста надають 10 лікувально-профілактичних закладів, ємністю 4250 ліжок, поліклініки розраховані на 3909 відвідувань у зміну.

Мережа міських установ охорони здоров'я складається з комунальної лікарні швидкої допомоги з поліклінікою; комунальної лікарні №2 з поліклінікою; комунальної лікарні №3 з поліклінікою; дитячої комунальною лікарні з поліклінікою; комунальною стоматологічною поліклінікою; комунальною дитячою стоматологічною поліклінікою, станції швидкої допомоги. Крім того, медичні послуги надають медико-санітарна частина ВАТ «Тернопільський комбайновий завод»; медико-санітарна частина ВАТ «Ватра».

Обласні установи охорони здоров'я представлені обласною клінічною лікарнею з поліклінікою, дитячою обласною клінічною лікарнею з поліклінікою, обласним перинатальним центром матері і дитини з жіночою консультацією, обласною психоневрологічною лікарнею з поліклінікою, обласними протитуберкульозним, клінічним онкологічним, шкірвенерологічним, наркологічним, лікарсько-фізкультурним диспансерами, районним територіальним медичним об’єднанням.

Також функціонує 3 відділення сімейної медицини в поліклініках міста, де працює 56 сімейних лікарів.

Крім того, у місті в системі охорони здоров’я працюють санаторно-профілактичні заклади (усі в системі закладів освіти): санаторій-профілакторій ТНПУ ім. В.Гнатюка (вул. Винниченка, 6) на 75 амбулаторних місць); санаторій-профілакторій «Освітянин» (вул. Громницького, 1) на 75 місць; санаторій-профілакторій профтехосвіти (вул. Тарнавського, 7а) на 50 місць; санаторій-профілакторій ТНЕУ (вул. Львівська, 4) на 50 місць.

Станція швидкої допомоги нараховує 21 автомобіль.

На розрахунковий строк прогнозується розширення існуючих стаціонарів, а також будівництво нового медичного комплексу (лікарня та поліклініка) в районі багатоквартирної забудови «Академічний».

Фізична культура і спорт. Мережу спортивних об’єктів міста складають: 1 стадіон з трибунами на 1500 місць; 137 спортивних майданчиків (з них 11 тенісних кортів, 8 футбольних полів); 6 стрілецьких тирів на дистанцію не менше 25 м; 4 плавальні басейні; 64 спортивні зали площею не менше 162 м2; 1 легкоатлетична доріжка у критих приміщеннях; 1 легкоатлетичне ядро (що не входять до складу стадіонів); 26 майданчиків (гімнастичні містечка) з тренажерним обладнанням.

Є також 120 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, з них 56 з тренажерним обладнанням.

На розрахунковий строк проектом передбачено будівництво нових спортивних залів (район «Кутківці»), басейнів (на територіях проектної громадської забудови).

Установи культури і мистецтва

Заклади культури представлені обласним національним драматичним театром ім. Т.Г. Шевченка, обласною філармонією, обласним театром актора і ляльки, музичним училищем, дитячими музичними школами. Крім них, в місті є молодіжний центр «Червона рута», кінотеатр сімейного відпочинку «Перемога», палац культури «Березіль».

Клубні заклади і центри дозвілля міста розраховані на 1896 місць, муніципальні кінотеатри на 400 місць, театри вміщують 1192 відвідувачів (академічний обласний український драматичний театр ім. Шевченка – 596 місць; академічний обласний театр актора і ляльки – 234 місць; обласна філармонія – 362 місць).

Музеї міста: краєзнавчий (3774 м2 площі підлоги); історико-меморіальний музей політичних в’язнів (517 м2 площі підлоги), художній (517 м2 площі підлоги).

В місті нараховується 3 обласні бібліотеки (книжковий фонд 777,4 тис. примірників) та 12 міських, загальний книжковий фонд яких складає 396,3 тис. примірників.

Всі об’єкти культури яких не вистачає місту на розрахунковий строк планується розмістити в нових громадських центрах та в районах нової житлової забудови.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

Підприємства цих видів послуг є в основному у приватній власності, їхня кількість регулюється умовами ринкової економіки.

Управлінням торгівлі, побуту та захисту прав споживачів станом на 1.01.2015 р. зареєстровано 788 магазинів, 27 ринкових комплексів, 354 підприємств харчування, 686 підприємств побутового обслуговування.

Проте, проектом передбачене будівництво магазинів, підприємств побутового обслуговування, бань і душових, готелів в нових громадських центрах, фабрик-пралень та фабрик-хімчисток в комунальних зонах міста.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку. Установи житлово-комунального господарства

Місто має достатню забезпеченість (за нормативами) об’єктами даних установ та організацій. Виключення є щодо готельного фонду та громадських вбиралень. Збільшення готельного фонду (за приватних ініціатив) можливе в нових громадських центрах, передбачених проектом. Кількість громадських вбиралень необхідно довести до прийнятного рівня шляхом будівництва їх в місцях зосередження людей: в парках, біля спортивних споруд, громадських центрах та ін.

## 5. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. за №878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України» місто Тернопіль віднесене до історичних міст.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року за №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць», а також Постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року за №909 (п. 2) визначена необхідність розроблення науково-проектної документації для визначення, використання і збереження історичного ареалу міст, селищ та сіл, занесених до списку історичних населених пунктів.

Згідно діючої нормативної документації розробляється два види науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний план, межі історичних ареалів міста» і «Зони охорони пам’яток архітектури та містобудування» у масштабі розроблення генерального плану. Перелічена документація є окремими видами робіт, а не розділами генерального плану та розробляється спеціалізованим інститутом.

У 2014 році ДП «Науково-дослідний інститутом пам'яткоохоронних досліджень» (м. Київ) була виконана документація «Історико-архітектурний опорний план м. Тернопіль, межі і режими використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів».

При виконанні даного проекту вище зазначена документація була врахована.

## 6. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Згідно з "ДБН 360-92**" (п. 5.4, табл. 5.1) потреба в зелених насадженнях загальноміського значення складає 253 га (при нормативі 11 м2/люд для зони ІІВ3 – Північно-Західний лісостеп), а потреба в зелених насадженнях загального користування для житлових районів - 138 га (при нормі 6 м2/люд.). Таким чином, загальна потреба в озеленених територіях загального користування для міста в цілому становитиме 391 га.

Згідно ДП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернопіль», (інформація по парках), відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради (сквери та бульвари) зелені насадження загального користування займають площу 388,85 га. Таким чином, дефіцит зелених насадженнях загального користування складає 2,15 га.

Зелені насадження загального користування м. Тернопіль

| Назва | Площа, га |
| --- | --- |
| Парки | 394,34 |
| Регіональний ландшафтний парк «Загребелля» | 320,0 |
| Парк імені Т. Шевченка | 7,37 |
| Парк «Старий парк» | 6,35 |
| Парк «Національного Відродження» | 32,08 |
| Парк «Топільче» | 28,54 |
| Сквери та бульвари | 4,51 |
| Сквер Кобзаря | 0,2 |
| Сквер ім. Т. Шевченка | 0,7 |
| Сквер по вул. В. Чорновола | 0,35 |
| Сквер Миру | 1,3 |
| Сквер ім. Митрополита А. Шептицького | 0,5 |
| Бульвар Д. Галицького | 1,46 |
| Разом | 388,85 |

Даним проектом передбачається нове «зелене» будівництво:

а.) в існуючій межі на площі біля 11,9 га:

- новий парк біля кварталів багатоквартирної забудови по вул. Київській, площею біля 3,2 га;

- новий парк зі спортивною зоною по вул. Генерала Тарнавського, площею біля 2,7 га;

- будівництво бульварів в Північному житловому районі, площею біля 6,0 га;

а.) за існуючою межею на площі біля 58,3 га:

- озеленення частини парку «Загребелля» по вул. Львівській площею, площею біля 15,0 га (за межі міста);

- будівництво бульварів по вул. Проектній №12 та Проектній №13, площею біля 16,0 га (за існуючою межею міста);

- будівництво бульварів в житловому районі Кутківці, площею біля 12,0 га (за існуючою межею міста);

- будівництво бульварів між вул. Львівською і вул. Проектною №5, площею біля 5,3 га (за існуючою межею міста);

- будівництво бульварів в районі об’їзної дороги в зоні блокованої і громадської забудови, площею біля 10,0 га (за існуючою межею міста).

Усього запроектовано біля 70,2 га нових зелених насаджень загального користування.

Таким чином, на розрахунковий строк площа зелених насаджень загального користування становитиме біля 459,05 га (або біля 20,0 м2 на 1-го мешканця).

Також, проектом передбачена організація зелених насаджень спеціального користування. Озеленені території спеціального призначення не нормуються; їх організація згідно з проектом передбачає:

- створення озеленених санітарно-захисних зон навколо промислових підприємств, об’єктів транспорту, складів та об’єктів технічної інфраструктури, охоронних зон артезіанських свердловин питної води;

- формування захисних насаджень в зонах акустичного дискомфорту, спричиненого впливом залізниці та автотранспорту, озеленення вулиць;

- озеленення крутих схилів та ярів;

- озеленення водоохоронних зон.

Передбачені також зелені насадження біля громадських установ, учбових закладів, лікарень тощо.

Таки чином, площа зелених насадження міста (зелені насадження загального користування, урочище «Чагарі Кутківецькі», вуличне озеленення, лісовкриті території, що не відносяться до держлісфонду, зелені насадження спеціального призначення та ін.) збільшиться з 657,75 га до 1186,23 га.

## 7. КЛАДОВИЩА

На даний час в Тернополі та міській раді є 7 кладовищ: 5 - функціонує і 2 – закриті.

Виходячи із нормативних розрахунків – 0,24 га на 1 тис. мешканців (таблиця 6.1 ДБН 360-92**), необхідна територія для кладовищ на розрахунковий строк складає 55,2 га.

Територіальні резерви для поховань становлять біля 53,7 га.

Кладовища на території м. Тернопіль

| Назва | Адреса | Площа (га) | Освоєно (%) | Залишок (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микулинецьке | вул. Микулинецька, 29 | 25,39 | 60% | 10,16 |
| Підгірнянське | вул. Бережанська | 15,3 | 70% | 4,59 |
| Кутківці | вул. Приміська | 1,07 | 60% | 0,42 |
| Кутківці | вул. Хліборобна | 0,62 | закрите | 0 |
| Пронятин | вул. Миру | 1,03 | 50% | 0,51 |
| Єврейське | вул. Микулинецька | 1,16 | закрите | 0 |
| Львівське | вул. Бригадна, 46 | 40,0 | 5% | 38,0 |
| Разом |  | 41,26 | - | 53,68 |

Для компенсації дефіциту (1,52 га), проектом пропонується розширення південної частини «Микулинецького» кладовища на 1,52 га. При цьому підлягає закриттю північна частина кладовища.

На поза розрахунковий строк існує можливість розширення «Львівського» кладовища у західному напрямку за рахунок земель міської ради.

На розрахунковий строк пропонується будівництво крематорію (розміщення визначається окремим завданням на проектування).

## 8. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Рішеннями проекту внесення змін до генерального плану запропоновано включення в межу міста наступних територій:

105,0 га земель Великогаївської сільської ради:

- 13,0 га резерву територій під блоковану садибну забудову;

- 2,0 га існуючої громадської забудови;

- 19,5 га проектної громадської забудови;

- 21,5 га існуючої території під промисловими підприємствами, технічною інфраструктурою, об’єктами транспорту та зв’язку;

- 15,0 га резервної території під промислові підприємства, технічну інфраструктуру, об’єкти транспорту та зв’язку;

- 14,0 га під зелені насадження (з них 10,0 га нові зелені насадження загального користування);

- 20,0 га існуючих та проектних вулиць та проїздів.

832,0 га земель Тернопільської міської ради:

- 12,0 га існуючої багатоквартирної забудови;

- 81,6 га проектної багатоквартирної забудови;

- 74,0 га резервних територій під багатоквартирну забудову;

- 52,0 га існуючої садибної забудови;

- 139,4 га проектної садибної забудови;

- 82,5 га резервних територій під садибну забудову;

- 5,5 га резервної території під технічну інфраструктуру, об’єкти транспорту та зв’язку;

- 3,3 га існуючої громадської забудови;

- 81,0 га проектної громадської забудови;

- 12,0 га проектних та існуючих акваторій;

- 76,1 га існуючих та проектних вулиць та проїздів;

- 212,6 га проектних зелених насаджень (з них 48,3 га нові зелені насадження загального користування)

Усього даним проектом передбачено збільшення території міста на 937,0 га або на 21,9% від сучасної площі міста.

Територія Тернополя в проектних межах складе біля 5220,0 га.

Проектне використання земель м. Тернопіль

| Категорії земель | Існуючі території | Приєдну-ється (+) | Трансфор-мація | Проектні території |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | га | га | га |
| Територія населеного, усього | 4283,0 | 937,0 |  | 5220,0 |
| Забудовані землі: | 3546,5 | 925,0 |  | 4875,31 |
| під багатоквартирною (з 3 і більше поверхами) житловою забудовою | 478,53 | 93,6 | +85,0 | 657,13 |
| резерв багатоквартирної забудови | — | 74,0 | — | 74,0 |
| під садибною (одно-та двоповерховою) житловою забудовою | 467,83 | 191,4 | +104,7 | 763,93 |
| резерв садибної забудови | — | 95,5 | — | 95,5 |
| землі промисловості, технічної інфраструктури транспорту та зв’язку | 921,84 | 21,5 | -103,4 | 839,94 |
| з них землі на яких можлива зміна функціонального призначення | — | — | — | 93,7 |
| резерв територій під промисловість, технічну інфраструктуру, об’єкти транспорту та зв’язку | — | 20,5 | +36,2 | 56,7 |
| землі громадської забудови | 687,58 | 105,8 | +37,5 | 830,88 |
| вулиці, проїзди, площі, набережні | 112,15 | 96,1 | +131,01 | 339,26 |
| гідротехнічні споруди | 0,08 | — | — | 0,08 |
| землі відпочинку (рекреаційні об’єкти) | 1,91 | — | — | 1,91 |
| кладовища | 28,23 | — | +1,52 | 29,73 |
| зелені насадження (усі види) | 848,35 | 226,6 | +111,28 | 1186,23 |
| з них: загального користування | 388,85 | 58,3 | +11,9 | 459,05 |
| Інші землі: | 736,5 | 12,0 |  | 344,69 |
| сільськогосподарські землі | 417,74 | — | -403,81 | 13,93 |
| з них садові товариства | 13,93 | — | — | 13,93 |
| акваторії | 318,76 | 12,0 | 0 | 330,76 |

Слід зазначити, що площа земель, які включаються в межі міста та їх розподіл на розрахунковий строк, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (встановлення в натурі меж міста та ін.).

Слід зазначити, що узгодження і процедура відчуження земельної ділянки у власника земельного паю або земельної ділянки, наданої для ведення особистого селянського господарства, відбувається на стадії розміщення конкретного об’єкту будівництва.

Згідно з п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.

## 9. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

На даний час у Тернополі діють 2 пожежні депо на 16 автомобілів: 1 ДПРЗ (вул. Котляревського, 22а) — 12 автомобілів, з них 3 автоцистерни; ЧСПТ АРЗ СП (вул. Л. Українки, 6) — 14 автомобілі, з них 2 автоцистерни.

1 ДПРЗ розташована в центрі міста і обслуговує центральну частину міста, райони Кутківці, Пронятин, Новий Світ.

ЧСПТ АРЗ СП розташована у східній частині міста і обслуговує райони Сонячний, Східний, північну і південну промислові зони.

Згідно з "ДБН 360-92**" (табл. 6.1) для міст з населенням 201 - 500 тис. жителів слід передбачати 1 пожежну автомашину (автоцистерну) на 8 тис. осіб. Виходячи з цього, потреба визначається у 29 пожежних автомашинах.

Крім того, згідно таблиці 3 додатку 3.1 ДБН 360-92** для міста людністю 100 – 350 тис. осіб, додатково необхідно 3 спецавтомобілі (автодрабини або автопідйомника).

Отже, у цілому, на розрахунковий строк в Тернополі необхідно мати 32 пожежних автомашин, тобто дефіцит у пожежних машинах складає 27 одиниць.

Враховуючи масштаби міста, його фізичні розміри та необхідність забезпечення нормативних вимог (радіус обслуговування пожежного депо – 3 км по дорогах загального користування), генеральним планом запроектовані 4 нові пожежні депо (на 6 - 7 автомашин кожне, із розміром земельної ділянки 0,9 – 1,75 га) на територіях, зарезервованих для розміщення комунально-складських об’єктів:

- у південній частині центрального району по вул. Микулинецькій (для обслуговування південної промислової зони);

- у західній частині міста районі (в районі проектної забудови Кутківці (по вулиці Проектній 2);

- у південно-західній частині міста по вулиці Винниченка (пропозиція ДСНС міста);

- по вулиці Текстильній (пропозиція ДСНС міста)

Пріоритетність будівництва та ємність нових пожежних депо вирішується планами соціально-економічного розвитку міста.

Розміщення 100% резерву основних пожежних машин (машин, які подають на пожежу вогнегасні речовини) слід передбачати у гаражних приміщеннях будівель пожежних депо (згідно вимог п.2.35 ДБН В.1.2-4-2006).

У разі розміщенні нових виробничих об’єктів (промислових, сільськогосподарських та н.) враховувати при розміщення нових пожежних депо вимоги п. 3.37 СНиП ІІ-89-80* та п. 3.31 ДБН Б.2.4-3-95.

Радіуси обслуговування пожежними депо слід приймати з урахуванням вимог стосовно розроблених схем генеральних планів груп підприємств з загальними об'єктами (промислових вузлів): для підприємств з виробництвами категорії А, Б і В, які займають більше 50% всій площі забудови - 2 км, для підприємств з виробництвами категорії А, Б і В, які займають до 50% площі забудови та підприємствами категорії Г і Д - 4 км) згідно вимоги п. 3.37 СНиП ІІ-89- 80* «Генеральні плани промислових підприємств».

Даним проектом також передбачені протипожежні містобудівні заходи, які направлені на попередження і боротьбу з пожежами.

Протипожежні відстані від житлових, громадських та адміністративно-побутових будівель до виробничих будинків промислових підприємств, сільськогосподарських будівель і споруд треба приймати згідно вимог п. 1 додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов'язкового) ДБН 360-92**

Згідно вимоги п.5 додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов’язкового) ДБН 360-92** відстань від межі забудови міста до лісових масивів повинна бути не менше 50 м, а від ділянок садівницьких товариств - 20, 50, 100 м - відповідно до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу.

При проектуванні проїздів і пішохідних шляхів міста необхідно забезпечувати можливість проїзду пожежних машин до житлових і громадських будинків, в тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежних з автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення.

Ступінь вогнестійкості виробничих, складських будівель споруд, у залежності від категорії об’єктів з цивільного захисту (цивільної оборони) у категорованому місті Тернополі (повинна бути не нижче ІІІ-а).

У місцях розміщення сховищ для особового складу бойових підрозділів пожежної охорони слід передбачати будівництво захисних сховищ для пожежної техніки із розрахунку на 30% основних пожежних автомобілів чергової зміни гарнізону пожежної охорони категорованого міста, чергового караулу пожежної частини з охорони категорованого об’єкта.

Крім того, з метою забезпечення пожежогасіння, передбачається закільцювання водопровідних мереж, влаштування на них пожежних гідрантів на відстані не більше 150 м один від одного (відстань орієнтовна, розраховується на наступних стадіях проектування), створення запасу води, яку необхідно зберігати в спеціальних резервуарах на територіях водопровідних споруд. На територіях зелених насаджень загального користування та місць відпочинку створюються штучні водойми, що одночасно можуть використовуватися для зберігання аварійних запасів води. У районах садибної забудови передбачається встановлення водопровідних колонок.

На території садівницьких товариств та кооперативів міста необхідно передбачати запаси води для пожежогасіння. Біля вододжерел, які визначені для пожежогасіння, повинні бути обладнані ділянки для встановлення пожежних автомобілів та мотопомп.

Береги річки Сірет, Тернопільського ставу облаштовуються пірсами через кожні 500 м, що забезпечить зручний забір води у будь-яку пору року не менше, ніж трьома пожежними машинами водночас. Штучні водойми та пірси обладнуються зручними під’їздами.

Згідно вимог НАПБ А.01.001-2004 пожежні гідранти і водойми повинні мати під’їзди з твердим покриттям, розмірами не менше 12 м х 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року. Детальніше їх розташування проробляється на наступних стадіях проектування (детальний план території та ін.)

Розрахунок потреби води на пожежогасіння наведений в розділі «Водопостачання та каналізація».

Згідно вимог п. 4.20 ДБН В. 1.2-4-2006 існуючі водозабірні свердловини для систем водопостачання міста та промислових підприємств повинні мати пристрої, які дозволяють подавати воду на господарсько-питні потреби шляхом розливу у переносну тару, а свердловини з дебітом 5 л/с і більше повинні мати, крім того, пристрої для забору води з них пожежними автомобілями.

## 10. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів, з урахуванням першочергового виконання заходів передбачених "Програма охорони навколишнього природного середовища м. Тернопіль на 2010-2015рр." та інших цільових програм, що діють у місті. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління з урахуванням заходів визначених місцевими та регіональними програмами санітарно-гігієнічного та природоохоронного спрямування.

Для територіально-планувальної організації міста з урахуванням планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження забудови:

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території існуючої житлової забудови пропонується:

- упорядкування системи існуючих СЗЗ промислово-комунальних, нормативні параметри СЗЗ яких не витримуються, методом їх зменшення до необхідних мінімальних розмірів, у деяких випадках, при ефективному впровадженні інженерних заходів, до зовнішніх меж виробничих територій. Рекомендується органам виконавчої влади визначити своїм розпорядженням перелік підприємств, в межах СЗЗ яких знаходиться житлова забудова та прирівняні до неї об’єкти, що потребують розробки і погодження проектів скорочення їх СЗЗ. Проекти організації СЗЗ зі скороченням їх нормативних параметрів мають бути погоджені відповідними контролюючими органами і затверджені у встановленому законодавством порядку. При цьому для існуючих та перспективних промвузлів передбачити розробку проектів комплексних СЗЗ. Слід зазначити, що розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району розташування підприємства або іншого виробничого об'єкта, буде встановлено, що на межі житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих речовин у атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. У випадку, коли неможлива організація СЗЗ в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або передислокацію. Контроль за виконанням цих заходів здійснюють державні санітарно-епідеміологічні служби та установи МОЗ України. З метою скорочення нормативних параметрів СЗЗ в межах яких знаходиться житлова забудова рекомендуються наступні інженерно-планувальні заходи:

провадження новітніх технологій з очищення забруднюючих речовин,

за умови доцільності перенесення джерел викидів забруднюючих речовин в глиб виробничої території,

винесення найбільш шкідливих технологій на безпечну від сельбищної території відстань на існуючі або резервні ділянки промислового призначення,

перепрофілювання виробництва;

- закриття органами місцевого самоврядування ділянок діючих кладовищ, що найближче розташовані до існуючої житлової забудови, після їх остаточного заповнення, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). Першочергово виконати 100% забезпечення житлової забудови в межах СЗЗ діючих кладовищ централізованим водопостачанням та водовідведенням. СЗЗ закритих кладовищ після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена до 50м. Відповідно вимог ДБН 360-92** (табл. 6.2, Примітка2), в умовах міської забудови що склалася, рішення щодо розміщення нових об’єктів в зонах, що примикають до закритих кладовищ приймаються за узгодженням з місцевими органам санітарного надзору в залежності від природних умов (рельєф місцевості, гідрогеологія та інш.) та ступеню інженерного обладнання території;

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території перспективної житлової забудови необхідно:

- дотримання параметрів планувальних обмежень при реалізації рішень передбачених даним проектом: розробка проектів організації СЗЗ при будівництві нових (реконструкції існуючих) виробничо-комунальних підприємств та проектів комплексних СЗЗ для промвузлів; дотримання параметрів обмежень визначених санітарними нормами та екологічним законодавством при будівництві об’єктів та мереж інженерної інфраструктури - СЗЗ від очисних споруд зливової каналізації, каналізаційних насосних станцій, охоронних зон свердловин тощо;

- в умовах міської забудови що склалася, рішення щодо будівництва житлових і громадських будівель та розміщення нових об’єктів в СЗЗ діючих кладовищ приймати лише після закінчення кладовищного періоду та скорочення СЗЗ, за умови отримання позитивного висновку місцевими органами держсанепідслужби;

- при проведенні інженерної підготовки території врахування існуючих та запропонованих ділянок щодо встановлення прибережних захисних смуг водойм та розробкою на дані ділянки технічної документації із землеустрою;

- містобудівне освоєння ділянок, які згідно рішень генплану змінюють функціональне призначення, слід проводити з урахуванням існуючих нормативів СЗЗ суміжних промислово-комунальних територій, залізничних колій та необхідності виконання інженерно-планувальних заходів для скорочення СЗЗ;

- рішення щодо містобудівного освоєння ділянки на південно-східній околиці міста приймати лише після винесення асфальтного виробництва з території шляхоексплуатаційного підприємства, що розташоване на суміжній території. На час розробки проекту вирішується питання вибору нової ділянки в межах південної промислової зони, з урахуванням впровадження нового технологічного устаткування та скорочення СЗЗ у встановленому законодавством порядку;

- враховуючи що існуюча ферма є стаціонарно-неблагополучним пунктом щодо сибірки містобудівне освоєння на даній ділянці та в зоні впливу необхідно проводити відповідно вимог Наказу МОЗ України № 314 від 09.07.03р. “Про заходи профілактики захворювань на сибірку. Медичні рекомендації з епідеміології та профілактики сибірки у людей”, які серед інших передбачають попереджувальний державний санітарний нагляд за земельними, будівельними, гідромеліоративними роботами, особливо в стаціонарно неблагополучних за сибіркою пунктах або поблизу від них;

- містобудівне освоєння в зоні впливу худобомогильника можливе лише за межами санітарно-охоронної зони після її визначення, відповідно до рельєфу місцевості, державною санітарно-епідеміологічною службою спільно із державної службою ветеринарної медицини, згідно вимог п.4. Наказу МОЗ України № 314 від 09.07.03р.. Згідно вимог даного наказу, у санітарно-охоронній зоні ґрунтових вогнищ сибірки не дозволяється виділення земельних ділянок для проведення гідромеліоративних, пошукових, будівельних та інших робіт, пов'язаних з виїмкою і переміщенням ґрунту, затопленням, підтопленням або зміною рівня ґрунтових вод, а також передачу в оренду, продаж в особисту власність, виділення під сади, городи та в інше землекористування ділянок, територій, які безпосередньо прилягають до меж ґрунтових вогнищ сибірки. Окрім того, відповідно санітарно-ветеринарних правил, території закритих худобомогильників та біотермічних ям, де були захоронення трупів тварин, які загинули від сибірки, сказу, трихінельозу, емкару, сапу та інших особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин невстановленої етіології, забороняється використовувати на невизначений термін для будь-яких цілей;

Для охорони атмосферного повітря:

- інвентаризація всіх джерел викидів, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями, запровадження сучасних технологій уловлювання та очищення на підприємствах, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з планувальною організацією території підприємств і упорядкуванням та озелененням їх СЗЗ;

- подальший моніторинг впливу підприємств на оточуюче житлове середовище та вдосконалення контрольно-дозвільної системи щодо розміщення нових виробничих цехів або підприємств, нарощування виробничих потужностей, зміни їх виробничої діяльності, впровадження заходів щодо зменшення викидів забруднюючих речовин;

- паспортизація пилогазоочисного обладнання на підприємствах, перевірка ефективності його роботи та утримання в належному стані;

- проведення заходів по зменшенню шкідливих викидів в атмосферу від котелень КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»; проведення теплотехнічних випробовувань котелень, для яких передбачене виконання даних робіт;

- екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв’язків, вулично-магістральної мережі та транспортних засобів міста: створення нових магістральних вулиць з метою раціональної організації руху транспорту; будівництво мостових переходів, транспортних розв'язок; подальший розвиток вулично-дорожньої мережі – будівництво нових та реконструкція існуючих з сучасними технічними параметрами доріг (див. розділ Транспорт);

- впорядкування руху транзитного транспорту та автобусів приміського та міського сполучення;

- обмеження в’їзду автотранспорту у рекреаційні та природоохоронній зони;

- реєстрація відповідно до чинних вимог приватних авторемонтних майстерень, що виконують лакофарбувальні роботи, з їх подальшим контролем за виконанням природоохоронних заходів;

- упорядкування системи АЗС, АГЗС, СТО, гаражів із дотриманням санітарних вимог щодо їх санітарних розривів та санітарно-захисних зон;

- забезпечення постійної роботи діагностичного пункту для контролю викидів транспортних засобів;

- оновлення рухомого складу автотранспорту, що працює на міських автобусних маршрутах, врахування техніко – екологічних характеристик транспортних засобів при проведенні конкурсу з визначення перевізників;

- проведення ремонтно-будівельних робіт вулиць і доріг, поліпшення якості дорожнього покриття;

- недопущення спалення сухої рослинності та опалого листя на території міста;

- створення зелених насаджень вздовж вулиць для захисту від шуму та загазованості житлових та оздоровчо-рекреаційних територій;

Для охорони та раціонального використання водних ресурсів:

- проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водойм з організацією та благоустроєм, інженерним облаштуванням рекреаційних зон; оздоровлення водойм з ліквідацією анофелогенних ділянок;

- розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг водойм на ділянках що не охоплені даної проектною документацію, з винесенням їх меж в натуру, ландшафтним благоустроєм та постійним контролем щодо дотримання режиму господарської діяльності;

- для покращення екологічної ситуації Тернопільського ставу необхідне виконання таких першочергових заходів:

- аерація як процес вилучення з води шкідливих домішок (іонів металів та солей, розчинних газів, колоїдів тощо) та забезпечення киснем аеробних бактерій способом перемішування. Для досягнення цього необхідно: забезпечити функціонування фонтану, та додатково спорудити вздовж греблі багатоточкову (багатофонтанну) аераційну систему;

- зменшення органічного забруднення, унаслідок чого зменшиться частка синьо-зелених водоростей у водоймі, які викликають “цвітіння” води;

- створення системи біоплато (уздовж греблі у поєднанні з аераціними фонтанами) для очищення і доочищення господарсько-побутових, виробничих стічних вод та забрудненого поверхневого стоку, яке не вимагає (або майже не вимагає) витрат електроенергії та використання хімічних реагентів при незначному експлуатаційному обслуговуванні, бо в основу технології покладені природні процеси самоочищення, властиві водним та навколоводним екосистемам;

- контроль хіміко-бактеріологічних показників води Тернопільського ставу в місцях організованого відпочинку;

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського комплексу міста: виконання заходів щодо приведння показників жорсткості води та вмісту заліза та фтору до санітарних норм; реконструкція та оновлення на сучасному рівні всього водопровідного господарства (мереж, насосних станцій тощо), з урахуванням заходів передбачених Програмою “Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки”; реконструкція та розширення мереж централізованого водопостачання та водовідведення з підключенням всіх об’єктів до централізованої системи водопостачання та водовідведення; та інші заходи (див. розділ Водопостачання);

- впровадження комплексу заходів з метою раціонального використання водних ресурсів: обладнання житлових квартир водолічильниками, модернізація діючих та будівництво нових систем зворотного і повторного водопостачання, заборона використання питних вод в технічних цілях, ліквідація непродуктивних витрат води, запровадження водозберiгаючих технологій;

- впровадження заходів та постійного контролю щодо дотримання правового режиму 1, 2, 3-го поясів зон санітарної охорони підземних джерел водопостачання;

- продовження моніторингу та досліджень по впливу Малашівського сміттєзвалища на підземні водоносні горизонти;

- впровадження контролю з дотриманням правового режиму І поясу зони санітарної охорони для джерел децентралізованого водопостачання (2 каптажі: парк Національного відродження та парк Топільче);

- на промислових та комунальних підприємствах міста забезпечити контроль щодо відповідності показників стічних вод нормативним показникам для приймання стічних вод в мережу централізованого водовідведення, в разі перевищення - забезпечити попередню очистку стоків перед випуском в міську каналізацію, з будівництвом локальних очисних споруд;

- обслуговування блоків передочистки дощових стоків на колекторах вул. Крушельницької, вул. Білецької; контроль скидів дощових колекторів в Тернопільський став та р. Серет;

- будівництво системи відведення поверхневого стоку з усієї території міста, будівництво очисних споруд зливової каналізації в існуючих та проектних місцях випуску стічних вод; (див. розділи Водовідведення, Дощова каналізація);

- будівництво та реконструкція станцій миття автомобілів з оборотним водопостачанням на автотранспортних підприємствах;

- дотримання правил експлуатації та поводження з відходами станції знезалізнення Тернопільського водозабору по утилізації супутніх відходів;

- інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, протипаводковий захист території, ліквідація підтоплення та заболочення, рекультивація порушених ділянок тощо (див. розділ Інженерна підготовка території та захист території);

Для охорони ґрунтів:

- проведення геохімічного обстеження території міста, та при необхідності, проведення санації забруднених ділянок; першочерговому обстеженню підлягають ділянки що змінюють функціональне призначення з комунально-промислових територій на житлово-громадські, з подальшим виконанням у разі необхідності заходів з санації території;

- контроль стану забруднення ґрунтів в місцях зберігання токсичних промислових відходів;

- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охопленням території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття; ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів; будівництво підприємства промислової переробки твердих побутових відходів з використанням сучасних технологій, з подальшою рекультивацією та поступовою консервацією діючого Малашівського сміттєзвалиша, та виконання інших заходів щодо поводження з ТПВ (див. розділ Санітарне очищення території);

- створення пунктів прийому небезпечних відходів від населення (відпрацьованих акумуляторних батарей, масел та шин від експлуатації приватного автотранспорту, відпрацьованих люмінесцентних ламп, комп’ютерної, малої та великої побутової техніки) та подальшою передачею на спеціалізовані підприємства з їх переробки та знешкодженню;

- розроблення перспективної схеми розміщення стаціонарних пунктів приймання ресурсних відходів;

- застосування економічних та регулятивних важелів для зменшення обсягів утворення та накопичення промислових відходів;

- сприяння створенню та функціонуванню підприємств, зайнятих збором та утилізацією відходів;

- проведення рекультивації порушених ділянок відповідно спеціалізованих проектів;

- рекультивацію кар'єру біля худобомогильника, що є ґрунтовим вогнищем сибірки (на південний-захід від с. Пронятин), виконувати за умов отримання дозволу державною санітарно-епідеміологічною службою, з урахуванням вимог Наказу МОЗ України № 314 від 09.07.03р. «Про заходи профілактики захворювань на сибірку. Медичні рекомендації з епідеміології та профілактики сибірки у людей», які передбачають попереджувальний державний санітарний нагляд за земельними, будівельними, гідромеліоративними роботами, в стаціонарно неблагополучних за сибіркою пунктах або поблизу від них;

- бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;

- впровадження режимної сітки спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території міста (просадність, карстоутворення тощо);

- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території: захист від підтоплення, благоустрій і розчищення водойм; розчистка русел струмків з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін. (див. «Інженерна підготовка та захист території»);

Для зменшення впливу фізичних факторів на навколишнє середовище (шум, електромагнітне випромінювання):

Основним джерелом шумового забруднення є залізничний та автомобільний транспорт. При прийнятті проектних рішень враховується фактор акустичного впливу.

Дотримання нормативних рівнів шуму від залізниці забезпечується смугою охоронних зелених насаджень в межах нормативних параметрів санітарно-захисної зони, яка для основних колій складає 100 м, а на під’їзних і пристанційних шляхах – 50 м (ДБН 360-92**, п. 7.8).

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови пропонується:

- на частині вільних територіях організація комунально-промислової зони та протишумових зелених насаджень;

- на територіях сформованої житлової забудови, де неможливо досягти нормативних рівнів звуку шумозахисним озелененням - спорудження шумозахисних екранів на ділянках впливу залізниці на існуючу житлову забудову, а саме: частина житлової забудови, що розташована по вулицях: Новий Світ, Транспортна, Замонастирська, Мостова, Монастирського, Дівоча, Татарська, Шопена, Вояків дивізії Галичина, Бродівська, Довженка, гайова, Гайова-Бічна, Стадникової, Юрчака, Білогородська, Чернівецька, Гребінки, Садова, Подільська;

- містобудівне освоєння ділянок, які згідно рішень генплану змінюють функціональне призначення, необхідно проводити з урахуванням існуючих нормативів санітарно-захисних зон від залізниці, які при застосування інженерних заходів по зниженню шуму можливо зменшити до 50м. При цьому, в межах СЗЗ залізниці доцільно розміщувати об’єкти комунального призначення, гаражі, тощо, з обов’язковим озелененням не менше 50% площі СЗЗ.

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану по фактору акустичного впливу на прилеглих до магістральних вулиць територіях забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень.

Решта джерел шумового забруднення, такі як промислові підприємства, трансформаторні підстанції мають локальний вплив, що не виходить за межі охоронної зони об`єктів.

Додатковим джерелом епізодичного акустичного впливу у південній частині міста є періодичне функціонування аеропорту. З метою уточнення параметрів зон обмеження забудови навколо аеропорту за акустичними умовами необхідна розробка спеціалізованого проекту, з урахуванням останніх методик обчислення, перспективи використання та розвитку аеродрому, сучасного та перспективного парку повітряних суден, що експлуатуються та сучасних вимог сертифікації літаків ІКАО щодо двигунів повітряних суден. Це в свою чергу дасть можливість визначити необхідний комплекс планувальних та інженерних заходів для будівель і споруд, розташованих в зонах Б і В.

Джерелами електромагнітного випромінювання на території міста є трансформаторні підстанції, ЛЕП, Тернопільський РТПЦ, базові станції мобільного зв’язку.

З метою захисту території житлової забудови від впливу електромагнітного випромінювання державним санітарно-епідеміологічним службам потрібно поводити постійний контроль за додержанням визначених у санітарних паспортах параметрів СЗЗ та зон обмеження забудови при розміщенні та експлуатації зазначених об’єктів.

Всі трансформаторні підстанції розташовані в межах промислових територій і не створюють впливу на житлову забудову.

Від ЛЕП напругою 35 кВ, 110 кВ, з метою обмеження впливу на суміжні ділянки та об’єкти, згідно ДБН 360-92**, табл. 8.5*, встановлюються охоронні зони в обидві сторони відповідно 15, 20 м.

Дані обмеження відносяться до постійного фактору присутності і враховуються при прийнятті проектних рішень щодо організації планувальної структури території міста.

Ландшафтно-планувальні заходи:

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 «Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів»;

- формування зелених насаджень загального користування: локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків, пішохідних зв’язків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми), з урахуванням засад визначених Концепцією комплексного озеленення міста Тернопіль;

- формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення транспортних коридорів, озеленення магістральних вулиць і доріг, протишумове озеленення вздовж залізниці тощо); врахування фактору атмосферного та шумового забруднення середовища при плануванні робіт з висадження зелених насаджень вздовж вулично-магістральної мережі;

- формування насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне впорядкування територій рекреаційних закладів в межах їхнього відводу, внутрішньо-квартальне озеленення;

- виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж існуючих та перспективних об’єктів та територій природно-заповідного фонду в натурі (на місцевості);

- розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Загребелля» (винесення в натуру меж РЛП «Загребелля»; створення адміністрації РЛП «Загребелля»);

- розроблення проектів створення перспективних об'єктів ПЗФ;

- з метою створення сприятливого режиму для посилення екологічно-безпечного, комфортного середовища життєдіяльності людини та формування цілісного природного комплексу міста, необхідне забезпечення здійснення ренатуралізаційних та інших заходів стосовно виконання проектних рішень щодо створення територіальної структури локальної екологічної мережі міста, що затверджена рішенням Тернопільської міської ради від 16.12.2011 р. №6/16/2, в тому числі: зміна функціонального призначення певних ділянок структурних елементів екологічної мережі; збереження максимально можливої площі відкритих земель та озеленених ділянок при новому будівництві; проведення компенсаційного озеленення при знесенні зелених насаджень у зв’язку з будівництвом та інші.

Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу урбанізованої території на навколишнє природне середовище, прогнозування стану екосистем та досягнення їх екологічної рівноваги проектом рекомендується розширення та налагодження в місті системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт, надра) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, промислової та рекреаційно-оздоровчої зон.

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов проживання, оздоровленню міського середовища та підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

## 11. ТРАНСПОРТ

Автомобільні дороги

Основні рішення проекту внесення змін до генерального плану міста Тернополя щодо зовнішніх автодоріг та автомобільних перевезень направлені, в першу чергу, на розвантаження магістральної мережі міста шляхом відведення транзитного транспорту; реконструкцію прилягаючих автодоріг та будівництво нових їх ділянок і транспортних розв’язок з огляду на проходження в зоні впливу міста автомобільних транспортних коридорів, а також стосуються вдосконалення інфраструктури вантажних та пасажирських автоперевезень.

Відповідно до Концепції створення і функціонування національної мережі транспортних коридорів в Україні, в зоні впливу Тернополя пройдуть транси автомобільних транспортних коридорів:

- коридори, що передбачені до будівництва: Європа – Азія напрямку Косини – Івано-Франківськ – Тернопіль – Вінниця – Кіровоград – Дніпропетровськ – Донецьк - Ізварине та Крітський №5 Косини – Івано-Франківськ – Тернопіль – Підгайці.

- коридор, що передбачені до реконструкції проходять по міжнародним автомобільним дорогам М-12 та М-19: Балтійське море – Чорне море (з відгалуженням) напрямку Ягодин – Ковель – Луцьк – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – порти Чорного моря, Тернопіль – Чернівці – Мамалига. На перспективу передбачена реконструкція зазначених автомобільних доріг за параметрами 1А технічної категорії.

Перетин автомобільних коридорів з іншими автомобільними дорогами та залізничними лініями передбачений в різних рівнях.

Крім того проект передбачає:

- рішенням генерального плану було передбачено будівництво південного обходу міста (для розвантаження вулиць Степана Будного та Протасевича та 15-го Квітня), але рішеннями генеральних планів населених пунктів, що межують з м. Тернопіль, зазначена автомобільна дорога не була врахована. Для відведення транспорту, що прямує через багатоповерхову забудову (вул. Протасевича, вул. 15-го Квітня) передбачено будівництво магістральної вулиці, що пройде від існуючої об’їзної дороги по межі міста з виходом на вул. Корольова та у подальшому на вул. Полковника Морозенка. Зазначений захід дозволить максимально відвести транзитний транспорт з магістральних вулиць Протасевича та 15-го Квітня, розмежувавши при цьому транзитні та міські транспортні потоки;

- на віддалену перспективу для відводу транзитного транспорту, що прямує через місто, проектом (відповідно до рішень Служби автомобільних доріг у Тернопільській області) передбачене будівництво далекого обходу Тернополя, протяжністю 44,3 км (будівництво розбите на 4 черги будівництва).

На першу чергу передбачене будівництво ділянки об’їзної дороги від автодороги М-19 Доманове - Ковель – Чернівці – Теребельче до автодороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка, протяжністю 8,6 км; друга черга передбачає будівництво ділянки обходу від автодороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка до автодороги М-19 Доманове - Ковель – Чернівці – Теребельче, протяжністю 11,6 км. Третя черга передбачає будівництво ділянки обходу від а/д М-19 Доманове - Ковель – Чернівці – Теребельче до а/д Н-02 Львів – Тернопіль, протяжністю 17,2 км. Четверта черга - від автодороги Р-39 Броди – Тернопіль до а/д М-19 Доманове - Ковель – Чернівці – Теребельче, протяжністю 6,9 км.

- реконструкція під ІІ технічну категорію національну автомобільну дорогу державного значення Н-02 Львів - Тернопіль

- будівництво пунктів автосервісу та автостоянок для відстою вантажного транспорту на в’їздах до міста.

Автомобільний транспорт

Проектом передбачається перенесення існуючої АС-1, яка нині розташована по вул. Анатолія Живова, поруч з центральним ринком. Це рішення базується на необхідності розвантаження центральної частини міста від транзитного пасажирського автотранспорту. Нова ділянка для його розміщення передбачається по Підволочиському шосе, з його південної сторони між існуючою кільцевою розв’язкою на перетині вул. Протасевича і проспекту Степана Бандери. Зазначений захід передбачено на більш віддалену перспективу в зв’язку з нещодавньою реконструкцією автостанції, а реалізовувати поступово починаючи з приміських маршрутів.

До перспективною автостанції передбачено підведення тролейбусних та автобусних ліній для зв’язку з центральною міста та залізничним вокзалом.

В цьому ж районі, з північної сторони Підволочиського шосе будуть розміщені транспортно-складські комплекси та інші об’єкти інфраструктури переробки вантажів та обслуговування вантажних автомобілів.

Розміщення цих об’єктів в периферійній зоні міста, поруч з об’їзною дорогою та зручною транспортною розв’язкою, значно знизить навантаження пасажирського та вантажного транзитного автотранспорту на магістральну мережу міста.

По автостанції АС-2 проект передбачає проведення реконструкції та капітального ремонту до належного технічного стану з впровадженням сучасного інформаційного забезпечення; подальша оптимізація мережі автобусних маршрутів у всіх видах сполучення; модернізація та придбання нового рухомого складу великої та середньої місткості.

Залізничний транспорт

Значного розвитку Тернопільського залізничного вузла даним проектом не намічається. У перспективі докорінних змін у колійному розвитку та технічному оснащенні станцій вузла та підходів до нього не передбачено. Значного збільшення вантажних перевезень не передбачається.

Відповідно до концепції створення та функціонування національної мережі транспортних коридорів в Україні залізнична лінія Підволочиськ – Тернопіль – Красне є ділянкою залізничного коридору Крітський №3 напрямку Мостиська – Львів - Красне – Тернопіль – Хмельницький – Жмеринка – Козятин – Київ.

Проходження залізничного коридору передбачає модернізацію зазначеної лінії, з подальшим впровадженням швидкісного руху.

В місті, з метою покращення умов безпеки руху через залізницю, передбачено будівництво 4-х шляхопроводів: в створі нової магістральної вулиці загальноміського значення, що має з’єднати вул. Вояків Дивізії «Галичина» з вул. Замонастирською; в створі вулиць Проектної №4, Проектної №6 та Проектної №25.

Авіаційний транспорт

На даних час обласними службами розробляється «Концепція відродження аеропорту «Тернопіль», якою передбачено будівництво нового аеровокзалу, розміщення логістичний центрів для розміщення вантажів, організація автобусних (а при збільшенні пасажиропотоків і тролейбусних маршрутів) на зв’язку з містом.

Відповідно до Державної цільової програми «Розвитку аеропортів України на період до 2020 року» по аеропорту «Тернопіль» передбачено:

- ремонт злітно-посадкової смуги з оснащенням її необхідним світлосигнальним і радіотехнічним обладнанням;

- відкриття регулярних рейсів у напрямках до міст України і міст зарубіжних держав;

- створення належних умов для прийому пасажирів повітряних рейсів;

- організація транспортної інфраструктури (благоустрій площі біля аеропорту, організація регулярного руху міського транспорту, будівництво відкритих автостоянок) для забезпечення очікуваних пасажирських перевезень на зв’язку населених пунктів з аеропортом.

Крім того аеропорт передбачено розвивати не тільки як пасажирський, а також і як вантажний шляхом створення транскордонних транспортно-логістичних центрів європейського зразка, що надаватимуть повний перелік логістичних та суміжних послуг, в тому числі: міжнародні та внутрішні вантажні перевезення, забезпечення якісними складськими приміщеннями, функції митниці, послуги оброблення, управління, фасування та пакування товарів.

Магістральна вулично-дорожня мережа

Розвиток магістральної мережі міста передбачає подальше вдосконалення та формування радіально-кільцевої структури, що дозволить вивести транзитний рух за межі забудови, розвантажити магістралі центральної частини Тернополя. Магістральна вулична мережа і на далі буде складатися з магістральних вулиць загальноміського та районного значення.

Проектом по вуличній мережі передбачено:

Загальноміського значення регульованого руху

1. Для відведення транспорту, що прямує через багатоповерхову забудову (вул. Протасевича, вул. 15-го Квітня) передбачено будівництво магістральної вулиці Проектна №5, що пройде від існуючої об’їзної дороги (район вул. Довженка) по проектній межі міста з виходом на вул. С. Корольова (з реконструкцією зазначеної вулиці) та у подальшому на вул. Полковника Морозенка. Зазначений захід дозволить максимально відвести транзитний транспорт з магістральних вулиць Протасевича та 15-го Квітня, розмежувавши при цьому транзитні та міські транспортні потоки. Протяжність ділянок будівництва становитиме 3,5 км, ширина проїзної частини 15,0 м.

Зазначений захід разом з реконструкцією існуючої об’їзної дороги (збільшення параметрів проїзної частини), влаштуванню шумозахисних екранів та пішохідних переходів в різних рівнях, вздовж існуючої об’їзної на найближчу перспективу (до моменту будівництва дальнього обходу міста) впорається з передбаченою інтенсивністю руху.

2. Будівництво ділянки магістральної вулиці загальноміського значення, яка з’єднає між собою вул. Замонастирську та вул. Вояків Дивізії «Галичина», протяжністю 0,7 км, з шириною проїзної частини 15,0 м. Зазначений захід передбачає будівництво шляхопроводу через залізничну лінію, який має бути побудований на заміну існуючого, так званого «горбатого мосту» та тунелю під вул. Руська.

3. В порівняні з попереднім генеральним планом зазнала зміни транспортна розв’язка, яка була передбачена на перетині вулиць Соломії Крушельницької, Бродівської, Збаразької та Вояків дивізії «Галичина». Передбачений естакадний варіант проходження вул. Вояків дивізії «Галичина» на перспективу є неактуальним, для його реалізації необхідно провести знесення ряду будинків. На пропуску спроможність зміна цього заходу не вплине в зв’язку з вже проведеною реконструкцією тунелю, але додатково необхідно провести реконструкцію існуючої розв’язки кільцевого типу, шляхом збільшенням кількості смуг.

4. Будівництво вулиці Проектна №1, що з’єднає вул. Бродівську та західну ділянку об’їзної дороги, довжина вулиці – 5,8 км, ширина проїзної частини 15,0 м. Зазначена магістральна вулиця загальноміського значення передбачена як основна магістраль в західній частині міста та додатковий транспортний зв’язок східної західної частин міста в обхід центру. Крім того зазначений захід передбачає мостового переходу через р. Серет.

5. Будівництво вулиці Проектної №2, яка буде подовженням вул. Степана Будного від вул. Львівської до вул. Проектної №1 протяжністю 1,5 км, шириною проїзної частини 15,0 м.

6. Будівництво вулиці Проектної №3, яка пройде від вул. Проектної №1 до існуючої ділянки північного обходу міста протяжністю в межах міста 2,4 км, шириною проїзної частини 15,0 м.

7. Будівництво вул. Проектної №4, яка пройде від вул. Микулинецької до вул. Об’їзна, протяжністю 2,0 км, шириною проїзної частини 15,0 м. Зазначена магістральна вулиця передбачена для обслуговування промислових територій.

8. Реконструкція магістральних вулиць загальноміського значення з розширенням проїзної частини до 14,0 - 15,0 м: Живова (протяжність реконструкції 1,8 км), ділянки вулиці Митрополита А.Шептицького (1,0 км), Львівська (5,4 км) ділянки вулиці Замонастирська (0,2 км), Текстильна (3,0 км), С. Корольова (0,4 км), Полковника Морозенка (1,4 км), Вояків Дивізії «Галичина» (0,8 км);

Загальна протяжність реконструкції магістральних вулиць загальноміського значення становитиме 14,0 км.

Всього на кінець розрахункового строку протяжність магістральних вулиць загальноміського значення складе 63,0 км, з яких проектних – 16,0. Щільність мережі магістральних вулиць загальноміського значення становить 1,2 км/км2.

Районного значення

1. Подовження вулиці Галицької до вул. Злуки, протяжністю 1,1 км, ширина проїзної частини 9,0 м. Зазначена ділянка магістральної вулиці розвантажить вул. Збаразьку, реконструкцію якої неможливо провести в зв’язку з щільною існуючою забудовою.

2. Подовження вулиці Новий Світ протяжністю 1,0 км та шириною проїзної частини 8,0 м, для додаткового зв’язку міста з с.Біла.

3. Подовження вул. Лесі Українки до вул. Проектна №5 протяжністю 0,6 км та шириною проїзної частини 9,0 м.

4. Будівництво вулиці Проектна №25 від вул. Лесі Українки до вул. Проектна №4, протяжністю 0,9 км, шириною проїзної частини 15,0 м. В порівнянні з попереднім генеральним планом змінено трасу проходження зазначеної вулиці для уникнення великої кількості зносу та змінено транспорту розв’язку на перетині з вул. Лесі Українки з дворівневої на однорівневу з одностороннім рухом по кільцю вулиць. Крім того зазначений захід передбачає будівництво шляхопроводу через залізничну лінію.

5. Будівництво вулиці Проектна №24 протяжністю 0,6 км, яка пройде від вул. Карпенка до вул. Митрополита А.Шептицького та передбачена для зменшення навантаження на вул. Степана Будного автомобілів, що їдуть з мікрорайону багатоквартирного будівництва (вул. Карпенка) до центральної частини міста.

6. Будівництво вулиць Проектна №6 (протяжність 1,6 км), Проектна №7 (0,9 км) та Проектна №8 (0,6 км), що передбачені для обслуговування перспективної ділянки мікрорайону «Північний» та його зв’язку з існуючими магістральними вулицями;

7. Будівництво вулиць Проектна №11 (протяжність 1,7 км), Проектна №12 (1,0 км), Проектна №13 (1,3 км), Проектна №14 (0,8 км), Проектна №15 (0,4 км), Проектна №16 (2,0 км) що передбачені для обслуговування перспективної ділянки мікрорайону «Кутківці» та його зв’язку з існуючими магістральними вулицями.

8. Будівництво вулиць Проектна №18 (протяжність 0,7 км), Проектна №19 (1,4 км), Проектна №20 (1,6 км), Проектна №21 (1,2 км), Проектна №22 (1,3 км), Проектна №23 (1,2 км), що передбачені для обслуговування перспективної ділянки мікрорайону «Пронятин» та його зв’язку з існуючими магістральними вулицями.

9. Будівництво вулиць Проектна №9 (протяжність 2,7 км) та Проектна №10 (2,1 км), що передбачені для обслуговування промислових територій північної частини міста та їх зв’язку з існуючими магістральними вулицями.

10. Реконструкція та капітальний ремонт магістральних вулиць районного значення: Гайова (протяжність реконструкції 1,8 км), Подільська (1,8 км), Слівенська (0,5 км), Київська (1,0 км), Василя Стуса (0,5 км), Генерала Тарнавського (1,7 км), В. Симоненка (0,8 км), Володимира Великого (1,2 км), Леся Курбаса (0,8 км), Д. Лук’яновича (1,1 км), ділянки вул. Галицька (0,5 км), Бригадна (2,3 км).

Загальна протяжність реконструкції та капітального ремонту магістральних вулиць районного значення на перспективу становить 14,0 км.

На кінець розрахункового строку протяжність магістральних вулиць районного значення складе 86,0 км, з яких проектних – 35,0. Щільність мережі магістральних вулиць загальноміського значення становить 1,6 км/км2.

Всього на кінець розрахункового строку протяжність всіх магістральних вулиць складає 149,0 км, щільність мережі магістральних вулиць складає 2,8 км/км.

Штучні споруди, мости та транспортні розв’язки

З метою покращення умов безпеки руху, підвищення пропускної спроможності вуличної мережі передбачається влаштування ряду штучних інженерних споруд. Загалом, на розрахунковий строк заплановано побудувати 11 штучних споруд, серед них 6 транспортних розв’язок в різних рівнях 1 автомобільний міст через річку та 4 шляхопроводи через залізничні лінії.

1. Будівництво транспортних розвязок в різних рівнях на перетині вулиць:

- вул. Львівська з існуючою ділянкою північно-західної об’їзної дороги типу «лист конюшини»;

- вул. Проектна №1 з існуючою ділянкою північно-західної об’їзної дороги типу «труба»;

- вул. Проектна №6 з існуючою ділянкою північно-східної об’їзної дороги типу «труба»;

- вулиць Проектна №6, Проектна №9 та залізничної лінії в північній частині міста типу «труба»;

- вул. Львівської та проектної загальноміської магістралі Проектна №2 (продовження вул. Степана Будного);

- вул. Микулинецька та вул. Проектна №4

2. Будівництво автомобільного мосту через р. Серет в створі проектної магістральної вулиці загальноміського значення Проектна №1, протяжністю 160 м, з шириною проїзної частини 15,0 м

3. Будівництво шляхопроводів через залізничні лінії в створі:

- проектної магістральної вулиці загальноміського значення, яка пройде від вул. Замонастирська до вул. Вояків Дивізії «Галичина»;

- вулиць Проектна №4, Проектна №6 та Проектна №25.

4. Реконструкція та капітальний ремонт існуючих автомобільних, пішохідних мостів та шляхопроводів через залізничні лінії.

Організація одностороннього руху

Мережу односторонніх вулиць передбачено залишити по існуючий схемі.

Велосипедні доріжки

На перспективу передбачено влаштування велосипедних доріжок вздовж вулиць та через парки відповідно до «Концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста Тернополя». Визначення ширини велосипедних доріжок та кількість смуг руху передбачено на подальших стадіях проектування.

Міський пасажирський транспорт

Тролейбус

Проектом передбачається розвиток мережі міського тролейбуса. Розвиток маршрутної мережі викликаний значним розвитком території міста в західному напрямі (ділянки нової житлової забудови), необхідністю забезпечення підвозу пасажирів до нової автостанції, загальним підвищенням рівня пасажиропотоків на перспективу, та ін. Основними напрямками розвитку мережі стануть наступні:

- нова лінія до групи житлових мікрорайонів багатоповерхової житлової забудови на заході міста «Кутківці» та «Пронятин; від майдану Перемоги по вул. Львівській далі по проектним вулицям №2, №3, №11 та №13, довжина лінії 7,8 км.

- продовження лінії по вул. Текстильній (від існуючого тролейбусного кільця), з поворотом на вул. Проектна №6 і підключенням до існуючої тролейбусної лінії (перехрестя вулиць Київська та Генерала Тарнавського), довжина ділянки 3,3 км) для обслуговування нового житлового мікрорайону «Північний»;

- продовження лінії по вулицям Протасевича та Довженка, з підключенням до існуючих ліній в районі вул. Лесі Українки, довжина ділянки 1,9 км;

- продовження лінії по вулицям 15 Квітня та Полковника Морозенка з підключенням до існуючих ліній, довжина ділянки 1,2 км

- продовження лінії по вулиці Підволочиське шосе, з підключенням до існуючих ліній по вул. С. Корольова, довжина ділянки 1,1 км, передбачена для обслуговування перспективної автостанції.

Зберігання тролейбусів передбачено у існуючому тролейбусному депо, потужностей якого на перспективу буде достатньо.

Загальна протяжність ліній руху тролейбуса (по вісі вулиць) на кінець розрахункового строку становитиме 55,0 км, щільність мережі відносно освоєної території міста відповідно складе 1,1 км/км2.

Автобус

На розрахунковий строк рішеннями проекту прийнято значно розширити мережу міського автобуса. Мережа автобусних маршрутів пройде майже по всім магістральним вулицям міста. При трасуванні ліній руху автобусу враховувались такі фактори, як нормативний радіус доступності, розташування нових ділянок житлового будівництва, розвиток промислового вузла.

Загальна довжина ліній руху автобусу на розрахунковий період становитиме – 115,0 км. Щільність транспортної мережі складає 2,2 км/км2.

На перспективу передбачена ліквідація існуючих АТП по вул. Миколинецькій та Галицькій з виносом їх на ділянку у південно-східній промисловій по вул. Подільській .

Легковий транспорт

До кінця розрахункового строку в місті Тернопіль загальний рівень автомобілізації буде складати 400 авто/тис. мешканців. Нижче в таблиці наведено розподіл всього автотранспорту в місті за структурою.

| Наявність транспортних засобів у місті Тернополі | Одиниць | Рівень автомобілізації, од./1000 мешканців |
| --- | --- | --- |
| Автомобілі всього, з них | 92000 | 400 |
| Легкові, в т.ч. | 83490 | 363 |
| Легкові індивідуальні | 78200 | 340 |
| Вантажні | 6900 | 30 |
| Автобуси | 1610 | 7 |

Нижче у таблиці приведені орієнтовні показники кількості легкового індивідуального транспорту за типами забудови.

| За типом забудови | Населення міста (тис. осіб) |  | Кількість легкових індивідуальних автомобілів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Існуюче | Проектне | Існуюча | Проектна |
| Багатоквартирна | 184,6 | 197,0 | 32859 | 66980 |
| Садибна | 33,2 | 33,0 | 5945 | 11220 |
| Разом | 217,8 | 230,0 | 38804 | 78200 |

У подальшому приватний автотранспорт мешканців міста передбачається повністю забезпечити місцями постійного зберігання, але для цього необхідно виконати окремий проект.

Легкові автомобілі власників, що мешкають у садибній забудові, зберігатимуться на території цих земельних ділянок.

Нижче у таблиці приведені кількість місць для постійного зберігання індивідуальних автомобілів власників нового багатоквартирного будівництва.

| Перелік площадок | Чисельність населення, тис. осіб | Кількість машино-місць | Територія, га |
| --- | --- | --- | --- |
| В існуючий межі міста |  |  |  |
| І. Нове будівництво |  |  |  |
| Мікрорайон «Північний» | 8,63 | 2934 | 4,40 |
| Сади | 3,21 | 1091 | 1,64 |
| Підволочиське шосе | 3,36 | 1142 | 1,71 |
| Вул. Київська | 1,90 | 646 | 0,97 |
| Вул. Микулинецька | 1,38 | 469 | 0,70 |
| Зеленгосп | 1,35 | 459 | 0,69 |
| Тролейбусна (по ДПТ) | 0,99 | 337 | 0,50 |
| Вул. Гайова-Бічна | 0,53 | 180 | 0,27 |
| ІІ. Вибіркове будівництво | 3,86 | 1312 | 1,97 |
| ІІІ. Незавершене будівництво | 12,34 | 4196 | 6,29 |
| Усього | 37,55 | 12767 | 19,15 |
| За існуючою межею |  |  |  |
| Нове будівництво |  |  |  |
| Пронятин | 2,41 | 819 | 1,23 |
| Кутківці | 10,86 | 3692 | 5,54 |
| Львівська | 6,42 | 2183 | 3,27 |
| Західна №1 | - | - | - |
| Західна №2 | - | - | - |
| Усього | 19,69 | 6695 | 10,04 |
| РАЗОМ | 57,24 | 19462 | 29,19 |

Постійне зберігання індивідуальних автомобілів власників нового багатоквартирного будівництва відбуватиметься за наступною схемою:

- на територіях нового будівництва – у багатоповерхових підземних гаражах під прибудинковою територією та у цокольних поверхах житлових будинків;

- вибіркове та незавершене будівництво – відкриті автостоянки та у цокольних поверхах житлових будинків;

Для нового багатоквартирного будівництва передбачено організація мережі гостьових стоянок загальною кількістю 2900 машино-місць.

На подальших стадіях проектування необхідно розробити проект облаштування автостоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів, центральної частини міста.

Крім того, на в’їздах-виїздах до міста передбачено влаштувати перехоплюючи автостоянки (для тимчасового зберігання), до яких передбачено довести лінії міського транспорту. Зазначені автостоянки передбачені для зберігання легкових автомобілів мешканців прилеглих населених пунктів, які працюють в м. Тернополі. Кількість машино-місць та конкретні місця розташування автостоянок потребують розробки окремого проекту.

На розрахунковий строк, місту для обслуговування парку автотранспорту (легкових приватних та державних автомобілів, вантажних автомобілів, транзитного транспорту), потрібно:

- виходячи з кількості розрахункового парку автомобілів, транзитного автотранспорту, при середній нормі обслуговування – 800 автомобілів на 1 паливно-роздавальну колонку на добу, на перспективу необхідно додатково до існуючих ще 7 АЗС в середньому по 3-4 колонки;

- при середній нормі обслуговування – 300 автомобілів на 1 пост СТО, на перспективу необхідно додатково до існуючих ще 10 СТО в середньому по 5 - 6 поста на кожну.

Для технічного обслуговування очікуваного парку автомобілів на розрахунковий строк потрібно: 42 АЗС та 40 СТО.

З урахуванням існуючих об’єктів технічного обслуговування додатково необхідно: 7 АЗС (в середньому по 3-4 колонки) та 17 об’єктів СТО (у середньому на 5-6 постів).

## 12. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

### 1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території м. Тернопіль включає:

- регулювання русел рік та струмків; розчистка і благоустрій існуючих водойм; ліквідація заболоченостей; протиповіневий захист;

- захист від підтоплення;

- благоустрій набережної і пляжів;

- протиерозійні заходи;

- протизсувні заходи;

- протипросадні заходи;

- рекультивація порушених територій.

Всі гідротехнічні заходи з інженерної підготовки територій виконані у відповідності з ДБН 360-92**, ДБН Б.1.1-15:2012, ДБН В.2.4-3:2010 «Гідротехнічні споруди. Основні положення», ДБН В.1.1- 24-2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування», ДБН В.1.1- 25-2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення», на стадії схеми і не можуть бути документом для виконання будівельних робіт.

Регулювання русел рік та струмків, розчистка і благоустрій існуючих водойм, ліквідація заболоченостей, протиповіневий захист.

Стратегічним планом розвитку міста Тернополя передбачено розчищення русел річок та збереження зеленої зони вздовж річок, благоустрій та облаштування паркового комплексу на лівому березі р. Серет.

У зону затоплення високими повеневими водами потрапляють як деякі ділянки існуючої садибної забудови, так і території проектної забудови. Ділянки, що попадають в зону затоплення водами 1% забезпечення, перша - в заплаві струмка без назви (в Кутківцях), друга - в заплаві р. Серет на лівому березі в районі вулиць Білогородська, Живова - підлягають захисту шляхом влаштування захисних дамб (висотою на 0,5÷0,7 м вище рівня максимальних повеневих вод).

На розрахунковий строк намічені 1,4 км протиповіневі захисні дамби:

- ділянка на правому березі р. Серет (протяжність 0,2 км);

- ділянка на лівому березі заплави р. Серет в районі від вул. Анатолія Живова до вул. Степана Будного (протяжність 1,2 км).

З метою покращення дренуючої та пропускної здатності русел рік та струмків, а також ліквідації антисанітарних умов на заплавних територіях передбачається виконати регулювання русел рік Серет, Рудка, струмка без назви, каналів в парку Топільче і на інших ділянках заплавних територій загальною протяжністю 22,2 км.

Ложі всіх водойм по місту і частково водосховища рекомендується розчистити від вологолюбної рослинності, мулу і поглибити. Середня глибина у ставках повинна складати не менше 1,5 м, а у водосховищі не менше 3,0 м (п.10.19, ДБН 360-92**).

На річках та водоймах намічається виконати роботи по влаштуванню прибережних захисних смуг згідно статей 88 і 89 Водного кодексу України.

Заболочені ділянки у заплаві рекомендується осушити за допомогою влаштування відкритих дренажних канав, а на ділянках, які передбачається використати під житлову забудову рекомендується влаштувати підсипку території до незатоплюваних відміток, а саме на 0,5 м вище відмітки затоплення 1% забезпечення це ділянка у верхів’ї водосховища та інші.

Нижче греблі Тернопільського ставу є осушувальні канали, водоприймачем яких є р. Серет; канали замулені та зарослі вологолюбною рослинністю, потребують регулярної розчистки для збереження задовільного гідрологічного і санітарного стану та ліквідації підтоплення даних територій.

У 1989 році виконком міської ради Тернополя видав завдання на поглиблення водосховища до глибин не менше 2,5 м і будівництво гребного каналу. Канал розташований в гирлі р. Серет, тобто на місці впадіння річки у водосховище. Тут русло р. Серет випрямлене на протязі до 1 км шириною до 100 м і поглиблене. Через відсутність коштів будівельні роботи по гребному каналу не були завершені і плани з його використання не реалізовані.

У 2008 році розроблена і затверджена «Програма покращення екологічного стану Тернопільського ставу». Основною метою Програми є підтримання здатності існуючої екосистеми до саморегулювання та самоочищення, забезпечення збалансованого розвитку місцевої водойми, підвищення екологічної безпеки проживання населення.

На даний час рівновага системи Тернопільського ставу дуже хитка, про що свідчить періодичний бурхливий розвиток синьо-зелених водоростей, який спостерігається щоліта. В цей період Серет приносить в став велику кількість поживних речовин, які вимиваються із сільськогосподарських угідь. З дощовими стоками із території міста в став поступають нафтопродукти, плівка яких перекриває доступ кисню у верхні шари води. Саме такі умови є ідеальними для розвитку синьо-зелених водоростей.

Самовідроджувальної здатності Тернопільського ставу вже недостатньо для відновлення порушеної екологічної рівноваги.

Тому значний ефект могло б дати встановлення біологічних плато в місцях скидів дощових колекторів в Тернопільський став. Біоплато – це симбіоз певних видів рослинних і тваринних організмів, який забезпечує очищення води від домішок. При цьому видовий склад такої системи підбирається в залежності від виду та концентрації забруднюючих речовин.

Заплава р. Серет має заболочені ділянки з місцями виплоду комах, в тому числі і комарів, які можуть бути переносниками захворювань. Загальна площа анофелогенних водойм (ставків) складає 5,3 га.

Гідротехнічні протималярійні заходи передбачають: днопоглиблення водойм, очищення їх від мулу та рослинності; пониження рівнів ґрунтових вод (насамперед в районі вул. Живова, Оболоня, Липової, Білогірської).

Ліквідацію заболочених ділянок (біля 54,4 га в межах міста) намічається виконувати шляхом влаштування відкритої або закритої дренажної системи, осушення і підсипки території.

Захист від підтоплення

На території міста є ділянки з високим рівнем залягання ґрунтових вод (вулиці Галицька, Крушельницької, Оболоня, Збаразька, Татарська, Піскова, Липова та ін., загальна площа підтоплених територій в межах міста складає 257,4 га).

До причин підтоплення відносяться: незадовільний стан зливової каналізації або її відсутність; незадовільний стан дренажних систем; замулення природних водотоків та обміління водойм; порушення дренуючої здатності внаслідок засипки каналів, привантаження будівлями, інженерними спорудами.

Внаслідок весняної повені та значних злив в басейнах річок Серет, Рудки та без назви, можуть бути підтоплені ряд будинків з підвальними спорудами приватного сектору, а також можуть бути пошкоджені мережі зливостоків, гребля водосховища, та інші споруди.

Обласною програмою ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах та Регіональною екологічною програмою передбачено проведення ряду заходів на підтоплених територіях і по водних об’єктах міста, спрямованих на відновлення і підтримання сприятливого екологічного режиму та санітарного стану річок і водойм, запобігання підтопленню та шкідливої дії вод, а саме:

- відновлення гідрологічного режиму річки Серет в межі міста - регулювання (розчищення) русла при протяжності 9,3 км;

- водопониження мікрорайону по вул. Живова - Шептицького - р. Серет 20 га;

- водопониження мікрорайону по вул. Живова - Князя Острозького - 20 га;

- будівництво дощового колектора по вул. Галицькій – 1 км.

Для боротьби з високим рівнем ґрунтових вод та ділянок, що затоплюються, рекомендується застосовувати як спеціальні (влаштування дренажу, площинна підсипка, дамба захисна), так і загального характеру (вертикальне планування, організація поверхневого стоку, гідроізоляція ) та інші роботи і заходи.

Для використання ділянок з високим рівнем ґрунтових вод під забудову капітальними будівлями і спорудами, рекомендується виконувати зниження рівня ґрунтових вод на глибину (від проектної відмітки території) не менше ніж на 2,5 м, а для стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень не менше 1,0 м. Найбільш ефективним способом зниження рівня ґрунтових вод, при такому використанні території, буде площинна підсипка та влаштування дренажу, а також місцева підсипка під кожну або групу будівель і споруд.

Площинна підсипка рекомендується на ділянці в наміченій парковій зоні, в заплаві р. Серет в вершині ставу – ділянка площею 10,1 га, що попадає в зону затоплення максимальними водами р. Серет. Підсипку виконати на 0,5 м вище відмітки затоплення водами 1% забезпечення.

При освоєнні територій з високим рівнем ґрунтових вод під організацію парків, скверів, спортивних майданчиків та ін. зниження рівня ґрунтових вод рекомендується виконати на глибину не менше 1,0 м. Найбільш раціональним методом, при такому використанні території, буде підсипка всієї ділянки, що освоюється, а при умові забудови цих територій капітальними будівлями, виконати місцеву підсипку. Крім того, рекомендується здійснити засипку понижених ділянок.

На всіх ділянках, що забудовуються, незалежно від їх функціонального призначення, рекомендується виконати заходи по вертикальному плануванню і організації поверхневого стоку.

Інститутом ВАТ «Тернопільводпроект» у попередніх роках були розроблені проекти по захисту територій від підтоплення: «Водопониження на території Тернополя в межах вулиць Живова – Острозького – Танцорова» (на площі 34 га); «Водопониження на території м. Тернополя в межах вулиць Живова – Шептицького - Стадникової р. Серет» (на площі 46 га).

Благоустрій набережних і пляжів

Для захисту берегів Тернопільського ставу та упорядкування прибережної захисної смуги даним проектом передбачається влаштування нової набережної на окремих ділянках навколо ставу загальною протяжністю 3,8 км.

На розрахунковий період пропонується також проведення на Тернопільському ставі ремонт та благоустрій існуючої набережної на ділянці протяжністю біля 2,0 км.

Дві нові набережні відкісного типу влаштовуються: на лівому березі ставу, в районі проектного парку, протяжністю 0,6 км з влаштуванням поруч пляжу на площі 0,9 га; друга ділянка набережної - на правому березі ставу, протяжністю 3,2 км. Закріплення відкосів набережних слід виконати кам’яною накидкою або залізобетонними плитами по шару щебеню.

Також рекомендується провести благоустрій існуючих пляжів в районі лісопаркової зони в Кутківцях та в районі вул. Білецької (загальною площею до 1,8 га) і влаштування нового пляжу на Тернопільському ставі на р. Серет площею 0,9 га, на березі у верхів’ї ставу, в проектній парковій зоні відпочинку. Влаштування нових ділянок пляжів та благоустрій існуючого пляжу виконувати шляхом підсипки піску шаром 0,5 м, вертикальне планування пляжів виконати з ухилом 1:7÷1:10 в напрямку до води.

Пропонується також виконати винесення в натуру, згідно розробленого інститутом ВАТ ”Тернопільводпроект” проекту по встановленню прибережних захисних смуг і водоохоронних зон; та виконати всі заходи і рекомендації проектів по розчистці річок і водоймищ.

Протиерозійні заходи.

Ерозійні процеси мають прояв на крутих схилах яружно-балкової мережа долинах річок Серет і її приток. В основному, ці території використовуються для зеленої зони.

Комплекс протиерозійних робіт включає як лісомеліоративні, так і гідротехнічні роботи.

Враховуючи особливості місцевої яружно-балкової мережі (переважають балки і відсутні активнодіючі яри), рекомендується, в основному, застосовувати лісомеліоративні заходи з окремими гідротехнічними спорудами для відведення поверхневих вод.

Круті схили балок і долин річок рекомендується терасувати, а вершини і прияружні ділянки закріпити деревно-кущовою рослинністю з посівом багаторічних трав.

По тальвегам балок з ціллю попередження розвитку донної ерозії, для відводу тимчасових водотоків рекомендується влаштування водовідвідних лотків.

Для того, щоб зменшити потрапляння поверхневого стоку зі сторони водозбірної ділянки балок до вершиш і відвершків, передбачається влаштування водовідвідних валів. Влаштування цих споруд рекомендується в місцях концентрації поверхневого стоку у верхів’ях і від вершках. Потік, що відводиться направляється в спеціальні безпечні для скиду місця.

В тих випадках, коли вершини ярів і балок розташовані в зоні наміченої забудови чи будівництва автодоріг, їх рекомендується засипати. При цьому необхідно передбачити відвід поверхневих і підземних вод. Це здійснюється за допомогою влаштування дренажу і водостоків.

Протиерозійні заходи пропонується виконати на окремих ділянках загальною площею 480,2 га.

Протизсувні заходи

В межах міста є три ділянки з потенційним проявом зсувонебезпечних процесів та явищ загальною площею 5,4 га.

Протизсувні заходи необхідно виконати на підставі вишукувань і досліджень, а також комплексного вивчення геологічних, гідрогеологічних та інженерно-будівельних умов під кожну ділянку будівництва. На ділянках, які можуть мати прояв зсувних процесів, слід передбачати упорядкування поверхневого стоку, перехват потоків ґрунтових вод, запобігання природному контрфорсу зсувного масиву від руйнування, підвищення стійкості схилу механічними і фізико-хімічними засобами, зміну рельєфу схилу з метою підвищення стійкості, укріплювальні споруди і заходи. Територія, яка потребує проведення протизсувних заходів складає біля 5,4 га.

Протипросадні заходи

На території міста зустрічаються лесовидні суглинки, які можуть бути просадними (можливий прояв І-го типу просідання).

У разі прояву просідання, для підготовки основи під капітальну забудову необхідно виконувати більш детальне інженерно-геологічне та інженерно-будівельне обстеження ділянок під забудову.

При замочуванні основи, складеної просадними ґрунтами, стійкість та експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та конструктивними заходами, спрямованими на запобігання просадним властивостям ґрунтів:

- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових подушок, трамбування котлованів;

- в межах всього просадного шару необхідно виконувати глибинне ущільнення ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах просідних ґрунтів;

- прорізкою просадних ґрунтів основи фундаментів із забивних, набивних та буро-набивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що закріпленні хімічним, термічним чи іншим способом, а також заглибленням фундаментів;

- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням пазух котлованів та траншей, виключенням витоку води із водоносних комунікацій на проектованій території;

- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, збільшенням їх піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, з використанням методів, що забезпечують нормальну роботу обладнання при деформаціях основи.

Всі об’єми по протипросадних заходах будуть визначатися більш конкретно і детально на послідуючих стадіях проектування, а вартісні показники включаються у вартість кожної будівлі і споруди.

Рекультивація порушених територій

Міське звалище твердих побутових відходів (ТПВ), яке знаходиться за межами міста неподалік біля с. Малашівці; та ряд інших порушених територій і зритих ділянок в межах міста, загальною площею біля 34,8 га, які потребують рекультивації та благоустрою.

Згідно даних відділу використання земельних ресурсів Тернопільської міської ради відпрацьовані кар’єри: по вул. Об’їзній - 10 га; за територією ВАТ «Ватра» по вул. Микулинецькій – 3 га; по вул. Пісковій - 4 га, потребують першочергової рекультивації, всього – 17,0 га.

Звалище ТПВ, загальною площею біля 9,0 га, працює з 1991 року, станом на 2015 рік завантажене на 69%, частково вичерпало свої територіальні та технологічні можливості, тому необхідно проведення його часткової рекультивації на окремих відпрацьованих ділянках, а також по покращенню технологічного процесу.

Території зриті і порушені підлягають проведенню на них рекультивації поетапно: в першу чергу виконуються планувальні роботи, терасування та засипка, потім укладається шар рослинного ґрунту, посадка дерев і кущів, посів багаторічних трав. Такі території в основному використовуються для зон зелених насаджень.

Заходи по відновленню порушених територій вибираються залежно від інженерно-геологічних умов, виду використання і типів порушення (повне і часткове засипання глибоких ям і виробок, розрівнювання зритих місць, роботи по запобіганню подальшому руйнуванню порушених територій).

При проведенні рекультивації на всіх видах порушених територій необхідно проводити ретельні інженерно-геологічні вишукування та інженерно-будівельне обстеження території.

Крім вище перерахованих містобудівних чинників, необхідно враховувати також розміри порушень поверхні, фізичні і біологічні властивості ґрунтів, можливість застосування тієї або іншої технології відновлення території.

Основні показники з інженерної підготовки та захисту території на розрахунковий строк

| Заходи з інженерної підготовки та захисту території | Одиниця виміру | Показники |
| --- | --- | --- |
| Регулювання русел річок, струмків | км | 22,2 |
| Захист від затоплення (захисні дамби) | км | 1,4 |
| Захист від підтоплення | га | 257,4 |
| Підсипка території (ділянки в заплаві) | га | 10,1 |
| Набережні (капремонт, будівництво) | км | 3,8 |
| Пляжі (благоустрій, будівництво) | га | 0,9 |
| Розчистка водойм | га | 106,0 |
| Ліквідація заболоченостей | га | 54,4 |
| Протиерозійні заходи | га | 480,2 |
| Протизсувні заходи | га | 5,4 |
| Рекультивація порушених територій (17,0 га - на І чергу) | га | 34,8 |

### 2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Схема дощової каналізації розроблена згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконана у відповідності з ДБН 360-92**. Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність планувального вирішення проектної території.

При опрацюванні схеми були вирішені наступні основні питання:

- способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць та територій, намічених під освоєння генпланом;

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед випусками дощової каналізації.

Проектом розроблена принципова схему дощової каналізації м. Тернопіль, яка передбачає організацію відведення поверхневих вод на ділянках нової забудови та міських територій, на яких відсутня дощова каналізація, а також розширення та доповнення існуючої мережі каналізації на вже забудованих територіях.

В основу проектної системи дощової каналізації покладені планувальні рішення проекту внесення змін до генерального плану, існуюча мережа дощової каналізації та рішення робочого проекту «План-схема відведення дощових стічних вод з території м. Тернополь», розробленого ПрАТ «Тернопільводпроект» у 2012 р.

Розроблена схема передбачає влаштування нових головних та магістральних колекторів дощової каналізації (у тому числі водовідвідних лотків) та будівництво очисних споруд дощової каналізації перед випуском стоків у річки.

Головні та магістральні колектори дощової каналізації влаштовуються вздовж вулиць та по пониженим місцям, тальвегам балок. До цих колекторів підключаються внутрішньо квартальні колектори та колектори, що відводять стоки з прилеглих вулиць і проїздів.

Мережі дощової каналізації влаштовуються, як закритими дощовими колекторами, так і відкритими водовідвідними лотками. Закриті дощові колектори будуються в районах багатоповерхової та садибної забудови, а водовідвідні лотки – в паркових зонах, по тальвегам балок та районах садибної забудови.

Очисні споруди дощової каналізації передбачено побудувати на гирлових ділянках дощових колекторів перед скидом вод у річки. Після очищення стоку, випуски здійснюються в водні об’єкти: річки Серет та Гніздечка.

Існуючі випуски дощових стоків у Тернопільський став (правий берег) в районі вулиць Білецької, Межової, Наливайка, Крушельницької, Руської, що розташовані в межах об’єкту природно-заповідного фонду регіональний ландшафтний парк «Загребелля» закриваються. Дощові стоки через насосні станції та напірні колектори відводяться на південь до проектних очисних споруд, які розташовані за межами об’єкту ПЗФ, нижче за течією на правому березі р. Серет, південніше Об’їзної дороги.

Після очищення на очисних спорудах дощові води скидаються у р. Серет.

Зі східної частини міста дощові води трьома окремими системами колекторів, які прокладено по тальвегам балок, відводяться до запроектованих очисних споруд ( 3 об’єкти), які пропонується розмістити перед випусками стоків у р. Гніздечна.

З частини території прилеглої до вул. Микулинецької та проектних ділянок №5 (багатоквартирна забудова ) та №14 (садибна забудова) дощові води відводяться до проектних очисних споруд, розташованих в районі відстійників міських очисних споруд. Випуск очищеного стоку здійснюється в р. Серет.

Також для очищення дощових вод з північної промислової та житлової чистини лівобережного району міста доцільно використовувати існуючі очисні споруди комбайнового заводу, які підлягають капремонту з відновленням їх роботи. Випуск очищеного стоку передбачено по існуючій схемі у існуючий схемі у відкритий водовідвідний канал і далі у р. Серет.

З північно-правобережної частини міста с. Пронятин дощові води двома окремими системами відводять та скидаються у р. Серет вище Тернопільського ставу. Перед скидом стоків передбачено будівництво очисних споруд.

Випуски дощових стоків з вулиць Чумацької, Гетьмана Мазепи, Дружби, Миру, Карпенка, що здійснюються у р. Серет розташовані у межах перспективного об’єкту природно-заповідного фонду гідропарку «Топільче» та розташовані поблизу багатоквартирної житлової забудови закриваються. Дощові стоки через насосні станції та напірні колектори відводяться до проектних очисних споруд, які розташовані за межами перспективного об’єкту ПЗВ, нижче за течією, на лівому березі р. Серет у районі Об’їзної дороги. Після очищення на очисних спорудах дощові води скидаються у річку.

Всього схемою дощової каналізації запроектовано будівництво 8 об’єктів очисних споруд (у тому числі локальних). На всіх спорудах передбачено повну очистку поверхневого стоку відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами. Вибір типу очисних споруд відбувається на наступній стадії.

На найбільш забруднених територіях промислових і комунально-складських зон, автотранспортних підприємств, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та інших джерел забруднення залежно від особливостей їх функціонального використання і площ, необхідно створити локальні системи водовідведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з максимальною можливістю використання стоку для оборотного водопостачання або для поливу території. При неможливості оборотного використання стоків після попереднього очищення їх необхідно підключати до міської мережі дощової каналізації.

Проектом пропонується виконання наступних невідкладних заходів:

- реконструкція колектору по вул. Галицькій, Крушельницької з будівництвом насосної станції для відводу дощових стоків нижче Тернопільського ставу;

- реконструкція труби, яку повністю замулено, по вул. Гайова – Бічна, в наслідок чого затоплюється існуючий шляхопровід по вул. Гайовій;

- будівництво колектору дощової каналізації по вул. Шептицького на ділянці від вул. Князя Острожського до вул. Живова в складі проведенням капітального ремонту вул. Шептицького;

- реконструкція існуючої водопропускної труби по вул. Львівська –Тернопільська;

- прочищення колектору по вул. Шептицького з розчисткою та поглибленням русла р. Серет. В подальшому будівництво на випуску з колектора насосної станції з метою відведення дощових вод на очисні споруди дощової каналізації;

- реконструкція із збільшенням діаметру колектору по вул. Оболоня;

- реконструкція недіючого колектору по вул. Генерала М.Тарнавського з встановленням дощоприймальних колодязів;

- будівництво дощового колектору - підключення існуючого випуску на рельєф по вул. Текстильній до колектору по вул. Спортивній;

- будівництво дощового колектору - підключення з вул. Глибокої, Татарської далі по вулицям Пирогова, Липовій, М. Шептицького до існуючого колектору Ø2000 мм по вул. М. Шептицького;

- прочищення дощоприймальних колодязів по вулицях: Микулинецькій, Дамбі Тернопільського ставу, Миру – Дружби, Живова, Бродівська – Збаражська, Степана Бендери – Татарська.

Разом з проведенням в місті планової реконструкції вулиць необхідно передбачати роботи по будівництву мереж дощової каналізації.

Для забезпечення надійної роботи існуючої системи дощової каналізації необхідно:

- виконувати регулярне прочищення (як найменше один раз на рік), як відкритої, так і закритої мережі зливостоків;

- проводити ремонт аварійних трубопроводів з заміною конструкцій колекторів, строк експлуатації яких закінчився.

Таблиця основних заходів по влаштуванню дощової каналізації

| Найменування робіт | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Улаштування самопливних колекторів дощової каналізації | км | 153,0 |
| Улаштування напірних колекторів дощової каналізації | км | 5,5 |
| Улаштування насосних станцій | од. | 7 |
| Улаштування очисних споруд дощової каналізації | од. | 8 |

Даним проектом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових і поверхневих вод. Розроблена схема дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального рішення території, в подальшому потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування.

## 13. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

### 1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Для вирішення схеми електропостачання виконаний розрахунок електричних навантажень на довгостроковий період. Електричні навантаження підраховані для господарсько-побутових та комунальних потреб населення за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН 360-92**, як для будинків з газовими плитами. При цьому прийняті нормативи враховують електричне споживання житловими будинками, громадськими закладами, підприємствами побутового призначення, міським електротранспортом, вуличним освітленням, водопостачанням, водовідведенням тощо. Підсумки розрахунків наведено в таблиці.

Таблиця підрахунку електричних навантажень житлового фонду

| Найменування споживачів | Кількість мешканців, тис. осіб | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгод | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Багатоквартирна забудова: | 197,0 | 357,78 | 62,71 |
| - до 10 поверхів | 189,0 | 340,20 | 59,68 |
| - вище 10 поверхів | 8,0 | 17,58 | 3,03 |
| Садибна забудова | 33,0 | 59,40 | 10,42 |
| ВСЬОГО | 230,0 | 417,18 | 73,13 |
| Багатоквартирна забудова |  |  |  |
| В існуючій межі міста |  |  |  |
| І. Нове будівництво |  |  |  |
| «Північний» | 8,63 | 11,37 | 2,92 |
| - до 10 поверхів | 5,18 | 3,92 | 1,64 |
| - вище 10 поверхів | 3,45 | 7,45 | 1,28 |
| «Сади» | 3,21 | 6,93 | 1,20 |
| «Підволочиське шосе» | 3,36 | 6,05 | 1,06 |
| Вул. Київська | 1,90 | 3,42 | 0,60 |
| Вул. Микулинецька | 1,38 | 2,98 | 0,51 |
| «Зеленгосп» | 1,35 | 2,43 | 0,43 |
| «Тролейбусна» | 0,99 | 1,78 | 0,31 |
| «Гайова-Бічна» | 0,53 | 0,95 | 0,17 |
| ІІ. Вибіркове будівництво | 3,86 | 6,95 | 1,22 |
| ІІІ. Незавершене будівництво | 12,34 | 22,21 | 3,90 |
| Разом | 37,55 | 65,07 | 12,32 |
| За існуючою межею міста |  |  |  |
| І. Нове будівництво |  |  |  |
| «Пронятин» | 2,41 | 4,34 | 0,76 |
| «Кутківці» | 10,86 | 19,55 | 3,43 |
| «Львівська» | 6,42 | 11,56 | 2,03 |
| Разом |  | 35,44 | 6,22 |
| Всього |  | 141,46 | 24,82 |
| Садибна забудова |  |  |  |
| В існуючій межі міста |  |  |  |
| Цукровик (ву л. Микулинецька) | 2,762 | 4,97 | 0,87 |
| «Психлікарня» | 0,123 | 0,22 | 0,04 |
| «Кутківці» | 0,116 | 0,21 | 0,04 |
| «Північний» | 0,143 | 0,26 | 0,05 |
| Разом | 3,144 | 5,66 | 1,00 |
| За існуючою межею міста |  |  |  |
| «Дача» | 1,071 | 1,93 | 0,34 |
| «Пронятин» (блокована) | 0,433 | 0,78 | 0,14 |
| «Пронятин» | 0,204 | 0,37 | 0,06 |
| «Пронятин-2» | 1,636 | 2,94 | 0,52 |
| «Львівська» | 0,761 | 1,37 | 0,24 |
| «Західний» | 1,054 | 1,90 | 0,33 |
| Разом | 5,159 | 9,29 | 1,62 |
| ВСЬОГО |  | 14,95 | 2,62 |

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови м. Тернопіль в зв’язку зі ростом навантажень та для забезпечення надійного електропостачання споживачів міста в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені проектом Внесення змін до Генерального плану, пропонується проведення наступних заходів:

- схема зовнішнього електропостачання міста на весь розрахунковий період може залишитися без змін. Джерелом живлення міста залишається ПС 330/110/35 кВ «Тернопіль». Для підвищення надійності зовнішнього електропостачання міста необхідно побудувати повітряні лінії 330 кВ «Тернопіль – Радивилів – Луцьк-Північна» та «Тернопіль – Кам’янець-Подільський», з відповідним розширенням ВРП-330 кВ підстанцій;

- для електропостачання нових житлових районів побудувати підстанцію закритого типу 110/35 кВ «Проектна» з двома трансформаторами потужністю по 25 МВА. Живлення підстанції здійснити відпайками від ПЛ-110 кВ «Тернопіль – Озерна» та «Тернопіль – Промислова»;

- для уникнення потенційних небезпек у разі пошкодження силових трансформаторів на ПС «Загребельна» та ПС «Галицька» рекомендується встановити додатковий трансформатор потужністю 40,5 МВА на цих підстанціях;

- розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ), мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення, кількість та потужність РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації. Електричні мережі у межах житлової забудови – кабельні;

- при забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 110-35кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, або винесення ліній за межі зони житлової забудови.

- на протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

### 3. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Розвиток системи газопостачання Тернополя пов’язаний з підключенням нових споживачів (нові площадки житлового будівництва, заклади та підприємства обслуговування і т.п.). Природним мережним газом розглядається забезпечення таких категорій споживачів: житлові будинки – на господарсько-побутові потреби; джерела теплопостачання – як паливо; промислові та інші підприємства – на технологію та комунальні потреби.

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько-побутові потреби прийняті згідно з ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» з урахуванням наявності в квартирі:

- багатоквартирної житлової забудови – газової плити і централізованого (центрального) гарячого водопостачання;

- садибної забудови – газової плити і газового водонагрівача (централізоване гаряче водопостачання відсутнє).

Приготування їжі в житлових будинках вищих за 10 поверхів, лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та шкільних закладах, підприємствах громадського харчування передбачено на базі використання електроенергії.

Результати розрахунків річних витрат природного газу, за умови 100% газифікації м. Тернопіль у межах, визначених проектом на кінець освоєння обсягів будівництва розрахункового строку, наведено в таблиці.

Річні витрати природного газу на кінець розрахункового етапу, млн. м³/рік

| Споживачі | Житлові будинки (приготування їжі та, частково, гаряче водопостачання ) | Опалювальні установки садибної забудови | Джерела централізованого (центрального) теплопостачання житлово-комунального сектору | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування, всього. | 25,98 | 67,58 | 319,49 | 413,05 |
| Те ж по площадках нової забудови всього, у тому числі: | 7,35 | 18,63 | 97,41 | 123,38 |
| 1. мікрорайон Північний | 0,86 | - | 12,46 | 13,32 |
| 2. Сади | 0,32 | - | 4,63 | 4,96 |
| 3. Підволочиське шосе (по ДПТ) | 0,34 | - | 4,71 | 5,05 |
| 4. Київська вул. | 0,19 | - | 2,66 | 2,85 |
| 5. Микулинецька вул. | 0,14 | - | 1,99 | 2,13 |
| 6. Зеленгосп | 0,14 | - | 1,95 | 2,09 |
| 7. Тролейбусна (по ДПТ) | 0,10 | - | 1,43 | 1,53 |
| 8. Гайова-Бічна вул. | 0,05 | - | 0,77 | 0,82 |
| Вибіркове будівництво | 0,39 | - | 5,41 | 5,80 |
| Незавершене будівництво | 1,23 | - | 17,84 | 19,08 |
| 9. Пронятин (по ДПТ) | 0,24 | - | 3,48 | 3,72 |
| 10. Кутківці | 1,09 | - | 15,68 | 16,77 |
| 11. Львівська | 0,64 | - | 9,27 | 9,91 |
| 14. Цукровик (вул. Микулинецька) | 0,69 | 7,94 | 8,11 | 16,74 |
| 15. Дача | 0,27 | 3,08 | 3,14 | 6,49 |
| 16. Психлікарня | 0,03 | 0,35 | 0,36 | 0,74 |
| 17. Кутківці | 0,03 | 0,33 | 0,34 | 0,70 |
| 18. Північний | 0,04 | 0,41 | 0,42 | 0,86 |
| 19. Пронятин | 0,11 | 1,24 | 0,52 | 1,88 |
| 20. Пронятин | 0,05 | 0,58 | 0,25 | 0,88 |
| 21. Пронятин-2 | 0,41 | 4,70 | 1,98 | 7,09 |

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива для житлово-комунального сектору в проектних межах генерального плану м. Тернопіль складе на розрахунковий строк приблизно 479,14 тис. т.

Перспективний розвиток газифікації м. Тернопіль намічено шляхом подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів високого, середнього і низького тисків, будівництва нових ГРП, ШРП. Для газопостачання споживачів по площадках розміщення багатоквартирної і садибної забудови, проектом пропонується будівництво 22 ГРП (ШРП) та прокладання близько 30,7 км розподільчих газопроводів високого та середнього тисків із застосуванням сучасних технологій та матеріалів прокладання мереж, що значно зменшує капітальні витрати та продовжує термін експлуатації газопроводів.

Кількість проектних ГРП (ШРП), траса прокладання розподільчих газопроводів високого та середнього тисків уточнюються на подальших стадіях проектування. Даним проектом рекомендовано проведення планового коригування існуючої схеми газопостачання міста з урахуванням навантажень нових споживачів та забезпеченням стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, що дозволяють замінити природний газ на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

Враховуючи пропозиції ПАТ «Тернопільміськгаз» і Управління містобудування та архітектури Тернопільської облдержадміністрації за вимогами чинного законодавства, в обсязі загальноміських невідкладних заходів проектом намічено резервне джерело газопостачання міста, як обласного центра, через будівництво нової ГРС на проектному відгалуженні від магістрального газопроводу Торжок-Долина. Детальніше зазначене питання рекомендовано розглянути на подальших стадіях проектування із залученням спеціалізованих проектних організацій і установ. Згідно чинного законодавства, траса, умови експлуатації та місце розташування об’єктів магістрального трубопровідного транспорту, узгоджуються з Держнаглядохоронпраці та ДК «Укртрансгаз» в установленому порядку.

### 2. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Теплопостачання існуючого та нового багатоквартирного житлового фонду, закладів та підприємств обслуговування міста вирішується шляхом підключенням резервних потужностей існуючих опалювальних котелень, а також будівництво нових джерел теплоти.

Теплопостачання садибної забудови передбачається шляхом використання індивідуального теплового обладнання.

Теплові потоки для житлових та громадських будівель, які підлягають централізованому (центральному) теплопостачанню, визначені згідно з прийнятою забезпеченістю: багатоквартирної забудови – опаленням та гарячим водопостачанням; підприємств та закладів обслуговування – опаленням, вентиляцією, гарячим водопостачанням.

Розрахункові теплові потоки по видах споживання визначено відповідно до вимог нормативних матеріалів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», даних по динаміці житлового фонду м. Тернопіль.

Розрахунки орієнтовних величин необхідного теплового потоку для централізованого (центрального) теплопостачання багатоквартирного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування Тернополя, за умови 100% покриття потреб теплоспоживання на кінець розрахункового строку, наведені в таблиці.

Тепловий потік на розрахунковий строк, МВ

| Споживачі | Опалення, вентиляція | Гаряче водопостачання | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| Багатоквартирний житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування, всього. | 487,18 | 76,48 | 563,66 |
| Те ж по площадках нової забудови всього, у тому числі: | 150,68 | 22,00 | 172,68 |
| багатоквартирна забудова: | 122,50 | 21,52 | 144,02 |
| 1. мікрорайон Північний | 18,56 | 3,24 | 21,81 |
| 2. Сади | 6,91 | 1,21 | 8,11 |
| 3. Підволочиське шосе (по ДПТ) | 6,96 | 1,26 | 8,22 |
| 4. Київська вул. | 3,93 | 0,71 | 4,64 |
| 5. Микулинецька вул. | 2,97 | 0,52 | 3,49 |
| 6. Зеленгосп | 2,91 | 0,51 | 3,42 |
| 7. Тролейбусна (по ДПТ) | 2,13 | 0,37 | 2,50 |
| 8. Гайова-Бічна вул. | 1,14 | 0,20 | 1,34 |
| Вибіркове будівництво | 8,00 | 1,45 | 9,45 |
| Незавершене будівництво | 26,61 | 4,64 | 31,25 |
| 9. Пронятин (по ДПТ) | 5,19 | 0,91 | 6,10 |
| 10. Кутківці | 23,37 | 4,08 | 27,46 |
| 11. Львівська | 13,82 | 2,41 | 16,23 |
| садибна забудова (пл. №14-21) | 28,18 | 0,47 | 28,66 |

За результатами розрахунків, розмір необхідного теплового потоку для багатоквартирного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування з урахуванням втрат у теплових мережах централізованого теплопостачання та витрат на власні потреби джерел теплоти, складе приблизно 620,03 МВт.

Розвиток існуючої системи теплових мереж обумовлюється резервом потужності визначених джерел та розміром додаткових навантажень нових споживачів, вимогами відповідних Технічних умов на підключення до централізованої системи з урахуванням фактору оптимізації собівартості житлово-комунальних послуг.

Для теплозабезпечення площадок нової багатоквартирної забудови зі значним розрахунковим тепловим потоком, рекомендовано розглянути варіант централізованого теплопостачання через будівництво нових квартальних (мікрорайонних) котелень сучасного технічного рівня виконання потужністю до 24,0 МВт. Для оптимального використання встановлених потужностей джерел теплоти в обсязі мікрорайонів, міста, урахування можливих екстремальних ситуацій і розподілу по періодах сезонного теплопостачання через відключення котельних установок, в схемах теплових мереж доцільне влаштування перемичок. При цьому, для забезпечення додаткового теплового потоку споживачам централізованого теплопостачання, на розрахунковий період намічено будівництво 6 котелень та прокладання приблизно 18,1 км розподільчих теплових мереж.

Теплопостачання нових об’єктів, що розташовані поза межами радіусу дії існуючих джерел теплоти, можливого додаткового підключення нових абонентів, пропонується через застосування модульних (блочних транспортних, дахових) котелень, що дозволяє максимально уникати втрат теплової енергії, підвищити інтенсивність вводу до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів.

За вимогами ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», для об’єктів, в яких неприпустимо перерву в подачі теплоти (лікарні, готелі, дитячих дошкільних закладів цілодобового функціонування тощо), необхідно резервувати 100% подачу теплоти тепловими мережами, або передбачити наявність місцевого резервного джерела теплопостачання.

Забезпечення рентабельного та надійного теплопостачання для об’єктів, що розглядаються на базі централізованого та децентралізованого теплопостачання від існуючих джерел теплоти, при відповідному техніко-економічному розрахунку та обґрунтуванні, потребує проведення їх модернізації з використанням котлоагрегатів сучасного типу і виведення з експлуатації морально застарілих малоефективних котелень, впровадження енергозберігаючих технологій, повної автоматизації котлів найбільш перспективних котелень, з урахуванням сучасних розробок і рекомендацій.

Сучасним напрямком підвищення рентабельності експлуатації як нових, так і існуючих джерел теплоти, пропонується оснащення котелень установками прогресивних когенераційних технологій. Варіант теплопостачання об’єкта, або групи об’єктів за умови дольової участі інвесторів-забудовників, через спорудження блочної когенераційної установки, забезпечить кінцевого споживача енергією в острівному, або спільному із централізованими системами режимі експлуатації. При цьому за паливо в теплотехнічному обладнанні можливе використання газів різного походження: біогаз, газ стічних вод, газ сміттєзвалищ, пропан, бутан та інші. За розрахункове основне паливо в котельних установках прийнято природний газ.

Вибір варіанту системи теплопостачання площадки, об’єкту вирішується на подальших стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками і обґрунтуванням, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, додаткових інженерних споруд і пристроїв, теплопостачання об’єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується шляхом застосування теплових установок сучасного типу: теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва. Одним зі шляхів впровадження альтернативних джерел теплопостачання щодо вирішення проблем енергозбереження є використання джерел низькопотенційного тепла для теплонасосних установок (ТНУ). Це і системи утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів. Для покриття теплових навантажень на гаряче водопостачання, насамперед для об’єктів сезонного функціонування, пропонується комплексне застосування ТНУ з когенераційними установками, геліосистемами.

Кількість джерел теплопостачання із розрахунку до наданих у проекті розмірів необхідного теплового потоку, місця їх розміщення, вибір основного обладнання уточнюється на подальших стадіях проектування, під час рекомендованого даним проектом, коригування існуючої схеми теплопостачання м. Тернопіль, із залученням спеціалізованих проектних організацій.

### 4. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Згідно норм ДБН 360-92** розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць на розрахунковий строк складе 75,90 тис. т/рік (чисельність населення 230,00 тис. осіб, норма накопичення ТПВ 300 кг/рік сміття та невраховані 10%). Необхідна додаткова площа полігону до кінця розрахункового терміну генплану з розрахунку 0,02 га на 1,0 тис. т відходів і терміну експлуатації 20 років – 30,36 га, санітарно-захисна зона 500 м.

На перший час розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів передбачається знешкоджувати на існуючому звалищі, яке потребує облаштування відповідно до діючих санітарних та екологічних вимог.

В подальшому, для поліпшення екологічного стану міста та зважаючи на складність находження нових ділянок, придатних для складування твердих побутових відходів (на розрахунковий строк) проектом передбачається будівництво підприємства промислової переробки ТПВ потужністю 76,0 тис. т/рік. Санітарно-захисна зона 300 м.

Розміщення даного підприємства доцільно на ділянці площею 4,00 га (район мулових карт КОС), яка була відведена під будівництво підприємства промислової переробки ТПВ рішенням від 15 листопада 2011 р.№6/15/56-15, п’ятнадцятої сесії шостого скликання Тернопільської міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4,00 га під будівництво підприємства промислової переробки відходів потужністю 80,00 тис. т/рік за адресою вул. Об’їзна КП тернопільської міської ради «Екоресурси».

Після будівництва та початку функціонування споруд по термообробці і механічному зневодненню сирого осаду (дивись розділ «Водовідведення»), розмір ділянки мулових карт КОС значно зменшиться, що дає можливість використання даної території, як резервної, для додаткової площі під будівництво підприємства промислової переробки відходів, при умові необхідності збільшення його потужності (створення регіонального підприємства промислової переробки відходів).

Першочергово на даній ділянці необхідно провести будівництво сміттєсортувальної станції, що значно зменшить об’єм вивозу ТПВ на існуюче звалище.

Після будівництва та початку функціонування підприємства промислової переробки ТПВ існуюче звалище підлягає закриттю, рекультивації та санації.

Прийняття остаточного рішення є пріоритетом органів міської влади. Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, створення полігонів для поховання відходів, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

Для забезпечення виконання «Програмі поводження з твердими побутовими відходами» (постанова Кабінету Міністрів України від 4.04.2004 р. №265) передбачається організація роздільного збору твердих побутових відходів із наступним використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору об’єм вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%.

Рідкі відходи передбачається знищувати на очисних спорудах промпобутової каналізації. На розрахунковий період передбачається повне охоплення житлового фонду системою каналізації, тому об’єм рідких відходів має поступово зменшуватися.

Розрахункова кількість машин для санітарного очищення: 46 сміттєвозі, 115 прибиральних та інших машин і механізмів.

Приведені показники підлягають уточненню при розробці спеціалізованої схеми санітарного очищення.

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи санітарного очищення:

- забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і знешкодження всіх видів відходів;

- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення об'ємів вивозу і захоронення відходів;

- будівництво підприємства промислової переробки твердих побутових відходів;

- закриття, рекультивація та санація існуючого звалища;

- модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення;

- впровадження технологій переробки окремих компонентів ТПВ в товарну продукцію.

## 14. ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

ТРАНСПОРТ

| Перелік заходів | Одиниця виміру | Кількість | Орієнтовна вартість (млн. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Будівництво вул. Проектна №5 (східної об’їзної) з улаштуванням проїзної частини 15,0 м | км | 3,5 | 70,0 |
| - Будівництво ділянки магістральної вулиці, яка з’єднає вул. Замонастирську та вул. Вояків Дивізії «Галичина» | км | 0,7 | 25,0 |
| - Будівництво шляхопроводу над залізницею в створі магістральної вулиці, яка з’єднає вул. Замонастирську та вул. Вояків Дивізії «Галичина» | Об’єкт | 1 | 100,0 |
| - Подовження вул. Галицька до вул. Злуки з улаштуванням проїзної частини 9,0 м | км | 1,1 | 20,0 |
| - Реконструкція вул. С. Корольова з розширенням проїзної частини до 15,0 м | км | 0,4 | 10,0 |
| - Реконструкція вул. Вояків Дивізії «Галичина» з розширенням проїзної частини до 15,0 м | км | 0,8 | 15,0 |
| - Реконструкція та капітальний ремонт вул. Гайова | км | 1,8 | 15,0 |
| - Реконструкція існуючих автомобільних мостів та шляхопроводів через залізницю | од | 15 | 70,0 |
| Всього: |  |  | 325,0 |

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Водопостачання:

Невідкладні заходи загальноміського значення визначені з урахуванням програми «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки» та пропозицій КП «Тернопільводоканал»:

- модернізація водозаборів Тернопільський, В.Івачівський та ВНС-4 ІІІ підйому;

- будівництво станції знезалізнення на НС III підйому для очищення води з „Верхньо-Івачівського водозабору”;

- завершення реконструкції водопровідної насосної станції №4;

- будівництво РЧВ об’ємом 10,00 тис.м3 на ділянці ВНС №4;

- перекладання водогонів Ø500 мм та Ø 400 мм по вул. С. Будного, від вул. Тролейбусної до вул. Шептицького (1,50 км);

- проведення роботи по оновленню та затвердженню даних по запасах підземних вод для міста с залученням відповідних спеціалізованих закладів та організацій;

- проектування нового водозабору (Таурівський);

- будівництво нових підвищувальних насосних станцій у багатоповерхових житлових будинках;

- проведення гідравлічного розрахунку системи водопостачання міста;

- встановлення регуляторів тиску на мережах водопроводу;

- заміна водопровідних мереж міста, запірної арматури;

- вдосконалення внутрішньо будинкового обліку води;

- придбання обладнання визначення витоків на водопровідних мережах, обладнання для санації та заміні трубопроводів;

- коригування Схеми оптимізації системи водопостачання міста Тернополя (після затвердження генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації зазначеної Схеми.

Орієнтовна вартість – 240,0 млн. грн.

Каналізація:

Невідкладні заходи загальноміського значення визначені з урахуванням програми «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки» та пропозицій КП «Тернопільводоканал»:

- реконструкція каналізаційних насосних станцій перекачування №1,5,7,8,10;

- розроблення проекту реконструкції та розширення каналізаційних очисних споруд;

- будівництво другої нитки напірного колектора від КНС №5 до камери „А”;

- будівництво двох нових каналізаційних колекторів від КНС №7 до камери „А”;

- часткова заміна колектора від КНС №10 до очисних споруд;

- заміна каналізаційного колектора від вул. Бережанської до КНС №9 (по вулицям Львівська, Чумацька, Дружби, Миру, Шептицького, 4,20 км );

- перекладання самопливної каналізаційної мережі від вул. Богдана Лепкого по проспекту Злуки та вул. Галицької до КНС №7 (1,85 км);

- перекладання самопливного колектору по вул. Білецької до КНС №1 (1,35 км);

- перекладання самопливного колектору по гідропарку «Топільче» (1,25 км);

- перекладання самопливного колектору від КОС до біоставків;

- закінчення будівництва другої нитки колектора від камери „А" до очисних споруд, при необхідності заміна існуючої (раніше побудованої) частини колектора;

- заміна напірного колектора від КНС №9 до очисних споруд;

- перекладання мережі самопливної каналізації по вул. Спортивна (від вул. Текстильна до проспекту Злуки, 2,40 км);

- реконструкція аварійної ділянки колектора побутової каналізаційного по вул. Галицькій Ø1200 мм, L=1,11 км;

- придбання спеціальної техніки та транспортних засобів по водовідведенню;

- розроблення Схеми оптимізації каналізації м. Тернопіль (після затвердження генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації Схеми.

Орієнтовна вартість заходів – 186,0 млн. грн.

Санітарне очищення:

Невідкладні заходи щодо покращення роботи системи санітарного очищення міста:

- розроблення проекту сміттєпереробного підприємства;

- розробка проекту та будівництво сміттєсортувальної лінії;

- придбання спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення;

- коригування спеціалізованої схеми санітарного очищення міста (після затвердження генерального плану) з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану міста, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, скорочення площі полігону ТПВ, зменшення транспортних витрат тощо.

Орієнтовна вартість 15,0 млн. грн.

Електропостачання

Невідкладними заходами, які необхідні для підвищення надійності електропостачання міста та покращення якості електроенергії для споживачів є:

- заміна застарілих типів масляних вимикачів на сучасні елегазові на приєднаннях магістральних мереж ПЛ-110 кВ;

- для підвищення надійності роботи мереж 110 кВ міського кільця м. Тернопіль на ПС 110 кВ та магістральних ПЛ-110 кВ, проводити заміну комплектів ВД-КЗ силових трансформаторів на елегазові вимикачі;

- на вузлових ПС-110 кВ провести заміну масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні;

- встановлення апаратури телемеханіки, системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) з використанням волокно-оптичних систем комунікацій, з базовими підстанціями і з основними базами споживачів.

- реконструкція ПС з заміною опорної ізоляції, заходи, щодо мінімізації аварійних наслідків від однофазних замикань на землю в мережах 10 кВ,

- будівництво необхідної кількості розподільних пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ), мереж 10 кВ і 0,4 кВ і зовнішнього освітлення;

- реконструкція і розширення електричних мереж 10 кВ і 0,4 кВ, заміна зношеного і морально застарілого обладнання, упровадження енергозберігаючі установок та технологій.

Загальна орієнтовна вартість інвестицій пріоритетних заходів щодо сталого функціонування інженерно-транспортної інфраструктури міста

| Види заходів | Вартість, млн. грн. |
| --- | --- |
| Транспорт та вулична мережа | 325,0 |
| Інженерне обладнання території, усього у тому числі: | 441,0 |
| - водопостачання | 240,0 |
| - водовідведення | 186,0 |
| - санітарне очищення | 15,0 |
| РАЗОМ | 766,0 |

Об’єми та вартісні показники визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях проектування.

# ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (01.01.2015) | Розрахунковий строк (01.01.2031) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | тис. осіб | 217,8 | 230,0 |
| 2 | Територія, усього | га | 4283,0 | 5220,0 |
|  | у т.ч. житлова забудова, всього | га | 946,36 | 1421, |
|  | - багатоквартирна забудова | га | 478,53 | 657,13 |
|  | - садибна забудова | га | 467,83 | 763,93 |
|  | резерв садибної забудови | га | — | 74,0 |
|  | резерв багатоквартирної забудови | га | — | 95,5 |
|  | землі промисловості, технічної інфраструктури, транспорту та зв’язку | га | 921,84 | 839,94 |
|  | - з них землі, на яких можлива зміна функціонального призначення | га | — | 93,7 |
|  | резерв територій під підприємства | га | — | 56,7 |
|  | громадська забудова | га | 687,58 | 830,88 |
|  | вулиці, проїзди, площі | га | 112,15 | 339,26 |
|  | гідротехнічні споруди | га | 0,08 | 0,08 |
|  | землі для відпочинку (рекреаційні об’єкти) | га | 1,91 | 1,91 |
|  | кладовища | га | 28,23 | 29,73 |
|  | зелені насадження, усього | га | 848,35 | 1186,23 |
|  | - з них загального користування | га | 388,85 | 459,05 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 417,74 | 13,93 |
|  | - з них садові товариства | га | 13,93 | 13,93 |
|  | акваторії | га | 318,76 | 330,76 |
| 3 | Житловий фонд | тис. м2 | 5480,5 | 7555,6 |
|  |  | кількість квартир | 81465 | 106203 |
|  | Розподіл житлового фонду за видами забудови |  |  |  |
|  | - багатоквартирний | тис. м2 | 4390,6 | 6050,8 |
|  |  | кількість квартир | 69662 | 91807 |
|  | - садибний | тис. м2 | 1089,9 | 1504,8 |
|  |  | кількість квартир | 11803 | 14396 |
|  | середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 на людину | 25,2 | 32,9 |
|  | вибуття житлового фонду, всього | тис. м2 | — | 0,7 |
|  | - непридатного (аварійний) | тис. м2 | — | 0,7 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього | тис. м2 | — | 2075,8 |
|  |  | кількість квартир | — | 24738 |
|  | - багатоквартирне | тис. м2 | — | 1660,9 |
|  |  | кількість квартир | — | 22145 |
|  | - одноквартирне садибне | тис. м2 | — | 414,9 |
|  |  | кількість квартир | — | 2593 |
| 5 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | місць | 5880 | 10476 |
|  | загальноосвітні школи, всього | місць | 30709 | 30709 |
|  | лікарні (міські), всього | місць | 4250 | 4829 |
|  | поліклініки (міські), всього | відв. у зміну | 3909 | 6080 |
|  | пожежні депо, всього | об’єкти | 2 | 7 |
|  |  | автомобілі | 5 | 32 |
| 6 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина магістральних вулиць, всього, з них: | км | 98,0 | 149,0 |
|  | - загальноміського значення | км | 47,0 | 63,0 |
|  | - районного значення | км | 51,0 | 86,0 |
|  | Щільність магістральних вулиць | км/км2 | 2,3 | 2,8 |
|  | - загальноміського значення | км/км2 | 1,1 | 1,2 |
|  | - районного значення | км/км2 | 1,2 | 1,6 |
|  | Довжина ліній подвійного шляху ліній пасажирського транспорту, всього | км | 72,0 | 115,0 |
|  | - тролейбуса | км | 39,0 | 55,0 |
|  | - автобуса | км | 72,0 | 115,0 |
|  | Щільність мережі наземного пасажирського транспорту | км/км2 | 1,7 | 2,2 |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | на 1 тис. осіб | 210 | 400 |
|  | - легкові автомобілі | на 1 тис. осіб | 198 | 363 |
|  | - вантажні автомобілі | на 1 тис. осіб | 10 | 30 |
|  | - автобуси | на 1 тис. осіб | 2 | 7 |
|  | Кількість місць зберігання легкових автомобілів | машино-місць | 15000 | 34460 |
|  | - відкриті автостоянки | машино-місць | 1500 | 20508 |
|  | - боксові гаражі | машино-місць |  |  |
|  | - багатоповерхові гаражі (цокольний поверх) | машино-місць | — | 13952 |
| 7 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис. м3/добу | 44,99 | 100,76 |
|  | Потужність головних водопроводу | тис. м3/добу | 127,30 | 101,00 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис. м3/добу | 48,52 | 116,77 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис. м3/добу | 106,40 | 117,00 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВтгодин на рік | 376,9 | 417,18 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт | 332,3 | 463,3 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт | 756,31 | 756,31 |
|  | Подача тепла, усього | МВт | 273,25 | 563,66 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | 153,0 | 413,05 |
| 8 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Регулювання русел річок, струмків | км | 2,0 | 22,2 |
|  | Захист від затоплення (захисні дамби) | км | - | 1,4 |
|  | Захист від підтоплення | га | д.в. | 257,4 |
|  | Підсипка території (ділянки в заплаві) | га | - | 10,1 |
|  | Набережні (капремонт, будівництво) | км | 2,0 | 5,8 |
|  | Пляжі (благоустрій, будівництво) | га | 1,8 | 2,7 |
|  | Розчистка водойм | га | д.в. | 106,0 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | д.в. | 54,4 |
|  | Протиерозійні заходи (озеленення) | га | д.в. | 480,2 |
|  | Протизсувні заходи | га | д.в. | 5,4 |
|  | Рекультивація порушених територій | га | д.в. | 54,4 |
|  | Дощова каналізація | км | 42,01 | 200,5 |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | 1 | 9 |
| 9 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 495,7 тис. м3 | 75,90 |
|  | Сміттєпереробні заводи |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць | — | 1 |
|  | - потужність загальна | тис. м3/рік | — | 76,0 |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць | — | — |
|  | - площа | га | 12,3 | — |

# ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ

# V. ДОДАТКИ

Проектом передбачається винесення дільниці асфальтного виробництва з існуючої ділянки шляхоексплуатаційного підприємства

дітей дошкільного віку

дітей до 15 років

від зага. кількості школярів

школярів 4-8 класів

З них 2457 місць в обласного підпорядкуванні.

З них 1495 відвідувань в зміну в установах обласного підпорядкування

З них 777,4 тис. одиниць в бібліотеках обласного підпорядкування

При введені до штатів пожежних частин спеціальних пожежних автомашин слід передбачати 50%-й резерв таких машин у гарнізоні

Згідно звіту за формою 6-зем (розділ 2).