|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |  |
| Державна ліцензія на проектні роботи Серія АГ № 573221 від 8.02.2011 р. до 8.02.2016 р. |  | EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
|  |  | арх. №91280 |
|  |  | примірник №.... |

##### ТЕРНОПІЛЬ

КОРИГУВАННЯ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

Пояснювальна записка

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №543-11-2015 |

| Директор інституту |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник архітектурно-планувального управління, головний архітектор проекту |  | В. Токар |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Головний економіст |  | О. Малишева |
| Начальник відділу науково-методичного забезпечення містобудівного проектування |  | А. Економов |

Київ – 2015

«Коригування плану зонування території міста Тернопіль» розроблене авторським колективом архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник В. Токар), разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань), у складі:

Архітектурно-планувальна частина

| Головний архітектор проекту |  | В. Токар |
| --- | --- | --- |
| Головний фахівець |  | Т. Шидловська |

Економічний супровід

| Головний економіст |  | О. Малишева |
| --- | --- | --- |
| Головний фахівець |  | В. Сухина |

Планувальні обмеження

| Головний фахівець |  | В. Муха |
| --- | --- | --- |
| Провідний інженер |  | Н. Сугак |

Адміністративно-координаційну допомогу при розробці проекту надавав начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Бесага В.Й.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | На чому виконано | Масштаб | Архівний номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |  |  |
| Схема зонування території | Папір ламінований, папір | 1:5000 | 190184 |  |
| Схема проектних планувальних обмежень | Папір ламінований, папір | 1:5000 | 190179 |  |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |  |  |
| Пояснювальна записка | Книга |  |  | 91280 |
| ІІІ. Цифрові матеріали |  |  |  |  |
| Креслення та пояснювальна записка | CD-диск |  |  | 179 |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

РОЗДІЛ I. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ	8

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	8

1. Основні терміни та поняття	8

2. Правові основи введення та сфери дії плану зонування територій	18

3. Призначення та зміст зонінгу	19

ГЛАВА 2. РЕЖИМ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА	21

4. Загальні вимоги до забудови та благоустрою території міста	21

5. План зонування території міста (зонінг). Переважні, супутні та допустимі види забудови земельних ділянок в межах зон	21

6. Єдині умови і обмеження для кожної територіальної зони (підзони)	24

7. Встановлення публічних сервітутів	25

РОЗДІЛ ІІ. КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ. ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА	26

ГЛАВА 1. ОПИС КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ	26

8. План зонування території міста	26

9. Схема планувальних обмежень	26

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН МІСТА	27

10. Функціональна класифікація територій, типи територіальних зон	27

11. Перелік територіальних зон та підзон визначені проектом:	32

12. Перелік переважних, супутніх та допустимих видів використання	34

13. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки	63

ГЛАВА 3. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА	81

14. Загальні вимоги до територій, які потрапляють в зону впливу інженерно-транспортних комунікацій та санітарно-захисних зон.	82

15. Ділянки з несприятливими інженерно-геологічними умовами (рельєф, стан ґрунтів, ділянки, що потребують інженерної підготовки для їх забудови).	92

16. Рекомендації до розробки механізму впровадження «зонінгу» м. Тернопіль	93

ДОДАТКИ	94

# ПЕРЕДМОВА

«Коригування плану зонування території (Зонінг), регламент забудови, переважні та допустимі види забудови та використання земельних ділянок», виконане у відповідності до проекту «Внесення змін до генерального плану м. Тернопіль» розробленого інститутом «Діпромісто» у 2015 році.

Коригування плану зонування території виконане згідно договору №543-11-2015 укладеного із Тернопільською міською радою.

Законодавчою базою для розробки і впровадження плану зонування є наступні законодавчі акти:

Конституція України надає територіальній громаді право самостійно вирішувати питання місцевого значення. Територіальна громада безпосередньо або через створені нею органи місцевого самоврядування керує майном і використанням ресурсів, що є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування. Рішення органів місцевого самоврядування є обов'язковими для виконання на відповідній території.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»

У відповідності зі статтями Закону виконавчі органи сільських, селищних і міських рад установлюють на відповідній території режим використання і забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, Виконавчі органи місцевих рад надають забудовникам відповідно до закону містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Стаття 18 Закону визначає, що план зонування території міста (зонінг) – містобудівна документація, що розробляється з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Документація розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ін.

План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації території.

Закон України «Про основи містобудування». Цим Законом установлено право місцевих рад на затвердження плану зонування території для окремих частин населених пунктів або окремих розділів плану зонування території, а також право вносити зміни в ці розділи за поданням місцевого спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури.

Закон України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо сприяння будівництву» від 16 вересня 2008 року №509-VI.

Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг) ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011.

Наказ міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України „Порядок надання містобудівних обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст” від 07 липня 2011р. № 109.

Інші законодавчі акти, якими встановлені повноваження місцевих рад у рішенні питань забудови територій населених пунктів, благоустрою територій і окремих земельних ділянок, а також передачі земельних ділянок у власність, користування або продаж.

Таким чином в Україні існує правова основа для розробки плану зонування території, що протягом ряду останніх років отримала свій розвиток і конкретизацію в законодавчих актах і методичних документах, розроблених з урахуванням закордонного та вітчизняного досвіду.

Коригування плану зонування території, здійснена з урахуванням:

- «Внесення змін до генерального плану м. Тернопіль» («Діпромісто», м. Київ 2015 р.);

- «Історико-архітектурний опорного плану м. Тернопіль» (ДП „Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут “Укрзахідпроектреставрація”; м. Львів 2012 р.);

- «Плану червоних ліній магістральних вулиць» (ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя, м. Київ 2013 р.).

При коригуванні плану зонування території були внесені зміни до :

- режимів забудови та використання території міста;

- зонування території міста;

- планувальних обмежень;

- характеристики територіальних зон міста.

Після затвердження даного проекту головною метою у м. Тернопіль стане забезпечення ефективної реалізації проекту «Внесення змін до генерального плану міста», раціонального використання території, створення повноцінного та безпечного для здоров’я середовища, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування державних, громадських та приватних інтересів під час проведення містобудівної діяльності.

Коригування плану зонування території м. Тернопіль встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування.

Даний проект після затвердження сесією міською радою є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціям, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста, при здійсненні ними містобудівної діяльності.

Графічні матеріали виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:5000, яка була надана Замовником.

# РОЗДІЛ I. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ

## ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 1. Основні терміни та поняття

Автостоянка (парковка, паркінг) - спеціально обладнане місце для тимчасової стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками, має тверде покриття, огорожу; автостоянка може бути наземною, підземною, вбудовано-прибудованою та окремо розташованою.

Архітектурне рішення - авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду, інтер'єрів об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі.

Будівля – це споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

Будівельний паспорт – визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

Будинок – будівля для житла, розміщення підприємств, установ тощо.

Вбудоване приміщення - приміщення, що є частиною внутрішнього об’єму будівлі.

Вбудовано-прибудоване приміщення - приміщення, частина внутрішнього об’єму яких є частиною внутрішнього об’єму основної будівлі, а інша частина – прибудованою.

Вихідні дані для проектування – містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, завдання на проектування.

Лінія забудови – відстань між червоною лінією та фасадом будівлі.

Відчуження земельної ділянки – передача права власності на земельну ділянку (тобто права володіння, користування та права розпоряджатися землею) її власником іншій фізичній чи юридичній особі, територіальній громаді чи державі. Відчуження може бути платне (купівля-продаж, міна) і безоплатне (дарування, спадщина тощо).

Власність на землю – належність фізичній особі, юридичній особі, територіальній громаді чи державі земельної ділянки на праві володіння, користування та розпорядження нею.

Власник земельної ділянки – особа, яка в установленому законодавством порядку отримала державний акт на право власності та має право володіти, користуватись і розпоряджатись нею відповідно до її цільового призначення із дотриманням обов'язків і набуттям прав, встановлених законодавством з метою господарювання на ній.

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Гранична висота забудови (блакитна лінія) – встановлюється для зони кожного типу, виходячи з архітектурно-композиційних, функціональних, економічних міркувань.

Громадські слухання – форма громадського обговорення проекту містобудівної документації, генерального плану, плану зонування території та ін.

Державний акт на право власності або постійного користування земельною ділянкою - документ, що посвідчує право власності або постійного користування земельною ділянкою юридичною чи фізичною особою, наданий в установленому порядку та оформлений за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Детальний план території - містобудівна документація, що визначає зонування територій, розташування червоних ліній, інших ліній регулювання забудови, зон, у яких встановлюються планувальні обмеження, розміщення та функціональне призначення об'єктів містобудування, види забудови для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови міста.

Договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Допустимий вид забудови – вид забудови, який не відповідає переліку переважних та супутніх видів забудови у плані зонування території для даної зони, але можливий при умові спеціального погодження після необхідного обґрунтування.

Єдині умови і обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок – установлені планом зонування території для кожної окремої зони з урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон:

- гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови;

- мінімальні відступи будинків і споруд від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж суміжних ділянок;

- вимоги до впорядкування доріг та під'їздів до будинків і споруд, місць паркування транспортних засобів;

- вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

- вимоги до озеленення та впорядкування територій;

- вимоги до утримання будинків і споруд;

- перелік обмежень використання земельних ділянок (містобудівних, інженерних, санітарно-епідеміологічних, природоохоронних, історико-культурних).

Експертиза містобудівної документації - діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника (забудовника) визначають відповідність змісту містобудівної документації законодавству, державним стандартам, нормам і правилам, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, соціального та економічного розвитку, раціонального використання земель та природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідемічного благополуччя населення, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій, збереження культурної спадщини, соціальним стандартам життєдіяльності населення, а також вимогам завдань з розроблення містобудівної документації.

Жиле (житлове) приміщення – приміщення, яке належить до житлового комплексу (будинку), що відноситься до житлового фонду і є складовою квартири як самостійного об'єкта цивільно-правових відносин.

Забудова територій – розміщення та здійснення будівництва нових об'єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі - будівництво).

Завдання на проектування – документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов.

Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Зона – територія, стосовно якої (і відповідно до всіх земельних ділянок, які там розташовані) планом зонування території встановлюється містобудівний регламент дозволеного використання.

Зони охорони пам’ятки – встановлювані навколо пам'ятки: охоронна зона, зона регулювання забудови, зона ландшафту, який охороняється, зона охорони археологічного шару, в межах яких діє спеціальний режим.

Історичний ареал – частина території м. Тернопіль, що зберегла об'єкти культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.

Історико-архітектурний опорний план – основний документ, який визначає культурну спадщину населеного місця та історико-культурну цінність його території.

Історико-містобудівне обґрунтування – вид містобудівної документації, (науково-дослідна робота), якою визначається можливість будівництва об'єкта на конкретній території в межах історичного ареалу населеного місця, об'ємно-просторові параметри об'єкта з урахуванням його впливу на пам'ятки (об'єкти культурної спадщини), а також на збереження традиційного характеру середовища.

Інженерна, транспортна та соціальна інфраструктури – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населеного пункту.

Існуючий вид використання земельної ділянки – вид використання земельної ділянки або будівлі на момент прийняття плану зонування території.

Кадастровий номер – унікальний (не повторюється на всій території України) номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки і зберігається за нею на весь час її існування.

Капітальний ремонт – комплекс будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників, із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

Користувач або орендар земельної ділянки – особа, яка в установленому законодавством порядку отримала державний акт на право постійного користування або договір оренди земельної ділянки та має право володіти і користуватись нею відповідно до її цільового призначення із дотриманням обов'язків і набуттям прав, встановлених законодавством з метою господарювання на ній.

Комплексна забудова території – упорядкування території шляхом забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об’єктів соціальної сфери, жилих будинків, благоустрою території, інших об’єктів містобудування. Комплексна забудова території може здійснюватися шляхом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і забезпечуватися одним або кількома інвесторами.

Лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

Ліцензія (сертифікат) на проведення будівельної діяльності – документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарської діяльності на проведення певних видів будівельної діяльності (вишукувальні, проектні, будівельно-монтажні роботи) протягом визначеного строку за умови дотримання державних норм, стандартів, і правил.

Містобудівна діяльність – це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян із створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.

Містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється забудова та інше використання територій.

Містобудівне законодавство – сукупність законів, державних правових актів, а також міжнародних договорів, угод, конвенцій, які регламентують права, обов’язки та відповідальність усіх учасників містобудівної діяльності.

Містобудівний паспорт ділянки – затверджена міською радою форма документу де містяться план та опис умов і обмежень на використання та забудову земельної ділянки.

Містобудівний кадастр – система даних, яка містить дані генерального плану, плану зонування території чи детального плану, належність територій до відповідних зон, правовий статус, допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, єдині умови та обмеження забудови окремих земельних ділянок, відомості про функціональне призначення, поверховість та матеріал стін будівель, магістральні інженерні мережі, інші відомості згідно з державними будівельними нормами.

Містобудівний регламент – використання земельних ділянок, що встановлюється у межах відповідних територіальних зон і визначає види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного нового будівництва, реконструкції об’єктів архітектури, і використовується в процесі проектування, забудови та наступної експлуатації об’єктів.

Намір забудови (земельної ділянки, території) - заява (клопотання) фізичної або юридичної особи, подана в установленому законодавством порядку щодо забудови земельної ділянки або певної території із зазначенням призначення будівлі, споруди та орієнтовних характеристик забудови.

Нежиле (нежитлове) приміщення - приміщення, яке належить до житлового (нежитлового) комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

Нове будівництво – зведення нового об'єкта із заданими техніко-економічними показниками та призначенням, який споруджується за єдиним проектом в першу та наступні черги, на визначених для цього об’єкта, нових майданчиках або територіях, звільнених від існуючих будівель.

Об'єкт архітектури (архітектурної діяльності) - будинки і споруди житлового, цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Об’єкт культурної спадщини – місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Об'єкти містобудування – функціональні території міста (житлової і громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони культурної та природної спадщини та інші), будинки та споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об'єкти архітектурної діяльності.

Оренда землі – засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою.

Пам’ятка – об'єкт культурної спадщини, який занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Переважний вид забудови – вид забудови, який відповідає переліку дозволених планом зонування території для даної зони та не потребує спеціального погодження.

Перепланування – ремонтно-будівельні роботи, що провадяться за відповідними проектами, а саме: перенесення і розбирання перегородок, перенесення і влаштування дверних прорізів, улаштування і переулаштування тамбурів, прибудова балконів на рівні перших поверхів з метою поліпшення благоустрою будинку (будівлі).

План благоустрою та озеленення – графічне зображення ділянки, що виконується на кресленні генерального плану і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні.

План зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Площа земельної ділянки:

- геодезична – це площа проекції межі ділянки на площину проекції, на якій встановлена геодезична система координат. Геодезична площа визначається за координатами кутів повороту межі;

- фізична – це площа земної поверхні в межах ділянки з урахуванням нерівностей фізичної поверхні землі: схилів, ярів, пагорбів, западин тощо.

Погоджувальна комісія – комісія, що утворюється під час проведення громадських слухань для розгляду пропозицій (зауважень) фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави до проекту містобудівної документації, плану зонування території і для прийняття узгоджених рішень;

Проект розподілу території – містобудівна документація, яка розробляється для мікрорайону (кварталу) чи його частини з метою розмежування земельних ділянок.

Прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

Пристосування об’єкта культурної спадщини – сукупність науково-дослідних, проектних, вишукувальних і виробничих робіт щодо створення умов для сучасного використання об’єкта культурної спадщини без зміни притаманних йому властивостей, які є предметом охорони об’єкта культурної спадщини, в тому числі реставрації елементів, які становлять історико-культурну цінність.

Реабілітація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо відновлення культурних та функціональних властивостей об'єктів культурної спадщини.

Реставрація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об’єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності. Складовою частиною реставрації може бути консервація або капітальний ремонт.

Ринкова вартість земельної ділянки – вартість земельної ділянки, яка сформована попитом покупців і пропозицією продавців на ринку нерухомого майна за взаємною згодою.

Санітарно-захисна зона – функціональна територія між промисловим підприємством або іншим виробничим об'єктом, що є джерелом надходження шкідливих чинників в навколишнє середовище, і найближчою житловою забудовою (чи прирівняними до неї об'єктами), яка створюється для зменшення залишкового впливу цих факторів до рівня гігієнічних нормативів з метою захисту населення від їх несприятливого впливу.

Сервітут – право обмеженого користування чужим нерухомим майном.

Публічні сервітути встановлюються на підставі нормативного правового акту чи договору між адміністрацією міста та фізичною або юридичною особою.

Особисті сервітути встановлюються на підставі договору між приватними особами (фізичними та юридичними).

Спеціальне погодження – погодження, яке після належного обґрунтування намірів, необхідно отримати на ті види землекористування, що не відповідають переліку переважних та супутніх для даної зони.

Процедура погодження щодо видів землекористування, використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони, але відносяться до допустимих видів використання, які потребують спеціальних погоджень, є рекомендованою і не може бути однаковою для усіх об’єктів.

Заявка на спеціальне зональне погодження направляється в управління містобудування та архітектури Тернопільської міської ради.

Заявка повинна містити належно обґрунтовані наміри, тобто заяву у довільній формі щодо бажаного використання земельної ділянки, або існуючих об’єктів та споруд, що знаходяться у власності або користуванні заявника та містобудівний розрахунок.

На підставі пропозицій заявника управління містобудування та архітектури у залежності від містобудівної ситуації по розміщенню об’єкту та врахування інтересів всіх сторін для уникнення конфліктних ситуацій, визначає перелік необхідних погоджень відповідних служб та організацій і у разі необхідності забезпечує інформування громадян, для проведення громадських слухань.

Пропозиції до проектів містобудівної документації під час громадських слухань щодо питань, що відносяться до спеціальних зональних погоджень в межах певної територіальної зони, мають право надавати фізичні та юридичні особи, якщо вони є власниками (користувачами) земельних ділянок або об’єктів нерухомого майна, розташованих в межах цієї територіальної зони та на суміжній із визначеною зоною територією.

За результатами громадських слухань та засідання містобудівної ради управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради приймає рішення про надання, або відмову у наданні містобудівних умов та обмежень.

Супутній вид використання земельної ділянки – вид використання, який необхідний для повноцінного функціонування переважного виду використання земельної ділянки.

Стадії проектування - складові частини проектної документації (ескізний проект (ЕП); техніко-економічне обґрунтування (ТЕО); техніко-економічний розрахунок (ТЕР); проект (П); робочий проект (РП); робоча документація (Р).

Схема зонування території – карта, на якій показано розташування і типи зон в межах міста, що відрізняються за видами використання земельних ділянок і вимогами до їх забудови, зафіксованими в плані зонування території та затвердженими міською радою.

Територія – частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами.

Територіальна зона – територія у визначених межах на схемі зонування, стосовно якої встановлено містобудівний регламент.

Територіальна підзона – частина зони, в межах якої умови та обмеження забудови земельних ділянок відрізняються від аналогічних показників територіальної зони лише окремими показниками, що пов’язані з відповідними обмеженнями.

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Торги (тендер) – визначення підрядника шляхом здійснення конкурсного відбору учасників проектування та будівництва, з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами, встановленими законом.

Цільове призначення земельної ділянки - використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.

Ціна земельної ділянки – фактична сума грошей, за яку продана/придбана земельна ділянка.

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі, межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

### 2. Правові основи введення та сфери дії плану зонування територій

1. Нормативно-правовою базою плану зонування територій (далі зонінг) є сукупність законодавчих та підзаконних актів, в тому числі державних норм, якими регламентується питання містобудування, земельних та майнових відносин, охорони здоров’я громадян, охорони природи, збереження культурної спадщини тощо, а також розподілу повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при вирішенні зазначених питань.

2. Застосування зонінгу здійснюється у відповідності до статті 18 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та статті 180 Земельного кодексу України для забезпечення дієвого механізму реалізації повноважень місцевих рад та їх виконавчих органів, органів виконавчої влади, визначених статтями 25, 31, 33, 73 та ін. Закону "Про місцеве самоврядування в Україні” та статтями 15, 20, 21 та ін. Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з урахуванням вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища" тощо.

3. Зонінг є містобудівною документацією, вимоги якої, відповідно до статті 144 Конституції України, є обов’язковими для виконання на відповідній території органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, посадовими особами, які здійснюють та контролюють містобудівну діяльність на території міста, а також для судових органів - як підстава для вирішення спірних питань щодо забудови та іншого використання земельних ділянок.

4. Зонінг затверджується рішенням на сесійному засіданні міської ради і набуває відповідного юридичного статусу згідно з Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 73).

5. Зонінг застосовується поряд із:

- нормами та стандартами, що встановлені відповідними уповноваженими органами виконавчої влади з метою забезпечення безпеки життєдіяльності та здоров’я людини, міцності споруд, збереження навколишнього природного середовища та історико-культурної спадщини, природно-техногенної безпеки, інших обов’язкових вимог;

- іншими відповідними місцевими нормативно-правовими актами.

### 3. Призначення та зміст зонінгу

1. Зонінг призначений для:

- забезпечення реалізації планів та програм (в тому числі в затвердженій містобудівній документації) розвитку міської території, систем інженерного та транспортного забезпечення, соціального обслуговування, збереження природного та культурно-історичного середовища;

- встановлення гарантій і визначення щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухомість (в т.ч. земельну ділянку) у власність та оренду;

- підвищення ефективності використання земельних ділянок, в тому числі шляхом створення умов для залучення інвестицій в будівництво та впорядкування міської території;

- забезпечення вільного доступу громадян до інформації та їх участь в прийнятті рішень з питань землекористування та забудови;

- здійснення ефективного контролю за містобудівною (будівельною) діяльністю фізичних та юридичних осіб.

2. Зонінг встановлює (ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»):

- функціональне призначення;

- вимоги до забудови

- ландшафтної організації території.

Окремими рішеннями міської ради до зонінгу можуть долучатись додатки з інших питань, що відносяться до зонінгу.

3. Зонінг є інформаційною базою дії фізичних та юридичних осіб, які:

- володіючи земельними ділянками, іншими об’єктами нерухомості на довгостроковій основі (на правах власності, довгострокової оренди, безстрокового користування), готують і здійснюють зміни функціонального призначення нерухомості, яка належить їм;

- приймають участь в аукціонах, що проводяться міською радою, по наданню прав довгострокової оренди та власності на земельні ділянки з метою реконструкції та нового будівництва;

- за своєю ініціативою звертаються до міської ради про надання земельної ділянки (ділянок) для нового будівництва, реконструкції, у власність або оренду;

- переоформляють один вид прав власності на інший;

- змінюють один вид використання на інший;

- здійснюють інші дії, пов’язані з підготовкою та реалізацією планів по забудові та землекористуванню.

4. Введення зонінгу забезпечує:

- відкриту інформацію про умови використання земельних ділянок на території міста;

- спрощену процедуру надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

- створення підстав та умов для контролю на відповідність затвердженій містобудівній та проектній документації будівельних намірів забудовника, вже закінчених об’єктів містобудування та умов використання цих об’єктів;

- створення інформаційної бази для судових органів, на яку необхідно спиратися при вирішенні спірних питань, пов’язаних з забудовою та використанням території міста та окремих земельних ділянок.

## ГЛАВА 2. РЕЖИМ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

### 4. Загальні вимоги до забудови та благоустрою території міста

а). Розміщення житлового, соціально-громадського, виробничого, інженерно-транспортного будівництва проводиться на підставі затвердженої містобудівної документації:

- генерального плану;

- детальних планів території;

- внесення змін до вказаної документації, у випадках, передбачених законодавством та зонінгом;

- іншої затвердженої документації (проектів розподілу території; тематичні схеми - розміщення АЗС, ринків і т. інше);

б) Забудова та благоустрій здійснюються шляхом організації комплексної забудови території або розташування та будівництва окремих будинків і споруд в кварталах існуючої забудови.

в) Виключно на основі детального плану здійснюються розташування та будівництво окремих об'єктів містобудування, для яких у відповідності до зонінгу необхідно отримати спеціальне погодження, або нових об’єктів інженерного забезпечення кварталу, групи кварталів, мікрорайону, житлового району.

г) Зміни до генерального плану населеного пункту вносять шляхом розроблення проекту Зміни до генерального плану населеного пункту відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

### 5. План зонування території міста (зонінг). Переважні, супутні та допустимі види забудови земельних ділянок в межах зон

а) Рішення щодо забудови, землекористування та благоустрою території міста та окремих ділянок приймаються на основі установленого зонінгом переліку переважних, супутніх і допустимих видів забудови земельних ділянок, єдиних умов і обмежень, які діють у межах зон, визначених планом зонування (див. Розділ II), і розповсюджуються у рівній мірі на всі, розміщені в межах відповідних зон, земельні ділянки, інші об'єкти нерухомості, незалежно від форм власності.

б) Виняток становлять транспортні та інженерно-технічні комунікації, в т. ч. залізниця, автомобільні дороги, вулиці, під'їзди. Використання територій існуючих та перспективних транспортних та інженерних комунікацій, а також технічних зон інженерних споруд та інших об'єктів визначаються їх цільовим призначенням.

в) Види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються її власником або користувачем в межах вимог, встановлених законодавством до використання земель цієї категорії, відповідно зонінгу, іншої містобудівної документації та документації із землеустрою.

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються їх власниками або користувачами виключно в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, встановлених статтями 31, 33-37 Земельного кодексу України.

Земельні ділянки, що належать до земель оборони, використовуються виключно, згідно із Законом України «Про використання земель оборони» .

г) Зони, відносно яких встановлюється перелік переважних та допустимих видів, єдині умови та обмеження, виділяються на плані зонування території міста (масштаб 1:5000).

д) Межі встановлюються з урахуванням:

- червоних ліній;

- меж земельних ділянок;

- меж або ліній відводів для інженерних комунікацій;

- адміністративних меж міста (районів в місті);

- меж природних об'єктів;

- інших меж.

е) До переважних видів забудови земельних ділянок у межах окремих зон відносяться:

- види забудови та використання територій, які при умові дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших обов'язкових вимог, не можуть бути заборонені;

- види забудови та використання, як супутні переважним видам, і, які по відношенню до останніх є допоміжними; при відсутності на земельній ділянці переважного виду використання, супутній вид використання таким не є, та вважається недозволеним, якщо інше спеціально не обумовлюється зонінгом стосовно до конкретних випадків та місць розташування нерухомості.

ж) Для переважних видів забудови діє процедура загальних погоджень.

з) До допустимих видів забудови земельних ділянок у межах окремих зон відносяться:

види забудови та використання нерухомості, для яких необхідне отримання спеціальних погоджень або спеціальних дозволів (спеціальних погоджень), в т. ч., і шляхом обговорень із залученням громадськості.

Для допустимих видів забудови земельних ділянок ландшафтно-рекреаційних зон (Р-1, Р-2, Р-3) процедура спеціального погодження або отримання спеціального дозволу обов’язково повинна містити отримання позитивного протоколу громадських слухань.

Порядок проведення громадських слухань визначається постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. №555.

и) Для кожної зони встановлюються, як правило, декілька видів допустимого використання території, за винятком випадків, які особливо визначаються у текстовій частині, що входять до складу зонінгу.

к) Власники нерухомості, які володіють нею, мають право вибирати вид (або види) використання нерухомості, які є переважними до відповідних територіальних зон, і також змінювати один вид переважного використання на інший вид переважного використання відповідно до процедур передбачених зонінгом.

л) Інженерно-технічні об’єкти, споруди та комунікації, що забезпечують реалізацію переважних та допустимих видів використання для окремих земельних ділянок (електро-, водо-, газозабезпечення, каналізація, телефонізація і т.д.) є також допустимими, при умові їх відповідності будівельним нормам та правилам, технологічним стандартам безпеки, що підтверджуються при узгодженні архітектурно-будівельної документації. Інженерно-технічні об’єкти, споруди, що розташовані на спеціально виділених для них земельних ділянках і які забезпечують використання та функціонування об'єктів нерухомості в масштабах однієї або декількох зон, є об'єктами, для яких необхідно отримання спеціальних узгоджень в т. ч. і шляхом громадських обговорень.

м) Види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні у переліку переважних, супутніх або допустимих видів забудови земельних ділянок в межах зон, є недозволеними для відповідної функціонально-правової зони та не можуть бути дозволені, у тому числі і за процедурою спеціального погодження.

У переліку переважних, супутніх або допустимих видів забудови земельних ділянок в межах зон можуть вноситися доповнення та зміни у порядку, визначеному зонінгом.

### 6. Єдині умови і обмеження для кожної територіальної зони (підзони)

а) Обмеження забудови та умови використання нерухомості (земельні ділянки, будинки та споруди) в межах окремих зон визначаються на основі «Схеми планувальних обмежень», державних будівельних та інших норм.

б) Схемою планувальних обмежень встановлюються межі розповсюдження відповідних обмежень, на основі державних норм та іншої нормативної документації встановлюється режим (умови) використання кожної територіальної зони (підзони).

в) Єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок враховуються при розробленні землевпорядної документації відповідної земельної ділянки. Типи та види планувальних обмежень, що діють на території міста, вказані на «Схемі планувальних обмежень».

г) На територіях, які потрапляють до санітарно-захисних зон (далі – СЗЗ) від промпідприємств, кладовищ, складів та баз, об'єктів з перевищенням рівнів електромагнітного фону, інших СЗЗ режим (умови) використання нерухомості та межі розповсюдження обмежень і визначають з урахуванням іншого законодавства (санітарно-епідеміологічні служби міста, управління екобезпеки та природних ресурсів на основі СН 173-96, ДБН 360-92**, містобудівної документації).

д) На територіях, які потрапляють до водоохоронних зон та прибережних захисних смуг режим (умови) використання нерухомості та межі розповсюдження обмежень визначають Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області, Тернопільське обласне управління меліорації і водного господарства (Облводгосп) на основі Водного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України та робочої документації.

е) На територіях з несприятливими інженерно-геологічними умовами (підтоплення, затоплення, на ділянках, що потребують інженерної підготовки для їх забудови) режим (умови) використання та межі розповсюдження обмежень визначають спеціалізовані міські (обласні) управління по інженерному захисту території міста на основі чинного законодавства.

ж) На територіях, що потрапляють в охоронні зони пам'яток історії, архітектури та археології, зони регулювання забудови, об'єкти природно-заповідного фонду, режим (умови) використання та межі розповсюдження обмежень визначаються на основі Законів України: «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону культурної спадщини».

з) На територіях, які згідно містобудівної документації змінюють своє функціональне значення, потрапляють у зону реконструкції, на яких ведеться нове будівництво або реконструкція, режим (умови) використання та забудови, а також основні параметри забудови (гранично допустимі поверховість, щільність, мінімальні відступи будинків і споруд від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж суміжних ділянок, вимоги до впорядкування доріг та під’їздів до будинків і споруд, місць паркування транспортних засобів, вимоги до озеленення та впорядкування територій, вимоги до утримання будинків і споруд, інші вимоги) визначає управління архітектури та містобудування відповідно до зонінгу, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

### 7. Встановлення публічних сервітутів

а) Органи місцевого самоврядування мають право вимагати від власників земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості надання права обмеженого користування нерухомістю для реалізації громадських потреб (публічного сервітуту) – забезпечення проходу та проїзду через земельну ділянку, прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку та трубопроводів, забезпечення їх ремонту, а також виконання заходів, які забезпечують збереження культурного шару, інших громадських потреб, які не можуть бути встановлені інакше, ніж шляхом публічного сервітуту.

б) Межі дії публічних сервітутів вказуються на плані земельної ділянки.

в) Умови використання земельної ділянки в межах публічного сервітуту визначаються відповідно чинного законодавства, угодою між органом місцевого самоврядування та власником земельної ділянки, угода реєструється в установленому порядку.

# РОЗДІЛ ІІ. КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ. ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА

## ГЛАВА 1. ОПИС КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

### 8. План зонування території міста

Схема зонування території є невід’ємною частиною плану зонування території (зонінгу) міста Тернопіль. На основі схеми зонування території встановлюється перелік переважних, допустимих видів забудови та іншого використання території зон. На основі схеми зонування території встановлюються також єдині умови та обмеження для кожної територіальної зони (підзони).

Схема зонування території виконується на основі проекту «Внесення змін до генерального плану м. Тернопіль». При виконанні схеми зонування враховуються планувальні обмеження, які діють на території міста.

Згідно «Настанови про склад та зміст плану зонування території (зонінг)» ДСТУ-Н ББ.1-1-12:2011 «… межі зон на схемі зонування встановлюються відповідно до генерального плану міста з урахуванням меж кварталів, мікрорайонів, інших планувальних утворень міста, природних меж, елементів інженерно-транспортної інфраструктури..». У «Коригуванні плану зонування території міста Тернополя» визначення меж територіальних зон зроблено з урахуванням розробленого «Внесення змін до генерального плану м. Тернопіль».

Схема зонування території міста є базою для подальшого детального пророблення параметрів забудови та іншого використання на території кожної окремої зони або окремої ділянки в місті.

### 9. Схема планувальних обмежень

Схема планувальних обмежень розроблена як підґрунтя для розробки схеми зонування території міста. До неї ввійшли планувальні обмеження, обумовлені розміщенням промислових, комунально-складських та інших підприємств. Враховані санітарно-захисні зони ІІ-V класу шкідливості від промислових та комунально-складських об’єктів, шумова зона залізниці та інших джерел шумового та електромагнітного забруднення. Крім того, виділяються території прибережно-захисних смуг та ПЗФ. Існуючі санітарно-захисні зони від підприємств діють до затверджених розмірів проектних санітарно-захисних зон.

«Схема проектних планувальних обмежень» розроблена в містобудівній документації «Внесення змін до генерального плану м. Тернопіль» і врахована у проекті «Коригування плану зонування території міста».

## ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН МІСТА

### 10. Функціональна класифікація територій, типи територіальних зон

Згідно з ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг), пропонується наступні основні територіальні зони».

- невиробничі Г (громадські);

- житлові Ж;

- ландшафтно-рекреаційні Р;

- курортні К;

- зони транспортної інфраструктури ТР;

- зони інженерної інфраструктури ІН;

- комунально-складські КС;

- виробничі В;

- спеціальні С;

- сільськогосподарського виробництва СВ;

- землі історико-культурного призначення ІК;

НЕВИРОБНИЧІ ЗОНИ Г (громадські).

Зони загальноміського центру Г-1 Призначається для розташування об’єктів адміністративних будівель органів управління, ділових установ, багатоквартирних житлових будинків, громадських установ та інших багатофункціональних об’єктів, що забезпечують громадські функції загальноміського та регіонального значення.

Ділові зони Г-2 Зона розташування адміністративних, наукових, ділових, фінансових установ, житлових будинків та супутніх до них об’єктів транспортної інфраструктури (місць для паркування транспортних засобів).

Навчальні зони Г-3 Зона розташування об`єктів вищої та середньої освіти. Такі зони встановлюються з метою концентрації освітніх і супутніх до них функції : інформаційних, культурних, оздоровчих, дозвілля.

Культурні та спортивні зони Г-4 Зони розташування крупних культурно-мистецьких та спортивно – видовищних комплексів, стадіонів, театрів, кінотеатрів, культових споруд.

Лікувальні зони Г- 5 Зони розташування лікарень, станцій швидкої допомоги, поліклінік амбулаторій, аптек.

Торгівельні зони Г-6 Зони розташування магазинів, торгових центрів, ринків.

ЖИТЛОВІ ЗОНИ Ж.

Садибної забудови Ж-1, Ж-2. Визначена для розташування одноквартирних житлових будинків включно із земельними ділянками та зблокованих одноквартирних житлових будинків на сусідніх земельних ділянках.

Змішаної багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови Ж-3. Визначена для розташування багатоквартирних (від 4 до 9-ти поверхів) житлових будинків, супутніх об'єктів повсякденного обслуговування, некомерційних комунальних об'єктів, а також окремих об'єктів загальноміського та районного значення.

Змішаної багатоквартирної житлової та громадської забудови Ж-4 Визначена для розташування багатоквартирних (від 9 до 16-ти поверхів) житлових будинків, супутніх об'єктів повсякденного обслуговування населення, комунальних об'єктів, а також окремих об'єктів загальноміського та районного значення.

Ж-1с, Ж-2С. Підзона садибної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони.

Ж-3с, Ж-4с. Підзона багатоквартирної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони.

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ Р.

Зони об’єктів природно-заповідного фонду Р-1. Визначена для забезпечення збереженості унікальних природних ландшафтів з особливими умовами використання. Мета організації зони полягає у збереженні цінних природних особливостей і ландшафтів; планувальні містобудівні заходи мають здійснюватися з мінімальним впливом на вразливі елементи природного середовища.

Рекреаційні зони активного відпочинку Р-2. Визначена для виконання активних рекреаційних функцій. До них належать міські території загального користування з відповідними об'єктами для активного відпочинку населення, громадські центри. Ці території мають бути забезпечені високим рівнем благоустрою, належним переліком постійних споруд для активного відпочинку, тимчасових споруд та інших об`єктів супутніх видів активності.

Рекреаційні зони озеленених територій загального користування Р-3. Визначена для повсякденного відпочинку населення і включають парки, сквери , сади, бульвари, міські ліси, водойми, лугопарки, лісопарки, гідропарки, меморіальні парки.

Зона прибережно-захисної смуги Р-ПЗС. Пропозиції щодо встановлення природоохоронної території з режимом обмеженої господарської діяльності. Згідно ст. 88 Земельного кодексу України прибережно-захисні смуги уздовж річок та навколо водойм відносяться до земель водного фонду. Користування цими територіями здійснюється з урахуванням вимог щодо охорони річок і водойм від забруднення, засмічення й замулення на санітарних вимог у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для винесення в натуру території ПЗС необхідне розроблення відповідного проекту землеустрою спеціалізованою організацією.

Р-3. Рекреаційні зони озеленених територій загального користування.

4. КУРОРТНІ ЗОНИ К.

Зона установ відпочинку і туризму КВТ.

Визначена для розміщення пансіонатів, курортних готелів, туристичних баз, оздоровчих таборів, кемпінгів, об’єктів обслуговування.

ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТР.

Зона транспортної інфраструктури ТР-1, до якої відноситься смуга відводу залізниці, залізничних та автовокзалів, морських та річкових вокзалів, аеровокзалів, терміналів, транспортних вузлів.

Зона транспортної інфраструктури ТР-2 до якої відносяться території вулиць, майданів (в межах червоних ліній).

Зона транспортної інфраструктури ТР-3 до якої відносяться території СТО, АЗС, автопарки, гаражі, автостоянки.

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІН

Зони інженерної інфраструктури ІН-1 до них відносяться об'єкти та магістральні мережі електропостачання.

Зони інженерної інфраструктури ІН-2 до них відносяться об'єкти тепломережі, міжоб'єктних котелень та магістральних мереж: водопостачання, каналізації, зливової каналізації та газопостачання.

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ КС.

Зона розміщення об'єктів 2-го класу санітарної класифікації – КС-2

Зона розташування об’єктів, що потребують встановлення санітарно – захисної зони - 500 м.

Зона розміщення об'єктів 3-го класу санітарної класифікації – КС-3

Зона розташування об’єктів, що потребують встановлення санітарно – захисної зони - 300 м.

Зона розміщення об'єктів 4-го класу санітарної класифікації – КС-4

Зона розташування об’єктів, що потребують встановлення санітарно – захисної зони - 100 м.

Зона розміщення об'єктів 5-го класу санітарної класифікації – КС-5

Зона розташування об’єктів, що потребують встановлення санітарно – захисної зони - 50 м.

ЗОНИ ВИРОБНИЧІ В.

Зони підприємств 2-го класу шкідливості В-2 визначені для об'єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно – захисних зон до 500м.

Зони підприємств 3-го класу шкідливості В-3 визначені для об'єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно – захисних зон до 300м.

Зони підприємств 4-го класу шкідливості В-4 визначені для об'єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно – захисних зон до 100м.

Зони підприємств 5-го класу шкідливості В-5 визначені для об'єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно – захисних зон до 50 м.

Зона резерву промислових та комунальних територій В-6.

СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ С.

Визначена для розташування військових містечок, пенітенціарних установ, об’єктів комунального господарства зі спеціальними інженерними спорудами, місць поховань відходів, місць складування та зберігання енергоносіїв, хімікатів та інших матеріалів високої вибухопожежної небезпеки.

ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СВ-2.

Визначається для розташування підприємств товарного сільськогосподарського виробництва.

ЗОНА ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІК.

Визначена для населених пунктів занесених до Списку історичних населених місць України, визначаються зони, щодо яких встановлюється спеціальний режим використання, обумовлений законодавством про охорону культурної спадщини.

### 11. Перелік територіальних зон та підзон визначені проектом:

- Невиробничі Г (громадські):

- Зони загальноміського центру та ділові Г-1, Г-2;

- Навчальні зони Г-3;

- Культурні та спортивні зони Г-4;

- Лікувальні зони Г-5;

- Торговельні зони Г-6.

- Житлові зони Ж:

- Садибна житлова забудова Ж-1, Ж-2 (до 4-х поверхів);

- Змішана багатоквартирна житлова забудова та громадська забудова Ж-3 (від 4-х до 9-ти поверхів);

- Змішана багатоквартирна житлова забудова та громадська забудова Ж-4 (від 9-ти до 16-ти поверхів);

Підзони: Ж-1с, Ж-3с, Ж-4с.

- Ландшафтно-рекреаційні зони Р:

- Зони об’єктів природно-заповідного фонду та ПЗС Р-1;

- Рекреаційні зони активного відпочинку Р-2,

- Рекреаційні зони озеленених територій загального користування Р-3;

- Зона прибережно-захисної смуги Р-ПЗС.

Підзона зелених насаджень спеціального призначення Р-3с.

- Курортні зони К:

- Зони установ відпочинку і туризму КВТ;

- Зони транспортної інфраструктури ТР:

- Зони транспортної інфраструктури ТР-1;

- Зони транспортної інфраструктури ТР-2;

- Зони транспортної інфраструктури ТР-3;

- Зони інженерної інфраструктури ІН:

- Об’єкти електромережі ІН-1;

- Об’єкти тепломережі, міжоб’єктних котелень та магістральних мереж: водопостачання, каналізації, зливової каналізації та газопостачання ІН-2;

- Комунально-складські зони КС:

- Зона розміщення об'єктів 2-го класу санітарної класифікації КС-2;

- Зони розміщення об’єктів 3-го класу санітарної класифікації КС-3;

- Зони розміщення об’єктів 4-го класу санітарної класифікації КС-4;

- Зони розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації КС-5;

Виробничі зони В:

- Зони підприємств 2 класу шкідливості В-2;

- Зони підприємств 3 класу шкідливості В-3;

- Зони підприємств 4 класу шкідливості В-4;

- Зони підприємств 5 класу шкідливості В-5;

- Зона резерву промислових та комунальних територій В-6.

- Спеціальні зони С.

- Зона земель сільськогосподарських підприємств та організацій СВ-2.

- Зони земель історико-культурного призначення ІК.

### 12. Перелік переважних, супутніх та допустимих видів використання

1 НЕВИРОБНИЧІІ ЗОНИ Г (громадські):

Г-1, Г-2. Зони загальноміського центру та ділові.

Переважні види використання:

- організації та установи органів державної, виконавчої та судової влади;

- нотаріальні контори і юридичні консультації

- банки; філії (відділення) банків;

- офіси професійних, громадських організацій;

- науково-дослідні та проектні організації;

- телевізійні та радіостудії;

- центральні підприємства зв’язку (поштамт, телефонна стація, телеграф);

- меморіальні споруди та комплекси;

- готелі;

- ділові та бізнес-центри;

- центри зайнятості;

- будинки побутового обслуговування.

Супутні види дозволеного використання:

- автостоянки для зберігання автомобілів, підземні гаражі при громадських будівлях;

- комерційні підземні гаражі;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

- громадські вбиральні.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- житлова забудова;

- культові споруди;

- спорткомплекси (з басейном та без);

- малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;

- та станції провідникового мовлення, об’єктів радіомовлення телебачення;

- автозаправні станції.

Г-3. Навчальні зони.

Переважні види використання:

- вищі та середні спеціальні учбові заклади, в тому числі коледжі та ліцеї при вищих учбових закладах, позашкільні установи, шкільні центри, дошкільні заклади;

- наукові та науково-пошукові заклади;

- центри наукової інформації;

- бібліотеки;

- конференц-зали. сквери,

- озеленені території;

Супутні види дозволеного використання:

- кінотеатри, розважальні комплекси;

- виставочні зали, музеї;

- фізкультурно-оздоровчі центри (з відкритими і закритими спортивними залами та басейнами);

- гуртожитки та будинки сімейного типу для проживання студентів та викладацького складу;

- поліклініки, аптеки;

- магазини;

- перукарні;

- пошта, телеграф, телефон;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

- споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- підприємства зв’язку;

- будинки побуту;

- культові споруди;

- гаражі та стоянки для постійного зберігання індивідуальних транспортних засобів;

- громадські вбиральні.

Г-4. Культурні та спортивні зони.

Переважні види використання:

- театри, концертні зали, цирк. будинки культури;

- кінотеатри;

- бібліотеки, клуби, центри дозвілля, розважальні комплекси;

- культові споруди.

Супутні види дозволеного використання:

- підприємства зв’язку;

- фізкультурно-оздоровчі центри (з відкритими і закритими спортивними залами та басейнами);

- будинки побуту;

- невеликі парки, сквери;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- магазини товарів першої необхідності;

- тимчасові павільйони і кіоски для роздрібної торгівлі та обслуговування.

- готелі;

- кафе;

- аптеки;

- автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів, (підземні та наземні ) при громадських будівлях;

- громадські вбиральні.

Г-5. Лікувальні зони.

Переважні види використання:

- лікувальні корпуси лікарень;

- консультативні поліклініки;

- спеціалізовані поліклініки;

- науково-дослідні та медичні центри;

- адміністративно-господарські будівлі та споруди;

- станції невідкладної швидкої допомоги;

- станції переливання крові (відповідно до містобудівної документації);

- амбулаторії;

- будинки-інтернати для дорослих;

- будинки дитини.

Супутні види дозволеного використання:

- аптеки;

- будинки для аварійного чергового медперсоналу;

- кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування.

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- гаражі та стоянки для постійного зберігання індивідуальних транспортних засобів;

- громадські вбиральні.

Г-6. Торговельні зони.

Переважні види використання:

- торгові центри, спеціалізовані та інші магазини роздрібної торгівлі товарами періодичного попиту;

- ринки;

- ресторани і кафе.

Супутні види дозволеного використання:

- готелі;

- автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів, (підземні та наземні ) при громадських будівлях;

- громадські вбиральні

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- всі типи використання, дозволені в зонах Г, які можуть розміщуватись в окремій будівлі чи на будь-якому поверсі будинку іншого призначення.

2. ЖИТЛОВІ ЗОНИ:

Ж-1, Ж-2. Зона садибної житлової забудови.

Переважні види використання:

- одноквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними ділянками);

- дитячі дошкільні заклади, в томі числі зблоковані з загальноосвітніми школами).

Супутні види дозволеного використання:

- окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2 автомобілі;

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі;

- оранжереї та теплиці;

- надвірні туалети – при відсутності централізованої каналізації.

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

На присадибних ділянках дозволяється вирощування квітів, фруктів, овочів, розведення птиці, індивідуальна трудова діяльність.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- окремі вбудовані чи прибудовані об’єкти повсякденного обслуговування: магазин, перукарні, аптеки, об’єкти побутового обслуговування;

- окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та повсякденного обслуговування: відділення зв’язку, міліції, ощадбанку, адміністрації, комунальні служби.

- культові споруди;

- місця масового відпочинку;

- кафе;

- технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони або міста в цілому;

- тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної торгівлі та обслуговування;

- АЗС (відповідно до містобудівної документації);

- артезіанські свердловини;

- ветеринарні прийомні пункти та аптеки.

Об’єкти допустимих видів забудови не повинні потребувати встановлення санітарно-захисних зон та не створювати негативного впливу на оточуюче середовище.

Ж-3, Ж-4. Зона змішаної багатоквартирної житлової та громадської забудови.

Переважні види використання:

- житлові будинки 4 - 9-поверхові, окремо розташовані або зблоковані;

- житлові будинки від 9-ти до 16-ти поверхів (відповідно до розробленої містобудівної документації в якості архітектурних акцентів);

- загальноосвітні та спеціалізовані учбові заклади всіх типів;

- окремо розміщені, вбудовано-прибудовані дитячі заклади, в т.ч. зблоковані з початковими школами;

- окремо розташовані і вбудовано-прибудовані адміністративні установи, підприємства торгівлі, обслуговування, громадського харчування;

- технічні будівлі та споруди;

- озеленені території;

- клуби багатоцільового та спеціалізованого призначення;

- бібліотеки;

- виставочні зали;

- спортивні майданчики;

- аптеки;

- амбулаторії, консультативні медичні заклади;

- поштові відділення, телефонні та телеграфні станції;

- усі типи використання, дозволені у зоні Г, які можуть розміщуватись в окремій будівлі чи на будь-якому поверсі будинку іншого призначення.

Супутні види дозволеного використання:

- вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки;

- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН 360-92**;

- розміщення територій для паркування автомобілів , господарських, ігрових, спортивних майданчиків;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- культові споруди;

- установи охорони здоров’я, відпочинку, туризму, фізкультурно-оздоровчі заклади;

- тимчасові павільйони і кіоски для будь-яких видів роздрібної торгівлі та обслуговування.

Ж-1с, Ж-2с. Підзона садибної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони.

Переважні види використання:

Допускається розміщувати:

- пожежні депо, банки, пральні, гаражі, склади (крім продовольчих), споруди управлінь різних служб, конструкторські бюро, учбові заклади, технічні училища (без гуртожитків);

- магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, КНС, розсадники рослин для озеленення підприємств і СЗЗ.

Не допускається розміщувати:

- житлові будинки з присадибними ділянками, гуртожитки, готелі, будинки для приїжджих;

- дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, стаціонари;

- спортивні споруди, сади, парки, садівничі товариства;

- охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди;

- не допускається вирощування сільськогосподарської продукції, ведення тваринництва.

Умови та обмеження по розміщенню допустимих об’єктів дивись розділ пояснювальної записки «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки» по видах забудови.

При зменшенні СЗЗ діє підзона нової (проектної) СЗЗ.

Ж-3с, Ж-4с. Підзона багатоквартирної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони.

Переважні види використання:

Допускається розміщувати:

- пожежні депо, банки, пральні, гаражі, склади (крім продовольчих), споруди управлінь різних служб, конструкторські бюро, учбові заклади, технічні училища (без гуртожитків);

- магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, КНС, розсадники рослин для озеленення підприємств і СЗЗ.

Не допускається розміщувати:

- багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки для приїжджих;

- дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, стаціонари;

- спортивні споруди, сади, парки, садівничі товариства;

- охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди;

- не допускається вирощування сільськогосподарської продукції, ведення тваринництва.

Умови та обмеження по розміщенню допустимих об’єктів дивись розділ пояснювальної записки «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки» по видах забудови.

При зменшенні СЗЗ діє підзона нової (проектної) СЗЗ.

3. ЛАНДШАФТНО- РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ Р:

Р -1 . Зони об`єктів природно-заповідного фонду.

Переважні види використання:

- озеленені території;

- навчально-туристичні та екологічні стежки;

- водно-оздоровчі комплекси;

- будівлі та споруди для науково-дослідницьких цілей з питань навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

Супутні види дозволеного використання:

- споруди, шляхи, лінійні та інші об’єкти транспорту і зв’язку, пов’язані з обслуговуванням даної зони;

- відповідні обладнанні експозиційні зони, що встановлюються адміністрацією;

- малі архітектурні форми.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- пересувні тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності (крім споруд із продажу алкогольних (слабоалкогольних) та тютюнових виробів);

- фізкультурні майданчики;

- човнові станції, яхтові клуби;

- інші будівлі для конторських та адміністративних цілей, пов’язані з обслуговуванням даної зони.

Основні види використання можуть здійснюватися лише за умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду, встановленим вимогам щодо охорони, відтворення та використання їх природних комплексів та окремих об’єктів.

Р-2. Рекреаційні зони активного відпочинку.

Переважні види використання:

- стадіони та фізкультурні майданчики;

- човнові станції, яхтові клуби;

- спортивні зали;

- басейни (криті та відкриті);

- санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації;

- озеленені території;

- рекреаційні установи (готелі, мотелі, кемпінги, будинки відпочинку, пансіонати, інші об’єкти обслуговування відвідувачів);

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;

- водно-оздоровчі комплекси;

- пляжі з відповідним обладнанням;

- малі архітектурні форми;

- споруди спортивного та розважального призначення;

Супутні види дозволеного використання:

- споруди комунальної та інженерно-технічної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони;

- окремі адміністративно-господарські будівлі;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- громадські вбиральні;

- їдальні, кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування;

- пункти прокату спортивного інвентарю;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- відповідно обладнанні експозиційні зони, що встановлюються адміністрацією.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- відкриті автостоянки для легкових автомобілів;

- меморіальні комплекси;

- кінотеатри, концертні майданчики;

- розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки);

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- оранжереї;

- великі автостоянки;

- пристані;

Основні види використання можуть здійснюватися лише за умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду, встановленим вимогам щодо охорони, відтворення та використання їх природних комплексів та окремих об’єктів.

Р-3. Рекреаційні зони озеленених територій загального користування.

Переважні види використання:

- озеленені території загального користування (парки, сади, сквери, бульвари, міські ліси, водойми);

- навчально-туристичні та екологічні стежки;

- малі архітектурні форми;

- спортивні майданчики;

Супутні види дозволеного використання:

- споруди, шляхи, лінійні та інші об’єкти транспорту і зв’язку, пов’язані з обслуговуванням даної зони;

- відповідно обладнанні експозиційні зони, що встановлюються адміністрацією;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- громадські вбиральні;

- пункти прокату спортивного інвентарю;

- пересувні тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності (крім споруд із продажу алкогольних (слабоалкогольних) та тютюнових виробів).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- культові споруди;

- меморіальні комплекси;

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- оранжереї;

- пристані;

- фізкультурні майданчики;

- човнові станції, яхтові клуби;

- інші будівлі для конторських та адміністративних цілей, пов’язані з обслуговуванням даної зони.

Р-ПЗС. Зона прибережно-захисної смуги.

У даному проекті параметри прибережних захисних смуг та водоохоронних зон у межах міста визначені відповідно спеціально розробленого проекту – “Встановлення зовнішніх меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг Тернопільського ставу і р. Серет” (ВАТ “ТернопільВОДПРОЕКТ”, 1998р.), що затверджений Рішенням Тернопільської міської Ради № 4/10/134 від 25.03.2004 р. Для інших водних об’єктів та на ділянках, що не були враховані у спецпроекті, надані у проекті "Внесення змін до генерального плану", пропозиції щодо встановлення ПЗС з урахуванням нормативних параметрів, згідно ст.88 Водного кодексу України.

Проекти землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (з установленою в них пляжною зоною) розробляється в порядку, передбаченому законодавством.

Підзона зелених насаджень спеціального призначення Р-3с.

Зона Р-3с – зелених насаджень спеціального призначення виділена для забезпечення правових умов створення і збереження спеціальних зелених насаджень як фактору захисту навколишнього природного середовища від негативного антропогенного впливу.

Переважні види використання:

- озеленення (посадка дерев, кущів, газонів) санітарно-захисних зон (СЗЗ) підприємств, шумових зон об’єктів транспорту, охоронних зон повітряних ліній електропередач, коридорів та інших комунікацій, санітарно-захисних зон охорони об’єктів водопостачання, територій зсувів тощо.

- пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, конструкторських бюро, навчальних закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки;

- науково-дослідні та службові приміщення підприємств, стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водо охолоджуючі споруди, споруди для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони.

Супутні види дозволеного використання:

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;

- пляжі з відповідним обладнанням;

- спортивні майданчики;

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- малі архітектурні форми.

- споруди комунальної та інженерно-технічної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- розміщення закладів по наданню комерційних послуг та підприємницької діяльності.

- громадські вбиральні.

Не допускається розміщувати:

- житлові будинки з при домовими територіями, гуртожитки, готелі, будинки для приїжджих;

- дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, стаціонари;

- спортивні споруди, сади, парки, садівничі товариства;

- охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди;

- не допускається вирощування сільськогосподарської продукції, ведення тваринництва.

Умови та обмеження по розміщенню допустимих об’єктів дивись розділ пояснювальної записки «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки» по видах забудови.

При зменшенні СЗЗ діє підзона нової (проектної) СЗЗ.

4. КУРОРТНІ ЗОНИ К.

Установ відпочинку і туризму КВТ

Переважні види використання:

- навчальні, туринські та екологічні стежки;

- будинки відпочинку;

- пансіонати;

- об’єкти фізичної культури та спорту;

- туристичні бази;

- кемпінги;

- яхт-клуби;

- стаціонарні та наметові туристсько-оздоровчі табори;

- будинки рибалок та мисливців;

- дитячі туристичні станції;

- курортні готелі;

- дитячі та спортивні табори;

- озеленені території.

Супутні види дозволеного використання:

- майданчики для стоянки автотранспорту;

- магазини;

- їдальні, кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування;

- технічні будівлі та споруди;

- аптеки;

- поштові відділення;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- культові споруди;

- кіноконцертні зали;

- дискотеки, розважальні комплекси;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності.

5. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТР.

Зону міського та зовнішнього транспорту формують землі, які відносяться до земель транспорту (ст. 67 Земельного Кодексу України):

ТР-1. Зона залізничного транспорту.

Переважні види використання:

Зону ТР-1 формують землі залізничного транспорту (ст. 68 Земельного Кодексу України). До них належать:

- землі смуг відведення залізниці які, як правило, збігаються з санітарно-захисними зонами (100 м від осі крайньої залізничної колії);

- землі під залізничним полотном та його облаштуванням;

- землі під станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства;

- землі сигналізації та зв’язку, водопостачання та каналізації;

- землі під захисними та скріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту;

- території залізничних та автовокзалів, морських та річкових вокзалів, аеровокзалів, терміналів, транспортних вузлів.

В санітарно-захисній смузі залізниці 50% території повинно бути озеленено.

Супутні види дозволеного використання:

- гаражі, стоянки;

- станції технічного обслуговування;

- автомобільні дороги та вулиці;

- складські приміщення;

- установи комунально-побутового призначення;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

- громадські вбиральні.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- житлові будинки обслуговуючого персоналу;

- спортивні споруди та майданчики.

Будівництво об’єктів, що розміщуються в межах відведення та санітарно-захисних зонах можливе після погодження з управлінням залізничних доріг.

ТР-2. Зона магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях).

Переважні види використання:

- проїзні частини, пішохідні тротуари міських вулиць;

- підземні пішохідні переходи з виходами;

- захисні зелені насадження вздовж проїзної частини;

- мости, тунелі, транспортні розв’язки.

Супутні види дозволеного використання:

- майданчики для стоянки автотранспорту;

- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;

- тролейбусні лінії та їх облаштування;

- споруди лінійного та енергетичного господарства;

- споруди сигналізації та зв’язку міського електротранспорту;

- інженерні комунікації;

- огорожа вулиць та відбійники;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- елементи зовнішньої реклами;

- малі архітектурні форми комерційного призначення площею не більше 20 м2, які не мають фундаменту;

- архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку);

- пам'ятники.

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:

- ті, що займають площу більше 20 м2, мають фундамент;

- елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;

- в зоні трикутника видимості розміщувати елементи вищі за 0,5 метри, включаючи зелені насадження.

ТР-3. Зона СТО, АЗС, автопарків, гаражів, автостоянок.

Переважні види використання:

- СТО;

- АЗС;

- автопарки;

- гаражі;

- автостоянки;

Супутні види дозволеного використання:

- інженерні мережі;

- майданчики для стоянки автотранспорту;

- заклади торгівлі та обслуговування;

- заклади громадського харчування;

- малі архітектурні форми;

- громадські вбиральні;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- елементи зовнішньої реклами.

6. ЗОНА ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІН.

ІН-1. Зона розміщення об’єктів електромережі.

Переважні види використання:

- повітряні мережі електропередачі 330 кВт, 110 кВт, 35 кВт, 10 кВт;

- електропідстанції;

- генеруючі станції.

Супутні види дозволеного використання:

- споруди транспортної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- громадські об’єкти;

- комунальні, складські та промислові об’єкти.

ІН-2. Зона розміщення об’єктів тепломережі, міжоб’єктних котелень та магістральних мереж водопостачання, каналізації, зливової каналізації та газопостачання.

Переважні види використання:

- ТЕЦ;

- котельні;

- майданчики водопровідних споруд;

- каналізаційні очисні споруди;

- очисні споруди зливової каналізації.

Супутні види дозволеного використання:

- споруди транспортної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони.

7. КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ КС:

КС-2. Зона розміщення об’єктів 2-класу санітарної класифікації. призначаються для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 500 м.

КС-3. Зона розміщення об’єктів 3-класу санітарної класифікації. призначаються для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 300 м.

КС-4. Зона розміщення об’єктів 4-класу санітарної класифікації призначаються для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 100 м.

КС-5. Зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації призначаються для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50 м.

Зона складування і оптової торгівлі КС-5 виділена для забезпечення правових умов формування територій для розміщення об’єктів складування і розподілу товарів. В дану зону включені склади, криті і відкриті бази, , а також магазини дрібнооптової, роздрібної торгівлі та супутні об’єкти обслуговування, підприємства, що надають деякі види виробничих послуг.

Переважні види використання:

- об’єкти складського призначення різного профілю;

- бази для зберігання продукції і матеріалів;

- підприємства побутового обслуговування населення (фабрики-пральні, хімчистки, ремонт побутової техніки, одягу, меблів);

- підприємства по ремонту машин, виробничого і невиробничого обладнання;

- підприємства комунального господарства (парки комунального транспорту, бази експлуатації і ремонту житла та інженерних комунікацій).

Супутні види дозволеного використання:

- громадські і ділові установи;

- науково-проектні організації і установи інформаційного обслуговування;

- установи підвищення кваліфікації і підготовки кадрів;

- пункти швидкої допомоги;

- аптеки;

- магазини роздрібної торгівлі товарами періодичного попиту;

- фабрики-заготовочні;

- технічні бібліотеки;

- виставочні приміщення;

- відділення зв’язку;

- філії (відділення) банків;

- тимчасові павільйони і кіоски для будь-яких видів роздрібної торгівлі та обслуговування;

- громадські вбиральні;

- зелені насадження санітарно-захисної зони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- готелі, будинки прийому гостей;

- поліклініки;

- будинки культури, клуби ;

- підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні, бари, ресторани);

- ринки продовольчі, оптові, дрібнооптові, роздрібної торгівлі;

- спортивні комплекси;

- заклади середньої спеціальної освіти;

- гуртожитки, пов’язані з виробництвом та освітою;

- об’єкти, пов’язані з культовими обрядами;

- в’язниці;

- об’єкти оборонного призначення;

- виробничі і промислові підприємства V класу шкідливості (з санітарно-захисною зоною не більше 50 м);

- пожежні частини;

- майданчики та споруди контрольованого організованого тимчасового збереження відходів за умови забезпечення їх вивозу або утилізації;

- підприємства з утилізації відходів;

- кладовища;

- ветеринарні приймальні пункти;

- ветеринарні лікарні;

- антени щільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку.

- майданчики для вигулу собак.

В СЗЗ нижчого класу забороняється розміщувати об’єкти із СЗЗ вищого класу.

До затвердження розмірів проектних СЗЗ діють існуючі СЗЗ.

8. ВИРОБНИЧІ ЗОНИ В:

Зони підприємств 2 класу шкідливості В-2. визначені для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 500 м.

Зони підприємств 3 класу шкідливості В-3. визначені для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 300 м.

Зони підприємств 4 класу шкідливості В-4 визначені для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 100 м

Зони підприємств 5 класу шкідливості В-5 визначені для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50 м.

В-2, В-3, В-4, В-5. Зона підприємств 3, 4, 5 класу шкідливості.

Переважні види використання:

- виробничі і промислові підприємства ІІ - V класів відповідно до державних санітарних норм;

- усі підприємства, установи і організації, що дозволені для підприємств ІІ-V класу шкідливості.

Супутні види дозволеного використання:

- адміністративні організації, офіси, контори;

- приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

- виробничо-лабораторні корпуси;

- науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств;

- об’єкти складського призначення різного профілю;

- об’єкти технічного і інженерного забезпечення підприємств;

- підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), безпосередньо пов’язані з обслуговуванням виробничих та промислових підприємств;

- зелені насадження спеціального призначення;

- розсадники рослин для озеленення промислових територій і санітарно-захисних зон;

- відкриті стоянки тимчасового збереження автомобілів, майданчики транзитного транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;

- об’єкти пожежної охорони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу підприємств;

- аптеки;

- пункти надання швидкої медичної допомоги;

- спеціалізовані магазини оптової, дрібнооптової, роздрібної торгівлі з продажу товарів власного виробництва підприємств;

- об’єкти оборонного призначення;

- в’язниці;

- ветеринарні приймальні пункти;

- ветеринарні лікарні;

- санітарно-технічні спорудження та обладнання комунального призначення;

- майданчики та споруди контрольованого організованого тимчасового збереження відходів з умови забезпечення їх вивозу або утилізації;

- підприємства з утилізації відходів;

- об’єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповерхові, підземні та наземні гаражі, автостоянки на окремій земельній ділянці;

- станції технічного обслуговування автомобілів;

- авторемонтні підприємства;

- автозаправні станції;

- антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку

В СЗЗ нижчого класу забороняється розміщувати об’єкти із СЗЗ вищого класу.

В-6. Зона резерву промислових та комунальних територій

Зона розміщення промислових, комунальних і складських підприємств , об’єктів транспортної та інженерної інфраструктури за окремими проектами з дотриманням Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів та проведення погоджень передбачених діючими нормативними та законодавчими актами України.

Для територій, які визначені як території перспективної зміни цільового використання необхідно розробляти детальні плани цих територій з визначенням їх цільового призначення та умов і обмежень використання земельних ділянок.

Після затвердження детальних планів територій в установленому порядку органами архітектури вносяться зміни до генерального плану та плану зонування території міста.

9. СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ С.

Зона військових містечок С-1 визначена для підприємств, закладів і організацій державних органів виконавчої влади з питань оборони та безпеки.

Переважні види використання:

- військові бази, містечка, полігони, аеродроми;

- освітні установи, що реалізують військові професійні програми;

- підприємства, установи і організації оборони та безпеки.

Супутні види дозволеного використання:

- житлові будинки;

- громадські будівлі;

- парники, теплиці;

- господарські споруди;

- гаражі, відкриті стоянки.

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- виробничі будівлі;

- установи зв'язку і інші комунікації, тимчасові споруди.

10. ЗОНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СВ-2

В цій зоні можливе функціонування та розміщення лише таких об’єктів, призначення котрих не перевищує відповідного класу шкідливості та не спричинить збільшення розмірів проектних санітарно-захисних зон та відповідає чинним державним санітарним та будівельним нормам.

До затвердження розмірів проектних СЗЗ діють існуючі СЗЗ.

11. ЗОНА ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІК.

Встановлюються для населених пунктів , занесених до Списку історичних населених місць України. Умови та обмеження по зоні ІК визначаються на основі історико-архітектурного опорного плану та історико-містобудівного обґрунтування (Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №318).

Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план м. Тернопіль» виконаний «Державним підприємством "Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут “Укрзахідпроектреставрація”» (м. Львів, 2012 рік), виділяються наступні охороні зони:

ЗОНА В МЕЖАХ ІСТОРИЧНОГО АРЕАЛУ

Визначення меж історичного ареалу проводилось згідно з порядком визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць (Постанова Кабміну України від 13.03.2002 р. № 318).

Статус історичного ареалу надається «найбільш освоєній у минулому та добре збереженій частині території населеного місця, що відрізняється традиційним характером середовища і значною кількістю об’єктів культурної спадщини від інших, менш освоєних або погано збережених частин населеного місця». Історичний ареал — частина населеного місця, що в цілому зберегла старовинний вигляд, розпланування та характер забудови, які типові для певних культур або періодів розвитку.

Список історичних населених місць України (міста та селища міського типу) затверджений у 2001 р. постановою Кабінету Міністрів України і містить 401 населене місце. 3 них у Тернопільській області — 30.

Межі історичного ареалу фіксуються в усіх землевпорядних і містобудівних документах та розглядаються як специфічний об’єкт містобудівного проектування.

Підставою для визначення меж історичного ареалу м. Тернополя були картографічні матеріали, затверджені та щойно виявлені памятки архітектури та містобудування, історично сформоване планування та забудова. Місто Тернопіль занесене до Списку історичних населених місць України (населених місць, які зберегли повністю або частково історичний ареал).

В межі історичного ареалу ввійшли три території: перша - середньовічне ядро міста з територією забудови ХVI – ХІХ ст., друга - частина території району “ Новий світ”, третя - частина території за вокзалом зі Старим парком.

Межі історичного ареалу Тернополя визначаються такими орієнтирами:

Перша територія - з заходу проходить правим берегом Тернопільського ставу, захоплює схил позаду забудови, прилеглої до вул. Замкової, вул. С.Крушельницької до залізничної колії, повертає на південь по вул. Б.Хмельницького охоплюючи будівлю Головного вокзалу, далі вздовж колії до вул. Пирогова, переходить на вул. Шпитальну, повертає на вул. Князя Острозького огинаючи буд. № 45, де охоплює прилеглу до вулиці з півдня забудову оминаючи сучасну переходить на вул. Танцорова до ставу, огинаючи Надставну Церкву.

Друга територія проходить в районі “Новий світ” по вул. Броварній, на північ повертає на вул. Котляревського, захоплює житлову забудову вул. Академіка В. Гнатюка та вул. Я. Головацького з прилеглою по вулиці з південно-східної сторони забудовою.

Третя територія проходить на схід від колії по вул. Вояків дивізії «Галичина» з півдня на північ, повертає на вул. Монюшка, огинаючи забудову, до вул. Паркової, охоплює територію Старого парку, вертається по вул. Парковій на південь до проспекту С. Бандери.

Пріоритетним напрямком містобудівної діяльності у Історичному ареалі м. Тернополя є реставрація та утримання на належному експлуатаційному рівні пам’яток історії, культури, архітектури та містобудування, збереження традиційного характеру міського середовища, збереження містоформуючої ролі визначних об’єктів – пам’яток архітектури, містобудування та цінних елементів ландшафту, охорона та раціональне використання історичної забудови.

ОХОРОННІ ЗОНИ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

Охоронна зона — територія, що виділяється для збереження і відтворення найближчого історичного середовища пам’ятки, головним чи суттєвим елементом якого є пам’ятка, та створення оптимальних умов її огляду. Охоронна зона також забезпечує належне функціонування пам’ятки, охорону від вібрацій, забруднень, підтоплення та інших негативних техногенних і природних впливів. В охоронній зоні нова забудова за висотою, розмірами в плані, масштабністю, архітектурними формами підпорядковується пам’яткам та їх історичному середовищу.

Зони охорони встановлюються окремо для кожної пам’ятки, охоплюючи ділянки історичної забудови, вільні простори та ландшафти, які становлять характерне історичне середовище пам’ятки, а також кращі оглядові точки та зони. Охоронна зона повинна забезпечувати оптимальне зорове сприйняття пам’ятки.

Охоронні зони пам’яток архітектури державного значення:

- Старий замок пам’ятка архітектури 1540 р. (ох. №634), вул. Замкова, 12, площею 49310 м², погоджено Управлінням архітектури Тернопільської ОДА та Управлінням охорони історичного середовища і реставрації пам’яток архітектури Мінбудархітектури України, 1994 р.;

- Церква Воздвиження Чесного Хреста XVI-XVII cт. (ох. № 635), вул. Над Ставом,16, площею 26522 м², погоджено Управлінням архітектури Тернопільської ОДА та Управлінням охорони історичного середовища і реставрації пам’яток архітектури Мінбудархітектури України, 1994 р.;

- Церква Різдва Христового 1602-1608 р. (ох. №636), вул. Руська, 22, погоджено виконкомом Тернопільської обласної Ради народних депутатів 1987 р.;

- Костел та келії монастиря Домініканців пам’ятка архітектури 1749-1779 років (ох. №637/1; №637/2), вул. Гетьмана Сагайдачного, 14, погоджено виконкомом Тернопільської обласної Ради народних депутатів 1987 р.;

Охоронні зони пам’яток архітектури місцевого значення:

- Будинок філармонії (Будинок міщанського братства) пам’ятка архітектури 1905 р. (ох. №12-М), вул. Кн. Острозького,11, площею 2800 м², погоджено Управлінням архітектури та містобудування Тернопільської ОДА, 1994 р.;

- Житловий будинок (ох. №2019-М); вул. Кн. Острозького, 66, площею 1170 м², погоджено Тернопільським управлінням архітектури облвиконкому, 1995 р.;

Охоронна зони пам’ятки історії:

- Житловий будинок поч. ХХ ст. (ох. №4345 Тр); вул. Броварній,35, погоджено Управлінням архітектури та містобудування Тернопільської ОДА, 2001 р.;

РЕЖИМИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ В ОХОРОННИХ ЗОНАХ

Режим використання території охоронної зони спрямований на забезпечення збереження історичного середовища пам’ятки і можливість відтворення його втрачених цінних елементів. Режим визначає первісна функція пам’ятки (оборонна, культова, житлова, громадська, промислова, інженерна тощо), її естетичне вирішення, сучасне використання, а також особливості середовища пам’ятки, її взаємодія з ним.

В охоронній зоні забезпечують необхідні для збереження пам’ятки гідрогеологічні умови, чистоту повітря і водоймищ, захист від динамічних впливів, зсувів, пожежну безпеку тощо.

В охоронній зоні за погодженням із відповідним органом охорони культурної спадщини і відповідним органом з питань містобудування і архітектури можуть виконуватись:

- заміна підприємств, майстерень, складів, які виводять з зони, та будівель, які зносять, будинками та спорудами чи зеленими насадженнями, що не заважають візуальному сприйняттю та збереженню пам’ятки і не порушують її оточення;

- улаштування доріг і доріжок, в окремих випадках невеликих автостоянок, зовнішнього освітлення, озеленення та впорядження, розміщення реклами, встановлення інформаційних стендів та вітрин, які стосуються пам’ятки, та забезпечення інших форм благоустрою, викликаних умовами сучасного використання, але такими, що не порушують традиційного характеру середовища пам’ятки та природного ландшафту, що підпорядкований пам’ятці;

- земляні роботи, якщо вони не порушують середовища пам’ятки та наявних археологічних об’єктів;

- нове будівництво можливе лише у виключних випадках і тільки за проектами, розробленими на основі історико-містобудівних обґрунтувань та погодженими з відповідними державними органами охорони культурної спадщини.

- в охоронній зоні забороняють будівництво, земляні роботи і впорядження, що порушують засади збереження пам’ятки та традиційного характеру її середовища.

ЗОНА РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ

Встановлена для територій, що не мають яскраво вираженого характеру історичного середовища, але композиційно пов’язані із історичним ареалом міста.

Межі зони регулювання забудови навколо пам’ятки визначаються роллю пам’ятки в композиції і образі населеного місця (силуеті, панорамах, видах), а також межами композиційно-видового впливу пам’ятки в населеному місці. Зони регулювання забудови охоплюють пов’язані з пам’ятками ділянки історичної забудови і розпланування, а також території, на які поширюється композиційно-видовий вплив пам’яток: місця їх огляду; території, що оглядаються разом з ними в цінних пейзажах і видах; ділянки, на яких необхідно регулювати висоту нової забудови задля збереження цінних пейзажів і видів.

Межі зони регулювання забудови встановлюються як загальний зовнішній контур зон впливу пам’яток, визначених з урахуванням усіх чинників.

Зона регулювання забудови (S=515 га) встановлюється в таких межах:

- Проходить попри став зі східного берега від перехрестя вул. Танцорова і вул. Руської до вул. Межової, огинаючи житлову забудову доходить до колії. Проходить по західній стороні колії до повороту її на м. Збараж, переходить на східну сторону колії на південь по вул. Бродівській і повертає на схід по вул. Збаразькій, потім – по пр. Злуки, вул. Є. Коновальця, вул. Слівенській, на перехрестку з вул. Л.Українки повертає на захід по вул. Монастирського, перетинаючи колію проходить по вулицях Мостовій, бічній Мостовій, по Замонастирській, виходить на вул. Микулинецьку, доходячи до колії повертає на захід і попри колію доходить до вул. Тихої. Далі по вул. Тихій виходить на вул. Оболоня і оминаючи гідропарк ”Топільче” замикає коло.

РЕЖИМ ЗОНИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ

Режим зони регулювання забудови визначає ступінь допустимих перетворень (мінімальні, обмежені, активні) на території зони.

У зоні регулювання забудови зберігають пов’язані з пам’яткою цінну історичну забудову і розпланування, характерні містобудівні утворення та виразні елементи ландшафту, закріплюють і відтворюють значимість пам’ятки в архітектурно-просторовій композиції та історичному середовищі селища; забезпечують сприятливі умови її огляду.

Нове будівництво та реконструкція в зоні регулювання забудови регламентують за розташуванням, функціональним призначенням, висотою, прийомами забудови, масштабом, масштабністю членувань, матеріалом, кольором.

Для забезпечення огляду пам’яток і збереження особливостей їх видового розкриття в панорамах і перспективах необхідно:

- зберігати оглядові точки, найсприятливіші для візуального сприйняття пам’ятки;

- не закривати пам’ятку новобудовами та насадженнями зі сприятливих боків огляду та не допускати зведення нових будинків і споруд, які негативно впливають на композиційну значимість пам’ятки.

У залежності від історичної цінності розпланування та забудови навколо пам’яток, від цінності самих пам’яток та їх значення в середовищі перетворення в зоні повинні мати такі відмінності:

- на територіях, що прилягають до охоронних зон пам’яток, а також на ділянках з історично - цінними спорудами і розплануванням нове будівництво і реконструкцію підпорядковують основним закономірностям історичної забудови населеного місця з додержанням відповідності архітектури нових будинків і споруд пам’яткам, а також з урахуванням масштабних, стильових, колористичних та інших особливостей традиційного середовища. Найвідповідальніші ділянки таких територій виділяють як зони суворого регулювання забудови;

- на всій іншій території зони, відносно віддаленій від пам’яток і з відносно менш цінним розплануванням і забудовою, а також за межами історичних утворень регулюють переважно розпланування, висоту та масштаб нової забудови. Регламентація забудови визначається вимогами збереження загальної композиційної єдності населеного місця, композиційної ролі пам’яток в його пейзажі. Ділянки таких територій виділяють як зони помірного регулювання забудови;

У зоні регулювання забудови не дозволяється розміщувати промислові підприємства, транспортні, складські та інші споруди, що створюють значні вантажні потоки, забруднюють повітряний та водний басейни, вогне- та вибухонебезпечні об’єкти, а також об’єкти, що є дисгармонійними до середовища, яке охороняється.

Будівництво, реконструкція, земляні та інші роботи в зоні регулювання забудови можуть здійснюватися лише за проектами, погодженими відповідними органами охорони культурної спадщини та відповідними органами з питань містобудування та архітектури.

ЗОНА ОХОРОНЮВАНОГО ЛАНДШАФТУ

Зона охоронюваного ландшафту — природна чи близька до природної незабудована територія за межами охоронної зони, з якою пам’ятка складає єдине композиційно-пейзажне ціле. Вона виділена для збереження і реабілітації природних утворень, які є характерним історичним природним середовищем пам’ятки і відіграє важливу роль в образі населеного місця або окремого пейзажу.

Межі зони охоронюваного ландшафту визначені поширенням візуально-пейзажних зв’язків пам’яток (церквами та костелу) з природними складовими довкілля, що мають як природний (водойми, луки, поля, городи, пагорби порослі чагарниками і лісом) так і антропогенно змінений (збережені фрагменти міських оборонних валів і ровів, городище, замчисько) рельєф ландшафту, і становлять характерне середовище пам’ятки, або відіграють важливу роль у цінних пейзажах, що містять пам’ятку.

Зона охоронюваного ландшафту проходить від перехрестку вулиць Гетьмана І.Мазепи і Руської та Чумацької і Дружби на південь по вул. Чумацькій огортає регіональний ландшафтний парк “Загребелля”, огинає став попри колію, доходить до вул. Білецької, огинає парк ім. Т. Шевченка, попри забудову з південно-східної сторони доходить до вул. Танцорова, огинаючи парк ”Топільче” доходить до греблі.

РЕЖИМ ЗОНИ ОХОРОНЮВАНОГО ЛАНДШАФТУ

Режим зони охоронюваного ландшафту, яка виконує консерваційну роль, має забезпечувати охорону природного та переважно природного оточення пам’ятки. Він передбачає збереження і відтворення цінних природних і пейзажних якостей пов’язаного з пам’яткою ландшафту, ліквідацію чи візуальну нейтралізацію будівель, споруд і насаджень, що спотворюють цей ландшафт.

Заходи щодо збереження ландшафту повинні забезпечувати охорону особливостей рельєфу, водоймищ, рослинності і відтворення їх історичного вигляду, збереження візуальних зв'язків пам’ятки з природним та переважно природним оточенням, що має історичну цінність, захист берегових, лукових територій від зсувів та розмиву, укріплення схилів, ярів, їх озеленення; проведення інших природоохоронних заходів.

На території зони охоронюваного ландшафту можлива господарська діяльність, якщо вона не порушує характеру ландшафту і не потребує зведення капітальних будівель і споруд. Відповідно до режиму на окремих ділянках зони дозволяються сіножаті, випасання худоби, польові, городні та інші сільськогосподарські роботи.

Відкриті галявини та простори лук можуть використовуватись для епізодичних масових свят та гулянь без будівництва споруд, а також як лукопарки та гідропарки з відповідними технічними заходами та впорядженням, що не впливають негативно на ландшафт та не змінюють його характеру.

В обґрунтованих відповідним чином випадках на візуально ізольованих ділянках можливе спорудження невеликих капітальних будівель житлового та громадського призначення.

Всі земляні роботи в зоні повинні виконуватись з урахуванням вимог охорони наявних в ній археологічних об’єктів та можливостей виявлення таких об’єктів.

Всі роботи в зоні охоронюваного ландшафту повинні здійснюватись лише після розроблення історико–містобудівних обґрунтувань і за проектами, погодженими з органами охорони культурної спадщини та відповідними органами з питань містобудування і архітектури.

ЗОНА ОХОРОНИ АРХЕОЛОГІЧНОГО КУЛЬТУРНОГО ШАРУ

Зона охорони археологічного культурного шару призначена для забезпечення збереження і дослідження пам’яток археології.

На території Тернополя зареєстровано дев’ять пам’яток археології, охоронні зони яких затверджені. Наявність таких історичних місцевостей, як с. Пронятин, с. Петриків, с. Кутківці, с. Біла, с. Загребелля, дає підстави для нових пошуків та виявлення територій, де можливе існування археологічного культурного шару, доведення якого потребує проведення шурфування або розкопок. Тому встановлення зони охорони археологічного культурного шару залишається відкритим.

РЕЖИМ ПАМ'ЯТКООХОРОННИХ ЗАХОДІВ У ЗОНАХ ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

| Статус форми охорони | Характер історичного середовища | Режими та заходи щодо збереження |
| --- | --- | --- |
| Охоронна зона окремих пам'яток | У цілісному історичному середовищі | Суровий режим охорони; регенерація середовища. Не допускається знесення, переміщення чи інші зміни стану пам’яток за винятком тих випадків, коли є спеціальне обґрунтування щодо змін та узгодження з відповідними державними органами. |
| Охоронна зона окремих пам'яток | У частково порушеному історичному середовищі | Регенерація, відновлювально-реставраційні роботи, обмежене перетворення середовища, нове будівництво може проводитись у невеликих обсягах, у тісному планувальному, масштабному та архітектурно-композиційному узгодженні з оточенням з дозволу відповідних державних органів. |
| Зона регулювання забудови | У зоні цінної забудови з частково чи значно порушеним історичним середовищем | Помірне регулювання забудови; реконструкція з відновлювально-реставраційними та ремонтними роботами, модернізація фонду, нове будівництво на засадах спадкоємної взаємодії історичного та нового середовища, визначення «блакитної лінії» для рядової забудови та дотримання планувального модульного середовища, що не порушене; розвиток нових функцій та пристосування збереженої забудови до нового функціонального використання. |
| Зона охоронюваного ландшафту | Парки, прибережні смуги річок | Суворий режим охорони з проведенням заходів із відновлення та збереження історичних порід рослинності, формування видових пейзажів та панорам усунення дисгармонуючих об’єктів; не дозволяється розміщення нових житлових, промислових, складських споруд, будівництво інженерних мереж, які порушують ландшафт, нових доріг та транспортних магістралей; необхідне вжиття заходів щодо укріплення схилів та берегів водойм. |
| Ділянки археологічного культурного шару | Ділянки, де можливе виявлення археологічних об’єктів | Суворий режим охорони об’єктів, які підлягають археологічним дослідженням. |

### 13. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

| Г-1, Г-2. Зони загальноміського центру та ділові. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель |  |  | Згідно рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану, історико-містобудівного обґрунтування та затвердженої містобудівної документації, ДБН В.2.2-9-2009, ДБН В.2.2-20-2008, ДБН В.2.2-26-2010, ДБН В.2.2-28-2010, |  |  |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  |  | Відповідно до Державних будівельних норм по видах забудови |  |  |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  |  | Згідно ДБН 360-92**, п. 3.7, п 3.8, для підприємств обслуговування, табл. 6.1 |  |  |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, метри |  |  | Згідно ДБН 360-92**, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Житлових - не менше 3 м |  |  |  |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |  |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 |  |  |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 8. |  |  |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  | Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою |  |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,23 |  |  |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7. |  |  |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |  |  |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану. |  |  |  |
| Г-3. Навчальні зони |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель |  |  |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо учбових закладів; ДБН В.2.2-3-97; ДБН В.2.2-4-97 |  |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  |  |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо учбових закладів; ДБН В.2.2-3-97; ДБН В.2.2-4-97 |  |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, п. 3.7, п 3.8, для підприємств обслуговування табл.. 6.1 |  |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, метри |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** п.3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Житлових - не менше 3 м |  |  |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**,додаток 3.1 |  |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 8 |  |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою |  |  |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,23 |  |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 |  |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67. |  |  |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану. |  |  |
| Г-4. Культурні та спортивні зони |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо культурних та спортивних споруд; ДБН В.2.2-13-2003; ДБН В.2.2-16-2005. |  |  |  |  |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо культурних та спортивних споруд; ДБН В.2.2-13-2003; ДБН В.2.2-16-2005. |  |  |  |  |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92** п. 3.7, п 3.8, для підприємств обслуговування табл.. 6.1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, жилих не менше 3 м |  |  |  |  |  |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |  |  |  |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** додаток 3.1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92** розділ 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  |  |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою та озеленення | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,23 |  |  |  |  |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 |  |  |  |  |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**,розділ7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |  |  |  |  |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану. |  |  |  |  |  |
| Г-5 . Лікувальні зони |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по закладах охорони здоров’я; ДБН В.2.2-10-2001. |  |  |  |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по закладах охорони здоров’я; ДБН В.2.2-10-2001. |  |  |  |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  | Згідно ДБН 360-92**, для підприємств обслуговування табл.. 6.1 |  |  |  |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |  |  |  |  |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |  |  |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  | Згідно ДБН 360-92**, дод. 3.1 |  |  |  |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  | Згідно ДБН 360-92** ** розділ 8 |  |  |  |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,23 |  |  |  |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 |  |  |  |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |  |  |  |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану. |  |  |  |  |

| Г-6. Торгівельні зони |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по підприємствах торгівлі; ДБН В.2.2-23-2009. |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по підприємствах торгівлі; ДБН В.2.2-23-2009. |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | згідно ДБН 360-92** для підприємств обслуговування табл. 6.1 |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 р. №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92**, дод. 3.1 |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92** розділ 8 |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,23 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану |

| Ж-1, Ж-2. Зони садибної житлової забудови |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель |  | Згідно ДБН 360-92**, не вище 4 поверхів, затвердженої містобудівної документації та рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану (для зон регулювання забудови) , ДБН В.2.2-15-2005. |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  | В кожному окремому випадку виходячи із містобудівної ситуації, виду забудови та містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  | Згідно ДБН 360-92**, дод. 3.2*, для підприємств обслуговування табл. 6.1 |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  | Згідно ДБН 360-92**, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  | Згідно ДБН 360-92**, дод. 3.1 |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 8 |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,26 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану |  |

| Ж-3. Зони змішаної багатоквартирної та громадської забудови |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно ДБН 360-92**, не вище 9 поверхів, затвердженої містобудівної документації та рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану (для зон регулювання забудови), ДБН В.2.2-15-2005. |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно затвердженої містобудівної документації, згідно ДБН 360-92** п. 3.7, 3.8 для підприємств обслуговування табл. 6.1 |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м та згідно п.3.14 |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92** розділ 8 |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,23,25 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану |

| Ж-4. Зони змішаної багатоквартирної та громадської забудови |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно ДБН 360-92**, не вище 16 поверхів, затвердженої містобудівної документації та рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану (для зон регулювання забудови), ДБН В.2.2-15-2005, ДБН В.2.2-24-2009. |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно затвердженої містобудівної документації, згідно ДБН 360-92** п. 3.7, 3.8 для підприємств обслуговування табл. 6.1 |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м та згідно п.3.14 |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92** розділ 8 |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,23,25 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану |

| Р-1. Зони об`єктів природно-заповідного фонду |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно містобудівного розрахунку |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно містобудівного розрахунку |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92** розділ 8 |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану |

| Р-2. Рекреаційні зони активного відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Гранично допустима висота будівель |  |  |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по спортивних спорудах; ДБН В.2.2-13-2003 |  |
| 2 |  | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  |  |  | Відповідно до містобудівного розрахунку |  |
| 3 |  | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  |  |  | згідно ДБН 360-92** для підприємств обслуговування табл. 6.1 |  |
| 4 |  | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |  |
| 5 |  | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |
| 6 |  | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 |  |
| 7 |  | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 8 |  |
| 8 |  | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |  |
| 9 |  | Вимоги щодо благоустрою |  |  |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22 |  |
| 10 |  | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 |  |
| 11 |  | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |
| 12 |  | Вимоги щодо охорони культурної спадщини |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану |  |
| Р-3. Рекреаційні зони озеленених територій загального користування |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Гранично допустима висота будівель |  |  |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по спортивних спорудах; ДБН В.2.2-13-2003 |  |
| 2 |  | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  |  |  | Відповідно до містобудівного розрахунку |  |
| 3 |  | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  |  |  | згідно ДБН 360-92** для підприємств обслуговування табл. 6.1 |  |
| 4 |  | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |  |
| 5 |  | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |
| 6 |  | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 |  |
| 7 |  | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 8 |  |
| 8 |  | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |  |
| 9 |  | Вимоги щодо благоустрою |  |  |  | Згідно Закону України «Про благоустрій населених пунктів» Ст. 22 |  |
| 10 |  | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 |  |
| 11 |  | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |
| 12 |  | Вимоги щодо охорони культурної спадщини |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану |  |
|  | Курортні зони К Р-ПЗС. Зона прибережно-захисної смуги |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Гранично допустима висота будівель |  | Згідно містобудівного розрахунку |  |  |
|  | 2 |  | Максимально допустима частка забудови земельної ділянки |  | Згідно містобудівного розрахунку |  |  |
|  | 3 |  | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  | Згідно містобудівного розрахунку |  |  |
|  | 4 |  | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |  |  |
|  | 5 |  | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |  |
|  | 6 |  | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 |  |  |
|  | 7 |  | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 8 |  |  |
|  | 8 |  | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |
|  | 9 |  | Вимоги щодо благоустрою |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22 |  |  |
|  | 10 |  | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 |  |  |
|  | 11 |  | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |  |
|  | 12 |  | Вимоги щодо охорони культурної спадщини |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану |  |  |
| КВТ. Зона установ відпочинку і туризму |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Гранично допустима висота будівель |  |  |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах визначених в розділі переважних, супутніх і допустимих видів використання земельних ділянок для даної зони |  |
| 2 |  | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  |  |  | Відповідно до містобудівного розрахунку |  |
| 3 |  | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  |  |  | згідно ДБН 360-92** , додаток 5.2, не менше 50% ділянки |  |
| 4 |  | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |  |
| 5 |  | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |
| 6 |  | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 |  |
| 7 |  | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 8 |  |
| 8 |  | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |
| 9 |  | Вимоги щодо благоустрою |  |  |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22 |  |
| 10 |  | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 |  |
| 11 |  | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |
| 12 |  | Вимоги щодо охорони культурної спадщини |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану |  |
| ТР-1, ТР-2, ТР-3. Зони транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Гранично допустима висота будівель |  | Згідно містобудівної розрахунку , ДБН В.2.3-15-2007.. |  |  |  |
| 2 |  | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  | Згідно містобудівної розрахунку |  |  |  |
| 3 |  | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  | Згідно містобудівної розрахунку |  |  |  |
| 4 |  | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, жит лових - не менше 3 м |  |  |  |
| 5 |  | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |  |  |
| 6 |  | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 |  |  |  |
| 7 |  | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  | Згідно ДБН 360-** розділ 8 |  |  |  |
| 8 |  | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  | Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  |
| 9 |  | Вимоги щодо благоустрою |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,24 |  |  |  |
| 10 |  | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 |  |  |  |
| 11 |  | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |  |  |
| 12 |  | Вимоги щодо охорони культурної спадщини |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану |  |  |  |

| ІН-1, ІН-2. Зони інженерної інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах визначених в розділі переважних, супутніх і допустимих видів використання земельних ділянок для даних зон |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах визначених в розділі переважних, супутніх і допустимих видів використання земельних ділянок для даних зон |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах визначених в розділі переважних, супутніх і допустимих видів використання земельних ділянок для даних зон |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, метри |  | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 8 |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану |
| КС-2, КС-3, КС-4, КС-5. Комунально-складські зони |  |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно містобудівної розрахунку |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно містобудівної розрахунку |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно містобудівної розрахунку |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |  |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92**, дод. 3.1 |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92** розділ 8 |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,24 |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану |  |

| В-2, В-3, В-4, В-5. Виробничі зони |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно генерального плану промислового підприємства |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно генерального плану промислового підприємства |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно генерального плану промислового підприємства |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92**, дод. 3.1 |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92** розділ 8 |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,24 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану |

| С. Спеціальні зони |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Відповідно до закону України про використання земель оборони від 27 листопада 2003 року N1345-IV та затвердженої містобудівної документації |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до закону України про використання земель оборони від 27 листопада 2003 року N1345-IV |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Відповідно до закону України про використання земель оборони від 27 листопада 2003 року N1345-IV |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92**, дод. 3.1 |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92** розділ 8 |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,24 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану |

| СВ-2. Зона земель сільськогосподарських підприємств та організацій |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно генерального плану підприємства |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно генерального плану підприємства |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно генерального плану підприємства |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць - не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92**, додаток 3.1 |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів (ст. 22,23) та Правил благоустрою міста Генічеськ |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 |

ІК. Зона земель історико-культурного призначення

Умови та обмеження по зоні ІК визначаються на основі історико-архітектурного опорного плану та історико-містобудівного обґрунтування (Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №318)

## ГЛАВА 3. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА

### 14. Загальні вимоги до територій, які потрапляють в зону впливу інженерно-транспортних комунікацій та санітарно-захисних зон.

В даному пункті наводяться загальні вимоги до режиму використання земельних ділянок, по яких проходять інженерні та транспортні комунікації, та до ділянок, які потрапляють в санітарно-захисні та охоронні зони від цих комунікацій, вимоги до експлуатації та проектування інженерних мереж, а також режим використання земельних ділянок, що потрапляють в санітарно-захисні зони від промислових та комунальних підприємств, інші санітарно-захисні зони.

1. Інженерне обладнання

1. Всі роботи з інженерного обладнання міста здійснюються відповідно до затвердженого проекту внесення змін до генерального плану міста Тернопіль та розроблених в його розвиток галузевих схем та проектів інженерних мереж: водопостачання, каналізації, теплогазопостачання, електропостачання, зв’язку, вуличного освітлення, озеленення, охорони навколишнього середовища та інших проектів.

2. Планомірність і взаємна ув’язка рішень з розвитку інженерних систем здійснюється на основі проекту внесення змін до генерального плану.

3. Проектна документація на будівництво або реконструкцію інженерних комунікацій, споруд повинна розроблятися з урахуванням повного забезпечення районів сучасними комунальними послугами: каналізацією, водопостачанням, теплопостачанням, електропостачанням, телефонізацією, радіофікацією, дощовою каналізацією, газифікацією, сміттєвидаленням.

4. Забудовникам, які здійснюють реконструкцію і реставрацію існуючих будівель, забудову кварталів, районів, необхідно керуватися комплексним проектом інженерного забезпечення, який передбачає реконструкцію всіх інженерних комунікацій і споруд з урахуванням вимог ДБН і методів їх прокладання в умовах реконструкції проїздів, вулиць, набережних, благоустрою парків, скверів і т. ін.

5. При прокладанні інженерних комунікацій і розміщенні споруд необхідно враховувати: порядок взаємного розташування нових поряд з існуючими мережами і можливість подальшого розвитку, максимальне збереження дорожніх покриттів і підвищення рівня благоустрою територій, збереження і надійне функціонування інженерних комунікацій, безпеку експлуатації і можливість проведення ремонтних робіт, максимальне збереження існуючих зелених насаджень.

2. Транспортні комунікації і споруди

1. При новому будівництві або реконструкції існуючої забудови в зоні негативного впливу транспортних засобів на ділянках, що примикають до магістральних вулиць слід застосовувати відповідні шумозахисні прийоми планування, розміщувати спеціальні шумозахисні будинки, застосовувати шумозахисні вікна (потрійне засклення, склопакети).

2. Заїзд до нових квартальних територій рекомендовано здійснювати з бічних проїздів вздовж магістральних вулиць загальноміського значення (відповідно ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів» п.2.3) та з районних магістралей чи вулиць місцевого значення.

Внутрішньо-квартальні під'їзди до одного будинку повинні мати ширину проїзної частини 5.0 м, а якщо під'їзд використовується для двох і більше будинків, ширина проїзної частини повинна бути 6,0 м з тротуарами шириною 1,5 м.

3. Відстані від автостоянок до житлових та громадських будівель слід приймати відповідно табл.7.5 ДБН 360-92**.

Радіуси кривих на внутрішньо-квартальних проїздах повинні прийматись не менше 8,0 м, придатних для проїзду сміттєзбиральних і пожежних машин.

З метою безпеки руху пішоходів і транспорту, на прилеглих до внутрішньо квартальних проїздів територіях не слід розміщувати зелені насадження, особливо низькорослих порід.

4. При будівництві житлових і громадських будівель слід передбачити будівництво гаражів підземних чи наземних, вбудованих чи розташованих окремо.

5. В межах червоних ліній вулиць можливо розміщувати елементи інженерно-транспортної інфраструктури.

В межах червоних ліній вулиць можуть розміщуватись також автостоянки, але не за рахунок ширини проїзної частини.

В межах проїзної частини магістральних вулиць повинна бути заборонена стоянка транспортних засобів.

«Кармани» для зупинок громадського транспорту повинні розміщуватись за рахунок розширення проїзної частини шириною не менше 3,0 м з улаштуванням в'їзних та виїзних шлюзів. Частини тротуарів в межах зупинок громадського транспорту повинні бути оснащенні захисними огорожами.

6. В зонах садибної забудови зберігання легкових індивідуальних автомобілів повинно здійснюватись на присадибних ділянках, а перед входами до садиби можна будувати автостоянки, але не за рахунок тротуарів.

У разі, коли для садибної забудови використовуються вигрібні ями, біля них слід будувати майданчики для безперешкодного заїзду та виїзду асенізаційних машин, але не за рахунок тротуарів і проїзної частини вулиць.

При майданчиках для розміщення сміттєзбиральних контейнерів слід передбачати автостоянки з в’їзними та виїзними шлюзами шириною 5,0 м, але не за рахунок тротуарів і проїзної частини вулиць.

3. Санітарно-захисні зони від промислових підприємств

1. Відповідно до нормативних документів (СН 173-96 п. 5.4) – промислові та інші об’єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови СЗЗ.

СЗЗ слід встановлювати від джерела шкідливості до межі житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд в т. ч. дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та інших, а також територій парків, скверів та інших об’єктів зеленого будівництва загального користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, садівничих товариств та інших прирівняних до них об'єктів. СЗЗ встановлюються:

- для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами забруднення атмосферного повітря;

- для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, електромагнітних випромінювань, іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів, - від будівель, споруд та майданчиків, де встановлено обладнання (агрегати, механізми), що створює ці шкідливості;

- для теплових електростанцій, промислових та опалюваних котелень – від димарів та місць зберігання і підготовки палива, джерел шуму;

- для санітарно-технічних споруд та установок комунального призначення, а також сільськогосподарських підприємств – від межі об’єкту.

2. На зовнішній межі СЗЗ, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

3. СЗЗ не повинна розглядатись як резерв розширення підприємств, сельбищної території і прирівняних до них об’єктів. Основою для встановлення СЗЗ є санітарна класифікація підприємств та об’єктів виробничого і комунального призначення та санітарно-технічних споруд.

Система планувальних обмежень представлена з урахуванням зміни функціонального призначення певних ділянок міста після реалізації заходів передбачених рішеннями проекту внесення змін до генплану. До планувальних обмежень відносяться: СЗЗ від промислових підприємств і виробництв, санітарно-технічних споруд, об’єктів комунального призначення, які відносяться до ІІ – V класу шкідливості, для яких нормативні СЗЗ становлять від 500 до 50 м. СЗЗ деяких виробничих підприємств, санітарно-технічних споруд та комунальних об’єктів не витримані і охоплюють житлову забудову.

Санітарно-захисні зони промислових підприємств ІІ-ІІІ класу шкідливості:

- ПАТ Тернопільський завод штучних шкір “Вінітекс” (виробництво штучних шкір і екструзійного пінополістиролу) – ІІ клас,

- ТОВ ОСП „Корпорація“Ватра” - ІІІ клас,

- ПАТ “Оріон” (гальваничний цех, лиття) – ІІІ класс,

- ВАТ “Тернопільське об’єднання “Текстерно” – ІІІ клас,

- ПП «Янтос» - ІІІ клас.

Санітарно-захисні зони комунальних підприємств ІІ - ІІІ класу шкідливості: каналізаційні очисні споруди (КОС) – ІІ клас.

До підприємств IV класу шкідливості переважно відносяться – будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні, виробничо-транспортні підприємства. До V кл. шк. – підприємства обслуговування транспорту, харчової промисловості, промислово-складські бази.

Санітарно-захисні зони промислово-комунальних підприємств з урахуванням пропозицій щодо їх упорядкування відповідно "Схеми проектних планувальних обмежень" які прийняті в проекті * :

- через несумісність певної кількості промислово-комунальних підприємств з житловою забудовою за санітарно-гігієнічними умовами, та за необхідністю формування планувальної структури міста передбачається зміна їх функціонального призначення, в результаті чого СЗЗ знімаються.

- дільниця виробництва асфальту шляхоексплуатаційного підприємства, що на Пд-Сх околиці міста підлягає винесенню по еколого-містобудівній ситуації, з впровадженням нового технологічного устаткування та скороченням СЗЗ у встановленому законодавством порядку. СЗЗ – знімається. Нове місце розміщення дільниці асфальтного виробництва передбачається на території існуючої промислової зони з урахуванням перспективних ділянок промислового використання. Питання вибору нової ділянки, з урахуванням дотримання параметрів СЗЗ, вирішується органами виконавчої влади на час розробки даного проекту;

- в питанні поводження з ТПВ проектом передбачається будівництво підприємства промислової переробки ТПВ потужністю 76,00 тис. т/рік. Санітарно-захисна зона 300 м (ДБН 360-92**, табл. 10.4) яка буде знаходиться в межах СЗЗ КОС. Розміщення даного підприємства доцільно на ділянці площею 4,0 га (район мулових карт КОС), яка була відведена під будівництво підприємства промислової переробки ТПВ рішенням №6/15/56-15 від 15.11.2011 р., 15 сесії шостого скликання Тернопільської міської ради;

- каналізаційні очисні споруди підлягають технічному вдосконаленню. Проектом передбачається будівництво споруд по термообробці і механічному зневодненню сирого осаду. Розташування даних споруд передбачається на ділянці (межує з територією КОС) відведеної рішенням № 6/8/65-15 від 19.05.2011 р., 8 сесії шостого скликання Тернопільської міської ради. З урахуванням функціонування в технологічній схемі КОС відділення термомеханічної обробки осадів в закритих приміщеннях нормативна санітарно-захисна зона становитиме 400м, згідно ДСП 173-96 (додаток №12). При будівництві споруд по термообробці і механічному зневодненню сирого осаду виробничі цехи необхідно розміщувати з урахуванням можливості організації СЗЗ від джерел викидів забруднюючих речовин до існуючої житлової забудови шляхом дотримання нормативних параметрів, або за рахунок впровадження інженерного устаткування з очищення та скорочення викидів забруднюючих речовин;

- в межах території що проектується наявні діючі кладовища СЗЗ 300м яких переважно не витримані. В їх межах розташована переважно садибна житлова забудова. Проектним рішенням зазначається про необхідність закриття органами місцевого самоврядування ділянок діючих кладовищ, що найближче розташовані до існуючої житлової забудови, після їх остаточного заповнення, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). СЗЗ від закритих кладовищ (ділянок) після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена до 50 м;

- на ділянках впливу залізниці на існуючу та перспективну житлову забудову, за умов неможливості досягнення нормативних рівнів звуку шумозахисним озелененням, передбачається спорудження шумозахисних екранів. Здійснення спеціальних шумозахисних заходів, з урахуванням забезпечення на території житлової забудови нормативних рівнів шуму, дозволить зменшити параметри СЗЗ до 50м (згідно п. 5.20 ДСН № 173-96);

З метою упорядкування наявних СЗЗ проектом "Внесення змін до генерального плану м. Тернопіль" визначено за необхідне упорядкування наявних планувальних обмежень від вище визначених об'єктів на підставі розробки спеціалізованих проектів по зменшенню СЗЗ відповідно вимог ДСП 173-96, п.5.7.

Також для промислових підприємств в межах СЗЗ яких знаходиться житлова забудова органам виконавчої влади необхідно визначити своїм розпорядженням порядок розробки і погодження проектів організації СЗЗ. Проекти організації СЗЗ зі скороченням їх нормативних параметрів мають бути погоджені відповідними контролюючими органами і затверджені у встановленому законодавством порядку. При цьому для існуючих та перспективних промвузлів слід передбачити розробку проектів комплексних СЗЗ. Контроль за виконанням цих заходів здійснюють державні санітарно-епідеміологічні служби та установи Міністерства охорони здоров’я України.

Можливість розміщення житлово-громадської забудови на територіях, що входять до складу існуючих нормативних СЗЗ (згідно ДСП №173-96) слід розглядати лише після отримання відповідного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про скорочення СЗЗ у визначеному чинним законодавством порядку.

2. В межах СЗЗ не можна допускати розміщення нових:

- житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих;

- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами;

- спортивних споруд, садів, парків, садівничих товариств;

- джерел водопостачання та їх охоронних зон, водорозбірних споруд та споруд водорозподільної мережі;

- не допускається використання для вирощування сільськогосподарської продукції та худоби на землях СЗЗ підприємств, що забруднюють довкілля високотоксичними речовинами.

3. У СЗЗ допускається розташування:

- пожежних депо, лазні, пральні, гаражів, складів (крім продовольчих), будівель, управлінь, конструкторські бюро, навчальні заклади, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням даного та прилеглих підприємств;

- приміщення для чергового персоналу по боротьбі з аваріями та добової охорони підприємств, стоянки громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, споруди для підготовки технічної води, КНС, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та СЗЗ.

Територія СЗЗ має бути розпланованою та упорядкованою. Проекти СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів, передбачених у зоні.

4. Санітарно-охоронна зона від худобомогильника.

1. Тваринницька ферма НДВГ "Наука" та прилеглі території є стаціонарно-неблагополучним пунктом щодо сибірки, тому містобудівне освоєння на даній ділянці та в зоні впливу необхідно проводити відповідно вимог Наказу МОЗ України № 314 від 09.07.03р. “Про заходи профілактики захворювань на сибірку. Медичні рекомендації з епідеміології та профілактики сибірки у людей”., які передбачають в тому числі попереджувальний державний санітарний нагляд за земельними, будівельними, гідромеліоративними роботами в стаціонарно неблагополучних за сибіркою пунктах або поблизу від них.

2. Худобомогильник, розташований на землях колишнього КСП «Тернопільський», в балці, що примикає зліва до безіменного струмку, який є правою притокою 1-го порядку р. Серет, на відстані близько 800м від с. Пронятин у південно-західному напрямку) – є ґрунтовим вогнищем сибірки. Містобудівне освоєння в зоні впливу худобомогильника можливе лише за межами санітарно-охоронної зони після її визначення, відповідно до рельєфу місцевості, державною санітарно-епідеміологічною службою спільно із державної службою ветеринарної медицини, згідно вимог п.4. Наказу МОЗ України № 314 від 09.07.03р.. Відповідно вимог даного наказу, у санітарно-охоронній зоні ґрунтових вогнищ сибірки не дозволяється виділення земельних ділянок для проведення гідромеліоративних, пошукових, будівельних та інших робіт, пов'язаних з виїмкою і переміщенням ґрунту, затопленням, підтопленням або зміною рівня ґрунтових вод, а також передачу в оренду, продаж в особисту власність, виділення під сади, городи та в інше землекористування ділянок, територій, які безпосередньо прилягають до меж ґрунтових вогнищ сибірки. До моменту встановлення санітарно-охоронної зони уповноваженими державними службами, містобудівне освоєння території в межах СЗЗ 500м (ДСН № 173-96, додаток №5) не допускається.

3. Відповідно санітарно-ветеринарних правил, території закритих худобомогильників та біотермічних ям, де були захоронення трупів тварин, які загинули від сибірки, сказу, трихінельозу, емкару, сапу та інших особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин невстановленої етіології, забороняється використовувати на невизначений термін для будь-яких цілей;

5. Санітарно-захисні та охоронні зони від інженерних комунікацій

1. В межах встановлених СЗЗ та охоронних зон компресорної станції магістральних газопроводів, згідно Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» №3041-VI від 17.02.2011 забороняється:

- споруджувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні та авто газозаправні станції і склади паливно-мастильних матеріалів;

- виділяти земельні ділянки для будівництва будь-яких гаражів і автостоянок, садових і дачно-садових товариств та будівництва паралельно трубопроводу автошляхів І-V категорій та залізниць;

- влаштовувати будь-які звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію;

- влаштовувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати будь-які заходи, пов’язані з масовим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт, та інше.

2. Відстань газопроводів високого тиску (від 3 до 6 кгс/см2) від

- фундаментів будівель – 9 м;

- автомобільних доріг – 2,5 м;

- залізничних колій – 7 м;

- трамвайних колій – 3 м.

3. Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкту.

4. Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

5. В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

- будувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту;

- здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище.

6. В охоронних і санітарно-захисних зонах ЛЕП напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд та колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів. При цьому відстань по горизонталі від проекції крайніх проводів при їх найбільшому відхиленні до найближчих частин будинків і споруд, які виступають, повинна бути не менше вказаної в таблиці 8.5а* ДБН360-92**.

7. В охоронних зонах ЛЕП напругою 110-220 кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів, та під’їздів до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ЛЕП.

Технічні умови повинні містити вимоги чинних нормативних актів з будівництва, експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергетичних об’єктів.

До системи санітарно-гігієнічних планувальних обмежень відносяться СЗЗ від об’єктів, що мають прояви перевищення гранично-допустимих рівнів напруження електромагнітного фону: теле-радіопередавальні центри, базові станції мобільного зв’язку та інші. СЗЗ від даних об’єктів визначаються спеціальними розрахунками відповідно діючих нормативних документів та санітарно-технічними паспортами.

6. Санітарно-захисні зони від кладовищ

В СЗЗ від кладовища заборонено користуватися водою з колодязів та підземних джерел, а крім того, необхідний постійний контроль за якістю продукції, що вирощується на цих ділянках (з метою попередження отруєнь). Для забудови, що знаходиться в межах СЗЗ кладовищ необхідно забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням. Дані обмеження включаються до містобудівних паспортів відповідних ділянок.

7. Природоохоронні території

До природоохоронних територій відносяться: 11 існуючих об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) місцевого значення загальною площею 725,33га, в тому числі Урочище „Чагарі кутківецькі”, заказник, що розташований в межах території що проектується (проектні межі міста) та 6 перспективних об’єктів ПЗФ – які є складовими структурними елементами локальної екомережі міста; існуючі та перспективні зелені насадження загального користування (парки, сквери, бульвари, лісопарки, лугопарки,); прибережні захисні смуги водних об'єктів.

Параметри прибережних захисних смуг та водоохоронних зон у межах міста визначені відповідно спеціально розробленого проекту – «Встановлення зовнішніх меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг Тернопільського ставу і р. Серет» (ВАТ “ТернопільВОДПРОЕКТ”, 1998р.), що затверджений Рішенням Тернопільської міської Ради № 4/10/134 від 25.03.2004 р. Для інших водних об’єктів та на ділянках, що не були враховані у спецпроекті, надані у проекті "Внесення змін до генерального плану", пропозиції щодо встановлення ПЗС з урахуванням нормативних параметрів, згідно ст. 88 Водного кодексу України, які можуть бути відкориговані при розробці спеціалізованого проекту – технічної документації із землеустрою із встановлення ПЗС.

Режим використання ПЗС регламентується дією Водного кодексу України (ст. 88 - 89), а об’єктів ПЗФ - Законом України «Про природно-заповідний фонд України».

Містобудівне освоєння нових ділянок в межах міста та реконструкцію існуючих ділянок (зміна функціонального призначення тощо) необхідно проводити з урахуванням вимог щодо формування локальної екомережі, затвердженої рішенням Тернопільської міської ради від 16.12.2011 №6/16/2, з виконанням ренатуралізаційних заходів що включають відновлення рослинності прибудинкових територій, висадки лісосмуг, максимального створення зелених газонів тощо для відновлення певних міграційних потоків між ключовими територіями локальної екологічної мережі.

Окрім того, до охоронних територій відносяться зони санітарної охорони підземних джерел централізованого водопостачання, режим використання яких регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.1998 р. №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів».

До охоронних територій відносяться смуги відведення відкритих меліоративних каналів, що встановлюються відповідно спеціальних проектів із землеустрою (ВКУ ст. 91). За відсутності таких проектів необхідно враховувати мінімальні параметри в розмірі 5 – 10 м.

### 15. Ділянки з несприятливими інженерно-геологічними умовами (рельєф, стан ґрунтів, ділянки, що потребують інженерної підготовки для їх забудови).

1. Межі ділянок з несприятливими інженерно-геологічними умовами визначаються “Схемою інженерної підготовки території” розробленою у складі проекту внесення змін до генерального плану міста Тернопіль.

2. Відповідно до планувальної організації території та характеру її використання подальше освоєння, забудова та проведення благоустрою таких ділянок території потребує виконання загальних та спеціальних заходів з інженерної підготовки території, а саме: вертикальне планування та організація відведення дощових та талих вод, інженерний захист від затоплення і підтоплення, підсипка території, ліквідація заболоченостей, розчищення русел річок, струмків, проведення протиерозійних, протизсувних заходів, рекультивація порушених територій, інше.

3. Освоєнні таких територій виконувати відповідно до проектної документації. Перед початком проектування необхідне проведення ретельних інженерно-геологічних вишукувань. Умови освоєння ділянок, які потрапляють до цієї категорії, визначаються з урахуванням прогнозу зміни інженерно-геологічних та гідрологічних умов та висновків відповідних інженерних служб. При освоєнні таких ділянок особливо необхідно дотримуватись умови комплексної забудови території та наявності єдиного рішення по інженерній підготовці всієї території під забудову.

4. Рекультивацію кар'єру біля худобомогильника (на південний-захід від с. Пронятин), та містобудівне освоєння на ділянці тваринницької ферми НДВГ "Наука" та прилеглих територіях виконувати за умов отримання дозволу державною санітарно-епідеміологічною службою, з урахуванням вимог Наказу МОЗ України від 09.07.2003 р. №314 «Про заходи профілактики захворювань на сибірку. Медичні рекомендації з епідеміології та профілактики сибірки у людей», які передбачають попереджувальний державний санітарний нагляд за земельними, будівельними, гідромеліоративними роботами, в стаціонарно неблагополучних за сибіркою пунктах або поблизу від них.

### 16. Рекомендації до розробки механізму впровадження «зонінгу» м. Тернопіль

Після завершення роботи, згідно статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» задля врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, проводяться громадські слухання.

Згідно статті 20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 №108 коригування плану зонування території міста підлягає розгляду на містобудівній раді.

Згідно статті 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» коригування плану зонування території міста затверджується на пленарних засіданнях міської ради протягом 30 днів з дня його подання.

# ДОДАТКИ