|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ» |  |
| ISO 9001:2008 Реєстраційний номер сертифіката: 12 100 45785 TMS |  |  |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |  |  |
|  |  | арх. №92152 |
|  |  | прим. № |

СХЕМА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №543-01-2019 від 29.05.2019 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник АПМ-1 |  | О. Малишева |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| В.о. начальника АПУ, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2019

«Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» розроблена авторським колективом архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом із фахівцями інженерно-планувального відділу (начальник О.В. Головань), у складі:

| Просторово-планувальна організація території |  |  |
| --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |  |
| Головний фахівець | С. Марченко |  |
| Керівник групи | Т. Любак |  |
| Техніко-економічне обгрунтування |  |  |
| Головний економіст | В. Сухина |  |
| Екологічні умови містобудівного проектування |  |  |
| Головний фахівець | В. Муха |  |
| Провідний інженер | Н. Кацюра |  |
| Транспортна інфраструктура |  |  |
| Начальник сектору транспортних мереж | Д. Жуков |  |
| Керівник групи | Л. Бєляновська |  |
| Керівник групи | М. Плахотнік |  |
| Водопостачання, каналізація, санітарне очищення території |  |  |
| Головний інженер | Е. Тимчук |  |
| Теплопостачання та газопостачання |  |  |
| Головний фахівець | О. Срібний |  |
| Електропостачання |  |  |
| Провідний інженер | Ю. Лобур |  |
| Інженерна підготовка і захист території |  |  |
| Головний фахівець | Л. Безкоровайна |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |

Розділ «Сільське господарство» виконав молодший науковий співробітник С. Оліферук.

Адміністративно-координаційну допомогу при розробленні проекту надавав начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В.Й. Бесага.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Масштаб, вид матеріалів | Архівний номер |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| - Ситуаційна схема | 1:50000 | 192106 |
| - План існуючого використання території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад, суміщений зі схемою існуючих планувальних обмежень | 1:15000 | 192107 |
| - Схема розповсюдження факторів природної та техногенної небезпеки | 1:25000 | 192108 |
| - Схема інженерної підготовки та захисту території від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру | 1:25000 | 192109 |
| - Проектний план (основне креслення), суміщений зі схемою проектних планувальних обмежень | 1:15000 | 192110 |
| - Схема просторової реалізації стратегії розвитку території | 1:25000 | 192111 |
| - Схема формування мережі первинної медичної допомоги | 1:25000 | 192112 |
| - Схема формування мережі освітніх закладів | 1:25000 | 192113 |
| - Схема дорожньої мережі та транспортної інфраструктури | 1:25000 | 192114 |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| - Пояснювальна записка | книга | 92152 |
| - Основні положення | брошура | 92153 |
| - Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» | брошура | 92184 |
| ІІІ. Цифрові матеріали |  |  |
| - Графічні та текстові матеріали у цифрових форматах | диск CD | 547 |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	7

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ	7

2. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС	10

3. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА	13

4. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	15

5. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	18

6. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	29

ІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ТА ОБГРУНТУВАННЯ	32

1. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ	32

2. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ	36

3. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО	38

4. ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ	48

5. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ	50

6. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА	52

7. ПОЖЕЖНІ ДЕПО	55

8. ОХОРОНА НЕРУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	56

9. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	69

10. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	72

1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	72

2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ	77

3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	79

4. ВОДОПОСТАЧАННЯ	81

5. КАНАЛІЗАЦІЯ	85

6. РОЗРАХУНКИ ПРОДУКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ	88

7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ	92

11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	95

12. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ	101

ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	102

ІV. ДОКУМЕНТИ	104

V. ДОДАТКИ	107

# ПЕРЕДМОВА

«Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» розроблена ДП «Український державний науково-дослідний інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя» відповідно договору від 29.05.2019 №543-01-2019 укладеного з Тернопільською міською радою.

Мета розроблення виявлення містобудівних проблем розвитку території та визначення напрямків їх вирішення при раціональному використанню території, на якій реалізуються повноваження Тернопільської міської територіальної громади.

Проектом передбачається: розроблення планувальної організації території громади в частині забезпечення оптимальних умов проживання населення, раціонального використання природних ресурсів, розвитку господарського комплексу, охорони навколишнього середовища, збереження пам’яток культурної спадщини, захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, розвитку транспортної та інженерної інфраструктури.

Тернопільська МТГ була утворена на позачерговій 29-й сесії Тернопільської міської ради, яка відбулася 14 листопада 2018 року. На ній було прийняте підсумкове рішення про добровільне приєднання Курівецької (с. Курівці), Малашовецької (с. Малашівці та с. Іванківці), Черняхівської (с. Чернихів, с. Глядки, с. Плесківці) та Кобзарівської (с. Кобзарівка і с. Вертелка) сільських рад до Тернопільської міської територіальної громади.

Рішення було прийняте, враховуючи висновок Тернопільської обласної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Тернопільської ОДА від 25.10.2018, керуючись Законами України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

Це рішення вводиться в дію з дня, наступного за днем набрання чинності розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до перспективного плану формування території громад Тернопільської області».

Як результат, Тернопіль є одним з перших обласних центрів, який приєднав вісім навколишніх сіл та створив міську територіальну громаду.

До її складу ввійшли (приєдналися до м. Тернопіль) села 4 сільських рад Зборівського району: Кобзарівка, Вертелка, Курівці, Малашівці, Іванківці, Чернихів, Глядки, Плесківці.

У проекті дані:

- коротка характеристика сучасного стану території громади;

- стратегічна екологічна оцінка (характеристика природних умов та ресурсів, стану довкілля);

- прогноз чисельності населення;

- сучасний стан та напрямки розвитку господарського комплексу району, зокрема базового виду економічної діяльності сільської місцевості громади – сільського господарства;

- функціонально-планувальна організація території громади;

- існуючий стан та перспективи розвитку транспортної та інженерної інфраструктури громади, інженерної підготовки та захисту території.

При розробленні були враховані:

- містобудівна документація «Схема планування території Тернопільської області» (ДП «Діпромісто», 2017 рік);

- містобудівна документація «Генеральний план м. Тернопіль» (інститут «ДІПРОМІСТО», 2008 р.);

- містобудівна документація «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернопіль» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.),

- Паспорт Тернопільської міської територіальної громади;

- «Стратегічний план розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2029 року» (додаток до рішення міської ради від 25.10.2019 №7/39/134),

- статистична та інша інформація.

Схема розроблена на термін, що складає 20 - 25 років (з часу початку розроблення). Розрахунки проектних рішень зроблені на строк – 01.01.2041.

Вихідна інформація (надавалася Замовником на запити та анкети Виконавця) є станом на 01.01.2019.

У документації враховані державні інтереси, надані Тернопільською обласною державною адміністрацією (дист від 28.08.2019 №04-5244/09).

Креслення містобудівної документації виконані з використанням матеріалів топографічної зйомки масштабу 1:10000, виконаної ТОВ «СМТ Геодезія» (м. Тернопіль, 2019 р.), із використанням геоінформаційних систем та технологій.

При підготовленні тематичних схем були створені тематичні шари (shp) у програмі ArcMap 10.4.1 (ліцензія від фірми ESRI).

«Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» розроблена відповідно діючих Державних будівельних норм України: ДБН Б.1.1-21:2017 «Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», а також інших нормативних документів.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

## 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ

МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ

Тернопільська МТГ розташована в центральній частині Тернопільської області. Межує з громадами та територіями, що не увійшли в громади Тернопільського та Зборівського районів.

СКЛАД ГРОМАДИ

Тернопільська МТГ утворена з п’яти адміністративно-територіальних одиниць Тернопільської області:

- Тернопільської міської ради;

- Кобзарівської сільської ради (села Кобзарівка, Вертелка) Зборівського району;

- Курівецької сільської ради (село Курівці) Зборівського району;

- Малашівецької сільської ради (села Малашівці, Іванківці) Зборівського району;

- Чернихівської сільської ради (села Чернихів, Глядки, Плесківці) Зборівського району

У складі громади 1 місто, 8 сіл.

ТЕРИТОРІЯ ТА ЇЇ РОЗПОДІЛ

Відповідно звітів за формою «6-зем» територія громади становить становить 151,43 км2 (15143 га).

Таблиця 1. Розподіл земель Тернопільської МТГ по адміністративно-територіальних одиницях, що увійшли у склад громади

| Адміністративно-територіальні одиниці | Площа одиниці | Площа населених пунктів |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | га | га | % від загальної |
| Тернопільська міська рада | 5852,0 | 4283,0 | 73,2 |
| Кобзарівська сільська рада | 2169,0 | 303,3 | 14,0 |
| Курівецька сільська рада | 1444,0 | 209,4 | 14,5 |
| Малашівецька сільська рада | 2505,0 | 298,2 | 11,9 |
| Чернихівська сільська рада | 3173,0 | 554,0 | 17,5 |
| Разом | 15143,0 | 5647,9 | 37,3 |

У структурі земель (таблиця 2) найбільшу площу займають сільськогосподарські землі (55,1%), які з лісами (11,0%) займають майже 2/3 (66,1%) території громади. Забудовані землі складають 24,3% від площі території громади, з них 92,6% припадає на Тернопільську міську раду.

Землі міст становлять 4283 га, землі сільських населених пунктів – 1364,9 га. Густота населення міських поселень 3790,5 осіб/га, сільських поселень 30 осіб/га.

Таблиця 2. Розподіл земель Тернопільської МТГ, га

| Показники | Кобзарівська | Куровецька | Малашківецька | Чернихівська | Тернопільська | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площа загальна | 2169,0 | 1444,0 | 2505,0 | 3173,0 | 5852,0 | 15143,0 |
| сільськогосподарські землі | 1327,0 | 1326,5 | 1524,0 | 2444,8 | 1716,0 | 8338,3 |
| ліси та лісовкриті площі | 393,0 | 28,8 | 419,8 | 433,8 | 392,0 | 1667,4 |
| забудовані землі: | 58,0 | 55,9 | 61,6 | 95,8 | 3402,2 | 3673,5 |
| відкриті заболочені землі | 171,0 | 19,8 | 204,7 | 158,0 | 0,0 | 553,5 |
| відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом | 44,0 | 4,0 | 20,2 | 11,3 | 3,0 | 82,5 |
| акваторії | 176,0 | 9,0 | 274,7 | 29,3 | 338,8 | 827,8 |

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Таблиця 3. Чисельність наявного населення міської та сільських рад, населених пунктів Тернопільської МТГ на 01.01.2019

| Назва міських, сільськиї рад, міст, сіл | Чисельність наявного населення, осіб |
| --- | --- |
| Тернопільська МТГ | 224615 |
| - міське населення | 221820 |
| - сільське населення | 2795 |
| м. Тернопіль | 221820 |
| с. Кобзарівка | 326 |
| с. Вертелка | 371 |
| с. Курівці | 751 |
| с. Малашівці | 265 |
| с. Іванківці | 317 |
| с. Чернихів | 395 |
| с. Глядки | 225 |
| с. Плесківці | 145 |

Чисельність наявного населення Тернопільської МТГ становить 224,615 тис. осіб. Густота населення складає 1483,3 осіб на 1 км2.

Міське населення становить 98,8% від усього населення громади(221,82 тис. осіб). Єдиним міським поселенням є місто Тернопіль.

Сільське населення становить 2,8 тис. осіб (лише 1,2% від усього населення громади). Усі села мають чисельність населення до 1 тисячі осіб. Найбільшою за чисельністю серед сільських рад є Черніхівська сільська рада (765 осіб), а найменшою за чисельністю Малашівецька сільська рада (582 осіб) тобто усі є малолюдними.

Із сіл найбільшою за людністю є Курівці (751 осіб), найменшою за людністю – Плесківці (145 осіб).

У селах громади налічується: близько 114 дітей дошкільного віку (40 дітей на 1 тис. населення) та близько 264 дітей шкільного віку (94 дітей на 1 тис. населення); населення працездатного віку близько 1623 осіб (58% від усього населення)

ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Житловий фонд Тернопільської МТГ становить біля 6066,2 тис. м2 загальної площі. Середня житлова забезпеченість становить 29,3 м2/людину. 93% житлового фонду припадає на садибну забудову.

Таблиця 4. Житловий фонд Тернопільської МТГ

|  | Загальна площа, тис. м2 заг. площі | Кількість квартир | Житлова забезпеченість |
| --- | --- | --- | --- |
| м. Тернопіль | 5987,9 | 81465 | 26,7 |
| Сільська місцевість | 78,259 | 1313 | 28,0 |
| с. Кобзарівка | 10,220 | 146 | 31,3 |
| с. Вертелка | 11,690 | 167 | 31,5 |
| с. Курівці | 19,534 | 254 | 26,0 |
| с. Малашівці | 7,980 | 133 | 30,1 |
| с. Іванківці | 9,060 | 151 | 28,6 |
| с. Чернихів | 9,662 | 221 | 24,5 |
| с. Глядки | 4,398 | 128 | 19,5 |
| с. Плесківці | 5,715 | 113 | 39,4 |

ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА

Містобудівна документація (генеральні плани) по усіх сільських населених пунктах Тернопільської МТГ розроблена переважно у 60 – 80 роки минулого століття і на даний час є застарілою, не відповідає сучаснім містобудівнім вимогам. Тому однією з важливих проблем є розроблення оновлених генеральних планів сіл та планів зонування території сіл (зонінг) на сучасній законодавчій бази.

Для міста Тернопіль розроблена, затверджена та діє містобудівна документація «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернопіль» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2017 р.).

## 2. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС

Господарський комплекс громади має певну диференціацію, складається з потужного промислового комплексу міста Тернопіль та переважно сільськогосподарського комплексу сільської місцевості. Це обумовлено, перед усім, чисельністю працездатного населення: на Тернопіль припадає біля 98,7% від усього по громаді. Також є значна диспропорція у структурі доходів міської та сільської місцевістями. Так на 1 мешканця Тернополя ця сума становить 6880 грн., а у сільській місцевості – 1150 грн. на 1 особу.

Тому є доцільним розглядати їх окремо.

Місто Тернопіль

Орієнтовна чисельність працівників міста, зайнятих в усіх видах економічної діяльності становить біля 109 тис. осіб.

Структура зайнятості у господарському комплексі міста має наступний вигляд: виробничий (матеріальний) сектор ~ 14,1%, невиробничий сектор (сфера обслуговування) ~ 48,4%, мале підприємництво ~ 37,5%. Нині за кількістю працівників, зайнятих в економічній діяльності, провідна роль є за невиробничим сектором. Його наздоганяє мале підприємництво (малі підприємства та підприємці-фізичні особи).

Виробничий сектор втратив свою провідну роль, яку мав протягом другої половини 20 століття. Великі підприємства харчової промисловості та машинобудування, що були основою його економіки та галузями спеціалізації в місті, на даний час не працюють (машинобудування) або працюють на частку своєї потужності (харчова промисловість).

Загальна кількість штатних працівників в місті (без малого підприємництва) становить близько 68,2 тис. осіб.

Таблиця 5. Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (без малого підприємництва)

| Види економічної діяльності | Чисельність працівників, тис. осіб |
| --- | --- |
| Виробничий сектор | 15,4 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 0,2 |
| Переробна промисловість | 5,1 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 6,3 |
| Будівництво | 3,8 |
| Невиробничий сектор | 52,8 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 8,0 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 7,5 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 0,6 |
| Фінансова та страхова діяльність | 2,4 |
| Інформація та телекомунікації. Операції з нерухомим майном. Професійна, наукова та технічна діяльність | 4,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 4,5 |
| Освіта | 12,0 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 9,3 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок. Надання інших видів послуг | 4,3 |
| Разом | 68,2 |

Виробничий сектор господарського комплексу Тернополя втрачає своє значення в розвитку та життєдіяльності міста. Нині чисельність його працівників (без врахування малих підприємств) складає біля 15,5 тисяч осіб.

Промисловість міста представлена обробною промисловістю та виробництвом і розподіленням електроенергії, газу та води.

Найбільшим видом економічної діяльності виробничого сектору за кількістю працівників є виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (40,7% від усіх працівників сектору).

В будівництві працює біля 1/4 від усіх працівників виробничого сектора.

Сільське, лісове та рибне господарство відіграють незначну роль в виробничій сфері міста. Представлене навчально-дослідним виробничим господарством «Наука» (спеціалізація – вирощування зернових та технічних культур)

У невиробничому секторі або сфері обслуговування (без малих підприємств) зайнято близько 52,8 тисяч осіб.

Провідними галузями невиробничого сектору (за чисельністю працівників) у місті є транспорт та зв’язок, освіта; охорона здоров'я й соціальна допомога; торгівля, державне управління, на які припадає біля 70% від числа працівників невиробничого сектора.

Слід зазначити, що постіндустріальний розвиток економіки міста (і країни у цілому) визначив перевищення чисельності працівників невиробничого сектору (сфери обслуговування) над виробничим сектором.

Вантажні та пасажирські перевезення крім залізничного транспорту, здійснюються автомобільним (автобусним) видами транспорту.

Внутрішньоміські пасажирські перевезення здійснюються автомобільним транспортом (автобус, таксі) та електротранспортом (тролейбус).

Мале підприємництво. Кількість малих підприємств є близько 2,5 тисяч підприємств, а чисельність зайнятих працівників на цих підприємствах близько 13,8 тис. осіб. Кількість підприємців-фізичних осіб близько 18,1 тис. осіб, а чисельність осіб пов’язаних з ними трудовими відносинами близько 9,0 тис.осіб.

На території Тернопільської міської ради (за межаю міста) є один об’єкт не сільськогосподарського використання  - іподром.

Сільська місцевість Тернопільської громади

Орієнтовна чисельність працівників сіл громади, зайнятих в усіх видах економічної діяльності становить біля 1,6 тис. осіб. Частина з них працює за межами сільських поселень (переважно у м. Тернопіль).

Структура зайнятості населення сіл має наступний вигляд: мале підприємництво ~ 2/3 зайнятих у економічній діяльності, невиробничий сектор (сфера обслуговування) ~ 1/3 зайнятих у економічній діяльності.

У малому підприємництві домінує виробничий (матеріальний) сектор.

Він передставлений переважно сільським, лісовим та рибним господарством та, незначно, переробною промисловістю.

Таблиця 6. Найбільші товарні сільськогосподарські та промислові підприємства сільської місцевості

| Назва підприємства (господарства) | Реєстрація, розташування | Вид продукції |
| --- | --- | --- |
| Сільськогосподарські |  |  |
| ТОВ «Агроекопродукт» | с. Кобзарівка | оренда земельних ділянок |
| ТОВ «Денікс-Інтернейшлнов» | с. Кобзарівка | оренда водного об’єкту (150 га) |
| ПП Градовий | с. Кобзарівка | тваринницька ферма (ВРХ, 20 Голів) |
| СГК «Дніпро» | с. Іванківці | сільськогосподарське виробництво |
| ТзОВ «Рубін 2013» | с. Іванківці | сільськогосподарське виробництво |
| «Самой агро» | с. Іванківці | сільськогосподарське виробництво |
| ФГ «Соломія» | с. Малашівці | сільськогосподарське виробництво |
| ФГ «Софія-А» | с. Чернихів | сільськогосподарське виробництво |
| ТзОВ «Грейл-Ленд» | с. Чернихів | сільськогосподарське виробництво |
| Переробні |  |  |
| ПП «Вамбуд» | с. Кобзарівка | вироблення дорожніх знаків |
| ТОВ «ГрімЕнержі» | с. Кобзарівка | виготовлення паливних брикетів |
| Млин | с. Кобзарівка | виробництво борошна |
| Деревообробний цех | с. Вертелка | виробництво дерев’яних виробів |
| ПП ЙЛ «Техметал» | с. Курівці | виготовлення металоконструкцій (деталі до верстатів) |
| Млин | с. Чернихів | виробництво борошна |
| Деревообробний цех | с. Глядки | виробництво дерев’яних виробів |
| Пилорама | с. Глядки | виробництво дерев’яних виробів |

Невиробничий сектор (сфера обслуговування) представлений переважно наступними видами економічної діяльності: торгівля, освіта, державне управління, тимчасове розміщування й організація харчування (рекреаційна діяльність).

## 3. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

м. Тернопіль

У Тернополі функціонує широка мережа установ і підприємств обслуговування. Характеристика основних існуючих установ і підприємств обслуговування й визначення рівня відповідності їх ємності нормативним вимогам (додаток Е.1 ДБН Б.2.2-12:2019) наведено в таблиці 7. Розрахунок зроблений на населення міста (221,8 тис. осіб станом на 01.01.2019).

Таблиця 7. Показники нормативної забезпеченості основними об’єктами громадського обслуговування населення м. Тернопіль

| Назва установ і підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Фактична ємність | Необхідно за нормативами | % до норми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Заклади дошкільної освіти | місць | 5880 | 7958 | 73,9 |
| - Заклади загальної середньої освіти | місць | 30709 | 25291 | 121,4 |
| - Спеціалізовані заклади позашкільної освіти | учнів | 18700 | 12462 | 150,0 |
| - Лікарні (стаціонари) всіх типів | ліжок | 4250 | 3082 | 137,9 |
| - Поліклініки | відвідувань у зміну | 3909 | 5227 | 74,8 |
| - Станції швидкої допомоги | автомобіль | 21 | 23 | 91,3 |
| - Спортивні зали | м2 підлоги | 10368 | 17744 | 58,4 |
| - Басейни | м2 дзеркала води | 1200 | 8872 | 13,6 |
| - Клубні заклади і центри культури та дозвілля | місць | 1896 | 8872 | 21,4 |
| - Бібліотеки | тис. томів | 1173,7 | 980,1 | 119,7 |
| - Магазини | м2 торг. площі | 113600 | 52567 | понад 2,16 рази |
| - Ринки | - // - | 59691 | 5545 | понад 10,8 рази |
| - Підприємства харчування | посадкових місць | 14160 | 8207 | 172,5 |
| - Готелі | місць | 819 | 1045 | 78,4 |

З таблиці видно, що система громадського обслуговування має групу установ та організацій обслуговування з рівнем досягнутим нормативного або вище нормативного і групу установ та організацій, рівень розвитку яких нижче нормативного забезпечення.

До першої групи відносяться заклади загальної середньої освіти, спеціалізовані заклади позашкільної освіти, лікарні, бібліотеки, ринки, підприємств харчування.

До другої групи підприємств та установ відносяться дитячі дошкільні заклади, поліклініки, заклади фізкультури і спорту (басейни та спортивні зали), клубні заклади і центри культури та дозвілля, готелі.

Сільська місцевість Тернопільської громади

Заклади освіти

Заклади дошкільної освіти відсутні. У с. Чернихів при школі прцюють групи дошкільної освіти (відвідує 35 дітей).

Заклади загальної середньої освіти. Фактично функціонує 4 заклади:

- І – ІІІ ступеню у с. Кобзарівка (… місць за проектом, відвідує біля 60 дітей);

- І – ІІ ступеню у с. Чернихів (340 місць за проектом, відвідує 80 дітей)

- І ступеню у с. Вертелка (… місць за проектом, відвідує біля 8 дітей), у с. Курівці (32 місць за проектом, відвідує біля 40 дітей).

Не функціонують школи, розміщені у с. Малашівці (150 місць за проектом) і у с. Іванківці (140 місць за проектом).

Спеціалізовані заклади позашкільної освіти відсутні.

Заклади охорони здоров’я:

- АЗПСМ (20 ліжок, 200 відвідувань у зміну), розміщена у с. Малашівці;

- ФАПи, розміщені у селах Кобзарівка, Вертелка, Курівці, Іванківці, Глядки. Відсутній у селах Чернихів та Плесківці.

Фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди:

- спортивні зали: с. Курівці (120 м2 підлоги) с. Чернихів (154 м2 підлоги);

- стадіон та спортивний майданчик у с. Кобзарівка

Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві

Передставлені 8 клубами, будинками культури (є в усіх селах), 6 бібліотеками.

Таблиця 8. Заклади культури сіл громади

|  | Клуби, будинки культури | Бібліотеки |
| --- | --- | --- |
|  | місць | тис. книг |
| с. Кобзарівка | 80 | 4,497 |
| с. Вертелка | 350 | 3878 |
| с. Курівці | 150 | 5,118 |
| с. Малашівці | 80 | 4583 |
| с. Іванківці | 100 | 5,366 |
| с. Чернихів | 250 | 4,199 |
| с. Глядки | 80 | — |
| с. Плесківці | 100 | — |

Підприємства торгівлі, харчування та побутового обслуговування

Передставлені 1 кафе (с. Кобзарівка, 10 місць) та 13 магазинами: с. Кобзарівка (2 магазини, 160 м2 торг. площі), с. Вертелка (2 магазини, 50 м2 торг. площі), с. Курівці (1 магазин, 80 м2 торг. площі), с. Малашівці (2 магазини, 100 м2 торг. площі), с. Іванківці (2 магазини, 120 м2 торг. площі), с. Чернихів (2 магазини, 200 м2 торг. площі), с. Глядки (1 магазин, 50 м2 торг. площі), с. Плесківці (1 магазин, 500 м2 торг. площі),

## 4. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Пасажирські та вантажні перевезення Тернопільської міської громади у всіх видах сполучень забезпечує транспортна система, інфраструктура якої складається із мережі державних і місцевих автомобільних доріг, залізничної лінії.

Територія Тернопільської МТГ розташована в південно-східній частині Зборівського району Тернопільської області.

Територією Тернопільської МТГ проходять автодороги місцевого значення, які мають вихід до державних автодоріг Р-39 Тернопіль – Броди, М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, Р-41 обхід м. Тернополя, Т-20-13 Почаїв – Зборів.

У південній частині Тернопільської МТГ проходить залізнична магістраль Львів– Красне – Тернопіль.

Річковий та повітряний транспорт в громаді – відсутні. Найближчій аеропорт – міжнародний аеропорт «Тернопіль», знаходиться на відстані 25 км.

Нижче наведена характеристика існуючого стану транспортної системи Тернопільської МТГ і основні проблеми, що постали в транспортній галузі на сьогодні.

При аналізі транспортної інфраструктури використовувались офіційні довідки, які підготовлені адміністрацією МТГ.

Автомобільні дороги

Станом на 01.01.2019 в межі території громади проходить 44 км автодоріг загального користування (з твердим покриттям – 44 км), з них: дороги державного значення –13 км, місцевого значення –31 км.

Нижче, в таблиці 9, надається перелік, показники протяжності, технічні характеристики ділянок автомобільних доріг державного та місцевого значення (в межі Тернопільської МТГ).

Регіональна автодорога державного значення Р-39, ділянка якої проходить поза східною межею Тернопільської МТГ, забезпечує транспортні зв’язки з населеними пунктами Зборівського, Збаразького районів, з м. Тернопіль. Безпосередньо вихід на регіональну автодорогу має місцева автодорога С 201511 а/д Р-39 – Івачів Горішний – Вертелка – а/д Р-39.

Міжнародна автодорога М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, ділянка якої проходить вздовж південно-східної межі Тернопільської МТГ, забезпечує, транспортні зв’язки з населеними пунктами Зборівського району, з м. Львов. Вихід на автодорогу має місцева автодорога С 200709 Воробіївка – а/д М-09.

З територіальною автодорогою державного значення Т-20-13 Почаїв – Зборів забезпечує транспортний зв’язок місцева автодорога С200704 (а/д Почаїв – Зборів) – Білоголови – Городище.

Автомобільні дороги місцевого значення забезпечують транспортні зв’язки переважно в меж Тернопільської МТГ.

Таблиця 9. технічні характеристики ділянок автомобільних доріг державного та місцевого значення

| Індекс | Найменування автодоріг | Довжина ділянки автодороги в межі громади | Технічна категорія | Тип покриття |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобільні дороги державного значення, які обслуговують Тернопільську МТГ | 13,0 | - | - |
| М-09 | Тернопіль – Львів – Рава-Руська | 10,0 | ІІ | АБ |
| Р-39 | Тернопіль-Броди | За межами | І | АБ |
| Р-41 | Обхід м. Тернополя | 3,0 | ІІ | АБ |
| Т-20-13 | Почаїв – Зборів | За межами | ІІІ | АБ |
|  | Автодороги місцевого значення |  |  |  |
|  | Районні | 31,0 | - | - |
| С200707 | Курівці - Іванівці | 10,0 | ІV | АБ, ЧШ |
| С200724 | Черніхів - Нестерівці | 3.0 | ІV | АБ, ЧШ |
| С201501 | Обхідна Тернополя – Великий Глибочек – Осташківці | 3,0 | ІV | АБ, ЧШ |
| С201511 | а/д Р-39 – Івачів Горішний – Вертелка – а/д Р-39 | 12,0 | ІV | АБ, ЧШ |
| С200704 | (а/д Почаїв – Зборів) –Білоголови – Городище | 2,0 | ІV | АБ, ЧШ |
| С200749 | Вертелка – Дубина | 1,0 | ІV | АБ |
| С200709 | Воробіївка – а/д М-09 | за межею громади | ІV | АБ |
|  | Всього по автодорогах громади | 44,0 | - | - |

Загальна протяжність районних автодоріг, становить 31,0 км (75% від загальної протяжності автодоріг). Місцева мережа автодоріг, потребує середнього ремонту та посилення.

Мережа існуючих доріг загального користування в цілому дозволяє здійснювати автотранспортне сполучення в межах Тернопільської МТГ і за межами, але технічний стан її потребує проведення робіт із будівництва, середнього ремонту та посилення.

Залізничний транспорт

Південну територію Тернопільської МТГ перетинає напружена залізнична електрифікована двоколійна лінія Львів – Красне – Тернопіль (Львівська залізниця). Розміри руху поїздів за добу досягають до 40 пар пасажирських і 5 пар вантажних.

На залізничній лінії в межах громади розміщено зупиночний пункт Курівці Тернопільські.

Протяжність залізничної ліній в межах громади становить 4,0 км.

Автомобільний транспорт

Автомобільним транспортом виконуються вантажні та пасажирські перевезення Тернопільської громади.

Перевезення пасажирів Тернопільської громади в приміському та міжміському сполученнях здійснюються від автостанцій , які розташовані в в м Тернопіль, м. Зборів. Функціонують маршрути Тернопіль – Броди, Тернопіль – Львів, Тернопіль – Зборів (Тернопільські, Зборівська автостанції).

Приміські маршрути (Залозецький напрямок): Тернопіль – Вертелка, Тернопіль – Плесківці, Тернопіль – Глядки, обслуговує АС Тернопіль 2 (приміський).

Приміським пасажирським транспортом забезпечені всі населені пункти громади. Автобусні маршрути для внутрішнього сполучення громади – відсутні.

Приміські маршрути обслуговуються приватними перевізниками.

Кількість автомобільного транспорту сільської місцевості Тернопільської МТГ орієнтовно складає 350 одиниць. Весь транспорт знаходиться в індивідуальній власності.

Технічне обслуговування приватних автомобілів громади хабезпечує АЗС (автозаправна станція), розміщена в районі примикання місцевої автодороги а/д Р-39 – Івачів Горішний – Вертелка – а/д Р-39 до державної автодороги Р-39 Броди – Тернопіль.

Забезпеченість потужностями об’єктів технічного обслуговування на сьогодні: АЗС–100% (з урахуванням обслуговування транзитного транспорту).

Висновки

Характеристика існуючого стану транспортної системи Тернопільської МТГ свідчить про наявність достатньо розвиненої мережі автомобільних доріг і залізниці.

Для освоєння очікуваних об'ємів вантажних і пасажирських перевезень на найближчу перспективу існуючого потенціалу транспортного комплексу достатньо при проведенні робіт по його модернізації.

Потрібно провести роботу: з будівництва додаткових ділянок місцевих автодоріг, модернізації залізничної лінії, з метою досягнення високих швидкостей і забезпечення безпечних умов руху транспорту.

Пропозиції з розвитку транспортного комплексу Тернопільської громади розроблена з урахуванням пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою громади, соціально-економічних показників, функціонального зонування території тощо, а також заходів Схеми планування території Тернопільської області (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 р.), державних планів щодо функціонування транспортних мереж.

## 5. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Передавання та розподілення електроенергії між споживачами Тернопільської МТГ здійснюється по мережах 110 кВ, 35 кВ через підстанції тих же рівнів напруги. Джерелом електропостачання є ПС-330 кВ «Тернопіль». Опорними підстанціями є ПС-110/10 кВ «Промислова», ПС-110/10 кВ «Загребелля», ПС 110/10 кВ «Ватра», ПС-110/10 кВ «Нова», ПС-110/35/10 кВ «Радіозавод», ПС-110/10 кВ «Галицька» та двох абонентських електропідстанції ПС-110/10 кВ «БПК» та ПС-110/35/10 кВ «Східна тяга».

На території міста Тернопіль функціонує 2 фотоелектричні станції, що дозволяє виробляти екологічно чисту електроенергію поряд зі споживачами.

ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Централізоване газопостачання населених пунктів Тернопільської МТГ здійснюється від трьох газорозподільчих станцій – ГРС «Тернопіль», ГРС «Озерна» та ГРС «Мшанець».

Рівень газифікації населених пунктів громади складає близько 100%.

Газопостачання в Тернопільській МТГ здійснюється по газопроводах високого тиску І кат. (29,7 км), високого тиску ІІ кат. (18,4 км), середнього тиску (116,0 км) та низького тиску (158,8 км). В межі громади експлуатується 32 ГРП та 133 ШГРП.

Розмір газоспоживання в межах громади складає близько 154,2 млн. м3/рік.

По території Тернопільської МТГ проходить магістральний газопровід «Торжок - Долина» Ø 1400 мм.

Також поблизу м. Тернопіль розташована КС «Тернопіль».

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Теплопостачання в межах Тернопільської МТГ здійснюється централізованими та індивідуальними джерелами.

Централізоване теплопостачання є лише в м. Тернопіль і забезпечується підприємством КП «ТМТКЕ», яке обслуговує 41 котельню. Сумарна встановлена потужність котелень підприємства 643,52 Гкал/год, приєднаною – 234,93 Гкал/год. Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні становить 153,19 км.

Найбільшими котельнями КП «ТМТКЕ» є:

- котельня по вул. Київська, 3с, встановленою потужністю – 136,50 Гкал/год, приєднаною – 43,06 Гкал/год;

- котельня по вул. Купчинського, 14а, встановленою потужністю – 20,64 Гкал/год, приєднаною – 11,97 Гкал/год;

- котельня по вул. Галицька, 40, встановленою потужністю – 29,60 Гкал/год, приєднаною – 14,48 Гкал/год;

- котельня по вул. Курбаса, 3а, встановленою потужністю – 90,77 Гкал/год, приєднаною – 22,79 Гкал/год;

- котельня по вул. Л. Українки, 4, встановленою потужністю – 58,10 Гкал/год, приєднаною – 23,07 Гкал/год;

- котельня по вул. Лемківська, 23, встановленою потужністю – 60,0 Гкал/год, приєднаною – 13,21;

- котельня по вул. Живова, 12, встановленою потужністю – 46,20 Гкал/год, приєднаною – 14,54 Гкал/год;

- котельня по вул. І. Франка, 16, встановленою потужністю – 24,90 Гкал/год, приєднаною – 12,08 Гкал/год;

- котельня по вул. Багата, 4, встановленою потужністю – 21,30 Гкал/год, приєднаною – 10,01 Гкал/год;

- котельня по вул. Дружби, 9а, встановленою потужністю – 26,00 Гкал/год, приєднаною – 15,10 Гкал/год;

- котельня по бульв. Просвіти, 9, встановленою потужністю – 57,22 Гкал/год, приєднаною – 22,20 Гкал/год.

Основними проблемами централізованої системи теплопостачання м. Тернопіль є:

- зношеність трубопроводів теплових мереж, яка становить близько 60%, що збільшує з кожним роком кількість поривів їх ділянок при гідравлічному випробуванні в ремонтний період та тягне за собою небезпеку аварійних ситуацій в опалювальний період, а це в свою чергу може призвести до припинення подачі теплоносія до житлових будинків, дитячих садочків, шкіл та лікарень;

- основне і допоміжне обладнання, споруди котелень характеризуються як фізично зношені та морально застарілі, що робить вплив на надійність роботи об’єктів в цілому;

- масове відключення від централізованої системи і перехід на індивідуальні джерела теплопостачання.

Природний газ є поширеним видом палива для теплогенеруючих установок.

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДНІ РЕСУРСИ

Місто Тернопіль (міська рада)

Схема водопостачання міста Тернопіль передбачає подачу води всім групам споживачів централізованою, комунальною, об’єднаною господарчо-питною та протипожежною системою водопостачання, що за надійністю дії належить до І категорії. У системі водопостачання міста задіяні дві групи підземних водозаборів з 30-ти свердловин; 30 насосних станцій І-го підйому (26 з них обладнані приладами обліку витрат води); 11 насосних станцій ІІ-го та ІІІ-го підйому, які обладнані приладами обліку витрат води; очисна споруда водопостачання; 14 резервуарів чистої води загальним об’ємом 44 тис. м3; 8 станцій підкачки та розподільча водопровідна мережа.

Комунальний водопровід належить на правах комунальної власності громаді міста Тернополя і перебуває на балансовому обліку комунального підприємства «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» Тернопільської міської ради.

Джерелом водопостачання Тернополя є підземні води верхньокрейдяного водоносного горизонту Волинсько-Подільського артезіанського басейну. Забір води та водопідготовка здійснюється на двох ділянках водопровідних споруд (ДВС): «Тернопільській водозабір» та «Верхньо-Івачівський водозабір».

Водозабір «Тернопільський» розташований у с. Біла Тернопільського району на березі Тернопільського ставу. Експлуатується з 1947 року. До складу водозабору з проектною потужністю 27,00 тис. м3/добу входять:

- 14 артезіанських свердловин середньою продуктивністю 100 м3/год;

- станція знезалізнення води продуктивністю 32 тис. м3/добу;

- 3 резервуари чистої води (РЧВ) (об’ємом 2000 м3; 500 м; 500м3);

- хлораторна;

- ВНС №1 ІІ підйому (проектна потужність 27,00 тис. м3/добу).

З артезіанських свердловин насосним обладнанням вода подається до станції знезалізнення, де проходить очистку від гідроксиду заліза, потім до резервуарів чистої води (РЧВ), де знезаражується рідким хлором і далі насосним обладнанням насосної станції ІІ-го підйому вода подається до розподільчої водопровідної мережі. ВНС водозабору «Тернопільський» обладнано ультразвуковими лічильниками обліку витрат води. Водозабір забезпечує господарчо-питні потреби 20% водоспоживачів (мікрорайон «Новий світ» та частково центральна частина міста).

Водозабір «Верхньо-Івачівський» розташований у с. Івачів Горишній Зборівського району на правому березі р. Серет на відстані 18 км від міста Тернопіль. Експлуатується з 1976 року. До складу водозабору з проектною потужністю 87,60 тис. м3/добу входять:

- 16 артезіанських свердловин середньою продуктивністю від 250 до 400 м3/год;

- 3 резервуари чистої води (РЧВ) (об’ємом 6000 м3; 1000 м3; 1000 м3);

- насосна станція ІІ підйому (потужність 87,60 тис.м3/добу);

- два водоводи (Ø 800 мм ; Ø 1000 мм, довжина – 17 км.);

- хлораторна;

- 6 резервуари чистої води (РЧВ) об’ємом: 2 по 10000 м3; 2 по 3000 м3; 2 по 2000 м3);

- насосна станція ІІІ підйому ( потужність 85,00 тис. м3/добу).

З артезіанських свердловин насосним обладнанням вода подається до резервуарів чистої води (РЧВ), звідки насосним обладнанням насосної станції ІІ-го підйому (ВНС №5) по двох водогонах перекачується до резервуарів чистої води на майданчик насосної станції ІІІ-го підйому (ВНС №4).

Після знезараження рідким хлором за допомогою насосного обладнання ВНС №4 вода подається в розподільчу водопровідну мережу. НС водозабору «Верхньо-Івачівський» обладнано ультразвуковими лічильниками обліку витрат води. Водозабір забезпечує господарчо-питні потреби 80% водоспоживачів міста.

В районі Тернопільської обласної клінічної лікарні розташовано майданчик водопровідних споруд у складі: підвищувальної насосної станції (ВНС №3) та двох резервуарів чистої води (об’ємом 1000 м3 та 2000 м3). Робота ВНС №3 забезпечує підвищення тиску у розподільчій водопровідній мережі.

Значна частина насосного та енергетичного обладнання водопровідних насосних станцій відпрацювала амортизаційний термін та потребує заміни. Великий відсоток ветхих та аварійних трубопроводів водопровідної розподільчої мережі зумовлює досить значну кількість пошкоджень, та як наслідок цього, втрати води (33,4% від загального обсягу).

Основною групою водоспоживачів Тернополя є мешканці міста з їх витратами на господарчо-питні потреби. Другу групу водокористувачів складають промислові підприємства розташовані в межі міста та його околицях. Використання води промисловими підприємствами здійснюється під час технологічних процесів виробництва, для господарчо-питних потреб та для пожежогасіння. Велика кількість промислових підприємств застосовує прямоточну схему водопостачання. При цьому, Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства ставить вимоги щодо зменшення обсягів споживання води шляхом удосконалення галузевої структури водокористування, застосовування схем оборотного та повторного (послідовного) водопостачання, моніторингу ефективності використання води та технічного вдосконалення систем водопостачання виробничих процесів.

Таблиця 10. Перелік підприємств, які мають власні водозабори, (за даними Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області станом на 01.01.2018)

|  | Назва підприємства | Об’єм забору, тис. м3/рік | Об’єм використання води,тис. м3/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхневі водозабори (Тернопільський став) |  |  |  |
| 1 | Підрозділ «Львівська дистанція водопостачання» станція «Тернопіль» | 53,2 | 28,3 |
| 2 | ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно» | 4,7 | 3,7 |
| Підземні водозабори (свердловини) |  |  |  |
| 2а | ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно» | 6,0 | 6,0 |
| 3 | КНП «Міська лікарня №3» ТМР | 6,8 | 6,8 |
| 4 | КП «Тернопільводоканал» | 15837,6 | 9862,8 |
| 5 | АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» | 1,3 | 1,3 |
| 6 | ТОВ «Галичина Ласунка» | 5,9 | 5,9 |
| 7 | ТОВ «Тернопільбуд» ТК «Будіндустрія» | 8,5 | 8,5 |
| 8 | ПАТ «Тернопільбуддеталь» | 10,0 | 10,0 |

Таблиця 11. Основні характеристики системи водопостачання м. Тернопіль (за даними КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ)

| Характеристика | 01.01.2018 |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Загальна протяжність вуличної водопровідної мережі, км | 233,800 |  |
| - в т.ч. ветхої та аварійної, км | 126,200 | 54% |
| 2. Загальна довжина внутрішньої квартальної та дворової мережі, км | 67,654 |  |
| - в т.ч. них ветхої та аварійної, км | 49,610 | 73% |
| 3. Обсяг забору води (піднято води насосами І підйому), тис. м3 | 15 838 |  |
| - середньодобовий обсяг, тис. м3/добу | 43,39 |  |
| 4. Подано води в мережу, тис. м3 | 15 707 |  |
| - середньодобовий обсяг води, поданої у розподільчу мережу, тис. м3/добу | 43,03 |  |
| 5. Очищено на очисних спорудах, тис. м3 | 3 958 | 68,3% |
| - середньодобовий обсяг очищення води на очисних спорудах, тис. м3/добу | 9,32 |  |
| 6. Обсяг втрат води, тис. м3 | 4 560 | 33,4% |
| - з них в розподільчій мережі, тис. м3 | 4 556 |  |
| 7. Частка підключень будинків садибної забудови з приладом обліку витрат води, % | 89 |  |
| 8. Частка оснащення вводів в багатоквартирні будинки загально будинковим приладом обліку витрат води, % | 41 |  |
| 9. Установлена виробнича потужність водопроводу, тис. м3/ бу | 122,10 | Використання потужностей 3% |
| 10. Установлена загальна потужність водозаборів, тис. м3/добу | 114,60 | Використання потужностей 38% |
| 11. Установлена виробнича потужність очисних споруд, тис. м3/добу | 32,0 | Використання потужностей 34% |

КП «Тернопільводоканал» надає послугу централізованого водопостачання мешканцям тринадцяти прилеглих сіл. Частина мешканців садибної забудови міст користується водою з вуличних водорозбірних колонок, яких на мережі 2 одиниці.

У містобудівній документації «м. Тернопіль. Внесення змін до генерального плану міста» (2015 р., ДП «ДІПРОМІСТО»), «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» (2017 р., ДП «ДІПРОМІСТО») було окреслено наступні проблеми в системі водопостачання та водопровідному господарстві міста, які наразі залишаються актуальними:

- розташування Малашівського сміттєзвалища в межах ІІІ-го поясу санітарно-захисної зони водопровідних споруд «Верхньо- Іванівського» водозабору;

- значна зношеність водогонів від „Верхньо-Івачівського” водозабору до ВНС №4, вуличної водопровідної мережі (54%), внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі (73%);

- відсутність споруд для очистки води від гідроксиду заліза на «Верхньо-Івачівському» водозаборі;

- значні непродуктивні витрати води питної якості через незадовільний технічний стан та зношеність частини основних фондів (33,4% від обсягів поданої в мережу води);

- відсутність засобів для обліку витрат води на 59% вводів до багатоквартирних будинків та у 11% абонентів індивідуальних домогосподарств;

- відсутність автоматизації та диспетчеризації роботи системи водозаборів та насосної станції III підйому як складової для забезпечення зберігання, оперативної обробки та надання інформації всім рівням управління технологічним процесом;

- застарілість та надмірна енергоємність технологічного обладнання підвищувальних насосних станцій;

- будівництво в зонах санітарної охорони водопровідних мереж;

- нераціональне використання води питної якості на полив, миття території, зрошення садиб та для технологічних процесів промпідприємств;

- повільне впровадження ринкових методів управління водокористуванням з стимулюванням раціонального використання водних ресурсів та екологічності виробничих процесів;

- низький рівень інвестиційного забезпечення сфери водокористування при недостатньому фінансуванні з державного та місцевого бюджетів

Сільські населені пункти Тернопільської громади

КП «Тернопільводоканал» до цього часу не надавав послуг централізованого водопостачання і не здійснював експлуатацію водопровідних споруд в селах новоствореної Тернопільської МТГ, оскільки вони не були зв’язані із системою водопостачання міста Тернополя.

Децентралізовані та наближені до централізованих системи водопостачання населених пунктів Тернопільської МТГ мають практично однакові елементи та оснащення: локальний водозабір (одна або декілька водозабірних свердловин), який подає воду до водонапірної башти, розподільча водопровідна мережа, яка зазвичай примикає до башти та доправляє воду споживачам. Груп «башта-мережа» може бути декілька в залежності від схеми планування населеного пункту, рельєфу, та місцевих умов. Дана система водопостачання щодо надійності та умов експлуатації має ряд позитивних сторін, а саме: достатню гнучкість в управлінні (кожна умовна частина села має автономну систему водопостачання); незалежність груп «башта-мережа» один від одного в загальній системі водопостачання села; кращу, порівняно з централізованими системами, ремонтопридатність, тому що окремі групи «башта-мережа» можуть виводитися на профілактичні або ремонтні роботи, в той час як інша частина системи водопостачання населеного пункту функціонує.

Якість питної води, що надається споживачам, вцілому відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10. Знезараження води виконується періодично за допомогою хлорного вапна. Одначе згідно листа ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області від 23.10.2019 №01-07.2/3255, при здійсненні моніторингу стану джерел питної води сільського водогону в селах Кобзарівка та Чернихів виявлено загальні колі форми КУО/100 см3.

Велика частина індивідуальних домогосподарств має свої водозабірні свердловини і не користується послугами системи водопостачання села з огляду на постійне підвищення тарифів на водопостачання, технічну неможливість або економічну недоцільність приєднання до централізованого водопроводу.

Таблиця 12. Оснащення домогосподарств централізованим водопостачанням

| Споживачі | Загальна кількість домогосподарств | Кількість домогосподарств які підключені до централізованого водопроводу | Кількість водозабірних свердловин/ водонапірних башт | Протяжність водопровідної мережі, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кобзарівка | 146 | - | 2/1 | - |
| с. Вертелка | 167 | - | 1/1 | - |
| с. Курівці | 254 | 165 | 2/2 | 8,0 |
| с. Малашівці | 133 | 100 | 2/2 | 5,0 |
| с. Іванківці | 151 | 98 | 2/2 | 5,0 |
| с. Чернихів | 221 | 30 | 3/3 | 1,0 |
| с. Глядки | 128 | 128 | 1/2 | 3,0 |
| с. Плесківці | 113 | 30 | 1/1 | 1,0 |

КАНАЛІЗАЦІЯ

Місто Тернопіль (міська рада)

Відведення і очищення господарсько-побутових та виробничих стічних вод міста здійснюється централізованою комунальною системою каналізації, яка належить на правах комунальної власності громаді міста Тернополя і перебуває на балансовому обліку КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» Тернопільської міської ради.

Каналізування Тернополя здійснюється по неповної роздільної схемі. Відведення стічних вод більшої частини міста відбувається по повній роздільній схемі. Загально-сплавна система каналізації наразі існує в центральній частині міста та по вулицях Грушевського і Руській. Самопливні та напірні трубопроводи каналізаційної мережі забезпечують безперебійне та надійне відведення стічних вод з території міста Тернопіль та шести прилеглих сіл до місця очищення стоків. Воно здійснюється на ділянці очисних споруд, яка розташована у південній частині міста і займає площу 44,00 га. На ділянці розташовано комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків з наступним доочищенням їх на біоставках (площа 28,0 га) та знезараженням. Після доочищення стічні води по щитовому випуску з шибером скидаються у р. Серет.

З огляду на складний рельєф міста, в схемі каналізації задіяні каналізаційні насосні станції підкачки та перекачки стоків. Використання споруд КНС дозволяє зменшити глибину залягання самопливних трубопроводів та здійснити перекачку стоків до каналізаційних очисних споруд. Наразі КП «Тернопільводоканал» експлуатує 8 каналізаційних насосних станцій, продуктивність яких наведено у таблиці 13.

Таблиця 13. Каналізаційні насосні станції м. Тернопіль, м3/добу

| Об’єкт | Потужність |
| --- | --- |
| КНС 1 | 12,90 |
| КНС 2 | 7,60 |
| КНС 3 | 7,60 |
| КНС 4 | 7,20 |
| КНС 5 | 76,00 |
| КНС 6 | 4,32 |
| КНС 7 | 40,00 |
| КНС 8 | 7,60 |

Стічні води від житлової забудови, установ, підприємств обслуговування, промислових підприємств по самопливним колекторам надходять до каналізаційних насосних станцій (КНС) №1, №2, №8. Насосне обладнання цих КОС перекачує стоки напірними трубопроводами в системи самопливних колекторів інших басейнів каналізування. КНС №4, №5, №7, №9, №10 перекачують стічні води безпосередньо на каналізаційні очисні споруди. Всі КНС міста розташовані з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. За гідрогеологічними вимогами КНС збудовані в найбільш низьких точках рельєфу, часто на заболоченій місцевості з високим рівнем стояння ґрунтових вод, що потребує надійної гідроізоляції підземних частин споруд. Аварійні випуски передбачено до водойм.

Таблиця 14. Основні характеристики каналізаційної мережі м. Тернопіль (за даними КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» на 01.01.2019)

| Характеристика | Кількість | Частка |
| --- | --- | --- |
| 1. Загальна протяжність каналізаційної мережі, км | 288,68 |  |
| з них ветхих та аварійних, км | 168,41 | 58% |
| 2. Загальнана протяжність головних колекторів, км | 26,13 |  |
| з них ветхих та аварійних, км | 13,41 | 51% |
| 3. Загальна протяжність напірних трубопроводів, км | 36,57 |  |
| з них ветхих та аварійних, км | 18,74 | 51% |
| 4. Загальна протяжність вуличної каналізаційної мережі, км | 134,41 |  |
| з неї ветхої та аварійної, км | 67,33 | 50% |
| 5. Загальна протяжність внутрішньої квартальної та дворової мережі, км | 91,57 |  |
| З неї зношеної та аварійної, км | 68,93 | 75% |
| 6. Загальна кількість стічних вод, які було відведено, млн. м3 | 16,64 |  |
| з них: загальна кількість стічних вод, які пройшли повну біологічну очистку та доочищення, млн. м3 | 16,64 | 100% |
| 7. Середньодобовий обсяг очищення стічних вод на очисних спорудах, тис. м3/добу | 45,59 |  |
| 8. Охоплення населення послугами централізованої каналізації |  | 97% |
| - з підключенням до каналізаційної мережі |  | 99% |
| - з використанням вигрібних ям, септиків |  | 1% |

Промислові підприємства після попереднього очищення скидають стічні води у міську каналізацію. Об’єми скиду промислових підприємств які звітують по формі №2ТП-водгосп (річна) наведені в таблиці 15.

Таблиця 15. Об’єми скиду промислових підприємств які звітують по формі №2ТП-водгосп (річна), тис. м3/рік

| Назва підприємства | Об’єм скиду |
| --- | --- |
| Підрозділ «Львівська дистанція водопостачання» ст. м. Тернопіль | 0,2 |
| ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно» | 9,7 |
| КНП «Міська лікарня №3» ТМР | 6,8 |
| АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» | 1,3 |
| ТОВ «Галичина Ласунка» | 4,5 |
| ТОВ «Тернопільбуд» ТК «Будіндустрія» | 8,5 |
| ПАТ «Тернопільбуддеталь» | 0,5 |

У містобудівній документації «м. Тернопіль. Внесення змін до генерального плану міста» (2015 р., ДП «ДІПРОМІСТО»), «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» (2017 р., ДП «ДІПРОМІСТО») було окреслено наступні проблеми в системі водовідведення та каналізаційному господарстві міста, які наразі залишаються актуальними:

- незадовільний технічний стан каналізаційних мереж. 51% з загальної протяжності трубопроводів знаходиться у ветхому та аварійному стані;

- недосконалість технології очищення стоків на каналізаційних очисних спорудах по відношенню до складу забруднюючих речовин;

- застаріле насосне обладнання із значним енергоспоживанням частини каналізаційних насосних станцій;

- наявність житлової забудови на території міста, яка не охоплена послугами централізованої каналізації, що має наслідком забруднення ґрунту та верхніх водоносних шарів;

- значне зростання об’єму стічних вод на споруди каналізації в період інтенсивних атмосферних опадів;

- низький рівень інвестиційного забезпечення сфери водовідведення при недостатньому фінансуванні з державного та місцевого бюджетів

Місто Тернопіль (сільська місцевість)

Ситуація з відведенням та очищенням стічних вод в селах Тернопільської МТГ є непростою. За відсутності централізованої мережі каналізації, засобами водовідведення є септики різного типу, вигріби для стоків, криті вуличні туалети з вигрібною ямою тощо. Ці підземні резервуари, як правило, не є герметичними і відповідно вірогідність забруднення першого водоносного шару є дуже високою. Спорожнення резервуарів здійснюється на відкриті ґрунтові поверхні асенізаційним транспортом, або використовуючи інші неконтрольовані методи та засоби.

При цьому велика кількість господарів вважає такий стан каналізування прийнятним. Готовність інвестувати власні кошти в зміну технології водовідведення з підключенням до централізованої каналізації є низькою. Такий стан речей обумовлює необхідність значної інформаційно-просвітницької роботи з населенням.

САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Стратегія та заходи, щодо поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в м. Тернопіль та сільських населених пунктах новоствореної Тернопільської МТГ визначаються законодавством України, комплексними програмними документами із стратегії екологічної безпеки та запобігання змінам клімату, програмою Тернопільської ОДА «Поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області на 2018 - 2020 рік», програмою поводження з твердими побутовими відходами на 2011 - 2016 роки в м. Тернополі затвердженою рішенням міської ради від 16.08 2011 №6/13/24 та ін.

Загальною схемою санітарного очищення міста Тернополя передбачено застосування планово-регулярної системи санітарного очищення території з регулярним (за графіком та визначеним маршрутом) вивезенням побутових відходів спеціальним автотранспортом до місця їх подальшого зберігання (утилізації), а саме сміттєзвалища в с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області. Збирання та транспортування ТПВ здійснюється підприємствами, визначеними системою державних закупівель Села новоствореної Тернопільської об’єднаної територіальної громади наразі не задіяні в загальній схемі санітарного очищення. Тверді побутові відходи, які утворюються в даних населених пунктах також доправляються до Малашівського сміттєзвалища.

Місто Тернопіль та неселені пункти Тернопільської МТГ використовують Малашівське звалище ТПВ з 1977 року. Площа звалища складає 12,60 га, з них «робочої» - 3,00 га. Заповнення робочої площі звалища складає 70%. Полігон має під’їзну дорога з щебеневим покриттям, контрольно-пропускний пункт з ваговим комплексом, обвалування, огорожу, освітлення та відео спостереження. Витримана санітарно - захисна зона 500 м. Здійснюється спостереження за станом підземних вод за допомогою контрольно-спостережних свердловин. З 2011 року проводиться рекультивація частини території звалища («робочої» площі в 3,00 га), на даний час рекультивовано близько 70% даної території звалища.

Рідкі побутові відходи м. Тернополя вивозяться асенізаційним транспортом та скидаються у місцях визначених КП «Тернопільводоканал» (приймальна камера на КОС) і потім знешкоджуються на каналізаційних очисних спорудах. Вивезення рідких побутових відходів сільських населених пунктів Тернопільської МТГ наразі не врегульовано і здійснюється неконтрольованими методами та засобами.

Таблиця 16. Основні показники функціонування схеми санітарного очищення (за даними управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради)

| Показник | на 01.01.2019 |
| --- | --- |
| Об’єм накопичених та вивезених відходів (ТПВ), тис. м3/тис. т. | 544,90 / 221,80 |
| Об’єм рідких відходів, доправлених на КОС, м3 | 22240,00 |
| Обсяг заборонених відходів на звалищі, тис. м3/ тис. т. | 15218,30/3427,60 |
| Оснащеність спецавтотранспортом: |  |
| - сміттєвози (для великогабаритних відходів включно) | 24 |
| - асенізаційні машини, од. | 14 |
| - контейнери, од | 1000 |
| Амортизаційний знос спецавтотранспорту, % | 68 % |
| Охоплення території міста в схемі санітарного очищення, % | 97 |

## 6. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Згідно інвентаризації водних об’єктів станом в межі Тернопільської МТГ є ряд водосховищ, ставків та інших водних об’єктів, які використовуються для різних цілей.

Таблиця 17. Водосховища в межах Тернопільської МТГ (на р. Серет басейну р. Дністер)

| Назва водосховища | Максимальний напір на греблі | Ємність повна, | Ємність корисна | Площа дзеркала при НПР | Довжина берегової лінії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метри | млн. м3 | млн. м3 | км2 | км |
| Вертелківське І | 2,5 | 1,86 | 1,86 | 1,47 | 5,3 |
| Вертелківське ІІ | 2,7 | 2,09 | 2,09 | 1,4 | 5,1 |
| Горішньо-Івачівське | 4,13 | 3,15 | 1,89 | 3,15 | 19,2 |
| Тернопільське | 8 | 12,6 | 6,63 | 3 | 7,8 |

Водосховища мають сезонний вид регулювання.

Крім вказаних вище водосховищ, на території зони впливу є ряд невеликих водойм, які використовуються, в основному, для риборозведення.

У межі громади є ряд ділянок з досить крутими схилами по балках і ярах, які потребують захисту від водної ерозії, шляхом проведення організаційних, лісомеліоративних та гідротехнічних заходів. На порушених землях (кар’єри, звалища та інші), необхідно проведення заходів по рекультивації таких ділянок.

На території Тернопільської МТГ сильно розвинена яружна система. Невеликі ставки розташовані на балках і використовуються для сільськогосподарських цілей. Ставки дуже замулені, заросли очеретом та іншою вологолюбивою рослинністю. Їх пропонується регулярно розчищати, водопропускні споруди необхідно ремонтувати. Як навколо водосховищ так і навколо ставків необхідно встановити і благоустроїти прибережні смуги і водоохоронні зони; берегові схили уположити і закріпити посівом багаторічних трав та посадкою деревно-кущової рослинності, а по берегах виконати посадку дерев і кущів, на ділянках, де це необхідно.

Греблі ставків земляні, потребують ремонту, підсипки, закріплення відкосів, висота їх 3 - 6 м, ширина по верху 3 - 5 м. Відкоси верхові пропонується кріпити каменем, а низові – одерновкою з посівом багаторічних трав. Загальна кількість гідротехнічних водопропускних споруд, які потребують капремонту та реконструкції на розрахунковий період складає – 15 об’єктів.

У ярах необхідно поетапно виконувати протиерозійні заходи комплексно: лісомеліоративні, агротехнічні протиерозійні заходи, будівництво гідротехнічних споруд: водозатримуючі і водонаправляючі вали, лотки, загати, перепади, водовідвідні канави, терасування схилів.

Ріки і струмки, які протікають на території Тернопільської МТГ (Серет, Руда, Нестерівка та ряд струмків без назви) характеризуються чітко вираженою весняною повінню, коли проходить основна частина річного стоку, і порівняно, невеликими літніми зливовими повенями.  Весняні повені приводять до затоплення значних заплавних територій і до переробки берегів на водосховищах і ставках.

При виконанні заходів по захисту від повіней вирішується і комплекс заходів по використанню заплавних земель (для зон відпочинку та ін.); - по захисту їх від підтоплення; - ліквідації заболочення; - регулювання (розчистка) русел річок, струмків з метою подальшого використання їх у водогосподарських цілях: для зрошення, водопостачання, рибного господарства і так далі.

Захист берегів від розмиву подекуди можна виконати за допомогою і захисної кам’яної накидки. Також передбачається виконувати уположення відкосів, берегоукріплення. Мілководні зони мають велике значення в розвитку рибного господарства, мисливського промислу і рекреації. Більшість мілководних ділянок водосховищ і ставків є основними нерестилищами риб.  На території МТГ протікають малі ріки, струмки, русла яких необхідно регулярно розчищати на окремих ділянках загальною протяжністю до 42,7 км. Руслові ставки на малих ріках і струмках теж необхідно регулярно розчищати від мулу, наносів і водної рослинності.

На ріках і водосховищах, з метою влаштування зон відпочинку, необхідно виконати комплекс заходів по встановленню, упорядкуванню та благоустрою прибережних смуг і водоохоронних зон, згідно проектів, які розробляє інститут «Тернопільводпроект».

Рельєф території громади має рівнинно-хвилясту поверхню, розчленовану ярами, з урочищами пологих схилів долини річки та балок, шириною 50 - 70 м. Абсолютні відмітки коливаються в межах 317 - 355 м. Район належить до басейну межиріччя Серету і Нестерівки.

Гідрографічна мережа території представлена р. Серет та водосховищем на ній, її правою притокою – безіменний приток та лівою притокою (р. Рудка) яка майже повністю протікає у підземному колекторі. Річка Серет перетинає територію громади з північного заходу на південь. Заплава річки місцями має значне заболочення, а в межах міста Тернопіль переважно змінена антропогенною діяльністю. Територія має розвинуту балкову систему. По найбільших балках в межах міста протікають водотоки: ліва притока (річка Рудка); права притока (безіменна) місцями має пересихаючі ділянки, у верхній частині зарегульована ставками. Ширина заплави р. Серет вище Тернопільського  ставу 800 - 1200 м, нижче 400 - 700 м.

Площа дзеркала Тернопільського ставу при НПР становить (303,78 мБС) 289 га, разом з гребним каналом – складає 306,61 га. Гідротехнічними заходами передбачене розчищення і благоустрій всіх існуючих водних об’єктів з можливістю іїх рекреаційного використання.

Четвертинні відклади по всій території представлені пісками, супісками, суглинками, глинами, торфами. Територія МТГ знаходиться в межах розвитку карсту та можливої його активізації під впливом будівництва великих народногосподарських об’єктів. Переважним проявом карсту є тріщини, воронки, просадки, провали, пустоти. Тому, на таких ділянках в разі будівельного освоєння необхідно проводити вишукування з метою виявлення ділянок можливих процесів карстоутворення та виконання заходів по їх усуненню. Карстові явища на проектованій території не мають розвитку.

Явища зсуву в районі мають розвиток  тільки по крутих схилах та ярів. Ґрунтові води по відношенню до бетонів неагресивні.

В регіональному відношенні територія розташована поза межами зони сейсмічної небезпеки (згідно карт ЗСР-2004-А, В ДБН В.1.1-12:2014).  Проектування і будівництво особливо відповідальних об'єктів і споруд потребує прийняття  6-бальної сейсмічності (карта ОСР-2004-С).

Інженерно-будівельні умови території громади ускладнюються наявністю таких несприятливих інженерно-геологічних процесів і явищ: підтоплення і затоплення.

Підтоплення для території  Тернопільської МТГ не характерне і в умовах розчленованого рельєфу має лише локальний прояв у межах забудованих територій. Згідно даних Щорічника ДНВП «Геоінформ України» Про активізацію небезпечних екзогенних процесів за даними моніторингу ЕГП у 2017 році - у попередні роки підтоплення було зафіксоване в с. Чернихів.

Процеси затоплення під час дії повеней завдають шкоди населенню та економіці області. На ріках району можливі повені, які виникають в результаті танення снігу і під час тривалих злив.

За даними Управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської облдержадміністрації в результаті повеней підтоплення (затоплення) території громади не спостерігається, але може бути прояв локального підтоплення на окремих ділянках сіл Чернихів, Малашівці, Кобзарівка.

Для забезпечення захисту громадян, населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії повеневих вод, мінімізації заподіяних нею збитків, в Тернопільській області діє «Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», на підставі якої розроблена обласна «Програма розвитку водного господарства та водно-екологічного оздоровлення природного середовища Тернопільської області на період до 2021 року» затверджена рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 12.11.2013 №1541 і діє на даний час, згідно якої передбачено виконання комплексу природоохоронних та протиповіневих заходів.

# ІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ТА ОБГРУНТУВАННЯ

## 1. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Особливостями функціонально-планувальної структури території Тернопільської міської громади є природно-географічне положення, існуюча система розселення з центром громади у обласному центрі м. Тернополі,  найбільшому місті Тернопільської області, характер соціально-економічних зв’язків, сільськогосподарські та промислові території, транспортні комунікації – тобто чинники, соціально-економічного розвитку територій, що об’єдналися.

Суттєвий вплив на планувальну структуру території міської територіальної громади має положення міста Тернополя розташованого у південній її частині, як центру системи розселення.

У схемі планування території Тернопільської міської територіальної громади розглядається як комплекс взаємозалежних елементів різного функціонального призначення, тобто як складна система, а точніше частина системи (в термінах загальної теорії систем), що має ознаки цілісності й підпорядкована єдиному критерію оцінки. При цьому елементи територіальної системи – розселення, виробництво, система обслуговування населення, території рекреації (місць масового відпочинку), транспортні й інженерні підсистеми – створюють єдину систему тільки в результаті просторового представлення.

Отже громада є складним комплексом взаємозалежних елементів різного функціонального призначення.

Планувальна організація території потребує раціонального просторового поєднання функціонально-територіальних елементів (виробництва, розселення, природокористування), які об’єднуються структурами управління з метою створення і підтримання повноцінного середовища проживання людини. Планувальна організація території будується на основі її планувальної структури та функціонального зонування.

Планувальна структура формується у вигляді:

- планувальних центрів – точок розвитку на рівні місцевих центрів, що визначаються на основі аналізу системи розселення;

- планувальних вісей, що утворюються по напрямку транспортних зв’язків з формуванням рекреаційних зон.

Територіально-просторова та функціональна організація території міської територіальної громади розглядається, з одного боку, як задача економічної та технічної координації розвитку даної території шляхом втілення проектних територіальних рішень, з другого боку – як система ідей і уявлень, творчий задум раціонального розвитку господарського комплексу території громади і відношення суспільства (людини) до освоєння територіального простору (життєвого середовища людини).

На основі проведеного аналізу існуючого стану території міської територіальної громади пропонується удосконалення планувально-функціональної структури для збалансування розселення, вирішення проблем обслуговування населення і раціонального використання територій та природних ресурсів.

Головним завданням подальшого розвитку Тернопільської міської територіальної громади є використання її потенціалу. Але при цьому фактором стримування є відносно низький рівень містобудівного розвитку більшої частини території та розвитку соціальної інфраструктури, що має бути виправлено шляхом реалізації комплексу містобудівних програм закладених у Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади.

Схемою планування території за переважним використанням земель можна виділити такі зони:

- зона житлової (території населених пунктів) та громадської забудови (території як в населених пунктах, так і за їх межами);

- зона транспортної інфраструктури та її впливу;

- виробнича зона;

- зона сільськогосподарського використання;

- рекреаційна зона;

- природоохоронна зона.

Зона переважної житлової та громадської забудови Тернопільської міської територіальної громади представлена територіями населених пунктів: м. Тернополя та 8 сіл.

Межі сільських населених пунктів показані відповідно Потоколу наради в управлінні містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради щодо робочого розгляду матеріалів (25 – 26.11.2019), а межа м. Тернопіль -  у відповідності до затвердженого генерального плану (з внесеннями змінами у 2017 році).

Розвиток сельбищної забудови населених пунктів визначається генеральними планами населених пунктів.

Необхідно розробити генеральні плани сільських населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади для визначення перспектив територіального розвитку та встановлення меж сіл.

Громадська забудова для розміщення соціальної інфраструктури передбачається, переважно, поблизу рекреаційних зон, вздовж основних автомагістралей.

Зона транспортної інфраструктури та її впливу. Мережа автомобільних доріг, транспортних вузлів та об’єктів обслуговування є основним елементом планувального каркасу міської територіальної громади та створює сприятливі умови для економічної діяльності виробничих, транспортно-складських та сільськогосподарських підприємств, бо забезпечує їх доступністю до необхідних ресурсів та місць реалізації продукції.

Даним проектом пропонується поліпшення якості автомобільних доріг, як державних, так і мережі місцевих доріг, що зв’язують населені пункти між собою пасажирським транспортом.

Заходи щодо модернізації транспортної системи Тернопільської міської територіальної громади та наближення якості її об’єктів до міжнародних стандартів детально описані в розділі «Транспортна інфраструктура».

Схемою планування території Тернопільської міської територіальної громади виділено зону перспективної зміни функціонального використання (для розміщення транспортно-складських, виробничих, комунальних та громадських об’єктів), котрі є, по суті, зоною впливу автомобільних доріг (міжнародних, регіональних і територіальних) та транспортних вузлів (розв’язок та шляхопроводів). Передусім, це території вздовж існуючої міжнародної дороги М-09 (Тернопіль – Львів – Рава-Руська) та регіональних автомобільних доріг Р-39 (Тернопіль – Броди) і Р-41 (обхід м. Тернополя), а також території навколо транспортних розв’язок. Параметри зон впливу транспортної інфраструктури, визначених проектом, коливаються в залежності від статусу автодоріг та транспортного потоку – від 100 до 250 м (в обидві сторони від осі дороги).

Виробнича зона є сукупністю усіх продуктивних сил, розміщених на території Тернопільської міської територіальної громади, а також перспективних територій для розміщення промислових, сільськогосподарських, торгівельно-складських, логістичних комплексів та комунальних підприємств.

Одним із завдань Схеми планування території громади було визначення територій найсприятливіших для розміщення виробничих підприємств різних галузей. При цьому враховувалась наявність необхідної сировинної бази, існуючої інженерно-транспортної інфраструктури та об’єктів обслуговування, а також місць зберігання, переробки та збуту готової продукції.

На перетині доріг державного значення, поблизу міста Тернополя, намічається розміщення технопарку, торгівельно-складських територій, готелів, підприємств харчування, торгівлі тощо.

Проектом надано пропозиції щодо розташування по сільській місцевості Тернопільської МТГ сільськогосподарських, промислових та інших об’єктів, (розділ «Прогноз розвитку господарського комплексу»); на території м. Тернопіль індустріального парку.

На більшій частині території Тернопільської міської територіальної громади переважають сільськогосподарські землі і становлять зону сільськогосподарського використання.

На сьогодні Тернопільська МТГ має середній рівень сільськогосподарського освоєння – 55,3%. Абсолютна більшість господарств займаються рослинництвом, на перспективу пропонується розвивати господарства середнього та малого розміру з приміським типом спеціалізації сільського господарства.

Схемою планування території міської територіальної громади передбачається виконання низки заходів з оптимізації функціонування і територіальної організації сільського господарства на території громади, про що детально описано в розділі «Сільське господарство».

Даним проектом, з урахуванням «Схеми планування території Тернопільської області» в районі Серетської рекреаційної зони, запроектовано 6 рекреаційних зон з центрами обслуговування та площі біля 67,4 га загальною ємністю 4800 відпочивальників (розділ «Туристично-рекреаційна діяльність»).

На землях громади м. Тернополя пропонується розміщення готельно-розважального комплекс орієнтовною площею 33,0 га та спортивно-відпочинкового комплексу (гольф-клуб, картинг-центр тощо) орієнтовною площею 165,0 га.

Для короткочасного відпочинку місцевих мешканців та зовнішніх туристів проектом передбачено організацію рекреаційних зон короткочасного відпочинку з центрами обслуговування на землях кожної громади.

Природоохоронна зона включає території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення, що розташовані вздовж р. Серет та окремі ботанічні пам’ятки природи місцевого значення.

Таким чином, на розрахунковий строк схемою планування території Тернопільської міської територіальної громади передбачається:

- нова громадська забудова на площі біля 60 га;

- збільшення забудованих земель за рахунок будівництва та реконструкції автодоріг орієнтовно біля 12 га;

- збільшення земель промисловості та технічної інфраструктури орієнтовно на 53,0 га;

- збільшення земель під сільськогосподарськими підприємствами орієнтовно на 2,6 га;

- розвиток альтернативних джерел енергії орієнтовно на площі 50 га;

- розвиток туристично-рекреаційної галузі на площі біля 137,4 га (біля 100,4 га під рекреаційні зони стаціонарної рекреації та готельно-розважальний комплекс; біля 37,0 га під територіями центрів загально-рекреаційного обслуговування).

Перелічена забудова та розбудова (усього близько 315,0 га) буде здійснюватиметься переважно за рахунок освоєння сільськогосподарських земель.

## 2. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Прогноз чисельності населення Тернопільської МТГ розглядався окремо для м. Тернопіль та сіл.

Чисельність населення м. Тернопіль на розрахунковий строк прогнозується у 230 тис. осіб, відповідно містобудівній документації «Генеральний план м. Тернопіль» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2008 р.).

Для прогнозу чисельності населення сіл, враховуючи відсутність статистичної інформації по природному та механічному руху населення по кожному окремому населеному пункту, приймалися наявні дані щодо даних перепису 2001 року, існуючої чисельності населення та прогноз чисельності сільського населення по Зборівському району.

Таблиця 18. Динаміка чисельності населення сіл Тернопільської МТГ

| Назва населених пунтків | Чисельність наявного населення, осіб |  | Динаміка чисельності населення, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | існуюче | на час перепису 2001 р. |  |
| с. Кобзарівка | 326 | 411 | -20,7 |
| с. Вертелка | 371 | 371 | 0,0 |
| с. Курівці | 751 | 710 | 5,8 |
| с. Малашівці | 265 | 295 | -10,2 |
| с. Іванківці | 317 | 410 | -22,7 |
| с. Чернихів | 395 | 702 | -43,7 |
| с. Глядки | 225 | 272 | -17,3 |
| с. Плесківці | 145 | 185 | -21,6 |

Порівняння існуючої чисельності населення сіл з чисельністю, яка була зафіксована переписом 2001 року показує, що фактично на постійному рівні є населення сіл Вертелка і Курівці. В інших селах зафіксоване зниження від чисельності населення від -10,2% до -43,7%. Особливо значний спад зафіксовано щодо чисельності населення села Чернихів.

Згідно містобудівної документації «Схема планування території Тернопільської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.) чисельність населення сільського населення Зборівського району очікує скорочення як за реалістичним варіантом прогнозу (на -11,2% до 2031 року і -14,3% до 2036 року), та і за оптимістичним варіантом прогнозу (на -4,7% до 2031 року і -5,6% до 2036 року).

Екстраполяція на існуюче населення сіл Тернопільської МТГ дає наступні результати (таблиця 19)

Таблиця 19. Орієнтовна чисельність населення сіл Тернопільської МТГ за варіантами прогнозу, екстраполойована за прогнозною чисельністю Зборівського району

| Назва населених пунтків | Реалістичний варіант |  | Оптимістичний варіант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2031 | на 01.01.2036 | на 01.01.2031 | на 01.01.2036 |
| с. Кобзарівка | 289 | 279 | 311 | 308 |
| с. Вертелка | 329 | 318 | 354 | 350 |
| с. Курівці | 667 | 644 | 716 | 709 |
| с. Малашівці | 235 | 227 | 253 | 250 |
| с. Іванківці | 281 | 272 | 302 | 299 |
| с. Чернихів | 351 | 339 | 376 | 373 |
| с. Глядки | 200 | 193 | 214 | 212 |
| с. Плесківці | 129 | 124 | 138 | 137 |

На розрахунковий строк чисельність населення сіл визначена такою: с. Кобзарівка – 310 осіб, с. Вертелка – 370 осіб, с. Курівці – 800 осіб, с. Малашівці – 250 осіб, с. Іванківці – 300 осіб, с. Чернихів – 350 осіб, с. Глядки – 210 осіб, с. Плесківці – 130 осіб.

Таким чином, чисельність сільського населення Тернопільської МТГ на розрахунковий строк орієнтовно складе близько 2720 осіб.

## 3. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Секторний розвиток і моделі підприємництва

Агрокліматичні та земельні ресурси Тернопільської МТГ обумовлені його розміщенням в лісостеповій фізико-географічній зоні. Тепловий режим сприяє вирощуванню озимої пшениці, цукрових буряків, соняшнику, сої, картоплі, овочів, інших районованих сільськогосподарських культур.

Ґрунти на території громади переважно чорноземи опідзолені добрегумусово-акомулятивні Дані ґрунти мають високу родючість.

Тернопільська МТГ характеризується значною площею (40 - 60%) еродованих розораних земель. Спостерігаються високі втрати гумусу та сильна небезпеки переущільнення ґрунту, що вимагає наукового підходу до розміщення сільськогосподарського виробництва в умовах екологічних ризиків.

Земельний фонд МТГ має середній рівень сільськогосподарського освоєння – 55,3% (з 15,143 т. га земель МТГ сільськогосподарськими угіддями є 8,371 тис. га). Структура сільськогосподарських угідь має високу розораність – 69,6% (5,822 тис. га ріллі). Площа сіножатей та пасовищ становить понад 1 тис. га.

Земельний фонд МТГ знаходиться у користуванні двох основних категорій землекористувачів, які в даній Схемі доцільно розглядати з урахуванням їх територіальної організації та соціально-економічної ролі в економіці: 1) сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства (товарний сектор), які мають підприємницьку мотивацію, націлені максимізувати прибуток та отримувати ренту; 2) домогосподарства населення (присадибні та інші земельні ділянки до 2 га, що виконують соціально-економічну функцію.

У користуванні підприємств товарного сектору знаходилось 28,9% сільськогосподарських угідь та 32,3% ріллі.

Землезабезпеченість наявного населення складає 0,04 га сільськогосподарських угідь та 0,03 га ріллі на особу, що нижче від загальноукраїнського показника (2,9 та 2,3 га на особу відповідно), що пов’язано з високою чисельністю населення МТГ за рахунок м. Тернопіль. Отже, за умов низької частки сільськогосподарських угідь в структурі земельного фонду, низької землезабезпеченості та м. Тернопіль у складі МТГ – рекомендовано розвивати господарства середнього та малого розміру з приміським типом спеціалізації сільського господарства.

Моделювання товарного підприємництва в СГП базується на наукових засадах оптимального землекористування з метою підвищення ефективності та оптимізації затрат на одиницю площі. Фермерські господарства з розміром від 20 до 100 га землі, необхідно розглядати як спеціалізовані господарства, переважно у рослинництві, зокрема у землеробстві та садівництві, зерновому господарстві. Місцева влада та підприємці повинні бути зацікавлені у тому, щоб фермерські господарства відповідали кращим європейським практикам, зокрема раціонально використовували земельні ресурси, формували робочі місця та впроваджували сучасні агротехнології.

Перспективи сільськогосподарського виробництва МТГ пов’язані із впровадженням сучасних агротехнологій, підвищенням продуктивності сільськогосподарського виробництва, вдосконаленням ринкової інфраструктури.

Структурно-галузевий розвиток сільського господарства

Сільське господарство є одною з основних галузей економіки МТГ, де зайнято близько 33% працездатного населення.

В Тернопільській громаді зареєстровано 67 сільськогосподарських підприємств, з яких 7 акціонерних товариств, 18 ТзОВ, 17 приватних підприємств та 10 фермерських господарств.

Основна спеціалізація рослинного товарного сільськогосподарського виробництва Тернопільської МТГ – вирощування зернових та технічних культур. Домогосподарства населення вирощують переважно зернові культури, картоплю та овочі. Серед галузей тваринництва переважає свинарство.

Рентабельність насіння соняшника висока, тому технічні культури відповідно більш привабливі для підприємців, проте висока частка їх у структурі посівів може мати негативні наслідки – економічні втрати від втрат гумусу. Овочівництво в разі правильного організаційного підходу може мати в рази вищу рентабельність, крім того з врахуванням близькості ринку обласного центру. Низька частка кормових культур в посівних площах збіднює власну кормову базу для розвитку тваринництва.

Підприємництво в сільському господарстві МТГ розвивається значними темпами та орієнтується на високорентабельні культури, часто без врахування стратегічних напрямів розвитку галузі, таких як наповнення продовольчого ринку, створення зайнятості в сільській місцевості, збереження родючості ґрунтів, тощо. Одночасно на заваді ведення ефективної підприємницької сільськогосподарської діяльності стоїть нестабільність економічної ситуації, відсутність стійких зв’язків з переробними підприємствами та ринками збуту.

Стан та проблеми розвитку рослинництва

У 2018 році посівні площі сільськогосподарських культур в сільськогосподарських підприємствах Тернопільської МТГ становили 5,8 тис. га. Зернові культури у посівних площах займали 3,6 тис. га (62,1%). Під технічними культурами було зайнято 2,1 тис. га (36,2%), що є порушенням агрономічних вимог, що призводить до зниження продуктивності ґрунтів. Посівні площі картоплі та овочів – 0,02 тис. га (0,3%), кормових культур – 0,1 тис. га (1,4%).

У 2018 році виробництво основних сільськогосподарських культур в підприємствах товарного сектору Тернопільської МТГ становило: зернових культур – 22,1 тис. т., цукрових буряків – 14,1 тис. т., соняшнику – 1 тис. т, ріпаку – 2,1 тис. т., сої – 2,5 тис. т., 45,9 тис. т. картоплі та овочів – 0,3 тис. т., плодів та ягід – 0,1 тис. т.

Урожайність зернових культур, ріпаку та сої в Тернопільській МТГ становила 61,8 ц/га, 31,3 ц/га та 32,1 ц/га відповідно, що знаходилось на рівні середньої урожайності по області. Середня урожайність картоплі, овочів, плодів та ягід становила 95,2 ц/га, 76 ц/га та 23 ц/га відповідно (на рівні 13-37% середнього показника по області).

Стан та проблеми розвитку тваринництва

Формуючим фактором розвитку галузей твариннцтва є забезпеченість кормами. Природні кормові угіддя (сіножаті та пасовищі) становлять понад 14,7% площі сільськогосподарських угідь. Кормова база тваринництва представлена головним чином польовим кормовиробництвом – 1,4% посівних площ.

Поголів’я тварин в сільськогосподарських підприємствах Тернопільської громади в 2018 р. становило: 0,2 тис. голів ВРХ та 5,1 тис. голів свиней.

Протягом 2018 р. в сільськогосподарських підприємствах вироблено 0,6 тис. т м’яса та 0,3 тис. т. молока. Варто відмітити, що понад 80% валового виробництва молока та 56 % валового виробництва м’яса зосереджено в домогосподарствах населення.

Продовольча забезпеченість населення МТГ

Основною місією сільського господарства є забезпечення населення продовольством. Ведення сільського господарства повинно спиратися не тільки на ефективне, екологічно виправдане використання агрокліматичних та земельних ресурсів, але і з огляду на потреби наявного населення в продовольстві.

Станом на 2018 рік наявне виробництво сільськогосподарської продукції лише частково задовольняло потреби населення в продовольстві за рахунок власного виробництва (таблиця 21). Зокрема, вкрай низький рівень забезпечення тваринницькою продукцією, картоплею, овочами, плодами та ягодами за рахунок виробництва сільськогосподарської продукції підприємствами Тернопільської МТГ – на рівні 0,1 - 3,2% від необхідної кількості. Відсутня повна інформація про обсяги виробництва в господарствах населення, які в основному використовують вироблену продукцію для власного споживання і лише частково – на продовольчий ринок.

Важливим є збалансування раціону населення відповідно до наукових норм, наявність продовольства на продовольчих ринках та його доступність (ціна).

Отже, першочерговою задачею для вирішення в МТГ є збалансування фондів споживання населення шляхом нарощення виробництва продукції тваринництва, картоплі, овочів, плодів та ягід.

Таблиця 20. Забезпечення продовольчих потреб населення Тернопільської МТГ за рахунок власного виробництва сільськогосподарської продукції

|  | Раціональна норма споживання на особу, кг | Необхідна кількість продовольства для населення МТГ за науковими нормами, т | Виробництво с.-г. продукції в МТГ, т | Рівень забезпечення місцевим виробництвом населення у продовольстві, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М’ясо і м’ясні продукти | 85 | 18803 | 600 | 3,2 |
| Молоко і молокопродукти | 380 | 84061 | 268 | 0,3 |
| Яйця, шт. на особу в рік | 290 | 64151 |  | 0,0 |
| Хліб і хлібопродукти | 110 | 24333 | 22117 | 90,9 |
| Картопля | 124 | 27430 | 16 | 0,1 |
| Овочі й баштанні | 161 | 35615 | 254 | 0,7 |
| Плоди і ягоди | 90 | 19909 | 59 | 0,3 |
| Олія | 13 | 2876 | 438 | 15,2 |
| Цукор | 38 | 8406 | 2179 | 25,9 |

Висновки

Основними проблемами функціонування і територіальної організації сільського господарства Тернопільської МТГ є:

- незбалансованість посівних площ сільськогосподарських культур, переважання технічних і зернових культур, та як наслідок – «ненаповненість» продовольчого ринку за рахунок власного виробництва сільськогосподарської продукції та виснаження ґрунтів;

- мала частка товарного сектору у виробництві тваринницької продукції, овочів, плодів та ягід, що безпосередньо впливає на наповнення продовольчого ринку МТГ;

- мале поголів’я тварин, що пов’язано з недостатньою кормовою базою та низькою рентабельністю виробництва;

- недостатній рівень заходів з підвищення родючості ґрунтів та охорони земель.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Моделі господарств у рослинництві

Сільськогосподарське виробництво 2041 року - це сукупність господарств, моделі яких будуть різними: господарства товарного землеробства, спеціалізовані фермерські господарства і домогосподарства населення. Прогнозується збільшення площ сільськогосподарських угідь у користуванні сільськогосподарських підприємств за рахунок зменшення їх кількості в домогосподарствах населення.

Враховуючи обсяги попиту в межах території Тернопільської МТГ (за рахунок обласного центру) для сільськогосподарських виробників доцільно розвивати спеціалізацію приміського типу.

Господарства товарного землеробства будуть мати критичну площу ріллі − 400 га з огляду на оптимальну кількість і якість тракторів, машин і реманенту. Посівні площі їх будуть зайняті на 33% – зерновими, 20% – технічними, – 15% овочами, 12% – картоплею та 20% під коровими культурами. Господарства товарного землеробства спеціалізуватимуться на вирощуванні зернових та технічних культур, овочів та картоплі для реалізації на ринку.

Фермерські господарства моделюються від критичної площі для обробітку ґрунту і догляду за посівами (від 20 до 100 га), вони спеціалізуватимуться на овочівництві, картоплярстві та зернових культурах, галузях тваринництва.

Господарства населення займатимуть до 2 га ріллі, а тому не нестимуть товарного характеру, а їх господарі не матимуть капіталістичної мотивації праці. Прогнозується зменшення частки виробництва сільськогосподарської продукції господарствами населення. Дана продукція призначена для внутрішнього споживання в господарствах селян і не створюватиме пропозиції на ринку.

Важливою умовою інтенсивного сільськогосподарського виробництва є використання високопродуктивних сортів рослин та порід тварин. На перспективу із збільшенням виробництва сільськогосподарської продукції необхідно нарощувати і кількість об’єктів виробничої інфраструктури, збільшувати тракторно-машинний парк сільськогосподарських підприємств, а також налагоджувати та посилювати зв’язки з переробними підприємствами та торгівельною мережею.

Враховуючи наявні агрокліматичні ресурси та особливості рельєфу, спеціалізація сільського господарства громади у 2041 році – зернове господарство, вирощування овочів та картоплі, свинарство та молочно-м’ясне скотарство. Показник потенційної урожайності вищезгаданих культур, за високого рівня організації виробництва, в межах МТГ різнитимуться на 5-10%.

Враховуючи рівень еродованості земель Тернопільської МТГ рекомендується просапні сільськогосподарські культури локалізувати на земельних ділянках зі схилами крутизною до 3, зі схилами 3-5 слабозмивних та середньозмивних грунтів – багаторічних трав (паралельно запроваджувати в практику системи нульового обробітку ґрунту (No-Till), 5-7 – використовувати як природні кормові угіддя.

Перспективним є розвиток підприємств по переробці сільськогосподарської продукції. Це в першу чергу м’ясопереробні підприємства (3-5 цехів в населених пунктах біля тваринницьких комплексів), овочеконсервні цехи.

Розвиток зернового господарства

До 2041 року відбудеться стабілізація посівних площ зернових на рівні 33%, та інтенсифікація виробництва зерна за рахунок зростання урожайності до 5,5 т/га (таблиці 21, 22, 23). У домогосподарствах населення висіватимуть зернові культури, але ринковий потенціал необхідно формувати у першому секторі. В такому випадку, в господарствах МТГ буде вироблятися близько 7,4 тис. т зерна. У посівах зернових перевага надаватиметься пшениці, в якості зернофуражних культур – ячмінь та кукурудза.

Основний ринковий потенціал зерна буде формуватися в великих і середніх сільськогосподарських підприємствах із землекористуванням кратним 400 га. В господарствах населення також висіватимуться зернові і зернобобові культури, але виключно для власного споживання.

Економічна ефективність підприємств у зерновому господарстві є невисокою. Тому важливо не тільки використовувати зернові як низькозатратні культури, але і використати посівні площі для виробництва більш вагомих за виручкою сільськогосподарських культур та підвищувати конкурентоспроможність галузей рослинництва в цілому.

Важливу роль у зерновому господарстві відіграє система зберігання, тому одночасно із розвитком зерновиробництва необхідне нарощування потужності зерносховищ до 10 тис. т, що відповідатиме потенціалу виробництва зерна в громаді.

Розвиток виробництва технічних культур

Рентабельність технічних культур є високою, що зумовлено високою урожайністю та цінами на ринку продовольства. Оскільки виробництво технічних культур не можна виділити у спеціалізоване господарство з монокультурою землеробства через загрозу виснаження ґрунту, тому пропонується встановити частку технічних культур на рівні 20% у посівній площі (1,2 тис. га).

Перевага надаватиметься посівам цукрового буряка (50% площ технічних культур). Середня урожайність в усіх категоріях господарств прогнозується на рівні 60 т/га та валовий збір – 34,5 тис. т (таблиці 21, 22).

В перспективі передбачається скорочення посівів соняшнику до 0,2 тис. га та отримувати валові збори на рівні 0,8 тис. т.

В обох секторах сільського господарства буде вирощуватися озимий та ярий ріпак на площі 0,2 тис. га, що дозволить довести валові збори культури до 0,6 тис. т за підвищення урожайності до 3,3 т/га (табл. 21, 22).

Враховуючи навантаження на ґрунт, необхідно довести внесення добрив до наукових норм та підтримувати порядок сівозмін.

Розвиток картоплярства

Загальний обсяг прогнозованого виробництва картоплі в товарному секторі до 2041 р. збільшиться за рахунок доведення посівних площ до 12% (0,7 тис. га) та урожайності до 25 т/га. В домогосподарствах населення картопля буде традиційно з овочами переважаючою культурою. Таким чином, в підприємствах громади можна буде зібрати до 17,4 тис. т картоплі на продовольчі потреби населення. (таблиці 21, 22).

Виробництво картоплі в СГП розміром 400 га буде обмежуватись структурою ріллі. У фермерському господарстві з монокультурним виробництвом картоплі виробництво буде зосереджене на площі до 20 га посадки. Обмеження на обсяги виробництва накладають тільки погодні умови та ринок збуту картоплі.

З огляду на потенційне виробництво картоплі у товарному секторі, потужність сховищ треба збільшувати до 18 тис. т. Крім того, сучасні сховища з підтриманням оптимальної температури та вологості дозволяють значно скоротити втрати продукції під час зберігання.

Розвиток овочівництва

Обсяг прогнозованого виробництва овочів пропонується збільшити на перспективу за рахунок розширення площі посіву до 15%, що дозволить вирощувати до 19,1 тис. т за урожайності 22 т/га (таблиці 21, 22).

Спеціалізовані фермерські господарства в умовах монокультури землеробства будуть отримувати 25 т овочів і баштанних з 1 га посівів, всього на площі 20 га 440 т на одне господарство.

Кооперування та взаємодія господарств товарного землеробства (зокрема фермерських) з переробними підприємствами дозволить вирішити питання стійкості сировинних зон, оптимальної щільності посівів та забезпечення консервних підприємств сировиною, а роздрібну мережу свіжою продукцією високої якості.

Для зберігання овочів в МТГ необхідно довести потужності овочесховищ до рівня 19 тис. т, які локалізуються переважно в південній частині громади.

Схеми та моделі розвитку тваринництва

На перспективу передбачається поступовий стабільний розвиток тваринницької галузі, який базуватиметься на основі застосування інноваційних технологій утримання та відгодівлі тварин, збільшення чисельності поголів’я ВРХ, в т.ч. корів, свиней за рахунок власного відтворення та закупівлі у племінних господарствах МТГ та області, підвищення продуктивності шляхом зміцнення кормової бази, нарощування виробництва та реалізації продукції тваринництва. Для забезпечення виробничою інфраструктурою планується реконструкція існуючих тваринницьких приміщень та побудова нових.

Основним завданням поглибленої спеціалізації у тваринництві є підвищення конкурентоспроможності кінцевої продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Критерієм ефективності територіальної організації галузі буде регіональна продовольча безпека, що передбачає стабільність виробництва, наявність запасів і доступність ринку продуктів тваринного походження у раціонах харчування всіх соціальних груп населення.

З метою забезпечення галузі кормами необхідно виділити 20% посівної площі (1,2 тис. га) під кормові культури (табл. 21). Для забезпечення тваринництва кормами будуть використовуватися і природні кормові угіддя: сіножаті та пасовища (2,0 тис. га).

Розвиток молочного скотарства

Для досягнення більш високої продуктивності необхідно змінити концепцію розвитку молочного скотарства, систем утримання, типу годівлі, тощо. Привабливою є ідея спеціалізації молочного скотарства з відокремленням формувань у самостійні товарні ферми.

На перспективу у молочному скотарстві будуть розвиватися середні та великі моделі ферм 50-100 та до 2000 корів і вище, при використанні природних кормових угідь та в межах ріллі в середньому 1 га на голову. Ефективними будуть також малі ферми по 15-20 корів на базі приватних господарств. Потенціал молочного скотарства МТГ визначено з урахуванням стабілізації кормових угідь, при утриманні близько 1,2 тис. корів за умови підвищення середньої продуктивності до 5 т в рік (табл. 22, 24).

Розвиток виробництва яловичини

Вирощування великої рогатої худоби на м’ясо моделюється як супутній ресурс молочного скотарства та як самостійна галузь. Потенційний обсяг виробництва яловичини в МТГ – до 0,4 тис. т на рік за умови нарощування поголів’я ВРХ до 2,0 тис голів, в тому числі 0,8 тис голів м’ясних порід (таблиці 22, 24).

Розвиток свинарства

Проблему розміщення свинарства розв’язано з урахуванням класичної схеми відтворення поголів’я: селекційний центр – репродуктори – товарні господарства, а також максимальною інтеграцією сфери виробництва, переробки, зберігання та реалізації продукції. На перспективу при побудові нових ферм або нарощування поголів’я в наявних не варто забувати про запобігання надмірного навантаження на довкілля, який здійснюють відходи свинарства.

Варіантами моделі розвитку є господарства з власним виробництвом зернофуражних ресурсів або в інтеграції з господарствами товарного землеробства. Пропонується на перспективу поголів'я свиней збільшити до 6,8 тис. голів (але концентрувати виробництво в сільськогосподарських підприємствах), що дозволить виробляти 1,1 тис т. свинини.

Розвиток птахівництва

Птахівництво, як галузь, яка постачає яйця та курятину на продовольчий ринок, на перспективу буде активно розвиватися в сільськогосподарських підприємствах. З урахуванням наявних потреб населення це будуть птахоферми яйцево-м’ясного напряму для чого поголів’я курей необхідно довести до 144,5 тис. голів (таблиці 22, 24). Птахівництво необхідно моделювати з урахуванням ринкового попиту і пропозиції наявних зернофуражних ресурсів. Зростання зернофуражних ресурсів на перспективу забезпечить потреби галузі в кормах. Таким чином, пропозиція яєць та курятини може обмежуватися тільки ринковим попитом. Виробництво яєць в 2041 році збільшиться до 23,7 млн. од. (при умові утримання 98,6 тис курей несучок), що на третину забезпечуватиме потреби населення МТГ.

Висновки

Основними напрямами оптимізації функціонування і територіальної організації сільського господарства МТГ є:

- раціональне землекористування та оптимізація посівних площ з метою збалансування виробництва сільськогосподарської продукції та екологічних обмежень;

- формування спеціалізації сільськогосподарського виробництва приміського типу;

- підвищення урожайності сільськогосподарських культур в межах потенційної в даній природній зоні;

- збільшення поголів’я тварин, продуктивності худоби та розвиток кормовиробництва;

- вибір оптимальних моделей господарств для рослинництва і тваринництва;

- залучення нових технологій у веденні галузей з урахуванням показників ефективності господарювання та екологічного навантаження на довкілля;

- забезпечення сільськогосподарського виробництва підприємствами супутніх та допоміжних галузей – агросервісних, мережі сховищ, обслуговуючих кооперативів.

Таблиця 21. Стан та прогноз посівних площ сільськогосподарських культур

|  | 2018 р. |  | 2041 р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. га | структура, % | тис. га | структура, % |
| Зернові і зернобобові | 3,6 | 62,1 | 1,9 | 33,0 |
| Технічні | 2,1 | 36,2 | 1,2 | 20,0 |
| Картопля | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 12,0 |
| Овочі | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 15,0 |
| Кормові культури | 0,1 | 1,4 | 1,2 | 20,0 |
| Всього | 5,8 | 100,0 | 5,8 | 100,0 |

Таблиця 22. Виробництво сільськогосподарської продукції, тис. т

|  | 2019 | Темп росту | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробництво зернових культур, тис. т | 22,1 | 0,9533 | 16,6 | 13,1 | 10,3 | 7,4 |
| Виробництво ц/б, тис. т | 14,1 | 1,0397 | 17,8 | 21,6 | 26,2 | 34,5 |
| Виробництво соняшнику, тис. т | 1,0 | 0,9892 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Виробництво ріпаку, тис. т | 2,1 | 0,9454 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,6 |
| Виробництво сої, тис. т | 2,5 | 0,9340 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 0,5 |
| Виробництво картоплі, тис. т | 0,0 | 1,3563 | 0,1 | 0,5 | 2,3 | 17,4 |
| Виробництво овочів, тис. т | 0,3 | 1,2066 | 0,8 | 2,0 | 5,1 | 19,1 |
| Виробництво плодів і ягід, тис. т | 0,1 | 0,0000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Виробництво м’яса, тис. т | 0,6 | 1,0511 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,9 |
| Виробництво молока, тис. т | 0,3 | 1,1427 | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 5,8 |
| Виробництво яєць, млн. од. | 0,0 | 1,4018 | 0,1 | 0,5 | 2,7 | 23,7 |

Таблиця 23. Експортний потенціал та внутрішнє споживання сільськогосподарської продукції, тис. т

|  | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 | Внутрішнє споживання продовольства в 2041 рр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробництво зернових культур, тис. т | -7,7 | -11,2 | -14,0 | -17,0 | 24,3 |
| Виробництво ц/б, тис. т | 17,6 | 21,4 | 26,0 | 34,3 | 0,2 |
| Виробництво соняшнику, тис. т | -1,9 | -2,0 | -2,0 | -2,1 | 2,9 |
| Виробництво ріпаку, тис. т | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,0 |
| Виробництво сої, тис. т | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,0 |
| Виробництво картоплі, тис. т | -27,3 | -26,9 | -25,1 | -10,0 | 27,4 |
| Виробництво овочів, тис. т | -34,8 | -33,6 | -30,5 | -16,5 | 35,6 |
| Виробництво плодів і ягід, тис. т | -19,9 | -19,9 | -19,9 | -19,9 | 19,9 |
| Виробництво м’яса, тис. т | -18,0 | -17,8 | -17,5 | -16,9 | 18,8 |
| Виробництво молока, тис. т | -83,5 | -82,9 | -81,8 | -78,3 | 84,1 |
| Виробництво яєць, млн. од. | -64,1 | -63,7 | -61,5 | -40,5 | 64,2 |

Таблиця 24. Поголів’я тварин у всіх категоріях господарств, тис. голів

|  | 2019 | темп росту | 2025 р. | 2030 р. | 2035 р. | 2041 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРХ | 0,2 | 1,1050 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 2,0 |
| Корови | 0,1 | 1,1419 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,2 |
| Свині | 5,1 | 1,0124 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,8 |
| Птиця | 0,0 | 1,6763 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,5 |

## 4. ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Туристично-рекреаційна діяльність (вид економічної діяльності «Тимчасове розміщування й організація харчування») є важливим чинником стабільного й динамічного збільшення надходжень до бюджету, істотного позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях економіки, пов’яаних з нею (транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво тощо). Вона сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, залученню громадян до пізнання природної та історико-культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги.

Зона стаціонарної рекреації (тривалого відпочинку) представлена 6 закладами відпочинку, розміщеними у Малашівській сільській раді (таблиця 26): переважно базами відпочинку. Орієнтовна ємність закладів стаціонарної рекреації становить біля 350 місць (за нормативами), фактично біля 50 місць. На даний час діють бази відпочинку УТМР та «Динамо».

Таблиця 25. Існуючі рекреаційні заклади на території Тернопільської МТГ

| Вид закладу | Назва | Площа ділянки, га |
| --- | --- | --- |
| База відпочинку | Тернопільське п/с А-3133 | 0,30 |
| База відпочинку | Кооператив «Фауна» | 0,40 |
| База відпочинку | УТМР | 1,80 |
| База відпочинку | «Динамо» | 1,30 |
| База відпочинку | Тернопільської ДПІ | 0,14 |
| База відпочинку | ТзОВ «Стандарт» | 1,44 |
| РАЗОМ |  | 5,38 |

Планувальними рішеннями передбачений розвиток рекреаційної діяльності (стаціонарна рекреація) на базі рекреаційних ресурсів громади (водосховищ та лісів) та туристичної (готелі) біля проектної зони спортивного та активного відпочинку на території Тернопільської міської ради.

Таблиця 26. Проектні зони стаціонарної рекреації та готельного комплексу на території Тернопільської МТГ

| Види | Розташування, назва зони | Площа, га | Ємність, місць (орієнтовно) |
| --- | --- | --- | --- |
| стаціонарна рекреація | «Кобзарівська» | 20,8 | 1500 |
| стаціонарна рекреація | «Вертелківська» | 4,2 | 300 |
| стаціонарна рекреація | «Гацив Гай (с. Малашівці) | 10,0 | 700 |
| стаціонарна рекреація | «Гуральня» (с. Іванківці) | 10,0 | 700 |
| стаціонарна рекреація | «Чернихівська» | 14,0 | 1000 |
| стаціонарна рекреація | «Паловиця» (с. Плесківці) | 8,4 | 600 |
| Разом |  | 67,4 | 4800 |
| Готельно-розважальний комплекс (з ресторанами) | Тернопільська міськрада | 33,0 | 500 |

На розрахунковий строк передбачається біля 67,4 га під заклади стаціонарної рекреації (загальною ємністю біля 4800 місць), а з урахуванням існуючих (з доведенням ємності до нормативної), площа під закладами стаціонарної рекреації  складе 72,8 га (загальна ємність складе біля 5150 місць).

Задачами, що постають перед рекреаційною діяльністю в громаді є комплексний підхід до розвитку рекреаційних зон, підтримка приватної ініціативи, зокрема зеленого туризму, вровадження рекреаційної інфраструктури, розроблення та використання туристично-екскурсійних маршрутів (велосипедних, кінних, пішохідних).

Тому, крім власне територій під розміщення рекреаційних закладів, пропонується будівництво кінного клубу іпотерапійного профілю в районі с. Вертелка та двох конеферм біля с. Плесківці.

Крім того, для потреб туристів та відпочивальників передбачається будівництво готелів біля західної межі м. Тернопіль, що матимуть розвиток при реалізації пропозицій даного проекту щодо організації поруч, на площі близько 165,0 га, зони спортивного та активного відпочинку (гольф-клуб, картинг, траси маунтбайтінгу, прокат спортінвентарю, прокат велосипедів тощо) з орієнтовною потужністю близько 1000 відвідувачів у день.

Також на території сільської місцевості громади є доцільним розвиток сільського (зеленого) туризму.

Сільський (зелений) туризм не регламентується нормативами, але його розвиток дозволить покращити економічне та соціальне становище у сільській місцевості, яке загострилось у зв‘язку з масовим вивільненням працівників сільськогосподарських підприємств наприкінці 90-х років минулого та на початку ХХІ століть.

Певною альтернативою сільськогосподарському виробництву, де була зайнята переважна частка населення у працездатному віці, у сільській місцевості є розвиток тих видів бізнесу, що дозволяють використати для започаткування власної справи ресурси, що є у розпорядженні багатьох сільських сімей: житлові будинки, надвірні споруди, земельні ділянки, садки, домашню худобу, народні традиції.

Розвиток сільського туризму нерозривно пов‘язаний з розвитком українського села, його традицій, відродженням народних промислів, розвитком культурних і мистецьких традицій, сприяє вирішенню проблеми зайнятості населення. Саме сільський (зелений) туризм може в досить стислі терміни і з відносно невеликими інвестиціями сприяти частковому вирішенню даних проблем.

Переважно розвиток сільського туризму у Тернопільській МТГ очікується у селах, де поруч є рекреаційні ландшафти (водойми, ліси).

## 5. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Прогноз розвитку господарського комплексу Тернопільської МТГ дається окремо для м. Тернопіль та сіл. Економічна діяльність на території власне м. Тернопіль, розглянута та визначена генеральним планом м. Тернопіль (2008 р.).

Згідно генерального плану були визначені основні напрямки розвитку господарського комплексу міста та перспективи розподілення населення у працездатному віці за видами економічної діяльності (таблиця 27).

Таблиця 27. Існуючий та прогнозний розподіл населення в працездатному віці, тис. осіб (орієнтовно)

| Сфери зайнятості | Існуючий стан | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- |
| Населення, усього | 217,4 | 230,0 |
| Трудові ресурси (А+Б+В), усього | 148,3 | 128,6 |
| Усього зайнято, у т.ч.: | 112,5 | 122,3 |
| А. Виробнича сфера, усього у тому числі: | 31,82 | 31,5 |
| - добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, виробництво та розподіл газоподібного палива, тепла та води | 16,44 | 18,5 |
| - будівництво | 5,74 | 6,0 |
| - транспорт та зв’язок | 8,75 | 8,8 |
| - інші (сільське та лісове господарство) | 0,88 | 0,5 |
| Б. Невиробнича сфера, усього | 45,3 | 51,8 |
| В. Малі підприємства | 19,5 | 17,0 |
| Г. Підприємці – фізичні особи | 15,9 | 22,0 |
| В. Незайняте населення та безробітні | 35,77 | 6,3 |

Містобудівною документацією «Внесення змін до генерального плану м. Тернопіль» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2015 р.) та «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернопіль» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.) існуючий стан та перспективи розвитку господарського комплексу міста не розглядалися. Утім, деякі рішення у даній містобудівній документації мали відношення щодо виробничих територій, резервування виробничих територій.

На території сільської частини громади даним проектом передбачаються нові об’єкти промисловості, сільського господарства та невиробничої сфери (таблиця 28).

Зокрема об’єкти виробничого (матеріального) сектору: сільськогосподарські підприємства тваринницького напрямку (свинарство, конярство), промислові підприємства добувної (добування торфу) та переробної (харчової – бутелювання води) промисловості, підприємства з виробництва електроенергії (фотоелектричні (соняні) електростанції).

У виробничому секторі прогнозується за діяння в економічній дільності на нових об’єктах біля 1260 працівників, з них найбільше працюватиме в індустріальному парку (1000 працівників), у селах – близько 260 працівників.

Таблиця 28. Проектні об’єкти на території Тернопільської МТГ

|  | Перелік об’єктів | Чисельність працівників, (орієнтовно) |
| --- | --- | --- |
| Тернопільська міськрада | індустріальний парк | 1000 |
| с. Кобзарівка | сонячна електростанція | 5 |
| с. Кобзарівка | добування торфу | 5 |
| с. Вертелка | сонячна електростанція | 5 |
| с. Курівці | ковбасний цех | 20 |
| с. Курівці | свинокомплекс (3000 голів) | 100 |
| с. Курівці | свинокомплекс (1500 голів) | 50 |
| с. Малашівці | цех бутильованої води | 10 |
| с. Малашівці | сміттєсортувальний цех | 10 |
| с. Іванківці | сонячна електростанція | 10 |
| с. Плесківці | вітроелектростанція | 10 |
| с. Плесківці | 2 конеферми (до 50 голів кожна) | 20 |
| с. Плесківці | цех бутильованої води | 10 |
| с. Глядки | сонячна електростанція | 5 |
| Разом |  | 1260 |

Невиробничий сектор. Розвиток даного сектору господарського комплексу пов’язаний передусім з розвитком туристично-рекреаційної діяльності.

Найбільший вплив розвиток туристично-рекреаційної галузі вплине на такі види економічної діяльності як «тимчасове розміщування й організація харчування» (розселення відпочивальників рекреаційних установ).

Передбачається, що рекреаційні заклади буть функціонувати переважно сезонно. Основні види рекреаційних закладів – бази відпочинку, пансіонати.

На розрахунковий строк у рекреаційній діяльності працюватиме біля 1200 осіб (без урахування зеленого або сільського туризму), з них у готелях (цілорічно) близько 100 осіб.

Також прогнозується розвиток із збільшенням чисельності працівників у транспорті та зв’язку. Збільшення чисельності робітників можливе у наземному (автомобільному) виді транспорту щодо перевезення відпочивальників та туристів, а також допоміжних транспортних послугах (транспортне оброблення вантажів та складування вантажів, переважно продукції сільського господарства).

## 6. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Так як у нормативній та законодавчій базі відсутнє визначення об’єктів міжселенного обслуговування населення, прозиції щодо розвитку соціальної сфери Тернопільської МТГ надаються у вигляді положень містобудівної документації «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернопіль» (2017 р., ДП «ДІПРОМІСТО») з урахуванням додатку Е.2 (довідковий) ДБН Б.2.2-12:2019 «Орієнтовні норми додаткової місткості установ та організацій громадського обслуговування, які враховують зону впливу центру».

У даному випадку м. Тернопіль є центром територіальної громади.

Пропозиції щодо розвитку соціальної інфраструктури

Надаються для видів обслуговування населення, що мають пріоритетне значення для населення (таблиця 29) і, переважно, будуються та утримуються за рахунок місцевого бюджету.

Заклади освіти:

- заклади дошкільної освіти (відповідно до примітки 2 додатку Е.1 
ДБН Б.2.2-12:2019):

потребують розвитку, з охопленням дошкільною освітою дітей дошкільного віку в с. Вертелка, с. Іванківці – організація окремих закладів дошкільної освіти, а в с. Кобзарівка і с. Курівці на бізі закладів загальної середньої освіти.;

організація довезення дітей дошкільного віку з с. Малашівці до закладу дошкільної освіти у с. Кобзарівку, а з сіл Плесківці і Глядки до закладу дошкільної освіти у с. Чернихів.

- заклади загальної середньої освіти:

На розрахунковий строк ємності достатньо. Додатково не потребується

- спеціалізовані заклади позашкільної освіти:

На розрахунковий строк ємності достатньо. Додатково не потрібується

Заклади охорони здоров’я:

- станції швидкої допомоги

На розрахунковий строк необхідно збільшити кількість автомобілів на 3 одиниці. Одну з них доцільно розмістити у с. Малашівці, при АЗПСМ, а другу при ФАП у с. Глядки враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 №1119 «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події»

- поліклінічні заклади

передбачається подальший розвиток в м. Тернопіль (визначається за критеріями Міністерства охорони здоров’я). У сільській місцевості без змін: амбулаторія АЗПСМ у с. Малашівці та ФАПи у селах Кобзарівка, Вертелка, Глядки, Курівці.

Госпітальні округи Тернопільської області даний час є не визначеними, так як розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 №204-р щодо переліку та складу госпітальних округів втратило чинність розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 27.11.2019 року №1254-р

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди:

- спортивні зали та плавальні басейни

Пропонується будівництво нових: у Тернополі згідно генерального плану (внесення змін до генерального плану) – у нових громадських центрах, в селах громади – за розрахунком оновленої містобудівної документації

Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві:

- клубні заклади і центри культури та дозвілля

Усі населені пункти громади мають клубні заклади. Будівництво нових є недоцільним.

- масові бібліотеки

Існуюча ємність бібліотек є достатньою на розрахунковий строк;.

Сучасний рівень попиту населення в культурному та мистецькому обслуговуванні значно знизився за науково-технічного поступу (що наблизив через телебачення та інтернет розважальні, мистецькі, інформаційні продукти, а електронні книги, планшети та інтернет конкурують з бібліотеками).

Підприємства торгівлі, харчування та побутового обслуговування

- магазини

- підприємства харчування

- майстерні побутового обслуговування

Підприємства торгівлі та харчування матимуть на розрахунковий строк ємність значно вищу нормативних показників. Не потребуються додатково за нормативами. Утім, ринкові відносини (попит) вплине на подальший їх розвиток.

Попит регулюватиме і ємність підприємств побутового обслуговування, ємність яких за нормативами є майже на 45% нижче нормативного.

Таблиця 29. Розрахункові показники нормативної забезпеченості об’єктами громадського обслуговування населення м. Тернопіль та зони впливу (сільського населення громади) на розрахунковий строк

| Назва установ і підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Норматив на 1 тис. осіб |  | Необхідно за нормативами |  |  | Існуюча ємність | Необхідно додатково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населення м. Тернопіль | сільське населення громади | населення м. Тернопіль | сільське населення громади | Разом |  |  |
| Заклади загальної середньої освіти | місць | 100% дітей 6-15 роки, 80% дітей 16-18 років | у 30 хв. доступності до центру громади | 25628 | 256 | 25884 | 30709 | — |
| Міжшкільні навчально-виробничі комбінати | місць | 80 на 1 тис. школярів | 80 на 1 тис. школярів | 1728 | 20 | 1748 | 384 | 1364 |
| Спеціалізовані заклади позашкільної освіти | місць | 15,3% учнів | 2,3 | 606 | 6 | 612 | 12078 | — |
| Станції швидкої медичної допомоги | авто | 0,10 | 0,15 | 23 | 0,4 | 24 | 21 | 3 |
| Спортивні зали | м2 підлоги | 80 | 8 | 18400 | 22 | 18422 | 10368 | 8054 |
| Басейни | м2 дз.води | 40 | 2,5 | 9200 | 11 | 9211 | 1200 | 8011 |
| Будинки культури | місць | 40 | 25 | 9200 | 68 | 9268 | 1896 | 7372 |
| Масові бібліотеки | тис. томів | 4,0 | 0,75 | 920,0 | 2,0 | 922,0 | 1173,7 | — |
| Магазини | м2 торг. площі | 237 | 20 | 54510 | 58 | 54568 | 113600 | — |
| Спеціалізовані підприємства харчування | місць | 37 | 1,5 | 8510 | 4 | 8514 | 14160 | — |
| Майстерні побутового обслуговування | робочих місць | 7 | 2 | 1610 | 5 | 1515 | 819 | 696 |

## 7. ПОЖЕЖНІ ДЕПО

У даний час у Тернопільській МТГ пожежні депо є тільки в м. Тернопіль.

Згідно вимог таблиці 15.1 ДБН Б.2.2-12:2019 розрахунок пожежних депо та кількості пожежних автомашин здійснюється для кожного населеного пункту. Тобто для населених пунктів, мають людність до 1 тис. осіб (усі села громади), норматив передбачає 1 пожежний автомобіль.

Таким чином, розрахунки визначають необхідність 37 основних пожежних автомашин на населені пункти громади.

Таблиця 30. Розрахунок необхідної кількості пожежних автомашин

| Населенні пункти | Проектна чисельність населення, осіб | Необхідна кількість основних пожежних автомашин за нормативом | Існуючі основні пожежні автомашини та спецавтомобілі | Необхідна додаткова кількість пожежних автомашин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м. Тернопіль | 230000 | 29 | 5 | 24 |
| с. Кобзарівка | 310 | 1 |  | 1 |
| с. Вертелка | 370 | 1 |  | 1 |
| с. Курівці | 800 | 1 |  | 1 |
| с. Малашівці | 250 | 1 |  | 1 |
| с. Іванківці | 300 | 1 |  | 1 |
| с. Чернихів | 350 | 1 |  | 1 |
| с. Глядки | 210 | 1 |  | 1 |
| с. Плесківці | 130 | 1 |  | 1 |
| РАЗОМ |  | 37 |  | 32 |

Детальніше кількість депо та необхідна кількість пожежних автомобілів у кожному населеному пункті визначається генеральними планами населених пунктів, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.2013 №874 «Критерії утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях».

При цьому кількість пожежних депо (і відповідно пожежних автомашин) може бути і більшою, якщо радіус обслуговування існуючих та проектних депо не буде витримуватися.

Пріоритетність будівництва та ємність нових пожежних депо вирішується планами соціально-економічного розвитку міської територіальної громади.

## 8. ОХОРОНА НЕРУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Одним із основних завдань державної політики у сфері охорони культурної спадщини є здійснення комплексних заходів з обліку об’єктів культурної спадщини, що передбачає їх наукове вивчення, класифікацію та державну реєстрацію. Паспортизація пам’яток культурної спадщини дасть змогу отримати більш повну і достовірну інформацію про них, буде можливість запровадити електронну форму збереження та надання інформації, що відповідатиме вимогам міжнародних конвенцій з охорони культурної спадщини стосовно доступності інформації про об’єкти культурної спадщини.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №878 у Тернопільській МТГ є один населений пункт, віднесений до Списку історичних населених місць України – м. Тернопіль.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року за №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць», а також Постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року за №909 (п. 2) визначена необхідність розроблення науково-проектної документації для визначення, використання і збереження історичного ареалу міст, селищ та сіл, занесених до списку історичних населених пунктів.

Згідно діючої нормативної документації розробляється два види науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний план, межі історичних ареалів міста» і «Зони охорони пам’яток архітектури та містобудування» у масштабі розроблення генерального плану. Перелічена документація є окремими видами робіт, а не розділами генерального плану та розробляється спеціалізованим інститутом.

У 2015 році ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ» (м. Львів) була виконана документація «Розробка історико-архітектурного опорного плану м. Тернополя».

Згідно ст. 53 Земельного кодексу України та ст. 34 Закону України «Про охорону культурної спадщини» землі, на яких розташовані пам’ятки культурної спадщини, належать до земель історико-культурного призначення та включаються до проектно-планувальної документації.

Інформація щодо земель історико-культурного призначення, межі яких визначені у встановленому порядку, міститься у Державному земельному кадастрі.

Згідно зі ст. 32 Закону України «Про охорону культурної спадщини», з метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток, навколо них мають встановлюватися зони охорони пам’яток: охоронні зони, зони регулювання забудови. Охоронні зони пам´яток визначаються відповідною документацією спеціалізованим інститутом.

Згідно зі ст. 32 Закону України «Про охорону культурної спадщини», з метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток, навколо них мають встановлюватися зони охорони пам’яток: охоронні зони, зони регулювання забудови.

Межі та режими використання зон охорони окремих пам’яток визначаються відповідною науковою документацією, розробленою спеціалізованою організацією із залученням сертифікованого спеціаліста та затверджуються відповідним органом охорони культурної спадщини. Така наукова документація по пам’яткам культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади не розроблялась.

Межі та режими використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування розробляються згідно з ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

У разі відсутності наукової документації щодо визначення зон охорони окремих пам’яток культурної спадщини, у відповідності до п. 3 розділу А «Тимчасової інструкції по організації охоронних зон та зон регулювання забудови для пам’ятників культури Української РСР», затвердженої Держбудом УРСР і Міністерством культури УРСР за погодженням з Українським товариством охорони пам’ятників історії та культури від 09.08.1968, розділу пункту 13.1.4 розділу 13 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території» та п. 5.4.5 ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 найменшим віддаленням границі охоронної зони від пам’ятки культурної спадщини слід вважати 50,0 метрів, для пам’яток археології та об’єктів археологічної спадщини – 50,0-500,0 метрів.

Межі та режими використання зон охорони пам’яток визначаються при забудові міських, селищних і сільських населених пунктів.

Велику увагу слід приділяти охороні пам’яток археології. З метою збереження пам’ятки та доступності для наукового дослідження, навколо неї мають встановлюватися охоронні зони. На ділянках, зайнятими археологічною пам’яткою та її охоронною зоною, без дозволу органів охорони культурної спадщини забороняється вести будівництво, вносити зміни в середовище, що оточує пам’ятку. Державні органи охорони об´єктів культурної спадщини мають право зупинити будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи у разі виникнення в процесі цих робіт небезпеки для археологічної спадщини. 18 березня 2004 року був прийнятий Закон України «Про охорону археологічної спадщини». У 1998 році Україна підписала Європейську конвенцію про охорону археологічної спадщини.

Розділ V Закону України «Про охорону культурної спадщини» визначає забезпечення охорони нерухомих об’єктів культурної спадщини.

За наявною архівною, картографічною та науковою документацією, в межі сільської місцевості Тернопільської МТГ розташовано 52 об’єктів нерухомої культурної спадщини (пам’яток місцевого значення): археології – 37, історії – 10, архітектури – 3, монументального мистецтва – 2, що охороняються державою відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини». Переліки вищезазначених об’єктів культурної спадщини наведені у таблицях №31 - 34.

Основні вимоги щодо збереження об'єктів культурної спадщини відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері охорони культурної спадщини

- пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам'ятки на інше місце допускається як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки (обміри, фотофіксація тощо). Надання дозволу на переміщення (перенесення) пам’яток культурної спадщини належить до повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини – Міністерства культури України;

- усі власники пам’яток, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини чи їх частин або уповноважені ними органи (особи) незалежно від форм власності на ці об'єкти зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір;

- власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

- у разі виникнення загрози для збереженості пам'ятки її власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини обласної, районної державних адміністрацій та орган місцевого самоврядування, на території якого розташована пам'ятка;

- консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'яток національного значення здійснюються лише за наявності письмового дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації;

- консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу виконавчої влади обласної державної адміністрації на підставі погодженої з ним науково-проектної документації;

- розробленню проектів консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування пам'яток передує проведення необхідних науково-дослідних робіт, у тому числі археологічних і геологічних;

- роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об'єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об'єкта;

132. Перелік пам’яток архітектури у селах Тернопільської МТГ місцевого значення, взятих на державний облік та під охорону

| Назва пам’ятки | Місцезнаходження | Датування | Категорія охорони | Охоронний номер у к-сі | Дата і номер рішення про взяття на облік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Церква Святого Вознесіння (дер.) | с. Курівці | п. ХХ ст | місц. знач. | 2052 | Рішення Тернопільської ОВК від 18.11.1994 №83 |
| Церква Святої Трійці (мур.) | с. Малашівці | 1895 р. | місц. знач. | 2043 | Рішення Тернопільської ОВК від 18.11.1994 №83 |
| Церква Святого Дмитрія (мур.) | с. Плеківці | п. ХХ ст | місц. знач. | 2041 | Рішення Тернопільської ОВК від 18.11.1994 №83 |

Таблиця 32. Перелік пам’яток археології у селах Тернопільської МТГ, які перебувають на державному обліку

| Охоронний номер | Назва пам’ятки | Місцезнаходження | Датування (епоха) | Основні розміри об’єкту | Категорія охорони | Взяття під охорону | Територія розташування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2381 | Стоянка Вертелка І | с. Вертелка, урочище Поле, в південно- східних околицях села, лівий берег Серету | Пізній палеоліт (40-10 тис. років тому) | 0,25 га | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112 | Кобзарівська сільська рада |
| 2379 | Стоянка Вертелка 11 | с. Вертелка, урочище Громуші, в південно- західній частині села, лівий берег Серету | Пізній палеоліт (40-10 тис. років тому) | 0,10 га | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112 | Кобзарівська сільська рада |
| 2380 | Поселення Вертелка III | с. Вертелка, урочище Церковне, в північній частині села, вздовж північного берега ставку | бронзовий вік (кінець 111-11 тис. до н. е.) | 0,80 га | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112 | Кобзарівська сільська рада |
| 321 | Стоянка та поселення Малашівці 1 (Іванківці) | с. Малашівці, урочище Ставки, вершина та схил правого борту балки Ставки з природнім джерелом води та ставом біля лівого берега Серету, за 1 км від північно- західних околиць села | середній і пізній палеоліт (40-10 тис. років тому); ранній залізний вік (І тис. до н.е.), черняхівська культура (кін. II- поч. V ст. н.е.) | 1,2 га | місцевого значення | Ріш. викон. Терн. обл. ради від 22.03.1971 №147 | Малашовецька сільська рада |
| 2423 | Стоянка Малашівці II | с. Малашівці, урочище Могилки, вершина підовальної шпатоподібної височини лівого берега Серету та правого берегу Ігри, південно-східні околиці села, колишній кар’єр , тепер сміттєзвалище м. Тернопіль | середній палеоліт (150-40 тис. років тому) пізній палеоліт (40-10 тис. років тому) | Площа не визначена | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112 | Малашовецька сільська рада |
| 1209 | Стоянка та поселення Малашівці 111 | с. Малашівці, урочище Загорода, невисокий крутий берег Івачівського ставу по лівому березі Серету, за 1 км від північно-західних околиць села | пізній палеоліт (40-10 тис. років тому) (30-10 тис. р. до н.е.); культура Лука- Райковецької (кін VII-IX ст). | 0,36 га | місцевого значення | Ріш. викон. Терн. обл. ради від 14.07.1989 №162 | Малашовецька сільська рада |
| 2422 | Стоянка та поселення Малашівці IV | с. Малашівці, урочище Замчисько, високий мисоподібний виступ у глибині балки Ставки, на віддалі 1-1,5 км від північно- західних околиць села, лівий берег Серету | пізній палеоліт (40-10 тис. років тому); давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.) | 0,50 га | місцевого значення | Розпорядження Представника Президента України у Терн, області від 25.06.1992 №148 | Малашовецька сільська рада |
| 2419 | Стоянка Малашівці V | с. Малашівці, урочище Жолоби, далеко у полі, за 1,5 км від русла Серету (лівий берег), на схилі глибокої балки. Колись тут були численні джерела води | середній (150- 40 тис. років тому) і пізній (40-10 тис. років тому) палеоліт | Площа не визначена | місцевого значення | Розпорядження Представника Президента України у Терн, області від 25.06.1992 №148 | Малашовецька сільська рада |
| 2420 | Стоянка Малашівці VI | с. Малашівці, урочище Горби, північно-західні околиці села, лівий берег Серету, на вершинах і схилах мисоподібних уступів річкової долини | пізній палеоліт (40-10 тис. років тому) | Площа не визначена | місцевого значення | Розпорядження Представника Президента України у Терн, області від 25.06.1992 №148 | Малашовецька сільська рада |
| 2421 | Поселення Малашівці VII | с. Малашівці, урочище Ставки | вельбарська культура (II-IV ст. н. е.) | 0,5 га | місцевого значення | Розпорядження Представника Президента України у Терн, області від 25.06.1992 №148 | Малашовецька сільська рада |
| 1210 | Стоянка Курівці І | с. Курівці, урочище Поле, навпроти хутір Лалаки підвальний правий берег р. Нестерівка, за 1,5 км від південних околиць села, вздовж залізничної колії | пізній палеоліт (40-10 тис. років тому), мезоліт (кінець IX-VI тис. до н.е.) | 0,15 га | місцевого значення | Ріш. викон. Терн. обл. ради від 14.07.1989 №162 | Куровсцька сільська рада |
| 2418 | Поселення Курівці II | с. Курівці, північні околиці села | ранній залізний вік (І тис. до н. е.) | Площа не визначена | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112 | Куровсцька сільська рада |
| 1819 | Поселення Курівці III | с. Курівці, західні околиці села, лівий берег р. Нестерівка | черняхівська культура | Площа не визначена | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 09.02.2012 №14 | Куровецька сільська рада |
| 2411 | Стоянка Іванківці 1 | с. Іванківці, урочище Буркун,високий мис правого борту балки Ставки, лівий берег Серету | пізній палеоліт (40-10 тис. років тому) | 1,3x0,5 км | місцевого значення | Розпорядження Представника Президента України у Терн, області №148 від 25.06.1992 | Малашовецька сільська рада |
| 2412 | Поселення Іванківці 11 | с. Іванківці, урочище Хутір Калинівка, на схід від села | трипільська культура (IV-кінець 111 тис. до н. с.) | Площа не визначена | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112 | Малашовецька сільська рада |
| 2413 | Поселення Іванківці 111 | с. Іванківці, урочище Хутір Калинівка, на південний схід від села, в центральній частині вододілу лівого берега р. Серет і правого берега струмка Ігри | бронза - ранній залізний вік (1 тис. до н. е.) | Площа не визначена | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112 | Малашовецька сільська рада |
| 2410 | Стоянка Іванківці IV | с. Іванківці, урочище Гаців Гай, мисоподібний виступ у верхів’ї балки Ставки, на схилі, неподалік від лісу Гаців Гай, лівий берег Серету | середній палеоліт (150- 40 тис. років тому) | Площа не визначена | місцевого значення | Розпорядження Представника Президента України у Терн, області від 25.06.1992 №148 | Малашовецька сільська рада |
| 2409 | Поселення Іванківці V | с. Іванківці, урочище На греблі, лівий берег р. Серет, північні околиці села | ранній залізний вік (І тис. до н. е.); черняхівська культура (кін. II- поч. V ст. н. е.), давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.) | Площа не визначена | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112 | Малашовецька сільська рада |
| 4489-Тр | Поселення Іванківці VI | Північно-західна частина села, лівий берег р. Серет. За 120 м на південний-схід від церкви | давньоруський час, ХІІ-ХІІІ ст. | Приблизно 1,5 га | місцевого значення | Наказ департаменту культури, релігій та національносте й ОДА від 15.05.2014 №76-од, Наказ Мінкультури від 18.04.17 №323 | Малашовецька сільська рада |
| 2391 | Стоянка Глядки І | с. Глядки, правий берег р. Серет, біля дамби | пізній палеоліт (40-10 тис. років тому) | 0,30 га | місцевого значення | Розпорядження Представника Президента України у Терн, області від 25.06.1992 №148 | Чсрнихівська сільрада |
| 2392 | Стоянка Глядки II | с. Глядки, урочище Дачі біля яру, правий берег Серету, на південний схід від села | мезоліт (кінець IX-VI тис. до н. е.) | 0,30 га | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА №112 від 18.10.2005. | Чсрнихівська сільрада |
| 2393 | Поселення Глядки III | с. Глядки, урочище Береги | давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.) | 1,46 га | місцевого значення | Розпорядження Представника Президента України у Тернопільській області від 25.06.1992 №148 | Чернихівська сільрада |
| 2388 | Стоянка Глядки IV; поселення Глядки V і VI | с. Глядки, урочище Буди | середній і пізній палеоліт (40-10 тис. років тому), ранній залізний вік (І тис. до н.е.), черняхівська культура, давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.) | 1,8 га | місцевого значення | Ріш. виконкому Терн. обл. ради №162 від 14.07.1989 | Чернихівська сільрада |
| 2389 | Поселення Глядки VII | с. Глядки, урочище Поле Підглибочецьке, урочище Над Ставом, територія дач | давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.) | 0,04 га | місцевого значення | Розпорядження Представника Президента У країни у Тернопільській області від 25.06.1992 №148 | Чсрнихівська сільрада |
| 2390 | Поселення Глядки VIII | с. Глядки, урочище Ремені | давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.) | 3,2 га | місцевого значення | Розпорядження Представника Президента України у Тернопільській області від 25.06.1992 №148 | Чернихівська сільрада |
| 2394 | Стоянка Глядки IX | с. Глядки, урочище Великоглибочецьке | середній палеоліт (150-40 тис. років тому) | Площа не визначена | місцевого значення | Розпорядження Представника Президента України у Терн, області від 25.06.1992 №148 | Черпихівська сільрада |
| 2395 | Поселення майстерня Глядки X | с. Глядки, урочище Поле Великоглибочецьке, правий берег Іванівського озера, на південний захід від села | пізня бронза - ранній залізний вік (І тис. до н. е.) | Площа не визначена | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112 | Черпихівська сільрада |
| 1637 | Поселення Глядки XI | с. Глядки, центральна частина села, 70 м на нівденний-захід від церкви, правий берег р. Серет | епоха бронзи - ранньозалізний час | Площа не визначена | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 27.01.2010 №112 | Чернихівська сільрада |
| 2399 | Поселення та городище Городище І | с. Городище, урочище Бозок, городище знаходиться на надзаплавних терасах та привершинній частині пагорба, між правим берегом Серету та правим берегом Лопушанки. Поселення знаходиться ближче до Серету на мисоподібному підвищенні | ранній залізний вік (І тис. до н.е.); давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.) | 15 га | місцевого значення | Постанова викон. Терн, обл.ради від 14.07.1989 №162 | Чернихівська сільрада |
| 2400 | Могильник ґрунтовий Городище II | с. Городище, урочище Бозок, південно-східні околиці села, на мисі між правим берегом Серету і правим берегом р. Лопушанки | давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.) | 2 га | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112 | Чернихівська сільрада |
| 2398 | Стоянка Городище III | с. Городище, урочище Глиняни | пізній палеоліт (40-10 тис. років тому) | 0,30 га | місцевого значення | Ріш. викон. Терн. обл. ради від 14.07.1989 №162 | Чернихівська сільрада |
| 1636 | Поселення Плесківці І | с. Плесківці, центральна частина села, лівий берег безіменного струмка | ранній залізний вік; давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.) | Площа не визначена | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 27.01.2010 № 6 | Чернихівська сільрада |
| 2064 | Поселення Плесківці II | с. Плесківці, південно-східна частина села, на правому березі струмка на підвищеному пагорбі, над джерелом | давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.); | Приблизно 0,5 га | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 09.09.2016 №121 -од | Черпихівська сільрада |
| 2458 | Стоянка Чернихів І | с. Чернихів, на південний схід від села | пізній палеоліт (40-10 тис. років тому) | 0,30 га | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112 | Черпихівська сільрада |
| 2459 | Стоянка та поселення Чернихів II | с. Чернихів, урочище Сервилиця, на північ від села, правий берег р. Серет | пізній палеоліт (40-10 тис. років тому) (стоянка), ранній залізний вік (І тис. до н.е.), давньоруський час | 1 га | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112 | Чернихівська сільрада |
| 2460 | Поселення Чернихів III | с. Чернихів, на північний схід від села | давньоруський час | Площа не визначена | щойно виявлена | Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112 | Чсрнихівська сільрада |
| 1968 | Поселення Чернихів V | Центральна частина села по правому березі р. Серет, між церквою та річкою | ранньозалізний вік (ІІ-І тис. до н.с.); давньоруський час, ХІІ-ХІІІ ст. | Приблизно 2,0 га | щойно виявлена | Наказ департамент культури, релігій та національносте й ОДА від 15.05.2014№ 76-од | Чернихівська сільрада |

Таблиця 33. Перелік пам’яток історії селах Тернопільської МТГ, які перебувають на державному обліку та під охороною

| Охоронний номер | Назва пам’ятки, з чим пов’язана | Адреса | Дата утворення об’єкту | Категорія охорони | Рішення про взяття під охорону |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3159 | Пам'ятний знак (хрест) на честь скасування панщини | Чернихівська сільська рада, с. Глядки, центр | 1848 р. | Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини | Наказ управління культури Тернопільської облдержадміністрації від 27.01.2010 №16 |
| 1520 | Братська могила воїнів Радянської армії Агарова 0. та Фалькова В. | Чернихівська сільська рада, с. Чернихів | 1944 р. | Пам'ятка місцевого значення | Тернопільського облвиконкому від 26.08.1986 №250 |
| 345 | Пам'ятний знак воїнам-землякам, які загинули в роки Другої світової війни | Чернихівська сільська рада, с. Чернихів, біля будинку культури | 1965 р. | Пам'ятка місцевого значення | Тернопільського облвиконкому від 22.03.1971 № 147 |
| 1521 | Пам’ятний знак Українським Січовим Стрільцям (Шестиступінчастий прямокутний постамент, чотирикутний насип облицьований каменем) | Чернихівська сільська рада, с. Чернихів, біля церкви | 1926 р. | Пам'ятка місцевого значення | Розпорядження Представника Президента України в Тернопільській області від 25.06.1992 № 148 |
| 1142 | Братська могила червоноармійців | Чернихівська сільська рада, с. Чернихів, кладовище | 1984 р. реконструкція | Пам'ятка місцевого значення | Тернопільського облвиконкому від 25.10.1988 №243 |
| 3197 | Пам’ятник (курган) «Борцям за волю України» | Чернихівська сільська рада, с. Чернихів, напроти церкви, на місці пам’ятника зруйнованого радянською владою у березні 1945 р. | 1991 р. | Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини | Наказ управління культури Тернопільської обл д ержад м і н і стра ції від 27.01.2010 №16 |
| 335 | Братські могили воїнів Радянської армії | Кобзарівська сільська рада, с. Кобзарівка | 1955 р. | Пам’ятка місцевого значення | Тернопільського облвиконкому від 22.03.1971 №147 |
| 1512 | Пам’ятний знак воїнам-землякам, які загинули в роки Другої світової війни | Кобзарівська сільська рада, с. Кобзарівка, роздоріжжя, біля магазину | 1984 р. | Пам’ятка місцевого значення | Тернопільського облвиконкому від 25.10.1988 №243 |
| 337 | Пам’ятний знак воїнам-землякам, які загинули в роки Другої світової війни | Куровецька сільська рада, с. Курівці | 1967 р. | Пам'ятка місцевого значення | Тернопільського облвиконкому від 22.03.1971 №147 |
| 3178 | Пам’ятне місце зустрічі селян с. Курівці з Іваном Франком та Лесем Мартовичем | Куровецька сільська рада, с. Курівці, біля мосту через р. Золота Липа |  | Щойно виявлений об’єкт культурної спадщини | Наказ управління культури Тернопільської облдержад м і н істрації від 27.01.2010 №16 |
| 332 | Могила воїна Червоної армії Г. Кришталя | Малашовецька сільська рада, с. Іванківці | 1939 р. | Пам'ятка місцевого значення | Тернопільського облвиконкому від 22.03.1971 №147 |
| 3179 | Пам'ятний знак (хрест) на честь скасування панщини | Малашовецька сільська рада, с. Малашівці, навпроти церкви, за ФАПом |  | Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини | Наказ управління культури Тернопільської облдержадм і н і стра ції від 27.01.2010 №16 |

Таблиця 34. Перелік пам’яток монументального мистецтва у селах Тернопільської МТГ, які перебувають на державному обліку та під охороною

| Охоронний номер пам’ятки | Назва пам’ятки, із чим пов’язана | Адреса | Дата відкриття чи виявлення | Категорія охорони | Рішення про взяття під охорону |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 355 | Пам'ятник поету, письменнику, художнику Т. Шевченку | Куровецька сільська рада, с. Курівці | 1964 р. | Місцевого значення | Тернопільського облвиконкому від 22.03.1971 № 147 |
| 1522 | Пам’ятник поету, письменнику, художнику Т. Шевченку | Чернихівська сільська рада, с. Чернихів, біля будинку культури | 1994 р. | Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини | Наказ управління культури Тернопільської облдержад м і н і стра ції від 18.10.2005 № 112 |

- вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших зацікавлених органів щодо умов утримання та використання пам'яток не можуть призводити до змін пам'яток і не повинні погіршувати їхню естетичну, історичну, мистецьку, наукову чи художню цінність;

- на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, здійснення містобудівних, архітектурних чи ландшафтних перетворень, проведення будівельних, меліоративних, шляхових, земляних та інших робіт, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, забороняється без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини;

- землі, на яких розташовані пам'ятки, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, належать до земель історико-культурного призначення, включаються до державних земельних кадастрів, планів землекористування, проектів землеустрою, іншої проектно-планувальної та містобудівної документації;

- якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території;

- юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

- роботи на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації;

- з метою захисту об'єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених Земельним кодексом України, погоджуються органами охорони культурної спадщини;

- усі пам’ятки археології, в тому числі ті, що знаходяться під водою, включаючи пов'язані з ними рухомі предмети, є державною власністю. Такі рухомі предмети підлягають віднесенню до державної частини Музейного фонду України, обліку та збереженню у порядку, визначеному законодавством.

## 9. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Автомобільні дороги

Основними принципами розвитку автодорожньої інфраструктури громади  є:

- покращення організації та безпеки руху;

- поліпшення технічного стану автодорожньої мережі та підвищення її пропускної здатності.

Пропозиції щодо будівництва мережі автодоріг загального користування Тернопільської МТГ:

- будівництво ділянки автодороги місцевого значення  від с. Курівці до державної автодороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська з улаштуванням проїзної частини 6,0 м, протяжністю 6,0 км;

- будівництво ділянки автодороги місцевого значення від с. Малашівці до державної автодороги Р-39 Тернопіль – Броди з улаштуванням проїзної частини 6,0 м, протяжністю 4,0 км;

- середній ремонт та посилення місцевої мережі автодоріг, впровадження сучасних методів ремонту та утримання дорожньої мережі.

Будівництво нових автодоріг місцевого значення з твердим покриттям здійснюватиметься переважно по існуючих дорогах (під’їздах), вздовж коридорів інженерних комунікацій при додержанні санітарних та нормативних відстаней.

На наступних стадіях проектування, містобудівною документацією нижнього рівня (генеральними планами населених пунктів, детальними планами територій тощо) слід передбачати, за необхідності, будівництво під’їздів до рекреаційних зон, садових товариств, тощо.

На розрахунковий строк загальна протяжність автомобільних доріг загального користування по Тернопільській МТГ становитиме 54 км (з них державного значення 13 км (міжнародна, регіональна), місцевого 41 км (районні).

Залізничний транспорт

Проектом враховано подальше функціонування залізничного транспорту Тернопільської МТГ для обслуговування пасажирських  перевезень.

Відповідно до Програми створення та функціонування національної мережі транспортних коридорів в Україні, затвердженої Кабінету Міністрів України від 20.03.1998 за №346, залізничний напрямок Львів - Тернопіль входить до МЗК Крітський №3 Мостиська – Львів – Красне – Тернопіль – Хмельницький – Жмеринка – Козятин – Київ, у зв’язку з чим залізнична ділянка Красне – Тенопіль, яка проходить територією Тернопільської МТГ передбачена до модернізації, зупиночний пункт Курівці Тернопільські до благоустрою.

Довжина та щільність мережі залишаються на існуючому рівні.

Автомобільний транспорт

Розрахунок автомобільного парку Тернопільської громади та підприємств обслуговування автотранспорту виконано згідно нормативних показників ДБН Б.2.2-12:2019 п.10.3.3.

Розрахунковий рівень автомобілізації на розрахунковий строк до 2041 року прийнято – 300 автомобілів на 1000 мешканців, а саме: 280 легкових автомобілів (в т.ч. відомчі); 20 вантажних.

Рівень автомобілізації легковими індивідуальними автомобілями – 275 авто на 1000 мешканців.

Загальна кількість автомобілів мешканців сільської місцевості становитиме на розрахунковий строк орієнтовно ~ 800 одиниць, з них легкові приватні – 740 одиниць, таксі, прокатні, відомчі – 10 одиниць, вантажні – 50 одиниць.

Із загальної кількості приватних автомобілів одиниць очікуються орієнтовно 50 електромобілів.

Орієнтовна кількість мототранспортних засобів – 80 одиниць.

Приватні автомобілі мешканців Тернопільської громади передбачається зберігатися на території присадибних земельних ділянок.

Зберігання та обслуговування вантажного транспорту виконуватиметься на території існуючих та проектних промпідприємств.

Для тимчасового зберігання легкових автомобілів працючих (індустріальний парк), відпочивальників (зона рекреації в районі автодороги М-09 Тернопіль – Львів), відпочивальників із сільської місцевості і м. Тернополя передбачена мережа стоянок (розміщення автостоянок показані на «Схемі дорожньої мережі та транспортної інфраструктури»).

Таблиця 35. Ємність машино-місць для тимчасового зберігання легкових автомобілів (згідно ДБН Б.2.2-12:2019 п.8.6, п.10.7)

| Розміщення об’єктів | Потужність / чисельність працівників |  | 0рієнтовна кількість машино-місць для тимчасового зберігання легкових автомобілів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Існуючий стан | Розрахунковий строк | Існуючий стан | Розрахунковий строк |
| Тернопільська міська рада |  |  |  |  |
| - індустріальний парк | — | —/1000 | — | 170 |
| - готелі | — | 500/100 | — | 50 |
| - ресторани | — | 500/50 | — | 40 |
| - зона спортивного відпочинку | — | 1000/50 | — | 60 |
| Об’єктів рекреації: |  |  |  |  |
| с. Кобзарівка | - | 1500 / 150 | - | 200 |
| с. Вертелка | - | 300 / 30 | - | 40 |
| с. Малашівці | 350 / 35 | 700 / 70 | 30 | 100 |
| с. Іванківці | - | 700 /70 | - | 100 |
| с.Чернихів | - | 1000 / 100 | - | 150 |
| с. Плесківці | - | 600 / 60 | - | 90 |
| Разом |  |  | 30 | 1000 |

Показник кількості машино-місць для зберігання легкових автомобілів орієнтовно прийнято:

- індустріальний парк –15-20 машино-місць на 100 працюючих;

- готелі нижчих категорій –10-15 машино-місць на 100 номерів;

- ресторани – 8-10 машино-місць на 100 місць у залі;

- спортивні будинки і споруди – 6-10машино-місць на 100 відвідувачів.

На розрахунковий строк загальна площа під автостоянки для легкових автомобілів орієнтовно становить 2,5 га, з них працівників (індустріальний парк) – 0,4 га, відпочивальників 2,1 га.

На розрахунковий строк для обслуговування парку автотранспорту (сільська місцевість) 1000 одиниць з урахуванням транзитного транспорту додатково до існуючої АЗС, яка розміщується в районі автодороги Р-39 Тернопіль – Броди, запроектована АЗС на декілька колонок в районі с. Іванківці, потрібна територія–0,1 га. Передбачається встановлення обладнання для заправки електромобілів (суперчарджері) на функціонуючий АЗС і проектній.

Розміщення СТО орієнтовно на 3 пости передбачається в районі проектної АЗС (необхідна територія 0,3 га).

## 10. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

### 1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Для вирішення схеми електропостачання виконаний розрахунок електричних навантажень та річного споживання електроенергії на розрахунковий строк. Електричні навантаження підраховано відповідно:

- житлово-комунальне господарство згідно норм ДБН Б 2.2-12:2019 (кВт×годин/людину на рік);

- промисловість – згідно питомих нормативів споживання електроенергії за рік одним робітником по галузях господарства (кВт×годин/робітник на рік);

- рекреаційні заклади – згідно Міжгалузевих норм споживання електричної та теплової енергії для установ та організацій бюджетної сфери (кВт×годин/рік на 1 місце).

Підсумки розрахунків наведено в таблицях 36 - 39.

Таблиця 36. Підрахунок електричних навантажень для житлово-комунальних потреб

|  | Кількість мешканців | Річне споживання електроенергії | Загальне навантаження |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тис. осіб | млн. кВтгодин | тис. кВт |
| м. Тернопіль | 230,0 | 417,18 | 73,13 |
| - багатоквартирна забудова | 197,0 | 357,78 | 62,71 |
| - одноквартирна (садибна) забудова | 33,0 | 59,40 | 10,42 |
| с. Кобзарівка | 0,310 | 0,29 | 0,07 |
| с. Вертелка | 0,370 | 0,35 | 0,08 |
| с. Курівці | 0,800 | 0,76 | 0,19 |
| с. Малашівці | 0,250 | 0,24 | 0,06 |
| с. Іванківці | 0,300 | 0,29 | 0,07 |
| с. Чернихів | 0,350 | 0,33 | 0,08 |
| с. Глядки | 0,210 | 0,2 | 0,05 |
| с. Плесківці | 0,130 | 0,12 | 0,03 |
| ВСЬОГО | 232,72 | 419,76 | 73,76 |

Таблиця 37. Підрахунок електричних навантажень готельного комплексу та рекреаційних зон

|  | Одиниця вимірювання | Кількість одиниць вимірювання | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгодин | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Готельно-розважальний комплекс (м. Тернопіль |  | 2000 | 4,25 | 2,5 |
| - готелі | місць | 500 | 0,875 | 0,25 |
| - ресторани | місць | 500 | 1,125 | 0,75 |
| - інші | місць | 1000 | 2,25 | 1,5 |
| Рекреаційні зони |  |  | 10,815 | 7,2 |
| « Кобзарівська» | місць | 1500 | 3,38 | 2,25 |
| «Вертелківська» | місць | 300 | 0,675 | 0,45 |
| «Гацив Гай» (с. Малашівці) | місць | 700 | 1,58 | 1,05 |
| «Гуральня» (с. Іванківці) | місць | 700 | 1,58 | 1,05 |
| «Чернихівська» | місць | 1000 | 2,25 | 1,5 |
| «Паловиця» (с. Плесківці) | місць | 600 | 1,35 | 0,9 |
| ВСЬОГО |  |  | 15,06 | 9,7 |

Таблиця 38. Підрахунок електричних навантажень промислових підприємств

|  | Кількість робітників | Річне споживання ел.енергії, млн. кВт годин | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Тернопільська міськрада |  |  |  |
| Індустріальний парк | 1000 | 16,0 | 4,21 |
| с. Кобзарівка |  |  |  |
| Виробництво та постачання електроенергії | 5 | 0,08 | 0,015 |
| Добувна промисловість | 5 | 0,06 | 0,008 |
| с.Вертелка |  |  |  |
| Виробництво та постачання електроенергії | 5 | 0,08 | 0,015 |
| інші | 10 | 0,16 | 0,042 |
| с.Курівці |  |  |  |
| Виробництво та постачання електроенергії | 5 | 0,08 | 0,015 |
| Харчова | 20 | 0,32 | 0,064 |
| с.Малашівці |  |  |  |
| Харчова | 10 | 0,16 | 0,032 |
| інші | 10 | 0,16 | 0,042 |
| с. Іванківці |  |  |  |
| Виробництво та постачання електроенергії | 10 | 0,16 | 0,03 |
| с. Плесківці |  |  |  |
| Виробництво та постачання електроенергії | 10 | 0,16 | 0,03 |
| Харчова | 10 | 0,16 | 0,032 |
| інші | 20 | 0,32 | 0,084 |
| с. Глядки |  |  |  |
| Виробництво та постачання електроенергії | 5 | 0,08 | 0,015 |
| ВСЬОГО |  | 17,98 | 4,634 |

Таблиця 39. Сумарні електричні навантаження

|  | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгодин | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- |
| Тернопільська міськрада | 437,43 | 79,84 |
| Житлово-комунальні потреби населення | 417,18 | 73,13 |
| Промисловість | 16,0 | 4,21 |
| Рекреація | 4,25 | 2,5 |
| с. Кобзарівка | 3,81 | 2,34 |
| Житлово-комунальні потреби населення | 0,29 | 0,07 |
| Промисловість | 0,14 | 0,023 |
| Рекреація | 3,38 | 2,25 |
| с. Вертелка | 1,26 | 0,587 |
| Житлово-комунальні потреби населення | 0,35 | 0,08 |
| Промисловість | 0,24 | 0,057 |
| Рекреація | 0,675 | 0,45 |
| с. Курівці | 1,16 | 0,269 |
| Житлово-комунальні потреби населення | 0,76 | 0,19 |
| Промисловість | 0,4 | 0,079 |
| с. Малашівці | 2,14 | 1,184 |
| Житлово-комунальні потреби населення | 0,24 | 0,06 |
| Промисловість | 0,32 | 0,074 |
| Рекреація | 1,58 | 1,05 |
| с. Іванківці | 2,03 | 1,15 |
| Житлово-комунальні потреби населення | 0,29 | 0,07 |
| Промисловість | 0,16 | 0,03 |
| Рекреація | 1,58 | 1,05 |
| с. Черніхів | 2,58 | 1,58 |
| Житлово-комунальні потреби населення | 0,33 | 0,08 |
| Рекреація | 2,25 | 1,5 |
| с. Плесківці | 2,11 | 1,076 |
| Житлово-комунальні потреби населення | 0,12 | 0,03 |
| Промисловість | 0,64 | 0,146 |
| Рекреація | 1,35 | 0,9 |
| с. Глядки | 0,28 | 0,065 |
| Житлово-комунальні потреби населення | 0,2 | 0,05 |
| Промисловість | 0,08 | 0,015 |
| ВСЬОГО | 452,8 | 88,09 |
| Житлово-комунальні потреби населення | 419,76 | 73,76 |
| Рекреаційні заклади | 15,06 | 9,7 |
| Промисловість | 17,98 | 4,634 |

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови Тернопільської МТГ, для забезпечення надійного електропостачання споживачів району, пропонуються наступні основні рекомендації щодо розвитку електроенергетичної галузі.

- джерелом живлення для споживачів міста Тернопіль залишається ПС 330/110/35 кВ «Тернопіль». Для електропостачання нових житлових районів міста побудувати підстанцію закритого типу 110/35 кВ «Проектна» з двома трансформаторами потужністю по 25 МВА. Живлення підстанції здійснити відпайками від ПЛ-11 0кВ «Тернопіль – Озерна» та «Тернопіль – Промислова»;

- реконструкція ПС 110/10 кВ «Галицька» зі зміною схеми живлення з «відгалуження» на «захід-вихід» і встановлення третього трансформатора потужністю 40 МВА;

- реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Радіозавода» зі зміною схеми живлення з «відгалуження» на «захід-вихід» і встановлення третього трансформатора потужністю 40 МВА;

- реконструкція ПЛ 110/10 кВ «Тернопіль – Промислова 2» на «Тернопіль - Галицька»;

- реконструкція ПЛ 110/10 кВ «Тернопіль - Лозова» на «Тернопіль - Радіозавод», «Радіозавод-Промислова», «Промислова-Лозова»;

- реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Радіозавод» зі зміною схеми живлення з «відгалуження» на «захід-вихід»;

- реконструкція ПС 110/10 кВ «Промислова» ВРУ 110 кВ з встановленням двох додаткових комірок 110 кВ і реконструкцією існуючих;

- передавання та розподілення електроенергії між споживачами передбачити по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого необхідно побудувати необхідну кількість розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ), мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення, кількість та потужність РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та приєднання їх до електричної мережі вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації;

- планом розвитку системи передачі на 2020-2029 роки, розробленим НЕК «Укренерго», запроектовано будівництво ПЛ 330 кВ «Луцьк Північна - Тернопільська». Частина цієї лінії проходитиме територією громади. Зараз триває узгодження проходження лінії траси по розпайованій землі. На схемі проходження цієї траси показано схематично і має бути уточнене після завершення розробки проекту НЕК» Укренерго»;

- важливим напрямком вдосконалення структури паливно-енергетичного балансу є перехід до раціонального поєднання традиційних та нетрадиційних джерел. Для виконання умов впровадження та використання альтернативних джерел енергії, на території громади можливе будівництво генеруючих електростанцій на сонячних батареях;

- вибір типу обладнання (сонячні теплові, фотоелектричні установки), встановлення їх оптимальної потужності та терміну ефективної експлуатації обладнання, вибір оптимального майданчика для ефективного виробництва електроенергії в конкретній місцевості визначається проектувальниками об'єктів сонячної енергетики у спеціалізованому проекті;

- для видачі потужності сонячних електростанцій необхідна розробка ТЕО схеми видачі потужності, в якому буде визначатись потенційна потужність сонячних батарей, потужність пристанційного вузла ПС СЕС та нових ліній електропередачі (точка підключення СЕС)

У зв’язку з цим, ймовірне розташування нових СЕС, ПС та траси ПЛ повинні вирішуватись після розробки та погодження ТЕО з енергопостачальною організацією «Тернопільобленерго». На схемі вказано орієнтовне місце приєднання проектних СЕС до об’єднаної електромережі України;

- наразі пропонується будівництво пристанційних вузлів ПС-110 кВ на територіях сіл Кобзарівка, Вертелка та пристанційних вузлів ПС-35 кВ на територіях сіл Курівці, Іванківці, Глядки;

- будівництво сонячних електростанцій дозволить створити мережу локальних генеруючих потужностей на території району в безпосередній близькості від споживачів, а також в місцях найбільшого енергодефіциту;

- сучасні вітроелектричні установки генерують енергію навіть дуже слабкого вітру – від 4 м/с. Такі споруди можуть бути джерелом енергії для локальних і острівних об'єктів, так як вирішують проблеми енергопостачання автономно. Тому на території села Плесківці є доцільним перетворення швидкості вітру в електроенергію, тобто побудова вітроелектричної станції.

Для видачі потужності вітроелектростанції також потрібно розроблення ТЕО схеми видачі потужності, в якому буде визначатись потенційна потужність вітроустановок, потужність пристанційного вузла ПС СЕС та нових ліній електропередачі (точка підключення СЕС).

У зв’язку з цим, ймовірне розташування нової ВЕС, ПС та траси ПЛ на схемі показані схематично і мають бути уточнені після розробки та погодження ТЕО з енергопостачальною організацією «Тернопіль-обленерго».

- на території с. Вертелка рекомендується відновлення греблі і реконструкція Вертелківської міні гідроелектростанції;

- при забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 110-35 кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, або винесення ліній за межі зони житлової забудови.

- на протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

### 2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

На базі природного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів громади: житлові будинки; джерела теплопостачання; промислові та інші підприємства. Норми питомих витрат природного газу для споживачів на комунально-побутові потреби прийняті по пріоритетних видах житлової забудови населених пунктів, згідно з ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання» з урахуванням наявності в квартирі:

- багатоквартирної житлової забудови – газової плити і центрального гарячого водопостачання;

- садибної забудови – газової плити і індивідуального теплотехнічного обладнання.

Приготування їжі в лікувальних закладах, закладів дошкільної та середньої освіти, підприємствах харчування передбачено на електроенергії.

Розмір газоспоживання визначено: для житлово-комунального сектора згідно даних по укрупнених показниках питомих витрат теплоти та палива; для рекреаційних закладів згідно даних по ємності рекреаційних закладів та проектів-аналогів відповідних об’єктів; по промислових підприємствах – за даними фактичного паливоспоживання та по укрупнених показниках питомих витрат теплоти й палива. Результати розрахунків орієнтовних величин річних витрат природного газу за умови 100% газифікації території на кінець освоєння обсягів будівництва проектного періоду, наведено в таблиці 41.

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по громаді на розрахунковий строк складе приблизно 502,55 тис. т.

Розвиток системи газопостачання громади передбачає розбудову розподільчих газопроводів середнього та низького тиску.

Траси нових розподільчих газопроводів уточнюються на наступних стадіях проектування за відповідними гідравлічними розрахунками, із залученням спеціалізованих проектних організацій.

Рішенням «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернопіль» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.) було намічено резервне джерело газопостачання міста, як обласного центра, будівництво нової ГРС на проектному відгалуженні від магістрального газопроводу Торжок - Долина. Детальніше зазначене питання рекомендовано розглянути на подальших стадіях проектування спеціалізованими проектними організаціями і установами. Згідно чинного законодавства, траса, умови експлуатації та місце розташування об’єктів магістрального трубопровідного транспорту, узгоджуються в установленому порядку з Держпраці та АТ «Укртрансгаз».

Таблиця 40. Річні витрати природного газу на кінець розрахункового строку, млн. м³/рік

|  | Житлово-комунальний сектор |  |  |  | Рекреаційні заклади | Промисловість | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Житлові будинки | Опалювальні установки садибної забудови | Джерела тепло-постачання житлово- комунального сектору | Всього |  |  |  |
| Тернопільська МТГ всього | 26,66 | 72,25 | 321,53 | 420,44 | 12,53 | 0,26 | 433,23 |
| м. Теронпіль | 25,98 | 67,58 | 319,49 | 413,05 | 1,18 | 0,25 | 414,48 |
| с. Кобзарівка | 0,08 | 0,47 | 0,21 | 0,76 | 3,55 | - | 4,30 |
| с. Вертелка | 0,09 | 0,53 | 0,24 | 0,86 | 0,71 | - | 4,30 |
| с. Курівці | 0,20 | 1,35 | 0,59 | 2,14 | - | 0,01 | 2,15 |
| с. Малашівці | 0,06 | 0,37 | 0,16 | 0,59 | 1,65 | - | 2,25 |
| с. Іванківці | 0,08 | 0,49 | 0,21 | 0,77 | 1,65 | - | 2,43 |
| с. Чернихів | 0,09 | 0,70 | 0,30 | 1,08 | 2,36 | - | 3,45 |
| с. Глядки | 0,05 | 0,41 | 0,18 | 0,64 | 1,42 | - | 2,06 |
| с. Плесківці | 0,03 | 0,36 | 0,15 | 0,54 | - | - | 0,54 |

### 3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Вразовуючи перспективи розвитку території громадт, теплопостачання нової забудови пропонується здійснювати від існуючих котелень та індивідуальних теплоустановок, закладів обслуговування та промислових підприємств від власних джерел. За паливо в теплотехнічному обладнанні прийнято природний газ.

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання житлово-комунального сектора визначені згідно даних щодо прогнозної динаміки житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку одноквартирного (садибного) житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування у межі Тернопільської МТГ, за умови 100% покриття потреб теплоспоживання на кінець розрахункового строку, наведені в таблиці 42.

Таблиця 41. Тепловий потік на кінець розрахункового строку, МВт

| Споживачі | Опалення, вентиляція | Гаряче водопостачання | Всього | Рекреаційні заклади | Промис- ловість | РАЗОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тернопільська МТГ всього, | 490,76 | 76,68 | 567,44 | 21,52/3,93 | 0,49 | 589,45 |
| м. Теронпіль | 487,18 | 76,48 | 563,66 | 2,03/0,37 | 0,48 | 566,17 |
| с. Кобзарівка | 0,36 | 0,02 | 0,38 | 6,09/1,11 | - | 6,47 |
| с. Вертелка | 0,41 | 0,03 | 0,44 | 1,22/0,22 | - | 1,66 |
| с. Курівці | 1,03 | 0,06 | 1,09 | - | 0,01 | 1,10 |
| с. Малашівці | 0,28 | 0,02 | 0,30 | 2,84/0,52 | - | 3,14 |
| с. Іванківці | 0,37 | 0,02 | 0,39 | 2,84/0,52 | - | 3,23 |
| с. Чернихів | 0,53 | 0,03 | 0,56 | 4,06/0,74 | - | 4,62 |
| с. Глядки | 0,31 | 0,02 | 0,33 | 2,44/0,45 | - | 2,77 |
| с. Плесківці | 0,28 | 0,01 | 0,28 | - | - | 0,28 |

З метою забезпечення стабільності роботи системи теплопостачання необхідно:

- виконати заміну застарілої матеріально-технічної бази;

- виконати заміну зношених та аварійних теплових мереж із використанням попередньоізольованих труб;

- виконати енергоаудит будинків;

- розробити схему оптимізації системи теплопостачання.

Для підвищення рентабельності експлуатації як нових, так і існуючих джерел теплоти, пропонується оснащення котелень установками прогресивних когенераційних та тригенераційних технологій. При цьому за паливо в теплотехнічному обладнанні можливе використання газів різного походження: біогаз, газ стічних вод, газ сміттєзвалищ, пропан, бутан та інші.

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії для теплопостачання об’єктів нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ, повітря. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

### 4. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Мета аналізу існуючого стану — визначення напрямків розбудови місцевої системи інженерної інфраструктури в частині водопостачання та каналізації для забезпечення надійного водопостачання і водовідведення найбільш економічними та енергоощадними засобами з мінімальним впливом на екологію довкілля.

м. Тернопіль (міська рада)

Рішення щодо напрямків розбудови системи водопостачання міста Тернополя надано в матеріалах містобудівній документації «Внесення змін до генерального плану м. Тернопіль» (2015 р., ДП «ДІПРОМІСТО»), «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернопіль» (2017 р., ДП «ДІПРОМІСТО»); програмі «Питна вода міста Тернополя на 2008 - 2020 роки», У Схемі планування території Тернопільської МТГ не коригуються.

Обсяги загального водоспоживання міста на розрахунковий строк відповідно до прогнозованих показників чисельності населення надано в таблиці 43. Розрахунки проведено відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-21:2017, ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-64:2012 та згідно з рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 17.09.2019 №857 «Про затвердження науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання холодної води та норм споживання послуг централізованого питного водопостачання холодної води».

За відсутності даних щодо розподілу площ, витрати води на благоустрій території (поливання, зрошування зелених насаджень, миття удосконалених покриттів, тощо) визначено за т.А2 додатку А ДБН В.2.5-74:2013.

Даним проектом передбачається дотримання існуючої загальної схеми водопостачання міста з визначеними в якості джерел водопостачання:

- підземних вод верхньокрейдяного водоносного горизонту Волинсько-Подільського артезіанського басейну (господарсько-питний водопровід);

- р. Серет (технічний водопровід).

Існуючі запаси підземних вод по діючим водозаборам покривають розрахункову потребу в питній воді на проектний період. Господарсько-питне водопостачання передбачається здійснювати централізованим комунальним водопроводом з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням.

У зв’язку з розташуванням у третьому поясі зон санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору міського сміттєзвалища (що може привести до погіршення якості питної води), пропонується розглянути освоєння альтернативної ділянки водозабору підземних вод «Таурівська», що розташована на відстані біля 20 км на захід від міста і має попередньо визначені запаси води у 65,00 тис. м3/добу.

Загальні витрати води на гасіння пожежі для м. Тернополя визначаються як сумарні витрати на зовнішнє та внутрішнє пожежегасіння (відповідно до ДБН В.2.5-74:2013; ДБН В.2.5-64:2012; ДБН В.2.5-56). Проектний обсяг витрат води на гасіння пожежі складає 1,922 тис. м3. Даним об’ємом забезпечується:

- зовнішнє пожежегасіння з витратами 55 л/с,(час гасіння пожежі – 3 години);.

- внутрішнє з витратами 2-ох струменів по 5,0 л/с, (розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів – 150 хв.);

- автоматичне з витратами 28,8 л/с, (час гасіння пожежі – 1 година);

- зовнішнє пожежогасіння будівель виробничого або складського призначення з витратами 50 л/с (час гасіння пожежі – 3 год.);

- внутрішнє пожежогасіння виробничих та складських будівель з витратами 2-ох струменів по 2,5 л/с, (розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів – 60 хв.).

Розрахункова кількість одночасних пожеж в місті - 3 (з них на промислових підприємствах - 1). Зовнішнє пожежегасіння забезпечується пожежними автомобілями з підключенням до гідрантів, що встановлені на кільцевій та розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів на максимальній відстані 150 м. один від одного. Пожежегасіння будівель має бути забезпечено з двох гідрантів. Максимальна відстань від гідранту до будівлі яка ним обслуговується – 150 м. Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті та на промислових підприємствах прийнято для будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою категорій А, Б, В і складає 24 години.

Витрати води на поливання та миття міських територій, зрошення садиб передбачається забезпечити з існуючих систем технічного водопостачання, місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод з будівництвом локальних систем поливальних водопроводів. Розробка проектів поливальних водопроводів здійснюється на наступних стадіях проектування.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання м. Тернополя:

- впровадження сучасних методів технології очистки та знезараження води);

- впровадження водоощадних технологій промислового виробництва. Проектування та будівництво нових, модернізація діючих систем зворотного і повторного водопостачання;

- переоснащення насосних станцій з застосуванням енергоощадного насосного обладнання з частотним перетворювачем та гідропнєвмобаків для оптимізації роботи системи, зменшення частоти включень та запобігання можливому гідравлічному удару;

- повне обладнання житлового фонду системами водопостачання та приладами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом;

- будівництво ДВС у західній частині міста;

- реконструкція/санація амортизованих водоводів і мереж з використанням сучасних методів прокладки та матеріалів труб (поліетиленових розрахункової кільцевої жорсткості );

- створення сучасних систем диспетчеризації та автоматизації управління водогосподарським комплексом;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання.

Сільські населені пункти Тернопільської громади

Обсяги загального водоспоживання сільських населених пунктів Тернопільської МТГ на розрахунковий строк (01.01.2041) відповідно до прогнозованих показників чисельності населення надано в таблиці 45. Розрахунки проведено відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-21:2017, ДБН В.2.5-64:2012 (за відсутності затверджених науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання та даних щодо розподілу площ).

Системи водопостачання сільських населених пунктів Тернопільської МТГ пропонується розбудовувати як централізовані (постачання води для більшості споживачів), групові (постачання води для окремих суб’єктів господарювання таких як проектні стаціонарні рекреаційні зони, сільськогосподарські виробництва, тощо) та індивідуальні (забезпечення водою окремих будинків) з поступовим підключенням до централізованого водопроводу всіх водоспоживачів населеного пункту.

Ступінь централізації та доцільність утворення/збереження локальних систем водопостачання визначається на подальших етапах розробки містобудівної документації. На цьому ж етапі на основі гідрогеологічних розрахунків визначається кількість робочих водозабірних свердловин, кількість резервних свердловин (п.9.1.2.3 ДБН В.2.5-74:2013) та спосіб подачі та розподілу води (гравітаційний або комбінований). На складах має бути передбачено зберігання резервного насосу. Мережа водопроводу має бути кільцевою з можливістю промивки та дезинфекції. Трубопроводи рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR21 ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Існуючі водопровідні мережі сел Чернихівецької сільської ради мають бути реконструйовані з заміною трубопроводів.

Зовнішнє пожежне водопостачання у відповідності до п. 6.2.1 передбачається з ємкостей (копань, водойма-резервуар, водойма-ставок). Вода для гасіння пожежі подається автонасосами, автоцистернами, стаціонарно установленими насосами, тощо. Для забезпечення надійного забору води пожежною технікою окрім доріг та майданчиків необхідно передбачити облаштування спеціальних водозабірних споруд (спеціальний пожежний під’їзд-пірс, приймальний колодязь, тощо). При облаштуванні ємкостей зберігання протипожежного запасу води необхідно брати до уваги такі фактори як гідрогеологічні умови, можливість поповнення водойми, відстань до об’єктів пожежегасіння, зручність під’їздів для пожежної техніки.

Розрахункова кількість одночасних пожеж у сільських населених пунктах Тернопільської МТГ – 1 пожежа. Витрата води на зовнішнє пожежегасіння - 5л/с. Необхідний об’єм води на пожежегасіння визначається з огляду на тригодинне гасіння пожежі і складає 54 м3.

Важливою умовою забезпечення сталого водопостачання є встановлення ефективного режиму утримання та обслуговування мереж та споруд водопроводу. Це стосується врегулювання питання власності та передачі майна в обслуговування, вибору організаційно-правової форми оператора водопостачання, розрахунку та встановлення плати за воду.

Зростання бюджетних можливостей об’єднаних громад має мінімізувати фінансове навантаження домогосподарств щодо розвитку централізованого водопостачання та зробити внесок для підключення до мережі доступним всім верствам населення.

В комплексній програмі розвитку меліорації для Тернопільської області поставлено завдання щодо реконструкції осушувальних систем та поліпшення екологічного стану осушених земель. Необхідність та обсяги поливання сільськогосподарських угідь вирішується спеціалізованим установами виходячи з типу рослиневодства.

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань:

- аудит та оптимізація схеми водопостачання населеного пункту;

- реконструкція/модернізація існуючих водопровідних споруд;

- заміна насосного обладнання на сучасне та енергоощадне;

- санація існуючих трубопроводів;

- облаштування ємкостей зберігання протипожежного запасу води;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу

- водопостачання.

### 5. КАНАЛІЗАЦІЯ

м. Тернопіль (міська рада)

Рішення щодо напрямків розбудови системи каналізації міста Тернополя надано в матеріалах містобудівній документації «Внесення змін до генерального плану м. Тернопіль» (2015 р., ДП «ДІПРОМІСТО»), «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернопіль» (2017 р., ДП «ДІПРОМІСТО»); у «Схемі планування території Тернопільської МТГ) не коригуються. Відповідно до розрахунків продуктивності систем водопостачання та каналізації (таблиці 43, 44 об’єм господарсько–побутових стоків на розрахунковий період складе - 88,23 м3/добу, промислових стоків - 3,40 м3/добу. Відведення цих об’ємів передбачається централізованою комунальною мережею каналізації на міські очисні споруди по існуючої схемі. У період дощів навантаження на очисні споруди збільшується орієнтовно на 10 - 20%, тому сумарне надходження стоків може становити до 116,77 тис. м3/добу. Для забезпечення очищення проектного об'єму стічних вод, передбачається реконструкція та розширення міських очисних споруд до 117,00 тис. м3/добу за допомогою впровадження сучасних технологій очищення та знезараження стічних вод. Також проектом передбачається будівництво споруд по термообробці і механічному зневодненню сирого осаду з урахуванням санітарно-захисної зони 400 метрів.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання міста Тернополя:

- реконструкція та розширення каналізаційних очисних споруд, удосконалення технології очищення, доочищення та знезараження стічних вод з використанням новітніх технологій;

- будівництво споруд по термообробці і механічному зневодненню осаду, що утворюється в процесі очищення стічних вод;

- безумовне дотримання розмірів захисних охоронних зон для всіх каналізаційних самопливних та напірних мереж, водоочисних споруд з метою попередження травматизму та загрози пошкодження майна;

- розроблення ТЕО впровадження повної роздільної системи каналізації міста у відповідності до сучасних вимог до ступеню благоустрою;

- розроблення та впровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у міську каналізацію, у першу чергу, за показниками якості для забезпечення нормального функціонування технологічних процесів біохімічного очищення і доочищення на очисних спорудах каналізації;

- модернізація системи каналізації перекладкою амортизованих колекторів і напірних трубопроводів з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною стійкістю, реконструкцією насосних станцій з встановленням енергоощадних насосних агрегатів, заміною запірної арматури, дублюванням напірних трубопроводів;

- забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення забудови міста централізованою каналізацією;

- впровадження повної автоматизованої системи керування водовідведенням і очищенням стічних вод, контролю та діагностики роботи споруд і мереж;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання.

Сільські населені пункти Тернопільської громади

У відповідності до положень п.6 ДБН В.2.5-75:2013 для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ при забезпеченні будівель внутрішнім водопроводом пропонується застосування схеми централізованої каналізації у складі: мережі самопливних каналізаційних трубопроводів, яка вирішена з урахуванням місцевого рельєфу і перспективного розвитку населеного пункту, оглядових і приймальних колодязів та каналізаційних очисних споруд (попереднього очищення, повного біологічного очищення, модульних насосних станцій, тощо). В якості однієї з основних споруд попереднього очищення рекомендується використання багатокамерних септиків – підземних герметичних ємкостей, де відбувається очищення стоків за рахунок анаеробного розкладання органічних забруднень. Загальний об’єм септика має бути в 2,5 рази більше добового обсягу стічних вод. Освітлені стоки на виході з септика надходять на біологічне очищення. Осад, що утворився підлягає утилізації. Після проведення техніко-економічного порівняння варіантів може бути застосовано один з запропонованих варіантів біологічного очищення:

- використанням системи біологічних ставків (санітарно-захисна зона 200 м);

- використання системи полів підземної фільтрації (санітарно-захисна зона 200 м);

- використання системи фільтруючих траншей (санітарно-захисна зона 25 м);

- використання блочно-модульної очисної установки біологічного очищення (санітарно-захисна зона 50 м).

При виборі варіанту біологічного очищення стоків необхідно зважати на регламентування місця локалізації очисних споруд та розмір захисних зон, гідрогеологічні умови ділянки, специфічні особливості технології, ступінь участі людини в роботі системи водоочищення та простота її експлуатації, капітальні та експлуатаційні затрати. Дана робота виконується спеціалізованими проектними установами на подальших стадіях розробки містобудівної документації. При цьому, в проектних рішення щодо влаштування централізованої мережі водовідведення в селах Тернопільської МТГ мають бути надані технології, прийнятні соціально та фінансово. Селищна громада має вдосконалити підрозділ з експлуатації мереж і споруд водовідведення. Його фахівцям необхідно пройти технічне навчання. При утриманні каналізаційних мереж і споруд у належному стані з дотриманням розмірів санітарно-захисних зон, запропонована схема водовідведення є водоохоронною і дозволить поліпшити екологічну обстановку території. Можливість спільного відведення та очистки побутових та промислових стічних вод повинна визначатися в залежності від складу промислових стоків з урахуванням техніко-економічних показників та санітарно-гігієнічних вимог на подальших стадіях проектування.

Рис. 1. На рисунку наведена принципова схема водовідведення з використанням системи біологічних ставків:

Садибна забудова; 2. Септик попереднього очищення; 3. Модульна насосна станція (КНС): 4. Трикамерний септик; 5. Біологічний ставок з аератором (1 ступінь); 6. Біологічний ставок з рослинністю (2 ступінь); 7. Контактний колодязь з дозатором гіпохлориту натрію. 8. Місце випуску очищений стоків (струмок, річка, тощо).

Осад, що утворюється в септиках відкачується 1 раз на рік і вивозиться спеціалізованим автотранспортом на мулові майданчик для складування та обезводнення. Мулові майданчики розміщуються за межами забудови на ділянці очисних споруд (санітарно-захисна зона 150 м). Дренажні води від мулових майданчиків відкачуються в голову споруд в колодязь перед КНС. Перед скидом очищені стоки знезаражуються гіпохлоритом натрію. Самопливну каналізаційну мережу рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR17 ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Колодязі з пластику (ДСТУ Б-ЕN 1359-2:2012) або залізобетону. Залізобетонні оглядові колодязі повинні мати антикорозійний захист від газової корозії з полімерних матеріалів.

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

- визначення оптимальної схеми повної біологічної очистки стоків населеного пункту;

- проектування та будівництво мереж та споруд з дотриманням розміру

- відповідних захисних зон;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу

- очистки стічних вод.

### 6. РОЗРАХУНКИ ПРОДУКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ

Таблиця 42. Розрахунок продуктивності систем водопостачання та каналізації для міста Тернополя Тернопільської МТГ

| Споживачі | Одиниця виміру | Кількість споживачів (за добу), тис. осіб | Норма витрат води, л/добу | Коеф. добової нерівно-мірності Кдоб max | Розрахункові витрати води, тис.м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати води на господарчо-питні потреби населення: |  |  |  |  |  |
| Багатоквартирна забудова з водопроводом і каналізацією та ЦГВ. | мешканець | 197 | 240 | 1,2 | 56,74 |
| Садибна забудова з водопроводом і каналізацією (або вигрібом), та індивідуальними водопідігрівачами | мешканець | 33 | 300 |  | 11,88 |
| Невраховані витрати |  |  | 10% |  | 1,99 |
| Разом:: |  |  |  |  | 75,48 |
| Витрати води на промислових підприємствах: |  |  |  |  |  |
| Вода питної якості |  |  |  |  | 12,75 |
| Технічна вода |  |  |  |  | 3,4 |
| Витрати води на поливання-миття міських територій: |  |  |  |  |  |
| Великі міста І кліматичного району (Лісостеп) | мешканець | 230 | 55 |  | 12,65 |
| Разом: |  |  |  |  |  |
| -витрати води на господарчо-питні потреби |  |  |  |  | 88,23 |
| -витрати технічної води |  |  |  |  | 3,40 |
| -витрати води на поливання території |  |  |  |  | 12,65 |
| Обсяги стічних вод: |  |  |  |  |  |
| -населення |  |  |  |  | 75,48 |
| -промислові підприємства |  |  |  |  | 12,75 |
| Разом: |  |  |  |  | 88,23 |

Таблиця 43. Основні показники систем водопостачання та водовідведення для міста Тернополя на розрахунковий строк

| Показники | Одиниця виміру | Обсяг |
| --- | --- | --- |
| Розрахункові витрати води на господарчо-питні потреби населення | тис. м3/добу | 88,23 |
| Розрахункові витрати технічної води | тис. м3/добу | 3,40 |
| Розрахункові витрати води на поливання території | тис. м3/добу | 12,65 |
| Розрахункові витрати стічних вод | тис. м3/добу | 88,23 |

Таблиця 44. Розрахунок обсягів водоспоживання та каналізації для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ

| Споживачі | Одиниця виміру | Кількість споживачів(за добу), осіб | Норма витрат води, л/добу | Коеф. добової нерівно-мірності Кдоб max | Розрахункові витрати води, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кобзарівська сільська рада |  |  |  |  |  |
| Витрати води на господарчо-питні потреби населення: |  |  |  |  |  |
| с. Кобзарівка | мешканець | 310 | 150 | 1,3 | 60,45 |
| с. Вертелка |  | 370 | 150 |  | 72,15 |
| Невраховані витрати |  |  | 5% |  | 6,63 |
| Разом:: |  |  |  |  | 139,23 |
| Витрати води на поливання зелених насаджень, миття території | мешканець | 680 | 50 |  | 34,00 |
| Обсяг стічних вод: |  |  |  |  | 139,23 |
| Курівецька сільська рада |  |  |  |  |  |
| Витрати води на господарчо-питні потреби населення: |  |  |  |  |  |
| с. Курівці | мешканець | 800 | 200 | 1,3 | 208,00 |
| Невраховані витрати |  |  | 5% |  | 10,40 |
| Разом:: |  |  |  |  | 218,40 |
| Витрати води на поливання зелених насаджень, миття території | мешканець | 800 | 50 |  | 40,00 |
| Обсяг стічних вод: |  |  |  |  | 218,40 |
| Малашовецька сільська рада |  |  |  |  |  |
| Витрати води на господарчо-питні потреби населення: |  |  |  |  |  |
| с. Малашівці | мешканець | 250 | 150 | 1,3 | 48,75 |
| с. Іванківці |  | 300 |  |  | 58,5 |
| Невраховані витрати |  |  | 5% |  | 5,36 |
| Разом:: |  |  |  |  | 112,61 |
| Витрати води на поливання зелених насаджень, миття території | мешканець | 550 | 50 |  | 27,5 |
| Обсяг стічних вод: |  |  |  |  | 112,61 |
| Чернихівецька сільська рада |  |  |  |  |  |
| Витрати води на господарчо-питні потреби населення: |  |  |  |  |  |
| с. Чернихів | мешканець | 350 | 150 | 1,3 | 68,25 |
| с. Глядки |  | 210 | 200 |  | 54,60 |
| с. Плесківці |  | 130 | 150 |  | 25,35 |
| Невраховані витрати |  |  | 5% |  | 7,41 |
| Разом:: |  |  |  |  | 155,61 |
| Витрати води на поливання зелених насаджень, миття території | мешканець | 690 | 50 |  | 34,50 |
| Обсяг стічних вод: |  |  |  |  | 155,61 |
| Разом: |  |  |  |  |  |
| -витрати води на господарчо-питні потреби |  |  |  |  | 625,85 |
| -витрати води на поливання території |  |  |  |  | 136,00 |
| -Обсяги стічних вод |  |  |  |  | 625,85 |

Таблиця 45. Розрахунок обсягів водоспоживання та каналізації для громадських та виробничих об’єктів сільських населених пунктів Тернопільської МТГ

| Споживачі | Одиниця виміру | Кількість споживачів(за добу), осіб | Норма витрат води, л/добу | Коеф. добової нерівно-мірності Кдоб max | Розрахункові витрати води, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кобзарівська сільська рада |  |  |  |  |  |
| с. Кобзарівка |  |  |  |  |  |
| Стаціонарна рекреація | місце | 1500 | 130 | 1,3 | 253,50 |
| Виробничі цехи | працівник | 35 | 25 |  | 11,37 |
| Разом:: |  |  |  |  | 264,87 |
| Обсяг стічних вод |  |  |  |  | 264,87 |
| с. Вертелка |  |  |  |  |  |
| Стаціонарна рекреація | місце | 300 | 130 | 1,3 | 50,70 |
| Виробничі цехи | працівник | 15 | 25 |  | 0,50 |
| Разом: |  |  |  |  | 51,20 |
| Обсяг стічних вод |  |  |  |  | 51,20 |
| Курівецька сільська рада |  |  |  |  |  |
| с. Курівці |  |  |  |  |  |
| Свинокомплекс (існуючий) | голів | 4500 | 15 | 2,5 | 168,75 |
| Виробничі цехи | працівник | 40 | 25 | 1,3 | 1,30 |
| Разом:: |  |  |  |  | 170,05 |
| Обсяг стічних вод |  |  |  |  | 170,05 |
| Малашовецька сільська рада |  |  |  |  |  |
| с. Малашівці |  |  |  |  |  |
| Стаціонарна рекреація (існуюча) | місце | 1050 | 130 | 1,3 | 177,46 |
| Виробничі цехи | працівник | 30 | 25 |  | 1,0 |
| Разом: |  |  |  |  | 178,46 |
| Обсяг стічних вод |  |  |  |  | 178,46 |
| с. Іванківці |  |  |  |  |  |
| Стаціонарна рекреація | місце | 700 | 130 | 1,3 | 118,30 |
| Обсяг стічних вод |  |  |  |  | 118,3 |
| Чернихівецька сільська рада |  |  |  |  |  |
| с. Чернихів |  |  |  |  |  |
| Стаціонарна рекреація | місце | 1000 | 130 | 1,3 | 169,00 |
| Обсяг стічних вод |  |  |  |  | 169,00 |
| с. Плесківці |  |  |  |  |  |
| Стаціонарна рекреація | місце | 600 | 130 | 1,3 | 101,40 |
| Виробничі цехи | працівник | 10 | 25 | 1,3 | 0,30 |
| Свиноферма (існуюча) | голів | 700 | 15 | 2,5 | 26,25 |
| конеферма | голів | 100 | 60 | 2,5 | 15,0 |
| Разом |  |  |  |  | 143,00 |
| Обсяги стічних вод |  |  |  |  | 143,00 |
| Разом по селах МТГ: |  |  |  |  |  |
| -витрати води питної якості |  |  |  |  | 1 095 |
| -обсяг стічних вод |  |  |  |  | 1 095 |

Таблиця 46. Основні показники систем водопостачання та водовідведення для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ, м3/добу

|  | Розрахункові витрати води на господарчо-питні та виробничі потреби | Розрахункові витрати води на поливання території | Розрахункові витрати стічних вод |
| --- | --- | --- | --- |
| Кобзарівська сільська рада | 455,3 | 34,00 | 455,3 |
| Курівецька сільська рада | 388,45 | 40,0 | 388,45 |
| Малашовецька сільська рада | 409,37 | 27,50 | 230,91 |
| Чернихівецька сільська рада | 467,61 | 34,50 | 467,61 |
| Разом | 1 721,00 | 136,00 | 1 721,00 |

### 7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Даним проектом пропонується розглядати санітарне очищення населених пунктів Тернопільської МТГ як складові частини загальної схеми санітарного очищення новоутвореної об’єднаної територіальної громади. Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з усіх ділянок та населених пунктів визначено відповідно до таблиці 11.2 ДБН Б.2.2-12:2019.

Рішення щодо напрямків розбудови системи поводження з твердими побутовими відходами ґрунтується матеріалах містобудівній документації «Внесення змін до генерального плану м. Тернопіль» (2015 р., ДП «ДІПРОМІСТО»), «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернопіль» (2017 р., ДП «ДІПРОМІСТО»).

Таблиця 47. Загальний проектний об’єм утворених побутових відходів на розрахунковий строк

|  | Розрахункова одиниця | Кількість споживачів | Середньорічна норма утворення ТПВ на розрахункову одиницю |  | Розрахунковий об’єм утворення ТПВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | м3 | тис. т/рік | тис. м3/рік |
| м. Тернопіль |  |  |  |  |  |  |
| Житлові будинки упорядковані | 1 мешк. | 197000 | 300 ,0 | 1,80 | 59 | 355 |
| Житлові будинки садибної забудови | 1 мешк | 33000 | 350,0 | 2,50 | 12 | 83 |
| Сміття з удоск.. покриття доріг, майданчиків, доріжок:, площ тощо | 1 м2 площі | 3392600 | 5 | 0,008 | 17 | 27 |
| Садові відходи від зелених насаджень загального короистування | 1 м2 площі | 3988500 | - | 0,008 |  | 32 |
| Сільські населені пункти |  |  |  |  |  |  |
| Житлові будинки садибної забудови | 1 мешк | 2720 | 350 | 2,5 | 1 | 7 |
| Разом: |  |  |  |  | 89 | 504 |

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 (таблиця 11.3 розмір додаткової) земельної ділянки для полігону твердих побутових відходів на розрахунковий період (до 01.01.204) з розрахунку 0,02 га на 1,0 тис. т повинен складати 39,2 га. Санітарно-захисна зона 500м. Зважаючи на необхідність поліпшення екології довкілля та складність надання нових земельних ділянок для влаштування полігонів накопичення ТПВ проектом передбачається будівництво підприємства промислової переробки ТПВ потужністю 76,0 тис. т/рік. Санітарно-захисна зона 300 м. Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 (таблиця 11.3) розмір земельної ділянки для підприємства промислової переробки твердих відходів має складати 8 га. Санітарно-захисна зона 300 м.

В розділі «Каналізація» передбачено проектування та будівництво у відповідності до обраної технологічної схеми споруд обробки осаду. Це забезпечить раціональне використання території каналізаційних очисних споруд. Розмір ділянки мулових карт КОС значно зменшиться, що дає можливість використання даної території, як резервної для будівництва підприємства промислової переробки відходів. Вивезення рідких відходів м. Тернополя передбачається спецавтотранспортом на каналізаційні очисні споруди за діючою схемою. Істотне зменшення об’єму рідких відходів, що підлягає вивезенню, очікується із здійсненням максимального охоплення мережею централізованої господарчої каналізації міста Тернополя та домогосподарств сел Тернопільської МТГ, які охоплені мережею централізованого водопостачання.

Збирання побутових відходів пропонується здійснювати в пересувні «євроконтейнери» які встановлюються на спеціально відведених та облаштованих майданчиках.. Конструкція контейнерів має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ, яке здійснюється власниками відходів у відповідності до чинного законодавства. Кількість та сумарний об’єм контейнерів визначаться наступними стадіями проектних робіт. У спеціально відведених місцях передбачено встановлення контейнерів для великогабаритних відходів та напівзаглиблених контейнерів. Для збирання ТПВ, які можуть бути використані для повторної переробки пропонується відновлення та розвиток мережі пунктів приймання вторинної сировини, та небезпечних відходів від населення (відпрацьовані акумуляторні батареї, люмінесцентні лампи, тощо) для подальшої їх передачі на спеціалізовані підприємства з метою переробки та знешкодження	. Необхідна кількість пунктів приймання вторинної сировини визначається схемою санітарного очищення міста. Ділянка облаштовується згідно з положеннями п.11.2 ДБН Б.2.2-12:2019. За умови організації роздільного збору об’єм вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для населених пунктів можна визначити як такі:

- забезпечення 100% території населених пунктів Тернопільської об’єднаної територіальної громади централізованою планово-регулярною санітарною очисткою з розробкою спеціалізованої схеми санітарного очищення;

- проектування та будівництво сміттєпереробного підприємства;

- введення в експлуатацію сміттєсортувальної лінії;

- модернізація та збільшення чисельності парку спеціалізованого автотранспорту для санітарного очищення території;

- впровадження і розвиток технології утилізації сміттєвої газової суміші: її переробки, збагачення та подальшого використання;

- планове продовження робіт з рекультивації ділянок полігону;

- моніторинг та рекультивація стихійних звалищ із застосуванням новітніх технологій (технології біоремедіації,. тощо);

- проектування і будівництво вентсанутильзаводу;

- влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ;

- розбудова мережі пунктів прийому вторинної сировини;

- проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у містян навичок відповідального ставлення до екології навкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення міста.

Прийняття остаточного рішення щодо схеми санітарного очищення є пріоритетом органів місцевої влади. Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, створення полігонів для поховання відходів, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

## 11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

При виконанні розділу враховані вимоги ДБН Б. 2.2-12:2019; ДБН Б.1.1-21:2017, вихідна інформація, надана департаментом екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації (листи від 20.08.2019 №05/1297, 05/1296).

Даним розділом висвітлені гідротехнічні спеціальні питання з інженерної підготовки та захисту території: захист від затоплення і підтоплення; регулювання русел рік, водоймищ та ставків; протиерозійні заходи; протикарстові заходи; протизсувні заходи; протипросадні заходи; рекультивація порушених територій.

Захист від затоплення і підтоплення

За даними державної служби з надзвичайних ситуацій зони можливого катастрофічного затоплення у разі прориву гребель або дамб водоймищ, які знаходяться на території Тернопільської МТГ, немає; але можливе часткове підтоплення сіл Чернихів, Малашівці, Кобзарівка. В разі прориву дамби Тернопільського водосховища підтоплення території громади не прогнозується.

За попередніми прогнозами в зони можливого затоплення та підтоплення попадають: низинна та заболочена місцевість, а також домогосподарства  поблизу водоймищ, заболоченої місцевості, низини (заплави річки). В останній період бурхливих повеневих процесів не було відмічено.

Основними заходами в боротьби з підтопленням є:

- здійснення робіт щодо запобігання і ліквідації наслідків шкідливої дії вод: розчищення та регулювання русел річок; берегоукріплення; будівництво, ремонт і реконструкція існуючих гідротехнічних споруд; будівництво та реконструкція захисних противоповіневих дамб;

- усунення причин, що впливають на формування катастрофічних повіней:- створення і заліснення прибережних захисних смуг; - регулювання режиму використання земель.

Для зменшення негативного впливу від процесів підтоплення необхідно:

- відновлення роботи існуючих дренажних систем та будівництво нових дренажних споруд;

- розчищення русла річок, підтримання необхідного рівня їх дренуючої здатності;

- організація поверхневого стоку, будівництво дощової каналізації (відкритої або закритої);

- збільшення лісистості та площ заповідних територій до оптимальних розмірів;

- забезпечення безперебійного енергопостачання меліоративних об’єктів і устаткування;

- розробка та впровадження системи контролю за користувачами водних об’єктів, режимом водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;

- створення міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку водних ресурсів.

Існуючі гідротехнічні споруди потребують поточного ремонту (задовільний стан). Крім того, потребують капітального ремонту та відновлення  споруди, як на зрошувальних системах міжгосподарського значення, так і внутрішньогосподарського значення. В процесі експлуатації гідротехнічних споруд  проводиться поточний ремонт, догляд та нагляд за їх станом. Основний шлях вирішення проблеми – суттєве збільшення обсягів фінансування робіт з утримання та обслуговування гідротехнічних споруд.

«Комплексною регіональною програмою захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь Тернопільської області до 2021 року» пропонується виконання таких робіт та заходів: ремонт гребель, дамб; розчистка каналів; регулювання (розчистка) русел рік і струмків; ремонт гідротехнічних споруд - 15 одиниць.

Регулювання русел рік,  водоймищ та ставків

У межі громади орієнтовна площа водних об’єктів складає 152,1 га, а загальна протяжність рік, струмків складає близько 42,7 км. Інформація щодо  регулювання (розчистці) русел річок, струмків, каналів, розроблених проектів встановлення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон водних об’єктів в межах району відсутня. На протязі останніх 10 років проекти на водні об’єкти у Зборівському районі не розроблялись.

Даним розділом пропонується виконати:

- паспортизацію водних об’єктів району;

- створення водоохоронних зон та прибережних смуг;

- комплекс агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів;

- розчистку від мулу і наносів та санітарне очищення русел річок і водотоків;

- розчистка та упорядкування джерел, криниць, струмків, витоків річок та інших природних водних об’єктів;

- залуження та перезалуження прибережних захисних смуг малих річок;

- винесення з прибережних захисних смуг малих річок і водойм самовільно побудованих споруд, літніх  тваринницьких таборів, сміттєзвалищ, городів та інших забруднюючих  об’єктів;

- виконання берегоукріплювальних робіт; проведення поточних і капітальних ремонтів  та реконструкції гідроспоруд на водних об’єктах.

Для попередження розмиву берегів на всіх поворотах річок та струмків  намічається виконати посадку швидкорослої верби до побутового горизонту води з виходом за межі бровок на відстань до 2,0 м. На пологих відкосах ріки передбачається виконати залуження відкосів шляхом посівів трав від верху бровки до побутового горизонту води.

Аналіз стану водно-болотного фактору свідчить про те, що вся площа боліт та частково штучних водних об’єктів з роками заростала водною рослинністю, замулилась, є частково анофелогенною і потребує оздоровлення. Значна частина заболочених територій розташовані в межах природно-заповідного фонду.

Пропозиції по покращенню санітарно-гігієнічного стану водно-болотних угідь в північній частині району:

- проводити гідротехнічні заходи на болотних площах, каналах (засипку, осушення, дренаж, розчистку каналів від підводних предметів, гілля, коряг, скошування рослинності);

- передбачити фінансування гідротехнічних заходів (розчистку, поглиблення дна, очищення і т.д.);

- організовувати проведення оздоровчих заходів площ ставків та озер по зменшенню та знищенню мілководних місць.

На водних об’єктах, які архітектурно-планувальним рішенням передбачаються під влаштування  рекреаційних зон, даним розділом пропонується влаштування і благоустрій (оснащення водопроводом і каналізацією, грибками, роздягалками та іншим обладнанням) пляжів, а також ділянок тихого відпочинку, рибної ловлі.

Рекреаційні зони короткочасного відпочинку потребують влаштування і пляжних ділянок для відпочинку населення. Пляжні зони формуються на базі наявної річкової системи – річок, побережжя водосховища. Визначені площі підлягають гідротехнічному облаштуванню, створенню піщаних пляжів та припляжних територій. Пляжі підлягають санітарно-технічному облаштуванню та благоустрою.

На розрахунковий строк передбачається виконати розчищення 42,7 км русел рік та струмків, каналів, 152,1 га водних об’єктів загальною площею, що складає третину від загальної їх кількості та влаштувати і благоустроїти пляжі.

Протиерозійні заходи

З метою раціонального використання та охорони земель передбачені наступні заходи:

- польові ґрунтово-меліоративні обстеження та розроблення проектної документації на проведення хімічної меліорації малопродуктивних солонцюватих ґрунтів;

- проведення ґрунтових та інших обстежень, пов’язаних з підвищенням родючості на земельних ділянках, які плануються під розміщення багаторічних плодових насаджень;

- залуження багаторічними травами еродованих орних земель (консервація земель).

Одним із основних заходів по боротьбі з ерозією є правильна організація території, яка полягає у взаємозв’язку розміщення об’єктів господарської діяльності з урахуванням крутизни схилів, механічного складу ґрунтів і рослинного покриву.

Відповідно «Регіональної програми розвитку земельних відносин у Тернопільській області» з ціллю запобігання ерозійним процесам, а також вирішення питань водоохоронного, санітарно-гігієнічного, оздоровчого призначення та інших корисних властивостей лісових насаджень передбачені  роботи щодо зменшення площ еродованих земель - утворення захисних лісових насаджень,  відновлення існуючих.

Для ефективної боротьби з ерозією пропонується проведення заходів: влаштування валів-канав, валів-терас, протиерозійних ставків, виположення ярів, при необхідності тощо; на третині від загальної  площі.

Протикарстові заходи

Карст – складний геологічний процес, основу якого складають розчинення гірських порід і винос розчиненої речовини за межі місць залягання. Карстові процеси приурочені до областей розвитку карстуючих порід: кам'яної солі, гіпсів, мергелів, писальної крейди, вапняків, доломітів.

За даними Державної служби геології та надр України  (щорічник, 2017 р.) практично вся територія Тернопільської МТГ знаходиться на площі можливого  розвитку  потенційного карсту.

В останні роки не спостерігалось нових карстоутворень та активізації процесів карстоутворення. При освоєнні території необхідне попереднє обстеження щодо виявлення ризиків карстоутворення,  своєчасно виконувати відповідні заходи по рекультивації порушених територій та по захисту територій від шкідливої дії вод, виконувати всі заходи, намічені спеціальними галузевими програмами по захисту територій і населених пунктів.

Основними завданнями і заходами щодо протикарстових заходів для   збереження історичної забудови центральної частини м. Тернопіль є:

- завершення проектних робіт, необхідних для здійснення протикарстових заходів, запобігання руйнування історичної забудови центральної частини  міста, що входить до складу Національного заповідника “Замки Тернопілля”;

- проведення будівельних робіт для усунення причин просідання і ліквідації аварійного стану будинків і споруд центральної частини міста;

- проведення протиаварійних і ремонтно-реставраційних робіт на особливо цінних пам’ятках архітектури;

- здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на збереження об’єктів ландшафтної архітектури.

Протизсувні заходи

Незакріплені крутосхили з відповідною літологічною основою зумовлюють водну ерозію, яка в межі громади має значне поширення і провокує зсувні процеси.

На території громади зсуви мають розвиток на крутих берегах і крутих схилах долин річок, та їх приток – струмків, а також в ярах і балках.

Територія громади має прояв зсувів - зафіксовано 1 ділянку площею 0,22 км2. Активізація зсувів відбувається під впливом природних та антропогенних факторів. Вплив господарської діяльності на розвиток цього процесу пов'язаний з додатковим навантаженням на схили під час будівельних робіт, додатковим обводненням зсувонебезпечних територій, витоками води з водних споруд та комунікацій тощо.

Основними природними чинниками зсувних процесів є метеорологічні та гідрологічні, дію яких можна суттєво зменшити шляхом застосування пасивних та активних засобів інженерного захисту: зниження ерозійної та абразійної дії вод, перепланування поверхні та дренування схилів, закріплення схилів рослинністю, технічної меліорації ґрунтів та  регулювання поверхневого стоку на схилах.

Осередкового впливу на розвиток зсувів при сільськогосподарській діяльності можна уникнути зменшенням замулення поверхневих водостоків та недопусканням змін рельєфу, розорюванням зсувонебезпечних схилів та вирубуванням лісів.

Таким чином, негативна дія антропогенних чинників, пов’язаних з сільськогосподарською діяльністю, може бути мінімізована за допомогою здійснення економічно та екологічно обґрунтованих протизсувних заходів.

З метою виконання протизсувних заходів було розроблено «Комплексну цільову програму протизсувних заходів у Тернопільській області», яку пропонується продовжити.

У зв’язку з цим на найближчий час необхідно виконати інженерно-геологічне обстеження всіх зсувонебезпечних ділянок  і виявити:

- найбільш небезпечні ділянки, де роботи необхідно провести негайно;

- ділянки, де необхідно встановити контроль за розвитком ситуацій;

- ділянки обмежень господарчої діяльності.

Протипросадні заходи

В межах територіальної громади може зустрічатися прояв просадних процесів. Планування та забудова на таких територіях проводиться тільки після інженерно-геологічних досліджень умов формування просадок, інтенсивності та характеру їх розвитку. Вибір заходів захисту будівель та споруд, що зводяться у таких районах, виконують в залежності від умов розвитку та характеру виявлення просадки, призначення та конструктивних особливостей проектованого об’єкту.

З метою захисту від просадності також необхідно своєчасно виконувати відповідні заходи по рекультивації порушених територій та по захисту територій від шкідливої дії вод; виконувати всі заходи, намічені спеціальними галузевими програмами по захисту територій і населених пунктів у зоні можливого прояву просадних процесів.

Рекультивація порушених територій

На території громади знаходиться ряд порушених територій (кар’єрів та звалищ твердих побутових відходів) загальною площею 16,55 га. Необхідно своєчасно вживати відповідних заходів з рекультивації порушених територій.

Заходи по відновленню порушених територій вибираються залежно від інженерно-геологічних умов, виду використання і типів порушення (повне і часткове засипання глибоких ям і виробок, розрівнювання зритих місць, роботи по запобіганню подальшому руйнуванню порушених територій).

Таблиця 48. Основні техніко-економічні показники з інженерної підготовки та захисту території

| Найменування робіт, заходів | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Греблі, дамби, вали (капремонт) | км | 4,1 |
| Регулювання русел рік, струмків (розчистка) | км | 42,7 |
| Берегоукріплення обривистих берегів річок і водойм | км | 1,04 |
| Розчистка водойм (водосховища, ставки) | га | 152,1 |
| Джерела благоустрій | од. | 5 |
| Протизсувні заходи | діл./км | 1/0,22 |
| Захист від підтоплення населених пунктів | нас. пункти | 3 |
| Благоустрій зон відпочинку (пляжів) | од | 0,82 |
| Гідротехнічні водопропускні споруди (капремонт) | од. | 15 |
| Рекультивація порушених територій | га | 16,55 |

## 12. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ

Тому, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

- виготовити нову топографічну зйомку територій населених пунктів у системі координат УСК-2000 (у масштабі 1:2000);

- розробити містобудівну документацію: генеральні плани сіл та плани зонування території сіл

- провести інвентаризацію земель та розробити проекти встановлення меж населених пунктів;

- виконати детальні плани на територіях, розташованими за межами населених пунктів;

- впровадити геоінформаційну систему ведення містобудівного кадастру та геопорталу Тернопільської МТГ, визначити структуру та технічний регламент роботи містобудівного кадастру, технічних вимог до програмного і апаратного забезпечення

# ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

| Показники | Одиниця виміру | На 01.01.2019 | На 01.01.2041 |
| --- | --- | --- | --- |
| Площа території громади, у тому числі: | га | 15143,0 | 15143,0 |
| землі сільськогосподарського призначення | га | 8338,3 | 8023,0 |
|  | % | 55,1 | 53,0 |
| ліси та інші лісовкриті площі | га | 1667,4 | 1667,4 |
|  | % | 11,0 | 11,0 |
| забудовані землі | га | 3673,5 | 3988,5 |
|  | % | 24,3 | 26,3 |
| відкриті заболочені землі | га | 553,5 | 553,5 |
|  | % | 3,6 | 3,6 |
| відкриті землі | га | 82,5 | 82,5 |
|  | % | 0,5 | 0,5 |
| внутрішні води | га | 827,8 | 827,8 |
|  | % | 5,5 | 5,5 |
| З усіх земель: | га |  |  |
| - природоохоронного призначення | га | 1660,51 | 1660,51 |
| - оздоровчого призначення | га | — | — |
| - рекреаційного призначення | га | 5,4 | 72,8 |
| - історико-культурного призначення | га | — | — |
| Кількість населених пунктів | од. | 9 | 9 |
| міст | од. | 1 | 1 |
| сіл | од. | 8 | 8 |
| Населення, усього | тис. осіб | 224,6 | 232,7 |
| міське | тис. осіб | 221,8 | 230,0 |
| сільське | тис. осіб | 2,8 | 2,7 |
| Заклади обслуговування: |  |  |  |
| - заклади дошкільної освіти |  | 5880 | 8068 |
| - заклади загальної середньої освіти | місць | 30709 | 90709 |
| - амбулаторії загальної практики сімейної медицини | відв./зміну | 4109 | 5292 |
| - ФАПи | відв./зміну | 5 | 5 |
| - станції невідкладної медичної допомоги | автомобіль | 21 | 24 |
| - будинки культури, клуби, центри дозвілля | місць | 1896 | 1896 |
| - пожежні депо | основні пожежні автомашини | 5 | 37 |
| Загальна довжина залізничної мережі | км | 4,0 | 4,0 |
| Довжина автомобільних доріг, у т.ч.: | км | 44,0 | 54,0 |
| - з твердим покриттям (усього) | км | 44,0 | 54,0 |
| З них: |  |  |  |
| державного значення | км | 13,0 | 13,0 |
| - міжнародні | км | 10,0 | 10,0 |
| - регіональні | км | 3,0 | 3,0 |
| місцевого значення (районні) | км | 31,0 | 41,0 |
| Щільність транспортної мережі: |  |  |  |
| залізничної | км/100 км2 |  |  |
| автомобільної |  |  |  |
| Споживання електроенергії | млн. кВт-год./ рік | … | 452,8 |
| Споживання тепла | МВт | … | 589,45 |
| Споживання природного газу | млн. м3/рік | … | 433,23 |
| Розрахункові витрати води на господарчо-питні потреби населення | тис. м3/добу | … | 90,4 |
| Розрахункові витрати технічної води | тис. м3/добу | … | 3,40 |
| Розрахункові витрати води на поливання території | тис. м3/добу | … | 12,79 |
| Загальний обсяг водовідведення | тис. м3/добу | … | 90,4 |

# ІV. ДОКУМЕНТИ

# V. ДОДАТКИ

Далі по тексту МТГ – міської територіальної громади

у с. Курівці 12 квартир багатоквартного житлового фонду у 738 м2 загальної площі

Класифікація державних автодоріг відповідає «Переліку автомобільних доріг загального користування державного значення» (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 №55). Перелік місцевих доріг за даними Тернопільської обласної державної адміністрації (2016 р., відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 №712), Схема місцевих автодоріг ДП «Тернопільський облавтодор», ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг».

Скорочення: АБ – асфальтобетон, ЧШ – чорне шосе

* Водонапірна башта та свердловина відносяться до споруд с. Чернихів.

Розраховано за даними Тернопільської МТГ.

До неї відносяться бази відпочинку, пансіонати, молодіжні табори і т.п.

На даний час «зелена садиба» ємність у 10 місць є тільки у с. Черніхів.

Включаючи 15 м2 торгової площі Універсальні та спеціалізовані магазини

Йдеться про основні пожежні автомобілі (автоцистерни або автонасоси).

Крім того, у м. Тернопіль необхідно 3 спецавтомобілі (автодрабини або автопідйомники)

приготування їжі та, частково, гаряче водопостачання

Примітка: опалювальний/неопалювальний період