|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ» |  |
| ISO 9001:2008 Реєстраційний номер сертифіката: 12 100 45785 TMS |  |  |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |  |  |
|  |  | арх. №92153 |
|  |  | прим. № |

СХЕМА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №543-01-2019 від 29.05.2019 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник АПМ-1 |  | О. Малишева |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| В.о. начальника АПУ, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2019

«Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» розроблена авторським колективом архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом із фахівцями інженерно-планувального відділу (начальник О.В. Головань), у складі:

| Просторово-планувальна організація території |  |  |
| --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |  |
| Головний фахівець | С. Марченко |  |
| Керівник групи | Т. Любак |  |
| Техніко-економічне обгрунтування |  |  |
| Головний економіст | В. Сухина |  |
| Екологічні умови містобудівного проектування |  |  |
| Головний фахівець | В. Муха |  |
| Провідний інженер | Н. Кацюра |  |
| Транспортна інфраструктура |  |  |
| Начальник сектору транспортних мереж | Д. Жуков |  |
| Керівник групи | Л. Бєляновська |  |
| Керівник групи | М. Плахотнік |  |
| Водопостачання, каналізація, санітарне очищення території |  |  |
| Головний інженер | Е. Тимчук |  |
| Теплопостачання та газопостачання |  |  |
| Головний фахівець | О. Срібний |  |
| Електропостачання |  |  |
| Провідний інженер | Ю. Лобур |  |
| Інженерна підготовка і захист території |  |  |
| Головний фахівець | Л. Безкоровайна |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |

Розділ «Сільське господарство» виконав молодший науковий співробітник С. Оліферук.

Адміністративно-координаційну допомогу при розробленні проекту надавав начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В.Й. Бесага.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Масштаб, вид матеріалів | Архівний номер |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| - Ситуаційна схема | 1:50000 | 192106 |
| - План існуючого використання території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад, суміщений зі схемою існуючих планувальних обмежень | 1:15000 | 192107 |
| - Схема розповсюдження факторів природної та техногенної небезпеки | 1:25000 | 192108 |
| - Схема інженерної підготовки та захисту території від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру | 1:25000 | 192109 |
| - Проектний план (основне креслення), суміщений зі схемою проектних планувальних обмежень | 1:15000 | 192110 |
| - Схема просторової реалізації стратегії розвитку території | 1:25000 | 192111 |
| - Схема формування мережі первинної медичної допомоги | 1:25000 | 192112 |
| - Схема формування мережі освітніх закладів | 1:25000 | 192113 |
| - Схема дорожньої мережі та транспортної інфраструктури | 1:25000 | 192114 |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| - Пояснювальна записка | книга | 92152 |
| - Основні положення | брошура | 92153 |
| - Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» | брошура | 92184 |
| ІІІ. Цифрові матеріали |  |  |
| - Графічні та текстові матеріали у цифрових форматах | диск CD | 547 |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

1. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ	7

2. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ	11

3. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО	11

4. ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ	13

5. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ	14

6. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА	15

7. ПОЖЕЖНІ ДЕПО	16

8. ОХОРОНА НЕРУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	17

9. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	17

10. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	19

1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	19

2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ	21

3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	21

4. ВОДОПОСТАЧАННЯ	22

5. КАНАЛІЗАЦІЯ	24

7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ	26

11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	27

12. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ	28

13. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	29

# ПЕРЕДМОВА

«Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» розроблена ДП «Український державний науково-дослідний інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя» відповідно договору від 29.05.2019 №543-01-2019 укладеного з Тернопільською міською радою.

Мета розроблення виявлення містобудівних проблем розвитку території та визначення напрямків їх вирішення при раціональному використанню території, на якій реалізуються повноваження Тернопільської міської територіальної громади.

Проектом передбачається: розроблення планувальної організації території громади в частині забезпечення оптимальних умов проживання населення, раціонального використання природних ресурсів, розвитку господарського комплексу, охорони навколишнього середовища, збереження пам’яток культурної спадщини, захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, розвитку транспортної та інженерної інфраструктури.

Тернопільська МТГ була утворена на позачерговій 29-й сесії Тернопільської міської ради, яка відбулася 14 листопада 2018 року. На ній було прийняте підсумкове рішення про добровільне приєднання Курівецької (с. Курівці), Малашовецької (с. Малашівці та с. Іванківці), Черняхівської (с. Чернихів, с. Глядки, с. Плесківці) та Кобзарівської (с. Кобзарівка і с. Вертелка) сільських рад до Тернопільської міської територіальної громади.

Рішення було прийняте, враховуючи висновок Тернопільської обласної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Тернопільської ОДА від 25.10.2018, керуючись Законами України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

Це рішення вводиться в дію з дня, наступного за днем набрання чинності розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до перспективного плану формування території громад Тернопільської області».

Як результат, Тернопіль є одним з перших обласних центрів, який приєднав вісім навколишніх сіл та створив міську територіальну громаду.

До її складу ввійшли (приєдналися до м. Тернопіль) села 4 сільських рад Зборівського району: Кобзарівка, Вертелка, Курівці, Малашівці, Іванківці, Чернихів, Глядки, Плесківці.

У проекті дані:

- коротка характеристика сучасного стану території громади;

- стратегічна екологічна оцінка (характеристика природних умов та ресурсів, стану довкілля);

- прогноз чисельності населення;

- сучасний стан та напрямки розвитку господарського комплексу району, зокрема базового виду економічної діяльності сільської місцевості громади – сільського господарства;

- функціонально-планувальна організація території громади;

- існуючий стан та перспективи розвитку транспортної та інженерної інфраструктури громади, інженерної підготовки та захисту території.

При розробленні були враховані:

- містобудівна документація «Схема планування території Тернопільської області» (ДП «Діпромісто», 2017 рік);

- містобудівна документація «Генеральний план м. Тернопіль» (інститут «ДІПРОМІСТО», 2008 р.);

- містобудівна документація «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернопіль» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.),

- Паспорт Тернопільської міської територіальної громади;

- «Стратегічний план розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2029 року» (додаток до рішення міської ради від 25.10.2019 №7/39/134),

- статистична та інша інформація.

Схема розроблена на термін, що складає 20 - 25 років (з часу початку розроблення). Розрахунки проектних рішень зроблені на строк – 01.01.2041.

Вихідна інформація (надавалася Замовником на запити та анкети Виконавця) є станом на 01.01.2019.

У документації враховані державні інтереси, надані Тернопільською обласною державною адміністрацією (дист від 28.08.2019 №04-5244/09).

Креслення містобудівної документації виконані з використанням матеріалів топографічної зйомки масштабу 1:10000, виконаної ТОВ «СМТ Геодезія» (м. Тернопіль, 2019 р.), із використанням геоінформаційних систем та технологій.

При підготовленні тематичних схем були створені тематичні шари (shp) у програмі ArcMap 10.4.1 (ліцензія від фірми ESRI).

«Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» розроблена відповідно діючих Державних будівельних норм України: ДБН Б.1.1-21:2017 «Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», а також інших нормативних документів.

# 1. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Особливостями функціонально-планувальної структури території Тернопільської міської громади є природно-географічне положення, існуюча система розселення з центром громади у обласному центрі м. Тернополі,  найбільшому місті Тернопільської області, характер соціально-економічних зв’язків, сільськогосподарські та промислові території, транспортні комунікації – тобто чинники, соціально-економічного розвитку територій, що об’єдналися.

Суттєвий вплив на планувальну структуру території міської територіальної громади має положення міста Тернополя розташованого у південній її частині, як центру системи розселення.

У схемі планування території Тернопільської міської територіальної громади розглядається як комплекс взаємозалежних елементів різного функціонального призначення, тобто як складна система, а точніше частина системи (в термінах загальної теорії систем), що має ознаки цілісності й підпорядкована єдиному критерію оцінки. При цьому елементи територіальної системи – розселення, виробництво, система обслуговування населення, території рекреації (місць масового відпочинку), транспортні й інженерні підсистеми – створюють єдину систему тільки в результаті просторового представлення.

Отже громада є складним комплексом взаємозалежних елементів різного функціонального призначення.

Планувальна організація території потребує раціонального просторового поєднання функціонально-територіальних елементів (виробництва, розселення, природокористування), які об’єднуються структурами управління з метою створення і підтримання повноцінного середовища проживання людини. Планувальна організація території будується на основі її планувальної структури та функціонального зонування.

Планувальна структура формується у вигляді:

- планувальних центрів – точок розвитку на рівні місцевих центрів, що визначаються на основі аналізу системи розселення;

- планувальних вісей, що утворюються по напрямку транспортних зв’язків з формуванням рекреаційних зон.

Територіально-просторова та функціональна організація території міської територіальної громади розглядається, з одного боку, як задача економічної та технічної координації розвитку даної території шляхом втілення проектних територіальних рішень, з другого боку – як система ідей і уявлень, творчий задум раціонального розвитку господарського комплексу території громади і відношення суспільства (людини) до освоєння територіального простору (життєвого середовища людини).

На основі проведеного аналізу існуючого стану території міської територіальної громади пропонується удосконалення планувально-функціональної структури для збалансування розселення, вирішення проблем обслуговування населення і раціонального використання територій та природних ресурсів.

Головним завданням подальшого розвитку Тернопільської міської територіальної громади є використання її потенціалу. Але при цьому фактором стримування є відносно низький рівень містобудівного розвитку більшої частини території та розвитку соціальної інфраструктури, що має бути виправлено шляхом реалізації комплексу містобудівних програм закладених у Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади.

Схемою планування території за переважним використанням земель можна виділити такі зони:

- зона житлової (території населених пунктів) та громадської забудови (території як в населених пунктах, так і за їх межами);

- зона транспортної інфраструктури та її впливу;

- виробнича зона;

- зона сільськогосподарського використання;

- рекреаційна зона;

- природоохоронна зона.

Зона переважної житлової та громадської забудови Тернопільської міської територіальної громади представлена територіями населених пунктів: м. Тернополя та 8 сіл.

Межі сільських населених пунктів показані відповідно Потоколу наради в управлінні містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради щодо робочого розгляду матеріалів (25 – 26.11.2019), а межа м. Тернопіль -  у відповідності до затвердженого генерального плану (з внесеннями змінами у 2017 році).

Розвиток сельбищної забудови населених пунктів визначається генеральними планами населених пунктів.

Необхідно розробити генеральні плани сільських населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади для визначення перспектив територіального розвитку та встановлення меж сіл.

Громадська забудова для розміщення соціальної інфраструктури передбачається, переважно, поблизу рекреаційних зон, вздовж основних автомагістралей.

Зона транспортної інфраструктури та її впливу. Мережа автомобільних доріг, транспортних вузлів та об’єктів обслуговування є основним елементом планувального каркасу міської територіальної громади та створює сприятливі умови для економічної діяльності виробничих, транспортно-складських та сільськогосподарських підприємств, бо забезпечує їх доступністю до необхідних ресурсів та місць реалізації продукції.

Даним проектом пропонується поліпшення якості автомобільних доріг, як державних, так і мережі місцевих доріг, що зв’язують населені пункти між собою пасажирським транспортом.

Заходи щодо модернізації транспортної системи Тернопільської міської територіальної громади та наближення якості її об’єктів до міжнародних стандартів детально описані в розділі «Транспортна інфраструктура».

Схемою планування території Тернопільської міської територіальної громади виділено зону перспективної зміни функціонального використання (для розміщення транспортно-складських, виробничих, комунальних та громадських об’єктів), котрі є, по суті, зоною впливу автомобільних доріг (міжнародних, регіональних і територіальних) та транспортних вузлів (розв’язок та шляхопроводів). Передусім, це території вздовж існуючої міжнародної дороги М-09 (Тернопіль – Львів – Рава-Руська) та регіональних автомобільних доріг Р-39 (Тернопіль – Броди) і Р-41 (обхід м. Тернополя), а також території навколо транспортних розв’язок. Параметри зон впливу транспортної інфраструктури, визначених проектом, коливаються в залежності від статусу автодоріг та транспортного потоку – від 100 до 250 м (в обидві сторони від осі дороги).

Виробнича зона є сукупністю усіх продуктивних сил, розміщених на території Тернопільської міської територіальної громади, а також перспективних територій для розміщення промислових, сільськогосподарських, торгівельно-складських, логістичних комплексів та комунальних підприємств.

Одним із завдань Схеми планування території громади було визначення територій найсприятливіших для розміщення виробничих підприємств різних галузей. При цьому враховувалась наявність необхідної сировинної бази, існуючої інженерно-транспортної інфраструктури та об’єктів обслуговування, а також місць зберігання, переробки та збуту готової продукції.

На перетині доріг державного значення, поблизу міста Тернополя, намічається розміщення технопарку, торгівельно-складських територій, готелів, підприємств харчування, торгівлі тощо.

Проектом надано пропозиції щодо розташування по сільській місцевості Тернопільської МТГ сільськогосподарських, промислових та інших об’єктів, (розділ «прогноз розвитку господарського комплексу», таблиця 29); на території м. Тернопіль індустріального парку.

На більшій частині території Тернопільської міської територіальної громади переважають сільськогосподарські землі і становлять зону сільськогосподарського використання.

На сьогодні Тернопільська МТГ має середній рівень сільськогосподарського освоєння – 55,3%. Абсолютна більшість господарств займаються рослинництвом, на перспективу пропонується розвивати господарства середнього та малого розміру з приміським типом спеціалізації сільського господарства.

Схемою планування території міської територіальної громади передбачається виконання низки заходів з оптимізації функціонування і територіальної організації сільського господарства на території громади, про що детально описано в розділі «Сільське господарство».

Даним проектом, з урахуванням «Схеми планування території Тернопільської області» в районі Серетської рекреаційної зони, запроектовано 6 рекреаційних зон з центрами обслуговування та площі біля 67,4 га загальною ємністю 4800 відпочивальників (розділ «Туристично-рекреаційна діяльність»).

На землях громади м. Тернополя пропонується розміщення готельно-розважального комплекс орієнтовною площею 33,0 га та спортивно-відпочинкового комплексу (гольф-клуб, картинг-центр тощо) орієнтовною площею 165,0 га.

Для короткочасного відпочинку місцевих мешканців та зовнішніх туристів проектом передбачено організацію рекреаційних зон короткочасного відпочинку з центрами обслуговування на землях кожної громади.

Природоохоронна зона включає території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення, що розташовані вздовж р. Серет та окремі ботанічні пам’ятки природи місцевого значення.

Таким чином, на розрахунковий строк схемою планування території Тернопільської міської територіальної громади передбачається:

- нова громадська забудова на площі біля 60 га;

- збільшення забудованих земель за рахунок будівництва та реконструкції автодоріг орієнтовно біля 12 га;

- збільшення земель промисловості та технічної інфраструктури орієнтовно на 53,0 га;

- збільшення земель під сільськогосподарськими підприємствами орієнтовно на 2,6 га;

- розвиток альтернативних джерел енергії орієнтовно на площі 50 га;

- розвиток туристично-рекреаційної галузі на площі біля 137,4 га (біля 100,4 га під рекреаційні зони стаціонарної рекреації та готельно-розважальний комплекс; біля 37,0 га під територіями центрів загально-рекреаційного обслуговування).

Перелічена забудова та розбудова (усього близько 315,0 га) буде здійснюватиметься переважно за рахунок освоєння сільськогосподарських земель.

# 2. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Прогноз чисельності населення Тернопільської МТГ розглядався окремо для м. Тернопіль та сіл.

Чисельність населення м. Тернопіль на розрахунковий строк прогнозується у 230 тис. осіб, відповідно містобудівній документації «Генеральний план м. Тернопіль» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2008 р.).

На розрахунковий строк чисельність населення сіл визначена такою: с. Кобзарівка – 310 осіб, с. Вертелка – 370 осіб, с. Курівці – 800 осіб, с. Малашівці – 250 осіб, с. Іванківці – 300 осіб, с. Чернихів – 350 осіб, с. Глядки – 210 осіб, с. Плесківці – 130 осіб.

Таким чином, чисельність сільського населення Тернопільської МТГ на розрахунковий строк орієнтовно складе близько 2720 осіб.

# 3. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Основними напрямами оптимізації функціонування і територіальної організації сільського господарства МТГ є:

- раціональне землекористування та оптимізація посівних площ з метою збалансування виробництва сільськогосподарської продукції та екологічних обмежень;

- формування спеціалізації сільськогосподарського виробництва приміського типу;

- підвищення урожайності сільськогосподарських культур в межах потенційної в даній природній зоні;

- збільшення поголів’я тварин, продуктивності худоби та розвиток кормовиробництва;

- вибір оптимальних моделей господарств для рослинництва і тваринництва;

- залучення нових технологій у веденні галузей з урахуванням показників ефективності господарювання та екологічного навантаження на довкілля;

- забезпечення сільськогосподарського виробництва підприємствами супутніх та допоміжних галузей – агросервісних, мережі сховищ, обслуговуючих кооперативів.

Таблиця 1. Стан та прогноз посівних площ сільськогосподарських культур

|  | 2018 р. |  | 2041 р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. га | структура, % | тис. га | структура, % |
| Зернові і зернобобові | 3,6 | 62,1 | 1,9 | 33,0 |
| Технічні | 2,1 | 36,2 | 1,2 | 20,0 |
| Картопля | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 12,0 |
| Овочі | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 15,0 |
| Кормові культури | 0,1 | 1,4 | 1,2 | 20,0 |
| Всього | 5,8 | 100,0 | 5,8 | 100,0 |

Таблиця 2. Виробництво сільськогосподарської продукції, тис. т

|  | 2019 | Темп росту | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробництво зернових культур, тис. т | 22,1 | 0,9533 | 16,6 | 13,1 | 10,3 | 7,4 |
| Виробництво ц/б, тис. т | 14,1 | 1,0397 | 17,8 | 21,6 | 26,2 | 34,5 |
| Виробництво соняшнику, тис. т | 1,0 | 0,9892 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Виробництво ріпаку, тис. т | 2,1 | 0,9454 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,6 |
| Виробництво сої, тис. т | 2,5 | 0,9340 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 0,5 |
| Виробництво картоплі, тис. т | 0,0 | 1,3563 | 0,1 | 0,5 | 2,3 | 17,4 |
| Виробництво овочів, тис. т | 0,3 | 1,2066 | 0,8 | 2,0 | 5,1 | 19,1 |
| Виробництво плодів і ягід, тис. т | 0,1 | 0,0000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Виробництво м’яса, тис. т | 0,6 | 1,0511 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,9 |
| Виробництво молока, тис. т | 0,3 | 1,1427 | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 5,8 |
| Виробництво яєць, млн. од. | 0,0 | 1,4018 | 0,1 | 0,5 | 2,7 | 23,7 |

Таблиця 3. Експортний потенціал та внутрішнє споживання сільськогосподарської продукції, тис. т

|  | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 | Внутрішнє споживання продовольства в 2041 рр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробництво зернових культур, тис. т | -7,7 | -11,2 | -14,0 | -17,0 | 24,3 |
| Виробництво ц/б, тис. т | 17,6 | 21,4 | 26,0 | 34,3 | 0,2 |
| Виробництво соняшнику, тис. т | -1,9 | -2,0 | -2,0 | -2,1 | 2,9 |
| Виробництво ріпаку, тис. т | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,0 |
| Виробництво сої, тис. т | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,0 |
| Виробництво картоплі, тис. т | -27,3 | -26,9 | -25,1 | -10,0 | 27,4 |
| Виробництво овочів, тис. т | -34,8 | -33,6 | -30,5 | -16,5 | 35,6 |
| Виробництво плодів і ягід, тис. т | -19,9 | -19,9 | -19,9 | -19,9 | 19,9 |
| Виробництво м’яса, тис. т | -18,0 | -17,8 | -17,5 | -16,9 | 18,8 |
| Виробництво молока, тис. т | -83,5 | -82,9 | -81,8 | -78,3 | 84,1 |
| Виробництво яєць, млн. од. | -64,1 | -63,7 | -61,5 | -40,5 | 64,2 |

Таблиця 4. Поголів’я тварин у всіх категоріях господарств, тис. голів

|  | 2019 | темп росту | 2025 р. | 2030 р. | 2035 р. | 2041 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРХ | 0,2 | 1,1050 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 2,0 |
| Корови | 0,1 | 1,1419 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,2 |
| Свині | 5,1 | 1,0124 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,8 |
| Птиця | 0,0 | 1,6763 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,5 |

# 4. ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Туристично-рекреаційна діяльність (вид економічної діяльності «Тимчасове розміщування й організація харчування») є важливим чинником стабільного й динамічного збільшення надходжень до бюджету, істотного позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях економіки, пов’яаних з нею (транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво тощо). Вона сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, залученню громадян до пізнання природної та історико-культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги.

Зона стаціонарної рекреації (тривалого відпочинку) представлена 6 закладами відпочинку, розміщеними у Малашівській сільській раді (таблиця 26): переважно базами відпочинку. Орієнтовна ємність закладів стаціонарної рекреації становить біля 350 місць (за нормативами), фактично біля 50 місць. На даний час діють бази відпочинку УТМР та «Динамо».

Планувальними рішеннями передбачений розвиток рекреаційної діяльності (стаціонарна рекреація) на базі рекреаційних ресурсів громади (водосховищ та лісів) та туристичної (готелі) біля проектної зони спортивного та активного відпочинку на території Тернопільської міської ради.

Таблиця 5. Проектні зони стаціонарної рекреації та готельного комплексу на території Тернопільської МТГ

| Види | Розташування, назва зони | Площа, га | Ємність, місць (орієнтовно) |
| --- | --- | --- | --- |
| стаціонарна рекреація | «Кобзарівська» | 20,8 | 1500 |
| стаціонарна рекреація | «Вертелківська» | 4,2 | 300 |
| стаціонарна рекреація | «Гацив Гай (с. Малашівці) | 10,0 | 700 |
| стаціонарна рекреація | «Гуральня» (с. Іванківці) | 10,0 | 700 |
| стаціонарна рекреація | «Чернихівська» | 14,0 | 1000 |
| стаціонарна рекреація | «Паловиця» (с. Плесківці) | 8,4 | 600 |
| Разом |  | 67,4 | 4800 |
| Готельно-розважальний комплекс (з ресторанами) | Тернопільська міськрада | 33,0 | 500 |

На розрахунковий строк передбачається біля 67,4 га під заклади стаціонарної рекреації (загальною ємністю біля 4800 місць), а з урахуванням існуючих (з доведенням ємності до нормативної), площа під закладами стаціонарної рекреації  складе 72,8 га (загальна ємність складе біля 5150 місць).

Задачами, що постають перед рекреаційною діяльністю в громаді є комплексний підхід до розвитку рекреаційних зон, підтримка приватної ініціативи, зокрема зеленого туризму, вровадження рекреаційної інфраструктури, розроблення та використання туристично-екскурсійних маршрутів (велосипедних, кінних, пішохідних).

Тому, крім власне територій під розміщення рекреаційних закладів, пропонується будівництво кінного клубу іпотерапійного профілю в районі с. Вертелка та двох конеферм біля с. Плесківці.

Крім того, для потреб туристів та відпочивальників передбачається будівництво готелів біля західної межі м. Тернопіль, що матимуть розвиток при реалізації пропозицій даного проекту щодо організації поруч, на площі близько 165,0 га, зони спортивного та активного відпочинку (гольф-клуб, картинг, траси маунтбайтінгу, прокат спортінвентарю, прокат велосипедів тощо) з орієнтовною потужністю близько 1000 відвідувачів у день.

# 5. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Прогноз розвитку господарського комплексу Тернопільської МТГ дається окремо для м. Тернопіль та сіл. Економічна діяльність на території власне м. Тернопіль, розглянута та визначена генеральним планом м. Тернопіль (2008 р.).

На території сільської частини громади даним проектом передбачаються нові об’єкти промисловості, сільського господарства та невиробничої сфери (таблиця 6).

Зокрема об’єкти виробничого (матеріального) сектору: сільськогосподарські підприємства тваринницького напрямку (свинарство, конярство), промислові підприємства добувної (добування торфу) та переробної (харчової – бутелювання води) промисловості, підприємства з виробництва електроенергії (фотоелектричні (соняні) електростанції).

У виробничому секторі прогнозується за діяння в економічній дільності на нових об’єктах біля 1260 працівників, з них найбільше працюватиме в індустріальному парку (1000 працівників), у селах – близько 260 працівників.

Таблиця 6. Проектні об’єкти на території Тернопільської МТГ

|  | Перелік об’єктів | Чисельність працівників, (орієнтовно) |
| --- | --- | --- |
| Тернопільська міськрада | індустріальний парк | 1000 |
| с. Кобзарівка | сонячна електростанція | 5 |
| с. Кобзарівка | добування торфу | 5 |
| с. Вертелка | сонячна електростанція | 5 |
| с. Курівці | ковбасний цех | 20 |
| с. Курівці | свинокомплекс (3000 голів) | 100 |
| с. Курівці | свинокомплекс (1500 голів) | 50 |
| с. Малашівці | цех бутильованої води | 10 |
| с. Малашівці | сміттєсортувальний цех | 10 |
| с. Іванківці | сонячна електростанція | 10 |
| с. Плесківці | вітроелектростанція | 10 |
| с. Плесківці | 2 конеферми (до 50 голів кожна) | 20 |
| с. Плесківці | цех бутильованої води | 10 |
| с. Глядки | сонячна електростанція | 5 |
| Разом |  | 1260 |

Невиробничий сектор. Розвиток даного сектору господарського комплексу пов’язаний передусім з розвитком туристично-рекреаційної діяльності.

Найбільший вплив розвиток туристично-рекреаційної галузі вплине на такі види економічної діяльності як «тимчасове розміщування й організація харчування» (розселення відпочивальників рекреаційних установ).

Передбачається, що рекреаційні заклади буть функціонувати переважно сезонно. Основні види рекреаційних закладів – бази відпочинку, пансіонати.

На розрахунковий строк у рекреаційній діяльності працюватиме біля 1200 осіб (без урахування зеленого або сільського туризму), з них у готелях (цілорічно) близько 100 осіб.

Також прогнозується розвиток із збільшенням чисельності працівників у транспорті та зв’язку. Збільшення чисельності робітників можливе у наземному (автомобільному) виді транспорту щодо перевезення відпочивальників та туристів, а також допоміжних транспортних послугах (транспортне оброблення вантажів та складування вантажів, переважно продукції сільського господарства).

# 6. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Пропозиції щодо розвитку соціальної інфраструктури

Надаються для видів обслуговування населення, що мають пріоритетне значення для населення і, переважно, будуються та утримуються за рахунок місцевого бюджету.

Заклади освіти:

- заклади дошкільної освіти (відповідно до примітки 2 додатку Е.1 
ДБН Б.2.2-12:2019):

потребують розвитку, з охопленням дошкільною освітою дітей дошкільного віку в с. Вертелка, с. Іванківці – організація окремих закладів дошкільної освіти, а в с. Кобзарівка і с. Курівці на бізі закладів загальної середньої освіти.;

організація довезення дітей дошкільного віку з с. Малашівці до закладу дошкільної освіти у с. Кобзарівку, а з сіл Плесківці і Глядки до закладу дошкільної освіти у с. Чернихів.

- заклади загальної середньої освіти:

На розрахунковий строк ємності достатньо. Додатково не потребується

- спеціалізовані заклади позашкільної освіти:

На розрахунковий строк ємності достатньо. Додатково не потрібується

Заклади охорони здоров’я:

- станції швидкої допомоги

На розрахунковий строк необхідно збільшити кількість автомобілів на 3 одиниці.

Одну з них доцільно розмістити у с. Малашівці, при АЗПСМ, а другу при ФАП у с. Глядки враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 №1119 «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події»

- поліклінічні заклади

передбачається подальший розвиток в м. Тернопіль (визначається за критеріями Міністерства охорони здоров’я). У сільській місцевості без змін: амбулаторія АЗПСМ у с. Малашівці та ФАПи у селах Кобзарівка, Вертелка, Глядки, Курівці.

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди:

- спортивні зали та плавальні басейни

Пропонується будівництво нових: у Тернополі згідно генерального плану (внесення змін до генерального плану) – у нових громадських центрах, в селах громади – за розрахунком оновленої містобудівної документації

Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві:

- клубні заклади і центри культури та дозвілля

Усі населені пункти громади мають клубні заклади. Будівництво нових є недоцільним.

- масові бібліотеки

Існуюча ємність бібліотек є достатньою на розрахунковий строк.

Сучасний рівень попиту населення в культурному та мистецькому обслуговуванні значно знизився за науково-технічного поступу (що наблизив через телебачення та інтернет розважальні, мистецькі, інформаційні продукти, а електронні книги, планшети та інтернет конкурують з бібліотеками).

Підприємства торгівлі, харчування та побутового обслуговування

Підприємства торгівлі та харчування матимуть на розрахунковий строк ємність значно вищу нормативних показників. Не потребуються додатково за нормативами. Утім, ринкові відносини (попит) вплине на подальший їх розвиток.

Попит регулюватиме і ємність підприємств побутового обслуговування, ємність яких за нормативами є майже на 45% нижче нормативного.

# 7. ПОЖЕЖНІ ДЕПО

У даний час у Тернопільській МТГ пожежні депо є тільки в м. Тернопіль.

Згідно вимог таблиці 15.1 ДБН Б.2.2-12:2019 розрахунок пожежних депо та кількості пожежних автомашин здійснюється для кожного населеного пункту. Тобто для населених пунктів, мають людність до 1 тис. осіб (усі села громади), норматив передбачає 1 пожежний автомобіль.

Таким чином, розрахунки визначають необхідність 37 основних пожежних автомашин на населені пункти громади.

# 8. ОХОРОНА НЕРУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №878 у Тернопільській МТГ є один населений пункт, віднесений до Списку історичних населених місць України – м. Тернопіль.

У 2015 році ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ» (м. Львів) була виконана документація «Розробка історико-архітектурного опорного плану м. Тернополя».

За наявною архівною, картографічною та науковою документацією, в межі сільської місцевості Тернопільської МТГ розташовано 52 об’єктів нерухомої культурної спадщини (пам’яток місцевого значення): археології – 37, історії – 10, архітектури – 3, монументального мистецтва – 2, що охороняються державою відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини».

# 9. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Автомобільні дороги

Основними принципами розвитку автодорожньої інфраструктури громади  є:

- покращення організації та безпеки руху;

- поліпшення технічного стану автодорожньої мережі та підвищення її пропускної здатності.

Пропозиції щодо будівництва мережі автодоріг загального користування Тернопільської МТГ:

- будівництво ділянки автодороги місцевого значення  від с. Курівці до державної автодороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська з улаштуванням проїзної частини 6,0 м, протяжністю 6,0 км;

- будівництво ділянки автодороги місцевого значення від с. Малашівці до державної автодороги Р-39 Тернопіль – Броди з улаштуванням проїзної частини 6,0 м, протяжністю 4,0 км;

- середній ремонт та посилення місцевої мережі автодоріг, впровадження сучасних методів ремонту та утримання дорожньої мережі.

Будівництво нових автодоріг місцевого значення з твердим покриттям здійснюватиметься переважно по існуючих дорогах (під’їздах), вздовж коридорів інженерних комунікацій при додержанні санітарних та нормативних відстаней.

На наступних стадіях проектування, містобудівною документацією нижнього рівня (генеральними планами населених пунктів, детальними планами територій тощо) слід передбачати, за необхідності, будівництво під’їздів до рекреаційних зон, садових товариств тощо.

Залізничний транспорт

Проектом враховано подальше функціонування залізничного транспорту Тернопільської МТГ для обслуговування пасажирських  перевезень.

Відповідно до Програми створення та функціонування національної мережі транспортних коридорів в Україні, затвердженої Кабінету Міністрів України від 20.03.1998 за №346, залізничний напрямок Львів - Тернопіль входить до МЗК Крітський №3 Мостиська – Львів – Красне – Тернопіль – Хмельницький – Жмеринка – Козятин – Київ, у зв’язку з чим залізнична ділянка Красне – Тенопіль, яка проходить територією Тернопільської МТГ передбачена до модернізації, зупиночний пункт Курівці Тернопільські до благоустрою.

Довжина та щільність мережі залишаються на існуючому рівні.

Автомобільний транспорт

Розрахунок автомобільного парку Тернопільської громади та підприємств обслуговування автотранспорту виконано згідно нормативних показників ДБН Б.2.2-12:2019 п.10.3.3.

Розрахунковий рівень автомобілізації на розрахунковий строк до 2041 року прийнято – 300 автомобілів на 1000 мешканців, а саме: 280 легкових автомобілів (в т.ч. відомчі); 20 вантажних.

Рівень автомобілізації легковими індивідуальними автомобілями – 275 авто на 1000 мешканців.

Загальна кількість автомобілів мешканців сільської місцевості становитиме на розрахунковий строк орієнтовно ~ 800 одиниць, з них легкові приватні – 740 одиниць, таксі, прокатні, відомчі – 10 одиниць, вантажні – 50 одиниць. Із загальної кількості приватних автомобілів одиниць очікуються орієнтовно 50 електромобілів. Орієнтовна кількість мототранспортних засобів – 80 одиниць.

Приватні автомобілі мешканців Тернопільської громади передбачається зберігатися на території присадибних земельних ділянок.

Зберігання та обслуговування вантажного транспорту виконуватиметься на території існуючих та проектних промпідприємств.

Для тимчасового зберігання легкових автомобілів працючих (індустріальний парк), відпочивальників (зона рекреації в районі автодороги М-09 Тернопіль – Львів), відпочивальників із сільської місцевості і м. Тернополя передбачена мережа стоянок (розміщення автостоянок показані на «Схемі дорожньої мережі та транспортної інфраструктури»).

На розрахунковий строк загальна площа під автостоянки для легкових автомобілів орієнтовно становить 2,5 га, з них працівників (індустріальний парк) – 0,4 га, відпочивальників 2,1 га.

На розрахунковий строк для обслуговування парку автотранспорту (сільська місцевість) 1000 одиниць з урахуванням транзитного транспорту додатково до існуючої АЗС, яка розміщується в районі автодороги Р-39 Тернопіль – Броди, запроектована АЗС на декілька колонок в районі с. Іванківці, потрібна територія–0,1 га. Передбачається встановлення обладнання для заправки електромобілів (суперчарджері) на функціонуючий АЗС і проектній.

Розміщення СТО орієнтовно на 3 пости передбачається в районі проектної АЗС (необхідна територія 0,3 га).

# 10. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

## 1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови Тернопільської МТГ, для забезпечення надійного електропостачання споживачів району, пропонуються наступні основні рекомендації щодо розвитку електроенергетичної галузі.

- джерелом живлення для споживачів міста Тернопіль залишається ПС 330/110/35 кВ «Тернопіль». Для електропостачання нових житлових районів міста побудувати підстанцію закритого типу 110/35 кВ «Проектна» з двома трансформаторами потужністю по 25 МВА. Живлення підстанції здійснити відпайками від ПЛ-11 0кВ «Тернопіль – Озерна» та «Тернопіль – Промислова»;

- реконструкція ПС 110/10 кВ «Галицька» зі зміною схеми живлення з «відгалуження» на «захід-вихід» і встановлення третього трансформатора потужністю 40 МВА;

- реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Радіозавода» зі зміною схеми живлення з «відгалуження» на «захід-вихід» і встановлення третього трансформатора потужністю 40 МВА;

- реконструкція ПЛ 110/10 кВ «Тернопіль – Промислова 2» на «Тернопіль - Галицька»;

- реконструкція ПЛ 110/10 кВ «Тернопіль - Лозова» на «Тернопіль - Радіозавод», «Радіозавод-Промислова», «Промислова-Лозова»;

- реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Радіозавод» зі зміною схеми живлення з «відгалуження» на «захід-вихід»;

- реконструкція ПС 110/10 кВ «Промислова» ВРУ 110 кВ з встановленням двох додаткових комірок 110 кВ і реконструкцією існуючих;

- передавання та розподілення електроенергії між споживачами передбачити по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого необхідно побудувати необхідну кількість розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ), мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення, кількість та потужність РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та приєднання їх до електричної мережі вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації;

- планом розвитку системи передачі на 2020-2029 роки, розробленим НЕК «Укренерго», запроектовано будівництво ПЛ 330 кВ «Луцьк Північна - Тернопільська». Частина цієї лінії проходитиме територією громади. Зараз триває узгодження проходження лінії траси по розпайованій землі. На схемі проходження цієї траси показано схематично і має бути уточнене після завершення розробки проекту НЕК» Укренерго»;

- важливим напрямком вдосконалення структури паливно-енергетичного балансу є перехід до раціонального поєднання традиційних та нетрадиційних джерел. Для виконання умов впровадження та використання альтернативних джерел енергії, на території громади можливе будівництво генеруючих електростанцій на сонячних батареях;

- вибір типу обладнання (сонячні теплові, фотоелектричні установки), встановлення їх оптимальної потужності та терміну ефективної експлуатації обладнання, вибір оптимального майданчика для ефективного виробництва електроенергії в конкретній місцевості визначається проектувальниками об'єктів сонячної енергетики у спеціалізованому проекті;

- для видачі потужності сонячних електростанцій необхідна розробка ТЕО схеми видачі потужності, в якому буде визначатись потенційна потужність сонячних батарей, потужність пристанційного вузла ПС СЕС та нових ліній електропередачі (точка підключення СЕС)

У зв’язку з цим, ймовірне розташування нових СЕС, ПС та траси ПЛ повинні вирішуватись після розробки та погодження ТЕО з енергопостачальною організацією «Тернопільобленерго». На схемі вказано орієнтовне місце приєднання проектних СЕС до об’єднаної електромережі України;

- наразі пропонується будівництво пристанційних вузлів ПС-110 кВ на територіях сіл Кобзарівка, Вертелка та пристанційних вузлів ПС-35 кВ на територіях сіл Курівці, Іванківці, Глядки;

- будівництво сонячних електростанцій дозволить створити мережу локальних генеруючих потужностей на території району в безпосередній близькості від споживачів, а також в місцях найбільшого енергодефіциту;

- сучасні вітроелектричні установки генерують енергію навіть дуже слабкого вітру – від 4 м/с. Такі споруди можуть бути джерелом енергії для локальних і острівних об'єктів, так як вирішують проблеми енергопостачання автономно. Тому на території села Плесківці є доцільним перетворення швидкості вітру в електроенергію, тобто побудова вітроелектричної станції.

Для видачі потужності вітроелектростанції також потрібно розроблення ТЕО схеми видачі потужності, в якому буде визначатись потенційна потужність вітроустановок, потужність пристанційного вузла ПС СЕС та нових ліній електропередачі (точка підключення СЕС).

У зв’язку з цим, ймовірне розташування нової ВЕС, ПС та траси ПЛ на схемі показані схематично і мають бути уточнені після розробки та погодження ТЕО з енергопостачальною організацією «Тернопіль-обленерго».

- на території с. Вертелка рекомендується відновлення греблі і реконструкція Вертелківської міні гідроелектростанції;

- при забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 110-35 кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, або винесення ліній за межі зони житлової забудови.

- на протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

## 2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Розвиток системи газопостачання громади передбачає розбудову розподільчих газопроводів середнього та низького тиску.

Траси нових розподільчих газопроводів уточнюються на наступних стадіях проектування за відповідними гідравлічними розрахунками, із залученням спеціалізованих проектних організацій.

Рішенням «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернопіль» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.) було намічено резервне джерело газопостачання міста, як обласного центра, будівництво нової ГРС на проектному відгалуженні від магістрального газопроводу Торжок - Долина. Детальніше зазначене питання рекомендовано розглянути на подальших стадіях проектування спеціалізованими проектними організаціями і установами. Згідно чинного законодавства, траса, умови експлуатації та місце розташування об’єктів магістрального трубопровідного транспорту, узгоджуються в установленому порядку з Держпраці та АТ «Укртрансгаз».

## 3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Вразовуючи перспективи розвитку території громадт, теплопостачання нової забудови пропонується здійснювати від існуючих котелень та індивідуальних теплоустановок, закладів обслуговування та промислових підприємств від власних джерел. За паливо в теплотехнічному обладнанні прийнято природний газ.

З метою забезпечення стабільності роботи системи теплопостачання необхідно:

- виконати заміну застарілої матеріально-технічної бази;

- виконати заміну зношених та аварійних теплових мереж із використанням попередньоізольованих труб;

- виконати енергоаудит будинків;

- розробити схему оптимізації системи теплопостачання.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

## 4. ВОДОПОСТАЧАННЯ

м. Тернопіль (міська рада)

Рішення щодо напрямків розбудови системи водопостачання міста Тернополя надано в матеріалах містобудівній документації «Внесення змін до генерального плану м. Тернопіль» (2015 р., ДП «ДІПРОМІСТО»), «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернопіль» (2017 р., ДП «ДІПРОМІСТО»); програмі «Питна вода міста Тернополя на 2008 - 2020 роки», У Схемі планування території Тернопільської МТГ не коригуються.

Даним проектом передбачається дотримання існуючої загальної схеми водопостачання міста з визначеними в якості джерел водопостачання:

- підземних вод верхньокрейдяного водоносного горизонту Волинсько-Подільського артезіанського басейну (господарсько-питний водопровід);

- р. Серет (технічний водопровід).

Існуючі запаси підземних вод по діючим водозаборам покривають розрахункову потребу в питній воді на проектний період. Господарсько-питне водопостачання передбачається здійснювати централізованим комунальним водопроводом з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням.

У зв’язку з розташуванням у третьому поясі зон санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору міського сміттєзвалища (що може привести до погіршення якості питної води), пропонується розглянути освоєння альтернативної ділянки водозабору підземних вод «Таурівська», що розташована на відстані біля 20 км на захід від міста і має попередньо визначені запаси води у 65,00 тис. м3/добу.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання м. Тернополя:

- впровадження сучасних методів технології очистки та знезараження води);

- впровадження водоощадних технологій промислового виробництва. Проектування та будівництво нових, модернізація діючих систем зворотного і повторного водопостачання;

- переоснащення насосних станцій з застосуванням енергоощадного насосного обладнання з частотним перетворювачем та гідропнєвмобаків для оптимізації роботи системи, зменшення частоти включень та запобігання можливому гідравлічному удару;

- повне обладнання житлового фонду системами водопостачання та приладами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом;

- будівництво ДВС у західній частині міста;

- реконструкція/санація амортизованих водоводів і мереж з використанням сучасних методів прокладки та матеріалів труб (поліетиленових розрахункової кільцевої жорсткості );

- створення сучасних систем диспетчеризації та автоматизації управління водогосподарським комплексом;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання.

Сільські населені пункти Тернопільської громади

Системи водопостачання сільських населених пунктів Тернопільської МТГ пропонується розбудовувати як централізовані (постачання води для більшості споживачів), групові (постачання води для окремих суб’єктів господарювання таких як проектні стаціонарні рекреаційні зони, сільськогосподарські виробництва, тощо) та індивідуальні (забезпечення водою окремих будинків) з поступовим підключенням до централізованого водопроводу всіх водоспоживачів населеного пункту.

Ступінь централізації та доцільність утворення/збереження локальних систем водопостачання визначається на подальших етапах розробки містобудівної документації. На цьому ж етапі на основі гідрогеологічних розрахунків визначається кількість робочих водозабірних свердловин, кількість резервних свердловин (п.9.1.2.3 ДБН В.2.5-74:2013) та спосіб подачі та розподілу води (гравітаційний або комбінований). На складах має бути передбачено зберігання резервного насосу. Мережа водопроводу має бути кільцевою з можливістю промивки та дезинфекції. Трубопроводи рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR21 ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Існуючі водопровідні мережі сел Чернихівецької сільської ради мають бути реконструйовані з заміною трубопроводів.

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань:

- аудит та оптимізація схеми водопостачання населеного пункту;

- реконструкція/модернізація існуючих водопровідних споруд;

- заміна насосного обладнання на сучасне та енергоощадне;

- санація існуючих трубопроводів;

- облаштування ємкостей зберігання протипожежного запасу води;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу

- водопостачання.

## 5. КАНАЛІЗАЦІЯ

м. Тернопіль (міська рада)

Рішення щодо напрямків розбудови системи каналізації міста Тернополя надано в матеріалах містобудівній документації «Внесення змін до генерального плану м. Тернопіль» (2015 р., ДП «ДІПРОМІСТО»), «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернопіль» (2017 р., ДП «ДІПРОМІСТО»); у «Схемі планування території Тернопільської МТГ) не коригуються. Відповідно до розрахунків продуктивності систем водопостачання та каналізації (таблиці 43, 44 об’єм господарсько–побутових стоків на розрахунковий період складе - 88,23 м3/добу, промислових стоків - 3,40 м3/добу. Відведення цих об’ємів передбачається централізованою комунальною мережею каналізації на міські очисні споруди по існуючої схемі. У період дощів навантаження на очисні споруди збільшується орієнтовно на 10 - 20%, тому сумарне надходження стоків може становити до 116,77 тис. м3/добу. Для забезпечення очищення проектного об'єму стічних вод, передбачається реконструкція та розширення міських очисних споруд до 117,00 тис. м3/добу за допомогою впровадження сучасних технологій очищення та знезараження стічних вод. Також проектом передбачається будівництво споруд по термообробці і механічному зневодненню сирого осаду з урахуванням санітарно-захисної зони 400 метрів.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання міста Тернополя:

- реконструкція та розширення каналізаційних очисних споруд, удосконалення технології очищення, доочищення та знезараження стічних вод з використанням новітніх технологій;

- будівництво споруд по термообробці і механічному зневодненню осаду, що утворюється в процесі очищення стічних вод;

- безумовне дотримання розмірів захисних охоронних зон для всіх каналізаційних самопливних та напірних мереж, водоочисних споруд з метою попередження травматизму та загрози пошкодження майна;

- розроблення ТЕО впровадження повної роздільної системи каналізації міста у відповідності до сучасних вимог до ступеню благоустрою;

- розроблення та впровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у міську каналізацію, у першу чергу, за показниками якості для забезпечення нормального функціонування технологічних процесів біохімічного очищення і доочищення на очисних спорудах каналізації;

- модернізація системи каналізації перекладкою амортизованих колекторів і напірних трубопроводів з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною стійкістю, реконструкцією насосних станцій з встановленням енергоощадних насосних агрегатів, заміною запірної арматури, дублюванням напірних трубопроводів;

- забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення забудови міста централізованою каналізацією;

- впровадження повної автоматизованої системи керування водовідведенням і очищенням стічних вод, контролю та діагностики роботи споруд і мереж;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання.

Сільські населені пункти Тернопільської громади

У відповідності до положень п.6 ДБН В.2.5-75:2013 для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ при забезпеченні будівель внутрішнім водопроводом пропонується застосування схеми централізованої каналізації у складі: мережі самопливних каналізаційних трубопроводів, яка вирішена з урахуванням місцевого рельєфу і перспективного розвитку населеного пункту, оглядових і приймальних колодязів та каналізаційних очисних споруд (попереднього очищення, повного біологічного очищення, модульних насосних станцій, тощо). В якості однієї з основних споруд попереднього очищення рекомендується використання багатокамерних септиків – підземних герметичних ємкостей, де відбувається очищення стоків за рахунок анаеробного розкладання органічних забруднень. Загальний об’єм септика має бути в 2,5 рази більше добового обсягу стічних вод. Освітлені стоки на виході з септика надходять на біологічне очищення. Осад, що утворився підлягає утилізації. Після проведення техніко-економічного порівняння варіантів може бути застосовано один з запропонованих варіантів біологічного очищення:

- використанням системи біологічних ставків (санітарно-захисна зона 200 м);

- використання системи полів підземної фільтрації (санітарно-захисна зона 200 м);

- використання системи фільтруючих траншей (санітарно-захисна зона 25 м);

- використання блочно-модульної очисної установки біологічного очищення (санітарно-захисна зона 50 м).

При виборі варіанту біологічного очищення стоків необхідно зважати на регламентування місця локалізації очисних споруд та розмір захисних зон, гідрогеологічні умови ділянки, специфічні особливості технології, ступінь участі людини в роботі системи водоочищення та простота її експлуатації, капітальні та експлуатаційні затрати. Дана робота виконується спеціалізованими проектними установами на подальших стадіях розробки містобудівної документації. При цьому, в проектних рішення щодо влаштування централізованої мережі водовідведення в селах Тернопільської МТГ мають бути надані технології, прийнятні соціально та фінансово. Селищна громада має вдосконалити підрозділ з експлуатації мереж і споруд водовідведення. Його фахівцям необхідно пройти технічне навчання. При утриманні каналізаційних мереж і споруд у належному стані з дотриманням розмірів санітарно-захисних зон, запропонована схема водовідведення є водоохоронною і дозволить поліпшити екологічну обстановку території. Можливість спільного відведення та очистки побутових та промислових стічних вод повинна визначатися в залежності від складу промислових стоків з урахуванням техніко-економічних показників та санітарно-гігієнічних вимог на подальших стадіях проектування.

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

- визначення оптимальної схеми повної біологічної очистки стоків населеного пункту;

- проектування та будівництво мереж та споруд з дотриманням розміру

- відповідних захисних зон;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу

- очистки стічних вод.

## 7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Даним проектом пропонується розглядати санітарне очищення населених пунктів Тернопільської МТГ як складові частини загальної схеми санітарного очищення новоутвореної об’єднаної територіальної громади.

Рішення щодо напрямків розбудови системи поводження з твердими побутовими відходами ґрунтується матеріалах містобудівній документації «Внесення змін до генерального плану м. Тернопіль» (2015 р., ДП «ДІПРОМІСТО»), «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернопіль» (2017 р., ДП «ДІПРОМІСТО»).

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 (таблиця 11.3 розмір додаткової) земельної ділянки для полігону твердих побутових відходів на розрахунковий період (до 01.01.204) з розрахунку 0,02 га на 1,0 тис. т повинен складати 39,2 га. Санітарно-захисна зона 500м. Зважаючи на необхідність поліпшення екології довкілля та складність надання нових земельних ділянок для влаштування полігонів накопичення ТПВ проектом передбачається будівництво підприємства промислової переробки ТПВ потужністю 76,0 тис. т/рік. Санітарно-захисна зона 300 м. Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 (таблиця 11.3) розмір земельної ділянки для підприємства промислової переробки твердих відходів має складати 8 га. Санітарно-захисна зона 300 м.

Збирання побутових відходів пропонується здійснювати в пересувні «євроконтейнери» які встановлюються на спеціально відведених та облаштованих майданчиках.. Конструкція контейнерів має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ, яке здійснюється власниками відходів у відповідності до чинного законодавства. Кількість та сумарний об’єм контейнерів визначаться наступними стадіями проектних робіт. У спеціально відведених місцях передбачено встановлення контейнерів для великогабаритних відходів та напівзаглиблених контейнерів. Для збирання ТПВ, які можуть бути використані для повторної переробки пропонується відновлення та розвиток мережі пунктів приймання вторинної сировини, та небезпечних відходів від населення (відпрацьовані акумуляторні батареї, люмінесцентні лампи, тощо) для подальшої їх передачі на спеціалізовані підприємства з метою переробки та знешкодження	. Необхідна кількість пунктів приймання вторинної сировини визначається схемою санітарного очищення міста. Ділянка облаштовується згідно з положеннями п.11.2 ДБН Б.2.2-12:2019. За умови організації роздільного збору об’єм вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для населених пунктів можна визначити як такі:

- забезпечення 100% території населених пунктів Тернопільської об’єднаної територіальної громади централізованою планово-регулярною санітарною очисткою з розробкою спеціалізованої схеми санітарного очищення;

- проектування та будівництво сміттєпереробного підприємства;

- введення в експлуатацію сміттєсортувальної лінії;

- модернізація та збільшення чисельності парку спеціалізованого автотранспорту для санітарного очищення території;

- впровадження і розвиток технології утилізації сміттєвої газової суміші: її переробки, збагачення та подальшого використання;

- планове продовження робіт з рекультивації ділянок полігону;

- моніторинг та рекультивація стихійних звалищ із застосуванням новітніх технологій (технології біоремедіації,. тощо);

- проектування і будівництво вентсанутильзаводу;

- влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ;

- розбудова мережі пунктів прийому вторинної сировини;

- проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у містян навичок відповідального ставлення до екології навкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення міста.

Прийняття остаточного рішення щодо схеми санітарного очищення є пріоритетом органів місцевої влади. Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, створення полігонів для поховання відходів, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

# 11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

При виконанні розділу враховані вимоги ДБН Б. 2.2-12:2019; ДБН Б.1.1-21:2017, вихідна інформація, надана департаментом екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації (листи від 20.08.2019 №05/1297, 05/1296).

Даним розділом висвітлені гідротехнічні спеціальні питання з інженерної підготовки та захисту території: захист від затоплення і підтоплення; регулювання русел рік, водоймищ та ставків; протиерозійні заходи; протикарстові заходи; протизсувні заходи; протипросадні заходи; рекультивація порушених територій.

Таблиця 7. Основні техніко-економічні показники з інженерної підготовки та захисту території

| Найменування робіт, заходів | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Греблі, дамби, вали (капремонт) | км | 4,1 |
| Регулювання русел рік, струмків (розчистка) | км | 42,7 |
| Берегоукріплення обривистих берегів річок і водойм | км | 1,04 |
| Розчистка водойм (водосховища, ставки) | га | 152,1 |
| Джерела благоустрій | од. | 5 |
| Протизсувні заходи | діл./км | 1/0,22 |
| Захист від підтоплення населених пунктів | нас. пункти | 3 |
| Благоустрій зон відпочинку (пляжів) | од | 0,82 |
| Гідротехнічні водопропускні споруди (капремонт) | од. | 15 |
| Рекультивація порушених територій | га | 16,55 |

# 12. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ

Тому, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

- виготовити нову топографічну зйомку територій населених пунктів у системі координат УСК-2000 (у масштабі 1:2000);

- розробити містобудівну документацію: генеральні плани сіл та плани зонування території сіл

- провести інвентаризацію земель та розробити проекти встановлення меж населених пунктів;

- виконати детальні плани на територіях, розташованими за межами населених пунктів;

- впровадити геоінформаційну систему ведення містобудівного кадастру та геопорталу Тернопільської МТГ, визначити структуру та технічний регламент роботи містобудівного кадастру, технічних вимог до програмного і апаратного забезпечення

# 13. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

| Показники | Одиниця виміру | На 01.01.2019 | На 01.01.2041 |
| --- | --- | --- | --- |
| Площа території громади, у тому числі: | га | 15143,0 | 15143,0 |
| землі сільськогосподарського призначення | га | 8338,3 | 8023,0 |
|  | % | 55,1 | 53,0 |
| ліси та інші лісовкриті площі | га | 1667,4 | 1667,4 |
|  | % | 11,0 | 11,0 |
| забудовані землі | га | 3673,5 | 3988,5 |
|  | % | 24,3 | 26,3 |
| відкриті заболочені землі | га | 553,5 | 553,5 |
|  | % | 3,6 | 3,6 |
| відкриті землі | га | 82,5 | 82,5 |
|  | % | 0,5 | 0,5 |
| внутрішні води | га | 827,8 | 827,8 |
|  | % | 5,5 | 5,5 |
| З усіх земель: | га |  |  |
| - природоохоронного призначення | га | 1660,51 | 1660,51 |
| - оздоровчого призначення | га | — | — |
| - рекреаційного призначення | га | 5,4 | 72,8 |
| - історико-культурного призначення | га | — | — |
| Кількість населених пунктів | од. | 9 | 9 |
| міст | од. | 1 | 1 |
| сіл | од. | 8 | 8 |
| Населення, усього | тис. осіб | 224,6 | 232,7 |
| міське | тис. осіб | 221,8 | 230,0 |
| сільське | тис. осіб | 2,8 | 2,7 |
| Заклади обслуговування: |  |  |  |
| - заклади дошкільної освіти |  | 5880 | 8068 |
| - заклади загальної середньої освіти | місць | 30709 | 90709 |
| - амбулаторії загальної практики сімейної медицини | відв./зміну | 4109 | 5292 |
| - ФАПи | відв./зміну | 5 | 5 |
| - станції невідкладної медичної допомоги | автомобіль | 21 | 24 |
| - будинки культури, клуби, центри дозвілля | місць | 1896 | 1896 |
| - пожежні депо | основні пожежні автомашини | 5 | 37 |
| Загальна довжина залізничної мережі | км | 4,0 | 4,0 |
| Довжина автомобільних доріг, у т.ч.: | км | 44,0 | 54,0 |
| - з твердим покриттям (усього) | км | 44,0 | 54,0 |
| З них: |  |  |  |
| державного значення | км | 13,0 | 13,0 |
| - міжнародні | км | 10,0 | 10,0 |
| - регіональні | км | 3,0 | 3,0 |
| місцевого значення (районні) | км | 31,0 | 41,0 |
| Щільність транспортної мережі: |  |  |  |
| залізничної | км/100 км2 |  |  |
| автомобільної |  |  |  |
| Споживання електроенергії | млн. кВт-год./ рік | … | 452,8 |
| Споживання тепла | МВт | … | 589,45 |
| Споживання природного газу | млн. м3/рік | … | 433,23 |
| Розрахункові витрати води на господарчо-питні потреби населення | тис. м3/добу | … | 90,4 |
| Розрахункові витрати технічної води | тис. м3/добу | … | 3,40 |
| Розрахункові витрати води на поливання території | тис. м3/добу | … | 12,79 |
| Загальний обсяг водовідведення | тис. м3/добу | … | 90,4 |

Далі по тексту МТГ – міської територіальної громади

До неї відносяться бази відпочинку, пансіонати, молодіжні табори і т.п.

Йдеться про основні пожежні автомобілі (автоцистерни або автонасоси).