ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1. | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія | Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 імені Руслана Муляра Тернопільської міської ради Тернопільської області; 46023, Україна, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Братів Бойчуків, 4; код за ЄДРПОУ- 14039968; категорія замовника – Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади (Відповідно до пункту 3 частини 4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої цієї статті.). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) | Капітальний ремонт будівлі: улаштування протипожежного захисту (системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та керування евакуюванням, системи передавання тривожних сповіщень, системи блискавкозахисту) в приміщеннях Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 імені Руслана Муляра Тернопільської міської ради Тернопільської області за адресою: м. Тернопіль, Тернопільська область, вул. Братів Бойчуків, 4 ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація |
| 3. | Ідентифікатор закупівлі: | UA-2025-11-10-005698-a |
| 4. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики заявлених робіт визначено відповідно обсягів виконання робіт, що додаються. |
| 4.1. | ## Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Обсяг фінансування предмету закупівлі, згідно кошторисних призначень на 2025 р. |
| 4.2. | Очікувана вартість предмета закупівлі | 2 395 635,00 грн. з ПДВ (два мільйони триста дев’яносто п’ять тисяч шістсот тридцять п’ять грн.. 00 коп.) з ПДВ |
| 4.3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. | При визначенні очікуваної вартості робіт враховувалась інформація про ціни, що міститься в проєктно-кошторисній документації до закупівлі. |
| 5. | Процедура закупівлі | Відкриті торги з Особливостями (з урахуванням «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 зі змінами) |

Обсяги виконання робіт:

Відомість обсягів робіт

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-02_ПСм на монтажні роботи системи пожежної сигналізації, системи передавання тривожних сповіщень |  |  |  |
| 1 | Блок базовий до 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас-16) | шт | 2 |  |
| 2 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (МЦА) | шт | 1 |  |
| 3 | Акумулятор, ємкість до 22 А.год | шт | 2 |  |
| 4 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 5 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД) | шт | 289 |  |
| 6 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний, ручний у нормальному виконанні (ТПТ, SPR) | шт | 39 |  |
| 7 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 8 | Підключення резисторів, спосіб підключення паянням | кінц. | 656 |  |
| 9 | Монтаж зовнішнього пристрою оптичної сигналізації - індикатора виносного на стіні (ІВ) | шт | 82 |  |
| 10 | Монтаж світильників місцевого освітлення | шт | 1 |  |
| 11 | Прокладання коробів пластикових | м | 3006 |  |
| 12 | Прокладання ізольованих кабелів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 5410 |  |
| 13 | Кабель дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних | м | 30 |  |
| 14 | Установлення розподільних коробок | шт | 4 |  |
| 15 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку | м | 9 |  |
| 16 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених в борознах під заливку | м | 0,9 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03_ПСпн на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи передавання тривожних сповіщень |  |  |  |
| 17 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 |  |
| 18 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання | система | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05_СО3м на монтажні роботи системи керування евакуюванням |  |  |  |
| 19 | Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг (Н9,5) | шт | 1 |  |
| 20 | Установлення апаратури в шафі, маса до 0,015 т (ЦДП, 600ПП, 400ПП, БКК, БРЖ, ПС) | шт | 7 |  |
| 21 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (ПМН) | шт | 1 |  |
| 22 | Апаратура настінна (БКІ) | шт | 1 |  |
| 23 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 242 |  |
| 24 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 25 | Ящик живлення (БЖ) | ящик | 2 |  |
| 26 | Акумулятор, ємкість до 22 А.год | шт | 2 |  |
| 27 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 63 |  |
| 28 | Прокладання ізольованих кабелів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 4500 |  |
| 29 | Кабель дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних | м | 30 |  |
| 30 | Установлення розподільних коробок | шт | 12 |  |
| 31 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку | м | 12 |  |
| 32 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених в борознах під заливку | м | 1,2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06_СО3пн на пусконалагоджувальні роботи системи керування евакуюванням |  |  |  |
| 33 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 |  |
| 34 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання | система | 1 |  |
| 35 | Блок живлення або захисту, стабілізатор напруги | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07_БЗм на монтажні роботи системи блискавкозахисту |  |  |  |
| 36 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м | шт | 1 |  |
| 37 | Установлення стальних зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т | т | 0,105 |  |
| 38 | Hавішування канатних систем | навішув | 1 |  |
| 39 | Перенавішування канатних систем | перен. | 3 |  |
| 40 | Знімання канатних систем | зніман | 1 |  |
| 41 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 10 |  |
| 42 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 25 |  |
| 43 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | м | 315 |  |
| 44 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром до 16 мм | шт | 12 |  |
| 45 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 5,6 |  |
| 46 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 5,6 |  |
| 47 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 20 |  |
| 48 | Покривання полоси, прокладеної у траншеї, антикорозійною стрічкою | м | 20 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08_БЗпн на пусконалагоджувальні роботи системи блискавкозахисту |  |  |  |
| 49 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | вимір. | 12 |  |
| 50 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м | вимір. | 4 |  |

Відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу |  | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I. Витрати труда |  |  |
| 1 | 1 |  | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 47,12 |
| 2 |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,0 |
| 3 | 27 |  | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 4429,54 |
| 4 |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками | розряд | 3,5 |
| 5 |  |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 11,08 |
| 6 |  |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,6 |
| 7 |  |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - |
| 8 |  |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 272 |
| 9 |  |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: |  |  |
| 9.1 |  |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 416,15 |
| 9.2 |  |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | - |
|  |  |  | коштів на виконання будівельних робіт: |  |  |
| 9.3 |  |  | у зимовий період | люд.год | - |
| 9.4 |  |  | у літній період | люд.год | - |
|  | Разом кошторисна трудомісткість |  |  | люд.год | 5175,89 |
|  | Середній розряд робіт |  |  | розряд | 3,7 |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |
| 10 |  | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 16 т |  | маш. год | 1,56492 |
| 11 |  | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м |  | маш. год | 5,04 |
| 12 |  | Машини свердлильні електричні |  | маш. год | 138,8073 |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |
| 13 |  | Перфоратор електромагнітний |  | маш. год | 4,9 |
| 14 |  | Дрилі електричні |  | маш. год | 231,0374495 |
| 15 |  | Перфоратори електричні |  | маш. год | 0,217833 |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |
| 16 |  | Припой |  | кг | 0,08 |
| 17 |  | Стрічка ізоляційна |  | рулон | 8 |
| 18 |  | Кабельний канал пластиковий 16х16 мм |  | м | 800 |
| 19 |  | Кабель вогнестійкий безгалогенний перерізом 1х2х0,8мм FЕ180/Е30 |  | м | 4500 |
| 20 |  | Кабель сигнальний J-Y(St)Y перерізом 8х2х0,8 мм |  | м | 50 |
| 21 |  | Каніфоль соснова |  | т | 0,0001968 |
| 22 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм |  | т | 0,00177 |
| 23 |  | Кабель сигнальний J-Y(St)Y перерізом 1х2х0,8 мм |  | м | 4900 |
| 24 |  | Блискавкоприймач E.S.E. GROMOSTAR 60 |  | шт | 1 |
| 25 |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм |  | м | 21 |
| 26 |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм |  | м | 2,1 |
| 27 |  | Наконечник для стержня Ду=16 мм G-16/3 |  | шт | 12 |
| 28 |  | Муфта з"єднувальна для стержня Ду=16 мм G-16/2 |  | шт | 12 |
| 29 |  | Хомут Ду=57мм |  | шт | 21 |
| 30 |  | Кабель W4х0,22 мм2 (AS 4-W 20CL) |  | м | 450 |
| 31 |  | Кабель живлення ППКП NHXH FЕ180/Е30 3х1,5 мм2 |  | м | 60 |
| 32 |  | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61 |  | т | 0,0009184 |
| 33 |  | Кабельний канал пластиковий 40х25 мм |  | м | 2200 |
| 34 |  | Кабельний канал 60х40 мм |  | м | 6 |
| 35 |  | Забивний гвинт для стержня Ду=16 мм G-16/4 |  | шт | 12 |
| 36 |  | Ударна муфта для стержня Ду=16 мм G-16/5 |  | шт | 2 |
| 37 |  | Дюбель з ударним шурупом 6х40 мм |  | шт | 9000 |
| 38 |  | Щогла активного блискавкоприймача 4 м на тринозі М- 05/42 |  | шт | 1 |
| 39 |  | Стержень уземлення Ду=16 мм L=1500 мм G-16/1 |  | шт | 24 |
| 40 |  | Стрічка антикорозійна G-115 |  | шт | 1 |
| 41 |  | Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном Н-303 |  | шт | 12 |
| 42 |  | Тримач смуги металевий з дюбелем H-037 |  | шт | 6 |
| 43 |  | Злучник для дроту універсальний С-011/ST. |  | шт | 5 |
| 44 |  | Тримач дроту металевий з дюбелем А=240мм Н-034 |  | шт | 44 |
| 45 |  | Злучник для стержня Ду=16-20 мм та дроту/смуги В40 С- 044/ST |  | шт | 12 |
| 46 |  | Тримач дроту кутовий з NIRO Н-082 |  | шт | 215 |
| 47 |  | Стяжка монтажна з отвором самогасна 3х200 мм |  | 100шт | 75 |
| 48 |  | Дріт оцинкований Ду=8 мм, W-08/ST |  | м | 350 |
| 49 |  | Смуга оцинкована 40х4 мм, W-40x4/ST |  | м | 20 |
| 50 |  | Монтажна піна вогнестійка |  | шт | 5 |
| 51 |  | Резистор додатковий |  | шт | 328 |
| 52 |  | Свiтильник аварійного освітлення з акумулятором |  | шт | 1 |
| 53 |  | Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-1" |  | шт | 1 |
| 54 |  | Показчик пожежний світловий "Вихід" ОС-1 |  | шт | 35 |
| 55 |  | Стрілка показчик напрямку руху ОС-6.4 |  | шт | 27 |
| 56 |  | Зовнішній пристрій оптичної сигналізації - індикатор виносний ІВ |  | шт | 82 |
| 57 |  | Кабель перерізом 4х2х0,51 мм кат.5е FTP |  | м | 10 |
| 58 |  | Коробка монтажна КМС2-24М |  | шт | 4 |
| 59 |  | Коробка монтажна вогнестійка КВР 01/30 |  | шт | 12 |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |
| 60 |  | Електроенергія |  | кВт-год | 97,9602 |
| 61 |  | Мастильні матеріали |  | кг | 0,098 |
|  |  | IV. Устаткування |  |  |  |
| 62 |  | Автоматичний вимикач кiлькiсть полюсiв-1, номiнальний струм 16А |  | шт | 3 |
| 63 |  | Панель мережева ПС-4 |  | шт | 1 |
| 64 |  | Блок резервного живлення БРЖ02-24/12 |  | шт | 2 |
| 65 |  | Акустична система 6АС100ПНм (номінальна шумова потужність 6, 3, 1,5 чи 0,75 Вт) |  | шт | 242 |
| 66 |  | Блок комутації і контроля БКК-16/16 |  | шт | 1 |
| 67 |  | Пульт мікрофонний ПМН-16 |  | шт | 1 |
| 68 |  | Прилад приймально контрольний пожежний на 16 зон з можливістю розширення кількості зон до 128, ППКП "Тірас- 16.128П" |  | шт | 1 |
| 69 |  | Прилад приймально контрольний пожежний на 16 зон, ППКП "Тірас-16П" |  | шт | 1 |
| 70 |  | Пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність МЦА-GSM |  | шт | 1 |
| 71 |  | Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 |  | шт | 3 |
| 72 |  | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L |  | шт | 41 |
| 73 |  | Блок управління і індикації мовного оповіщення ЦДП02-120 |  | шт | 1 |
| 74 |  | Панель для закриття резервного місця ПР-88 |  | шт | 1 |
| 75 |  | Підсилювач потужності 600ПП030М |  | шт | 1 |
| 76 |  | Панель для закриття резервного місця ПР-44 |  | шт | 1 |
| 77 |  | Підсилювач потужності 400ПП030М |  | шт | 1 |
| 78 |  | Шафа комутаційна закрита Н9,5 |  | шт | 1 |
| 79 |  | Блок керування інформацією БКІ-02М |  | шт | 1 |
| 80 |  | Сповіщувач пожежний димовий оптичний СПД-3 |  | шт | 318 |
| 81 |  | Модуль розширення на 2 релейних виходи МРЛ-2.1 BOX |  | шт | 1 |
| 82 |  | Блок живлення БЖ-1230 |  | шт | 2 |
| 83 |  | Акумулятор 12В, 18,0 А/г |  | шт | 4 |