Комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі паперу, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: _ Комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», код за ЄДРПОУ — 02220059.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 44810000-1: «Фарби» (44812100-6 Емалі та глазурі).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2026-04-16-006395-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 275 330,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 275 330,00 гривень  згідно з планом використання бюджетних коштів на 2026 рік, в якому, зокрема, передбачаються видатки на фарби. Фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності підприємства.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання з 04.05.2026р. по 15.05.2026р.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості фарби визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування товару | Кіль-кість, штук | Продукція запропонована учасниками повинна відповідати наступним технічним характеристикам |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Емаль алкідна біла глянсова – вагою не менше 2,3 кг | 32 | Призначення: для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, мінеральних, дерев'яних та інших поверхонь, які зазнають атмосферного впливу зовні і для фарбування всередині приміщень. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Фізико-хімічні показники: - Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. - Умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100 - Ступінь перетиру, мкм, не більше - 25 - Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 50 - Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше - 4 - Блиск покриття (кут 60°), глянцевий, од., не менше - 70 - Покривність висушеної плівки, г/м² - 40-60 - Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 30 - Адгезія покриття, бали, не більше - 1 - Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1 |
|  | Емаль алкідна чорна - вагою не менше 2,3 кг | 26 |  |
|  | Емаль алкідна сіра - вагою не менше 2,3 кг | 18 |  |
|  | Емаль алкідна червона - вагою не менше 2,3 кг | 73 |  |
|  | Емаль алкідна яскраво-блакитна - вагою не менше 2,3 кг | 35 |  |
|  | Емаль алкідна синя - вагою не менше 2,3 кг | 16 |  |
|  | Емаль алкідна зелена - вагою не менше 2,3 кг | 37 |  |
|  | Емаль алкідна жовта - вагою не менше 2,3 кг | 43 |  |
|  | Емаль алкідна шоколадна - вагою не менше 2,3 кг | 6 |  |
|  | Емаль алкідна ПФ-115 помаранчева - вагою не менше 2,8 кг. | 3 | Призначення: для декоративно-захисного фарбування попередньо заґрунтованих металевих поверхонь, дерева, деревних матеріалів, бетонних та інших поверхонь, як усередині приміщень, так і зовні. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення. Фізико-хімічні показники: - Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1 - Адгезія покриття, бали, не більше - 1 - Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 - Покривність висушеної плівки, г/м² - 70-120 - Блиск покриття (кут 60°), глянцевий, од., не менше 65 - Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше - 24 - Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 - Ступінь перетиру, мкм, не більше - 35 - Умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100 - Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |
|  | Емаль алкідна ПФ-115 хакі - вагою не менше 2,8 кг. | 12 |  |
|  | Емаль для підлоги ПФ-266 зносостійка глянсова, жовто-коричнева - вагою не менше 2,3 кг | 74 | Призначення: для фарбування нових та ремонту старих дерев'яних і бетонних підлог усередині приміщень. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Фізико-хімічні показники: - Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. - Умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100 - Ступінь перетиру, мкм, не більше - 35 - Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 55 - Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше - 8 - Блиск покриття (кут 60°), од., не менше - 70 - Покривність висушеної плівки, г/м² - 40-60 - Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 35 - Адгезія покриття, бали, не більше - 1 - Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1 |