|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |  |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |  |  |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |  |  |
|  |  | номер об’єкту №1505 |
|  |  | арх. №92341 |
|  |  | прим. № |

с. МАЛАШІВЦІ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №152 від 24.04.2020 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| В.о. начальника архітектурно-планувального управління, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2020

Містобудівна документація «Генеральний план с. Малашівці Тернопільської міської територіальної громади» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |  |  |  |
| Архітектор ІІ категорії | К. Товстенюк |  |  |  |
| Техніко-економічна частина |  |  |  |  |
| Головний економіст | В. Сухина |  |  |  |
| Науковий співробітник | В. Петренко |  |  |  |
| Природні умови та охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Головний фахівець | В. Муха |  |  |  |
| Провідний інженер | Н. Караваєва |  |  |  |
| Транспорт |  |  |  |  |
| Начальник сектору транспортних мереж | Д. Жуков |  |  |  |
| Керівник групи | Л. Бєляновська |  |  |  |
| Керівник групи | М. Плахотнік |  |  |  |
| Водопостачання,каналізація та санітарне очищення |  |  |  |  |
| Головний інженер |  | Е. Тимчук |  |  |
| Теплопостачання та газопостачання |  |  |  |  |
| Головний фахівець | О. Срібний |  |  |  |
| Електропостачання |  |  |  |  |
| Інженер | Т. Атвіновський |  |  |  |
| Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |  |
| Головний фахівець | Л. Безкоровайна |  |  |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |  |  |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснювали начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Василь Бесага та в.о. старости села Володимир Корнутяк.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Архівні номери |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| - Схема розташування населеного пункту в системі розселення. Масштаб 1:25 000 | креслення | 192453 |
| - План існуючого використання території. Масштаб1:2000 | креслення | 192454 |
| - Схема існуючих планувальних обмежень та інженерно-будівельної оцінки території Масштаб 1:2000 | креслення | 192455 |
| - Генеральний план (основне креслення). Масштаб 1:2000 | креслення | 192456 |
| - Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | креслення | 192457 |
| - Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту. Масштаб 1:2000 | креслення | 192458 |
| - Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання Масштаб 1:2000 | креслення | 192459 |
| - Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація Масштаб 1:2000 | креслення | 192460 |
| - Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація Масштаб 1:2000 | креслення | 192461 |
| - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | креслення | 192359 |
| - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | креслення | 027332 дск |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| - Пояснювальна записка | книга | 92341 |
| - Основні положення. | брошура | 92342 |
| - Розділ «Охорона навколишнього природного середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку)» | брошура | 92343 |
| - Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час» | брошура | 92345 |
| - Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період» | брошура | 027334 дск |
| ІІІ. Інші матеріали |  |  |
| - Графічні (креслення №1 - №10), текстові матеріали (№12-№15) у цифрових форматах | диск CD | 631 |
| - Графічні (креслення №10) та текстові матеріали розділів (№16) у цифрових форматах | диск CD | 959 дск |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	7

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА	7

2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА СЕЛА	9

3. ТРАНСПОРТ	10

4. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	11

5. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ	12

ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	16

1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ	16

2. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ	18

3. ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО	19

4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)	21

5. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	24

6. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	29

7. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)	31

8. ТРАНСПОРТ	32

9. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	34

10. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ	37

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	49

ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	50

ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ	53

V. ДОКУМЕНТИ	56

VІ. ДОДАТКИ	57

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план с. Малашівці Тернопільської міської територіальної громади» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору №152 від 24.04.2020 «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської ради. Генеральний план с. Малашівці Тернопільської міської територіальної громади», укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №730/5.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).

Відповідно до ст.17 п.7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», під час розроблення генерального плану с. Малашівці визначено та враховано державні інтереси.

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.

Містобудівна документація виконана відповідно чинного законодавства України, зокрема відповідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про генеральну схему планування території України», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-15:2012 та ін.), а також інших нормативних документів.

- «Схема планування території Тернопільської області» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.);

- «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2019 р.);

- «Нормативна грошова оцінка с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області» (Львів, ПП «Галицькі землі», 2012 р.).

Також були використані інші матеріали, надані в.о. старости с. Малашівці, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.

Вихідна інформація наведена станом на 01.01.2020.

Розрахунки етапу генерального плану (15-20 років) виконані відповідно Завдання на розроблення на розрахунковий строк 01.01.2041.

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником (лист від 26.12.2018 №02.01-669/10).

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 16 п.1 «Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру».

У зв’язку з відсутністю у Замовника матеріалів земельного кадастру, план існуючого використання території виконаний з використанням даних оновленої Публічної кадастрової карти України та супутникових карт.

Розділи «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період» та «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час» у складі документації виконані за окремими завданнями на розроблення.

При розробленні містобудівної документації враховано «Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України», затвердженого Наказом Мінрегіонбуду України від 06.06.2011 №68 (зі змінами, внесеними наказами Мінрегіонбуду України від 16.09.2013 №452, від 17.09.2014 №259, від 29.02.2016 №43), мають обмежувальний гриф «для службового користування».

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

## 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА

Село Малашівці – населений пункт Тернопільської міської територіальної громади. Розташоване на лівому березі річки Серет, за 18 км від м. Тернопіль по автомобільній дорозі. Найближча залізнична станція до с. Малашівці, за 9 км, у с. Великий Глибочок Тернопільського району.

Зовнішні зв’язки села здійснюються автомобільним видом транспорту.

Головна особливість економічно-географічного положення села – розташування в центрі північної частини Тернопільської міської громади.

Село Малашівці відноситься до Тернопільської міжрайонної системи розселення, яка входить в Тернопільську обласну систему розселення, а та, в свою чергу є частиною Вінницької міжобласної системи розселення.

Чисельність населення села станом на 01.01.2020 становила 265 осіб.

Площа території села 143,2 га.

У господарському комплексі села працює біля 50 осіб:

- у виробничому секторі (сільське господарство (рослинництво) працює біля 10 осіб;

- у невиробничому секторі (сфері обслуговування) працює біля 30 осіб. У сфері обслуговування переважають галузі: охорона здоров’я, надання послуг з ремонту та торгівля, на які припадає біля 90 % від зайнятих у невиробничій сфері.

Мале підприємництво. Представлене юридичними та фізичними особами, що здійснюють діяльність у виробничій та невиробничій сфері.

На даний час частка малого бізнесу у зайнятості населення складає біля 20% від усіх працівників господарського комплексу села.

Значна частина економічно активного населення села (орієнтовно біля 80 осіб) в теперішній час працює поза межами Малашівців.

Житловий фонд села складається із 151 садибного будинків загальною площею біля 6,9 тис. м2 загальної площі. Середній розмір садибних будинків складає біля 45 м2.

Середня житлова забезпеченість по селу становить 26,0 м2/людину.

Соціальна інфраструктура (об’єкти громадського обслуговування).

Аналіз показує, що система установ та організацій обслуговування (соціальна інфраструктура) села має групу закладів обслуговування з досягнутим рівнем вище нормативного, так і закладами з рівнем обслуговування нижче нормативного або взагалі відсутніх станом на 01.01.2020.

До першої групи відносяться: заклади торгівлі, клубні заклади, бібліотеки. До другої – клуби. В селі функціонує єдина на території громади сільська амбулаторія. Заклади освіти в селі на сьогодні не функціонують.

Таблиця 1. Забезпеченість основними закладами обслуговування с. Малашівці

| Назва установ і підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Фактично | Необхідно за нормативами | Частка до норми,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Клуби | місць | 100 | 106 | 94,3 |
| - Бібліотеки | тис. томів | 9,0 | 1,2 | +7,7 рази |
| - Магазини | м2 торг. площі | 100 | 17 | +5,9 рази |

## 2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА СЕЛА

Малашівці – село Тернопільської міської територіальної громади, розташоване біля Івачівського ставу (на р. Серет).

Площа населеного пункту 143,2 га, чисельність населення 265 осіб.

У структурі села виділяються такі планувальні зони: зона центру, житлова зона, зона сільськогосподарського використання.

Існуюча забудова села – квартали різної конфігурації одноквартирної забудови садибного типу. Громадська забудова розташована дисперсно по селу. Це адміністративна будівля, культова споруда (Свято-Троїцька церква), будинок культури, хоспис, аптека, фельдшерсько-акушерський пункт, декілька магазинів, недіюча школа.

Центр села – слабо сформований вздовж вулиць Незалежності та Зелена,. Тут знаходяться пам’ятки: пам’ятний знак на честь скасування панщини; символічна могила Борцям за волю України (1991), пам’ятник воїнам-односельцям, полеглим у другій світовій війні.

Житлова зона забудована одноквартирною (садибною) житловими будинкам із присадибними ділянками.

Виробнича зона має лише одне непрацююче підприємство на півночі по вул. Богуна – це колишня тракторна бригада.

Зона сільськогосподарського використання — території для ведення особистого селянського господарства, городи та сади.

Планувальна структура села має нечітке функціональне зонування та не має сформованого загальносільського центру. У селі відсутні зелені насадження загального користування.

Вулично-дорожня мережа не відповідає нормативним вимогам.

Також житлова забудова не забезпечена у повній мірі інфраструктурою для свого функціонування – упорядкованими вулицями та інженерними мережами.

## 3. ТРАНСПОРТ

Транспортні зв’язки с. Малашівці із м. Тернопіль та іншими населеними Тернопільської області виконуються автомобільним транспортом.

Пасажирські та вантажні перевезення села у всіх видах сполучення забезпечує транспортна система, інфраструктура якої складається з місцевої автодороги та вуличної мережі села.

Автомобільні дороги, автомобільний транспорт

Основний транспортний зв’язок с. Малашівці, з зовнішньою мережею автодоріг, забезпечує районна автодорога місцевого значення С 201511 автодорога Р-39 - Івачів Горішній - Вертелка – автодорога Р-39 (ІV технічна категорія, покриття – чорне шосе), яка має вихід на автодорогу державного значення Р-39 Тернопіль – Броди і не має твердого покриття. На ділянках виходу із с. Малашівці автодорога має проїзну частину - 4,5-5,0 м.

Крім того, вихід до автодороги Р-39, забезпечує ділянка автодороги по вул. Стрілецька, яка не має твердого покриття.

Технічні данні місцевої автодороги приведені згідно з Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Перевезення пасажирів с. Малашівці в приміських сполученнях здійснюються від автостанцій, які розташовані в містах Тернопіль та Зборів.

Автобусні перевезення забезпечує приміські автобуси, які проходять по вул. Незалежності, вул. Зелена, загальна протяжність-2,5 км.

Легковий транспорт

Частина пасажирських перевезень, як зовнішніх, так і внутрішніх здійснюється легковим транспортом.

На території села розміщується орієнтовно 50 одиниць приватних легкових автомобілів, які зберігаються за місцем проживання їх власників.

Власники приватних автомобілів обслуговуються АЗС, яка розміщується в районі примикання автодороги С 201511 до автодороги Р-39.

Вулична мережа

Транспортні потоки концентруються на головних вулицях: Незалежності, Зеленої, Стрілецької, які мають проїзну частину 3,0-4,0-5,0м.

Загальна протяжність головних вулиць орієнтовно становить 3,5 км.

Вулична мережа села потребує реконструкції, будівництва та посилення.

## 4. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічна характеристика

Село Малашівці розташоване на лівому березі річки Серет, в межах плато Волино-Подільської височини лісостепової області.

Рельєф - рівнинно-хвиляста поверхня, розчленована балками та ярами з урочищами пологих схилів долини р. Серет. Рельєф переважно горбистий, розчленований балками шириною 50 - 70 метрів. Абсолютні відмітки поверхні коливаються в межах 317,0 - 355,0 метрів. Ерозійні території складають 0,4 га.

Гідрографічна мережа території належить до басейну річки Дністра. За межею села із північного заходу на південь протікає р. Серет (регульована водосховищами та великими ставками), відноситься до середніх річок.

По фактору затоплення і підтоплення паводковими та дощовими водами від річкової мережі (від р. Серет - орієнтовно 1% затоплення до 2,6 м від урізу води), може мати локальні прояви - підтоплення окремих заплавних територій.

Відповідно "Схеми інженерно-геологічного районування України" територія села розташована в межах зони підвищеної природної складності будівельних умов освоєння. Ґрунти за просіданням відносяться до І типу із можливою наявністю карстуючих порід. Підземні води по відношенню до бетону мають загально - кислотну агресивність. Підтоплення території має обмежене поширення в заплаві р. Серет і її приток-струмків. Орієнтовна площа підтоплення в межах села Малашівці складає 8,0 га.

В плані сейсмічної характеристики відповідно ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України»), територія села відноситься до сейсмічної зони 6 - 7 балів (Карти ОСР 2004 - "А; В; С").

Дощова каналізація

На сьогодні на території села Малашівці відсутня централізована система дощової каналізації. Відведення дощових та талих вод з забудованої території відбувається поверхневим способом: по поверхні землі, по вулицям у напрямку понижень, тальвегів, канав, струмка, заплави р. Серет.

Відсутність організованого відведення дощових та талих вод, очисних споруд на випусках стоку не відповідають сучасним екологічним нормам та вимогам. З метою покращення благоустрою території та поліпшення екологічного стану необхідне влаштування мережі дощової каналізації, на сам перед на території ділянок нової забудови, з обов’язковим влаштуванням очисних споруд перед випуском стоків у річки.

## 5. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

Електропостачання

Електропостачання існуючої забудови здійснюється по мережі 0,4 кВ та 10 кВ через 5 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (КТП-10/0,4 кВ). Джерелом електропостачання існуючих споживачів села є ПС 35/10 кВ «Мшанець» (1,8 МВА).

Таблиця 2. Потужність існуючих трансформаторних підстанцій села

| Назва ТП-10/0,4кВ | Потужність, кВА |
| --- | --- |
| КТП-377 | 160 |
| КТП-207 | 160 |
| КТП-208 | 100 |
| КТП-261 | 100 |
| КТП-429 | 160 |
| Разом | 680 |

Газопостачання

На даний час централізоване газопостачання с. Малашівці здійснюється по газопроводах високого, середнього та низького тиску через 3 ГРП. Природний газ в село надходить з ГРС «Мшанець».

За даними ПрАТ «Тернопільгаз» у 2019 році споживачами с. Малашівці було спожито природного газу 0,19 млн. м3.

У зв’язку з високою вартістю природного газу, населення намагається зменшити його споживання шляхом економії, модернізації газового обладнання з можливістю використання іншого палива.

Теплопостачання

Теплопостачання житлової забудови с. Малашівці здійснюється від індивідуальних джерел теплопостачання. Теплопостачання громадської забудови здійснюється від власних автономних джерел.

За паливо в теплотехнічному обладнанні житлово-комунального сектору використовуються природний газ та тверде паливо.

Водопостачання

Село Малашівці входить до складу Тернопільської МТГ, але існуючий сільський водопровід не має зв’язку із системою водопостачання міста Тернополя. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» проводило аудит системи водопостачання села, але до цього часу не надавало послуг централізованого водопостачання і не здійснював експлуатацію водопровідних споруд населеного пункту.

Наразі водопостачання с. Малашівці здійснюється у декілька способів, а саме: із шахтних колодязів на території домогосподарств; із індивідуальних свердловин на території домогосподарств; із водопроводу наближеної до централізованої системи водопостачання.

Мережа сільського водопроводу формується з наступних елементів та оснащення:

- ділянка водопровідних споруд №1: дві водозабірні свердловини з двома спорудами насосних станцій І-го підйому; дві водонапірні башти Рожновського з висотою ствола 11 м та об’ємом баку 15 м3;

- ділянка водопровідних споруд №2: водозабірна свердловина; споруда заглибленої насосної станції І-го підйому; водонапірна башта Рожновського з висотою ствола 9 м та об’ємом баку 15 м3.

- сільський водопровід загальною протяжністю 3,5 км.

Станом на 01.01.2020 із 151 житлових будинків в села до централізованого водопроводу підключено 105 домогосподарств.

Основною групою водоспоживачів с. Малашівці є мешканці з їх витратами на господарчо-питні потреби. Забір води на ділянках підземних водозаборів здійснюється з водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Хімічний склад підземних вод переважно гідрокарбонатний, магнієво-кальцієвий. Води прісні, жорсткі. Якість питної води, що надається споживачам, в цілому відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10. Знезараження води виконується періодично за допомогою хлорного вапна. Згідно з даними ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області на протязі 2017 - 2019 років здійснювався моніторинг стану питної води населеного пункту. Санітарно-хімічні та бактеріологічні дослідження води з сільського водогону відхилення від нормативних показників не виявили. Насосні станції І-го підйому ДВС №1 та ДВС №2 подають воду до водонапірних башт, звідти розподільча водопровідна мережа доправляє воду споживачам. Спосіб подачі – гравітаційний. Одна група водозабірна свердловин - башта на ділянці водопровідних споруд №1 на даний час не функціонує. Максимальна продуктивність кожної з робочих водозабірних свердловин 5 м3/год. Обидві ділянки водопровідних споруд не облаштовані. Не мають огорожі, освітлення. Споруди потребують реконструкції, обладнання модернізації.

Забір води на території індивідуальних домогосподарств здійснюється з першого водоносного горизонту четвертинних відкладів та водоносного горизонту неогенових відкладів тріщинуватих вапняків з прошарками піску. Водоносні горизонти живляться за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. В даному випадку якість води не є контрольованою і залежить від санітарного стану прилеглої території.

Обмеження розвитку централізованого водопостачання спричиняють такі фактори як:

- незадовільний технічний стан та зношеність частини основних фондів;

- надмірно енергоємність технологічного обладнання ділянок очисних споруд;

- відсутність засобів обліку витрат води індивідуальних домогосподарств;

- відсутність автоматизації та диспетчеризації системи водозаборів;

- низький рівень інвестиційного забезпечення сфери водокористування при недостатньому фінансуванні з державного та місцевого бюджетів.

Каналізація

Проблема відведення та скиду стічних вод сільських населених пунктів Україні сьогодні залишається надзвичайно актуальною і дуже складною. Це зумовлено тим, що доступність до централізованого водовідведення у невеликих населених пунктах є дуже низькою. За узагальненими даними «Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2017 році» (Київ, 2018 р.) показник охоплення послугами централізованого водовідведення сільських населених пунктів склав 2,5%. Для сіл Тернопільської області цей показник склав 0%. При цьому середня собівартість послуг централізованого водовідведення в населених пунктах Тернопільської області була однією з найвищих в країні.

У селі Малашівці за відсутності централізованої мережі каналізації, засобами водовідведення є септики різного типу, вигреби для стоків, криті вуличні туалети з вигрібною ямою, тощо. Ці підземні резервуари, як правило, не є герметичними і відповідно вірогідність забруднення першого водоносного шару є дуже високою. Дані каналізаційні системи не обліковуються. Відсутня відповідна сервісна служба для належного обслуговування індивідуальних систем водовідведення. Індивідуальні власники самотужки їх облаштовують, обслуговують та експлуатують. В органах місцевого самоврядування практично відсутня інформація по приватних каналізаційних спорудах, об’ємах та складу стічних вод, місць скидів тощо. Спорожнення резервуарів здійснюється асенізаційним транспортом на відкриті ґрунтові поверхні, до поверхневого водного об’єкту, або використовуючи інші неконтрольовані методи та засоби, що негативно впливає на стан екології навколишнього середовища. При цьому велика кількість господарів вважає такий стан каналізування прийнятним. Готовність інвестувати власні кошти в зміну технології водовідведення з підключенням до централізованої каналізації є низькою. Такий стан речей обумовлює необхідність значної інформаційно-просвітницької роботи з населенням.

Землі села безпосередньо межують з територією Серетського гідрологічного заказники де під охороною знаходяться низинні трав’янисті болота. Даний факт робить влаштування каналізаційної мережі населеного пункту з очисткою та знезараженням зворотних вод критично необхідним.

Санітарне очищення

Стратегія та заходи щодо поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в сільських населених пунктах Тернопільської МТГ визначаються законодавством України, «Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року», програмою Тернопільської ОДА «Поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області на 2018-2020 роки», та ін.

Загальною схемою санітарного очищення міста Тернополя передбачено збирання та вивезення твердих побутових відходів до місця їх подальшого зберігання й утилізації, а саме до сміттєзвалища в с. Малашівці Тернопільської області.

Тверді побутові відходи, які утворюються в населених пунктах Тернопільської МТГ, включно з селами Малашовецької сільської ради, також доправляються до Малашівського сміттєзвалища у відповідності до укладених договорів. Вивезення твердих побутових відходи з сміттєвих майданчиків населених пунктів Малашовецької сільської ради (с. Малашівка та с. Іванківці) на даний час здійснюється автотранспортом КП «Міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство» м. Тернопіль у відповідності до укладеного договору 2-3 рази на місяць (кожен другий четвер). За даними КП «Міськшляхрембуд» загальний обсяг ТПВ, що його було зібрано і доправлено до сміттєзвалища в 2019 р. склав 224 т. Частина органічних відходів компостується на ділянках домогосподарств села.

Рішенням Тернопільської міської ради від 24.07.2019 ділянка комунальної власності загальною площею 17,5 га на якій розташовано сміттєзвалище передано в довгострокову оренду ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» для будівництва сміттєпереробного об’єкту, а також впорядкування та утримання сміттєзвалища. На даний час на території сміттєзвалища встановлено сміттєсортувальну лінію потужністю 120 - 150 т ТПВ на добу, проводяться роботи з ущільнення та рекультивації території, а також підготовчі роботи для запровадження збору та використання біогазу. Здійснюється спостереження за станом підземних вод за допомогою контрольно-спостережних свердловин. Санітарно-захисна зона (500 м) витримана.

# ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

## 1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Оцінка існуючих демографічних процесів

Чисельність населення с. Малашівці на 01.01.2020 становила 265 осіб. Як і в більшості сільських населених пунктів Тернопільської області, у Малашівцях відмічається відносно невисока частка осіб працездатного віку (50,0%), натомість дещо нижче, але відносно висока питома вага осіб 60 років і старше (32,2%). Коефіцієнт сімейності становить незначно менше 2,0 (кількість домогосподарств – біля 151).

У структурі населення села є типове, як для середньо українського показника по співвідношенню чоловіків до жінок: частка чоловіків (47% від усіх) менше частки жінок (відповідно 53%) в населенні.

Утім, у цілому, можна констатувати, що чисельність населення села з часів перепису знизилася, на момент перепису склавши 295 осіб.

Демографічний прогноз

Прогноз чисельності населення села на розрахунковий строк базується на сучасних чинниках демографічних процесів у Тернопільській області, орієнтований на тенденції динаміки демографічних процесів, описаних в «Схемі планування території Тернопільської міської територіальної громади».

На даний час у селі простежується від’ємний природний приріст та міграційний приріст також має негативну динаміку.

За прогнозом, чисельність населення села буде залежати від соціально-економічних процесів, які будуть відбуватися в Україні. У разі економічного розвитку, входження в економічний простір Європейського Союзу, прогнозується стабілізація економічного життя, підвищення добробуту та зменшення відтоку робочої сили за кордон України.

Збільшення добробуту вплине на природній приріст (збільшиться народжуваність, при стабілізації смертності), а економічний розвиток впливатиме позитивно на міграційний приріст , що утворюватиме позитивне сальдо міграції. Стабілізуючим чинником динаміки чисельності населення села можна також вважати

Такий, оптимістичний варіант прогнозу, передбачає зменшення темпів падіння чисельності населення села. Орієнтовно можна очікувати стабілізацію ближче до закінчення розрахункового строку. При цьому чисельність населення (верхній рівень прогнозу) складе до 247 осіб.

У разі погіршення економічної ситуації (або стагнації в економіці) в Україні, демографічні процеси матимуть негативні результати. Якщо природний приріст стабілізується і може бути сталим на рівні «0», то міграційний приріст буде, скоріше, від’ємним (виїзд робочої сили за межі населеного пункту через брак місць прикладання праці).

За таким, песимістичним варіантом прогнозу, чисельність населення села (нижній рівень прогнозу), може зменшитися більше ніж на 10% і становитиме, орієнтовно, біля 235 осіб.

Враховуючи складнощі щодо прогнозування демографічних процесів на довгостроковий час, у генеральному плані є доцільним керуватися максимально можливими показниками, зокрема оптимістичним варіантом прогнозу. У разі набуття процесів песимістичного варіанту прогнозу не буде необхідності коригування прогнозів щодо соціально-економічного розвитку села.

Основні перетворення, які відбудуться у статевовіковій структурі населення за оптимістичним варіантом прогнозу, стосуватимуться незначного збільшення питомої ваги населення у віці від 6 до 39, збільшення частки населення працездатного віку, а також вирівнювання різниці між частками чоловіків і жінок серед усього населення. На початок 2041 року частка населення працездатного віку становитиме орієнтовно біля 51,0%.

Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність населення с. Малашівці приймалася як «порогове» значення у 247 осіб.

## 2. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

У основу прогнозу розвитку господарського комплексу села є передумова щодо сталості функціонування його в сьогоденних умовах і на перспективу.

Важливим чинником є сучасні процеси формування постіндустріальної ринкової економіки, коли невиробничий сектор економіки стає домінуючим. При цьому значно зростає роль малого підприємництва. Так, сучасна структура зайнятості в розвинених економіках є наступною: сільське господарство – 1-3% від числа усіх працівників; промисловість, будівництво – 5-15%, сфера обслуговування – 80-85%.

Розвиток господарського комплексу села буде залежати від темпів розвитку його малого підприємництва, частка якого (щодо зайнятості) може скласти до 50% від усіх працівників села.

На 01.01.2041 чисельність населення у працездатному віці прогнозується біля 0,120 тис. осіб (що незначно менше існуючої).

На розрахунковий строк передбачається збільшення кількості працюючих. Важливе значення для села матиме зайнятість населення Малашівців в сільському господарстві, харчовій промисловості та переробці сміття. Певна частина робочої сили села працюватиме в центрі Тернопільської МТГ – м. Тернопіль. На розрахунковий строк чисельність працівників виробничого сектору може скласти біля 20 осіб.

На розвиток невиробничого сектора впливатиме реалізації програм соціально-економічного розвитку (розбудова закладу освіти, закладів обслуговування населення, торгівлі, харчування та ін.). Прогнозна чисельність працівників невиробничого сектору — 50 осіб.

Втім, як було зазначено раніше, значно вплине на економіку села розвиток малого підприємництва. Мале підприємництво – невід’ємний елемент ринкової системи господарювання, сприяє формуванню конкурентного середовища, робить внесок у вирішенні проблеми зайнятості та наповненні дохідної частини державного та місцевого бюджетів.

Чисельність працівників у малому підприємництві села може скласти на початок 2041 року орієнтовно біля 0,05 тис. осіб.

Таблиця 3. Прогноз зайнятості населення у господарському комплексі с. Малашівці на розрахунковий строк

| Види економічної діяльності | Чисельність працівників, тис. осіб (орієнтовно) |
| --- | --- |
| І. Підприємства, організації та заклади | 0,07 |
| а.) Виробничий сектор | 0,02 |
| б.) Невиробничий сектор | 0,05 |
| ІІ. Мале підприємництво: | 0,05 |
| РАЗОМ | 0,12 |

## 3. ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

При визначенні обсягів та структури житлового будівництва на розрахунковий строк для села Малашівці була врахована перспективна чисельність населення та перспективна кількість заяв на земельні ділянки під одноквартирне (садибне) житлове будівництво мешканців Тернопільської міської територіальної громади.

Проектний житловий фонд

Генеральним планом передбачається розміщення тільки одноквартирної (садибної) забудови. Враховуючи входження села Малашівці до складу Тернопільської міської територіальної громади земельні ділянки в селі зможуть отримувати мешканці всіх населених пунктів громади, включаючи мешканців центру громади – міста Тернопіль.

Розміщення нового одноквартирного (садибного) будівництва передбачене на території біля 30,0 га. Це 200 ділянок при середньому розмірі ділянки у 0,15 га.

Таблиця 4. Ділянки нового садибного будівництва

| Перелік ділянок | Територія | Кількість будинків | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| - між вул. Галицька і вул. Проектна 1 | 6,0 | 40 | 4,0 | 80 |
| - вул. Проектна 2 | 3,0 | 20 | 2,0 | 40 |
| - Між вул. Проектна 2 і вул. Проектна 3 | 4,4 | 29 | 2,9 | 58 |
| - Між вул. Проектна 5 і вул. Проектна 6 | 4,8 | 32 | 3,2 | 64 |
| - Між вул. Проектна 6 і вул. Проектна 4 | 2,0 | 13 | 1,3 | 26 |
| - Між вул. Богуна і вул. Проектна 6 | 1,3 | 9 | 0,9 | 18 |
| - Між вул. Проектна 6 і вул. Проектна 7 | 2,2 | 15 | 1,5 | 30 |
| - Між вул. Проектна 5 і вул. Проектна 7 | 5,4 | 36 | 3,6 | 72 |
| - Вибірково по селу | 0,9 | 6 | 0,6 | 12 |
| ВСЬОГО | 30,0 | 200 | 20,0 | 400 |

Обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 20,0 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі), що становитиме ~ 1,0 тис. м2 загальної площі щорічного введення садибного житла. Значна частина цього обсягу 17,0 тис. м2 (або 85% від загальної площі) будуватиметься для тимчасового населення.

Проектом передбачений також резерв територій під житлову забудову на півночі села площею біля 24,7 га.

Таким чином, на розрахунковий строк житловий фонд с. Малашівці зросте майже у 3,9 рази і складе біля 26,9 тис. м2 загальної площі. Із нього 100% припадатиме на садибну забудову.

Житлова забезпеченість мешканців села збільшиться більше ніж у 1,5 рази і складе близько 40,1 м2 на 1 мешканця.

Такі показники дозволять підняти рівень проживання в селі до комфортного і сприяти підвищенню рівня життя жителів села.

Треба прийняти до уваги, що генеральний план визначає стратегію розвитку села. При розробленні детальних планів територій на окремих ділянках структура та обсяги житлового будівництва будуть уточнюватися.

Таблиця 5. Динаміка житлового фонду по с.Малашівці на розрахунковий строк

| Показники | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Існуючий стан | кількість будинків | 151 |
|  | тис. м2 загальної площі | 6,9 |
| Нове будівництво | кількість будинків,в т.ч. | 200 |
|  | кількість будинків для тимчасового населення | 170 |
|  | тис. м2 загальної площі, в т.ч. | 20,0 |
|  | тис м2 загальної площі для тимчасового населення | 17,0 |
| Проектний житловий фонд | кількість будинків | 351 |
|  | тис. м2 загальної площі | 26,9 |
| Населення існуюче | осіб | 265 |
| Населення проектне, у т.ч. | осіб | 672 |
| постійне населення | осіб | 247 |
| тимчасове населення | осіб | 425 |
| Житлова забезпеченість існуюча | м2/людину | 26,0 |
| Житлова забезпеченість проектна | м2/людину | 40,1 |

## 4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Розрахунок ємності об’єктів обслуговування для проектного населення села Малашівці (305 осіб) виконаний на розрахунковий строк. у відповідності до норм та вимог ДБН Б.2.2-12-2019 (додаток Е.1 (обов’язковий).

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури села проектом закладається раціональна організація та розміщення мережі об’єктів обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення. У таблиці 6 наводиться розрахунок необхідної місткості закладів, установ та підприємств обслуговування на розрахунковий строк.

Таблиця 6. Розрахунок потреб в об’єктах обслуговування с. Малашівці на розрахунковий строк

| Заклади і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1 тис. осіб | Потреба | Наявність придатних | Необхідне нове будівництво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЗАКЛАДИ ОСВІТИ |  |  |  |  |  |
| Заклади дошкільні освіти | місце | за розрахунком | 20 |  | 20 |
| Заклади загальної середньої освіти | місце | за розрахунком | 20 |  | 20 |
| Заклади позашкільної освіти | місце | 15,3% | 3 |  | 3 |
| 2. ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОЗДОРОВЧІ, ВІДПОЧИНКУ ТА ТУРИЗМУ |  |  |  |  |  |
| Амбулаторії | ліжок д/с | 6 | 2 | 20 |  |
| Амбулаторії | відвідувань/у зміну | 24 | 6 | 16 |  |
| Станції швидкої медичної допомоги | автомобілів | 1 на 10,0 тис. осіб | 1 |  |  |
| Спортивні зали загального користування | м2 загал. площі | 200 | 49 | — | 49 |
| Плавальні басейни | м2 дзеркала води | 45 | 11 | — | 11 |
| 3. ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА |  |  |  |  |  |
| Клубні заклади і центри культури та дозвілля | місце | 400 | 99 | 100 | — |
| Бібліотеки | тисяч од. | 4 | 1,0 | 9,0 |  |
|  | місць для читачів | 3 | 1 | 2 |  |
| 4. ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ |  |  |  |  |  |
| Магазини | м2 торгової площі | 64 | 16 | 100 |  |
| Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 25 | 6 | — | 6 |
| Підприємства харчування | місце | 37 | 9 |  | 9 |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 7 | 2 |  | 2 |
| 5. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ, КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ |  |  |  |  |  |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,16 | 0,16 | 1 | — |
| Відділення і філії банківських установ | опер. місце | 1 на 1-2 тис. осіб | 1 |  | 1 |
| 6. ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |  |  |  |  |  |
| Готелі | місце | 4,8 | 2 |  | 2 |
| Громадські вбиральні | прилад | 1 | 1 |  | 1 |

Розвиток соціальної інфраструктури

Заклади освіти

Функціонуючі заклади дошкільної та загальної середньої освіти в селі відсутні. Проектом передбачена зміна цільового призначення для території не функціонуючого закладу загальної середньої освіти по вул. Зелена та будівництво НВК (заклад дошкільної освіти - початкова школа) на території нової громадської забудови,на перехресті вулиць Проектна 1 та вул. Проектна 3, ємністю 20 дошкільних місць та 20 місць для учнів початкової школи. Школярів середньої та старшої школи відвозитиме шкільний транспорт у Кобзарівську та Чернихівську ЗОШ І-ІІІ і на розрахунковий строк.

Заклади охорони здоров’я

У селі послуги охорони здоров’я надає Малашовецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) №17 по вул. Стрілецька,11, ємністю 20 ліжок денного стаціонару та 16 відвідувань у зміну. Біля амбулаторії розміщується хоспис. «Схемою планування території Тернопільської міської територіальної громади» передбачене розміщення автомобілю швидкої медичної допомоги на території Малашовецької АЗПСМ на розрахунковий строк.

Фізкультурно-спортивні заклади

Територія фізкультурно-спортивних споруд у селі складає біля 0,8 га. Це відкриті площинні спортивні об’єкти (стадіон, спортивні майданчики). У селі відсутні басейни та спортивні зали.

Генеральним планом передбачено будівництво нового стадіону (біля проектного НВК, в якому передбачається розміщення нового спортзалу) зі спортивними майданчиками.

Нові спортивні та фізкультурні об’єкти також передбачено розмістити на нових територіях житлово-громадської забудови.

Заклади культури і мистецтва

У Малашівцях культурно-мистецькі послуги надає сільська бібліотека (9,0 тис. томів книг) та сільський клуб ємністю 100 місць.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

У селі нараховується 1 магазин. Даним проектом передбачається, що в нових кварталах житлово-громадської забудови будуть розміщуватися нові магазини, заклади харчування, підприємства побутового обслуговування. Для цього запропоновані території під проектну громадську забудову

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.

На даний час кредитно-фінансові установи в селі відсутні.

У селі ємність щодо відділень зв’язку відповідає нормативній на розрахунковий строк.

Установи житлово-комунального господарства.

У селі відсутні житлово-експлуатаційні організації та засоби тимчасового розміщення населення (готелі) та громадські вбиральні загального користування.

## 5. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

### Функціональна організація території

У генеральному плані визначено основні принципи напрямки організації та функціонального призначення території, сформована система громадського обслуговування населення, організована вулично-дорожня і транспортна мережа, вирішені питання інженерного обладнання та інженерної підготовки території.

При визначенні стратегії функціонального та територіального розвитку села, насамперед, бралися до уваги його природно-кліматичні умови, існуюча, історично сформована планувальна структура, містобудівні інтереси й потреби місцевої громади, проблеми розвитку населеного пункту.

Враховуючи інженерно-геологічні фактори та планувальні обмеження, що діють на території села, а також наявність незабудованих територій, які дають можливість містобудівного розвитку та раціонального використання території села, генеральним планом передбачається:

- зонування території;

- пропозиції щодо організації інженерної інфраструктури;

- заходи з інженерної підготовки та благоустрою території;

- заходи з охорони довкілля.

Проектом передбачається: упорядкування планувальної структури села та його основних елементів – функціональних зон; раціональна організація вулично-дорожньої мережі з врахуванням перспективної зміни транспортних потоків за межею сельбищної зони; пропозиції щодо організації системи обслуговування місцевого населення; інженерне обладнання, інженерна підготовка та захист території; основні містобудівні заходи щодо охорони довкілля.

Містобудівне освоєння населеного пункту передбачається, як за рахунок внутрішньо сільських вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходилися у підпорядкуванні територіальної громади.

З метою раціонального використання територій села та створення належних умов для проживання, праці, оздоровлення та відпочинку населення проектом передбачається територіальний розвиток населеного пункту в північному і східному напрямку за рахунок включення в межі села біля 63,0 га земель територіальної громади, що відносяться переважно до земель сільськогосподарського призначення та не відносяться до особливо цінних земель (згідно протоколу попереднього розгляду проекту «Генеральний план с. Малашівці Тернопільської міської територіальної громади» від 27.10.2020).

Проектом передбачається створення функціональних зон: сельбищної зони; зони загальносільського центру; виробничої зони; зони озеленених територій.

Житлова забудова є головним елементом розвитку села. Нове житлове будівництво (див. розділ «Житлове будівництво») у Малашівцях передбачається на ділянці площею 30,0 га. або близько 200 ділянок при середньому розмірі земельної ділянки у 0,15 га (згідно протоколу попереднього розгляду проекту «Генеральний план с. Малашівці Тернопільської міської територіальної громади» від 27.10.2020). На цих ділянках передбачається розселення постійного (наявного) та тимчасового населення.

Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, проектом передбачені обсяги житлового фонду для будівництва цієї категорії населення.

Тому, враховуючи невизначеність часу проведення АТО (ООС) та кількості її учасників, в існуючій межі села, проектом передбачено резерв житлово-громадської забудови на півночі села на площі близько 24,7 га.

В районах проектної садибної житлової забудови передбачені території громадської забудови для розміщення об’єктів первинного обслуговування населення.

Зона загальносільського центру формується в центральній частині села в районі закладів охорони здоров’я по вулиці Зелена та Незалежності. складається із адміністративних будівель, закладів, установ та підприємств обслуговування, житлової забудови та зелених насаджень загального користування. Враховуючи історично сформоване планування села та існуючу забудову, даним генеральним планом передбачається організація системи громадського обслуговування, інженерне обладнання та благоустрій територій.

Аналіз забезпеченості мешканців села Малашівці об’єктами соціальної інфраструктури показав, що на сьогодні населення села не забезпечене в повній мірі соціальною сферою згідно нормативних обсягів. Тому на перспективу запроектовано ряд нової громадської забудови сформовано в північній частині села з зеленими насадженнями загального користування, що мають вихід до Сирецького заказника. На перехресті вулиць Незалежності і Зелена пропонується зміна цільового призначення адміністративної будівлі (бібліотеки) під житлово-громадську забудову, між вулицями Зелена та Богуна зарезервовано ділянку громадської забудови під пожне депо, а також праворуч від нього сформовано сквер для громадського відпочинку. В районі вулиць Проектна № 1 і Проектна № 3 на межі існуючої та проектної садибної забудови запроектоване будівництво середньої загальноосвітньої школи І ступенів з дошкільною освітою та проектним стадіоном з дитячими майданчиками.

Також проектна громадська забудова запроектована в центральній частині села для обслуговування нової садибної житлової забудови і тим самим відокремлює її від виробничих об’єктів.

Природно-ресурсний потенціал села, зокрема річка Серет, екологічна чистота навколишнього природного середовища обумовили формування кінноспортивного клубу з громадською забудовою по вулиці Богуна на території колишньої тракторної бригади, з зонами дня змагань, відпочинку та прогулянок який буде розрахований на 100 коней.

Території нової громадської забудови запроектовані на площі близько 5,2 га.

Виробнича зона села сформована з промислових та комунально-складських підприємств.

- в центральній частині – проектом пропонуються нові промислові, комунально-складські підприємства (резерв) на площі близько 8,5 га в районі вулиці Стрілецька. Та на півдні від існуючого кладовища запроектовані території під фотовольтажну станцію (сонячну електростанцію) на площі близько 6,0 га;

Даним проектом виявлені та зафіксовані нормативні санітарно-захисні зони виробничих об’єктів і нормативних розривів між житловою забудовою та промислово-складською зоною; намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення довкілля.

Зона озеленених територій. На даний час зелені насадження загального користування відсутні. На розрахунковий строк запроектовано близько 1,4 га зелених насаджень загального користування.

### Лінії обмеження містобудівної діяльності

Враховуючи, що с. Малашівці не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) не визначаються.

Генеральним планом в селі Малашівці пропонується розвиток сельбищної забудови згідно до п. 6.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019. В якому визначена, що максимально допустима висота (поверховість) житлової забудови визначається від чисельності насадження та класифікації населеного пункту:– сільські населені пункти чисельністю до 1000 осіб – виключно садибна забудова до чотирьох поверхів, тому блакитні лінії - лінії обмеження висоти та силуету забудови проектом не визначаються. Малашівці не відноситься до історичних пунктів, тому історико-архітектурний опорний план не розробляється і не визначаються зони охорони пам’яток які регламентують висотність забудови.

Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду будуть більш детально визначатися на наступних стадіях проектування (детальний план території) після встановлення і винесення меж в натуру скверів та зелених зон загального користування і віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування.

### Охорона культурної спадщини

Малашівці не відносяться до історичних населених місць України і не потребують розробки історико-архітектурного опорного плану. На території села розміщені наступні пам’ятки:

Пам’ятки археології:

1209, Стоянка та поселення Малашівці ІІІ, с. Малашівці, урочище Загорода, пізній палеоліт (40-10 тис. років тому) (30-10 тис. р. до н.е.); культура Лука-Райковецької (кінець VІІ – ІХ ст.); 1973 р., З. Дець; 1983, 1987 рр. – обстежено О.Ситником

Щойно виявлений об’єкт історії :

Пам’ятний знак (хрест) на честь скасування панщини, навпроти церкви, за фельдшерсько-акушерським пунктом, 1848 р.

Охоронні зони на зазначені об’єкти культурної спадщини не встановлювались. Одночасно відповідно, щодо пункту 13.1.4 розділу 13 ДБН Б.2.2-12:2019 передбачено навколо будинків і споруд – пам’яток культурної спадщини, у разі відсутності розроблених та затверджених в установленому порядку зон охорони в межах відстані, що дорівнює подвійній висоті цих пам’яток, але у будь-якому разі – не менше 50 м.

На околиці села, в межах заплави річки Серет, знаходиться об’єкт природно заповідного фонду Серецький гідрологічний заказник.

### Зелені насадження

Система зелених насаджень с. Малашівці формується з метою оздоровлення навколишнього середовища, найкращої організації відпочинку мешканців села і складається з внутрішньосільських озеленених територій.

У генеральному плані виділяються зелені насадження загального користування та зелені насадження спеціального призначення.

На даний час зелені насадження загального користування у селі відсутні.

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 8.1.3, табл. 8.1) за нормативом на 1 мешканця села необхідно передбачити 12 м2/особу (ІІ – Зона широколистяних лісів, Західноукраїнський край, додаток А). Виходячи з розрахункової чисельності населення 240 осіб, потреба в зелених насадженнях загального користування складатиме 0,29 га (для мешканців села).

Генеральний план передбачає упорядкування насаджень в існуючих житлових районах та створення озеленених території загального користування площею 1,4 га в кварталах існуючої та проектної житлової забудови:

- сквер по вул. Стрілецька – 0,1 га;

- сквер по вул. Богуна – 0,1 га;

- сквер по вул. Незалежності на північному-заході в проектних межах села  – 0,6 га,

- сквер по вул. Незалежності - 0,2 га;

- сквер по вулицях Проектна №1 і Проектна №2 – 0,4 га.

Озеленені території спеціального призначення не нормуються. Їхня організація згідно з проектом передбачає:

- створення озеленених санітарно-захисних зон навколо промислових підприємств, об’єктів транспорту та  технічної інфраструктури, охоронних зон артезіанських свердловин питної води;

- формування захисних насаджень в зонах акустичного дискомфорту, спричиненого впливом автотранспорту, озеленення вулиць;

- озеленення крутих схилів та ярів;

- озеленення водоохоронних зон водних об’єктів від забруднення та засмічення шляхом встановлення та виділення на місцевості озеленених прибережних захисних смуг.

### Кладовища

В межі села розташовано діюче кладовище по вул. Стрілецька, яке використовується під традиційні поховання, загальною площею 1,8 га. Цвинтар заповнений на 70%.

Відповідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 69 Додаток Е.4 – площа земельної ділянки кладовища традиційного поховання у сільських населених пунктах розраховується відповідно на 1000 жителів 0,1 га) на розрахунковий строк, потреба в території кладовища складає 0,03 га, вільна частина існуючого кладовища 0,5 га достатньо для традиційних поховань на розрахунковий строк.

Розташування кладовищ підлягає погодженню з місцевими установами Держпродспоживслужби.

## 6. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Генеральним планом передбачається збільшення як території села, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі.

В межу села включаються території сільської ради площею біля 63,0 га у двох напрямках – в північно-західному та східному напрямку (згідно протоколу попереднього розгляду проекту «Генеральний план с. Малашівці Тернопільської міської територіальної громади» від 27.10.2020).

Проектна площа території с Малашівці складе біля 206,2 га.

Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в проектній та існуючій межі за рахунок освоєння сільськогосподарських та відкритих земель під:

- нову садибну забудову на площі 30,0 га;

- резерв житлово-громадської забудови на площі 24,7 га;

- нову громадську забудову на площі 8,2 га;

- будівництво нових вулиць, розширення існуючих вулиць (в межах червоних ліній) із збільшенням території під ними на 8,2 га;

- озеленення на площі 8,2 га, із них 1,4 га зелених насаджень загального користування.

Нижче, у таблиці 7, представлено орієнтовне використання земель с. Малішівці на розрахунковий строк.

Площа земель, які включаються в межу села та їх розподілення за видами використання, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (виконання проекту встановлення межі села та винесення в натуру межі села).

Згідно п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.

Згідно п. 2 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміна функціонального призначення території не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи користування до встановлення нового функціонального призначення території.

Таблиця 7. Орієнтовне використання земель с. Малашівці

| Категорії земель | Існуючий стан (за вимірами містобудівної карти) | Приєд-нується | Трансформація («-» вибуття; «+» нові) | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | га | га | га |
| 1. Забудовані землі: | 61,2 | 17,7 | +81,4 | 160,3 |
| садибна житлова забудова | 51,2 | 1,2 | +28,8 | 81,2 |
| резерв житлово-громадської забудови |  | 4,7 | +20,0 | 24,7 |
| землі промисловості, технічної інфраструктури | 1,6 | 10,4 | +9,4 | 21,4 |
| землі громадської забудови | 4,2 | 1,0 | +7,2 | 12,4 |
| вулиці, проїзди | 2,4 | 0,4 | +7,8 | 10,6 |
| кладовища | 1,8 |  |  | 1,8 |
| зелені насадження |  |  | +8,2 | 8,2 |
| із них загального користування |  |  | 1,4 | 1,4 |
| 2. Незабудовані землі: | 82,0 | 45,3 | -81,4 | 45,9 |
| сільськогосподарські землі | 52,8 | 45,3 | -67,7 | 30,4 |
| відкриті землі з незначним рослинним покривом | 29,2 |  | -13,7 | 15,5 |
| УСЬОГО | 143,2 | 63,0 |  | 206,2 |

## 7. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)

У селі відсутня пожежна частина, обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в м. Зборів, смт Залізці та м. Тернопіль.

На розрахунковий строк у селі необхідно розмістити 1 пожежне депо на 1 пожежний автомобіль (автоцистерну). Враховуючи невеликі розміри села, генеральним планом передбачається розмістити пожежне депо в центрі села, на перехресті вул. Зеленої з вул. Богуна, враховуючи радіус обслуговування по дорогах загального користування (3 км).

Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 необхідна під пожежні депо площа складає 0.3 - 0.6 га на об’єкт. Пріоритетність будівництва нових пожежних депо вирішується планами соціально-економічного розвитку Тернопільської МТГ.

## 8. ТРАНСПОРТ

Автомобільні дороги

Зовнішні транспортні зв’язки с. Малашівці, і надалі забезпечать місцева автодорога С 201511: автодорога Р-39 - Івачів Горішній - Вертелка - автодорога Р-39. У межах с. Малашівці ділянка місцевої автодоріги забезпечать функції головної вулиці.

Вулична мережа

Виходячи із запроектованої планувальної структури, розміщення нових площадок одноквартирної (садибної) забудови на розрахунковий строк, генеральним планом прийнято певну схему та класифікацію місцевих вулиць, яка забезпечить оптимальні функціональні зв'язки між житловими ділянками, громадським центром с. Малашівці.

Технічні параметри передбачених до будівництва або реконструкції місцевих вулиць прийняті згідно з ДБН В.2.3-5:2018 (п 5.1.1) і ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 10.7.6)

Таблиця 8. Запроектовані технічні параметри головних та житлових вулиць, протяжність ділянок реконструкції та будівництва.

| Найменування вулиць | Проїзна частина існуюча | Проектні пропозиції |  | Довжина ділянки рекон-струкції | Довжина ділянки будів-ництва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проїзна частина | Ширина червоних ліній |  |  |
|  | метри | метри | метри | км | км |
| Головні вулиці |  |  |  | 3,0 | 1,5 |
| Вул. Незалежності | 5,0 | 7,0 | 20,0 | 2,0 | - |
| Вул. Зелена - вул. Стрілецька | 3,0-4,0-5,0 | 7,0 | 20,0 | 1,0 | 1,5 |
| Житлові вулиці |  |  |  |  |  |
| Вул. Богуна | 3,0-4,0 | 5,5 | 12,0-15,0 | 1,0 | 0,6 |
| Вул. Стрілецька | 3,0-4,0 | 5,5 | 15,0 | 0,3 | - |
| Вул. Галицька | 3,0 | 5,5 | 15,0 | 0,2 | 0,4 |
| Вул. За Долиною | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,5 |
| Вул. Проектна №1 | - | 5,5 | 15,0 | - | 1,2 |
| Вул. Проектна №2 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,5 |
| Вул. Проектна №3 | - | 5,5 | 15,0 | - | 1,0 |
| Вул. Проектна №4 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,2 |
| Вул. Проектна №5 | - | 5,5 | 15,0 | - | 1,0 |
| Вул. Проектна №6 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,6 |
| Вул. Проектна №7 | - | 5,5 | 15,0 | - | 1,5 |
| Усього |  |  |  | 4,5 | 9,0 |

Загальна довжина вулиць 13,5 км, із них 4,5 км головних вулиць, 9,0 км житлових вулиць.

Ділянки нового будівництва: головні вулиці - 1,5 км, житлові вулиці -7,5 км, ділянки реконструкції вулиць: головних – 3,0 км, житлових – 1,5 км.

Ширина червоних ліній вулиць сіл: головних вулиць 20 м,  житлових вулиць 12,0- 15,0 м.

Автомобільний транспорт

Необхідні автобусні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміським автобусом, який проходитиме по вул. Незалежності, вул. Зелена. Додатково приміський автобус пройде по вул. Стрілецькій.

Загальна протяжність руху приміського автобуса становить 4,5 км.

Частину пасажирських перевезень забезпечить легковий автотранспорт.

Орієнтовно загальна кількість автомобілів становить 90 одиниць, з них 80 індивідуальних, 5 відомчих, 5 вантажних. Кількість мотоциклів і мопедів орієнтовно становить 10 одиниць.

Індивідуальні легкові автомобілі передбачено зберігати за місцем проживання їх власників.

Для короткочасного зберігання приватних автомобілів населення передбачена мережа автостоянок тимчасового зберігання біля установ та підприємств обслуговування сіл (існуючих і які передбачені до розміщення).

Таблиця 9. Автостоянки тимчасового зберігання біля установ та підприємств обслуговування села

| Об’єкти обслуговування | Розташування | Кількість машино-місць | Площа (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Адміністративний будинок | вул. Незалежності | 5 | 0,013 |
| Будинок культури | вул. Незалежності | 10 | 0,025 |
| Пожежне депо | вул. Зелена | 2 | 0,025 |
| Кінноспортивний клуб | вул. Проектна №3 | 5 | 0,025 |
| Разом |  | 22 | 1,188 |

У «Поперечних профілях вулиць» місцевих вулиць, які надаються у генеральному плані с. Малашівці передбачені велодоріжки (згідно Планування та забудова територій ДБН Б.2.2-12:2019 п.10.4.14).

Ділянки будівництва та реконструкції головних, житлових вулиць, короткочасні автостоянки, показані на «Схемі вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту».

## 9. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

### 1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Заходи з інженерної підготовки території розроблено згідно ДБН Б.1.1 – 15:2012 ДБН Б. 2.2.-12:2019; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»..

Комплекс основних гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території села Малашівці: захист від підтоплення; протиерозійні заходи; протикарстові та протипросадні заходи.

Заходи є на стадії схеми і не можуть слугувати документом для виконання робіт.

У межі села є водовідвідні канали і канави для відведення поверхневих вод, на яких розташовано 4 гідротехнічні водопропускні споруди. Також є 2 причали. На розрахунковий строк існуючі водовідвідні канали, канави, ГТС та причали підлягають реконструкції та ремонту.

Освоєння нових ділянок під садибну забудову, які мають підтоплення, можливе після проведення заходів по захисту від підтоплення, основним з яких є забезпечення відведення з території забудови талої та дощової води, шляхом будівництва мережі дощової каналізації (розчистка водовідвідних канав, влаштування дренажу 1,0 км), проведення правильного вертикального планування території, при необхідності – влаштування дренажу для окремих будівель і споруд капітального типу.

Заходи щодо зниження рівня ґрунтових вод повинні забезпечувати пониження рівня ґрунтових вод на території капітальної забудови – не менше ніж 2,5 м від проектної відмітки поверхні; на території стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень – не менше ніж 1,0 м.

В основному території з високим рівнем ґрунтових вод розташовані в заплавах струмків, тальвегах балок. На розрахунковий строк захист від підтоплення пропонується виконати на площі 8,0 га.

Також схили балок під дією атмосферних опадів зазнають змиву рослинного шару ґрунту, тобто підлягають водній ерозії. Загальна площа ерозійних ділянок становить 0,4 га.

Для боротьби з водною ерозією необхідно виконати комплекс гідротехнічних і лісомеліоративних заходів: перехват і відведення поверхневого стоку, будівництво водовідвідних лотків, канав по тальвегам балок; проведення лісомеліоративних робіт: посадка деревно-кущової рослинності на попередньо уположених крутих схилах балок.

На розрахунковий період, передбачається освоєння нових ділянок для розміщення садибної забудови, які потребують проведення захисту від просідання І-го типу, в результаті чого на денній поверхні спостерігається утворення западин, воронок, знижень, понор.

Основними заходами щодо протипросадних заходів для збереження існуючої та проектної забудови села є проведення будівельних робіт для усунення причин просідання.

Орієнтовно обсяги проти карстових і протипросадних заходів будуть складати біля чверті від загальної площі ділянок нового будівництва, тобто під будівлі і споруди капітального типу, орієнтовно 3,6 га.

Таблиця 10. Основні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки та захисту території в межах с. Малашівці на розрахунковий строк

| Назва заходів | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд | од. | 4 |
| Моли, причали - капремонт | од. | 2 |
| Канал водовідвідний (дренаж) | км | 1,2 |
| Протиерозійні заходи | га | 0,4 |
| Захист від підтоплення | га | 8,0 |
| Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови) | га | 3,6 |

### 2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Схема дощової каналізації розроблена згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:2000 і виконано у відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019. Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність планувального вирішення проектної території.

При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

- способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генпланом;

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед випусками дощової каналізації.

Генеральним планом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод на розрахунковий етап. Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

- відкритий спосіб: по спланованій поверхні до лотків проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

- закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво окремих локальних мереж дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд.

Схемою передбачено:

- будівництво орієнтовно 6,5 км головних колекторів вздовж вулиць;

- будівництво 3 очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у водні.

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки, водовідвідні кювети, канави) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному в центрі села, відкриті водовідвідні лотки - по пониженим місцям, на озелененій території, в районах садибної забудови, по тальвегам.

У разі необхідності підключення відкритих лотків до закритих мереж дощової каналізації, підключення здійснюється через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами та спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим, будівельним сміттям та іншим.

На очисних спорудах дощової каналізації передбачено очищати найбільш забруднену частину стоку згідно норм ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

На найбільш забруднених територіях підприємств, гаражів, комунальних, виробничих територій та інших джерел забруднення, залежно від особливостей їхнього функціонального використання і площ, необхідне створення локальних системи відведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з використання стоку для оборотного водопостачання та поливу території цих території. При неможливості оборотного використання стоків їх необхідно підключати до мережі дощової каналізації.

В подальшому для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення мережі зливостоків, колодязів та водовідвідних лотків, як найменше 2 рази в рік.

Остаточні умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд), місця випуску очищених стоків уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов, спеціалізованих проектів та погоджуються з органами місцевого самоуправління.

Генпланом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових та талих вод. Розроблена схема дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування.

## 10. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

### 1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Для вирішення перспективної схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на розрахунковий строк.

Господарсько-побутові та комунальні навантаження підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН Б 2.2-12:2019, як для будинків з газовими плитами. Прийняті нормативи враховують електричне споживання житловими та громадськими будинками,  вуличним освітленням, водопостачанням, каналізацією тощо.

Електричне навантаження промислових споживачів також підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником із диференціюванням по галузях господарства.

Прийняті нормативи та підсумки розрахунків наведено в таблицях 11 - 13.

Таблиця 11. Господарсько-побутові та комунальні електричні навантаження

| Найменування споживачів | Загальна кількість мешканців, тис. осіб | Електро споживання кВтгод/люд. на рік | Річне споживання електро-енергії, млн. кВтгодин | Річна кількість годин викорис-тання макси-муму ел. наван-таження, год | Загальне наванта-ження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Садибна забудова | 0,672 | 950 | 0,64 | 4100 | 0,156 |
| те ж по ділянках нової забудови | 0,200 | 950 | 0,64 | 4100 | 0,19 |

Таблиця 12. Електричні навантаження промислових підприємств

| Промисловість | Кількість робітників, осіб | Річне споживання електроенергії, млн.кВт годин | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Харчова промисловість | 10 | 0,16 | 0,04 |
| Інші | 10 | 0,16 | 0,044 |
| Всього | 20 | 0,32 | 0,084 |

Таблиця 13. Сумарні електричні навантаження с.Малашівці

| Найменування | Річне споживання електроенергії, млн. кВт годин | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- |
| Житловий фонд | 0,64 | 0,156 |
| Промисловість | 0,32 | 0,084 |
| ВСЬОГО | 0,96 | 0,240 |

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови схема зовнішнього електропостачання села може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів міста в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені генеральним планом, пропонується проведення наступних заходів:

- розподілення електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ) розрахункової потужності, мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації. Електричні мережі у межах житлової забудови – ізольовані;

- на протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології;

- при забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 10кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх к кабельне виконання

Положення підстанцій та ліній електропередачі 10 кВ показано на схемі.

Важливим напрямком вдосконалення структури паливно-енергетичного балансу є перехід до раціонального поєднання традиційних та нетрадиційних джерел. Для виконання умов впровадження та використання альтернативних джерел енергії, на території села можливе будівництво генеруючих фотовольтажних електростанцій на сонячних батареях.

Вибір типу обладнання (сонячні теплові, фотоелектричні установки), встановлення їх оптимальної потужності та терміну ефективної експлуатації обладнання, вибір оптимального майданчика для ефективного виробництва електроенергії в конкретній місцевості визначається проектувальниками об'єктів сонячної енергетики у спеціалізованому проекті.

Для видачі потужності сонячних електростанцій необхідна розробка ТЕО схеми видачі потужності, в якому буде визначатись потенційна потужність сонячних батарей, потужність пристанційного вузла ПС СЕС та нових ліній електропередач (точка підключення СЕС).

У зв’язку з цим, ймовірне розташування нових СЕС, ПС та траси ПЛ повинні вирішуватись після розробки та погодження ТЕО з енергопостачальною організацією «Тернопільобленерго». На схемі вказано орієнтовне місце приєднання проектних СЕС до об’єднаної електромережі України.

### 2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Подальший розвиток системи газопостачання с. Малашівці намічується з урахуванням нових споживачів.

На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів: житлові будинки; джерела теплопостачання.

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» за наявності в квартирі газової плити та газового водонагрівача.

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних закладах та школах, підприємствах харчування передбачається на базі використання електрики.

Розмір газоспоживання визначено: для житлово-комунального сектора згідно даних щодо динаміки житлового фонду та розселення населення, для промислових та сільськогосподарських підприємств за укрупненими показниками питомих витрат теплоти та палива.

Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100% забезпеченості споживачів, визначених у межах проекту, наведено у таблиці.

Таблиця 14. Річні витрати природного газу на розрахунковий строк, млн. м³/рік

| Споживачі | Житлові будинки | Опалювальні установки | Джерела теплопостачання комунального сектору | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлово-громадська забудова | 0,07 | 1,20 | 0,51 | 1,78 |
| Те ж новій забудові | 0,07 | 0,89 | 0,38 | 1,34 |
| Промисловість |  |  |  | 0,01 |
| РАЗОМ |  |  |  | 1,79 |

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проєкті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий етап складе приблизно 2,08 тис. т.

Розвиток газифікації села, з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках нової одноквартирної забудови, намічується шляхом прокладання км газопроводів середнього тиску та будівництва нового ГРП (ШРП).

Даним проєктом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання с. Малашівці у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

### 3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

На розрахунковий строк теплопостачання нової одноквартирної (садибної) забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання житлово-комунального сектора визначені згідно даних щодо динаміки розвитку житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»; для закладів рекреаційного призначення – згідно даних по ємності рекреаційних закладів та проектів-аналогів відповідних об’єктів.

Витрати теплоти по промислових підприємствах визначені за даними фактичного паливоспоживання із урахуванням перспективи їх розвитку та наведені в цілому по селу.

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку садибного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування в проєктній межі с. Малашівці, наведені в таблиці 15.

Таблиця 15. Орієнтовні величини необхідного теплового потоку за умови 100% забезпеченості споживачів на розрахунковий строк, МВт

| Споживачі | Опалення, вентиляція | Гаряче водопостачання | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| Житлово-громадська забудова | 0,93 | 0,03 | 0,96 |
| те ж новій забудові | 0,69 | 0,03 | 0,72 |
| Промисловість |  |  | 0,01 |
| РАЗОМ |  |  | 0,97 |

Із метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії для теплопостачання об’єктів нового одноквартирного житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ та повітря. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проєктування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

### 4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Телефонний зв’язок. У с. Малашівці АТС відсутня. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 320 номерів.

Телебачення. На даний час у селі є індивідуальні системи телебачення.

Для розвитку телебачення в с. Малашівці необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення по двох основних напрямках:

- індивідуальні установки супутникового телевізійного мовлення;

- наземне телебачення при реалізації систем так званого стільникового телемовлення.

Впровадження стільникового телебачення має такі переваги:

- використовування ретрансляторів з низьким рівнем випромінювання, що впливає на екологію;

- висока якість сигналів і практично повна відсутність мертвих зон і низький рівень завад;

- можливість вибору користувачем більшої кількості програм;

- більш підвищена надійність за рахунок розосередження ретрансляторів;

- більш дешева абонентська установка;

- незалежність телевізійного прийому від стандартів за рахунок шифрування сигналів.

Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке дозволяє реалізувати двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції, високошвидкісний обмін інформацією по мережі Інтернет, яке легко можливо реалізовувати в системах кабельного телебачення.

### 5. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Рішення щодо напрямку розбудови системи водопостачання села Малашівці базуються на рішеннях проекту «Схема планування території Тернопільської МТГ» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2019 р.). Систему водопостачання села пропонується розбудовувати як централізовану з поступовим підключенням до централізованого водопроводу всіх водоспоживачів населеного пункту. Обсяги загального водоспоживання населеного пункту на розрахунковий строк відповідно до прогнозованих показників чисельності населення надано в таблиці 16. Розрахунки проведено відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-21:2017, ДБН В.2.5-64:2012 (за відсутності затверджених науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання).

Витрати води для потреб фермерського тваринницького господарства, створення якого пропонується (вирощування свиней, птиці, кролів, коней, овець) прийняті максимальними для варіанту: утримування поголів’я з 100 коней робочих, верхових. Витрати води на благоустрій території (поливання, зрошування зелених насаджень, миття удосконалених покриттів, тощо) визначено за таблицею А2 додатку А ДБН В.2.5-74:2013. Дані витрати води передбачається забезпечити з місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод з можливим влаштуванням локальних систем поливальних водопроводів.

Господарсько-питне водопостачання передбачається здійснювати централізованим водопроводом з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням. Спосіб подачі води комбінований: гравітаційний з влаштуванням насосної станції підкачки в низинній зоні. Джерелом водопостачання визначено підземні води водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Для забезпечення сталого надійного водопостачання в обсязі 153,3 м3/добу (8,3 м3/годину) пропонується реконструкція існуючих ділянок водопровідних споруд №1 та №2.

Ділянки знаходяться на відстані 500 м. одна від одної. До складу споруд ДВС №1 мають входити: дві артезіанські свердловини з НС І-го підйому, прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезараження води, регулююча ємність – водонапірна вежа Рожновського з висотою ствола 11 м. та об’ємом баку 15 м3 (існуюча). Дана споруда призначена для регулювання нерівномірності водоспоживання. Об’єм баку складає 10% від загального водоспоживання і є достатнім. Знезараження води пропонується здійснювати з використання змішаних оксидантів (ТОВ «ОНІКО УКРАЇНА»).

До складу споруд ДВС №2 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому, прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, мембранний напірний бак, система пом’якшення води, система знезараження води, запасні ємності – два резервуари для зберігання протипожежного запасу води, НС ІІ-го підйому з двома протипожежними насосами. Наявність двох ділянок водозаборів в схемі водопостачання дозволяє отримати більш рівномірний розподіл води по мережі та надходження її до споживачів. У відповідності до п.9.1.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 система водопостачання яка належить до ІІІ категорії надійності повинна налічувати 1 резервну свердловину. На даний час в схемі водопостачання с. Малашівці налічується 3 свердловини: 2 робочі та 1 резервна.

Для покращення параметрів водопостачання південної частини населеного  пункту, проектом пропонується влаштування додаткової водозабірної ділянки (ДВС№3) на південно-східній околиці села у складі: артезіанська свердловина з НС І-го підйому, прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, мембранний напірний бак, система пом’якшення води, система знезараження води, регулююча ємність – водонапірна вежа Рожновського. Мережа водопроводу передбачена кільцевою з тупиковими відгалуженнями із можливістю промивки і дезінфекції. Трубопроводи рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR21 ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

Необхідно наголосити на тому, що всі споруди існуючих ділянок водозаборів мають бути обстежені компетентними установами із складанням відповідних актів, згідно яких на подальших стадіях проектування містобудівної документації повинні розроблятись заходи щодо реконструкції, ремонту, модернізації, тощо.

Для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки водоспоживачів, для ділянок водопровідних споруд мають бути організовані зони санітарної охорони (ЗСО). Межі першого поясу ЗСО повинна збігатися з огорожею майданчика і передбачатись на відстані: від ствола водонапірної башти – 15 м.; від артезіанської свердловини та стін РЧВ – 30 м

Розрахункова кількість одночасних пожеж у селі Малашівці – 1 пожежа. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння громадських будівель та будівель виробничого призначення - 10л/с (т.4; т.5 ДБН В.2.5-74:2013 ). Необхідний об’єм води на пожежогасіння визначається з огляду на тригодинне гасіння пожежі і складає 108 м3.

Отримання даного обсягу води безпосередньо з джерела водопостачання технічно неможливо, тому у відповідності до п.6.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 проектом передбачено влаштування запасних пожежних ємностей – двох заглиблених резервуарів на ділянці ДВС №2, що реконструюється. Там же передбачається влаштування насосної станції ІІ-го підйому з пожежними насосам (1 робочий, 1 резервний), для забезпечення необхідного обсягу води та створення нормативного вільного тиску під час гасіння пожежі. Робота насосів має бути автоматизована.

В якості пожежних резервуарів пропонується застосування ємностей з склопластику вітчизняного виробництва, які широко використовуються для зберігання питної води. Визначення місткості резервуарів та продуктивності насосів здійснюється на підставі гідравлічних розрахунків та техніко-економічного аналізу системи водопостачання та визначеного режиму її функціонування на подальших стадіях розробки містобудівної документації. Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пожежними автомобілями з підключенням до гідрантів, які мають бути встановлені на кільцевій розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів на максимальній відстані 150 м. один від одного. Для села пропонується застосування наземних пожежних гідрантів з безколодязним обладнанням запірною арматурою. Наземні гідранти мають привабливий вигляд, їх локація легко визначається. Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті складає 72 години.

Важливою умовою забезпечення сталого водопостачання села є встановлення ефективного режиму утримання та обслуговування мереж та споруд водопроводу. Це стосується врегулювання питання власності та передачі майна в обслуговування, вибору організаційно-правової форми оператора водопостачання, розрахунку та встановлення плати за воду. Зростання бюджетних можливостей об’єднаних громад має мінімізувати фінансове навантаження домогосподарств щодо розвитку централізованого водопостачання та зробити внесок для підключення до мережі доступним всім верствам населення.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання села Малашівці:

- аудит та оптимізація схеми водопостачання населеного пункту з виконанням відповідної проектної документації ;

- реконструкція/модернізація існуючих водопровідних споруд;

- заміна насосного обладнання на сучасне та енергоощадне;

- санація існуючих трубопроводів;

- облаштування ємностей зберігання протипожежного запасу води;

- повне охоплення житлового фонду (на кінець розрахункового строку) системою централізованого водопроводу з обладнанням домогосподарств приладами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу водопостачання:

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання.

### 6. КАНАЛІЗАЦІЯ

У відповідності до положень п. 6 ДБН В.2.5-75:2013 для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ при забезпеченні будівель внутрішнім водопроводом пропонується застосування схеми централізованої каналізації у складі: мережі самопливних каналізаційних трубопроводів, яка вирішена з урахуванням місцевого рельєфу і перспективного розвитку населеного пункту, оглядових і приймальних колодязів та каналізаційних очисних споруд біологічного очищення.

В якості основної споруди для глибокого очищення визначеного проектного обсягу стоків 137,5 м3/добу пропонується використання блочно-модульних установок біологічного очищення типу «BIOTAL» вітчизняного виробництва. На ділянці каналізаційних очисних споруд пропонується групове паралельне розміщення установок «BIOTAL-50» та двох установок «BIOTAL-40». Розбудову ділянки КОС пропонується здійснювати в три етапи. На першому етапі передбачається будівництво та введення в експлуатацію установки «BIOTAL-50», що забезпечить очищення господарчо-побутових стоків існуючої садибної забудови села. Технологічні модулі установки розмішуються в герметичному заглибленому або напівзаглибленому. залізобетонному резервуарі з орієнтовним розміром 7 х 7 м. Установка складається з п’яти поліпропіленових реакторів SBR діаметром 2,0 м.; двох розподільчих колодязів; двох ємностей для акумуляції-регуляції зворотних вод та блоку ультрафіолетового знезараження. Надходження стоків відбувається до приймальної камери де затримуються та подрібнюються грубі фракції нечистот. Робота всієї установки повність автоматизована і не потребує постійної присутності персоналу. В разі зменшення обсягів або припинення надходження стоків установка автоматично переходить на економний режим роботи.

Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 22.10.2-2019 №12.2-18-1/24093, необхідною умовою застосування установки є забезпечення санітарно-захисної зони розміром 15 м. В даному випадку осад та надлишковий мул, який утворюється в процесі роботи, тимчасово зберігається в герметичній ємності установки і періодично видаляється асенізаційним транспортом для подальшої утилізації на каналізаційних очисних спорудах м. Тернопіль. Технологічна схема дозволяє влаштування приміщення для механічного зневоднення осаду та надлишкового активного мулу. Це дозволяє вторинне використання стабілізованого мулу в якості добрива, але потребує збільшення розмірів санітарно-захисної зон до 50 м. Нарощування потужностей КОС до розрахункових має відбуватись у відповідності до строків введення в експлуатацію проектного житлового фонду.

Для дотримання екологічного балансу біосфери скидання очищених стоків до водного об’єкту розглядається як не бажане, виходячи з того, що населений пункт безпосередньо межує з трав’янистими болотами Серетського гідрологічного заказника. В зв’язку з цим доочищення та утилізацію стоків пропонується здійснювати методом біофільтрації на вільних ділянках північної околиці населеного пункту. Процес біофільтрації забезпечується влаштуванням вертикальних/ горизонтальних самопливних ґрунтових фільтрів, а також «ветлендів» - майданчиків, де фільтрація попередньо очищених зворотних вод відбувається під дією гравітації крізь насичений фільтруючий ґрунтовий шар, котрий засаджується осокою та іншими галофітними рослинами. Простим та економічним способом утилізації очищених та знезаражених зворотних вод в весняно-літній період є зрошення зелених насаджень, яке може здійснюватися як поверхневим поливанням так і методом крапельного зрошування. Поливання можливо застосовувати для ландшафтних зон, футбольних полів, кормових культур, пасовищ, тощо. Третинні відстійники та насосне обладнання системи технічного водопроводу може бути розташовано на ділянці КОС.

З огляду на рельєф населеного пункту, в схемі каналізації задіяні каналізаційні насосні станції підкачки колодязного тиру. Використання споруд КНС дозволяє зменшити глибину залягання самопливних трубопроводів та здійснити перекачку стоків до блочно-модульної очисної установки. За гідрогеологічними вимогами КНС передбачені в найбільш низьких точках рельєфу з високим рівнем стояння ґрунтових вод, що потребує надійної гідроізоляції підземних частин споруд. Самопливну каналізаційну мережу рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR17 ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Колодязі з пластику (ДСТУ Б-ЕN 1359-2:2012) або залізобетону. Залізобетонні оглядові колодязі повинні мати антикорозійний захист від газової корозії з полімерних матеріалів. При подальшій розробці проектної документації застосування блочно-модульних установки біологічного очищення стоків необхідно зважати на регламентування місця локалізації очисних споруд та розмір захисних зон, гідрогеологічні умови ділянки, специфічні особливості технології, ступінь участі людини в роботі системи водоочищення та простоту її експлуатації, капітальні та експлуатаційні затрати. Дана робота виконується спеціалізованими проектними установами на подальших стадіях розробки містобудівної документації. При цьому, в проектних рішення щодо влаштування централізованої мережі каналізації села мають бути надані технології, прийнятні соціально та фінансово. Сільська громада має створити підрозділ з експлуатації мереж і споруд водовідведення. Його фахівцям необхідно пройти технічне навчання. При утриманні каналізаційних мереж і споруд у належному стані з дотриманням розмірів санітарно-захисних зон, запропонована схема водовідведення є водоохоронною і дозволить поліпшити екологічну обстановку території. Утилізація відходів проектного фермерського тваринницького господарства повинна відбуватись в межах його території на спорудах анаеробної біоферментації. Органічні відходи, які пройшли процес бродіння в анаеробних умовах, можуть використовуватись в якості органічного добрива.

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

- визначення оптимальної схеми повної біологічної очистки стоків населеного пункту;

- проектування та будівництво мереж та споруд з дотриманням розміру відповідних захисних зон;

- забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення населеного пункту централізованою каналізацією;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу очистки стічних вод;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи каналізації.

Таблиця 16. Розрахунок обсягів водоспоживання та каналізації для населення, громадських та виробничих об’єктів с. Малашівці на розрахунковий строк

| Споживачі | Одиниця виміру | Кількість споживачів (за добу) | Норма витрат води, л/добу | Коеф. добової нерівно-мірності Кдоб max | Розрахункові витрати води, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малашівецька сільська рада |  |  |  |  |  |
| с. Малашівці | особа | 247 | 150 | 1,3 | 48,20 |
| тимчасові мешканці | ″ | 425 | 150 | 1,3 | 82,80 |
| Невраховані витрати |  |  | 5% |  | 6,60 |
| Разом:** |  |  |  |  | 137,50 |
| Обсяг стічних вод |  |  |  |  | 137,50 |
| Витрати води на благоустрій території населеного пункту | особа | 247 | 40 |  | 9,90 |

* При подальших розробках проектів мереж та споруд систем водопостачання та каналізації наведені в таблиці показники підлягають уточненню (коригуванню) у відповідності до діючих на час реалізації проектів постанов, нормативних документів та галузевих норм.

**Обсяг водоспоживання цеху бутильованої води, який передбачається влаштувати за межами населеного пункту визначається на подальших стадіях розробки містобудівної документації у відповідності до технічного завдання.

### 7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Даним проектом пропонується розглядати санітарне очищення с. Малашівці як складову частину загальної схеми санітарного очищення населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади. Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з усіх ділянок населеного пункту визначено згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 (таблиця 11.2) та відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04.12.2019 №1089 щодо встановлення норм надання послуг з вивезення ТПВ, і надано в таблиці 17.

Таблиця 17. Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття у с. Малашівці

|  | Розрахункова одиниця | Кількість споживачів | Середньорічна норма утворення ТПВ на розрахункову одиницю |  | Розрахунковий об’єм утворення ТПВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | м3 | тис. т/рік | тис. м3/рік |
| Житлові будинки садибної забудови | особа | 247 | 187,2 | 1,17 | 0,05 | 0,29 |
| Житлові будинки садибної забудови для тимчасового населення | особа | 425 | 93,6 | 0,59 | 0,04 | 0,25 |
| Сміття з удосконаленого покриття доріг | 1 м2 | 3650 | 5 | 0,008 | 0,02 | 0,03 |
| Разом: |  |  |  |  | 0,11 | 0,57 |

Збирання побутових відходів пропонується здійснювати в пересувні «євроконтейнери» які встановлюються на спеціально відведених та облаштованих майданчиках. Конструкція контейнерів має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ, яке здійснюється власниками відходів у відповідності до чинного законодавства. Кількість та сумарний об’єм контейнерів визначаються наступними стадіями проектних робіт. Більша частина органічних відходів компостується на території домогосподарств. У спеціально відведеному місці передбачено встановлення контейнеру для великогабаритних відходів. Вивезення відходів здійснюється спеціальним автотранспортом підприємства, яке визначається згідно з вимогами відповідних державних процедур. Для збирання ТПВ, які можуть бути використані для повторної переробки, а також небезпечних відходів від населення (відпрацьовані акумуляторні батареї, люмінесцентні лампи, тощо) для подальшої їх передачі на спеціалізовані підприємства з метою переробки та знешкодження, пропонується запровадження пункту приймання вторинної сировини. Ділянка пункту облаштовується згідно з положеннями п.11.2 ДБН Б.2.2-12:2019. Проблема утилізації рідких відходів буде вирішена із здійсненням максимального охоплення домогосподарств села мережею централізованої господарчої каналізації та побудовою очисних каналізаційних споруд.

Для вирішенні питань поводження з безпритульними тваринами населених пунктів Тернопільської МТГ проектними рішеннями відведена ділянка на східній околиці села (за межами населеного пункту). На даній ділянці можливе влаштування стаціонарного пункту для тимчасового утримання безпритульних тварин, тимчасової ізоляції, стерилізації, вакцинації, проведення профілактичних обробок з подальшим поверненням на місце колишнього мешкання (місце відлову) або передачі під опіку. На ділянці Малашівського сміттєзвалища може розташовуватись термічний утилізатор з системою очищення димових газів, в якому кремація загиблих тварин може здійснюватися комунальним підприємством з дотриманням європейських стандартів безпеки для довкілля.

Зважаючи на необхідність поліпшення екології довкілля та на виконання стратегічних заходів щодо управління відходами, передбачається будівництво підприємства промислової переробки ТПВ на території Малашівського сміттєзвалища, де також будуть перероблятись відходи з ділянок с. Малашівці.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для села Малашівці:

- забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою;

- розробка та затвердження «Схеми санітарної очистки с. Малашівці» у відповідності до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2017 №57;

- влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ;

- розбудова мережі пунктів прийому вторинної сировини;

- проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту.

Прийняття остаточного рішення щодо схеми санітарного очищення є пріоритетом органів місцевої влади. Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

## 11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.

У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

- розробити проект встановлення межі села;

- виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», що набув чинність 01.08.2018;

- виконати детальні плани земельних ділянок нової садибної забудови;

- провести інвентаризацію земель села;

- розробити проекти встановлення прибережних захисних смуг.

# ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (01.01.2020) | Розрахунковий строк (01.01.2041) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | осіб | 265 | 247 |
| 2 | Територія, усього | га | 143,2 | 206,2 |
|  | одноквартирна (садибна) забудова | га | 51,2 | 81,2 |
|  | резерв житлово-громадської забудови | га | — | 15,3 |
|  | землі промисловості, технічної інфраструктури | га | 1,6 | 21,4 |
|  | землі громадської забудови | га | 4,2 | 12,4 |
|  | вулично-дорожня мережа | га | 2,4 | 10,6 |
|  | кладовища | га | 1,8 | 1,8 |
|  | зелені насадження | га | — | 8,2 |
|  | із них загального користування | га | — | 1,4 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 52,8 | 39,8 |
|  | відкриті землі з незначним рослинним покривом | га | 29,2 | 15,5 |
| 3 | Житловий фонд (весь одноквартирний садибний) | тис. м2 | 6,9 | 26,9 |
|  |  | кількість будинків | 151 | 672 |
|  | середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 на людину | 26,0 | 40,1 |
| 5 | Нове житлове будівництво (одноквартирне садибне), всього | тис. м2 |  | 20,0 |
|  |  | кількість будинків |  | 200 |
| 6 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | Заклади дошкільні освіти, всього | місць |  | 20 |
|  | Заклади загальної середньої освіти, всього | місць |  | 20 |
|  | Амбулаторії | ліжок д/с | 20 | 20 |
|  | Амбулаторії | відвідувань у зміну | 16 | 16 |
|  | пожежні депо, всього | об’єкти |  | 1 |
|  |  | автомобілі |  | 1 |
| 7 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина вулиць, в т.ч. | км | 4,5 | 131,5 |
|  | головних | км | 3,0 | 4,5 |
|  | житлових | км | 1,5 | 9,0 |
|  | Загальна кількість автомобілів | машин | 50 | 80 |
|  | Кількість місць зберігання легкових автомобілів | машино-місць |  | 22 |
|  | - відкриті автостоянки | машино-місць |  | 22 |
| 8 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис.м3/добу | 0,03 | 0,14 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис.м3/добу |  | 0,14 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу |  | 0,14 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис.м3/добу |  | 0,14 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВтгодин на рік |  | 0,96 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт |  | 0,24 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт |  |  |
|  | Подача тепла, усього | МВт |  | 0,97 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік |  | 1,79 |
| 9 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Протиерозійні заходи | га |  | 0,4 |
|  | Захист від підтоплення | га |  | 8,0 |
|  | Ремонт ГТС | од. |  | 4 |
|  | Капітальний ремонт причалів | об’єкт | 2 | 2 |
|  | Канал водовідвідний (дренаж) | км |  | 1,2 |
|  | Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови) | га |  | 3,6 |
|  | Дощова каналізація | км |  | 6,5 |
|  | Локальні очисні споруди дощової каналізації | об’єкт |  | 3 |
| 10 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 0,22 (разом з с. Іванківці) | 0,11 (с. Малашівці) |
|  | Сміттєпереробне підприємство |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць |  | 1 |
|  | - потужність | тис. т/рік |  |  |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць | 1 |  |
|  | - площа | га | 12,6 |  |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць |  | 1 |
|  | - площа | га |  | 17,5 |

# ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ

# V. ДОКУМЕНТИ

# VІ. ДОДАТКИ

від загальної кількості школярів

згідно розпорядження Кабінету Міністрів України

згідно ДБН Б.2.2-12-2018

Дані згідно проекту «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)

Дані згідно проекту «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)