|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |  |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |  |  |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |  |  |
|  |  | арх. №92397 |
|  |  | прим. № |

м. ТЕРНОПІЛЬ

Детальний план території, обмеженої вул. М. Грушевського, парком ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ», житлового району «Центральний»)»

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

| Замовник: | Приватне підприємство «Креатор-Буд» |
| --- | --- |
| Договір: | №543-02-2020 від 21.12.2020 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| В.о. начальника АПУ, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2021

Містобудівна документація «м. Тернопіль. Детальний план території, обмеженої вул. М. Грушевського, парком ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ», житлового району «Центральний»)» розроблена авторським колективом архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом зі спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань) у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |  |
| --- | --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська ……… |
| Головний фахівець | С. Марченко ………… |
| Керівник групи | Т. Любак …………… |
| Техніко-економічна частина |  |
| Головний фахівець | В. Сухина …………… |
| Старший науковий співробітник | В. Царьов …………… |
| Природні умови та охорона навколишнього середовища |  |
| Головний фахівець | Н. Сугак ……………… |
| Інженерна підготовка та захист території |  |
| Головний фахівець | Л. Безкоровайна ……… |
| Керівник групи | О. Геращенко ………… |
| Водопостачання, каналізація, санітарне очищення |  |
| Головний інженер | Е. Тимчук …………… |
| Теплопостачання та газопостачання |  |
| Головний фахівець | О. Срібний …………… |
| Електропостачання |  |
| Інженер І категорії | Т. Атвіновський ……… |

Розділ «Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок», «Каталог координат», «Поперечні профілі вулиць» виконував О. Чубенко.

Координаційно-адміністративну допомогу провадив начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В.Й. Бесага.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Архівний номер |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| - Схема розташування території у планувальній структурі міста. Масштаб 1:10000 | креслення | 192555 |
| - План існуючого використання території. Масштаб 1:2000 | креслення | 192556 |
| - Опорний план. Масштаб 1:2000 | креслення | 192557 |
| - Схема існуючих планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | креслення | 192558 |
| - Проектний план. Масштаб 1:2000 | креслення | 192559 |
| - Схема проектного плану з нанесеними зонами охорони та об’єктами культурної спадщини (масштаб 1:2000) | креслення | 192560 |
| - Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | креслення | 192561 |
| - Схема зонування території. Масштаб 1:2000 | креслення | 192562 |
| - План червоних ліній. Масштаб 1:2000 | креслення | 192563 |
| - Схема організації руху транспорту і пішоходів. Масштаб 1:2000 | креслення | 192564 |
| - Схема інженерної підготовки та захисту території. Масштаб 1:2000 | креслення | 192565 |
| - Схема інженерних мереж, споруд водопостачання та каналізації. Масштаб 1:2000 | креслення | 192566 |
| - Схема інженерних мереж, споруд енергопостачання і використання підземного простору. Масштаб 1:2000 | креслення | 192567 |
| - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період. Масштаб 1:2000 | креслення |  |
| - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час. Масштаб 1:2000 | креслення |  |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| - Пояснювальна записка | книга | 92396 |
| - Основні положення | брошура | 92397 |
| - Розділ «Охорона навколишнього природного середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку)» | брошура | 92398 |
| ІІІ. Інші матеріали |  |  |
| 1. Графічні та текстові матеріали у цифрових форматах | оптичний диск | 660 |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	8

2. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ	14

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ	17

4. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ	27

5. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ	34

6. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ ТА ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК	35

7. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	40

8. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД	43

9. БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ	52

10. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ЕТАП ВІД 3 ДО 7 РОКІВ	54

11. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ	55

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «м. Тернопіль. Детальний план території, обмеженої вул. М. Грушевського, парком ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ», житлового району «Центральний»)» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя», відповідно до договору від 21.12.2020 №543-02-2020, укладеного з приватним підприємством «Креатор-Буд».

Підставою для розроблення детального плану території є Рішення міської ради м. Тернополя від 09.09.2020 №635. Даним рішенням визначено Замовником розроблення детального плану території – Тернопільську міську раду з залученням фінансових джерел організацій, зацікавлених у розробленні містобудівної документації. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території є ПП «Креатор-Буд», яке доручило виконання його сертифікованому розробнику -  ДП «ДІПРОМІСТО».

Згідно Завдання на розроблення «м. Тернопіль. Детальний план території, обмеженої вул. М. Грушевського, парком ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ», житлового району «Центральний»)» територія детального плану становить 83,67 га.

Мета розроблення детального плану території:

- деталізація та уточнення у більшому масштабі положень проектних рішень «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернополь»;

- визначення планувальної структури та функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації території проектування, надання пропозицій щодо подальшого використання території в межі розроблення;

- встановлення червоних ліній;

- визначення містобудівних умов та обмежень;

- визначення усіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення потреб в підприємствах та установах обслуговування;

- визначення послідовності реконструкції існуючої забудови.

У проекті вирішені: функціонально-планувальна організація території; червоні лінії, організація руху транспорту та пішоходів; інженерна підготовка  та захист території; інженерне обладнання території.

У детальному плані виділені заходи реалізації на час від 3 до 7 років.

При розробленні проекту були враховані:

- «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 р.);

- «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до плану зонування території міста» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 р.)

- «Історико-архітектурний опорний план м. Тернопіль» (ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроект-реставрація», м. Львів, 2012 р.);

- «План червоних ліній магістральних вулиць» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2013 р.)

- «План червоних ліній житлових вулиць м. Тернопіль» (ТК ТПВ «Тернопільархпроект», 2013 – 2014 рр.)

- «м. Тернопіль. Схема озеленення міста» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 р.)

Інша розроблена містобудівна документація, надана управлінням містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради:

- Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення і підземною стоянкою легкових автомобілів по бульвару Шевченка, 31 в м. Тернопіль (ФОП Гордій І.Р., 2016 р.)

- Розважально-торгово-офісний комплекс по вул. О. Кульчицької, 2-2а (ФОП Гордій І.Р., 2014 р.)

- Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та знесенням існуючих будівель за адресою вул. Юліана Опільського, 1 – вул. С. Крушельницької (ФОП Гордій І.Р.)

- Для обслуговування нежитлової будівлі з перебудовою під багатофункціональний комплекс з окремо розміщеним паркінгом по вул. Білецька, 34 в м. Тернопіль (ФОП Гордій І.Р., 2020 р.)

- Фізкультурно-оздоровчо-розважальний комплекс з апартготелем закладом громадського харчування та зносом існуючих споруд по вул. Білецька, 18 в м. Тернопіль (ФОП Гордій І.Р., 2018 р.)

- Торгово-офісний центр по вул. Родини Барвінських в м. Тернопіль (ТОВ «ТМ»СТИЛОБАТ»)

- Будівництво стоматологічного центру по вул. Крушельницької в м. Тернопіль (ПП «АПБВП ДІМ»)

- Житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Білецька (ПП ПВФ «Топограф»)

- Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою вул. Полковника Д. Нечая, 25 в м. Тернопіль (ПП «АПБВП ДІМ», 2020 р.)

- Будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (зі знесенням існуючих будівель) за адресою вул. Родини Барвінських в м. Тернопіль (ФОП Трофименко)

- Будівництво багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури за адресою вул. Родини Барвінських, 3

- Торгово-офісний центр по вул. Родини Барвінських в м. Тернопіль (ТВП Тернопільархпроект, 2019 р.)

- Торгово-офісні приміщення по вул. Родини Барвінських в м. Тернопіль (ФОП Марин В.М., 2020 р.)

Детальний план території розроблений відповідно до діючих Державних будівельних норм України: ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», а також інших нормативних документів.

Схеми проекту виконані на топографічній основі масштабу 1:2000 в УСК-2000, наданій управлінням містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради.

Вихідна інформація надана управлінням містобудування, архітектури та кадастру й іншими службами Тернопільської міської ради.

Креслення «Схема розташування території у планувальній структурі міста» виконана на топографічній основі масштабу 1:10000. Поперечні профілі вулиць (додаються в пояснювальну записку) виконані у масштабі 1:200.

У складі документації, за окремим завданням на розроблення виконані схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період.

# 1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Місце розташування та опис меж території проектування

Територія детального плану розташована в центральної частини міста Тернопіль на лівому березі Тернопільського ставу, охоплює площу 83,67 га. Територія майже вся забудована.

Межа території: вул. Грушевського, вул. Білецька, межа парку ім. Т. Шевченка та автостоянки, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайон «Історичний центр», «Новий світ» житлового району «Центральний»)

Територія проектування складається із 21-го кварталу та інших територій. Незабудовані території в межі території проектування майже відсутні.

Таблиця 1. Об’єкти промисловості

| Номер експлікації | Назва підприємства | Адреса |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | ТДВ «Галія» (нині не працює) | вул. Ю. Опільського, 1 |
| 4.2 | ВАТ «Тернопільській електромеханічний завод «ТЕМЗА» (нині не працює) | вул. Полковника Данила Нечая, 25 |
| 4.6 | ДАЕК Тернопільобленерго» | вул. І. Франка, 18 |
| 4.6 | Тернопільський міський район електромереж | вул. І. Франка, 18 |
| 4.7 | КП Теплових мереж «Тернопільміськ-Теплокомуненерго» | вул. І. Франка, 16 |

Проектом передбачається зміна цільового призначення на територіях ТДВ «Галія» та ВАТ «Тернопільській електромеханічний завод «ТЕМЗА».

Залишаються: ДАЕК Тернопільобленерго», Тернопільський міський район електромереж, КП Теплових мереж «Тернопільміськ-Теплокомуненерго».

Установи та організації громадського обслуговування населення (соціальна інфраструктура). На території проектування знаходяться значна кількість підприємства обслуговування (наведені в таблиці 2).

Усі перелічені об’єкти залишаються на розрахунковий строк.

Таблиця 2. Об'єкти громадського обслуговування населення (соціальної інфраструктури)

| Назва | Адреса | Одиниця виміру | Місткість |
| --- | --- | --- | --- |
| Заклади дошкільної освіти |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 25 | вул. Академіка І. Горбачевського, 5 | місце | 220 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Затишок» | вул. Качали 1 | місце | 70 |
| Заклади загальної середньої освіти |  |  |  |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3. З поглибленим вивченням іноземних мов | вул. М. Грушевського, 3 | учнів | 880 |
| Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 | вул. Грушевського, 2 | учнів | 800 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов | вул. Камінна, 2 | учнів | 968 |
| Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка | вул. .Коперника, 14 | учнів | 659 |
| Гімназія «Гармонія» - відокремлений структурний підрозділ Галицького коледжу імені В. Чорновола. | вул. Б. Хмельницького, 15 | учнів | 890 |
| Спеціалізовані заклади позашкільної освіти |  |  |  |
| Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді" | вул. С. Качали, 3 | учнів | 30 |
| Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та юнацтва» | вул. Грушевського, 2а | учнів | 100 |
| Тернопільська музична школа №1 імені Василя Барвінського | вул. Камінна, 3 | учнів | 100 |
| ДЮСШ №1(зал боротьби) | вул. Коперника,14 | учнів | 30 |
| Тернопільська обласна школа вищої спортивної майстерності | вул. І.Франка,16 | учнів | 60 |
| Спортивні зали загального користування, включаючи приміщення реабілітаційного призначення |  |  |  |
| Спортивний клуб «Колізей» | вул. Крушельницької 14 | м2 | 1150 |
| Міські масові бібліотеки |  |  |  |
| Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | бульвар Т. Шевченка, 15 | тис. од. зберігання | 523,8 |
|  |  | чит. місць | 120 |
| Тернопільська обласна бібліотека для дітей | вул. Коперника, 17 | тис. од. зберігання | 119,5 |
|  |  | чит. місць | 45 |
| Центральна міська бібліотека | вул. Руська 31 | тис. од. зберігання | 35 |
|  |  | чит. місць | 52 |
| Бібліотека №2 для дітей | вул. Івана Франка 21 | тис. од. зберігання | 134,3 |
|  |  | чит. місць | 40 |
| Театри |  |  |  |
| Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Шевченка | бульвар Т. Шевченка, 6 | місць | 596 |
| Тернопільський народний аматорський драматичний театр «Сузір’я» | вул. Коперника 1а | місць | 160 |
| Клубні заклади і центри культури та дозвілля |  |  |  |
| Український дім «Перемоги» | бульвар Т. Шевченка, 27. | місць | 220 |
| Кінотеатри |  |  |  |
| Кінотеатр «Злата» | вул. І. Франка, 8 | місць | 218 |
| Кінотеатр «Перемога» | бульвар Т. Шевченка, 27. | місць | 220 |
| Магазини |  |  |  |
| 56 підприємств |  | м2 | 2806 |
| Підприємства харчування |  |  |  |
| 87 підприємств3 |  | місць | 3480 |
| Майстерні побутового обслуговування |  |  |  |
| 62 підприємства3 |  | роб. місць | 112 |
| Відділення і філії банківських установ |  |  |  |
| 8 банків |  | операційне місце | 24 |
| Відділення зв’язку |  |  |  |
| Відділення «Укрпошти» №46001 | вул. Чорновола 1 | об’єкт |  |
| Відділення «Нової пошти» №11 | вул. Полковника Данила Нечая, 25а | об’єкт |  |
| Готелі |  |  |  |
| Готельний комплекс «Юхнович» | вул. Родини Барвінських, 3А | місць | 14 |
| Хостел «Тарнопіль» | вул. С. Качали 18 | місць | 80 |
| Пожежно-рятувальні підрозділи |  |  |  |
| 1 ДПРЗ | вул. Котляревського, 22а | автомобілів | 3 |

Таблиця 3. Інша громадська забудова

| Номер за експлікацією | Установи та організації державного управління. підприємства зв'язку, фінансові та проектні організації. адміністративні будівлі підприємств, офіси |
| --- | --- |
| 1.1 | Тернопільська обласна державна адміністрація |
| 1.2 | Структурні підрозділи Тернопільської міської ради |
| 1.2 | Фінансове управління Тернопільської міської ради |
| 1.3 | Тернопільська обласна прокуратура |
| 1.4 | Територіальне управління Державної судової адміністрації України в тернопільській області |
| 1.4 | Тернопільській окружний адміністративний суд |
| 1.5 | Головне управління національної поліції в Тернопільській області |
| 1.6 | Міське управління МВС України |
| 1.7 | Тернопільській відділ поліції |
| 1.7 | Поліцейська станція «Центр» |
| 1.8 | Головне управління ДПС у Тернопільській області |
| 1.9 | ДАІ УВС Тернопільської області |
| 1.10 | Управління Державної міграційної служби у Тернопільській області |
| 1.11 | Управління превинальної служби |
| 1.12 | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської ОДА |
| 1.14 | ТОВ «Галицькі землі» |
| 1.14 | Регіональний земельно-кадастровий центр |
| 1.15 | ЗАТ «Агробуд» |
| 1.17 | Бізнес-центр |
| 1.17 | Офісний центр |
| 1.18 | Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Тернопільської міської ради |
| 1.27 | Тернопільський обласний художній музей |
| 1.28 | Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в’язнів |
| 1.29 | Туристично-інформаційний центр |
| 1.32 | Архікатедральний собор Непорочного Зачаття Святої Богородиці |
| 1.33 | Єпархія УГКЦ |
| 1.34 | Тернопільська дирекція «Укрпошта» |
| 1.35 | ВАТ «Укртелеком», Тернопільська філія |
| 1.36 | ПАТ Національна суспільна телерадіокомпанія України – Тернопільська регіональна дирекція |
| 1.37 | Телекомпанія TV-4 |
| 2.4 | Галицькій коледж імені В’ячеслава Чорновола |
| 2.5 | ДПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму» |
| 2.6 | Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського |
| 2.7 | Західноукраїнський національний університет |
| 2.8 | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області |
| 2.12 | Територіальне медичне об’єднання МВС України по Тернопільській області |
| 2.14 | Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр |
| 2.15 | Центр превентивної медицини |
| 2.16 | Клініка «Оксфорд-медікал» |
| 2.17 | Центр дерматології, трихології |
| 2.17 | Стоматологічний центр |
| 4.3 | ТОВ СУ-470 Електромонтаж |
| 4.6 | Навчально-методичний центр ВАТ «Тернопільобленерго» |
| 4.7 | КП Теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» |
| 4.10 | ПАТ «Тернопільміськгаз» |
| 4.12 | КП «Парк Загребелля» Тернопільської міської ради |

Житлова забудова. У межах території проектування складається із 224 багатоквартирних будинків (біля 4178 квартир) і 153 садибних будинків. Загальна площа житлового фонду становить біля 252,5 тис. м2: 240 тис. м2 – багатоквартирного і 12,5 тис. м2 – садибного.

Враховуючи існуючий коефіцієнт сімейності (згідно даних «Коригування (внесення змін) генерального плану м. Тернопіль», 2017 р.), чисельність мешканців детального плану території є біля 11,64 тис. осіб.

Таблиця 4. Розподіл житлового фонду на території детального плану

| Номери кварталів | Одноквартирна (садибна) забудова |  | Багатоквартирна забудова |  |  | РАЗОМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кількість квартир (будинків) | загальна площа | кількість будинків | кількість квартир | загальна площа | кількість квартир | загальна площа | населення |
|  | одиниць | м2 | одиниць | одиниць | м2 | одиниць | м2 | осіб |
| 1 | 17 | 1159 | 2 | 46 | 2293 | 63 | 3452 | 168 |
| 2 | 19 | 1296 | 5 | 256 | 16746 | 275 | 18042 | 734 |
| 3 | 16 | 1091 | 4 | 152 | 9845 | 168 | 10936 | 449 |
| 4 | 14 | 986 | 7 | 220 | 11721 | 234 | 12707 | 625 |
| 5 | 6 | 409 | 8 | 234 | 15025 | 240 | 15434 | 641 |
| 6 | 21 | 1432 | 9 | 104 | 6608 | 125 | 8040 | 334 |
| 7 | 29 | 1978 | 19 | 562 | 30964 | 591 | 32942 | 1578 |
| 8 | 15 | 1023 | 16 | 132 | 6590 | 147 | 7613 | 392 |
| 9 | 7 | 477 | 9 | 140 | 7213 | 147 | 7690 | 392 |
| 10 | 17 | 1205 | 9 | 110 | 5255 | 127 | 6460 | 339 |
| 11 | 14 | 955 | 12 | 444 | 26199 | 458 | 27154 | 1223 |
| 12 | 0 | 0 | 10 | 185 | 10426 | 185 | 10426 | 494 |
| 13 | 4 | 273 | 9 | 98 | 4568 | 102 | 4841 | 272 |
| 14 | 2 | 136 | 10 | 109 | 5523 | 111 | 5659 | 296 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 10 | 130 | 8442 | 130 | 8442 | 347 |
| 17 | 0 | 0 | 18 | 198 | 10397 | 198 | 10397 | 529 |
| 18 | 0 | 0 | 8 | 189 | 10833 | 189 | 10833 | 505 |
| 19 | 0 | 0 | 24 | 410 | 24051 | 410 | 24051 | 1095 |
| 20 | 0 | 0 | 14 | 140 | 8449 | 140 | 8449 | 374 |
| 21 | 1 | 68 | 21 | 319 | 18860 | 320 | 18928 | 854 |
| РАЗОМ | 182 | 12489 | 224 | 4178 | 240008 | 4360 | 252497 | 11641 |

# 2. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

В межах території проектування існуючі планувальні обмеження представлені:

- санітарно-захисними зонами у 100 м від основних та у 50 м під’їзних колій залізниці (у відповідності з ДСП №173-96, п. 5.20; ДБН Б.2.2-12:2019, п. 14.11.7).

- санітарними розривами від об’єктів обслуговування транспорту (гаражі), відповідно ДСП №173-96, Додаток №10;

- охоронними зонами трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ радіусом 3 м, відповідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж», п. 5.

Ділянка пожежно-рятувальної частини потребує дотримання відстані до житлових і громадських будинків 15 м, відповідно вимог п. 15.1.4 ДБН Б.2.2-12:2019,.

Окрім того, об’єкти та споруди інженерної інфраструктури потребують дотримання відстаней до будівель різного призначення: від трансформаторних пунктів 7 – 10 м, відповідно вимог п. 11.3.6 ДБН В.2.2-12:2019, таблиця 15.9; від окремо розташованих ГРП 10 м, відповідно вимог п. 8.5 ДБН Б.2.5-20:2018 «Газопостачання», таблиця 8.

На суміжних ділянках, що межують з територією ДПТ, планувальні обмеження представлені:

- СЗЗ 20 м від КНС №1 по вул. Білецька, відповідно вимог ДСП №173-96, Додаток №12;

- СЗЗ 50 м від виробничої території ВАТ «ОПІЛЛЯ», на перетині вул. Білецька і С. Наливайка, відповідно вимог ДСП № 173-96, Додаток № 4.

Природоохоронні території представлені:

- прибережної захисною смугою та водоохоронною зоною р. Серет. Параметри прибережних захисних смуг та водоохоронних зон у межах міста визначені відповідно спеціально розробленого проекту – «Встановлення зовнішніх меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг Тернопільського ставу і р. Серет» (ВАТ “ТернопільВОДПРОЕКТ”, 1998 р.), що затверджений Рішенням Тернопільської міської Ради від 25.03.2004 №4/10/134;

- ІІ та ІІІ поясами зони санітарної охорони джерела централізованого водопостачання. В проекті враховані ІІ та ІІІ пояси зони санітарної охорони Тернопільського водозабору, які встановлені відповідно проектної документації. Для водозабору Тернопільського розроблений проект «Зони санітарної охорони водозабору №1 Тернополя» (ВАТ «Тернопільводпроект», 1998 р.), який відкоригований у 2007 р. відповідно рішення Тернопільської обласної ради V скликання від 08.09.2006 №40 в частині меж І-го поясу ЗСО;

- існуючими об’єктами природно-заповідного фонду:

1) парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Сквер ім. Т. Шевченка», площею 1,0 га, на бульварі Т. Шевченка, між музично-драматичним театром та центральним універмагом, створений рішенням виконавчого комітету Тернопільської обласної ради від 14.03.1977 №131;

2) парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Сквер по вул. Чорновола», площею 0,5 га, вул. В’ячеслава Чорновола, між Театральним майданом та центральною площею, створений рішенням виконавчого комітету Тернопільської обласної ради від 14.03.1977 №131;

3) парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Сквер Кобзаря», площею 0,32 га, по вул. Грушевського, на захід біля Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т. Шевченка, створений рішенням Тернопільської обласної ради від 09.04.2015 №1942.

Перспективною для заповідання є територія парку ім. Т. Шевченка, що примикає із заходу до території ДПТ, на базі якої передбачається створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. Шевченка». Межі перспективного об’єкту ПЗФ відображені з урахуванням наявної документації із землеустрою щодо встановлення меж зелених насаджень загального користування, а саме Парку ім. Шевченка. Дані межі та площа перспективного об’єкту ПЗФ уточнюються на етапі створення об’єкту природно-заповідного фонду.

При прийнятті проектних рішень ДПТ враховуються існуючі та перспективні до заповідання території ПЗФ з метою їх подальшої охорони щодо функціонального використання земельних ділянок.

З метою збереження та відновлення природних екосистем для міста розроблена Схема екомережі м. Тернопіль, яка затверджена рішенням Тернопільської міської ради від 16.12.2011 №6/16/2.

Відповідно науково-дослідної роботи «Обґрунтування схеми локальної екомережі м. Тернопіль», розробленої ТНПУ ім. В.Гнатюка (2011 р.), екомережа міста складається з природних ядер, екокоридорів та буферних (захисних) територій. В межах території ДПТ розташовані наступні структурні елементи місцевої екомережі:

- Галицький екокоридор місцевого рівня, який проходить по долині р. Рудка, яка протікає по вул. С. Крушельницької у закритому колекторі;

- відокремлені елементи екомережі: сквер на вул. В. Чорновола, сквер ім. Т. Шевченка, «Сквер Кобзаря» (колишня назва - сквер Театральний).

Зазначені три сквери є існуючими об’єктами природно-заповідного фонду, на території яких режим господарської діяльності визначений Законом України «Про природно-заповідний фонд України».

Сполучена територія Галицького екокоридору потребує проведення докорінних заходів з відновлення рослинності прибудинкових територій, висадки лісосмуг, максимального створення зелених газонів тощо для відновлення певних міграційних потоків між ключовими територіями «Парк «Національного відродження» і «Загребелля», Серетським екокоридором.

Існуючі планувальні обмеження графічно відображаються на «Схемі існуючих планувальних обмежень» та враховуються при прийнятті рішень з архітектурно-планувальної організації території проектування.

Містобудівні обмеження забудови

Блакитні лінії (лінії обмеження висоти та силуету забудови) визначаються науково-проектною документацією «Історико-архітектурний опорний план із визначенням меж і режимів використання історичного ареалу та зон охорони пам’яток».

У розробленому «Історико-архітектурному опорному плані м. Тернопіль» (ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроект-реставрація», м. Львів, 2012 р.) в межах охоронних зон, в яку потрапляє уся територія ДПТ, не визначені обмеження щодо висотності забудови. У зв’язку із цим, необхідно внести зміни до вищезазначеної науково-проектної документації щодо визначення обмежень щодо висотності забудови необхідно внести регламенти використання території в межах охоронних зон пам’яток, історичного ареалу та зон регулювання забудови.

Блакитна лінія складається історично і, по можливості, зберігається в процесі реконструкції охоронних територій міста.

Блакитні лінії визначаються для кварталів центральної частини міста регулюватимуть висоту та силует забудови.

Блакитні лінії зазначаються при виконанні розгорток фасадів вулиць, кварталів.

Зелені лінії обмеження розміщення об’єктів у межах озеленених територій загального користування будуть визначатися після виготовлення землевпорядної документації щодо встановлення меж парків та зелених зон загального користування і віднесення цих ділянок до рекреаційних земель рішенням Тернопільської міської ради.

Зелені лінії визначені орієнтовно для зелених насаджень загального користування (парків, скверів), як існуючих, так і проектних.

Жовті лінії - лінії обмеження зон можливих завалів житлових громадських, промислових та інших будівель і споруд, розміщених уздовж магістральних вулиць сталого функціонування, по яких проводиться евакуація населення категорованого міста в особливий період та підтримується транспортне забезпечення виконання рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

# 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

Територія проектування, площею 83,67 га, знаходиться у центральній частини міста Тернополя і складається з двох частин розділених вул. Крушельницької – частини мікрорайону «Історичний центр» обмеженої вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул, Кардинала Сліпого, вул. Листопадова, та частини мікрорайону «Новий Світ» обмеженої вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Білецька.

В основу архітектурно-планувальної організації даної території покладена ідея формування загальноміського центру як цілісної поліфункціональної просторової системи.

Мікрорайон «Історичний центр» поєднує в собі елементи історичного ядра (з пам’ятками архітектури національного, місцевого значення та ін.), зону адміністративних закладів (Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська міська рада), культурно-видовищні об’єкти (Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Т. Шевченка), підприємства торгівлі, заклади громадського харчування та побутового обслуговування, фінансові установи, заклади освіти, рекреаційні території (парк ім. Т. Шевченко, сквер ім. Т. Шевченко, сквер по вул. В. Чорновола, сквер Кобзаря, сквер С. Качали), а також зони житлової забудови, об’єкти транспортної та інженерної інфраструктури.

Мікрорайон «Новий Світ» складається здебільшого з кварталів змішаної садибної та багатоквартирної житлової забудови з невеликим вкрапленням адміністративних установ , підприємств торгівлі та громадського обслуговування, установ освіти, та недіючих промислових об’єктів, таких як ВАТ «Тернопільський електромеханічний завод «Темза».

Аналіз існуючого планування та забудови території проектування показує, що в межах детального плану існують наступні проблеми:

- наявність громадської та житлової забудови яка потребує реконструкції;

- хаотична організація забудови житлових кварталів без врахування нормативних показників;

- недостатній рівень озеленення та благоустрою внутрішньоквартальних територій житлових кварталів;

- наявність садибної житлової забудови;

- недостатня кількість місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту;

- наявність підприємств які на даний момент не функціонують (зокрема ВАТ «Тернопільський електромеханічний завод «Темза»);

З урахуванням вищезазначених чинників проектними рішеннями передбачається впорядкування функціонально-планувальної структури території проектування за рахунок комплексних заходів з реконструкції та впорядкування території проектування.

Детальним планом уточнені рішення містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 р.) щодо реконструкції територій садибної забудови в кварталах №1 та №11, а також визначено функціональне використання територій передбачених у проекті внесення змін, як території перспективної зміни цільового використання в кварталах №2 та №12.

В основі архітектурно-планувальної організації території центральної частини визначені наступні принципи:

- реконструкція історичного ядра із збереженням планувальної структури і характеру забудови, що сформувалася;

- створення комфортних умов проживання в житлових кварталах з забезпеченням нормативних площ озеленення згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», за рахунок озеленення і санації внутрішньо-квартальних територій;

- організація внутрішньо-квартального простору з розміщенням ігрових майданчиків для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку, майданчиків для відпочинку дорослого населення, для занять фізкультурою, господарських цілей та для вигулу домашніх тварин (розрахунок виконаний у відповідності до таблиці 6.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»);

- в перших поверхах проектної житлової забудови передбачається розміщення об’єктів повсякденного громадського обслуговування населення;

- диференціація руху транспорту і пішоходів з розвитком існуючих пішохідних зон, вільних від автомобільного транспорту;

- розміщення місць для постійного зберігання автотранспорту вирішуються за рахунок розміщення паркінгів в перших та підземних поверхах проектної житлової забудови;

- для тимчасового зберігання запроектовані наземні гостьові автостоянки.

Архітектурно-планувальна структура центральної частини міста Тернополя – регулярна. Забудова кварталів житлово-громадської забудови сформована периметрально.

Аналіз громадської, житлової забудови, розрахунки зелених насаджень загального користування та кількість машино-місць для зберігання індивідуального автотранспорту було виконано поквартально, за існуючим квартальним поділом.

Усього кварталів в межах території детального плану 21. Всі розрахунки виконувалися по кожному кварталу окремо.

Таблиця 5. Опис кварталів та їх площа в межах червоних ліній

| Номери кварталів | Межі кварталу | Площа, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | вул. С. Наливайка, вул. Броварна, вул. Набережна Бічна, вул. Білецька | 1,59 |
| 2 | вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. Полковника Д. Нечая, вул. Броварна | 4,60 |
| 3 | вул. Набережна Бічна, вул. Броварна, вул. І. Котляревського, вул. Білецька | 1,96 |
| 4 | вул. Полковника Д. Нечая, вул. Академіка В. Гнатюка, вул. І. Котляревського, вул. Броварна | 1,59 |
| 5 | вул. Полковника Д. Нечая, вул. І. Вагилевича, вул. І. Котляревського, вул. Академіка В. Гнатюка | 1,63 |
| 6 | вул. Полковника Д. Нечая, вул. А. Чехова, вул. І. Котляревського, вул. І. Вагилевича | 1,95 |
| 7 | вул. І. Котляревського, вул. Броварна, вул. За Рудкою, вул. Ю. Опільського, вул. С. Крушельницької, вул. Білецька | 6,19 |
| 8 | вул. І. Котляревського, вул. Академіка В. Гнатюка, вул. Броварна | 1,76 |
| 9 | вул. І. Котляревського, вул. Академіка І. Горбачевського, вул. За Рудкою, вул. Академіка В. Гнатюка | 2,30 |
| 10 | вул. І. Котляревського, вул. А. Чехова, вул. За Рудкою, вул. Академіка І. Горбачевського | 3,50 |
| 11 | вул. За Рудкою, вул. А. Чехова, вул. С. Крушильноцької, вул. Ю. Опільського | 2,89 |
| 12 | вул. С. Крушельницької, вул. Ю. Опільського, бульв. Т. Шевченка, вул. Ю. Словацького, вул. М. Грушевського | 5,98 |
| 13 | вул. С. Крушельницької, вул. Родини Барвінських, вул. С. Качали, бульв. Т. Шевченка, вул. Камінна, вул. Ю. Опільського | 2,27 |
| 14 | вул. Родини Барвінських, вул. Б. Хмельницького, вул. С. Качали | 2,15 |
| 15 | вул. Ю. Словацького, бульвар Т. Шевченка, майдан Театральний, вул. М. Грушевського; | 0,87 |
| 16 | вул. С. Качали, вул. І. Франка, вул. В. Чорновола, бульв. Т. Шевченка; | 3,98 |
| 17 | вул. С. Качали, вул. Б. Хмельницького, вул. В. Чорновола, вул. І. Франка | 3,24 |
| 18 | вул. М. Грушевського, бульв. Т. Шевченка, вул. Гетьмана Сагайдачного, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова | 3,61 |
| 19 | вул. Гетьмана сагайдачного, бульв. Т. Шевченка, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого | 4,09 |
| 20 | вул. В. Чорновола, вул. Коперника, вул. Руська, бульв. Т. Шевченка | 4,05 |
| 21 | вул. В. Чорновола, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Коперника | 2,92 |

Для поліпшення екологічної ситуації центру проектним рішенням «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» передбачено зміну цільового призначення промислових об`єктів, а саме: заводу ВАТ «Тернопільський електромеханічний завод «Темза», швейної фабрики «ВАТ «Галія».

Житлова забудова

На території реконструкції передбачається розміщення вибіркової нової забудови. Враховуючи цінність земель центральної частини міста та брак вільних територій, основним типом нового житлового будівництва на проектній території буде багатоквартирна забудова.

Житлове багатоквартирне будівництво передбачається в основному на територіях реконструкції та зміни цільового використання. З точки зору найбільш ефективного використання міських земель для комерційних цілей в центральній частині міста Тернополя в кварталах мікрорайону «Новий Світ» пропонується вибуття ветхих житлових будинків (викуп земельних ділянок).

Усього пропонується під вибуття 38 помешкань одноквартирної (садибної) забудови загальною площею близько 2,6 тис. м².

В кварталах реконструкції мікрорайону «Новий Світ» запроектовані нова багатоквартирна житлова забудова (7 - 16 поверхів), з розміщенням на перших поверхах місць постійного зберігання автотранспорту та вбудованих закладів повсякденного обслуговування. Під’їзди до житлових будинків забезпечуються під’їздами з проїзною частиною 4,5 м та тупиковими під’їздами з розворотними площадками 12 на 12 м.

В кварталах мікрорайону «Історичний центр» проектом передбачена вибіркова багатоквартирна забудова (7 - 16 поверхів) та надбудова існуючих двох- і трьохповерхових багатоквартирних житлових будинків в два поверхи з урахуванням матеріалів затверджених детальних планів та обмежень визначених історико-архітектурним опорним планом.

Для збереження існуючої архітектурно-планувальної структури центральної частини м. Тернопіль проектом передбачено нову периметральну багатоквартирну забудову.

Враховуючи, що освоєння трьох площадок по вул. Білецька (район парку ім. Т. Шевченка) обмежено режимом використання території в межах зони охоронюваного ландшафту визначеними науково-проектною документацією «Історико-архітектурний опорний план м Тернопіль» (ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація», м. Львів, 2012 р.), в даному детальному плані відображені ділянки і об’єкти можливого розміщення житлово-громадської забудови та об’єкту транспортної інфраструктури – багаторівневого паркінгу для зберігання автомобілів за умови внесення змін до містобудівної документації – «Історико-архітектурний опорний план м Тернопіль», «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» та «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до плану зонування території міста» (пропозиція зазначена у Протоколі робочої наради щодо розгляду проекту детального плану 03.03.2021).

При розробленні проектів реконструкції і капітального ремонту житлових будинків слід керуватися чинними нормативними документами у будівництві, зокрема ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт».

При реконструкції і капітальному ремонті житлового будинку, розташованому у щільній міській забудові, необхідно: провести аналіз його впливу на оточуючі будинки і споруди з метою забезпечення їх експлуатаційних якостей, міцності і стійкості; у випадках, передбачених ДБН В. 1.2-5, виконувати науково-технічний супровід. Відхилення від обов’язкових вимог чинних НД повинні бути погоджені у встановленому порядку з відповідними державними органами нагляду і контролю.

Житлові будинки після реконструкції або капітального ремонту повинні відповідати призначенню і основним вимогам до них. Основними вимогами, яким повинні відповідати такі будинки протягом усього періоду експлуатації, є забезпечення: міцності, стійкості і надійності будинку з урахуванням впливу різних факторів, характерних для конкретних районів і регіонів; необхідного рівня комфортності проживання, благоустрою і санітарного стану будинку і прибудинкових територій; нормативних показників теплозахисту і енергозбереження; пожежної безпеки; нормативного шумозахисту; нормативної інсоляції будинку та оточуючої забудови.

Основні техніко-економічні показники:

- проектна чисельність населення - 13271 осіб;

- загальна площа (нового будівництва) 19348 м2;, з них 11148 м2 вибіркове будівництво і 8200 м2 надбудови;

- загальна кількість нових квартир 1792 одиниць, з них 1694 у будинках вибіркового будівництва і 98 у надбудові;

- проектна щільність населення 213,6 осіб/га;

- середня житлова забезпеченість збільшиться і досягне (проектний стан) 27,3 м2;

- співвідношення зносу до нового проектного будівництва становитиме 13,4% по загальній площі або 2,1% за кількістю помешкань

Організація внутрішньоквартального простору з розміщення ігрових майданчиків для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку, майданчиків для відпочинку дорослого населення, для занять фізкультурою та господарських цілей бак виконана згідно розрахунку у відповідності до таблиці 6.42 ДБН Б.2.2-12:2019.

Громадська забудова представлена адміністративно-офісними, навчальними об’єктами, підприємствами торгівлі, харчування, побутового обслуговування населення.

Крім нового будівництва у кварталі №12 запропонована реконструкція будівель недіючої швейної фабрики ВАТ «Галія» під розміщення об’єктів громадського призначення.

В кварталах №11, №12, №13, №16, №17 також передбачена надбудова існуючих будівель громадської забудови в два поверхи та на окремих будинках влаштування мансардного поверху.

Цікаві конструктивні рішення мансард дозволять оживити облік будинків і запропонувати різноманітний функціональний набір нежитлових приміщень.

Зміна цільового призначення та реконструкція значної та рядової історичної забудови повинно бути погоджене з органами охорони культурної спадщини.

В межі кварталів «Історичного центру» виділені території вільні від автомобільного транспорту, передбачених для пішохідного руху, що створює умови для безпечного пересування пішоходів по центральній частині міста.

Зелені насадження

Зелені насадження загального користування в центральній частині міста є важливим елементом збагачення просторової композиції центру, що доповнює його загальну планувальну структуру та архітектурно-художню виразність.

Таблиця 6. Існуючі зелені насадження загального користування

| Назва | Адреса | Площа, га |
| --- | --- | --- |
| Сквер ім. Т. Шевченка | бульв. Т. Шевченка | 1,10 |
| Сквер на вул. В. Чорновола | вул. В. Чорновола | 0,5 |
| Сквер Кобзаря | обмежений вул. Ю. Словацького та бульв. Т. Шевченка | 0,32 |
| Сквер Качали | на вул. С. Качали поблизу будинку № 1 | 0,48 |
| Разом |  | 2,3 |

Площа існуючих зелених насаджень загального користування, що перебувають на балансі міста, складає 2,3 га.

У 2017 році ДП «ДІПРОМІСТО» була виконана, відповідно до договору №543-04-3-2017, укладеного з Тернопільською міською радою, документація «м. Тернопіль. Схема озеленення міста» виконана (затверджена рішенням сесії Тернопільської міської ради). Згідно неї в межі детального плану території запроектовано два нових сквери, загальною площею 0,30 га.

Таблиця 7. Проектні зелені насадження загального користування

| Назва | Адреса | Площа, га |
| --- | --- | --- |
| Сквер біля пам’ятника Я. Стецька | на розі бульв. Т. Шевченка і вул. Камінна | 0,07 |
| Сквер біля пам’ятника І. Франка | вул. Гетьмана Сагайдачного | 0,23 |
| Разом |  | 0,30 |

В проекті визначені:

- зелені насадження житлових кварталів мікрорайонів (6 м2/ особу);

- зелені насадження обмеженого користування;

- зелені насадження спеціального призначення в межах санітарно-захисних зон, які не нормуються, а визначені у відповідності до проекту.

Враховуючи значну щільність існуючої забудови центральної частини міста Тернополя для створення комфортних умов проживання, також передбачаються наступні заходи з озеленення: вертикальне озеленення, контейнерне озеленення та живоплоти.

В озелененні міста Тернополя і створенні художньо-декоративного оформлення засобами і прийомами садово-паркового мистецтва і ландшафтної архітектури велике значення має вертикальне озеленення. Одна з найбільш цінних якостей вертикального озеленення – це можливість ефективного поєднання живої природи з житловими та громадськими спорудами та один з найефектніших, доступних і виразних засобів їх декорування.

Основними функціями вертикального озеленення є декоративне оформлення об’єктів, маскування непривабливих споруд і об’єктів (старі засохлі дерева можна перетворити на справжнє чудо, наприклад, заплести їх розкішними плеткими трояндами), організація та ізоляція місць відпочинку, створення оптимальних мікрокліматичних умов (створення тіні, зменшення сонячної радіації, поглинання шуму та пилу, підвищення відносної вологості).

Залежно від призначення об’єкта, що озеленюється, буде переважати та чи інша функція вертикального озеленення, а саме:

- для житлових і громадських будівель – декоративне оформлення, підвищення їхнього художньо-естетичного вигляду, поліпшення мікрокліматичних умов усередині приміщення;

- для місць відпочинку – створення максимальної тіні та ізоляція;

- для господарсько-побутових та інженерних споруд – маскування;

- для малих архітектурних форм – декоративне оформлення.

Контейнерне озеленення надає широкі можливості для створення різноманітного оформлення як міського вуличного благоустрою, так і різних малих за площею територій у центрі міста. Композиції, створені з використанням стаціонарних та мобільних контейнерів, гармонійно виглядатимуть як на вулицях, в парках, так і в районах історичної забудови, і в сучасних мікрорайонах, створюючи неповторні барвисті каскади, гірки, фонтани, піраміди, тощо. У той же час використання їх у центральній частині міста Тернополя дозволить створити озеленення на територіях, де унеможливлюється висаджування дерев та кущів безпосередньо у ґрунт.

При оформленні громадських, торговельних і бізнесових будівель та центрів, терас ресторанів і кафе, виставкових павільйонів контейнерне озеленення в сучасних умовах стає найактуальнішим.

Живоплоти впливають на міський ландшафт, створюючи затишні гарні куточки, бо це найкраща заміна огорожі. З допомогою живоплотів можна виділити внутрішню cтиліcтику, сховати непривабливі предмети, надати виразність клумбі і доріжкам, розділити простір на зони. Вони призначені для захисту від вітру або пекучого сонця, пилу, газу, міського шуму, маскування фасадів будинків або господарських споруд. Це чудовий декоративний елемент озеленення, який є невід’ємним елементом як міського, так і заміського озеленення. Створюють живоплоти з листяних і хвойних дерев, кущів та ліан.

Таблиця 8. Зелені насадження кварталів мікрорайонів території детального плану

| Номери кварталів | Загальна площа кварталу | Проектне населення | Зелені насадження обмеженого використання (громадської забудови) | Озеленені території одноквартирної (садибної) житлової забудови | Озеленені території багатоквартирної забудови | Озеленені території багатоквартирної забудови | Рівень озеленення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | існуючі | існуючі | існуючі | проектні |  |
|  | га | осіб | м² | м² | м² | м² | % |
| 1 | 1,59 | 716 | - | 2283 | 1133 | 1269 | 29,6 |
| 2 | 4,60 | 2200 | - | 4850 | 2234 | 6116 | 28,7 |
| 3 | 1,96 | 365 | - | 2996 | 3488 | - | 33,1 |
| 4 | 1,59 | 862 | - | 1331 | 2110 | 1731 | 32,5 |
| 5 | 1,63 | 521 | - | 1905 | 1144 | - | 18,7 |
| 6 | 1,95 | 272 | - | 4729 | 1086 | - | 29,8 |
| 7 | 6,19 | 1283 | 2584 | 3635 | 10546 | - | 27,1 |
| 8 | 1,76 | 319 | - | 1430 | 2996 | - | 25,1 |
| 9 | 2,30 | 319 | 3301 | 2468 | 1652 | - | 32,3 |
| 10 | 3,50 | 276 | 2140 | 9827 | 1761 | - | 39,2 |
| 11 | 2,89 | 1471 | 0 | 0 | 4349 | 4477 | 30,5 |
| Усього мікрорайон «Новий світ» | 29,96 | 8604 | 8025 | 35454 | 32499 | 13593 |  |
| 12 | 5,98 | 827 | 1513 | - | 8026 | 643 | 17,0 |
| 13 | 2,27 | 413 | 1881 | - | 6761 | - | 38,1 |
| 14 | 2,15 | 317 | 1727 | - | 4978 | 203 | 32,1 |
| 15 | 0,87 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 16 | 3,98 | 295 | 4734 | - | 5209 | - | 25,0 |
| 17 | 3,24 | 456 | 2545 | - | 3192 | - | 17,7 (28,8) |
| 18 | 3,61 | 410 | 2101 | - | 2217 | - | 12,0 |
| 19 | 4,09 | 890 | 338 | - | 3461 | - | 9,3 |
| 20 | 4,05 | 304 | 1115 | - | 507 | - | 4,0 |
| 21 | 2,92 | 755 | 2751 | - | 4579 | - | 25,1 |
| Усього мікрорайон «Історичний центр» | 33,16 | 4667 | 18705 | — | 38930 | 846 |  |
| РАЗОМ | 63,12 | 13271 | 26730 | 35454 | 71249 | 14439 |  |
|  |  |  | 147872 |  |  |  |  |

Примітки:

у кварталах №5, №18, №19, №20 – недостатній рівень озеленення існуючої житлової забудови, яка історично склалася

у кварталах №12, №20 – недостатній рівень озеленення навчальних закладів (згідно нормативів озеленені території повинні займати не менше 50% території навчальних закладів)

у кварталі №17 – 1,25 га територія комунальних підприємств

# 4. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ

На розрахунковий строк в межі території детального плану території передбачається нове вибіркове багатоквартирне будівництво (за рахунок реконструкції існуючої садибної забудови, зміни функціонального призначення територій недіючих підприємств), надбудова існуючих багатоквартирних малоповерхових будинків (на 2 поверхи).

Таблиця 9. Вибуття одноквартирного (садибного) житлового фонду

| Номери кварталів | Кількість квартир | Загальна площа |
| --- | --- | --- |
|  | одиниць | м. кв. |
| 1 | 13 | 887 |
| 2 | 5 | 341 |
| 4 | 5 | 352 |
| 11 | 14 | 955 |
| 14 | 1 | 68 |
| РАЗОМ | 38 | 2603 |

Таблиця 10. Надбудова (на розрахунковий строк)

| Номери кварталів | Кількість квартир | Загальна площа | Кількість мешканців |
| --- | --- | --- | --- |
|  | одиниць | м. кв. | осіб |
| 12 | 22 | 1786 | 48 |
|  | 10 | 840 | 22 |
|  | 12 | 946 | 26 |
| 13 | 10 | 896 | 21 |
|  | 4 | 370 | 9 |
|  | 6 | 526 | 13 |
| 14 | 20 | 1656 | 44 |
|  | 6 | 570 | 13 |
|  | 6 | 506 | 13 |
|  | 4 | 340 | 9 |
|  | 4 | 240 | 9 |
| 16 | 6 | 590 | 13 |
|  | 2 | 210 | 4 |
|  | 4 | 380 | 9 |
| 17 | 12 | 966 | 26 |
|  | 6 | 468 | 13 |
|  | 6 | 498 | 13 |
| 21 | 28 | 2306 | 61 |
|  | 6 | 510 | 13 |
|  | 6 | 446 | 13 |
|  | 16 | 1350 | 35 |
| РАЗОМ | 98 | 8200 | 213 |

Таблиця 11. Нове вибіркове житлове будівництво

| Номери кварталів | Поверховість |  | На розрахунковий строк |  |  | На етап 3 - 7 років |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | будинків | з них житлові поверхи | Загальна площа | Кількість квартир | Кількість мешканців | Загальна площа | Кількість квартир | Кількість мешканців |
|  |  |  | м. кв. | одиниць | осіб | м. кв. | одиниць | осіб |
| 1 |  |  | 17562 | 280 | 608 | 13530 | 210 | 500 |
|  | 14-16) | 14-16 | 13530 | 210 | 456 | 13530 | 210 | 500 |
|  | 9 | 8 | 2304 | 40 | 87 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 30 | 65 |  |  |  |
| 2 |  |  | 44500 | 744 | 1614 | 44500 | 744 | 1771 |
|  | 161) | 16 | 30500 | 512 | 1110 | 30500 | 512 | 1219 |
|  | 161) | 16 | 11520 | 192 | 417 | 11520 | 192 | 457 |
|  | 2 будинки по 71) | 5 | 2480 | 40 | 87 | 2480 | 40 | 95 |
| 4 |  |  | 10116 | 168 | 365 |  |  |  |
|  | 10 | 9 | 2844 | 45 | 98 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1008 | 18 | 39 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 30 | 65 |  |  |  |
|  | 10 | 9 | 2808 | 45 | 98 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 30 | 65 |  |  |  |
| 11 |  |  | 13950 | 234 | 540 |  |  |  |
|  | 10 | 9 | 2808 | 45 | 98 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 30 | 65 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 864 | 12 | 58 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 30 | 65 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 30 | 65 |  |  |  |
|  | 10 | 9 | 2808 | 45 | 98 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 30 | 65 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 558 | 12 | 26 |  |  |  |
| 12 |  |  | 11500 | 174 | 378 | 11500 | 174 | 414 |
| 13 |  |  | 5646 | 78 | 169 | 2190 | 30 | 71 |
|  | 7 | 6 | 1728 | 24 | 52 |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 1728 | 24 | 52 |  |  |  |
|  | 71) | 6 | 2190 | 30 | 65 | 2190 | 30 | 71 |
| 14 |  |  | 1000 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 7 | 4 | 1000 | 16 | 35 |  |  |  |
| РАЗОМ |  |  | 104274 | 1694 | 3709 | 71720 | 1158 | 2756 |

Таблиця 12. Житловий фонд на розрахунковий строк

| Номери кварталів | Одноквартирний |  |  | Багатоквартирний |  |  | УСЬОГО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість квартир | Загальна площа | Населення | Кількість квартир | Загальна площа | Населення | Кількість квартир | Загальна площа | Населення |
|  | одиниць | м. кв. | осіб | одиниць | м. кв. | осіб | одиниць | м. кв. | осіб |
| 1 | 4 | 272 | 9 | 326 | 19855 | 707 | 330 | 20127 | 716 |
| 2 | 14 | 955 | 30 | 1000 | 61246 | 2170 | 1014 | 62201 | 2200 |
| 3 | 16 | 1091 | 35 | 152 | 9845 | 330 | 168 | 10936 | 365 |
| 4 | 9 | 634 | 20 | 388 | 21837 | 842 | 397 | 22471 | 862 |
| 5 | 6 | 409 | 13 | 234 | 15025 | 508 | 240 | 15434 | 521 |
| 6 | 21 | 1432 | 46 | 104 | 6608 | 226 | 125 | 8040 | 272 |
| 7 | 29 | 1978 | 63 | 562 | 30964 | 1220 | 591 | 32942 | 1283 |
| 8 | 15 | 1023 | 33 | 132 | 6590 | 286 | 147 | 7613 | 319 |
| 9 | 7 | 477 | 15 | 140 | 7213 | 304 | 147 | 7690 | 319 |
| 10 | 17 | 1205 | 37 | 110 | 5255 | 239 | 127 | 6460 | 276 |
| 11 |  |  |  | 678 | 40149 | 1471 | 678 | 40149 | 1471 |
| 12 |  |  |  | 381 | 23712 | 827 | 381 | 23712 | 827 |
| 13 | 4 | 273 | 9 | 186 | 11110 | 404 | 190 | 11383 | 413 |
| 14 | 1 | 68 | 2 | 145 | 8179 | 315 | 146 | 8247 | 317 |
| 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  |  |  | 136 | 9032 | 295 | 136 | 9032 | 295 |
| 17 |  |  |  | 210 | 11363 | 456 | 210 | 11363 | 456 |
| 18 |  |  |  | 189 | 10833 | 410 | 189 | 10833 | 410 |
| 19 |  |  |  | 410 | 24051 | 890 | 410 | 24051 | 890 |
| 20 |  |  |  | 140 | 8449 | 304 | 140 | 8449 | 304 |
| 21 | 1 | 68 | 2 | 347 | 21166 | 753 | 348 | 21234 | 755 |
| РАЗОМ | 144 | 9886 | 314 | 5970 | 352482 | 12957 | 6114 | 362368 | 13271 |

Таблиця 13. Житловий фонд на етап 3 – 7 років

| Номери кварталів | Одноквартирний |  |  | Багатоквартирний |  |  | УСЬОГО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість квартир | Загальна площа | Населення | Кількість квартир | Загальна площа | Населення | Кількість квартир | Загальна площа | Населення |
|  | одиниць | м. кв. | осіб | одиниць | м. кв. | осіб | одиниць | м. кв. | осіб |
| 1 | 17 | 1159 | 40 | 256 | 15823 | 609 | 273 | 16982 | 649 |
| 2 | 19 | 1296 | 45 | 1000 | 61246 | 2380 | 1019 | 62542 | 2425 |
| 3 | 16 | 1091 | 38 | 152 | 9845 | 362 | 168 | 10936 | 400 |
| 4 | 14 | 986 | 33 | 220 | 11721 | 524 | 234 | 12707 | 557 |
| 5 | 6 | 409 | 14 | 234 | 15025 | 557 | 240 | 15434 | 571 |
| 6 | 21 | 1432 | 50 | 104 | 6608 | 248 | 125 | 8040 | 298 |
| 7 | 29 | 1978 | 69 | 562 | 30964 | 1338 | 591 | 32942 | 1407 |
| 8 | 15 | 1023 | 36 | 132 | 6590 | 314 | 147 | 7613 | 350 |
| 9 | 7 | 477 | 17 | 140 | 7213 | 333 | 147 | 7690 | 350 |
| 10 | 17 | 1205 | 40 | 110 | 5255 | 262 | 127 | 6460 | 302 |
| 11 | 14 | 955 | 33 | 444 | 26199 | 1057 | 458 | 27154 | 1090 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 359 | 21926 | 854 | 359 | 21926 | 854 |
| 13 | 4 | 273 | 10 | 128 | 6758 | 305 | 132 | 7031 | 315 |
| 14 | 2 | 136 | 5 | 109 | 5523 | 259 | 111 | 5659 | 264 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 130 | 8442 | 309 | 130 | 8442 | 309 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 198 | 10397 | 471 | 198 | 10397 | 471 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 189 | 10833 | 450 | 189 | 10833 | 450 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 410 | 24051 | 976 | 410 | 24051 | 976 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 140 | 8449 | 333 | 140 | 8449 | 333 |
| 21 | 1 | 68 | 2 | 319 | 18860 | 759 | 320 | 18928 | 761 |
| РАЗОМ | 182 | 12489 | 432 | 5336 | 311728 | 12700 | 5518 | 324217 | 13132 |

Таблиця 14. Динаміка житлового фонду на території детального плану на розрахунковий строк

| Типи забудови | Існуючий житловий фонд |  | Вибуття |  | Нове будівництво (вибіркове та надбудова) |  | Проектний житловий фонд |  | Населення, осіб |  | Житлова забезпеченість, м2/людину |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | квартир | тис. м2 | квартир | тис. м2 | квартир | тис. м2 | квартир | існуюче | проектне | існуюча | проектна |
| Багатоквартирна | 240,0 | 4178 | — | — | 112,5 | 1792 | 352,5 | 5970 | 11155 | 12957 | 21,5 | 27,2 |
| Одноквартирна (садибна) | 12,5 | 182 | 2,6 | 38 | — | — | 9,9 | 144 | 485 | 314 | 25,2 | 31,5 |
| РАЗОМ | 252,5 | 4360 | 2,6 | 38 | 112,5 | 1792 | 362,4 | 6114 | 11640 | 13271 | 21,7 | 27,3 |

У новому житловому будівництві (вибіркове будівництво) необхідно передбачати групу квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їхніх сімей: 7 квартир з розрахунку: 0,5 осіб на 1 тис. осіб житлового району (маються на увазі будинки вибіркового будівництва).

Враховуючи незначну частку садибної забудови в структурі житлового фонду ДПТ (4% квартир та 5% загальної площі від усього житлового фонду), а також характер забудови (змішана, відсутні квартали садибної забудови, значні території громадської забудови), щільність населення приймалася у цілому.

Таблиця 15. Щільність населення по кварталах детального плану території

| Номер кварталу | Площа кварталів (в червоних лініях) | Населення |  | Щільність |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | існуюче | проектне | існуюча | проектна |
|  | га | осіб | осіб | осіб/га | осіб/га |
| 1 | 1,59 | 168 | 716 | 106 | 450 |
| 2 | 4,60 | 734 | 2200 | 160 | 478 |
| 3 | 1,96 | 449 | 365 | 229 | 186 |
| 4 | 1,59 | 625 | 862 | 393 | 542 |
| 5 | 1,63 | 641 | 521 | 393 | 320 |
| 6 | 1,95 | 334 | 272 | 171 | 139 |
| 7 | 6,19 | 1578 | 1283 | 255 | 207 |
| 8 | 1,76 | 392 | 319 | 223 | 181 |
| 9 | 2,30 | 392 | 319 | 170 | 139 |
| 10 | 3,50 | 339 | 276 | 97 | 79 |
| 11 | 2,89 | 1223 | 1471 | 423 | 509 |
| 12 | 5,98 | 494 | 827 | 83 | 138 |
| 13 | 2,27 | 272 | 413 | 120 | 182 |
| 14 | 2,15 | 296 | 317 | 138 | 147 |
| 15 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3,98 | 347 | 295 | 87 | 74 |
| 17 | 3,24 | 529 | 456 | 163 | 141 |
| 18 | 3,61 | 505 | 410 | 140 | 114 |
| 19 | 4,09 | 1095 | 890 | 268 | 218 |
| 20 | 4,05 | 374 | 304 | 92 | 75 |
| 21 | 2,92 | 854 | 755 | 292 | 259 |
| УСЬОГО | 63,12 | 11641 | 13271 | 184 | 210 |

# 5. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Таблиця 16. Нова громадська забудова на розрахунковий строк

| Номер кварталу | Нове будівництво |  | з них на етап 3-7 років |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальна площа, м2 | призначення, місць | загальна площа, м2 | призначення, місць |
| 1 | 50 | магазин (вбудований) |  |  |
| 2 | 1610 | торгово-офісні приміщення | 1610 | торгово-офісні приміщення |
| 2 | 240 | ЗДО** (40 місць) | 300 | ЗДО на 40 місць |
| 4 | 50 | вбудовані торгово-офісні приміщення |  |  |
| 7 | 2729 | суд |  |  |
| 11 | 4220 | торгово-офісні приміщення |  |  |
| 11 | 300 | ЗДО** (на 50 місць) |  |  |
| 11 | 240 | ЗДО** (на 40 місць) |  |  |
| 12 | 2050 | торгово-офісні приміщення | 2050 | торгово-офісні приміщення |
| 12 | 300 | ЗДО** (на 50 місць) | 300 | ЗДО на 50 місць |
| 12 | 2510 | торгово-офісні приміщення |  |  |
| 12 | 1550 | офіси (надбудова) |  |  |
| 12 | 6360 | реконструкція швейної фабрики в громадську забудову |  |  |
| 13 | 1760 | торгово-офісні приміщення | 1760 | торгово-офісні приміщення |
| 13 | 240 | ЗДО** (на 40 місць) | 240 | ЗДО на 40 місць |
| 13 | 650 | офіси (надбудова) |  |  |
| 14 | 500 | 2 поверхи, офіси |  |  |
| 14 | 240 | ЗДО** (на 40 місць) |  |  |
| 14 | Реконструкція | ЗДО (на 60 місць) |  |  |
| 16 | 1800 | 360 м2 – торгівля, 1440 м2 - офіси |  |  |
| 16 | 500 | офіси (надбудова) |  |  |
| 17 | 3270 | офіси (надбудова) |  |  |
| 18 | 400 | ресторан, кафе (~ 100 місць) | 400 | ресторан, кафе (~ 100 місць) |
| 20 | 1040 | торгово-офісні приміщення |  |  |

Примітки:

ЗДО – заклад дошкільної освіти (дитячий садок)

** - вбудовані дитячі садки (тимчасове перебування - 4 години перебування, без кухні та спальних місць), відповідно вимог ДБН В.2.2.-4:2018 «Заклади дошкільної освіти».

# 6. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ ТА ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК

Вулична мережа

На перспективу детальним планом території передбачено удосконалення існуючої вуличної мережі шляхом її капітального ремонту з заміною твердого покриття. Будівництво нових вулиць в межах ДПТ не передбачено в зв’язку з тим, що мережа вулиць центральної частини міста вже історично сформована. Передбачено подовження вулиці Рівна до вулиці Броварна, протяжністю 30 метрів. В проекті передбачено лише влаштування нових внутришньоквартальних проїздів для обслуговування нової багатоквартирної та громадської забудови та їх зв'язок з існуючою мережею вулиць міста. Ширина внутришньоквартальних проїздів передбачена 5,5 м.

Пасажирський транспорт

На перспективу, відповідно рішень «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста», нових автобусних те тролейбусних ліній в межах детального плану території не передбачено. Пішохідна доступність мешканців нової багатоквартирної забудови до автобусних зупинок відповідатиме нормативній п. 10.4.9 ДБН-Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Рішенням детального плану передбачено всі зупинки пасажирського транспорту обладнати кишенями для заїзду відповідно «Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту».

Організація руху транспорту

На перспективу в історично складеній забудові центру міста, організацію руху транспорту передбачено залишити такою, яка функціонує сьогодні. Світлофорне регулювання та мережу вулиць з одностороннім рухом передбачено залишити існуючою.

Пропозицією проекту є розгляд можливості влаштування одностороннього руху на ділянці вулиці Руська (від Універмагу до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя). Дане питання необхідно вирішувати відповідними службами з безпеки руху міста Тернополя.

Організація руху пішоходів

Проектом для організації руху пішоходів передбачено:

- для врахування п. 6.4.1 ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» щодо відстаней розміщення один від одного пішохідних переходів з одному рівні з проїзною частиною, проектом, додатково до існуючих, передбачено влаштування 22 таких переходів;

- для більш зручного пересування інвалідів та маломобільних груп населення передбачено розміщення спеціальних з’їздів з тротуару на пішохідних переходах;

- організація мережі шляхів руху пішоходів та велосипедистів, людей похилого віку та інвалідів, людей з фізичними недугами з урахуванням розміщення установ і підприємств обслуговування;

- відповідно «Концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста Тернополя» в межах детального плану території велосипедні маршрути пройдуть по вулицям Руська, С. Крушельницької, Грушевського, Чехова та Наливайка. Розглянувши детально технічні параметри зазначених вулиць проектом було передбачено влаштування  велосипедних доріжок по вулицям С. Крушельницької (від вул. Грушевського до вул. Ю.Опільського), Грушевського, Чехова та Наливайка, а влаштування велосипедних смуг передбачено по вулицям Руська та С. Крушельницької (від вул. Ю. Опільського до вул. Б. Хмельницького). Ширина велосипедних доріжок та велосмуг прийнята відповідно п. 5.3.10 ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Ділянки вулиць пішохідного руху передбачено залишити по існуючий схемі.

Зберігання та технічне обслуговування автотранспорту

Постійне зберігання легкових автомобілів мешканців нової багатоквартирної забудови передбачено в підземних гаражах, поверховість та кількість машино-місць в кожному визначено відповідно Таблиці 1 ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».

Таблиця 17. Розрахунок кількості машино-місць, тип та поверховість зберігання

| Номери кварталів | Кількість машино-місць | Тип та поверховість зберігання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 141 | Під площею забудови, місця постійного зберігання легкових автомобілів мешканців передбачено організувати в 1 та -1 поверхах |
| 2 | 387 | Під площею забудови, місця постійного зберігання легкових автомобілів мешканців передбачено організувати в 1 та -1 поверхах. В будинку по вулиці С. Наливайка передбачено зберігання в 1 поверсі. |
| 4 | 86 | Під площею забудови, місця постійного зберігання легкових автомобілів мешканців передбачено організувати в 1 та -1 поверхах |
| 11 | 120 | Під площею забудови, місця постійного зберігання легкових автомобілів мешканців передбачено організувати в 1 та -1 поверхах |
| 12 | 121 | Під площею забудови, місця постійного зберігання легкових автомобілів мешканців передбачено організувати в 3-х поверховому підземному гаражі |
| 13 | 45 | Під площею забудови, місця постійного зберігання легкових автомобілів мешканців передбачено організувати в -1 та -2 поверхах |
| 14 | 6 | Влаштування відкритої автостоянки на прибудинковій території |
| Разом | 906 |  |

Слід також зауважити, що відповідно п. 5.5. ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» автостоянки більше 50 машино-місць повинні мати не менш 2-х в’їздів-виїздів.

Постійне зберігання легкових автомобілів мешканців існуючої багатоквартирної забудови передбачено по існуючій схемі. Додаткові місця для зберігання необхідно передбачити за межами детального плану території, враховуючі пішохідну доступність. Для цього проект рекомендує розробити спеціалізовану документацію щодо визначення місць для розміщення багатоповерхових гаражів та відкритих автостоянок на території міста.

Також детальним планом території врахована документація щодо розміщення багатоповерхового наземного гаражу по вулиці Білецькій. Але в зв’язку з його розміщенням в межах зони охоронюваного ландшафту дане питання потребує подальшого узгодження та погодження у відповідних службах. В загальну кількість машино-місць для території, що розглядається зазначений багатоповерховий гараж не включений.

Таблиця 18. Розрахунок кількості машино-місць для мешканців надбудови

| Номери кварталів | Кількість квартир | Кількість мешканців | Постійне зберігання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | одиниць | осіб | машино-місць |
| 12 | 22 | 48 | 14 |
| 13 | 10 | 21 | 7 |
| 14 | 20 | 44 | 13 |
| 16 | 6 | 13 | 4 |
| 17 | 12 | 26 | 8 |
| 21 | 28 | 61 | 18 |
| Разом | 98 | 213 | 64 |

Постійне зберігання легкових автомобілів власників надбудови передбачено зберігати у підземній автостоянці під пішохідною площею (біля театру).

Кількість машино-місць для тимчасового зберігання легкових автомобілів нових об’єктів громадської забудови розрахована відповідно таблиці 10.7 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та наведена нижче в таблиці.

Таблиця 19. Розрахунок кількості машино-місць для тимчасового зберігання легкових автомобілів нових об’єктів громадської забудови

| Номери кварталів | Призначення | Кількість машино-місць | з них на етап 3-7 років |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Призначення | Кількість машино-місць |
| 1 | магазин (вбудований) | 2 |  |  |
| 2 | торгово-офісні приміщення | 12 | торгово-офісні приміщення | 12 |
| 2 | ЗДО** (40 місць) | 5 | ЗДО на 40 місць | 5 |
| 4 | магазин (вбудований) | 2 |  |  |
| 7 | Суд | 20 |  |  |
| 11 | торгово-офісні приміщення | 14 |  |  |
| 11 | ЗДО** (на 50 місць) | 5 |  |  |
| 11 | ЗДО** (на 40 місць) | 5 |  |  |
| 12 | торгово-офісні приміщення | 8 | торгово-офісні приміщення | 8 |
| 12 | ЗДО** (на 50 місць) | 5 | ЗДО на 50 місць | 5 |
| 12 | торгово-офісні приміщення | 14 |  |  |
| 12 | офіси (надбудова) | 6 |  |  |
| 12 | реконструкція швейної фабрики «Галія» в громадську забудову | 20 |  |  |
| 13 | торгово-офісні приміщення | 6 | торгово-офісні приміщення | 6 |
| 13 | ЗДО** (на 40 місць) | 5 | ЗДО на 40 місць | 5 |
| 13 | офіси (надбудова) | 3 |  |  |
| 14 | 2 поверхи, офіси | 2 |  |  |
| 14 | ЗДО** (на 40 місць) | 5 |  |  |
| 14 | ЗДО (на 60 місць) | 5 |  |  |
| 16 | 360 м2 – торгівля, 1440 м2 – офіси | 12 |  |  |
| 16 | офіси (надбудова) | 2 |  |  |
| 17 | офіси (надбудова) | 13 |  |  |
| 18 | ресторан, кафе (~ 100 місць) | 10 | ресторан, кафе (~ 100 місць) | 10 |
| 20 | торгово-офісні приміщення | 4 |  |  |
|  | Всього | 185 |  | 51 |

** - вбудовані дитячі садки (тимчасове перебування - 4 години перебування, без кухні та спальних місць)

Відповідно вищезазначених розрахунків тимчасове зберігання легкових автомобілів закладів нової громадської забудови передбачено на відкритих автостоянках біля закладів.

Для тимчасового зберігання легкових автомобілів існуючих об’єктів громадського обслуговування проектом на перспективу передбачено влаштування підземної двоповерхової автостоянки на 770 машино-місць під пішохідною площею (біля театру). В’їзд-виїзд з підземної автостоянки передбачено організувати з вулиці М. Грушевського. Проектом передбачено, що -1 поверх використовуватиметься для тимчасового зберігання легкових автомобілів, а -2 поверх – для постійного зберігання легкових автомобілів власників існуючої багатоквартирної забудови, а також перспективної надбудови.

Також підземну автостоянку, але на 2 поверхи передбачено влаштувати під привокзальною площею на 378 машино-місць. Зазначена автостоянка може слугувати також для постійного зберігання легкових автомобілів для мешканців міста, які пересаджуються на поїзд.

Зазначені вище підземні автостоянки у нічну добу можуть бути використані для зберігання автомобілів мешканців існуючої житлової забудови.

Відповідно Зміні №2 ДБН В.2.3.-15:2007 проектом передбачено у підземних автостоянках та гаражах виділити машино-місця для транспортних засобів оснащених виключно електричними двигунами з розрахунку менше ніж 5% машино-місць та облаштувати біля них зарядний пристрій.

Також, відповідно Примітки 2 до таблиці 10.7 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» на відкритих автостоянках біля закладів культурно-побутового обслуговування, підприємств торгівлі і відпочинку, окремих будинків і споруд масового відвідування, а також на автостоянках і в гаражах для постійного зберігання автомобілів передбачено влаштувати місця для особистих автотранспортних засобів людей з інвалідністю, визначаючи їх спеціальною розміткою і спеціальними знаками.

Технічне обслуговування легкових автомобілів мешканців передбачено за межами детального плану території

# 7. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

З метою створення сприятливих умов при освоєнні проектної території, пропонується проведення комплексу заходів з інженерної підготовки територій, які включають, як загальні заходи – вертикальне планування та організація поверхневого стоку, так і спеціальні заходи: проведення проти карстових заходів, протипросадних заходів, протиерозійних заходів, захист території від підтоплення та затоплення.

При освоєнні територій складених ґрунтами із просадними властивостями та на територіях що можуть підлягати карстопроявам, необхідно виконати ретельні інженерно-геологічні вишукування та дослідження.

При замочуванні основи під будівлі, складеної просадними ґрунтами, стійкість та експлуатаційна надійність будівель і споруд забезпечується водозахисними та конструктивними заходами, спрямованими на запобігання просадним властивостям ґрунтів. Будівництво будинків і споруд слід виконувати переважно на плитних фундаментах. Розміщення забудови повинно здійснюватись з максимальним збереженням існуючих природних водотоків поверхневої води.

На карстованих та потенційно карстових територіях заходи розроблюють на підставі досліджень наявних порожнин, воронок, і т.п., а також динаміки карстоутворення (швидкості розчинення порід, залежності від градієнтів фільтраційних потоків, наявності агресивних добавок у воді тощо). При проектуванні інженерного захисту передбачають заходи:

- які передбачають зміну природного ходу карстових процесів шляхом впливу на карстові породи і покриваючу товщу (створення фільтраційних завіс і водонепроникних покриттів, регулювання поверхневого стоку, заповнення карстових порожнин різними матеріалами, закріплення ґрунту, що заповнює карстові порожнини, тощо);

- які передбачають захист споруд без впливу на природний хід карстового процесу шляхом раціонального розміщення об’єктів будівництва, трасування лінійних споруд, застосування статичних схем та конструктивних рішень і спеціальних конструкцій фундаментів.

Проектом пропонується виконання протикарстових та протипросадних заходів на всій ділянці ДТП при конкретній забудові. - 83,67 га.

Для запобігання ерозійним процесам схемою намічено проведення протиерозійні заходи, а саме організація відведення поверхневих вод на всій території ДТП та агролісомеліоративні (посадка дерево-кущової рослинності) і конструктивні (влаштування підпірних стінок, укріплення схилів інженерними засобами) заходи. Загальна площа територій, де необхідно виконати протиерозійні заходи складає 7,93 га.

Частина територія детального плану підтоплюються. Для боротьби з високим рівнем ґрунтових вод рекомендується застосовувати, як спеціальні заходи (влаштування дренажу), так і заходи загального характеру (відведення поверхневого стоку, недопущення витоків із водо несучих комунікації). Вказані заходи повинні забезпечити пониження ґрунтових вод на глибину не менше 2,5 м для капітальної забудови, а для парків, скверів, стадіонів – не менше 1,0 м Проведення заходів від підтоплення передбачено на території біля 6,5 га.

Оскільки прибережна територія в період повеней підлягає затопленню, пропонується виконати заходи по захисту забудованої території, що попадає в зону затоплення. Проектом пропонується виконання підсипку території проектної житлово-громадської забудови до відмітки не менше ніж 306 мБС у кварталах №14 - №16 та частково №7, №9, що розташована вдовж вулиці Білецької. Загальна площа підсипки складатиме – 1,9 га.

Підсипку потребують також 3 ділянки перспективного освоєння по вулиці Білецькій (житлово-громадська забудова та багаторівневий паркінг). Утім, у розрахунках дані ділянки не враховувалися, через те, що нині вони знаходяться в межах зони охоронюваного ландшафту. Їх освоєння можливе у разі внесення змін до генерального плану м. Тернопіль.

Гідротехнічні заходи з інженерної підготовки територій виконуються у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1-24:2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування» на стадії схеми і не можуть слугувати документом для виконання будівельних робіт.

ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

На розрахунковий строк відведення дощових та талих вод передбачено здійснювати мережею існуючої та проектної дощової каналізації. Проекті мережі будуються вздовж вулиць з підключенням до існуючої мережі дощової каналізації.

Існуючий випуск дощових стоків у Тернопільський став в районі вулиці С. Наливайка, який розташований в межах об’єкту природно-заповідного фонду регіональний ландшафтний парк «Загребелля» демонтується. Поряд будується насосна станція, звідки дощові стічні води напірним колектором відводяться на південь до проектних очисних споруд, згідно з рішеннями чинної містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста».

На етап 3 – 7 років, з метою відключення існуючих дощових колекторів від мереж господарчо-побутової каналізації (колектори по вулицях І. Котляревського, Ю. Словацького та Валовій) та підключення їх до дощової мережі пропонується виконати будівництво гілок дощової каналізації по:

- вул. Чехова на ділянці від вул. І. Котляревського до вул. С. Крушельницької;

- вул. М. Грушевського на ділянці від вул. Ю. Словацького до вул. С. Крушельницької;

- вул. Руська на ділянці від вул. Валова до вул. Князя Острозького.

Організація рельєфу існуючих вулиць з твердим покриттям залишається без змін. Вертикальне планування внутрішньо квартальної території здійснюється на стадії проект та виконується за умови забезпечення нормативного відведення дощових та талих вод, шляхом надання проектного ухилу поверхні у напрямку від будинків та споруд до твердого покриття проїздів та вулиць.

Враховуючі існуючі планувальні обмеження – лінію затоплення прибережної території в період проходження високих весняних паводків (відмітка – 306,0 мБС) пропонується виконання підсипки проектної забудови вздовж вулиці Білецька, а саме територію кварталів №14 - №16 і, частково, територію кварталів №7 №9 до незатоплювальних відміток -306,0 мБС.

Детальним планом, у межі проектної території, передбачено: будівництво самопливних мереж дощової каналізації орієнтовною протяжністю 7,8 км; напірних мереж – 0,38 км; насосної стації -1 споруда; підсипка території - 1,9 га.

Заходи з будівництва мереж дощової каналізації поза межами проектної ділянки та будівництво очисних споруд дощової каналізації відносяться до загальноміських заходів, технічні показники та вартість будівництва визначається відповідно до розроблених проектів.

# 8. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ

Водопостачання території детального планування в межах існуючої забудови та забудови, що проектується передбачається здійснювати з централізованої кільцевої мережі водопроводу, що належить на правах комунальної власності громаді міста Тернополя і перебуває на балансовому обліку комунального підприємства «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» Тернопільської міської ради.

Водоспоживання на даній території здійснюється наступними групами і категоріями: мешканці будинків існуючої та проектної житлової забудови; об’єкти соціальної інфраструктури, пожежегасіння (внутрішнє та зовнішнє); благоустрій території (поливання зелених насаджень, газонів, квітників; робота фонтанів, миття удосконалених покриттів вулиць та доріг).

Розрахункові витрати води для водопостачання всіх груп споживачів води території детального планування наведені в таблиці 30 і складають: - у воді питної якості на кінець реалізації проекту - 6004,0 м3/ добу; - на етапі 3-7 років – 5908,0 м3/ добу.

Потреба у воді для благоустрою території (поливання, миття удосконалених покриттів вулиць та доріжок, зрошування зелених насаджень) визначена за табл.. А1 ДБН В.2.5-74:2013. Для використання води на потреби благоустрою рекомендується влаштування спеціальних поливальних водопроводів з додаткових джерел – поверхневих водойм, ґрунтових вод, поверхневих стоків після доочищення тощо. В разі неможливості або економічної недоцільності слід передбачити покриття потреб води для благоустрою з мережі централізованого водопроводу в годину мінімального водоспоживання. Дане питання вирішується на подальших стадіях проектування.

Подавання води на господарсько-питні потреби та потреби пожежогасіння передбачається з централізованого міського об’єднаного господарчо-питного та протипожежного водопроводу низького тиску за рахунок підключення до існуючої кільцевої водопровідної мереж міста та будівництва нових внутрішньо квартальних мереж в межах території детального планування. В середмісті Тернополя розподільчі кільця сформовано впродовж тривалого періоду експлуатації водопровідної мережі. Протяжність вуличної мережі ділянки детального планування складає приблизно 7200 м. В межах даної території проходять також ділянки водогонів діаметром 300 мм. загальною протяжністю 1400 м. Водогони прокладено вулицями Білецькою, Броварною, Полковника Д. Нечая, Академіка В. Гнатюка. Генерала М. Тарнавського та Київській. Параметри тиску у водопровідній мережі коливаються від 2,5 атм. (вул. Руська) до 5,0 атм. (вул. Крушельницької).

Проектом передбачено влаштування замикаючих ділянок між вул. Камінною та вул. М. Грушевського; вул. Ю. Словацького та вул. М. Грушевського для формування розподільчих кілець. В гідравлічних вузлах, а саме в місцях перетину водопровідних ліній, відгалужень до споживачів та місцях встановлення пожежних гідрантів влаштовуються водопровідні камери/колодязі з відповідною арматурою. . Вводи водопроводу господарчо-побутового призначення до будівель кожної з груп водоспоживачів мають бути обладнані вузлами обліку витрат води з засобами обліку відповідного метрологічного класу згідно з вимогами ДБН В.2.5-64:2012 та КП «Тернопільводоканал». При влаштуванні двох водопровідних вводів до багатоповерхових будівель передбачена можливість приєднання їх до різних ділянок кільцевої водопровідної мережі. Для забезпечення необхідного вільного тиску на позначці найвище розташованих сантехнічних приладів – не менше ніж 0,2 МПа передбачається обладнання житлових будівель підвищувальними насосними установками.

Для забезпечення надійного господарчо-питного водопостачання та пожежогасіння території, на подальших стадіях проектування необхідно виконати гідравлічний розрахунок мереж з визначенням схеми розподілення потоків, вузлових витрат для розрахункових режимів роботи водопровідної мережі

Пожежогасіння території. Загальні витрати води для пожежогасіння міста Тернопіль визначаються як сумарні витрати на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння (відповідно до ДБН В.2.5-74:2013; ДБН В.2.5-64:2012; ДБН В.2.5-56). Розрахункова кількість одночасних пожеж в місті – 3 (з них на промислових підприємствах - 1). Обсяг води для пожежогасіння території детального планування визначено в 716 м3. Його складають наступні витрати:

- зовнішнє пожежогасіння з витратами 55 л/с, (час гасіння пожежі – 3 год.);

- внутрішнє з витратами 1 струмені по 2,5л/с, (час гасіння пожежі – 2 год.);

- автоматичне з витратами 28,8 л/с, (час гасіння пожежі – 1 год.).

Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті складає 24 години. На період відновлення пожежного об’єму води обмеження у водопостачанні допускається не більше ніж на 30% від розрахункових витрат на господарсько-питне водопостачання на період до 3-х діб. Зберігання протипожежного запасу води планується здійснювати в резервуарах чистої води (РЧВ). Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пожежними автомобілями з підключенням до гідрантів, що встановлені на кільцевій та розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів на максимальній відстані 150 м. один від одного. Пожежогасіння будівель забезпечено з двох гідрантів. Максимальна відстань від гідранту до будівлі яка ним обслуговується – 150 м. Для середмістя з урахуванням планувальних та технічних можливостей пропонується застосування наземних пожежних гідрантів з безколодязним обладнанням запірною арматурою. Наземні гідранти мають привабливий вигляд, їх локація легко визначається.

Каналізація об’єктів території детального планування передбачається у відповідності до ДБН В.2.5-75:2013; ДБН В.2.5-64:2012; рішення міської ради від 27.02.2019 №211 «Про затвердження Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади), на основі раніше розробленого і затвердженого генерального плану, а також актуальної на даний час схеми каналізаційної мережі міста.

Самопливні та напірні трубопроводи каналізаційної мережі забезпечують безперебійне та надійне відведення стічних вод з території міста Тернопіль. Стічні води від житлової та громадської забудови території детального планування по вуличних самопливних колекторах орієнтовною загальною протяжністю 5700 м. надходять до приймального резервуару каналізаційної насосної станцій (КНС) №1, насосне обладнання якої двома напірними трубопроводами перекачує стоки в систему самопливних колекторів басейна каналізування КНС №9. З огляду на рельєф місцевості до даного басейну каналізування належать також самопливні каналізаційні трубопроводи, які відводять стоки від житлової та громадської забудови території між вулицями Руська – Гетьмана Сагайдачного - О. Кульчицької. Протяжність даної вуличної мережі орієнтовно складає 900 м. Насоси КНС №9 перекачують стічні води безпосередньо до ділянки каналізаційних очисних споруд (КОС). На ділянці КОС розташовано комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків з наступним доочищенням їх на біоставках та знезараженням. Після доочищення стічні води по щитовому випуску з шибером скидаються у р. Серет.

Відповідно до розрахунку обсягів водоспоживання та каналізації (таблиця 30) розрахункові максимальні витрати стічних вод господарсько-побутової каналізації на кінець реалізації проекту складають 6004,0 м3/ добу, на етапі 3-7 років – 5908,0 м3/добу.

Відведення стічних вод від будівель та споруд більшої частини міста Тернопіль відбувається по повній роздільній схемі, але для частини території детального планування застосовується загальносплавна схема каналізації. Ділянки колекторів дощової каналізації які прокладено по вул. І. Котляревського, Ю. Словацького та вул. Валовій підключені безпосередньо до мережі господарчо-побутової каналізації. Кліматичні зміни із збільшенням кількості та інтенсивності опадів, виникнення повеней змушують приймати негайні рішення щодо управління дощовими стоками. Часті зливи високої інтенсивності в поєднанні з господарчо-побутовими стоками перевищують пропускну здатність існуючої загальносплавної каналізації. В даному випадку надлишковий обсяг неочищених стоків витікає прямо на вулицю чим провокує загрозу безпеці і здоров’ю містян та забруднює довкілля. Вирішення проблеми полягає в застосуванні повної роздільної схеми каналізації, а для території детального плану реконструкції підземних каналізаційних трубопроводів з відокремленням дощових стоків від господарсько-побутових. Запропоновані заходи є доволі витратними та можуть мати короткочасний негативний вплив на інфраструктуру території (земляні роботи), але виключають пошкодження і переповнення мережі, забруднення довкілля, оптимізують роботу КНС, каналізаційних очисних споруд, дозволяють використовувати дощовий стік в якості ресурсу (поливання).

На території детального плану до кінця розрахункового строку відведення стічних вод передбачається за роздільною системою. В разі необхідності (квартал можливої забудови по вул. Білецькій) мережа облаштовується готовою локальною каналізаційною насосною станцією підкачки (ЛКНСп) з врахуванням розміру санітарної зони. Корпус ЛКНСп в залежності від глибини залягання ґрунтових вод приймається пластиковим або залізобетонним. Горловина корпусу обладнується касетним фільтром. Занурювальні насоси – робочий/резервний обираються згідно з розрахунками. На території детального плану монтаж каналізаційних трубопроводів рекомендовано здійснювати з пластмасових труб з розрахунковою кільцевою жорсткістю та у відповідності до технічних умов КП «Тернопільводоканал».

Остаточні місця підключення до існуючих мереж водопроводу і каналізації та фінансові витрати на їх здійснення визначаються на подальших стадіях проектування і у відповідності до технічних умов КП «Тернопільводоканал»».

Першочерговими заходами загальноміського значення на етапі 3-7 років щодо вдосконалення та розвитку системи централізованого водопостачання та каналізації території детального планування є:

- від’єднання існуючих ділянок дощової каналізації по вул. І. Котляревського, Ю. Словацького та вул. Валовій від мережі господарсько-побутової каналізації з влаштуванням збірних колекторів дощової каналізації;

- забезпечення ділянок нової багатоквартирної та садибної забудови централізованим водопостачанням та каналізацією. Для цього на подальших стадіях проектування необхідно виконати гідравлічні розрахунки з визначенням схеми розподілення потоків, вузлових витрат для розрахункових режимів роботи водопровідної та каналізаційної мережі;

- обладнання всіх абонентів засобами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом.

- реконструкція (санація) всіх ветхих водопровідних та каналізаційних трубопроводів. Заміна залізобетонного водогону (ділянка 750,0 м діаметром 400 мм; ділянка 500,0 м діаметром 200 мм) та каналізаційного колектору (ділянка 380,0 м діаметром 600 мм) з використанням пластмасових труб розрахункової кільцевої жорсткості.

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи централізованого водопостачання та каналізації на розрахунковий строк (до 2041 р.) в першу чергу спрямовані на зменшення виробничих витрат КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» та забезпечення споживачів водою відповідної якості. Виходячи з цього, інвестування коштів планується для здійснення наступних робіт і заходів:

- для забезпечення надійного і якісного водопостачання – провести «Реконструкцію Тернопільського водозабору із збільшенням зони подачі води» з реконструкцією артезіанських свердловин, модернізацією існуючої станції знезалізнення (до продуктивності 20 тис. м3/добу), будівництвом цеху пом’якшення води; впровадити систему моніторингу хімічного складу води джерел водопостачання, якості та безпечності підготовленої питної води з використанням мобільних додатків та відповідного програмного забезпечення;

- для зменшення енергоспоживання - завершення в максимально стислі терміни переоснащення насосних станцій з застосуванням енергоощадного насосного обладнання з частотним перетворювачем та гідропнєвмобаків для оптимізації роботи системи, зменшення частоти включень та запобігання можливому гідравлічному удару; реконструкція кабельних мереж електропостачання насосних станцій та ділянок водозабору;

- для зменшення аварійності - заміна збірних технологічних трубопроводів та запірної арматури «Тернопільського водозабору»; заміна аварійних ділянок водогонів, ветхих та аварійних ділянок водопроводу; реконструкція (санація) каналізаційних колекторів;

- для запобігання витокам води питної якості – зменшення навантаження на старі ділянки мережі шляхом оптимізації тиску в системі.

- для зменшення фактичного водоспоживання – розробка проектних рішень щодо впровадження автоматизації системи управління об’єктами водопостачання; проведення просвітницької роботи серед містян, щодо формування етики раціонального використання води.

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з розрахунків та враховуючи місцеві умови, для забезпечення надійного електропостачання та з урахуванням електропостачання нових споживачів, що передбачені детальним планом території, рекомендується проведення таких заходів:

- будівництво розподільчих пунктів (РП) 10/0,4 кВ укомплектованих вакуумними вимикачами 10 кВ тип.

- для розподілення електроенергії між споживачами перспективної забудови передбачити спорудження 6 закритих трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ на розрахунковий період. Розташування, кількість, потужність ТП-10/0,4 кВ, приєднання їх до розподільчої електричної мережі та траси кабельних та повітряних ліній електропередачі вирішується та уточнюються на подальших стадіях проектування згідно до Технічних умов енергопостачальної організації. Рішення про перенос існуючої ТП-10/0,4 кВ приймається за умови збільшення  житлового фонду. Детальний розрахунок та можливість переносу ТП-10/0,4 кВ, враховуючи технічний коридор, буде уточнюватися на подальших стадіях проектування даної території.

- будівництво зв’язкових КЛ 10 кВ від новозбудованих РП і ТП кабелем марки АСБ-10-3×150 мм2 до найближче розташованих існуючих ТП орієнтовною довжиною 0,2- 0,3 км ( кількість 4 од.)

- на підстанції 110/10 «Промислова» передбачити встановлення комірок КЗО з ВВ- 10.

Джерелом електропостачання нових споживачів рекомендовано розглянути ПС 110/10 «Промислова», будівництво нових ТП для нової житлової забудови, будівництва громадської забудови. А також реконструкція існуючих ТП, від яких буде здійснюватись живлення об’єктів надбудов в межі детального плану території. Кількість РП, ТП, протяжність кабельних мереж 10кВ вирішується на подальших стадіях проектування при розробці відповідних проектів.

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Даним проектом пропонується теплозабезпечення об’єктів від модульних (дахових або прибудованих) котелень та від мереж існуючих котелень або, як варіант, від систем поквартирного опалення.

Розмір необхідного теплового потоку для нової садибної забудови та об’єктів громадського призначення за умови 100% покриття потреб теплоспоживання відповідно до прийнятої забезпеченості опаленням, вентиляцією, гарячим водопостачанням, складе на проєктний етап – 9,68 Гкал/год, у тому числі на етап 3 – 7 років – 4,56 Гкал/год.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту вирішується на подальших стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками і обґрунтуванням, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

ГАЗОПОСТАЧАННЯ

За результатами розрахунків розмір річних витрат природного газу, за умови 100% покриття потреб газоспоживання, відповідно до прийнятої забезпеченості на розрахунковий строк складе 6,70 млн. м3/рік, у тому числі на етап 3 – 7 років 3,13 млн. м3/рік.

Для потреб проектної забудови пропонується на етап 3 – 7 років прокласти 0,50 км газопроводів середнього тиску та побудувати 4 ГРП (ШРП).

Місце врізання в існуючі газопроводи, траси проектних газопроводів визначається відповідними Технічними умовами та розрахунками на наступних стадіях проектування.

У комплексі заходів перспективного розвитку газифікації пропонується застосування сучасних технологій та матеріалів прокладання газових мереж, що дозволить значно зменшити капітальні витрати та збільшити терміни експлуатації газопроводів.

САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Санітарне очищення території детального планування має розглядатись як складова частина загальної схеми санітарного очищення території Тернопільської міської територіальної громади та відповідати положенням Закону України «Про відходи»; «Програми поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області на 2018 - 2020 роки»; «Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020 - 2023 роки», з урахуванням рішень прийнятих в попередньо розробленій містобудівній документації «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2019 р.).

На кінець розрахункового строку проектний обсяг твердих побутових відходів з території детального планування складе 108 тис. т. (570 тис. м3).

Для території детального планування має бути застосована планово-регулярна система санітарного очищення з регулярним (за графіком та визначеним маршрутом) перевезенням побутових відходів спеціальним автотранспортом до місця їх подальшого перероблення/утилізації, а саме до сміттєзвалища в с. Малашівці Тернопільської МТГ.

На даний час збирання побутових відходів з території детального планування здійснюється на 22-ох майданчиках на яких розташовуються пересувні контейнери для змішаних відходів та сітчасті металеві ємності для збирання пластику. Місця розташування муніципальних майданчиків для збирання ТПВ надано на «Схема інженерних мереж, споруд водопостачання та каналізації». Контейнери для великогабаритних відходів на ділянці відсутні. Збирання відходів, які можуть бути використані для повторної переробки здійснюється приватними структурами. Рішенням міської ради «Про затвердження Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади» від 24.07.2019 №7/36/12 передбачено механізм впровадження сортування побутових відходів. Зокрема, виконавці послуг з управління, утримання, обслуговування багатоквартирних будинків, ОСББ, ОСН, СК, а також надавачі послуг із вивезення побутових відходів зобов’язані переобладнати існуючі контейнерні майданчики для забезпечення роздільного сортування ТПВ та укомплектувати їх контейнерами для роздільного збирання побутових відходів (змішані відходи, полімери, скло, папір), яке має здійснюватись власниками відходів у відповідності до законодавства. Сортування та переробка сміття мають беззаперечні екологічні та економічні переваги, адже скорочується споживання сировини, ресурс якої є обмеженим, а також зменшується викид шкідливих речовин у навколишнє середовище. Переробка — важливий елемент економіки розвинених країн, оскільки вона дозволяє виробляти нові продукти, використовуючи набагато менше сировини та енергії.

Для території детального планування гостро стоїть необхідність запровадження нових інноваційних тенденцій сортування та збирання твердих побутових відходів. Проектом пропонується застосування системи підземного збирання ТПВ. Це безпечний та гігієнічний спосіб збирання та тимчасового зберігання відходів, який задовольняє підвищені санітарно-гігієнічні вимоги, дозволяє суттєво економити місце в умовах ущільненої забудови та не завдає шкоди архітектурній привабливості елегантного Тернопільського середмістя. Окрім цього, тимчасове зберігання сміття у підземних контейнерах є більш екологічним, оскільки ТПВ зберігаються на глибині, де низька температура ґрунту перешкоджає розвитку бактерій.

Пропонується розглянути застосування двох систем підземного збирання відходів: підземні контейнерні системи з зовнішнім підйомним пристроєм та систему підземних контейнерів з власним підйомним механізмом. Обидві запропоновані системи дають можливість запровадити дієву схему роздільного збирання відходів.

У відповідності до вимог ДБН Б.2.2-5:2011 при розміщенні підземних контейнерних систем для збирання ТПВ необхідно передбачити можливість зручного проїзду для спецавтотранспорту та розворотних майданчиків. На підземних і наземних контейнерних майданчиках необхідно забезпечити для маломобільних груп містян безбар’єрний доступ хоча б до одного з контейнерів. Згідно з п.2.9 «Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць» місця розташування контейнерних майданчиків визначаються у складі проектів будівництва житлових та громадських споруд з дотриманням вимог п.2.8 та п.2.10 щодо нормативних відстаней від стін будівель. Враховуючи той факт, що територія детального планування - це район історичної забудови, що склалася, і дотримання зазначених вимог є неможливим, місця розташування майданчиків підземних контейнерних систем мають визначатись згідно з містобудівними та технічними умовами. На «Схемі інженерних мереж, споруд водопостачання та каналізації» надані пропозиції щодо місць розташування майданчиків для підземних контейнерних систем.

Першочергові заходи, щодо покращення санітарного очищення території детального планування для розрахункового етапу 3 -7 років:

- розроблення, затвердження та впровадження нової спеціалізованої схеми санітарного очищення м. Тернопіль;

- влаштування майданчиків з підземними контейнерними системами для збирання ТПВ, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання;

- влаштування в спеціально відведених місцях ділянок проектної багатоквартирної забудови майданчика з контейнером для великогабаритних відходів;

- оновлення парку спецавтотранспорту;

- розбудова мережі стаціонарних або мобільних пунктів прийому вторинної сировини з застосуванням прес-компакторів;

- встановлення автоматів для збирання пластикових та алюмінієвих пляшок в місцях тимчасового масового зосередження людей;

- проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у містян навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення міста.

Розвиток та вдосконалення санітарного очищення території детального планування є складовою частиною загальноміської стратегії та заходів щодо поводження з ТПВ на розрахунковий строк:

- виконання проектно-будівельних робіт, щодо реконструкції та модернізації існуючого міського звалища твердих побутових відходів з забезпеченням лабораторного контролю навколишнього атмосферного повітря;

- планове продовження робіт з рекультивації відпрацьованих ділянок Малашівецького сміттєзвалища;

- впровадження і розвиток технології утилізації сміттєвої газової суміші: її переробки, збагачення та подальшого використання;

- налагодження безперебійної роботи введеної в експлуатацію сміттєсортувальної лінії;

- влаштування на території сміттєзвалища установки термічного утилізатору з системою очищення димових газів, для кремації загиблих тварин;

- моніторинг та рекультивація стихійних звалищ із застосуванням новітніх технологій (біоремедіації, тощо);

- проектування та будівництво підприємства промислової переробки твердих побутових відходів;

- впровадження і розвиток цифрових рішень у сфері поводження з твердими побутовими відходами, впровадження мобільних додатків та програмного забезпечення для організації системи обліку і аналітики.

# 9. БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Благоустрій та озеленення територій виконаний у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» з урахуванням рішень «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» та «м. Тернопіль. Схема озеленення міста».

Детальним планом передбачено елементи благоустрою:

- покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

- зелені насадження загального та обмеженого користування і спеціального призначення;

- споруди системи інженерного захисту території;

- визначенні площі дитячих, спортивних та інших майданчиків, розміщених на територіях загального користування.

Площа існуючих зелених насаджень загального користування в межі території детального плану, що перебувають на балансі міста, складає біля 2,3 га. Це сквер ім. Т. Шевченка – 1,1 га, сквер на вул. В. Чорновола – 0,5 га, сквер Кобзаря – 0,32 га, сквер Качали – 0,48 га.

Зелені насадження спеціального призначення визначені в межах бульвару по вул. С. Крушельницької. Вони не нормуються та визначені проектом в 0,48 га.

Зелені насадження на магістральних і житлових вулицях призначені для захисту від загазованості, пилу і шуму, для затінення тротуарів у літню пору, для художнього оформлення вулиць.

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 озеленення територій обмеженого користування треба приймати з урахуванням нормативних показників рівня озеленення різних структурних елементів відповідно таблиці 8.2.

Озеленення прибудинкової території формується між вимощенням житлового будинку і проїздом (прибудинкові смуги), між проїздом та зовнішніми межами території: на прибудинкових ділянках – квітники, вертикальне озеленення (рідко), компактні групи кущів, невисокі окремі дерева; на іншій території – вільні композиції і різноманітні прийоми озеленення.

Для реалізації рішень з комплексного благоустрою намічених у даному детальному плані території існує необхідність уточнення проектних пропозицій на подальших стадіях проектування. А також, розроблення проекту розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови згідно Національного стандарту України Настанови ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013.

Таблиця 20. Розрахунок майданчиків в проектній житловій забудові

| Номери кварталів | Населення проектної багатоквартирної забудови | Кількість квартир проектної житлової забудови | Ігрові майданчики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку | Для відпочинку дорослого населення | Для господарських цілей** | Для вигулу домашніх тварин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | осіб | одиниць | м. кв. | м. кв. | м. кв. | м. кв. |
| 1 | 608 | 280 | 426 | 122 | 61 | 84 |
| 2 | 1614 | 744 | 1130 | 323 | 161 | 223 |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 365 | 168 | 255 | 73 | 36 | 50 |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 508 | 234 | 356 | 102 | 51 | 70 |
| 12 | 425 | 196 | 297 | 85 | 42 | 59 |
| 13 | 191 | 88 | 134 | 38 | 19 | 26 |
| 14 | 78 | 36 | 55 | 16 | 8 | 11 |
| 15 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 13 | 6 | 9 | 3 | - | 2 |
| 17 | 26 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 |
| 18 | - | - | - | - |  | - |
| 19 | - | - | - | - |  | - |
| 20 | - | - | - | - |  | - |
| 21 | 61 | 28 | 43 | 12 | 6 | 8 |

Примітки:

майданчики для занять фізкультурою (площею близько 0,58 га) для населення проектної багатоквартирної забудови (3889 осіб) розміщуються у зеленій та парковій зонах біля Тернопільського ставу

майданчики для господарських цілей на прибудинкових територіях – за рішенням органів місцевого самоврядування

майданчики для вигулу домашніх тварин –норматив прийнято на 1 квартиру

# 10. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ЕТАП ВІД 3 ДО 7 РОКІВ

Заходи щодо реалізації детального плану території передбачають будівництво у кварталах №1, №2, №12 і №13, на які розроблені робочі проекти та робоча документація і розпочате будівництво.

Таблиця 21. Житлове будівництво на етап 3 – 7 років

| Номери кварталів | Загальна площа | Кількість квартир | Кількість мешканців |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м. кв. | одиниць | осіб |
| 1 | 13530 | 210 | 500 |
| 2 | 44500 | 744 | 1771 |
| 12 | 11500 | 174 | 414 |
| 13 | 2190 | 30 | 71 |
| РАЗОМ | 71720 | 1158 | 2756 |

На етап від 3 до 7 років передбачається вибіркове будівництво у 71720 м2 загальної площі.

Відповідно Наказу Мінрегіонбуду України від 16.12.2020 №311 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» (без змін на 01.01.2021) станом на 01.01.2021 вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку (з урахуванням ПДВ) по Тернопільській області становив 12403 грн.

Таким чином, орієнтовна вартість будівництва на етап від 3 до 7 років, на початок 2021 року становила 889,543 млн. грн.

У складі кварталів, де буде реалізовуватися житлове будівництво, передбачається будівництво 3 закладів дошкільної освіти на 130 місць разом, близько 5420 м2 площі торгово-офісних приміщень. У кварталі №18 відбувається будівництво ресторану (кафе) на 100 місць.

Таблиця 22. Нова громадська забудова на розрахунковий строк

| Номери кварталів | Загальна площа, м2 | Призначення, місць |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1610 | торгово-офісні приміщення |
| 2 | 300 | ЗДО на 40 місць |
| 12 | 2050 | торгово-офісні приміщення |
| 12 | 300 | ЗДО на 50 місць |
| 13 | 1760 | торгово-офісні приміщення |
| 13 | 240 | ЗДО на 40 місць |
| 18 | 400 | ресторан, кафе (~ 100 місць) |

Примітки: ЗДО – заклад дошкільної освіти (дитячий садок); ** - вбудовані дитячі садки (тимчасове перебування - 4 години перебування, без кухні та спальних місць)

# 11. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| Показники | Одиниця виміру | Значення показників |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 до 7 років | Етап від 15 до 20 років |
| Територія, всього у тому числі: | га | 83,67 | 83,67 | 83,67 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| житлова та громадська забудова | га | 40,9 | 41,9 | 42,7 |
|  | % | 48,9 | 50,1 | 51,0 |
| а.) одноквартирна (садибна) забудова | га | 10,8 | 10,8 | 9,7 |
|  | % | 12,9 | 12,9 | 11,6 |
| б) багатоквартирна забудова | га | 30,1 | 31,1 | 33,0 |
|  | % | 36,0 | 37,2 | 39,4 |
| ділянки установ і підприємств обслуговування | га | 18,52 | 18,52 | 19,07 |
|  | % | 22,1 | 22,1 | 22,8 |
| зелені насадження | га | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | % | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| землі промисловості, технічної інфраструктури, транспорту, комунальні | га | 4,3 | 3,3 | 1,9 |
|  | % | 5,1 | 3,9 | 2,3 |
| площі, вулиці (у червоних лініях) | га | 17,35 | 17,35 | 17,40 |
|  | % | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Населення, усього | осіб | 11640 | 13132 | 13271 |
| - у багатоквартирній забудові | осіб | 11155 | 12700 | 12957 |
| - у одноквартирній (садибній) забудові | осіб | 485 | 432 | 314 |
| Щільність населення | люд./га | 184 | 208 | 210 |
| Житловий фонд | тис. м2 | 252,5 | 324,2 | 362,4 |
|  | % | 100,0 | 100 | 100,0 |
| - одноквартирний (садибний) | тис. м2 | 12,5 | 12,5 | 9,9 |
|  | % | 5,0 | 3,9 | 2,7 |
| - багатоквартирний | тис. м2 | 240,0 | 311,7 | 352,5 |
|  | % | 95,0 | 96,1 | 97,3 |
| Середня житлова забезпеченість | м2/люд. | 21,7 | 24,7 | 27,3 |
| Вибуття житлового фонду | тис. м2 заг. площі | — | — | 2,6 |
| Житлове будівництво, всього | тис. м2 заг. площі | — | 71,720 | 112,474 |
| у тому числі за видами: |  |  |  |  |
| - багатоквартирна забудова | тис. м2 заг. площі | — | 71,720 | 112,474 |
|  | квартир | — | 1158 | 1792 |
| з неї: |  |  |  |  |
| - надбудова | тис. м2 заг. площі | — | — | 8,2 |
|  | квартир | — | — | 98 |
| - вибіркове будівництво | тис. м2 заг. площі | — | 71,720 | 104,274 |
|  | квартир | — | 1158 | 1694 |
| Установи та підприємства обслуговування |  |  |  |  |
| Заклади дошкільної освіти | місць | 290 | 420 | 610 |
| Заклади загальної середньої освіти | місць | 4197 | 4197 | 4197 |
| Стаціонари (лікарні) усіх типів | ліжок | 120 | 120 | 120 |
| Поліклініки | відв. за зміну | 420 | 420 | 420 |
| Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 1150 | 1150 | 1150 |
| Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | м2 заг. площі | — | — | 930 |
| Бібліотеки | тис. од. збирання | 812,6 | 812,6 | 812,6 |
| Магазини | м2 торг. площі | 2806 | 4100 | 6350 |
| Підприємства харчування | місць | 3480 | 3580 | 3580 |
| Установи побутового обслуговування | роб. місць | 112 | 112 | 112 |
| Вулична мережа та міський пасажирський транспорт |  |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього, у тому числі: | км | 11,55 | 11,55 | 11,58 |
| - магістральні вулиці загальноміського значення | км | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| - магістральні вулиці районного значення | км | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| - житлові вулиці, провулки | км | 6,64 | 6,64 | 6,67 |
| Щільність вулично-дорожньої мережі | км/км2 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| - у т.ч. магістральної мережі | км/км2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Протяжність ліній наземного громадського транспорту (по осях вулиць) всього, у тому числі: | км | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| - автобус | км | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| - тролейбус | км | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Щільність мережі наземного громадського транспорту (по осях вулиць) | км/км2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів | машино-місць | 389 | 1032 | 1295 |
| Відкриті автостоянки для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів | машино-місць | 430 | 481 | 1763 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання |  |  |  |  |
| Водоспоживання, всього | м3/добу | 4,0 | 5,9 | 6,0 |
| Каналізація |  |  |  |  |
| Сумарний об’єм стічних вод | м3/добу | 4,0 | 5,9 | 6,0 |
| Електропостачання |  |  |  |  |
| Сумарне споживання, всього | МВт | … | 3,38 | 5,26 |
| - у тому числі на комунально-побутові потреби | МВт | … | 3,38 | 5,26 |
| кількість квартир, що обладнані електроплитами | одиниць | … | 1088 | 1088 |
| Орієнтовні вартість будівництва та реконструкції | млн. грн. | — | 4,5 | 6,7 |
| Теплопостачання |  |  |  |  |
| Сумарне споживання | Гкал/год | … | 4,56 | 9,68 |
| Протяжність мереж (будівництво, перекладання) | км | — | — | 0,30 |
| Газопостачання |  |  |  |  |
| Витрата газу, усього | млн. м3/ рік | … | 3,13 | 6,70 |
| - у т.ч. на комунально-побутові потреби |  | … | 0,02 | 0,33 |
| Протяжність мереж (будівництво) | км | — | 0,50 | — |
| Орієнтовні витрати на заходи для забезпечення додаткового теплового потоку | млн. грн. | — | 1,0 | — |
| Інженерне підготовка та благоустрій |  |  |  |  |
| Територія, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин | га | — | 1,0 | 83,67 |
|  | % до тер. | — | 1,2 | 100,0 |
| Захист території від підтоплення | га | — | — | 6,5 |
| Захист території від затоплення | га | — | — | 3,94 |
| Підсипка території | га | — | — | 1,9 |
| Протиерозійні заходи | га | — | — | 7,93 |
| Протипросадні заходи |  | — | — | 83,67 |
| Протикарстові заходи | га | — | — | 83,67 |
| Дощова каналізація самопливна | км | 2,1 | 0,78 | 9,9 |
| Дощова каналізація напірна | км | — | — | 3,8 |
| Насосна станція дощової каналізації | од. | — | — | 1 |
| Вертикальне планування (в межі проекту) | га | — | 1,9 | 1,9 |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони, всього | га | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| - у тому числі озеленені | га | — | — | — |

У цьому ж приміщенні знаходиться бібліотека-музей «Літературне Тернопілля»

Колишній кінотеатр «Палац кіно»

Дані по підприємствах торгівлі, побутового обслуговування надані відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради .

Згідно розробленої містобудівної документації