|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |  |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |  |  |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |  |  |
|  |  | номер об’єкту №1516 |
|  |  | арх. №92450 |
|  |  | прим. № |

с. ІВАНКІВЦІ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №156 від 11.06.2021 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Головний інженер проекту |  | Е. Тимчук |
| В.о. начальника АПУ, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2021

Містобудівна документація «Генеральний план с. Іванківці Тернопільської міської територіальної громади» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |  |  |  |
| Керівник групи | Т. Любак |  |  |  |
| Техніко-економічна частина |  |  |  |  |
| Головний економіст | В. Сухина |  |  |  |
| Старший науковий співробітник, к.е.н. | В. Царьов |  |  |  |
| Природні умови та охорона навколишнього середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку) |  |  |  |  |
| Головний інженер | В. Муха |  |  |  |
| Провідний інженер | Н. Караваєва |  |  |  |
| Транспортна інфраструктура |  |  |  |  |
| Керівник групи | Л. Бєляновська |  |  |  |
| Керівник групи | М. Плахотнік |  |  |  |
| Водопостачання, каналізація, санітарне очищення території |  |  |  |  |
| Головний інженер |  | Е. Тимчук |  |  |
| Енергопостачання (електропостачання, газопостачання та теплопостачання) |  |  |  |  |
| Головний фахівець | О. Срібний |  |  |  |
| Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |  |
| Головний інженер | Л. Безкоровайна |  |  |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |  |  |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснювали начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В. Бесага та староста села В. Корнутяк.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Архівні номери |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| - Схема розташування населеного пункту в системі розселення. Масштаб 1:25 000 | папір | 192622 |
| - План існуючого використання території, суміщений зі схемою існуючих планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192623 |
| - Генеральний план (основне креслення). Масштаб 1:2000 | папір | 192624 |
| - Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192625 |
| - Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту. Масштаб 1:2000 | папір | 192626 |
| - Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання Масштаб 1:2000 | папір | 192627 |
| - Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192628 |
| - Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192629 |
| - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 192630 |
| - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 027371 дск |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| - Пояснювальна записка | книга | 92450 |
| - Основні положення. | брошура | 92451 |
| - Охорона навколишнього природнього середовища в обсязі звіту про «Стратегічну екологічну оцінку» | брошура | 92452 |
| - Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час» | брошура | 92453 |
| - Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період» | брошура | 027372 дск |
| ІІІ. Інші матеріали |  |  |
| - Графічні (креслення №1 - №10), текстові матеріали (№12-№14) у цифрових форматах | диск CD | 690 |
| - Графічні (креслення №10, №11) та текстові матеріали розділів (№15, №16) у цифрових форматах | диск CD | 979 дск |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	6

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА	6

2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА СЕЛА	7

3. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	8

4. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	9

5. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	13

ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	14

1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ	14

2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	15

3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД	16

4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)	18

5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)	20

6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	21

7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	26

8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	28

9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	30

10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	43

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	46

ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	47

ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ	50

V. ДОКУМЕНТИ	53

VІ. ДОДАТКИ	54

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план с. Іванківці Тернопільської міської територіальної громади» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору від 11.06.2021 №156 «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської ради, укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №730/5.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).

Відповідно до ст.17 п.7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», під час розроблення генерального плану с. Іванківці визначено та враховано державні інтереси.

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-15:2012 та ін.), а також інших нормативних документів.

Крім того були врахована наступна містобудівна документація:

- «Схема планування території Тернопільської області» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.);

- «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2019 р.);

Також були використані інші матеріали, надані старостою с. Іванківці, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.

Вихідна інформація наведена станом на 01.01.2021.

Розрахунки етапу генерального плану виконані на строк до 01.01.2041.

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником (лист від 26.12.2018 №02.01-669/10).

План сучасного використання території села виконано з урахуванням даних земельного кадастру (лист Тернопільської міської ради від 29.06.2021 №14031-Ю).

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

## 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА

Село Іванківці – населений пункт Тернопільської міської територіальної громади. Розташоване на лівому березі річки Серет, за 24 км від центру Тернопільської міської громади - м. Тернопіль по автомобільній дорозі.

Село Іванківці відноситься до Тернопільської міжрайонної системи розселення, яка входить в Тернопільську обласну систему розселення, а та, в свою чергу є частиною Вінницької міжобласної системи розселення.

Зовнішні зв’язки села здійснюються автомобільним видом транспорту.

Площа території села становить 129 га.

Чисельність населення села станом на 01.01.2021 становила 317 осіб. З них близько 160 осіб працездатного віку, або 50% від усього населення. Чисельність дітей дошкільного віку становить 10 осіб, шкільного віку – 22 особи.

Переважна частина економічно активного населення села Іванківці (майже 90%) працює поза межею села. Підприємства промисловості відсутні.

Економічна діяльність представлена малим підприємництвом у виробничому та невиробничому секторах:

- виробничий сектор представлений сільським господарством та малим підприємством з деревооброблення. У виробничому секторі працює біля 18 мешканців села.

- у невиробничому секторі (сфері обслуговування) працює біля 4 осіб. Сфера обслуговування представлена лише торгівлею та закладами культури і мистецтва.

Житловий фонд села складається із 171 одноквартирних (садибних) будинків загальною площею біля 9,0 тис. м2. Середній розмір садибних будинків складає близько 47 - 48 м2 загальної площі.

Середня житлова забезпеченість по селу становить 28 м2/особу.

На даний час в селі відсутні заяви на земельні ділянки під житлове будівництво.

Об’єкти соціальної інфраструктури (установи та організації громадського обслуговування населення): клуб на 100 місць, 2 магазини (загалом 120 м2 торгової площі), спортивний стадіон, дитячий майданчик.

Діти шкільного та дошкільного віку відвідують заклади дошкільної та середньої освіти, розташовані у найближчому селі Кобзарівка. Підвезення до закладу загальної середньої освіти здійснюється шкільним автобусом.

## 2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА СЕЛА

Іванківці – село Тернопільської міської територіальної громади, розташоване за 24 км від м Тернопіль.

Зовнішні зв’язки села здійснюються автомобільним видом транспорту.

Головна особливість економічно-географічного положення села – розташування в центральній частині Тернопільської міської територіальної громади, вздовж лівого берега р. Серет.

Площа населеного пункту 129 га, чисельність населення 317 осіб станом на 01.01.2021 р. Основною структурною планувальною одиницею населеного пункту є квартал, забудова садибного типу малоповерхова.

Існуюча забудова села являє собою два суцільних житлових масиви садибної забудови – безпосередньо село Іванківці та територія хутору Гребля на півночі села, з вкрапленням установ та організацій громадського обслуговування – адміністративна будівля (старостат, ЦНАП, станція поліції, укрпошта, бібліотека), сільський клуб, культові споруди, магазини.

У структурі села можна виділити планувальні зони: житлова зона, промислова зона, зона сільськогосподарського використання.

Центр села – слабо сформований. Установи та організації громадського обслуговування хаотично розташовані між вул. Шевченка і вул. Відродження.

Житлова зона села сформована кварталами садибної забудови з індивідуальними одноквартирними будинками з присадибними ділянками, які мають нерегулярне розташування

- з південного сходу на північних захід вздовж вулиць Шевченка і Відродження;

- з південного заходу на північний схід вздовж вулиць Зелена і Млинська.

Виробнича зона розташована на півдні села за існуючою межею і представлена виробничо-складськими підприємства.

Зона сільськогосподарського використання представлена територіями для ведення особистого селянського господарства під городництво та садівництво.

Планувальна структура села має нечітке функціональне зонування та не має сформованого загальносільського центру. У селі відсутні зелені насадження загального користування.

Вулично-дорожня мережа не відповідає нормативним вимогам.

Також житлова забудова не забезпечена у повній мірі інфраструктурою для свого функціонування – упорядкованими вулицями та інженерними мережами.

Таким чином, описана вище існуюча територіально-планувальна організація Іванківців не відповідає сучасним містобудівним нормам та господарським потребам села, і потребує прийняття відповідних рішень для її нормального функціонування

## 3. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Транспортні зв’язки с. Іванківці із м. Тернопіль, м. Львовом та іншими населеними пунктами Тернопільської МТГ, Тернопільської області здійснюються автомобільним транспортом. Пасажирські та вантажні перевезення села у всіх видах сполучення забезпечує транспортна система, інфраструктура якої складається з місцевих автодоріг та вуличної мережі села.

Автомобільні дороги, автомобільний транспорт

Основний транспортний зв’язок с. Іванківці, з регіональною автодорогою державного значення Р-39 забезпечує районна автодорога місцевого значення С 201511 автодорога Р-39 – Івачів Горішній – Вертелка – автодорога Р-39 (ІV технічна категорія, покриття - чорне шосе, проїзна частина 5,0 - 6,0 м), яка має вихід на державну автодорогу Р-39 Тернопіль – Броди. На ділянках виходу із с. Іванківці місцева автодорога С291511 має проїзну частину – 5,0 - 6,0 м.

Із західної сторони до с. Іванківці (вул. Шевченка) підходить районна автодорога місцевого значення С200724 Чернихів – Нестерівці (ІV технічна категорія, покриття – чорне шосе, проїзна частина 5,0 м), протяжністю 1,0 км.

Технічні данні місцевих автодоріг приведені згідно Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Перевезення пасажирів с. Іванківці в приміських сполученнях здійснюються від автостанцій, які розташовані в м. Тернопіль, м. Зборів.

Автобусні перевезення забезпечують автобуси приміського маршруту Тернопіль – Вертелка, який проходить по вул. вул. Шевченка, Набережній.

Легковий транспорт

Частина пасажирських перевезень, як зовнішніх, так і внутрішніх забезпечується легковим транспортом.

На території села розміщується орієнтовно 80 одиниць приватних легкових автомобілів, які зберігаються за місцем проживання їх власників.

Власники приватних автомобілів обслуговуються АЗС і СТО, які знаходяться в м. Тернополі та на автошляху Р-39.

Вулична мережа

Транспортні потоки концентруються по головним вулицям Шевченка Набережній, які мають проїзну частину 5,0 - 6,0 м.

Загальна протяжність головних вулиць становить 1,0 км.

Житлові вулиці Відродження, Млинська, Зелена мають проїзну частину 3,0 - 4,0 м., загальна довжина орієнтовно становить 3,5 км.

Вулична мережа села потребує реконструкції, будівництва та посилення.

## 4. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

Електропостачання

Електропостачання існуючої забудови здійснюється по мережах 0,4 кВ та 10 кВ через 5 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (КТП-10/0,4 кВ). Джерелом електропостачання споживачів села є ПС 35/10 кВ «Мшанець» (1,8 МВА).

Газопостачання

Централізоване газопостачання с. Іванківці здійснюється по газопроводах високого та низького тиску через 3 ГРП (ШРП). Проте, у зв’язку з відсутністю технічної потреби у високому тиску, газопровід високого тиску експлуатується з параметрами середнього тиску. Природний газ в село надходить з ГРС «Мшанець».

За даними ПрАТ «Тернопільгаз» за 2020 рік спожито природного газу 0,195 млн. м3.

Поблизу північної межі села проходить магістральний газопровід «Торжок - Долина» (діаметром 1400 мм).

Теплопостачання

Теплопостачання житлової забудови с. Іванківці здійснюється від індивідуальних джерел теплопостачання. Теплопостачання громадської забудови здійснюється від власних автономних джерел. За паливо в теплотехнічному обладнанні житлово-комунального сектору використовуються природний газ та тверде паливо.

Водопостачання

Село Іванківці входить до складу Тернопільської Міської територіальної громади. Не зважаючи на близькість населеного пункту до водозабірних споруд міста Тернопіль, існуючий сільський водопровід не має зв’язку із системою водопостачання міста. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» проводило аудит системи водопостачання села, але до цього часу не надавало послуг централізованого водопостачання і не здійснював експлуатацію водопровідних споруд населеного пункту.

За даними органу місцевого самоврядування водопостачання с. Іванківці здійснюється у декілька способів, а саме:

- з шахтних колодязів на території домогосподарств;

- з індивідуальних свердловин на території домогосподарств;

- з водопроводу наближеної до централізованої системи водопостачання.

Мережа сільського водопроводу складається з наступних елементів та оснащення:

- ділянка водопровідних споруд №1 (вул. Зелена) у складі: артезіанська свердловини глибиною 100 м; споруда заглибленої насосної станції І-го підйому; водонапірна вежа Рожновського з висотою ствола 9 м та об’ємом баку 15 м3. В межах ділянки знаходиться пожежний гідрант колодязного типу;

- ділянка водопровідних споруд №2 (виробнича територія по вул. Шевченка) у складі: водозабірна свердловина глибиною 45 м; споруда заглибленої насосної станції І-го підйому; водонапірна вежа Рожновського з висотою ствола 9 м та об’ємом баку 15 м3. - сільський водопровід загальною протяжністю 4,6 км.

Вуличні мережі водопроводу виконані з поліетиленових труб діаметром 110 – 50 мм.

До централізованого водопроводу підключено 149 із 171 домогосподарств села.

Основною групою водоспоживачів с. Іванківці є мешканці з їх витратами на господарчо-питні потреби. Виробничі потужності які потребують технологічного водопостачання наразі в населеному пункті відсутні. Забір води на ділянках водозаборів здійснюється з водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Хімічний склад підземних вод переважно гідрокарбонатний, магнієво-кальцієвий. Води прісні, жорсткі. Якість питної води, що надається споживачам, в цілому відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10. Знезараження води здійснюється періодично за допомогою хлорного вапна. Згідно з даними ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області на протязі 2017-2019р. здійснювався моніторинг стану питної води населеного пункту. Санітарно-хімічні та бактеріологічні дослідження води з сільського водогону виявляли періодичні відхилення від нормативного показника (загальні форми КУО/100 см3).

На даний час в схемі водопостачанні села задіяна тільки ділянка водопровідних споруд №1. Насосна станція І-го підйому подає воду до водонапірної вежі, розподільча водопровідна мережа, яка примикає до башти доправляє воду споживачам. Знезараження здійснюється періодично за допомогою хлорного вапна. Артезіанська свердловина та водонапірна башта на ділянці водопровідних споруд №2 на сьогодні не функціонують. Споруди водонапірних башт на балансовому обліку громади наразі не перебувають. Ділянки водопровідних споруд не облаштовані. Не мають огорожі, освітлення. Споруди потребують реконструкції, обладнання модернізації.

Забір води на території індивідуальних домогосподарств здійснюється з першого водоносного горизонту четвертинних відкладів та водоносного горизонту неогенових відкладів тріщинуватих вапняків з прошарками піску. Водоносні горизонти живляться за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. В даному випадку якість води не є контрольованою і залежить від санітарного стану прилеглої території.

Село Іванківці має досить розгалужену водопровідну мережу. Обмеження розвитку централізованого водопостачання населеного пункту спричиняють такі фактори як:

- зношеність частини основних фондів;

- надмірна енергоємність насосного обладнання;

- відсутність засобів обліку витрат води індивідуальних домогосподарств;

- відсутність автоматизації та диспетчеризації системи водозаборів;

- відсутність ефективної та надійної системи знезараження питної води;

- низький рівень інвестиційного забезпечення сфери водокористування при недостатньому фінансуванні з державного та місцевого бюджетів.

Каналізація

Проблема відведення, очищення та скиду стічних вод сільських населених пунктів Україні вирішується вкрай повільно, не зважаючи на її надзвичайну актуальність. Це зумовлено тим, що доступність до централізованого водовідведення у невеликих населених пунктах є дуже низькою. За узагальненими даними «Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2019 році» (Київ, 2020 р.) показник забезпечення послугами централізованого водовідведення сільських населених пунктів визначається у 1,8%. Для сіл Тернопільської області цей показник склав 0,58%. Системою централізованої каналізації забезпечено 0,3% від загальної чисельності сільського населення Тернопільщини. Середня собівартість послуг централізованого водовідведення в населених пунктах Тернопільської області згідно з постановою НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 – 9,46 грн/м3.

В селі Іванківці Тернопільської МТГ за відсутності централізованої мережі каналізації, засобами водовідведення є септики різного типу, вигреби для стоків, криті вуличні туалети з вигрібною ямою, тощо. Ці підземні резервуари, як правило, не є герметичними і відповідно вірогідність забруднення першого водоносного шару є дуже високою. Дані каналізаційні системи не обліковуються. Відсутня відповідна сервісна служба для належного обслуговування індивідуальних систем водовідведення. Індивідуальні власники самотужки їх облаштовують, обслуговують та експлуатують. В органах місцевого самоврядування практично відсутня інформація по приватних каналізаційних спорудах, об’ємах та складу стічних вод, місць скидів тощо. Спорожнення резервуарів здійснюється асенізаційним транспортом на відкриті ґрунтові поверхні, до поверхневого водного об’єкту, або використовуючи інші неконтрольовані методи та засоби, що негативно впливає на стан екології навколишнього середовища. При цьому велика кількість господарів вважає такий стан каналізування прийнятним. Готовність інвестувати власні кошти в зміну технології водовідведення з підключенням до централізованої каналізації є низькою. Такий стан речей обумовлює необхідність значної інформаційно-просвітницької роботи з населенням.

Територія населеного пункту безпосередньо межує з територією Серетського гідрологічного заказника де під охороною знаходяться низинні трав’янисті болота. Даний факт робить влаштування каналізаційної мережі населеного пункту з очисткою та знезараженням зворотних вод критично необхідним.

Санітарне очищення

Стратегія та заходи щодо поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в сільських населених пунктах Тернопільської МТГ визначаються законодавством України, «Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 р.», «Програмою охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021-2027 роки» (рішення Тернопільської ОДА від 03.02.2021 №58); «Програмою охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки» (рішення міської ради від 06.12.2019 №7/41/33), «Правилами благоустрою Тернопільської міської територіальної громади» (рішення міської ради від 24.07.2019 №7/36/12) та ін.

Загальною схемою санітарного очищення міста Тернополя передбачено збирання та вивезення твердих побутових відходів до місця їх подальшого зберігання/утилізації, а саме до сміттєзвалища в с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області. Тверді побутові відходи, які утворюються в населених пунктах Тернопільської МТГ, включно з с. Іванківці, також доправляються до Малашівського сміттєзвалища у відповідності до укладених договорів. В населеному пункті застосовується планово – поквартирна/посадибна система збирання побутових відходів, яка не передбачає наявності контейнерів. Вивезення твердих побутових відходи, які акумулюються в домогосподарствах с. Іванківці, здійснюється підрядником 1 раз на 2 тижня. Загальний обсяг ТПВ, що його було зібрано і доправлено до сміттєзвалища в 2020 році склав 360,5 м3(58,0 т). Органічні відходи компостується на ділянках домогосподарств населеного пункту.

Рішенням Тернопільської міської ради від 24.07.2019 ділянка комунальної власності загальною площею 17,5 га на якій розташовано сміттєзвалище передано в довгострокову оренду ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» для будівництва сміттєпереробного об’єкту, а також впорядкування та утримання сміттєзвалища. На даний час на території сміттєзвалища встановлено сміттєсортувальну лінію потужністю 120-150 т. ТПВ/ добу, проводяться роботи з ущільнення та рекультивації території, а також підготовчі роботи для запровадження збору та використання біогазу. Здійснюється спостереження за станом підземних вод за допомогою контрольно-спостережних свердловин. Санітарно - захисна зона 500 м. витримана.

## 5. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічна характеристика

Село Іванківці розташоване у межах акумулятивної лесової рівнини. Біля західної околиці села протікає р. Серет із рядом заплавних озер та копанок. Абсолютні відмітки поверхні землі складають 310 - 358 м. Перепад висот досягає 48,0 м. Схили балок характеризуються наявністю ділянок з ухилом поверхні 8 - 15%, загальною площею 29,1 га. Такі ділянки зазнають впливу водної ерозії. Деякі території з крутими схилами по селу укріплені шляхом влаштування існуючих терас (орієнтовно біля 70 м). Західну сторону села омиває річка Серет. В південній частині села від ставочка (площею 0,04 га) протікає невеликий струмок без назви, що впадає у р. Серет. Довжина струмка в межі села 0,15 км. Зони відпочинку відсутія. Ділянки берегоукріплення відсутні.

Заплава р. Серет частково заболочена та заросла вологолюбною рослинністю, потребує розчищення від неї. Орієнтовно відмітка 1% затоплення від річки може досягати 0,3 - 0,5 м вище існуючої відмітки поверхні водного дзеркала.

На окремих ділянках у селі влаштовані підпірні стінки (≈ 140 м). Під дорогами, проїздами через струмок (в південній частині села, в створі дороги по вул. Шевченка є одна водопропускна споруда) і там, де проходять канави (вздовж вул. Набережної та вул. Шевченка), також влаштовані (прокладені) гідротехнічні водопропускні споруди (оголовки, труби тощо).

Також на території села є невеликі водойми-копанки, які використовуються для збору дощових вод (дощові ями). Загальна площа водного дзеркала копанок становить 0,14 га. Загальна площа всіх водойм в межах села: струмків, канав та копанок складає 0,18 га.

Відклади четвертинної системи представлені лесовидними суглинками і супісями, та іншими ґрунтами. Ґрунтові умови характеризуються найбільшою вірогідністю розвитку І типу просідання ґрунтів.

Дощова каналізація

Відведення дощових та талих вод на території села Іванківці відбувається поверхневим способом: по поверхні землі, по вулицях та проїздах у напрямку понижень, тальвегів, заплави р. Серет та відкритими водовідвідними канавами, які побудовані вздовж вулиці Шевченка.

Ці відкриті водовідвідні канави практично виконують функцію дощової каналізації. В межі села протяжність канав вздовж вулиці Шевченка складає близько 1,6 км.

На незабудованій площі присадибних ділянок житлової забудови відведення дощових і талих вод відбувається за рахунок інфільтрації її в ґрунт.

Відсутність організованого відведення дощових, талих вод та поливо мийних вод на всій території села, відсутність очисних споруд на випусках стоку не відповідають сучасним екологічним нормам та вимогам. З метою покращення благоустрою території та поліпшення екологічного стану необхідне влаштування мережі дощової каналізації із обов’язковим влаштуванням очисних споруд перед випуском стоків у річку.

# ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

## 1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Оцінка існуючих демографічних процесів

На 01.01.2021 чисельність населення с. Іванківці становила 317 осіб. Частка осіб працездатного віку становить близько 45%, Коефіцієнт сімейності становить 1,8 (кількість домогосподарств – біля 171). У структурі населення села частка чоловіків та жінок складає 48% та 52% відповідно.

Демографічний прогноз

Протягом останніх восьми років з 2013 населення с. Іванківці залишилося на майже незмінному рівні та зросло на 2 особи. Прогноз чисельності населення села на розрахунковий строк базується на сучасних чинниках демографічних процесів у Тернопільській області, орієнтований на тенденції динаміки демографічних процесів, описаних в «Схемі планування території Тернопільської міської територіальної громади».

Прогноз населення с. Іванківці засновано на двох варіантах розвитку подій – оптимістичним та песимістичним. У разі розвитку соціально-економічної ситуації в Тернопільському регіоні, зростання населення с. Іванківці буде відбуватися як за рахунок природного приросту, так і за рахунок міграційних процесів. Такий, оптимістичний варіант прогнозу, передбачає зростання чисельності населення села Іванківці на 10% до кінця розрахункового строку. При цьому верхній рівень прогнозу чисельності населення села складе до 0,350 тис. осіб.

За песимістичним сценарієм, демографічні процеси матимуть негативний вплив на чисельність мешканців с. Іванківці, разом з тим близькість то обласного центру та входження села до Тернопільської міської територіальної громади матиме позитивний вплив на міграційні процеси. За таким прогнозом чисельність мешканців с. Іванківці залишиться незмінним до кінця розрахункового періоду та становитиме 0,317 тис. осіб. Враховуючи наведені сценарії, а також складнощі щодо прогнозування демографічних процесів на довгостроковий час, у генеральному плані доцільно керуватися максимально можливими показниками, зокрема оптимістичним варіантом прогнозу.

Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність постійного населення с. Іванківці, тобто такого, яке на момент перепису постійно проживає на даній території, враховуючи тимчасово відсутніх, приймалася у 350 осіб.

## 2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У основу прогнозу розвитку господарського комплексу села є передумова щодо сталості функціонування його в сьогоденних умовах і на перспективу.

На 01.01.2041 чисельність населення у працездатному віці прогнозується біля 157 осіб (що майже дорівнює існуючій).

Прогнозується, що і надалі значна частина робочої сили села працюватиме за межею села, переважно в центрі Тернопільської МТГ – м. Тернопіль.

У перспективній структурі економічної діяльності в межі села домінуватиме мале підприємництво, що є невід’ємним елементом ринкової системи господарювання.

Відповідно класифікації підприємств це будуть мікропідприємства з  середньою кількістю працівників — до 10 осіб.

На розрахунковий строк передбачаються нові місця прикладання праці:

- фотовольтажна станція («сонячна електростанція») – орієнтовно 5 осіб обслуговуючого персоналу;

- розвиток та розширення існуючої виробничо-господарської зони – орієнтовно 10 працівників;

- культурно-освітній та культурно-розважальний центр – орієнтовно 8 осіб;

- краєзнавчий музей (музей, об’єкти культури та дозвілля) – орієнтовно 1 особа

- готель ємністю 18 осіб (орієнтовно 3 особи обслуговуючого персоналу).

- спортивна зона (міні-футбольне поле, волейбольні та баскетбольні майданчики, тощо)  – орієнтовно 3 особи.

- пожежне депо на 2 автомобілі та одну пожежну команду – орієнтовно 4 особи

Таким чином, на розрахунковий строк буде створено додатково 15 робочих місць у виробничо-господарській сфері та 19 місць у сфері обслуговування.

## 3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Станом на 01.01.2021 весь житловий фонд села Іванківці складається з одноквартирної (садибної) забудови. Кількість будинків становить 171, загальною площею приблизно 9,0 тис. м2. Житлова забезпеченість мешканців села становить близько 28 м2 на особу.

На даний час в селі Іванківці відсутні заяви земельні ділянки під житлове будівництво.

Проектний житловий фонд

Генеральним планом передбачається розміщення тільки одноквартирної (садибної) забудови. Враховуючи входження села Іванківці до складу Тернопільської міської громади земельні ділянки в селі зможуть отримувати мешканці всіх населених пунктів громади, включаючи мешканців центру громади – міста Тернопіль.

Проектом передбачено виділення площадок під одноквартирне будівництво для населення села та тимчасових мешканців. Площадка №1 виділяється для зведення соціального житла для працівників установ та організацій громадського обслуговування (2 ділянки загальною територією 0,34 га). Площадка №2 виділяється для будівництва будинків сімейного типу (2 ділянки по 0,15 га).

Площадка №3 передбачена для зведення одноквартирних будинків (площа ділянки 0,12 га) як для населення села (5 осіб) так і тимчасового населення (49 осіб).

Таблиця 2. Площадки садибного будівництва на розрахунковий строк

| Перелік площадок | Територія (нетто) | Кількість будинків | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| Площадка № 1 | 0,34 | 2 | 0,2 | 4 |
| Площадка № 2 | 0,31 | 2 | 0,4 | 24 |
| Площадка №3: | 3,13 | 27 | 2,7 | 54 |
| - для постійного населення села | 0,12 | 2 | 0,2 | 5 |
| - для тимчасового населення |  | 25 | 2,5 | 49 |
| ВСЬОГО | 3,78 | 31 | 3,3 | 82 |

Обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 3,3 тис. м2 загальної площі (середній розмір нового садибного будинку біля 100 м2 , середній розмір будинку сімейного типу – 200 м2 загальної площі).

На позарозрахунковий строк передбачений також резерв ділянок під одноквартирне (садибне) будівництво загальною площею 18,73 га.

Таким чином, на розрахунковий строк житловий фонд с. Іванківці зросте на 36% і складе біля 12,3 тис. м2 загальної площі. Весь житловий фонд припадатиме на садибну забудову.

Житлова забезпеченість постійних мешканців села залишиться на рівні  28 м2 на 1 мешканця.

Таблиця 3. Динаміка житлового фонду та чисельності населення с. Іванківці

| Показники | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. Населення |  |  |
| - існуюче | осіб | 317 |
| - проектне (постійне) | осіб | 350 |
| 2. Існуючий житловий фонд | тис. м2 | 9,0 |
|  | будинків (квартир) | 171 |
| 3. Нове будівництво | тис. м2 | 3,3 |
|  | будинків (квартир) | 31 |
| з нього для постійного населення | кількість будинків | 6 |
|  | тис. м2 загальної площі | 0,8 |
| 4. Проектний житловий фонд | тис. м2 | 12,3 |
|  | будинків (квартир) | 202 |
| 5. Житлова забезпеченість постійного населення |  |  |
| - існуюча | м2/людину | 28,0 |
| - проектна | м2/людину | 28,0 |

Необхідно прийняти до уваги, що генеральний план визначає стратегію розвитку села. При розробленні детальних планів територій на окремих ділянках структура та обсяги житлового будівництва будуть уточнюватися.

## 4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Розрахунок ємності об’єктів обслуговування для проектного населення села Іванківці (350 осіб) виконаний на розрахунковий строк. у відповідності до норм та вимог ДБН Б.2.2-12-2019 (додаток Е.1 (обов’язковий).

Таблиця 4. Розрахунок потреб в об’єктах обслуговування с. Іванківці на розрахунковий строк

| Заклади і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1 тис. осіб | Потреба | Наявність придатних | Необхідне нове будівництво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЗАКЛАДИ ОСВІТИ |  |  |  |  |  |
| Заклади дошкільні освіти | місце | 60% дітей віком 1-2 роки, 100% дітей віком 3-6 років | 12 |  |  |
| Заклади загальної середньої освіти | місце | 100% дітей віком 6-15 років і 80% дітей віком 16-18 років | 40 |  |  |
| Заклади позашкільної освіти | місце | 15,3% | 6 |  | 9 |
| 2. ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОЗДОРОВЧІ, ВІДПОЧИНКУ ТА ТУРИЗМУ |  |  |  |  |  |
| Спортивні зали загального користування | м2 загал. площі | 200 | 200 |  |  |
| Плавальні басейни | м2 дзеркала води | 45,0 | 14 |  | 14 |
| ФПи | об’єкт | 1 |  |  |  |
| 3. ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА |  |  |  |  |  |
| Клубні заклади і центри культури та дозвілля | місце | 400 | 126 | 100 | 26 |
| Бібліотеки | тисяч од. | 4,0 | 1,3 |  | 1,3 |
|  | місць для читачів | 3 | 1 |  | 1 |
| 4. ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ |  |  |  |  |  |
| Магазини | м2 торгової площі | 64 | 20 | 120 |  |
| Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 25 | 8 | — |  |
| Підприємства харчування | місце | 37 | 18 |  | 18 |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 7 | 2 |  | 2 |
| 5. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ, КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ |  |  |  |  |  |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,16 | 0,16 |  | 1 |
| Відділення і філії банківських установ | опер. місце | 1 на 1-2 тис. осіб | 1 |  | 1 |
| 6. ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |  |  |  |  |  |
| Готелі | місце | 4,8 | 2 |  | 2 |
| Громадські вбиральні | прилад | 1 | 1 |  | 1 |

Розвиток сфери обслуговування.

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури села запроектовано розміщення об’єктів обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення.

Заклади освіти

У с. Іванківці відсутні заклади дошкільної та середньої освіти. Діти шкільного та дошкільного віку відвідують заклади дошкільної та середньої освіти, розташовані у найближчому с. Кобзарівці.

Заклади охорони здоров’я

У селі відсутні заклади охорони здоров’я. Враховуючи входження села до Тернопільської міської територіальної громади, передбачається, що весь комплекс послуг з охорони здоровя мешканці села отримуватимуть у селах  територіальної громади, а також у її центрі – місті Тернополі.

Фізкультурно-спортивні заклади

Фізкультурно-спортивні заклади на території села представлені дитячим майданчиком, а також невпорядкованим футбольним полем та стадіоном. У селі відсутні басейни, спортивні зали та майданчики. На розрахунковий строк передбачено будівництво спортивних майданчиків (футбольне, волейбольне, баскетбольне поля, тощо).

Заклади культури і мистецтва

У селі культурно-мистецькі послуги надають сільський будинок культури (100 місць). Проектом передбачається реконструкція території колишнього млина, та створення на його базі краєзнавчого музею. Також запроектовано створення культурно-освітнього та культурно-розважального центру.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

Торгівельна мережа села нараховує один магазин змішаних товарів. У селі відсутні заклади громадського харчування. Проектом передбачено виділення земельних ділянок розміщення громадського центру та культурно-розважального центру, в яких передбачено розміщення підприємств торгівлі та харчування. Послуги цього виду діяльності виконують підприємці-фізичні особи. Це дасть змогу підвищити рівень комфортного проживання, сприятиме розвитку малого бізнесу та діловій активності населеного пункту

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.

Розвиток цих організацій та установ не передбачається. Потребу щодо кредитно-фінансового обслуговування населення села буде отримувати в центрі громади – м. Тернопіль.

Установи житлово-комунального господарства.

У селі відсутні місця тимчасового розміщення населення (готелі) та громадські вбиральні загального користування. Проектом передбачено розміщення на території села міні-готелю орієнтовною ємністю 18 місць.

## 5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)

У селі відсутня пожежна частина, обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в Тернопільській міській територіальній громаді.

На розрахунковий строк у селі необхідно розмістити 1 пожежне депо. Згідно вимог будівельних норм передбачається розміщення 1 пожежного депо на 1 основний пожежний автомобіль (автоцистерну) на ділянці площею 0,48 га по вул. Проектна №1.

Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 необхідна під пожежні депо площа складає 0,3 – 0,6 га на об’єкт.

Пріоритетність будівництва нових пожежних депо вирішується планами соціально-економічного розвитку села.

## 6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

### 6.1. ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

Генеральним планом передбачається: функціональне зонування території; диференціація вулично-дорожньої мережі за її призначенням; пропозиції щодо організації інженерної інфраструктури; заходи з інженерної підготовки та благоустрою території; заходи з охорони довкілля.

При визначенні стратегії функціонального та територіального розвитку села, враховувалися: природно-кліматичні умови та ресурси, існуюча планувальна структура, перспективна чисельність населення, містобудівні інтереси й потреби місцевої громади.

Розвиток населеного пункту передбачається за рахунок освоєння внутрішньосільських вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходилися у підпорядкуванні Тернопільської міської територіальної громади, їх впорядкування та раціонального використання

З метою раціонального використання територій села та створення належних умов для проживання, праці, оздоровлення та відпочинку населення проектом передбачається розвиток населеного пункту за рахунок включення біля 39,77 га земель сільськогосподарського призначення, резервного фонду і земель запасу в існуючу межу села, яка прийнята за АТУ Публічної кадастрової карти України та надана Замовником в електронному виді (лист від 18.08.2021 № 17964-Ю) Землі, що включаються не відносяться до особливо цінних земель. Проєктна площа села Іванківці становитиме 168,77 га.

Проектом передбачається створення функціональних зон:

- сельбищної (житлово-громадської);

- виробничої;

- сільськогосподарського використання;

- рекреаційної.

Сельбищна зона села складається з житлової забудови та територій установ та організацій громадського обслуговування.

Житлова забудова. Враховуючи існуюче сільське середовище, розвиток нового житлового будівництва в селі передбачається на основі одноквартирної забудови садибного типу.

Нова житлове будівництво передбачене на 3 площадках площею 3,78 га:

І – вул. Млинська (площа 0,34 га – 2 ділянки по 0,15 га) — під соціальне житло для працівників установ та організацій громадського обслуговування;

ІІ – вул. Відродження (площа 0,31 га – 2 ділянки по 0,15 га) — під соціальне житло для створення двох будинків сімейного типу;

ІІІ – вул. Відродження-вул. Шевченка (площа 3,13 га – 27 ділянок по 0,12 га).

Крім того по вул. Відродження розташована дачна ділянка площею 0,05 га, а в районі ІІІ проектної площадки – декілька відводів під індивідуальне садівництво площею 0,36 га, які пропонуються до переведення в одноквартирну (садибну) забудову (загальна площа 0,41 га) так, як витримуються всі вимоги п.6.1.49 ДБН Б.2.2-12:2019 (забезпечення відповідності показників соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури нормативам садибної забудови), п.6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019 (додержання нормативних вимог щодо житлового будинку) та пп.15.3.1, 15.3.4, 15.3.6 ДБН Б.2.2-12:2019 (організації під’їзду до ділянки з влаштуванням розширень проїзної частини односмугового проїзду завширшки 3,5 м та з передбаченням роз’їздів на одно смугових проїздах).

Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, запроектовані території нової забудови можуть пропонуватися для цієї категорії населення.

Крім того, запроектовано резерв територій під садибну забудову (18,73 га) по вул. Відродження та вулиць Проєкта №3, №4, №5, №6, №7.

В районах проектної та резервної садибної житлової забудови передбачені території установ і організацій громадського обслуговування для розміщення об’єктів первинного обслуговування.

Громадська забудова. На розрахунковий строк нова громадська забудова передбачається на площі близько 3,23 га.

Проектом пропонується: на півдні села по вул. Шевченка розміщення громадського центру (0,18 га), по вул. Проєкта № 1 - культурно-розважального центру (0,84 га), спортивного комплексу (0,16 га) та міні готелю (0,43 га); на сході по вул. Шевченка (розвилка на с. Чернихів) – розміщення культурно-освітнього центру (0,3 га); на розі вулиць Проєктна №5 і №7 – 0,27 га під заклад дошкільної освіти (на поза розрахунковий строк).

Крім того, пропонується створення краєзнавчого музею (0,08 га – вул. Млинська) на території колишнього млина з подальшим оформлення будівлі млина як місцевої пам’ятки науки і техніки.

Виробнича зона села формується у південно-східній частина села на площі у 4,9 га, де пропонується перспективна зміна напрямку виробництва (підприємства V класу шкідливості) та підприємства без екологічних наслідків. У зв’язку з цим генеральний план передбачає для містобудівних потреб включити в проектну межу села дані виробничо-складські території.

Крім того, пропонується декілька ділянок під складські території у центрі і на північному-сході села.

Згідно «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» запроектовано поля фотоелектричних панелей на площі 1,5 га.

Для можливого розміщення виробничих об’єктів у селі зарезервовано біля 7,22 га території. Нормативні санітарно-захисні зони від виробничих об’єктів і нормативних розривів між житловою забудовою та виробничою зоною враховані; намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення довкілля (креслення «План існуючого використання території, суміщений зі схемою існуючих планувальних обмежень», «Схема проектних планувальних обмежень»).

Зона сільськогосподарського використання –території для ведення особистого селянського господарства: городництво, садівництво, пасовища та сіножаті.

Рекреаційна зона с. Іванківці формується із зелених насаджень загального користування та фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд. Рішеннями генерального плану передбачено подальший благоустрій зеленої зони зі створенням скверу біля джерела в зоні загальносільського центру по вул. Шевченка, а також організацію скверу біля культурно-освітнього центру (проектний експлікаційний номер V) по вул. Шевченка та озеленення біля установ та організацій громадського обслуговування в районах проектних ділянках нової житлової забудови.

Фізкультурно-оздоровчі території запроектовані по вул. Проєктна № 1 загальною площею 3,08 га (футбольне, волейбольне, баскетбольне поля тощо).

Згідно п. 2 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміна функціонального призначення території не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до моменту вилучення (викупу) земельних ділянок.

- 6.2. МІСТОБУДІВНІ ОБМЕЖЕННЯ

Враховуючи, що с. Іванківці не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) на визначаються.

Генеральним планом в селі Іванківці пропонується розвиток сельбищної забудови згідно до п.6.1.30 ДБН Б.2.2-12:2019 – сільські населені пункти чисельністю понад 1000 осіб – садибна забудова та багатоквартирні житлові будинки висотою до 12 м (до 4-х поверхів включно), тому блакитні лінії, лінії обмеження висоти та силуету забудови проектом не визначаються.

Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду будуть більш детально визначатися на наступних стадіях проектування (детальний план території) після встановлення і винесення меж в натуру скверів та зелених зон загального користування і віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування.

- 6.3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Іванківці не відносяться до історичних населених місць України і не потребують історико-архітектурного опорного плану.

На державний облік під охорону у селі Іванківці відповідно до даних «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» взято на облік:

Пам’ятка археології місцевого значення: Поселення Іванківці VI. Охоронний номер 4489-Тр. Місце знаходження: Північно-західна частина села, лівий берег р. Серет. За 120 м на південний-схід від церкви. Датування: давньоруський час, ХІІ-ХІІІ ст. Основні розміри об’єкту – 1,5 га. Взяття під охорону: Наказ департаменту культури, релігій та національносте й ОДА від 15.05.2014 №76-од, Наказ Мінкультури від 18.04.17 №323.

Пам’ятка історії місцевого значення: могила воїна Червоної армії Г. Кришталя. Охоронний №332. Дата утворення об’єкту – 1939 р. Взяття під охорону: Рішення Тернопільського облвиконкому від 22.03.1971 №147.

Також на території села є щойно виявлена пам’ятка археології: Поселення Іванківці V. Охоронний №2409. Місце-знаходження: с. Іванківці, урочище На греблі, лівий берег р. Серет, північні околиці села. Датування (епоха) : ранній залізний вік (І тис. до н. е.); черняхівська культура (кін. II- поч. V ст. н. е.), давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.). Основні розміри об’єкту: площа не визначена. Взяття під охорону: Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112

Охоронні зони на зазначені об’єкти культурної спадщини не встановлювались. Одночасно відповідно, щодо пункту 13.1.4 розділу 13 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території» передбачено навколо будинків і споруд – пам’яток культурної спадщини, у разі відсутності розроблених та затверджених в установленому порядку зон охорони в межах відстані, що дорівнює подвійній висоті цих пам’яток, але у будь-якому разі – не менше 50 м.

- 6.4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Система зелених насаджень с. Іванківці формується з метою оздоровлення навколишнього життєвого середовища, найкращої організації відпочинку населення села і складається з внутрішньосільських озеленених територій:

- загального користування – сквери і лісопарк;

- обмеженого користування – насадження установ та організацій громадського обслуговування та комунально-складських територій;

- спеціального призначення – захисні насадження вздовж автомобільних доріг та вулиць, санітарних зон підприємств, прибережних захисних смуг, насадження кладовища.

Інвентаризація зелених насаджень загального користування в селі останнім часом не проводилася. Згідно даних, що були надані Замовником, на обліку не має зелених насаджень загального користування.

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 8.1.3, табл. 8.1) за нормативом на 1 мешканця села необхідно передбачити 12 м2/особу (ІІ – Зона широколистяних лісів, Західноукраїнський край, додаток А). Виходячи з розрахункової чисельності населення 350 осіб, потреба в зелених насадженнях загального користування складатиме 0,42 га (для наявного населення села).

Проект генерального плану передбачає упорядкування насаджень в існуючих житлових кварталах та створення озеленених території загального користування площею 3,6 га в кварталах проектної та існуючої житлової забудови:

- сквер біля джерела – 0,7 га;

- сквер біля культурно-освітнього центру по вул. Шевченка – 1,48 га;

- сквер між вулицями Проектна №5 і №6 – 0,21 га;

- лісопарк по вул. Шевченка біля проектного громадського центру – 1,21 га.

Озеленені території спеціального призначення не нормуються. Їхня організація згідно з проектом передбачає:

-	створення озеленених санітарно-захисних зон навколо виробничих підприємств, об’єктів транспорту, складів та об’єктів інженерної інфраструктури, охоронних зон артезіанських свердловин питної води;

- формування озеленення вулиць та крутих схилів та ярів;

- озеленення водоохоронних зон водних об’єктів.

Таким чином, на розрахунковий строк площа озеленених територій села становитиме біля 18,39 га.

- 6.5. КЛАДОВИЩА

В межі, села біля ділянок садибної забудови розташовано діюче кладовище, яке використовуються під традиційні поховання, загальною площею 1,57 га. Частка заповнення складає 80 %. Санітарно-захисна зона від діючого кладовища становить 300 м і накладається на існуючу садибну забудову.

Генеральним планом пропонується закриття існуючого кладовища із зменшенням санітарно-захисної зони до 100 м після завершення кладовищенського періоду.

Відповідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 55 Додаток Е.4 – площа земельної ділянки кладовища традиційного поховання у сільських населених пунктах розраховується відповідно на 1000 жителів 0,1 га) на розрахунковий строк, потреба в території кладовища складає 0,035 га.

Проектом передбачається нове кладовище у північній частині села площею 0,34 га, що задовольняє потребу в території для традиційного поховання як на розрахунковий строк, так і на позарозрахунковий період.

Проектна ділянка кладовища пропонуються з урахуванням п. 3 Гігієнічні вимоги до облаштування кладовищ державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» ДСанПін 2.2.2.028-99.

## 7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Генеральним планом передбачається збільшення як території села, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі.

Територіальний розвиток села передбачається за рахунок влючення у проектну межу села 39,77 га: біля 39,54 га території Тернопільської міської територіальної громади (південь, північ села та у центральній частині об’єднуючи існуючу територію с. Іванківці і територію хутора Гребля) та 0,23 га (із північного сходу села ділянка водопровідних споруд, яка розташована на території Мшанецького лісництва (ур. Янковці). Проектна площа території с. Іванківці складе біля 168,77 га.

Таблиця 5. Території, що включаються в межу села (га)

| Функціональне використання земель | Напрямки |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | південний | центральний | північний | північно-східний |  |
| садибна забудова існуюча | 0,25 |  | 0,15 |  | 0,4 |
| садибна забудова проектна |  | 3,22 |  |  | 3,22 |
| садибна забудова резерв |  | 0,43 |  |  | 0,43 |
| землі промисловості, технічної інфраструктури, землі транспорту та зв’язку | 0,3 |  |  | 0,23 | 0,53 |
| виробничі та складські об’єкти проектні | 4,6 | 1,27 |  |  | 5,87 |
| громадська забудова |  |  |  |  |  |
| громадська проектна | 1,41 | 0,34 | 0,01 |  | 1,76 |
| фізичної культури та спорту | 3,08 |  |  |  | 3,08 |
| вулиці, дороги (в червоних лініях) | 1,06 | 1,4 | 0,4 |  | 2,86 |
| кладовище (проектне) |  |  | 0,65 |  | 0,65 |
| зелені насадження загального користування | 0,19 | 2,17 |  |  | 2,36 |
| зелені насадження спецпризначення | 0,32 | 0,51 | 0,26 |  | 1,09 |
| сільськогосподарські землі | 2,1 | 3,42 | 12,00 |  | 17,52 |
| із них індивідуальне садівництво |  | 0,36 |  |  | 0,36 |
| Усього | 13,31 | 12,76 | 13,47 | 0,23 | 39,77 |

Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в існуючій межі за рахунок освоєння сільськогосподарських земель та відкритих земель під:

- нову садибну забудову на площі 0,56 га;

- резерв садибної забудови на площі 18,30 га;

- резерв виробничих та складських територій на площі 0,82 га;

- нову громадську забудову на площі 1,27 га;

- будівництво нових вулиць, розширення існуючих вулиць (в межах червоних ліній) із збільшенням території під ними на 13,13 га;

- озеленення на площі 10,89 га територій (із них 1,24 га під зелені насадження загального користування).

Таблиця 6. Орієнтовне проектне використання земель с. Іванківці (га)

| Функціональне використання земель | Існуючий стан | Приєднується до села (існуючі) | Трансформація («-» вибуття; «+» нові) | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забудовані землі: | 57,42 | 22,25 | +45,53 | 125,20 |
| садибна житлова забудова | 48,63 | 3,62 | 0,97 | 53,22 |
| резерв садибної житлової забудови |  | 0,43 | 18,30 | 18,73 |
| землі промисловості, технічної інфраструктури, кар’єри | 0,01 | 6,40 | 0,82 | 7,23 |
| землі громадської забудови | 1,11 | 1,76 | 1,47 | 4,34 |
| фізичної культури та спорту |  | 3,08 |  | 3,08 |
| вулиці | 2,00 | 2,86 | 13,13 | 17,99 |
| кладовища | 1,57 | 0,65 |  | 2,22 |
| рекреаційні заклади (дачі) | 0,05 |  | -0,05 | 0,00 |
| зелені насадження, в тому числі | 4,05 | 3,45 | 10,89 | 18,39 |
| загального користування | - | 2,36 | 1,24 | 3,60 |
| 2. Незабудовані землі: | 71,58 | 17,52 | -45,53 | 43,57 |
| сільськогосподарські землі | 70,15 | 17,52 | -44,33 | 43,34 |
| із них індивідуальне садівництво |  | 0,36 | -0,36 | 0,00 |
| ліси та лісовкриті площі | 0,20 |  |  | 0,20 |
| відкриті землі без рослинного покриву та з незначним рослинним покривом | 1,20 |  | -1,20 | 0,00 |
| акваторії | 0,03 |  |  | 0,03 |
| УСЬОГО | 129,00 | 39,77 |  | 168,77 |

Площа земель, які включаються в межу с. Іванківці та їх розподілення за видами використання, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (виконання проекту встановлення межі села та винесення в натуру межі села).

Згідно п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.

## 8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Автомобільні дороги

Зовнішні транспортні зв’язки села і надалі забезпечать місцеві автодороги: С 200707 Курівці - Іванківці, С 200724 Черніхів – Нестерівці, ділянки виходів місцевих автодоріг передбачені до реконструкції з розширенням проїзної частини з 5,0 м до 6,0 м. У межі села ділянки місцевих автодоріг забезпечать функції головних вулиць.

Вулична мережа

Виходячи із запроектованої планувальної структури, розміщення нових площадок садибної забудови на розрахунковий строк, генеральним планом прийнято певну схему та класифікацію місцевих вулиць, яка забезпечить оптимальні функціональні зв'язки між житловими ділянками с. Іванківці.

Технічні параметри передбачених до будівництва або реконструкції місцевих вулиць прийняті згідно з ДБН В.2.3-5:2018 (п. 5.1.1) і ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 10.7.6).

У таблиці 7 приведені запроектовані технічні параметри головних та житлових вулиць, протяжність ділянок реконструкції та будівництва.

Таблиця 7. Технічні параметри вулиць, а також протяжність ділянок реконструкції та будівництва с. Іванківці

| Найменування вулиць | Проїзна частина існуюча | Проїзна частина | Ширина червоних ліній | Довжина ділянки рекон-струкції | Довжина ділянки будівництва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | м | км | км |
| Головні вулиці |  |  |  |  |  |
| Шевченка - Набережна | 5,0-6,0 | 7,0 | 20,0 | 1,0 | - |
| Житлові вулиці |  |  |  | 3,7 | 5,5 |
| Відродження | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 1,5 | 0,8 |
| Млинська | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 0,7 | - |
| Зелена | 3,0-4,0 | 6,0 | 12,0 | 1,5 | 0,5 |
| Проектна №1 (існ. 0,3 км) | 6,0 | 6,0 | 15,0 | - | 1,3 |
| Проектна №2 | - | 5,5 | 15,0 |  |  |
| Проектна №3 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,7 |
| Проектна №4 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,6 |
| Проектна №5 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,5 |
| Проектна №6 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,3 |
| Проектна № 7 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,8 |
| Всього |  |  |  | 4,7 | 5,5 |

Загальна довжина вулиць – 10,5 км , з них 1,0 км – головні, 9,5 км – житлові. Ділянки нового будівництва–5,5м (житлові вулиці), ділянки реконструкції вулиць: головні – 1,0 км, житлові – 3,7 км. Ширина червоних ліній вулиць: головних – 20 м, житлових – 12- 15,0 м.

Автомобільний транспорт

Потрібні автобусні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміським автобусом, який проходить по автодорозі місцевого значення С 201511 автодорога Р-39 - Івачів Горішній - Вертелка - автодорога Р-39. У межі села лінія руху автобуса проходить по вулицях Шевченка, Набережній. Протяжність руху приміського автобуса становить 1,0 км. Частину пасажирських перевезень забезпечить легковий автотранспорт. Орієнтовно загальна кількість автомобілів становить 110 одиниць, з них індивідуальні – 100., відомчі – 5, вантажні – 5.

Індивідуальні легкові передбачено зберігати за місцем проживання їх власників. Кількість мотоциклів і мопедів орієнтовно становить 10 одиниць.

Обслуговування власників приватних автомобілів села і транзитного транспорту передбачено об’єктами автосервісу: запроектовані АЗС (декілька колонок) і СТО (2 пости), згідно заходів «Схеми планування Тернопільської міської територіальної громади». В районі вул. Проектної №1 зарезервована територія під будівництво АЗС і СТО площею 0,3 га.

Для короткочасного зберігання приватних автомобілів населення передбачені автостоянки тимчасового зберігання.

Таблиця 8. Автостоянок тимчасового зберігання автомобілів

| Найменування підприємств, об’єктів обслуговування | Кількість машино-місць (одиниць) | Площа (га) |
| --- | --- | --- |
| Готель, вул. Млинська | 5 | 0,013 |
| Пожежне депо, вул. Проектна №1 | 2 | 0,025 |
| Всього | 7 | 0,038 |

У поперечних профілях вулиць села передбачені велодоріжки (згідно Планування та забудова територій ДБН Б.2.2-12:2019 п.10.4.14).

Ділянки будівництва та реконструкції головних та житлових вулиць, короткочасні автостоянки показані на «Схемі вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту».

## 9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

### 9.1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Господарсько-побутові та комунальні навантаження підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», як для будинків з газовими плитами.

Електричне навантаження господарських об’єктів підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником.

Навантаження установ рекреації прийнято згідно питомих нормативів на одного відпочивальника (ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»). Прийняті нормативи та підсумки розрахунків наведено в таблицях.

Таблиця 9. Розрахунок господарсько-побутових електричних навантажень

| Споживачі | Кількість мешканців, осіб | Електро споживання кВт*год/люд. на рік | Річне споживання електро-енергії, млн. кВт*год | Річна кількість годин використання максимуму ел.наванта-ження, год | Загальне наванта-ження,тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирна (садибна) забудова | 317 | 950 | 0,31 | 4100 | 0,08 |
| те ж по ділянках нової забудови | 82 | 950 | 0,20 | 4100 | 0,05 |

Таблиця 10. Розрахунок електричних навантажень господарських об’єктів

|  | Кількість робітників, осіб | Річне споживан. ел. енергії, млн.кВт*год | Загальне навантаження, тис.кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Склади та логістика | 4 | 0,064 | 0,015 |
| Інші | 20 | 0,32 | 0,078 |
| Всього | 24 | 0,96 | 0,093 |

Таблиця 11. Сумарні електричні навантаження

| Найменування | Річне споживання електроенергії, млн. кВт*год | Загальне навантаження, тис.кВт |
| --- | --- | --- |
| Житловий фонд | 0,31 | 0,08 |
| Виробничі об’єкти | 0,96 | 0,093 |
| ВСЬОГО | 0,127 | 0,103 |

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови схема зовнішнього електропостачання села може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів села в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови пропонується проведення наступних заходів:

- розподілення електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ) розрахункової потужності, мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації. Електричні мережі у межах житлової забудови – ізольовані;

- на протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології;

- при забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 10 кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх к кабельне виконання;

- важливим напрямком вдосконалення структури паливно-енергетичного балансу є перехід до раціонального поєднання традиційних та нетрадиційних джерел. Для виконання умов впровадження та використання альтернативних джерел енергії, на території села можливе будівництво генеруючих електростанцій на сонячних батареях.

Вибір типу обладнання (сонячні теплові, фотоелектричні установки), встановлення їх оптимальної потужності та терміну ефективної експлуатації обладнання, вибір оптимального майданчика для ефективного виробництва електроенергії в конкретній місцевості визначається проектувальниками об'єктів сонячної енергетики у спеціалізованому проекті.

Для видачі потужності сонячних електростанцій необхідна розробка ТЕО схеми видачі потужності, в якому буде визначатись потенційна потужність сонячних батарей, потужність пристанційного вузла ПС СЕС та нових ліній електропередач (точка підключення СЕС).

У зв’язку з цим, ймовірне розташування нових СЕС, ПС та траси ПЛ повинні вирішуватись після розробки та погодження ТЕО з енергопостачальною організацією «Тернопільобленерго». На «Схемі інженерного обладнання території. Енергопостачання» вказано орієнтовне місце приєднання проектних СЕС до об’єднаної електромережі України.

### 9.2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Розвиток системи газопостачання намічено з урахуванням нових споживачів. Забезпечення природним мережним газом передбачається для господарських потреб (житлові будинки); для опалення (джерела теплопостачання).

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» за наявності в квартирі газової плити та газового водонагрівача.

Приготування їжі в закладах освіти, підприємствах харчування передбачається на електриці.

Розмір газоспоживання визначено: для житлово-громадської забудови згідно даних щодо динаміки житлового фонду та розселення населення, для промислових та сільськогосподарських підприємств – за укрупненими показниками питомих витрат теплоти та палива.

Результати розрахунків річних витрат природного газу У с. Іванківці за умови 100% забезпеченості споживачів, визначених у межах проєкту, наведено у таблиці 12.

Таблиця 12. Річні витрати природного газу на розрахунковий строк, млн. м³/рік

| Споживачі | Житлові будинки | Опалювальні установки одноквартирної забудови | Джерела теплопостачання громадських об’єктів | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлово-громадська забудова, всього. | 0,08 | 0,93 | 0,39 | 1,40 |
| Те ж по новій забудові | 0,05 | 0,53 | 0,23 | 0,81 |
| Рекреаційні заклади |  |  |  | 0,04 |
| РАЗОМ |  |  |  | 1,44 |

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проєкті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий етап складе приблизно 1,67 тис. т.

Перспективний розвиток газифікації с. Іванківці, з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення садибної забудови, намічується шляхом прокладання газопроводів високого тиску та будівництва нового ГРП (ШРП).

Даним проєктом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання с. Іванківці у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

### 9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Теплопостачання нової одноквартирної забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання житлово-комунального сектора визначені згідно даних щодо динаміки розвитку житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»; для закладів рекреаційного призначення – згідно даних по ємності рекреаційних закладів та проектів-аналогів відповідних об’єктів.

Витрати теплоти по промислових підприємствах визначені за даними фактичного паливоспоживання із урахуванням перспективи їх розвитку та наведені в цілому по селу.

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування наведені в таблиці 13.

Таблиця 13. Величини необхідного теплового потоку на розрахунковий строк, МВт

| Споживачі | Опалення, вентиляція | Гаряче водопостачання | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| Житлово-громадська забудова | 0,72 | 0,02 | 0,74 |
| Те ж по новій забудові | 0,41 | 0,02 | 0,43 |
| Рекреаційні заклади |  |  | 0,07/0,01 |
| РАЗОМ |  |  | 0,81 |

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії для теплопостачання об’єктів нового одноквартирного житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ та повітря. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проєктування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

### 9.4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Телефонний зв’язок. У с. Іванківці АТС відсутня. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 360 номерів.

Телебачення. На даний час у селі є індивідуальні системи телебачення.

Для розвитку телебачення в с. Іванківці необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення по двох основних напрямках:

- індивідуальні установки супутникового телевізійного мовлення;

- наземне телебачення при реалізації систем так званого стільникового телемовлення.

Впровадження стільникового телебачення має такі переваги:

- використовування ретрансляторів з низьким рівнем випромінювання, що впливає на екологію;

- висока якість сигналів і практично повна відсутність мертвих зон і низький рівень завад;

- можливість вибору користувачем більшої кількості програм;

- більш підвищена надійність за рахунок розосередження ретрансляторів;

- більш дешева абонентська установка;

- незалежність телевізійного прийому від стандартів за рахунок шифрування сигналів.

Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке дозволяє реалізувати двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції, високошвидкісний обмін інформацією по мережі Інтернет, яке легко можливо реалізовувати в системах кабельного телебачення.

### 9.5. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Систему водопостачання села Іванківці пропонується розбудовувати як централізовану з поступовим підключенням до централізованого водопроводу всіх водоспоживачів населеного пункту. Обсяги загального водоспоживання населеного пункту на розрахунковий строк (01.01.2041р.) відповідно до прогнозованих показників чисельності населення надано в таблиці. Розрахунки проведено відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.5-74:2013 (за відсутності затверджених науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання). Витрати води на благоустрій території (поливання, зрошування зелених насаджень, миття удосконалених покриттів, тощо) визначено за таблицею А2 додатку А ДБН В.2.5-74:2013. Дані витрати води передбачається забезпечити з місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод з можливим влаштуванням локальних систем поливальних водопроводів. Для зрошування зелених насаджень громадського призначення після погодження з органами санітарно-епідеміологічного нагляду можливе використання зворотних вод після біологічного очищення на установці «BIOTAL». Розміщення ємностей та обладнання технічного водопроводу можливе в проектних межах майданчика каналізаційних очисних споруд. В населеному пункті на ділянці в 2,0 га (ділянка фізкультурно-оздоровчої території) передбачено облаштування поля для міні-гольфу. Проектування даного комплексу потребує відповідального ставлення до вибору джерела водопостачання щодо поливу ділянок з яких складається зона кожної лунки (ігрова зона) та рафу. Проектом пропонується застосування системи автоматичного поливу метод дощування з влаштуванням індивідуальної свердловини та акумулюючої водойми.

Господарсько-питне водопостачання передбачається здійснювати централізованим водопроводом з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням. Спосіб подачі води комбінований: гравітаційний з влаштуванням насосної станції на ділянці ДВС №1. Джерелом водопостачання визначено підземні води водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Для забезпечення сталого надійного водопостачання в обсязі 86 м3/добу (5,0 м3/годину) пропонується реконструкція існуючих ділянок водопровідних споруд №1 та №2.

До складу споруд ДВС №1 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому (існуюча), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезалізнення води, система знезараження води; а також ємність для регулювання нерівномірності водоспоживання – водонапірна вежа Рожновського (існуюча) та запасні ємності – 2 пожежних резервуари; НС ІІ-го підйому з двома протипожежними насосами. Знезараження води пропонується здійснювати з використання змішаних оксидантів (ТОВ «ОНІКО УКРАЇНА»).

До складу споруд ДВС №2 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому (існуюча, наразі не функціонує), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, мембранний напірний бак; а також системи пом’якшення, знезалізнення та знезараження води.

Наявність двох ділянок водопровідних споруд в схемі водопостачання населеного пункту задовольняє вимоги п. 9.1.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 щодо наявності 1 резервної свердловини в системі водопостачання яка належить до ІІІ категорії надійності. Всі споруди існуючих ділянок водозаборів мають бути обстежені компетентними установами із складанням відповідних актів, згідно яких повинні розроблятись заходи щодо реконструкції, ремонту, модернізації, тощо. Мережа водопроводу передбачається кільцевою з можливістю промивки та дезінфекції. Трубопроводи рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR21 ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

Розрахункова кількість одночасних пожеж у селі Іванківці – 1 пожежа. Витрати води на зовнішнє пожежогасіння житлових, громадських будівель та будівель виробничого призначення - 10л/с (таблиці 4,5 ДБН В.2.5-74:2013 ). Необхідний об’єм води на пожежогасіння визначається з огляду на тригодинне гасіння пожежі і складає 108 м3. Отримання даного обсягу води безпосередньо з джерела водопостачання технічно неможливо, тому у відповідності до п.6.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 проектом передбачено влаштування запасних пожежних ємностей – двох заглиблених резервуарів на ділянці ДВС №1, що реконструюється. Там же передбачається влаштування насосної станції ІІ-го підйому з пожежними насосам (1 робочий, 1 резервний), для забезпечення необхідного обсягу води та створення нормативного вільного тиску під час гасіння пожежі.. Робота насосів має бути автоматизована. В якості пожежних резервуарів пропонується застосування ємностей з склопластику вітчизняного виробництва, які широко використовуються для зберігання питної води.

Визначення місткості резервуарів та продуктивності насосів здійснюється на підставі гідравлічних розрахунків та техніко-економічного аналізу системи водопостачання та визначеного режиму її функціонування на подальших стадіях розробки містобудівної документації. Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пожежними автомобілями з підключенням до гідрантів, які мають бути встановлені на кільцевій розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів на максимальній відстані 150 м. один від одного. Для села пропонується застосування наземних пожежних гідрантів з безколодязним обладнанням запірною арматурою. Наземні гідранти мають привабливий вигляд, їх локація легко визначається. Основні проектні місця розташування пожежних гідрантів надано в графічній частині на кресленні: «Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація». Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті складає 72 години. Для забезпечення надійного відбору води пожежною технікою, в північній частині села, де тиск водопровідної мережі може бути недостатнім, передбачається влаштування на природній водоймі спеціального пожежного під’їзду (пірсу) та приймального колодязя Важливою умовою забезпечення сталого водопостачання села є встановлення ефективного режиму утримання та обслуговування мереж та споруд водопроводу. Це стосується врегулювання питання власності та передачі майна в обслуговування, вибору організаційно-правової форми оператора водопостачання, розрахунку та встановлення плати за воду. Зростання бюджетних можливостей об’єднаних громад має мінімізувати фінансове навантаження домогосподарств щодо розвитку централізованого водопостачання та зробити внесок для підключення до мережі доступним всім верствам населення.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання села Іванківці можна визначити як такі:

- аудит та оптимізація схеми водопостачання населеного пункту з виконанням

- відповідної проектної документації ;

- реконструкція/модернізація існуючих водопровідних споруд;

- заміна насосного обладнання на сучасне та енергоощадне;

- санація існуючих трубопроводів;

- облаштування ємностей зберігання протипожежного запасу води;

- повне охоплення житлового фонду (на кінець розрахункового строку) системою централізованого водопроводу з обладнанням домогосподарств приладами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу водопостачання:

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання.

### 9.6. КАНАЛІЗАЦІЯ

У відповідності до положень п.6 ДБН В.2.5-75:2013 для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ при забезпеченні будівель внутрішнім водопроводом пропонується застосування схеми централізованої каналізації у складі: мережі самопливних каналізаційних трубопроводів, яка вирішена з урахуванням місцевого рельєфу і перспективного розвитку населеного пункту, оглядових і приймальних колодязів та каналізаційних очисних споруд біологічного очищення. В якості основної споруди для глибокого очищення визначеного проектного стоків в обсязі 86,00 м3/добу пропонується використання блоку з двох модульних установок біологічного очищення типу «BIOTAL-50». Технологічні модулі установки розмішуються в герметичному заглибленому або напівзаглибленому. залізобетонному резервуарі з орієнтовними загальними розмірами в плані 7 м. х 14 м. Блок установок складається з послідовно з’єднаних між собою двох поліпропіленових реакторів SBR-1 (5); чотирьох реакторів SBR-2 (6) та чотирьох реакторів SBR-3 (7) поступово-періодичної дії. Надходження стоків відбувається до розподільчого колодязя (2). В приймальній камері (3) затримуються та подрібнюються грубі фракції нечистот. За допомогою насоса (4) стоки доправляються до біореактора І ступеню (5) і далі самопливом проходять ємностями біореаторів ІІ (6) та ІІІ (7) ступеню очищення. Надлишковий активний мул акумулюється в ємності (8). Очищені зворотні води потрапляють до третинного відстійника (9), де за допомогою автоматичного дозатора реагенту (10) відбувається процес знезараження. Муловий осад ерліфтом подається до приймальної камери. Робота всієї установки повність автоматизована і не потребує постійної присутності персоналу. В разі зменшення обсягів або припинення надходження стоків установка автоматично переходить на економний режим роботи.

Рис.1 	Принципова схема споруд біологічного очищення стоків продуктивністю 100 м3/добу (дві установки «BIOTAL-50»).

Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/24093 від 22.10.2-2019, необхідною умовою застосування установки є забезпечення санітарно-захисної зони розміром 15 м. В даному випадку осад та надлишковий мул, який утворюється в процесі роботи, тимчасово зберігається в герметичній ємності установки і періодично видаляється асенізаційним транспортом для подальшої утилізації на каналізаційних очисних спорудах м. Тернопіль. Технологічна схема дозволяє влаштування приміщення для механічного зневоднення осаду та надлишкового активного мулу. Це дозволяє вторинне використання стабілізованого мулу в якості добрива, але потребує збільшення розмірів санітарно-захисної зон до 50 м. Очищені зворотні води після обов’язкового знезараження передбачається скидати до водного об’єкту – р. Серет (при погодженні з місцевими регулюючими органами). Скидання зворотних вод здійснювати розсіюючим випуском для урахуванням вимог санітарних норм до розбавлення зворотних вод у водоймі. Простим та економічним способом утилізації очищених та знезаражених зворотних вод в весняно-літній період є зрошення зелених насаджень, яке може здійснюватися як поверхневим поливанням так і методом крапельного зрошування. Поливання можливо застосовувати для ландшафтних зон, футбольних полів, кормових культур, пасовищ, тощо. Третинні відстійники та насосне обладнання системи технічного водопроводу може бути розташовано на ділянці КОС.

В разі реалізації інвестиційних планів щодо влаштування басейнів на об’єктах рекреації, вода від спорожненні ванни басейну та промивання фільтрів повинна відводитись в дощову каналізацію.

З огляду на складний рельєф населеного пункту, в схемі каналізації задіяні каналізаційні насосні станції підкачки колодязного типу. Використання споруд КНС дозволяє зменшити глибину залягання самопливних трубопроводів та здійснити перекачку стоків до блочно-модульної очисної установки. За гідрогеологічними вимогами КНС передбачені в найбільш низьких точках рельєфу з високим рівнем залягання ґрунтових вод, що потребує надійної гідроізоляції підземних частин споруд. Самопливну каналізаційну мережу рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR17 ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Колодязі з пластику (ДСТУ Б-ЕN 1359-2:2012) або залізобетону. Залізобетонні оглядові колодязі повинні мати антикорозійний захист від газової корозії з полімерних матеріалів. При подальшій розробці проектної документації застосування блочно-модульної установки біологічного очищення стоків необхідно зважати на регламентування місця локалізації очисних споруд та розмір захисних зон, гідрогеологічні умови ділянки, специфічні особливості технології, ступінь участі людини в роботі системи водоочищення та простота її експлуатації, капітальні та експлуатаційні затрати.

Дана робота виконується спеціалізованими проектними установами на подальших стадіях розробки містобудівної документації. При цьому, в проектних рішення щодо влаштування централізованої мережі каналізації в села мають бути надані технології, прийнятні соціально та фінансово.

Громада має створити підрозділ з експлуатації мереж і споруд водовідведення. Його фахівцям необхідно пройти технічне навчання.

При утриманні каналізаційних мереж і споруд у належному стані з дотриманням розмірів санітарно-захисних зон, запропонована схема водовідведення є водоохоронною і дозволить поліпшити екологічну обстановку території.

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

- визначення оптимальної схеми каналізування з повним біологічним очищенням стоків населеного пункту;

- проектування та будівництво мереж та споруд з дотриманням розміру відповідних захисних зон;

- забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення населеного пункту централізованою каналізацією;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу очистки стічних вод;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи каналізації.

Результати розрахунку продуктивності обсягів водоспоживання та каналізації для населення та виробничих обєктів с. Іванківці надано в таблиці 14.

Таблиця 14. Обсяги водоспоживання та каналізації населенням та господарськими об’єктами

| Категорія водоспоживачів | Одиниця виміру | Кількість споживачів (за добу) | Норма витрат води, л/добу | Коеф. добової нерівно-мірності Кдоб max | Розрахункові витрати води, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мешканці села Іванківці | особа | 399 | 150 | 1,3 | 77,81 |
| Готель** | ″ | 18 | 120 | 1,77 | 3,82 |
| Логістична зона | працівник | 5 | 25 | 1,77 | 0,22 |
| Разом: |  |  |  |  | 81,85 |
| Невраховані витрати |  |  | 5% |  | 4,10 |
| Обсяг водоспоживання |  |  |  |  | 86,00 |
| Обсяг стічних вод |  |  |  |  | 86,00 |
| Витрати води на благоустрій території населеного пункту | особа | 399 | 45×0,8 |  | 14,40 |

### 9.7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Даним проектом пропонується розглядати санітарне очищення с. Іванківці як складову частину загальної схеми санітарного очищення населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади. Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з усіх ділянок населеного пункту визначено згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 т.11.2 та відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04.12.2019 №1089 щодо встановлення норм надання послуг з вивезення ТПВ, і надано в таблиці 15.

Таблиця 15. Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття с. Іванківці

|  | Розрахункова одиниця | Кількість споживачів | Середньорічна норма утворення ТПВ на розрахункову одиницю |  | Розрахунковий об’єм утворення ТПВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | м3 | тис. т/рік | тис. м3/рік |
| Житлові будинки садибної забудови | особа | 350 | 187,2 | 1,17 | 0,07 | 0,41 |
| Житлові будинки садибної забудови для тимчасового населення | особа | 49 | 93,6 | 0,59 | 0,01 | 0,03 |
| Сміття з удосконаленого покриття доріг | м2 площі | 5000 | 5 | 0,008 | 0,03 | 0,04 |
| Разом: |  |  |  |  | 0,11 | 0,48 |

Враховуючи окреслені генеральним планом напрями соціального, господарського та демографічного розвитку села Іванківці, для населеного пункту пропонується застосування планово-регулярної системи санітарного очищення. Збирання побутових відходів має відбуватись в пересувні «євроконтейнери» які встановлюються на спеціально відведених та облаштованих майданчиках із зручними під’їздами для спецавтотранспорту. Конструкція контейнерів має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ, яке здійснюється власниками відходів у відповідності до чинного законодавства. Кількість та сумарний об’єм контейнерів визначаються наступними стадіями проектних робіт. Більша частина органічних відходів компостується на території домогосподарств. У спеціально відведеному місці передбачено встановлення контейнеру для великогабаритних відходів. Вивезення відходів, у відповідності до затвердженого графіку, здійснюється спеціальним автотранспортом підприємства, яке визначається згідно з вимогами відповідних державних процедур.

Для збирання ТПВ, які можуть бути використані для вторинного перероблення, а також небезпечних відходів від населення (відпрацьовані акумуляторні батареї, люмінесцентні лампи, тощо) для подальшої їх передачі на спеціалізовані підприємства з метою переробки та знешкодження, пропонується долучення населеного пункту до загальної схеми поводження з вторинною сировиною в Тернопільській МТГ, з організацією мобільного пункту приймання вторинних ресурсів, або стаціонарного, який має бути облаштовано згідно з положеннями п.11.2 ДБН Б.2.2-12: 2018. Проблема утилізації рідких відходів буде вирішена із здійсненням максимального охоплення домогосподарств села мережею централізованої господарчої каналізації та побудовою очисних каналізаційних споруд. Притулок для тимчасового утримання безпритульних тварин в с. Іванківці не передбачається. Даний об’єкт визначеної місткості буде розташовано в іншому селі Тернопільської МТГ.

Зважаючи на необхідність поліпшення екології довкілля та на виконання стратегічних заходів щодо управління відходами, передбачається будівництво підприємства промислової переробки ТПВ на території Малашівського сміттєзвалища де також будуть перероблятись відходи з ділянок с. Іванківці.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для с. Іванківці можна визначити як такі :

- забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою у відповідності до розробленої та затвердження «Схеми санітарного очищення с. Іванківці»;

- влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ;

- розбудова мережі приймання вторинної сировини;

- запобігання виникненню стихійних звалищ;

- проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту.

Прийняття остаточного рішення щодо схеми санітарного очищення є пріоритетом органів місцевої влади. Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

## 10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

### 10.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Комплекс основних гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території на території села:

- розчищення і благоустрій водних об’єктів;

- захист від підтоплення;

- протиерозійні заходи;

- протикарстові та протипросадні заходи.

Розчищення і благоустрій водних об’єктів. Для покращення санітарно-гігієнічного стану заплави струмка та водойм в межі села і на прилеглих до нього територіях необхідно виконати заходи по регулюванню їх русел, а саме: розчищення русел від сміття, мулу, наносів та вологолюбної рослинності. Після розчистки глибина водойм повинна мати не менше ніж 1,5  -  2,0 м.

Існуючі гідротехнічні водопропускні споруди (оголовки, труби водопропускні тощо) на розрахунковий строк підлягають реконструкції та ремонту.

Регулювання русла струмка у межі села є на ділянці протяжністю 0,15 км; розчищення водойм на площі водного дзеркала 0,18 га.

У подальшому, для збереження у водоймах та в руслі струмка чистої проточної води необхідно розчищення від мулу, наносів та водної рослинності проводити регулярно.

Захист від підтоплення. Забудова територій на яких є прояв підтоплення, можлива тільки після проведення ряду заходів по захисту від підтоплення, основним з яких є забезпечення відведення з території забудови талої та дощової води, шляхом будівництва по можливості мережі дощової каналізації (водовідвідних канав, каналів, лотків), проведення правильного вертикального планування території, а при необхідності –влаштування дренажу для окремих будівель і споруд капітального типу в разі прояву підтоплення окремих ділянок забудови.

Обсяги заходів визначаються і уточнюються на наступній стадії при конкретному проектуванні, після проведення інженерно-геологічних вишукувань та обстежень.

Заходи щодо зниження рівня ґрунтових вод повинні забезпечувати пониження рівня ґрунтових вод на території капітальної забудови – не менше ніж 2,5 м від проектної відмітки поверхні; на території стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень – не менше ніж 1,0 м.

В основному території з високим рівнем ґрунтових вод розташовані в заплаві струмка, тальвегах балок. На розрахунковий строк захист від підтоплення пропонується виконати на площі 7,5 га.

Протиерозійні заходи. Територію села перерізають невеликі ярки та струмок. Ярки є водоприймачами талих і дощових вод. Схили ярків під дією атмосферних опадів зазнають змиву рослинного шару ґрунту, тобто підлягають водній ерозії. Загальна площа ерозійних ділянок становить 29,1 га, в тому числі територія  ділянокх нової забудови 18,5 га.

Для боротьби з водною ерозією необхідно виконати комплекс гідротехнічних і лісомеліоративних заходів, який включає: перехват і відведення поверхневого стоку, будівництво водовідвідних лотків, канав по тальвегам балок; проведення лісомеліоративних робіт: посадка деревно-кущової рослинності на попередньо уположених крутих схилах балок.

Протикарстові та протипросадні заходи. Генеральним планом передбачається освоєння нових ділянок для розміщення садибної забудови, які потребують проведення захисту від можливих карстопроявів та просадності І-го типу, в результаті чого на денній поверхні може бути утворення западин, воронок, знижень, понор. Слід зазначити, що в останні роки не спостерігалось нових карстоутворень та активізації процесів карстоутворення.

Утім, при освоєнні території необхідне попереднє обстеження щодо виявлення ризиків карстоутворення, а також своєчасно виконувати відповідні заходи по рекультивації порушених (зритих, тощо) територій та по захисту територій від шкідливої дії вод.

Орієнтовно обсяги протикарстових і протипросадних заходів складають біля чверті від загальної площі ділянок нового будівництва (орієнтовно 3,60 га).

### 10.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Схема дощової каналізації розроблена згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:2000 і виконано у відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди». Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність планувального вирішення проектної території.

При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

- способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генеральним планом;

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед випусками дощової каналізації.

Зважаючи на перспективи розвитку та обсяги нового будівництва села Іванківці генеральним планом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод на розрахунковий строк.

Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

- відкритий спосіб: по спланованій поверхні, по лоткам проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

- закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво чотирьох двох систем дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд у кожній системі.

Схемою передбачено:

- будівництво колекторів вздовж вулиць, орієнтовно 9,23 км;

- будівництво 2 очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у р. Серет.

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки, канави) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному в центрі села, відкриті водовідвідні лотки - по пониженим місцям, на озелененій території, в районах садибної забудови, по тальвегах.

У разі необхідності підключення відкритих лотків до закритих мереж дощової каналізації, підключення здійснюється через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами та спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим, будівельним сміттям та іншим.

Згідно з нормами ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" п.5.8 на очисних спорудах дощової каналізації передбачено очищати найбільш забруднену частину стоку (не менше ніж 70% річного об’єму поверхневих стічних вод).

В подальшому для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення мережі зливостоків, колодязів та водовідвідних лотків, як найменше 2 рази в рік.

Остаточні умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд), місця випуску очищених стоків, розрахунки об’ємів стоків та гідравлічні розрахунки мереж уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов, спеціалізованих проектів та погоджуються з органами місцевого самоуправління.

## 11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.

У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

- виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», що набув чинність 01.08.2018;

- виконати детальні плани земельних ділянок нової садибної забудови;

- провести інвентаризацію земель села;

- розробити проекти встановлення прибережних захисних смуг;

- розробити проект встановлення межі села.

# ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (01.01.2021) | Розрахунковий строк (01.01.2041) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | осіб | 317 | 350 |
| 2 | Територія, усього | га | 129,00 | 166,71 |
|  | житлова (садибна) забудова | га | 48,63 | 52,93 |
|  | резерв садибної забудови | га | -- | 19,24 |
|  | землі промисловості, технічної інфраструктури | га | 0,01 | 6,88 |
|  | землі громадської забудови | га | 1,11 | 5,02 |
|  | вулично-дорожня мережа | га | 2,0 | 17,99 |
|  | кладовища | га | 1,57 | 1,91 |
|  | зелені насадження | га | 4,05 | 18,68 |
|  | із них загального користування | га | -- | 3,47 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 70,20 | 39,50 |
|  | ліси та лісовкриті площі | га | 0,20 | 0,20 |
|  | відкриті землі, (в тому числі для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами) | га | 1,20 | 0,00 |
|  | акваторії | га | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Житловий фонд (весь садибний) | тис. м2 | 9,0 | 12,5 |
|  |  | кількість будинків | 171 | 202 |
|  | середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 на людину | 28,1 | 28,8 |
| 5 | Нове житлове будівництво (садибне), всього | тис. м2 |  | 3,5 |
|  |  | кількість будинків |  | 31 |
|  | для наявного населення | тис. м2 |  | 1,1 |
|  |  | кількість будинків |  | 7 |
|  | для тимчасового населення | тис. м2 |  | 2,4 |
|  |  | кількість будинків |  | 24 |
| 6 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | Заклади дошкільні освіти, всього | місць |  |  |
|  | Заклади загальної середньої освіти, всього | місць |  |  |
|  | ФАПи | об’єкт |  |  |
|  | пожежні депо, всього | об’єкти |  | 1 |
|  |  | автомобілі |  | 1 |
| 7 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина вулиць, в т.ч. | км | 4,5 | 10,5 |
|  | - головних | км | 1,0 | 1,0 |
|  | - житлових | км | 3,5 | 9,5 |
|  | Довжина ліній руху приміського автобусу по вісі вулиць (в межі села) | км подвійного шляху | 1 | 1 |
|  | Щільність мережі пасажирського транспорту | км/км2 |  |  |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | машин на 1 тис. осіб | 252 | 285 |
|  | - легкові автомобілі (в т.ч. індивідуальні) | машин на 1 тис. осіб | 252 | 252 |
| 8 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис.м3/добу | 0,07 | 0,086 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис.м3/добу |  | 0,086 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу |  | 0,086 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис.м3/добу |  | 0,1 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВтгодин на рік |  | 0,127 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт |  | 0,103 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт |  |  |
|  | Подача тепла, усього | МВт |  | 0,81 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік |  | 1,44 |
| 9 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Протиерозійні заходи | га |  | 29,1 |
|  | Влаштування дренажу | км |  |  |
|  | Захист від підтоплення | га |  | 7,50 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га |  |  |
|  | Розчистка водних об’єктів | км/га |  | 0,15/0,18 |
|  | Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/ | од. |  | 3 |
|  | Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови) | га |  | 3,60 |
|  | Дощова каналізація | км |  | 9,23 |
|  | Локальні очисні споруди дощової каналізації | об’єкт |  | 2 |
| 10 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 0,06 | 0,11 |
|  | Сміттєпереробне підприємство |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць |  | 1 |
|  | - потужність | тис. т/рік |  |  |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць | 1 |  |
|  | - площа | га | 12,6 |  |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць |  | 1 |
|  | - площа | га |  | 17,50 |

# ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ

# V. ДОКУМЕНТИ

# VІ. ДОДАТКИ

від загальної кількості школярів

приготування їжі та, частково, гаряче водопостачання

Опалювальний/неопалювальний період

При подальших розробках проектів мереж та споруд систем водопостачання та каналізації наведені в таблиці показники підлягають уточненню (коригуванню) у відповідності до діючих на час реалізації проектів постанов, нормативних документів та галузевих норм.

Дані надано в проекті «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ,ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)

Дані надано в проекті «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ,ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)