|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |  |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |  |  |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |  |  |
|  |  | номер об’єкту №1514 |
|  |  | арх. №92432 |
|  |  | прим. № |

с. ІВАНКІВЦІ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ)

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №156 від 11.06.2021 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Головний інженер проекту |  | Е. Тимчук |
| В.о. начальника архітектурно-планувального управління, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2021

«Охорона навколишнього природного середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку)» розроблено в інженерно-планувальному відділі (керівник О. Головань) та архітектурно-планувальній майстерні №1 (керівник О. Малишева) авторським колективом у складі:

| Головний інженер |  | В. Муха |
| --- | --- | --- |
| Провідний інженер |  | Н. Караваєва |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Керівник групи |  | Т. Любак |
| Головний економіст |  | В. Сухина |
| Старший науковий співробітник, к.е.н. |  | В. Царьов |

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вигляд | Архівний номер |
| --- | --- | --- |
| І. Текстові матеріали |  |  |
| - «Охорона навколишнього природного середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку)» | книга | 92452 |
| ІІ. Цифрові матеріали |  |  |
| - Текстові та графічні матеріали у цифрових форматах («Генеральний план с. Іванківці», розділ «Охорона навколишнього природного середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку)») | диск CD | 690 |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

Розділ 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.	6

Розділ 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)	9

Розділ 3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу	24

Розділ 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом	27

Розділ 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення	28

Розділ 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків	35

Розділ 7. Заходи, що передбачаються вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування	39

Розділ 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення	42

Розділ 9. Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення	44

Розділ 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення	50

Розділ 11. Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію	51

ДОДАТКИ	56

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план с. Іванківці Тернопільської міської територіальної громади» розроблена ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя» на замовлення Тернопільської міської ради, згідно договору від 11.06.2021 №156 «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської ради».

Метою виконання розділу «Охорони навколишнього природного середовища» у складі даного проекту є Звіт про стратегічну екологічну оцінку, що сприятиме сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту державного планування виконується згідно вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», та у зв’язку з доповненнями до ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

.	Даний закон був розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи від 27 червня 2001 року про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. Закон був розроблений з метою врегулювання відносин у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування.

У даному звіті документом державного планування місцевого рівня, на який поширюється дія Закону є містобудівна документація «Генеральний план с. Іванківці Тернопільської МТГ», розроблена ДП «ДІПРОМІСТО» у 2021 році.

Стратегічна екологічна оцінка є невід’ємною складовою розширеного розділу «Охорони навколишнього природного середовища» даної містобудівної документації.

# Розділ 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці (СЕО). Розширений розділ виконано із урахуванням: Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (ст. 11, пункт 2), що і визначено у оприлюдненій «Заяві про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до СПТ Тернопільської міської територіальної громади»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; «Методичних рекомендаціях із здійснення СЕО документів державного планування» (наказ Мінекології від 10.08.2018 №296); ДСТУ-НББ. 1.1-2010 «Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації – Склад та вимоги», п. 5.2.1 – СПТ адміністративної одиниці); ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях»; ДСП 173-96 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»; ДБН Б. 2.2.-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»

Генеральний план с. Іванківці - містобудівна документація, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту і визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Характеристика стану довкілля приведена виключно по території села Іванківці Тернопільської області.

Дана містобудівна документація відповідно змісту і рівня деталізації має соціальне спрямування направлене на формування комфортного середовища проживання, і прямої дії щодо погіршення екологічного стану території, не створює.

Основними цілями даного проекту, є:

- розвиток території відповідно до прогнозної чисельності населення із забезпеченням потреб містобудівного розвитку.

- розвиток мережі установ та організацій громадського обслуговування.

- розвиток виробничих та комунальних територій, територій сільськогосподарського призначення із урахуванням санітарно-гігієнічної сумісності з оточуючим середовищем.

- формування ландшафтних зон та зон відпочинку, створення зелених насаджень різного цільового призначення.

- розвиток транспортної інфраструктури та організація вулично-дорожньої мережі населених пунктів.

- розвиток споруд та мереж інженерної інфраструктури системи населених пунктів.

- визначення стратегічних напрямків щодо подальшого поводження із ТПВ.

- визначення заходів з інженерної підготовки і захисту території від небезпечних природних процесів в тому числі і для населених пунктів.

- дотримання санітарних норм та правил, законодавчих актів у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічних норм та охорони навколишнього середовища при визначенні проектних рішень з планувальної структури населеного пункту , визначені функціонального використання території.

Даний проект є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування території села Іванківці Тернопільської міської територіальної громади.

У даному розділі проекту також проаналізовано його взаємозв’язок з іншими планами та програмами:

- «Схема планування території Тернопільської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.);

- «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2019 р.);

- публічної кадастрової карти України;

- схеми землекористування території Чернихівської сільської ради;

- іншої наявної містобудівної документації місцевого рівня.

Проектні рішення генерального плану приймались із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, визначені планувальні обмеження використання території згідно з будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

У рамках дотримання процедури щодо СЕО, було оприлюднено «Заяву про визначення обсягу СЕО» на веб-ресурсі Тернопільської міської ради ternopilcity.gov.ua (10.08.2021), та в засобах масової інформації з метою одержання та врахування пропозицій громадськості.

Заяву про визначення обсягу СЕО документу державного планування було надіслано органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та у сфері охорони здоров’я.

При розробці даного розділу враховані вимоги та пропозиції що надавались:

- виконавчим комітетом Тернопільської міської ради (від 12.08.2021 №17343-Ю)

- управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА (від 04.08.2021 №05/1029 );

- державною установою «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (від 28.07.2021 №03.01/1539);

- департамент агропромислового розвитку Тернопільської ОДА (від 05.08.2021 №3-683/3.1);

- державним агентством лісових ресурсів України Тернопільське обласне управління лісового та мисливського господарства ДП «Тернопільське лісове господарство»;

- комунальним підприємством «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» (від 20.08.2021 №2472/21).

# Розділ 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Місцеположення, рельєф

Село Іванківці – село Тернопільської області. Загальна площа території села – 179,8 га; наявне населення – станом на 01.01.2021 становила 317 осіб.

Із 2018 року є у складі Тернопільської міської територіальної громади.

Фізико-географічна характеристика території

У фізико-геоморфологічному відношенні територія села розташована в межах плато Волино-Подільської височини лісостепової області; у північній частині, рівнинного фізико-географічного району північно-східної частини Товтрової гряди. По типу рельєф представляє рівнинно-хвилясту поверхню, розчленовану балками шириною 50 - 70 м та ярами з урочищами пологих схилів долини річки Серет.

Абсолютні відмітки поверхні коливаються в межах 310,0 – 358,0 м. Територія району знаходиться в межиріччі річки Серету.

Орографічні особливості мають важливе значення щодо інженерного захисту території, формування планувальної структури, оглядової панорамності оточуючого простору.

Наявність значних рельєфних просторів виключає замкнутість території та не ускладнює її аерацію. Пересічний характер рельєфу не створює прямої негативної дії, та не ускладнює загальний екологічний стан території.

Опис та статистичні показники погодно-кліматичних умов

Клімат території помірно-континентальний, що характеризується м’якою зимою з частими відлигами та помірним літом із значною кількістю опадів.

Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень по МС «Тернопіль» (321,0 мБС) із урахуванням рекомендацій ДСТУ-НБВ.1.1-27/2010 «Будівельна кліматологія».

Основні кліматичні характеристики:

- розрахункова температура: самої холодної п’ятиденки –21ºС; зимова вентиляційна – 9,1ºС;

- опалювальний період: середня температура – 0,5 ºС; період - 190 діб;

- глибина промерзання ґрунту: середня 62 см; максимальна 92 см;

- тривалість без морозного періоду: середня 166 днів;

- середньорічна відносна вологість повітря - 79%;

- атмосферні опади: середньорічна кількість - 590 мм, в т. ч. теплий період - 439 мм, холодний - 151 мм; середньодобовий максимум - 39 мм, спостережний максимум - 106 мм (12.06.1924);

- середньорічне випаровування з поверхні суші: (565 мм), не перевищує середньорічну кількість опадів що випадають;

- особливі атмосферні явища (прояв днів/рік – середнє число): тумани - 56 днів; заметілі - 24 днів; грози - 32 днів; град – 2,1 днів; пилові бурі – 0,2 днів;

- максимальна швидкість вітру (можлива): 19 м/с - кожний рік; 22-23 м/с - один раз в 5-10 років; 24-25 м/с – один раз в 15-20 років.

Таблиця 1. Повторюваність напрямків вітру і штилів (МС Тернопіль),%

| Період року | Пн. | Пн. Сх. | Сх. | Пд. Сх. | Пд. | Пд. Зх. | Зх. | Пн. Зх. | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодний період | 10.0 | 7,4 | 10,9 | 15,6 | 7,6 | 7,14 | 17,7 | 23,7 | 11,7 |
| Теплий період | 6,2 | 4,8 | 12,6 | 24,8 | 11,6 | 8,2 | 15,6 | 16,2 | 6,4 |
| Рік | 8,0 | 6,0 | 12,0 | 19,0 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 21,0 | 10,0 |

У плані кліматичної характеристики необхідно звернути увагу на можливі прояви несприятливих атмосферних явищ, що можуть спричиняти метеорологічні ризики в тому числі і на стан здоров’я населення.

Тумани. Найбільш часто тумани проявляються в холодну пору року з середньою тривалістю до 4 годин. При цьому обмежується дальність видимості, модульні значення якої можуть складати 50 - 75 метрів. Дані характеристики важливі при проектуванні вуличної мережі, транспортних розв’язок.

Щодо стану здоров’я населення вони не є критичними враховуючи, що планувальною організацією передбачається виключення замкнутих просторів щодо аерації території.

Град. Це рідкісне атмосферне явище, що не перевищує прояву 2,1 днів/рік. Середня тривалість граду становить 3 – 6 хвилин. Прояв даного явища може привести до значних матеріальних збитків зеленому господарству.

Враховуючи коротку плинність прояву даного фактору, прямої дії щодо стану здоров’я населення даний фактор не створює.

Ожеледиця. Аналіз сильних випадків ожеледі в Україні показав, що дана територія відноситься до 4 району небезпеки, де переважають слабкі прояви даного фактору, але 1 раз/10 років дане явище в місцевих умовах отримує прояв, що може призвести до руйнування легких металевих конструкцій, ліній електропередач (пориви), та зелених насаджень.

В умовах спокійного рельєфу, та планувальної організації території підвищені ризики прояву травматизму оцінюються як мінімальні.

Інсоляція. Відповідно до архітектурно-будівельного кліматичного районування територія, що розглядається відноситься до I району, який характеризується сприятливими кліматичними умовами для проживання.

Із метою дотримання вимог щодо інсоляції будинків та споруд, вирішується шляхом упорядкування планувальної структури внутрішніх квартальних просторів, з дотриманням вимог по зеленим насадженням.

У цілому, кліматичні умови щодо планувальної організації території сприятливі для містобудівної діяльності. Прямого впливу на стан здоров'я населення не здійснюється. Містобудівні обмеження по даному фактору відсутні.

Викиди парникових газів. Парникові гази, що утворюються внаслідок діяльності людини, викликають посилення парникового ефекту та є одним із суттєвих факторів впливу на зміну клімату. Надмірна кількість газів, які утворюються в результаті діяльності ТЕЦ, транспорту, сільського господарства, промисловості, а також лісових пожеж, утримують сонячне тепло у нижніх шарах атмосфери, не даючи йому повертатись до космосу.

Згідно регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища Тернопільській області у 2019 році від стаціонарних джерел забруднення викиди парникових газів склали 676,2 тис. т (39% у загальному обсягу викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел), оксид азоту (N2О) – 0,037 тис. т (0,39%), діоксид вуглецю (СО2) -672,5 тис. т.

Прогнозні зміни клімату, якщо документ буде затверджено. Найбільший внесок у зміну річної температури в Тернопільській області мають літні і зимові сезони. Їх середня температура зросла, на 1,3ºС та 1,2ºС. Ріст середньої температури за рік та місяць зумовлений збільшенням максимальної та мінімальної температури повітря впродовж усього року.

Зростання максимальної і, мінімальної температури повітря у холодний період року зумовило зменшення кількості морозних днів. Підвищення температури зумовило також збільшення на два тижні тривалості теплого періоду та зростання його комфортності для людини. Спекотні дні супроводжувались ростом відносної вологи, що призвело до збільшення кількості днів з задухой, яка несприятливо впливає на самопочуття та здоров'я людини.

Для вирішення проблем зменшення викидів парникових газів та адаптації екосистем до зміни клімату, в першу чергу, необхідно вивчати, контролювати та прогнозувати ці зміни на майбутнє. Необхідно проводити глибокі системні дослідження та інформаційні кампанії серед населення з метою ознайомлення з проблемою глобальної зміни клімату.

Заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів та адаптації до зміни клімату. Основними напрямками впровадження енергоефективних заходів в області є: проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ; впровадження електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах; використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії; впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики. -енергетичних ресурсів, встановлення приладів їх обліку, нормативно – правової бази енергозабезпечення та енергозбереження.

Оцінка повітряного середовища

У с. Іванківці стаціонарні спостереження за станом забруднення повітря Державною гідрометеорологічною службою України не проводяться. Тому інформація за даними спостережень на стаціонарних постах відсутня.

Джерелами забруднення повітряного басейну є стаціонарні та пересувні джерела викидів забруднюючих речовин, при цьому більшість викидів відбувається від пересувних джерел викидів. Основними речовинами, які забруднюють атмосферне повітря є органічний та неорганічний пил, оксид вуглецю, оксид азоту та діоксид сірки. Основними джерелами забруднення лінійно-векторного характеру виступає транспорт. Викиди від автотранспорту особливо небезпечні для здоров’я людини, оскільки потрапляють у повітря в приземному шарі, в зоні дихання людини.

Якість повітря може погіршуватись з причин експлуатації технічно зношеного транспорту, сумнівної якості пального, недосконалої організації дорожнього руху, стану дорожнього покриття.

Найбільша інтенсивність автомобільного руху, відмічається по вулицях Шевченка та Наберіжній. Однак, с. Іванківці не є населеним пунктом з інтенсивним транспортним рухом.

У садибній забудові мешканцями села використовується індивідуальне теплотехнічне обладнання. У якості палива використовуються переважно природний газ, а також інколи тверде паливо.

Водні ресурси та їх використання

Гідрографічна мережа території села Іванківці представлена р. Серет та водоймою без назви (протяжність 13 км).

Річка Серет є частиною басейну річки Дністер. А також забезпечує водність Дністра. Живлення річки змішане, переважно снігове. Річний хід рівня води характеризується високим весняним підйомом , низькою літньо-осінньою меженю, що інколи порушується кількома дощовими повенями, а також підняттям води взимку при відлигах. Весняна повінь починається в першій половині березня та закінчується в першій половині квітня.

Вода ріки має підвищену мінералізацію. Сума іонів 350-550 мг/л. В іонному складі переважають НСО3 і Са, Сl I Na - незначний.

Основним джерелом постачання води у водойми є атмосферні опади та підземний стік. Частина їх потрапляє у водойму, безпосередньо випадаючи на поверхню води, інша частина – у вигляді глибинного та схилового стоку – після короткочасного контакту з поверхнею ґрунту.

Якість водного середовища формується під впливом трьох факторів: природних і господарських умов формування стоку на водозаборі, кількості і якості стічних вод та інших джерел забруднення водойм, а також процесів, що протікають у самій водоймі, які значною мірою визначаються його гідрохімічними та гідрологічними особливостями, зокрема, інтенсивністю водообміну.

За існуючим станом землевпорядний проект щодо визначення меж ПЗС водотоків не розроблялися. В даному проекті надаються містобудівні пропозиції щодо їх подальшого визначення із комплексом інженерних заходів по її благоустрою із подальшою можливістю локального рекреаційного використання. Організація та ландшафтне упорядкування прибережних захисних смуг буде сприяти організації водно-зеленої зони території.

У проекті враховуються гідрологічні особливості, що мають важливе значення в плані формування інженерного захисту території села по фактору затоплення паводковими та дощовими водами від річкової мережі.. В умовах району прояв природно-техногенної небезпеки (орієнтовно 1% затоплення до 2,6 м від урізу води), може мати локальні катастрофічні прояви. На ділянках заплави та в днищах балок, де ґрунтові води піднімаються до глибин 0,2 - 0,3 м від поверхні спостерігаються незначні заболочені ділянки (орієнтовно на площі 10,5 га).

Враховуючи вище викладене у проекті надаються пропозиції («Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація») щодо комплексу заходів по захисту території від несприятливих природних процесів.

Подальше визначення меж ПЗС водних об’єктів виконується при розробленні спеціалізованого проекту землеустрою пооб’єктного проектування із урахуванням забудови що склалася, приватної власності по земельних ділянках та повноважень органів місцевого самоврядування щодо земельних відносин відповідно ст. 12 Земельного Кодексу України.

Дане рішення направлене на формування екологічної стабільності території, перспективи розвитку природоохоронних територій та регульованої рекреаційної діяльності, що позитивно впливає на формування здорового середовища проживання.

Гідрогеологічні умови

Територія розташована у межах Волино-Подільського артезіанського басейну. У відповідності з геологічною будовою водоносні горизонти представлені у породах девонського, крейдяного, неогенового і четвертинного віку. Відповідно довідник «Водний фонд України» (2001 рік), прогнозні ресурси підземних питних вод для Зборівського району визначені в сумі 140,0 тис. м3/добу, а затверджені запаси – 5,7 тис. м3/добу. Характеристика водозаборів приведена відповідно до їх місця розташування.

У межах даної території основним горизонтом для господарсько-питного водопостачання є водоносний горизонт туринського ярусу верхньокрейдяних відкладів. Горизонт напірний. Глибина залягання покрівлі горизонту змінюється в долині ріки 14,0 - 29,5 метрів, підошви 32,0 - 50,0 метрів. Дебіт свердловин у долині ріки змінюється від 11,5 до 92,0 л/с, при пониженнях рівня на 0,3 - 3,2 м. Горизонт має гідравлічний зв’язок з водами четвертинних і неогенових відкладів. Живлення горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів на вододільних ділянках і перетоку від вищезалягаючих водононосних горизонтів.

По хімічному складу води гідрокарбонатні магнієво-кальцієві. Мінералізація змінюється від 0,5 до 0,6 г/дм3, сухий залишок 0,17-0,4 г/дм3. Загальна жорсткість 6,5-7,3 мг-екв/дм3. Горизонт відноситься до недостатньо захищених. По основним показникам, води відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4 -174 -10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", за винятком підвищеного вмісту заліза до 2-3 мг/дм3 і значення загальної жорсткості. За інтенсивним відбором води, спостерігається ріст депресивної лійки. Даний водоносний горизонт є головним джерелом водопостачання с. Іванківці та населених пунктів, які з ним межують.

Гідрогеологічні особливості території обмежено сприятливі для розвитку централізованого водопостачання за рахунок експлуатації верхньокрейдових та сеноман-туринського водоносних горизонтів. Води гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвого складу. Відносяться до прісних, м'які. Мінералізація не перевищує 0,3 - 0,6 г/дм3. Дебіти свердловин від 18 до 140,0 м3/добу.

Водопостачання с. Іванківці здійснюється у декілька способів, а саме: із шахтних колодязів на території домогосподарств; із індивідуальних свердловин на території домогосподарств та підприємств; із водопроводу наближеної до централізованої системи водопостачання.

Мережа сільського водопроводу складається з наступних елементів та оснащення:

- ділянка водопровідних споруд №1 (територія тваринницького комплексу в східній частині села): артезіанська свердловини глибиною 50 м; споруда заглибленої насосної станції І-го підйому; водонапірна башта Рожновського  з висотою ствола 9 м та об’ємом баку 15 м3. Дані споруди початково призначались для забезпечення потреб у воді тваринницького виробництва, а в даних час є складовою водопровідної мережі села Іванківці;

- ділянка водопровідних споруд №2 (виробнича територія в східній частині села): водозабірна свердловина глибиною 100 м; споруда заглибленої насосної станції І-го підйому; водонапірна башта Рожновського  з висотою ствола 9 м та об’ємом баку 15 м3. Наразі споруди ДВС №2 не функціонують і в  системі водопостачання села не задіяні;

- сільський водопровід загальною протяжністю 2,3 км.

До централізованого водопроводу підключено 149 із 171 домогосподарств.

Єдиною на даний час групою водоспоживачів с. Іванківці є мешканці з їх витратами на господарчо-питні потреби.

Із метою забезпечення охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО). Перший пояс ЗСО сурового режиму має бути огороджений і впорядкований, його розміри становлять 30 м.

Проектом передбачається 100% забезпечення централізованим водопостачанням села. Його подальший розвиток потребує розробки спеціалізованого проекту «Схеми водопостачання с. Іванківці», а також переоцінку кадастрових запасів питних вод, визначення зон санітарної охорони та обрахування кадастрових запасів перспективних ділянок водозаборів, що і відображено в розділі проекту «Водопостачання» генерального плану с. Іванківці.

Ґрунтове середовище та земельні ресурси

Відповідно сільськогосподарського районування, територія с. Іванківці відноситься до лісостепової зони опідзолених чорноземів, та темно-сірих ґрунтів.

Дані ґрунти сформовані на лесах та лесовидних породах. Для них характерна значна проникність гумусу у глибину профілю. Мало-гумусні чорноземи є мало структурними із вмістом гумусу приблизно 4%, і потужністю гумусового горизонту до 45,0 см. На ділянках крутосхилів поширені змиті ґрунти.

У цілому наявний ґрунтовий покрив є запорукою врожайності та економічної стабільності сільської місцевості. Інформація щодо родючості ґрунтів, рівні врожайності земель сільськогосподарського призначення щодо території села у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації відсутня.

Дані ґрунти відносяться до категорії вище середньо продуктивних для сільськогосподарського використання за умови дотримання вимог агротехнічного обробітку. Потребують помірного внесення мінеральних та органічних добрив. В плані розвитку садівництва, дані ґрунти потребують проведення помірних агротехнологічних заходів щодо посадкового матеріалу, заміни до 10 % лункових наповнень із послідуючою їх підкормкою.

Землекористування визначається станом ґрунтів, обумовленим як природними, так і антропогенними факторами.

Важливим природним чинником, що впливає на якість ґрунтів, є еродованість їх на схилах. Для упередження активізації процесів та закріплення схилів проектом передбачена їх агролісомеліорація.

Причиною можливого антропогенного впливу є локальне забруднення ґрунтів через існуючу недосконалу систему видалення господарсько-комунальних та твердих побутових відходів (ТПВ). Інші джерела локального забруднення ґрунтів – склади пестицидів, полігони МВВ, худобомогильники (ями Беккарі, стаціонарно неблагополучних щодо сибірки пунктів та інших інфекційних поховань - в межі села відсутні.

Враховуючи, що даний фактор оцінюється в межах територій сільськогосподпрськогог використання, техногенний вплив на ґрунтовий покрив буде здійснюватись відповідно агротехнологічних карт фермерських господарств. Погіршення екологічного стану наявного ґрунтового покриву території не прогнозується.

Для ландшафтного благоустрою та озеленення населених пунктів, дані ґрунти придатні без обмежень.

Поводження з відходами

Утворювачами твердих побутових відходів (ТПВ) є населення, підприємства, організації, установи, інші суб’єкти господарювання. Функції утворювачів ТПВ(первинних) визначені законодавством. Зокрема, власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення ТПВ, земельних ділянок укладають договір на вивезення твердих побутових відходів в установленому законом порядку та забезпечують роздільне збирання ТПВ. При цьому великогабаритні, ремонтні та небезпечні відходи у складі ТПВ мають збиратися окремо від інших видів ТПВ (Закон України «Про відходи»).

Локальними джерелами забруднення території є ділянки накопичення відходів. На даному етапі система роздільного збирання ТПВ в селі відсутня. Основна маса невикористаних відходів (неорганічні) хорониться на існуючому звалищі, яке розташоване за межею села (біля с. Малашівеці) на цьому сміттєзвалищі впродовж останніх років на постійній основі проводяться спеціальні роботи з пересипання відходів інертною складовою, поступово здійснюється рекультивація, що відповідає діючим нормативам управління полігонів. У грудні 2019 року на сміттєзвалищі влаштовано сміттєсортувальну лінію, також, влаштовано огородження та ваговий комплекс.

У санітарно-гігієнічному відношенні сміттєзвалище на територію села прямого впливу не має, але критичним залишається те, що сміттєзвалище знаходиться у ІІІ поясі зони санітарної охорони Горішньо-Івачівського водозабору, який на 70% забезпечує питною водою потреби м. Тернопіль, чим створюються передумови забруднення водних горизонтів і реальна небезпека для здоров’я людей. Посилює цю небезпеку той факт, що обов’язкові для таких об’єктів геологічні та гідрологічні дослідження не проводились, а водонепроникний екран основи сміттєзвалища не влаштовано.

У перспективі схему знешкодження відходів та санітарної очистки території села передбачається вирішувати в масштабах територіальної громади у відповідності з «Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року», «Програмою охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021-2027 роки» (рішення Тернопільської ОДА від 03.02.2021 №58), «Програмою охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки» (рішення міської ради від 06.12.2019 №7/41/33), «Правилами благоустрою Тернопільської міської територіальної громади» (рішення міської ради від 24.07.2019 №7/36/12) та ін.

Видалення сміття з території села з подальшим його знешкодженням передбачається на існуючому полігоні (передано в довгострокову оренду ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» для будівництва сміттєпереробного об’єкту, а також впорядкування та утримання сміттєзвалища) у відповідності до укладених договорів. В населеному пункті застосовується планово-регулярна система збирання побутових відходів, за якою зібрані у контейнери побутові відходи перевозяться на сміттєзвалище у відповідності до затвердженого графіка та маршруту. Контейнери об’ємом 1,1 м3 розташовуються в визначених місцях.

Наразі в селі налічується сім контейнерних майданчиків Вивезення твердих побутових відходів здійснюється підрядником ТОВ «КВАРТАЛ-Л» м. Тернопіль 1 раз на тиждень. Загальний обсяг ТПВ, що його було зібрано і доправлено до сміттєзвалища в 2020 р. склав 400,5 м3 (67,0 т). Органічні відходи компостується на ділянках домогосподарств населеного пункту.

В генеральному плані передбачені заходи, реалізація яких сприятиме оздоровленню екологічної ситуації та покращенню санітарних умов проживання населення.

Фізичні фактори впливу

Радіоекологічний стан території є безпечним. Територія не зазнала радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Природна радіоактивність середовища не перевищує допустимих значень, природних радіогенних зон немає.

Радіаційна ситуація по району є стабільною і не простежується дія факторів, що могли б призвести до її погіршення - радіаційний фон - 0,7-15 мкР/год.

В радіаційно-екологічному відношенні територія безпечна, без впливів на здоров’я населення.

Основний транспортний зв’язок с. Іванківці, із зовнішньою мережею автодоріг, забезпечує автодорога місцевого значення С201511 а/д Р-39 – Івачів Горішній- Вертелка – а/д Р-39 (ІV технічна категорія покриття-чорне шосе) проїзна частина 5,0-6,0 м.

Основним джерелом шумових впливів є головні вулиці: Шевченка та Набережна.

Як планувальні обмеження від вулиць прийняті санітарно-гігієнічні розриви в межах червоних ліній (ДБН Б.2.2-12:2019, п. 6.1.33) та функціонально-планувальна організація прилеглих смуг (ДСП 173-96, п. 8.42, 8.43). Ділянки нової забудови розміщені з урахуванням санітарних розривів від доріг. При цьому технічні параметри вулиць (ширина, стан покриття) потребують реконструкції з розширенням проїзної частини 6,0 - 7,0 м.

Проектом передбачені ряд заходів еколого-планувального характеру для зменшення шумових впливів на житлову забудову та здоров’я населення: санітарно-гігієнічне озеленення придорожніх смуг, дотримання санітарних відстаней до житлової забудови.

Джерела електромагнітного випромінювання з перевищенням допустимих показників в селі відсутні. Основним джерелом електропостачання є ЛЕП напругою 10 кВ, яка проходить в селі і регламентується охоронною зоною 10 м (ДБН Б.2.2-12:2019, п. 11.3.9). Рівень електромагнітного фону ЛЕП незначний, без впливу на здоров’я населення.

Рослинний та тваринний світ, біорізноманіття, ландшафт

У парагенетичній ландшафтній структурі (з врахуванням особливостей геосистем) територія села відноситься до Подільської групи ландшафтів, Тернопільського природного району - цей природній ландшафт займає центральне місце в області.

Основні види його ландшафтних місцевостей такі:

а) хвилясті (балочні) рівнини з переважним поширенням опідзолених чорноземів;

б) місцевості міждолинних плоских рівнин, вкритих переважно глибокими малогумусними чорноземами;

в) місцевості древніх долин з лучно-чорноземними ґрунтами і глибокими сезонно глеюватими чорноземами;

г) придолинні місцевості, почленовані балками та ярами зі змитими опідзоленими чорноземами;

д) місцевості заплав, переважно лучних. Часто трапляються у цьому ландшафті урочища «стінок».

Основні види землекористування на території населеного пункту – городи та сільськогосподарські угіддя (рілля), житлова садибна забудова. Ці умови визначають ступінь перетворення природного ландшафту, у межах якого знаходиться село Іванківці. На території села переважають ділянки із рослинним покривом антропогенного походження - землі особистих селянських господарств, фруктові сади, території озеленення санітарного призначення, рілля. Біотопи цих територій є малоцінними з точки зору біологічного різноманіття.

Перш за все, трансформації зазнає рослинний покрив як найбільш чутливий компонент ландшафту до сторонніх впливів.

Рослинний світ Тернопільщини дуже різноманітний. За рахунок заплавних луків річки Серет на території розвинений багатий покрив із злакових і злаково-болотних трав. Суходільні луки займають підвищені рівнини і схили ярів та балок.

В області налічує багато реліктових та ендемічних видів. До реліктових належать: осока низька, бруслина карликова, плющ звичайний, волошка Маршала, сеслерія Гейфлера та ін. Ендемічні рослини області: заяча конюшина Шиверека, гвоздика Андржійовського, вівсюнець пустельний, самосил передгірний та ін. На території області зростає 160 видів вищих судинних рослин, які занесені до Червоної книги України та 102 види рослин, що є регіонально-рідкісними. Крім того, охороняється 15 видів рослин, що віднесені до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі, 40 види рослин, що віднесені до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), 16 видів, що віднесені до Європейського Червоного списку.

Тваринний світ області представлений лісовими та степовими видами. Трапляється види, які водяться на Поліссі, а також у Карпатах. Поліські види 34 поширені в північній частині області. Це куниця лісова і кам'яна, заєць, білка, дикий кабан, рись, вовк, рябчик, тетерев, куріпка та ін. У південній частині області живуть представники тваринного світу Карпат - горностай, ласка, дикий кіт, дикий кабан, рябчик, орел-сапсан, снігур, кедрівка, козуля, олень. В області поширені також тварини степу – заєць, сіра і степова полівки, тхір, жайворонок, перепелиця, стрепет. У річках області водяться коропи, карасі, лини, окуні, соми, щуки, у багатьох річках і ставах – цінні хутрові звірі (видра, ондатра), дикі водоплавні птахи.

У наслідок нераціонального господарювання у минулі десятиліття значно зменшились чисельність популяцій лосів, козуль, оленів дрохв, інших видів тварин. У 1960-х роках зникли дрохви, які були у Кременецькому районі (в 1937 р.), немає рябчиків у Шумському районі. Сіра гуска стала надзвичайно рідкісним птахом. Зник стрепет. До ендемічних видів належать подільський кріт, плямистий ховрах, мала кутора, чагарникова полівка. Деякі види тварин області перебувають під загрозою цілковитого знищення і тому вимагають охорони. Серед них є рідкісні, які занесені до „Червоної книги України” – лелека чорний, тхір степовий, широковух звичайний, пугач, орланбілохвіст, кіт лісовий, беркут, кутора мала, скопа, полоз лісовий та інші. На території області заборонено відстрілювати видру, ондатру, білку, сіру куріпку, яструба-перепелятника, ворона та грака.

На території області охороняється 414 видів тварин, з них 195 видів віднесені до Червоної книги України. Крім цього, охороняється 68 видів тварин, що віднесені до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), 306 видів - до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція), 34 - до додатків Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція, CMS), 40 видів тварин охороняються відповідно до Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водноболотних птахів (AEWA), 24 види охороняються відповідно до Угоди про збереження кажанів в Європі (EUROBATS).

Генеральний план враховує існуючі природні території та існуючі лісові масиви. Щодо функціонального використання на перспективу передбачається їх збереження та охорона, з можливістю часткового використання в цілях рекреації і туризму, що передбачає найбільший рівень збереження природного стану наявних біоценозів.

Характеристика територій природно-заповідного фонду, інших територій природоохоронного призначення та екологічної мережі

На межі з селом Іванківці розташований  гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Серетський». Безпосередньо на території села перспективні до заповідання території відсутні.

Згідно з Регіональною схемою формування екологічної мережі Тернопільської області, яка затверджена рішенням обласної ради від 18.06.2009 №619 дана територія входить до складу Серетського міжрегіонального екологічного коридору.

У межах частини Серетського заказника виділяється Серетсько-Чистилівське природне ядро, в якому взяті під охорону заболочена заплава р. Серет та водно-болотні угіддя Серету та його притоки Лопушанки. Це- єдине існуюче ядро в межах регіональної екомережі, де охоплюється найбільші масиви рідкісних водно-болотних ландшафтів.

За даними Департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА http://ecoternopil.gov.ua/index.php/pryrodni-resursy/ekolohichna-merezha схеми формування екологічної мережі Тернопільського району на даний час не розроблені.

З метою забезпечення виконання "Регіональної схеми формування екологічної мережі" Департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА рекомендуємо розпочати роботу з розроблення локальних схем екологічних мереж адміністративних районів області.

Для охорони вод та упередження екологічних впливів прибережних територій в генплані рекомендується розроблення проекту землеустрою прибережних захисних смуг р. Серет з винесенням їх меж в натурі та проведенням планувальної організації і благоустрою цих територій.

Стан здоров’я населення

Здоров’я має важливе значення у житті кожної людини, ставить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку, збільшення випадків тих чи інших хвороб можна пов’язати з забрудненням навколишнього природного середовища. Несприятливі екологічні умови проживання населення послаблюють імунну систему. Зменшується опір організму хронічним хворобам.

Для загальної характеристики існуючого стану здоров’я населення використані дані КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»:

Таблиця 2. Захворюваність населення колишньої Малашівської сільської ради (села Малашівці,  Іванківці) у 2020 році

| Клас захворювання | На обліку | Вперше встановлена захворюваність |
| --- | --- | --- |
| Анемія | 101 | 29 |
| Дифузний зоб | 86 | 11 |
| Ожиріння | 48 | 5 |
| Ревматизм | 2 | - |
| Гіпертонічна хвороба | 23 | 6 |
| Ішемічна хвороба серця | 193 | 53 |
| ІХС. Стенокардія | 44 | 14 |
| Бронхіальна астма | 4 | 1 |
| Хронічний бронхіт | 35 | 5 |
| Виразкова хвороба | 16 | 2 |
| Онкологія | 37 | 7 |

Аналіз захворюваності населення показав не стабілізацію серцево-судинних захворювань. Не інфекційні захворювання ( серцево-судинні, ожиріння, інші) пов’язані із недотримання здорового способу життя, спадковістю, та соціальними факторами.

Високі показники захворюваності органів дихання пояснюються включенням до них гострих респіраторних захворювань та грипу, із врахуванням циклічності епідеміологічних ситуацій.

Показники захворюваності кровообігу, травлення, сечостатевих систем дещо підвищені, що пояснюється рівнем обстеження та не своєчасним встановленням діагнозу в медичних закладах.

Захворюваність на онкологічні захворювання висока, що пояснюється постарінням населення, спадковістю, екологічним фактором, та рівнем діагностування.

В цілому захворюваність на території села знаходиться в межах статистичних коливань, що не перевищують загальнообласні показники.

Враховуючи відсутність по даній території закономірності поширення різних класів хвороб та причинні зв’язки зі станом довкілля, очікувані зміни в стані здоров’я населення в разі якщо документ державного планування не буде затверджено, є мало прогнозованими. Вразі невиконання заходів з розміщення установ охорони здоров’я та соціального призначення негативно впливатиме на доступність та рівень медичного обслуговування населення та упередження щодо захворюваності.

Система планувальних обмежень

У структурі планувальних обмежень території села враховані нормативні санітарно-захисні зони та охоронні зони від існуючих та проектних об’єктів промислового, сільськогосподарського виробництва, об’єктів комунального господарства, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно: ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» (дод. 4, 5); ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях».

Таблиця 3. Планувальні обмеження

| Назва підприємств | Санітарно-захисна/охоронна зона, метрів | Документ |
| --- | --- | --- |
| Каналізаційні очисні споруди (перспектива) | 15 | ДСП 173-96 |
| Кладовища діючі/закриті | 300/100 | -//- |
| Склади | 50 | -//- |
| Тік | 50 | -//- |
| Фотовольтажна станція (перспектива) | 50 | ДБН Б.2.2-12:2019 |
| Магістральний газопровід «Торжок-Долина» | охоронна зона – 350 м | Правила охорони магістральних газопроводів |

Важливими об’єктами планувальних обмежень є СЗЗ кладовищ (діючих – 300, закритих – 100 метрів). В межах села біля ділянок садибної забудови розташоване діюче кладовище , яке використовується під традиційні поховання загальною площею 1.57 га.

По території проходять ЛЕП 10 кВ, нормативна охоронна зона яких передбачена розміром 10 м по горизонталі від проекції крайніх проводів (Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 (п. 5). Для електростанцій з використанням енергії сонця СЗЗ рекомендується визначати не менше 50м (ДБН Б.2.2-12:2019 п.14, п. п. 14.7).

До планувальних обмежень також відносяться природоохоронні території, що мають обмежений режим господарського використання.

У межі села до природоохоронних територій відносяться прибережні захисні смуги водотоків, охоронні зони джерел водопостачання, об’єкт природно-заповідного фонду. Такі ділянки потребують ландшафтно-планувальної організації та відповідного благоустрою, а також дотримання встановлених режимів господарської діяльності.

На даний час технічна документація із землеустрою з встановленням прибережних захисних смуг водойм відсутня. При прийнятті проектних рішень враховуються нормативні параметри прибережних захисних смуг водойм. На схемі проектних планувальних обмежень надаються пропозиції щодо визначення меж прибережних захисних смуг, з урахуванням ситуації, що склалася, та проектних рішень щодо планувальної структури прибережних ділянок.

З метою забезпечення охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення лікувальних та оздоровчих потреб встановлюють зони санітарної охорони.

Перший пояс ЗСО суворого режиму огороджений і впорядкований. Його розміри становлять 30 м на 30 м. З метою упередження забруднення ґрунтових вод дані об’єкти потребують організації І-го поясу зони санітарної охорони та дотримання режиму господарської діяльності в їх межах, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів.

Визначені планувальні обмеження направлені на упорядкування планувальної структури території та підлягають врахуванню при послідуючій розробці проектів містобудівної документації. Дотримання вимог по даним планувальним обмеженням направлено на упередження щодо негативного впливу на стан здоров'я населення та покращення довкілля. Для точного визначення меж ПЗС усіх водойм міста необхідно розробити спеціальні проекти із землеустрою щодо їх встановлення, з урахуванням проектних рішень даної містобудівної документації, та подальшим їх винесенням в натуру.

Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, що стосуються перспектив розвитку населеного пункту (SWOT аналіз)

Метою аналізу є визначення елементів системи, що піддаються управлінню в контексті охорони природного середовища і таким чином зміни балансу причин та наслідків в сторону досягнення бажаного результату, узгодженого із завданнями генерального плану.

В наслідок проведення SWOT аналізу виявлено, що основною перевагою, що зумовлює унікальність населеного пункту є екологічний ресурс, що в тому числі є потужною платформою для розвитку агробізнесу.

Основною перешкодою, що стримує розвиток населеного пункту, є відсутність якісної транспортної, соціальної та інженерної інфраструктури, відсутність стратегії розвитку.

Загрозами, що піддаються управлінню, є: техногенні впливи на екосистему, зокрема неефективна будівельна та господарська діяльність; відсутність етики поводження з відходами та, як наслідок, забруднення від хаотично розташованих сміттєзвалищ; забруднення відходами виробництва, шумове навантаження, виснаження ґрунтів; відсутність достатнього рівня озеленення загального користування. Проектні рішення генерального плану покликані вирішити ці проблеми.

Таблиця 4. SWOT аналіз

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| Сприятливе економіко-географічне положення; Вигідне розташування-близькість до обласного центру - м. Тернопіль; Наявність рекреаційного потенціалу, на межі села розташований гідрологічний заказник «Серетський»; Наявність вільних територій для житлово-громадського будівництва; Наявність трудових ресурсів; Наявність вільних територій для промислово-складського будівництва, розвиток с/г комплексу. | Відсутність якісної транспортної інфраструктури; Відсутність стратегії розвитку туризму; Відсутність досвідчених кадрів для розвитку туризму; Схильність ґрунтів до ерозії; Відсутність системи збору відходів, хаотичне формування сміттєзвалищ; Погана якість питної води через потрапляння стічних вод. Невідповідність колодязів та інших об’єктів водопостачання вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10; Забруднення водойм хімікатами з полів та викидами с/г підприємств. |
| Можливості | Загрози |
| Розвиток туристичної галузі. Додаткові робочі місця за рахунок розвитку туризму; Розвиток промисловості та сільського господарства. | Збільшення шумового навантаження на довкілля через розвиток транспортної інфраструктури та збільшення руху; Втрата родючості ґрунтів через інтенсивну сільськогосподарську діяльність, посилення ерозії ґрунтів; Зміни клімату, що унеможливлять прогнозування результатати господарської діяльності та комфортне проживання мешканців; Збільшення обсягу побутових відходів; Відсутність очисних споруд, зростання ризику захворювання населення через зниження якості питної води; |

# Розділ 3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу

Ділянки поширення несприятливих інженерно-геологічних факторів

Відповідно «Схеми інженерно-геологічного районування України» територія села розташована в межах зони підвищеної природної складності будівельних умов освоєння. На території села наявні ділянки з несприятливими умовами, які знижують комфортність проживання.

У плані сейсмічної характеристики відповідно ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України»), територія Тернопільської МТГ відноситься до сейсмічної зони 6-7 балів (Карти ОСР 2004 - "А; В; С").

Території несприятливі під забудову представлені ділянками заплави річки та днищ балок, із проявами локального заболочення, з рівнем ґрунтових вод0,5-1,5 м, та можливість затоплення під час максимальних паводків. Несприятливими для забудови є ділянки з ухилами більше 15%. Територія розташована в зоні поширення порід, що мають здатність до карстування. Для детального визначення прояву цих факторів необхідне проведення вишукувань на фізико-хімічні властивості основ фундаментів споруд, що виконується на послідуючих детальних стадіях проектування.

Відповідно вище викладеного, загальна інженерно-будівельна оцінка території села Іванківці сприятлива. Освоєння цих ділянок потребує значних капітальних витрат та інженерну підготовку територій.

Ділянки, що потенційно зазнають впливу внаслідок проектних рішень генерального плану

Розроблення генерального плану села Іванківці передбачає формування проектних рішень на всю територію села.

Передбачається зміна функціонального використання територій (ділянок), що може впливати на стан навколишнього середовища, умов життєдіяльності населення. В процесі стратегічної екологічної оцінки розглянуті принципові проектні рішення територіального розвитку населеного пункту, які на думку експертів потребують оцінку їх потенційного впливу на основні складові навколишнього середовища та умови життєдіяльності населення, а саме:

Розвиток житлової забудови:

- нова одноквартирна житлова забудова запроектована на території площею 3,78 га

Розвиток загальносільського центру:

- нова громадська забудова в центрі села, інженерне обладнання та благоустрій території

Виробнича зона:

- зарезервовано 7,22 га для організації виробничих зон із розташуванням підприємств V класу шкідливості та підприємства без екологічних наслідків;

- території під фотовольтажну станцію (сонячну електростанцію) на площі близько 1,5 га.

Рекреаційна зона:

- спортивні майданчики (футбольне, волейбольне, баскетбольне поля, тощо) площею  3,08 га.

- спортивний комплекс та міні-готель -  0,16 та 0,43 га відповідно.

Зона озеленених територій:

- зелені насадження загального користування – 3,6 га.

- упорядкування насаджень в існуючих житлових кварталах та створення озеленених територій загального користування в кварталах існуючої та проектної забудови - 18,39 га.

Прогнозні зміни стану довкілля, якщо проект не буде затверджено

Територія, що проектується, на даний період зазнає помірних екологічних навантажень. Стан навколишнього природного середовища характеризується як задовільний.

Генеральний план передбачає територіальний розвиток населеного пункту з повним інженерним забезпеченням, благоустроєм та озелененням, інженерним захистом території, розвитком системи транспорту, екологічним оздоровленням середовища та умов проживання населення.

У випадку, якщо проект генерального плану не буде затверджений дані стратегічні цілі не будуть досягнуті в повній мірі, що призведе до зниження якості екологічних показників стану довкілля та санітарно-гігієнічних умов проживання населення.

Розширення площі житлової забудови і господарського сектору села без урахування екологічних вимог та відповідного забезпечення інженерною інфраструктурою (тепло-, електро-, газопостачання) матиме тенденцію до зростання негативних впливів на довкілля і умови проживання.

Подальше користування водою із шахтних колодязів без будівництва ефективної мережі водопостачання залишатиме певні ризики для здоров’я населення через користування водою незадовільної якості.

Відсутність раціонального поверхневого водовідведення та локальних очисних споруд у місцях водовипусків, повна відсутність каналізації спричинятиме і надалі негативний вплив на якість поверхневих вод.

Невиконання заходів з інженерної підготовки та захисту, санітарного очищення території, ефективної системи вилучення та переробки ТПВ, утворення стихійних звалищ створюватиме передумови для негативного впливу на здоров’я населення.

У кінцевому результаті функціонально-планувальна організація території села залишиться без змін, не відбудеться запланованого поліпшення стану соціально-побутового обслуговування населення, організації місць відпочинку та ландшафтного благоустрою території. Існуючі показники здоров’я населення ймовірно залишатимуться без змін.

В основу функціонально-планувальної організації території села, виконаної генеральним планом, закладені екологічно спрямовані містобудівні принципи:

- удосконалення планувальної структури, яка має забезпечити зручні транспортні та пішохідні зв’язки з місцями праці, проживання та відпочинку;

- повне охоплення території села об’єктами та мережами інженерної інфраструктури, зокрема водопостачання та каналізування, дощової каналізації, санітарного очищення території;

- раціональне використання земель;

- створення зручної мережі закладів обслуговування;

- санітарний благоустрій території та організацію місць відпочинку для населення;

- оздоровлення навколишнього середовища.

Реалізація цих положень безумовно призведе до позитивних змін довкілля та стану здоров’я жителів села.

# Розділ 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом

При розробці звіту про стратегічну екологічну оцінку проведений аналіз природно-техногенних впливів на довкілля, наведена характеристика гігієнічних аспектів цих впливів. На основі аналізу екологічної ситуації та проектних рішень генерального плану визначені екологічні проблеми та передбачені можливі шляхи їх вирішення.

Окремі екологічні ризики мають комплексний вплив як на складові навколишнього середовища, так і на стан здоров’я населення.

Актуальними і важливими проблемами є наступні:

1. В селі населення частково охоплене водопровідною мережею. Остання має значний знос, що є передумовою для появи ризиків інфекційних захворювань. Ситуацію погіршує використання вод із санітарно необлаштованих шахтних колодязів.

2. Відсутність централізованого каналізування, що обумовлює забруднення ґрунтових та поверхневих вод р. Серет, водойм та території скидами неочищених і забруднених господарських стічних та зливових вод.

3. Відсутність ефективної системи поводження з ТПВ є причиною утворення стихійних звалищ, які негативно впливають на довкілля та погіршують санітарно-гігієнічні умови проживання.

4. Ризики забруднення повітря за рахунок пересувних джерел. Такі ризики є несприятливим фактором впливу на самопочуття та здоров'я населення.

5. Недостатня забезпеченість території зеленими зонами загального користування та рекреаційними територіями - компенсаторами відновлення довкілля та оздоровлення жителів села.

6. Зниження родючості ґрунтів через водну і вітрову ерозію, надмірного внесення мінеральних добрив, виснаження ґрунту і втрати гумусу внаслідок інтенсивного використання земель під агроугіддя (ріллю).

7. Руйнування екосистем та зменшення біорізноманіття внаслідок інтенсивної господарської діяльності, розширення площі агроугідь і забудови .

8. Акустичне забруднення від автомобільних доріг, яке негативно впливає на емоційний та фізичний стан мешканців села.

Зазначені ризики є основними серед потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я населення.

Екологічних ризиків впливу на території з природоохоронним статусом не очікується у зв’язку з їх  відсутністю. На час виконання стратегічної екологічної оцінки не надходили дані щодо проектів екомережі с. Іванківці,  визначення площі екологічної мережі та її структурних одиниць, оцінка рівня достатності площі екомережі та рівня її просторової цілісності.

# Розділ 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (від 01.07.2015 №562-VIII) та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Виходячи з цього, при розробленні схеми планування території будуть враховані вимоги чинного законодавства в сфері охорони навколишнього середовища та здоров’я людей, зокрема:

- Закон України ”Про Генеральну схему планування території України”;

- Земельний кодекс України;

- Водний кодекс України;

- Лісовий кодекс України;

- Закон «Про основи містобудування»;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України ”Про місцеве самоврядування в Україні”;

- Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»;

- Постанова Кабінету Міністрів України Про забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування території України»;

- ДБН Б.2.4.-2-94 Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень;

- ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій;

- ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях;

- Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015;

- Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року №1099-VIII;

- План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2016 №418-р;

- Національний план дій управління відходами до 2030 року, затверджений Кабінетом міністрів України 20 лютого 2019 року;

- Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385;

- Конвенція ООН з біологічного різноманіття;

- Рамкова конвенція про зміну клімату;

- Паризька кліматична угода.

Для невідкладного вирішення екологічних проблем необхідне виконання комплексних заходів економічного, соціального, технологічного та культурного характеру з урахуванням вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Їх успішному вирішенню та піднесенню ефективності управління природоохоронною справою на державному та регіональному рівнях у найближчій перспективі сприятиме дія Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", що передбачає :

- формування територіальної інформаційної системи моніторингу довкілля, як складової регіональної системи; створення автоматизованої системи передачі, збору даних та оцінки екологічної ситуації в районі, прогнозування шкідливого впливу на довкілля;

- впровадження дієвих економічних складових впливу на систему природокористування за рахунок реалізації в повному обсязі принципу „забруднювач платить” та створення регіонального екологічного фонду;

- організація території із урахуванням всіх планувальних обмежень, як зон регулювання забудови та обмеження природокористування;

- забезпечення виконання заходів, передбачених державними, обласними та районними цільовими програмами щодо охорони та відтворення довкілля, а саме:

Обласними програмами екологічного спрямування:

- Регіональна програма «Формування національної екологічної мережі у Тернопільській області»;

- Комплексна програма «Охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки у Тернопільській області»;

- Регіональна програма «Поводження з ТПВ у Тернопільській області»;

- Регіональна програма «Розвитку земельних відносин та охорони земель;

- Регіональна програма «Розвитку водного господарства Тернопільської області»;

- Регіональна програма «Питна вода Тернополя»;

- Регіональна програма «Ліси Тернопільської області».

Районними рішеннями відповідного екологічного спрямування:

- "Питна вода" .

- Поводження з твердими побутовими відходами.

- Розвитку агропромислового комплексу району.

- Охорона, захист, використання та відтворення лісів району.

- Подальша перспектива використання наявних родовищ корисних копалин із урахуванням їх інвестиційної привабливості.

Базовими документами щодо врахування є:

1. «Програма соціально-економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади» (затверджена рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/31/17).

Програма розроблена із врахуванням внесення змін до «Перспективного плану розвитку Тернопільської області», а саме приєднанням до Тернопільської міської територіальної громади - Курівецької, Малашовецької, Чернихівської, Кобзарівської сільських територіальних громад колишнього Зборівського району.

Серед основних завдань та пріоритетів програми в тому числі і для міста Тернополя є:

- модернізація промислових підприємств громади, розвиток наукоємних та високотехнологічних виробництв;

- популяризація заходів з енергозбереження серед громадян з метою впровадження енергозберігаючих заходів у домогосподарствах;

- диверсифікація джерел енергії та підвищення енергоефективності економіки та соціальної сфери;

- сприяння суб’єктам господарювання у пошуку нових ринків збуту продукції;

- збереження діючих і створення нових робочих місць шляхом створення нових підприємств, легалізації трудових відносин;

- встановлення нових та розвиток існуючих міжнародних зв’язків Тернопільської міської територіальної громади з регіонами іноземних країн;

- створення умов для розвитку туристичної галузі;

- реформування земельно-господарського устрою території громади;

- підвищення якості міського планування з урахуванням потреб мешканців та сучасних європейських практик;

- впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору;

- удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва;

- ремонт, оновлення та розбудова електричних і теплових інженерних мереж;

- заміна і санація зношених, а також розбудова нових водопостачальних мереж (включаючи оптимізацію схеми водопостачання);

- впровадження альтернативних видів палива;

- модернізація котельного обладнання;

- проведення санації будівель бюджетних установ та організацій;

- запровадження енергозберігаючих технологій (встановлення світлодіодних світильників);

- покращення стану житлових будинків;

- сприяння формуванню вуличних, будинкових комітетів, ОСББ та інших органів самоорганізації населення;

- забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії;

- реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергоощадних технологій;

- виконання робіт з рекультивації земель для учасників АТО (ООС);

- відновлення роботи бюветів;

- покращення об’єктів благоустрою ;

- реконструкція, модернізація та заміна застарілих і зношених ліфтів (у т. ч. диспетчерських систем);

- запровадження комплексної програми капітального ремонту житлового фонду із застосуванням енергоощадних технологій і обладнання за принципом співфінансування з мешканцями (власником житла);

- впровадження систем регулювання споживання тепла (індивідуальні теплові пункти);

- реалізація заходів програми «Питна вода міста Тернополя».

2. «Програма охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021 - 2027 роки» (затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 03.02.2021 №58).

Основною метою Програми є поліпшення екологічного стану довкілля в області шляхом зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів забруднюючих стічних вод у водойми та негативного впливу промислових і побутових відходів на довкілля; охорона, екологічно збалансоване використання і відтворення природних ресурсів шляхом здійснення комплексу науково обґрунтованих природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів; забезпечення екологічної безпеки; запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище; збереження природних ресурсів, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об’єктів; проведення просвітницької та наукової діяльності, залучення громадськості до природоохоронних дій через екологічне інформування й освіту населення, підвищення екологічної свідомості громадян.

Виконання програми призведе до:

- адаптації до змін клімату;

- зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище;

- забезпечення безпечного поводження з відходами;

- збереження біотичного і ландшафтного різноманіття;

- формування безпечних умов для життя і здоров’я населення;

- удосконалення державної системи моніторингу довкілля;

- створення системи екологічної освіти та інформування населення про стан навколишнього природного середовища.

3. «Програма розвитку водного господарства та водно- екологічного оздоровлення природного середовища Тернопільської області до 2021 року» (затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 12.11.2013 №1541).

Основною метою програми є забезпечення реалізації як в цілому на території Тернопільської області так і в кожному населеному пункті області заходів Загальнодержавної програми «Питна вода України», державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою. Очікувані результати виконання програми:

- забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку підприємств, надавачів послуг з водопостачання та водовідведення щодо житлово-комунального господарства;

- вдосконалення та формування системи управління водопровідно-каналізаційним господарством в розрізі кожного населеного пункту;

- забезпечення населення області якісною питною водою в достатній кількості, згідно затверджених органами місцевого самоврядування норм споживання води по кожному населеному пункту;

- ефективне впровадження стандарту, щодо якості питної води, інших державних стандартів у сфері водопостачання та водовідведення;

- створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств - надавачів послуг з водопостачання та водовідведення, накопичення інвестиційних ресурсів з метою їх технічного переоснащення та розвитку, залучення додаткових позабюджетних інвестицій;

- забезпечення підприємствами (надавачами послуг з водопостачання та водовідведення) ефективного використання грошових, людських та матеріальних ресурсів, зменшення технологічних витрат методом впровадження прогресивних технологій по транспортуванню питної води і очистки стічних вод шляхом пошуку і реалізації пілотних інвестиційно-інноваційних проектів;

- проведення заходів щодо пріоритетності інноваційного розвитку та науково-технічного прогресу у підгалузі, відновлення аварійних об’єктів з водопостачання та водовідведення;

- проведення роботи для консолідації зусиль громади кожного населеного пункту з метою успішної реалізації заходів обласної та місцевих програм щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості методом поширення гласності, громадського контролю та прозорості у прийнятті рішень з водопостачання та водовідведення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування за допомогою тісної співпраці з місцевими засобами масової інформації, проведенням громадських слухань;

- посилення відповідальності органів місцевого самоврядування за ефективне використання майна територіальної громади та забезпечення населення якісними в повному об’ємі послугами з водопостачання та водовідведення.

- перспективне бачення на період до 2020 року розвитку водопостачання та водовідведення в містах, селищах, і особливо в сільських населених пунктах області;

- проведення роботи щодо демонополітизації, розвитку конкурентного середовища в сфері питного водопостачання та водовідведення.

4. «Програма поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області на 2018 - 2020 роки» (затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 10.12.2018 №1285).

Метою є зменшення негативного впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини шляхом реформування сфери поводження з ТПВ, створення умов для надання високоякісних послуг з роздільного збирання, сортування, зберігання, перевезення, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення відходів із застосуванням сучасних методів і технологій. Завдання програми:

- забезпечити реалізацію державної політики у сфері поводження з ТПВ;

- 100% охопити населення послугою збирання, вивезення та захоронення ТПВ;

- припинити експлуатацію несанкціонованих сміттєзвалищ;

- впровадити роздільне збирання відходів у всіх населених пунктах області;

- збільшити використання вторинної сировини до 70-80% від загального обсягу твердих побутових відходів ;

- зменшити обсяги накопичення відходів на сміттєзвалищах та полігонах ;

- поліпшити санітарну, епідеміологічну та екологічну ситуацію в області;

- підвищити рівень екологічної свідомості населення, щодо поводження із ТПВ.

Визначені заходи ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики у сфері охорони довкілля та здоров’я населення, які мають відношення до цілей розвитку на місцевому рівні та безпосередньо стосуються документу державного планування. Результати аналізу визначають ступінь врахування вищезазначених цілей документів державної політики та їх впровадження в проектних рішеннях містобудівної документації. Проведений огляд відповідних цілей екологічної політики передбачає загальні орієнтири, на основі яких оцінюються цілі та заходи даного проекту.

5.«Програма розвитку лісового господарства Тернопільщини на 2017 - 2021 роки» (від 10.05.2017 №538).

Метою програми є забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів області, охорону і захист лісових та граничних з ними екосистем. Завдання програми:

- розроблення показників розвитку лісового господарства області;

- збільшення лісистості та покращення якісної структури лісових насаджень області;

- заліснення берегових смуг водойм;

- закріплення за постійними лісокористувачами усіх лісових земель області.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку Тернопільської області.

6. «Питна вода Тернополя» на 2021-2025 роки

Метою програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах і відповідно до встановлених нормативів щодо якості питної води, забезпечення розвитку і реконструкції систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населених пунктів області. Завдання програми:

- упорядкувати зони санітарної охорони водозабору питного водопостачання вздовж річки Серет;

- реконструювати 3 підземні водозабори;

- капітально відремонтувати 2 резервуари чистої води;

- реконструювати каналізаційну насосну станцію;

- побудувати каналізаційну насосну станцію і напірний колектор для перекачування стоків;

- збудувати 2 артезіанські свердловини

- здійснити будівництво/реконструкцію 15 каналізаційних очисних споруд;

- встановити 15 станцій (установок) доочищення питної води із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науководослідних і дослідно-конструкторських розробок;

- реалізувати 32 проекти з будівництва/реконструкції водопровідних і каналізаційних мереж;

- закупити обладнання для хіміко-бактеріологічних лабораторій питної води та лабораторій водовідведення;

- здійснити стратегічну екологічну оцінку для 5 документів державного планування, виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

# Розділ 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

Ймовірні наслідки проектного рішення

У цьому розділі виявленні ключові впливи, пов’язані із запланованими рішеннями містобудівної документації та проведена оцінка потенційних кумулятивних впливів, шляхом аналізу комбінованого впливу реалізації проектних рішень на окремі компоненти навколишнього середовища, результати якої відображені у таблицях 5; 6, 7.

Шкала оцінки:

2 - суттєво негативний вплив,

1 - помірний негативний вплив,

0 - очікуваний вплив відсутній,

+1 - помірний позитивний вплив,

+2 - суттєво позитивний вплив

Таблиця 5. Можливі ефекти від запропонованих рішень генерального плану

| Функціональне використання території населеного пункту | Функціональне використання згідно рішень генерального плану | Потенційний вплив на головні складові довкілля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повітря | Водний басейн | Ґрунти | Біорізно-маніття |
| Розвиток житлової забудови |  |  |  |  |  |
| Житлова забудова | Нове житлове будівництво передбачається на ділянці площею 4,1 га. | 0,+1 | 0,+1 | +1 | +2 |
| Розвиток загальносільського центру |  |  |  |  |  |
| Центральна частина села | Передбачається організація системи громадського обслуговування, інженерне обладнання та благоустрій територій. | +1 | +1 | 0,+1 | +1 |
| Виробнича зона |  |  |  |  |  |
| Південно-східна частина села | Підприємства V класу шкідливості | 0,-1 | +1 | 0+1 | 0 |
| Центр та північно-східна частина села | Комунально-складські території | +1 | +1 | 0 | 0 |
| Проектні межі села | Поля фотоелектричних панелей | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Рекреаційна зона |  |  |  |  |  |
| Південно-східна частина села | Спортивні майданчики 1,0 га та спортивний комплекс 0,23 га | +1 | +1 | +1 | 0 |
| Зелені насадження |  |  |  |  |  |
| В існуючих житлових районах | Зелені насадження загального користування (площа 0,54 га) | +2 | +2 | +2 | +2 |
| В кварталах існуючої та проектної житлової забудови | Озеленені території загального користування (площею 3,47 га) | +2 | +2 | +2 | +2 |

Таблиця 6. Характеристика впливу проектних рішень генерального плану на складові довкілля.

| Складова довкілля | Оцінка впливу | Характеристика впливу |
| --- | --- | --- |
| Повітря | +1 | Організація стаціонарного пункту контролю за станом атмосферного повітря (територіальне розміщення довільне). |
| Вода | +2 | Розвиток систем водопостачання, водовідведення та дощової каналізації, інженерний захист вод та берегів. |
| Ґрунт | +2 | Видалення та утилізація ТПВ на існуючому полігоні (за межами села) з розміщенням на ньому СПП; санітарний благоустрій території. |
| Біорізноманіття | +2 | Розширення площі зелених насаджень загального користування (3,47 га); розвиток ландшафтно-рекреаційних ділянок, пляжів. Охорона існуючих об’єктів ПЗФ. Розвиток пізнавальної діяльності. |
| Соціально-економічне середовище | +2 | Підвищення соціально-психологічного комфорту середовища, соціальних зв’язків громадян. |

Таблиця 7. Оцінка ймовірного впливу на довкілля відповідно до контрольного періоду

| Чи реалізація стратегії може спричинити | Негативний вплив |  |  | Пом’якшення існуючої ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | так | ні | ймовірно |  |
| Повітря |  |  |  |  |
| Збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел |  | + |  |  |
| Збільшення викидів забруднюючих речовин |  | + |  |  |
| Погіршення атмосферного повітря |  | + |  |  |
| Появу джерел неприємного запаху |  | + |  |  |
| Зміни клімату на локальному чи регіональному рівні |  | + |  |  |
| Водні ресурси |  |  |  |  |
| Будь-які зміни якості поверхневих вод |  | + |  |  |
| Значне зменшення кількості вод, що використовуються для водопостачання населення |  | + |  |  |
| Збільшення навантаження на каналізаційні системи та погіршення якості очистки стічних вод |  | + |  | + |
| Поява загроз , пов’язаних з паводками або підтопленнями |  | + |  |  |
| Зміни обсягів води будь-якого поверхневого водного об’єкту |  | + |  |  |
| Забруднення підземних водних горизонтів |  | + |  | + |
| Відходи |  |  |  |  |
| Збільшення кількості утворювання чи накопичених відходів |  | + |  | + |
| Утворення або накопичення радіоактивних відходів |  | + |  |  |
| Земельні ресурси |  |  |  |  |
| Порушення ґрунтового покриву |  | + |  |  |
| Посилення вітрової ерозії ґрунтів |  | + |  |  |
| Зміни рельєфу |  | + |  |  |
| Біорізноманіття |  |  |  |  |
| Вплив на о’єкти природо-заповідного фонду (зменшення площ, початок небезпечної діяльності у безпосередній близькості або на їх території |  | + |  |  |
| Зміни кількості видів рослин або тварин |  | + |  |  |
| Порушення, деградація середовищ існування диких видів тварин |  | + |  |  |
| Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-культурної спадщини |  | + |  |  |
| Населення та інфраструктура |  |  |  |  |
| Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або виникнення нових потреб у житлі |  | + |  | + |
| Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему |  | + |  | + |
| Поява будь-яких реальних або потенційних загроз для людини |  | + |  |  |
| Екологічне управління та моніторинг |  |  |  |  |
| Послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки |  | + |  | + |
| Погіршення екологічного моніторингу |  | + |  | + |

У процесі виконання СЕО проведений аналіз зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення.

Проведений аналіз виявив потенціал для позитивного впливу проекту на навколишнє середовище та здоров’я населення, а також можливість негативних впливів в результаті реалізації проекту.

З метою запобігання, мінімізації та пом’якшення потенційних негативних наслідків запропонована низка інженерних та планувальних заходів. Для прикладу – ситуація з екологією у водокористуванні. Спостерігається незадовільне використання води питної якості для технічних потреб. При цьому жителі села частково охоплені водопровідною мережею. Остання має значний знос, що є передумовою для появи ризиків інфекційних захворювань. В генеральному плані пропонується вирішення цих питань шляхом запровадження комплексу найбільш раціональних та екологічно спрямованих заходів водокористування.

Аналіз включав цілі, які мають відношення до генерального плану, та цілі, які можуть бути вирішені при розробленні проекту. Результати аналізу цілей та завдань екологічної політики показав високу ступінь відповідності цілям визначеним в даному проекті. Даний проект враховує більшість з них і пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.

За результатами розгляду не було виявлено невідповідностей в сфері збереження існуючого природного середовища та екологічного стану території.

Можливість негативних кумулятивних ефектів

У даному підрозділі наведений короткий огляд оцінки ризиків кумулятивних ефектів.

Кумулятивні наслідки-нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання. В результаті прийняття генерального плану не очікується проявів небезпечних кумулятивних ефектів.

У процесі виконання СЕО був проведений аналіз зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення.

Аналіз включав цілі, які мають відношення до генерального плану населеного пункту, а також цілі, які можуть бути вирішенні при розробленні проекту. Результат аналізу цілей та завдань екологічної політики показав високу ступінь відповідності цілям визначеним в даному проекті. Проект враховує більшість з них і пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.

За результатами розгляду не було виявлено невідповідностей в сфері збереження існуючого природного середовища та екологічного стану території.

Проведений аналіз виявив потенціал для позитивного впливу проекту на навколишнє середовище та здоров’я населення. Водночас були проаналізовані потенційні негативні наслідки, що можуть виникнути внаслідок реалізації окремих рішень, прийнятих в даному проекті.

Синергічні наслідки- сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту. Коротко-, середньо- та довгострокові наслідки(1, 3 - 5, 10 - 15 років і більше) наразі відсутні.

# Розділ 7. Заходи, що передбачаються вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

На основі аналізу екологічної ситуації в с. Іванківці і його околиць запропоновані еколого-містобудівні заходи щодо пом'якшення потенційних негативних наслідків для всіх складових навколишнього середовища та здоров'я населення у час реалізації генерального плану.

Органи місцевого самоврядування та спеціально уповноважені органи державного управління в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію (інвестування) наступних заходів:

Охорона повітряного басейну:

- покращення стану повітряного басейну шляхом: проведення комплексу заходів по зменшенню екологічних впливів від транспорту та господарських об’єктів;

- організація стаціонарного пункту спостереження за станом повітря (конкретизація його місця розташування за органами екологічної служби);

- організація санітарно-захисних зон виробничих, комунальних, транспортних об’єктів, благоустрій та озеленення їх територій;

- вдосконалення та подальший розвиток транспортної інфраструктури села шляхом:

реконструкції/ремонту існуючих автодоріг, покращення їх технічних характеристик;

будівництва нових ділянок доріг з урахуванням нових ділянок забудови; асфальтування доріг; санітарно-гігієнічного озеленення вздовж доріг та благоустрій прилеглих смуг;

організації оптимальних транспортних зв’язків села з центром громади та сусідніми селами.

Охорона водного басейну:

- впровадження та розвиток системи водопостачання;

оновлення запасів підземних вод для району та затвердження експлуатаційних запасів для потреб села;

створення виробничої бази водопровідно-каналізаційного господарства з можливістю розширення потреб у водопостачанні;

забезпечення та прокладки мереж водопостачання до нової забудови;

влаштування ділянок водопровідних споруд з водонапірними баштами тощо;

заборона використання підземних питних вод на технічні потреби та забезпечення їх ґрунтовими водами;

дотримання зон санітарної охорони і водоохоронного режиму всіх джерел водопостачання;

- забезпечення системи раціонального каналізування та очистки поверхневого стоку з існуючої та проектної території (з урахуванням інженерно-геологічної ситуації та розробки проекту каналізації території села) шляхом:

створення виробничої бази водопровідно-каналізаційного господарства;

будівництво самопливних мереж каналізації, КНС;

будівництво очисних споруд каналізації, обладнання неканалізованої забудови водонепроникними вигребами з подальшим вивезенням стоків на КОС;

будівництво мережі зливової каналізації, організація локальних систем водовідведення перед випуском стоків у річку з застосуванням сучасних методів очищення;

очищення виробничих стоків з подальшим використанням вод в якості технічних.

Охорона ґрунтів та благоустрій території:

- вдосконалення системи санітарної очистки території: знешкодження та утилізації господарських відходів; налагодження своєчасного збору та знешкодження побутових відходів на всій території села;

вирішення проблеми збирання побутових відходів з запровадженням системи роздільного збирання, сортування та утилізації сміття; запровадження в дію обласної/регіональної Програми поводження з ТПВ, рішень «Схеми планування території Тернопільської області»; ліквідація стихійних звалищ та санація забруднених ними ділянок тощо;

- організація загального санітарного благоустрою території села;

дотримання санітарно-екологічних вимог щодо обробітку садових насаджень;

заборона спалення сухої рослинності та опалого листя на території села;

- проведення комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території:

раціональна організація поверхневого стоку та агролісомеліорація.

Ландшафтно-планувальний благоустрій території:

- формування функціонально-планувальної структури території з максимально можливим використанням наявних особливостей ландшафту, водних поверхонь, об’єктів культурної спадщини та урахуванням охоронного режиму місцевої екологічної мережі;

- збереження існуючих зелених насаджень; розширення площі (до 3,47 га) та благоустрій зелених насаджень загального призначення за рахунок створення системи парків вздовж водних об’єктів та парково-рекреаційної зони села;

- організація санітарно-гігієнічного озеленення житлових масивів - зелених насаджень вздовж доріг та на прибудинкових територіях.

Захист від факторів фізичного впливу:

акустичне оздоровлення:

- реконструкція/ремонт існуючих автодоріг з покращенням їх технічних характеристик; винесення транзитних потоків за межі села; дотримання санітарних відстаней та санітарно-гігієнічне озеленення вздовж доріг;

- дотримання охоронних зон ЛЕП, забезпечення при цьому екологічного режиму середовища – влаштування технічних коридорів та охоронних зон, при необхідності – переведення їх у кабельне виконання.

Зменшення негативного впливу на біорізноманіття:

- встановлення та винесення меж об’єкту ПЗФ в натуру, який входить до регіональної екомережі та Смарагдової мережі, забезпечуючи тим самим збереження ландшафтного різноманіття і фауни.

Екологічна модернізація інженерної інфраструктури:

- запровадження сучасних еколого-економних принципів в системі теплопостачання шляхом застосування ефективних сучасних установок та технологій, альтернативних джерел тепла;

- подальший розвиток системи газопостачання з урахуванням нових ділянок забудови; забезпечення економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу з впровадженням нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива; дотримання жорсткого режиму експлуатації та технічного стану газопроводів шляхом планувального забезпечення і облаштування технічних коридорів;

- подальший розвиток системи електропостачання з забезпеченням ресурсом ділянок нової забудови шляхом реконструкції та розширення електричних мереж; при потребі заміна зношеного і морально застарілого обладнання.

Ці завдання можна вирішити шляхом залучення коштів місцевого бюджету, бізнесу, національних і міжнародних фінансово-кредитних установ.

Реалізація визначених генеральним планом заходів є невід’ємною складовою забезпечення сприятливого в екологічному відношенні середовища проживання. При цьому слід зауважити, що організація території передбачає урахування всіх планувальних обмежень, дійсних на даному етапі – санітарних та охоронних зон, територій природоохоронного значення, ускладнень інженерно-геологічного характеру, урахування особливостей ландшафту тощо.

Перспективне освоєння ділянок забудови можливе після проведення їх санітарно-епідеміологічного обстеження та отримання позитивних висновків.

Обов’язковим є забезпечення в межах території села системи контролю екологічної ситуації, зокрема у сфері: дотримання нормативів питного водопостачання та водовідведення, якості повітряного басейну, санітарної очистки території та поліпшення на цій основі стану здоров’я населення.

Визначення режимів охорони та збереження об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення , розташованого на території с. Іванківці має здійснюватися у формі охоронних зобов’язань у відповідності до вимог чинного законодавства.

Виконання заходів передбачених генеральним планом матиме позитивний вплив на всі складові навколишнього середовища, включаючи здоров’я населення, поліпшення загального екологічного та естетичного стану населеного пункту.

# Розділ 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації були вивчені альтернативи та їх можливий вплив на навколишнє середовище:

- «Варіант нульової альтернативи»;

- «Варіант реалізації проекту генерального плану».

У «Варіанті нульової альтернативи» розглядалася ситуація гіпотетичного сценарію, за яким не розробляється і не затверджується проект генерального плану. Цей сценарій можна розуміти як продовження поточних (часто несприятливих) екологічних тенденцій, описаних у розділах цього звіту. На основі аналізу та порівняння наявних перспектив розвитку даної території прийнято варіант, що в більшій мірі відповідає встановленим цілям екологічної політики на місцевому рівні, та в більшій мірі сприяє досягненню сприятливого в санітарно-екологічному відношенні середовища, його благоустрою, та підвищують комфортність проживання населення. Варіант нульової альтернативи не забезпечує територію села планом перспективного розвитку.

Розгляд альтернативи «Варіант реалізації проекту генерального плану» ґрунтується на оцінці впливів на навколишнє середовище в результаті зміни функціонального використання відповідних ділянок перспективного містобудівного освоєння та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури. Результати аналізу виявили позитивний вплив по більшості рішень проектної документації, що сприяють покращенню санітарно-гігієнічних умов, підвищують комфортність умов життєдіяльності, сприяють зростанню реального сектору економіки села. По рішенням, що виявили ймовірний помірно негативний вплив запропоновані заходи з пом’якшення можливих негативних наслідків.

Порівняння двох альтернатив показало перевагу альтернативи «Варіант реалізації проекту генерального плану», як варіант, що сприяє територіальному розвитку населеного пункту згідно держаних будівельних норм, визначає комплекс заходів для забезпечення природоохоронного законодавства та певною мірою регулює засади господарської діяльності з метою досягнення санітарно-гігієнічних норм планування та забудови населених пунктів.

Стратегічна екологічна оцінка виконана шляхом застосування підходів і методів, які засновані на оцінці впливу і передбачають:

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, на території, яку охоплює проект;

- оцінку величини і значимості впливів і ризиків;

- розробку заходів, спрямованих на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.

Серед ускладнень, що виникли в процесі проведення стратегічної екологічної оцінки можна виділити : відсутність детальних методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки проектів містобудівної документації та рекомендацій щодо вибору методів аналізу відповідно стадії проекту містобудівної документації; відсутність у відкритому доступі текстових та графічних даних щодо моніторингу проявів екзогенних та ендогенних геологічних процесів; відсутність розуміння окремих суб’єктів господарської діяльності щодо необхідності надання вихідних даних, що стосуються планової та перспективної діяльності, екологічних показників діяльності та впливу на довкілля.

# Розділ 9. Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту містобудівної документації необхідно аналізувати відхилення фактичних показників чисельності населення на поточний період, здійснювати контроль за відповідністю реальних обсягів житлового будівництва, будівництва об'єктів інженерної інфраструктури, соціального та побутового обслуговування, будівництва виробничих, транспортних, комунальних, сільськогосподарських підприємств, розвитку озеленених територій проектним рішенням містобудівної документації. Порівняння цих даних між собою, дасть реальну картину досягнутого рівня показників житлової забезпеченості, забезпеченості установами і підприємствами повсякденного і періодичного обслуговування, об'єктами інженерної інфраструктури, що дозволить визначити недоліки і порушення, що негативно впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню.

При проведенні моніторингу реалізації рішень містобудівної документації особливу увагу треба звертати на своєчасне виконання робіт по інженерному облаштуванню території, будівництву водопровідних, каналізаційних мереж, мереж електропостачання, дощової каналізації, очисних споруд, трасуванню головних вулиць і проїздів та завершення їх будівництва до введення в експлуатацію житлових будівель і громадських споруд. В процесі нагляду необхідно стежити за комплексністю забудови житлових кварталів з обов'язковим завершенням будівництва об'єктів побутового та соціального обслуговування населення та благоустрою території до введення в експлуатацію житлових будинків.

В процесі моніторингу необхідно перевіряти виконання проектних рішень щодо планувальної організації території міста: розроблення проектів та їх реалізації щодо організації (скорочення) санітарно-захисних зон виробничих, комунальних підприємств, розташованих на межі або в межах села; виділення ділянок та оформлення актів землеустрою для розміщення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (нові вулиці, ГРП, ШРП, очисні споруди зливової каналізації тощо) та інші питання в сфері землекористування.

При здійсненні моніторингу основну увагу слід приділяти заходам передбаченим в сфері охорони навколишнього природного середовища. Виконання ряду планувальних і технічних заходів, визначених в проекті генерального плану, а також заходів, передбачених цільовими регіональними програмами в сфері охорони навколишнього природного середовища є обов’язковою умовою для досягнення стійкості природного середовища до антропогенних навантажень та забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов проживання населення.

Контролю підлягають санітарно-захисні зони промислових та виробничих об'єктів, що розвиваються (реконструюються чи проектуються), які повинні відповідати нормативним вимогам "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів" ДСП №173, з обов’язковим виконанням заходів визначених в розділі “Оцінка впливу на довкілля”, що розробляється в складі робочої проектної документації на будівництво або реконструкцію підприємства чи об’єкту будівництва.

В сфері охорони повітряного басейну необхідно перевіряти:

- розроблення та реалізацію проектів скорочення СЗЗ від підприємств, що межують із житловою забудовою, виконання інженерно-планувальних та конструктивно-технологічних заходів, що визначаються в цих проектах та забезпечують скорочення параметрів СЗЗ;

- розроблення проектів організації комплексної СЗЗ для перспективних груп виробничих ділянок промислових, комунальних, складських та сільськогосподарських підприємств з виконанням озеленення санітарно-захисних зон;

- розвиток вуличної мережі села, створення захисного вуличного озеленення.

Контроль за охороною водних ресурсів включає нагляд за відведенням та очищенням поверхневих стічних вод з території села, своєчасним будівництвом локальних очисних споруд зливової каналізації та ефективністю їх роботи:

- встановлення меж прибережних захисних смуг та додержанням на їх території режимів господарської діяльності для запобігання забрудненню навколишнього середовища та погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації, таких як: впровадження зворотних систем водопостачання, безстічних виробництв із замкнутими циклами водопостачання, впровадження технологій безпечного зберігання та використання мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин, при ведені господарської діяльності в тепличних господарствах та інших заходів.

Ефективність роботи систем водопостачання та каналізування (в тому числі дощова каналізація) визначається за результатами лабораторних досліджень якості питної води та водних об’єктів в пунктах водокористування за хімічними та бактеріологічними показниками.

Спеціалізовані лабораторії органів санітарно-гігієнічного контролю повинні вести облік джерел шуму, вібрації та електромагнітних випромінювань на території села.

Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу урбанізованої території на навколишнє природне середовище та здоров'я населення, прогнозування стану екосистем та досягнення їх екологічної рівноваги необхідно щорічно проводити поглиблений аналіз лабораторних досліджень стану атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунту. Для цього доцільним є налагодження в селищі системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт, фізичні фактори впливу) з організацією пунктів контролю в межах житлової та виробничої зон - згідно з планом-графіком проведення моніторингу показників стану довкілля (таблиця  8).

Таблиця 8. Якісні показники забруднення довкілля

| Екологічний індикатор | Метод контролю | Періодичність контролю |
| --- | --- | --- |
| Повітря |  |  |
| Вміст токсичних речовин; Рівень перевищення ГДК | контрольні вимірювання | 6 міс |
| Рівень шуму в межах села, відповідність до ДБН | Контрольні вимірювання | 6 міс |
| Наявність пилу у повітрі неприродного (промислового та ін.) походження | спостереження | Періодично |
| Водний басейн |  |  |
| Вміст токсичних речовин; Рівень перевищення ГДК | контрольні вимірювання | 1 міс |
| Дотримання СЗЗ | спостереження | 6 міс, періодично |
| Вміст речовин; Рівень перевищення ГДК | контрольні вимірювання | 6 міс, періодично |
| Стан ґрунтів |  |  |
| Наявність ерозії та ризику зсувів | візуальне спостереження | 6 міс |
| Біорізноманіття |  |  |
| Площа зелених насаджень | візуальне спостереження | 6 міс |
| Стан здоров’я населення |  |  |
| Захворюваність з врахуванням категорії хвороби | статистичне спостереження | 1 рік |
| Дотримання нормативних санітарно-захисних зон та обмежень |  |  |
| Факти порушення СЗЗ встановлених ГП | візуальне спостереження | 6 міс |

Окремі елементи забруднення (забруднюючі речовини) та одиниці виміру встановлюються за окремим проектом моніторингу, що розроблятиме виконавець моніторингу.

Таблиця 9. Кількісні показники забруднення довкілля, що підлягають обов’язковому моніторингу

| Екологічний індикатор | Одиниця виміру |
| --- | --- |
| Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря |  |
| Загальний обсяг викидів від стаціонарних і пересувних джерел | т/рік |
| Загальний обсяг промислових викидів від стаціонарних джерел | т/рік |
| Обсяги промислових викидів від стаціонарних джерел за окремими забруднюючими речовинами (якщо такі виробляються): | т/рік |
| суспендовані тверді частинки |  |
| діоксид та інші сполуки сірки |  |
| сполуки азоту |  |
| оксид вуглецю |  |
| неметанові леткі органічні сполуки |  |
| метали та їхні сполуки |  |
| Обсяги промислових викидів від стаціонарних джерел за основними видами економічної діяльності | т, % від загального обсягу викидів |
| Загальний обсяг викидів від пересувних джерел забруднення | т, % від загального обсягу викидів |
| Обсяг викидів від пересувних джерел забруднення за окремими забруднюючими речовинами: | тис. т |
| суспендовані тверді частинки |  |
| діоксид та інші сполуки сірки |  |
| сполуки азоту |  |
| оксид вуглецю |  |
| Метан |  |
| неметанові леткі органічні сполуки |  |
| Щільність викидів в атмосферне повітря по відношенню до території області, ОТГ (селищної ради) | т/км² |
| Кількість викидів в атмосферне повітря на одну особу, що проживає | кг на душу населення |
| Зміна клімату |  |
| Викиди парникових газів за основними показниками: | т |
| діоксид вуглецю |  |
| Метан |  |
| оксид азоту |  |
| Водні ресурси |  |
| Загальний об’єм забору прісних вод у цілому, в тому числі: | м³/рік |
| об’єм забору прісних поверхневих вод |  |
| об’єм забору прісних підземних вод |  |
| Використання прісних вод у цілому, в томучислі: | м³/рік |
| виробничі потреби |  |
| побутово-питні потреби |  |
| сільськогосподарські потреби |  |
| Використання прісних вод у цілому, в тому числі за основним видом економічної діяльності | м³/рік |
| Використання води у розрахунку на душу населення | м³/рік на душу населення |
| Побутове водовикористання у розрахунку на душу населення |  |
| Об’єм води, що використовується для задоволення господарсько-питних та інших потреб населення | м³/рік на душу населення |
| Якість питної води |  |
| Частка проб питної води, що не відповідає нормам питної води: | % від загальної кількості перевірених проб |
| за фізико-хімічними показниками |  |
| за бактеріологічними показниками |  |
| Частка проб питної води, що не відповідає нормам якості питної води: | % від загальної кількості перевірених проб |
| у системах централізованого водопостачання |  |
| за санітарно-хімічними показниками |  |
| за бактеріологічними показниками |  |
| Забруднені стічні води |  |
| Скидання зворотних вод: | м³/рік |
| у поверхневі водні об’єкти |  |
| у підземні горизонти |  |
| у накопичувачі |  |
| Скидання зворотних вод у поверхневі водні об’єкти: | м³/рік |
| нормативно очищені |  |
| нормативно чистих без очищення |  |
| Забруднених |  |
| Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти: | м³/рік, % від загального об’єму скинутих стічних вод |
| забруднення зворотних вод без очищення |  |
| недостатньо очищених зворотних вод |  |
| Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти у розрахунку на одну особу, що проживає | м³/рік |
| Поводження з відходами |  |
| Обсяг утворення відходів за класами шкідливості | тис. т/рік |
| Обсяг утворення побутових відходів на одну особу | т/рік |
| Обсяг накопичення в місцях видалення ТПВ | т |

Проблема відсутності статистичних даних по окремому населеному пункту є спільною по всій країні. Для кожного рівня стандартних процесів планування має бути відповідний рівень офіційної екологічної звітності для кожного населеного пункту окремо, щоб органи планування (та інші відповідні зацікавлені сторони) мали достатню детальну інформацію з офіційних джерел. Одним із варіантів реалізації даного завдання може бути створення штатної одиниці в складі виконавчих органів, що забезпечить збір та аналіз екологічних даних по території села/ОТГ. Для цього необхідно керуючись принципами місцевого самоврядування зобов’язати всіх суб’єктів господарювання в межах населеного пункту надавати щорічно в текстовому та графічному форматі інформацію про: кількість та місце розташування стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; межі санітарно-захисної зони; об’єм викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та дотримання ГДВ; об’єм утворення відходів, наявність МВВ та об’єм накопичення відходів; об’єм скидів стічних вод та їх відповідність встановленим ГДС.

Здійснення моніторингу впливів виконання документа державного планування на довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням щорічної звітності дасть можливість своєчасно виявляти недоліки і порушення, що негативно впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню, а також проводити інформування громади села про стан реалізації містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення.

Відповідальним за проведення моніторингу та дотримання вимог законодавства є замовник стратегічної екологічної оцінки. Для проведення моніторингу необхідно залучати фахові установи у якості виконавців в тому рахунки й за господарськими договорами, та отримувати статистичні данні для проведення статистичного аналізу безпосередньо від підприємств, що здійснюють викиди та від обласного управління статистики. Під час виконання моніторингу та встановлення цільових екологічних показників необхідно враховувати вимоги та норми щодо рівня забруднення встановлені Міністерством охорони здоров’я України, зокрема:

- Постанова головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 №45 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»

- Постанова Міністерства здоров’я України від 01.12.1999 №42 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»

- Постанова Міністерства здоров’я України від 01.12.1999 №37 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»

- Наказ Міністерства здоров’я України від 02.02.2005 №54 «Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»

- Наказ Міністерства здоров’я України від 19.06.1996 №173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»

- Наказ Міністерства здоров’я України від 17.03.2011 №145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»

- Наказ Міністерства здоров’я України від 12.05.2010 №400 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

- Наказ Міністерства здоров’я України від 18.12.2002 №476 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів»

- Орієнтовні безпечні рівні впливу хімічних чинників у повітрі робочої зони (затверджено головним державним санітарним лікарем України від 17.07.2015)

- Гранично допустимі концентрації хімічних чинників у повітрі робочої зони (затверджено головним державним санітарним лікарем України від 17.07.2015)

- Значення гігієнічних нормативів і регламентів безпечного використання хімічних речовин (затверджено головним державним санітарним лікарем України від 23.04.2015)

- Постанова головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 №28 «Державні санітарні правила та норми «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»

- Наказ Міністерства здоров’я України від 23.02.2000 №30 «Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць».

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»

# Розділ 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Враховуючи географічне місце розташування села Іванківці, розвиток його господарського комплексу, не мають та не матимуть в перспективі екологічних впливів і транскордонних наслідків впливу на довкілля та здоров’я населення.

# Розділ 11. Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію

1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план села є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

В процесі розроблення СЕО вивчені головні стратегічні документи, плани і програми, що діють на національному, регіональному та місцевому рівнях, проведений аналіз їх головних цілей, які в тій чи іншій мірі визначають передумови для прийняття проектних рішень/пропозицій в документі державного планування. Їх положення та завдання приймались до уваги в процесі розроблення містобудівної документації та її стратегічної екологічної оцінки.

Характеристика поточного стану довкілля і здоров’я населення, в тому числі на територіях які ймовірно зазнають впливу, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були використані матеріали «Схема планування території Тернопільської області»; «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади»; статистична звітність у сфері охорони навколишнього природного середовища, та розвитку соціальної інфраструктури.

Були проаналізовані доступні дані моніторингових спостережень, що здійснюються суб’єктами в рамках програм регіонального моніторингу навколишнього середовища на локальному та регіональному рівні.

Стан навколишнього природного середовища території, що розглядається, характеризується як задовільний. При цьому проектована територія отримує помірні демографічні навантаження.

Повітряний басейн зазнає помірного впливу періодичного характеру від пересувних джерел (насамперед автотранспортні засоби). Ризики фізичних факторів впливу, таких як електромагнітне випромінювання, акустичне забруднення є мінімальними.

В разі якщо документ державного планування не буде затверджено не очікується погіршення або покращення показників по якості атмосферного повітря. Ймовірні ризики негативного впливу та ґрунтове середовище оцінюються як допустимі.

У сфері використання підземних водних ресурсів, негативного впливу не прогнозується, передбачається розвиток централізованого водопостачання.

Враховуючи відсутність по даній території закономірності поширення різних класів хвороб та причинні зв’язки зі станом довкілля, очікувані зміни в стані здоров’я населення в разі якщо документ державного планування не буде затверджено, є мало прогнозованими. Проте невиконання заходів з розміщення установ охорони здоров’я та соціального призначення негативно впливатиме на доступність та рівень медичного обслуговування населення та стан його здоров’я.

Ключові виявлення екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування

Серед важливих екологічних проблем, в тому числі що мають ризики впливу по території, що проектуються можна виділити наступні:

- забруднення повітря, що може відбуватися переважно за рахунок викидів від пересувних джерел, насамперед автотранспортних засобів. Зазначені ризики є допустимими серед потенційних впливів на стан здоров’я населення. Допустимі показники не перевищують нормативу більше 1 ГДК;

- допустимі демографічні навантаження на територію, що розглядається враховуючі перспективу нормативного розвитку інженерних мереж та комунікацій, направлені на нормативне забезпечення комфортності середовища проживання;

- збереження існуючого об’єкта ПЗФ, та подальший його розвиток проводиться виключно відповідно «Схеми формування екологічної мережі Тернопільської області».

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, та шляхи їх врахування.

Цей розділ ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики, які мають відношення до цілей розвитку на місцевому рівні, і визначає ступінь їх врахування і впровадження через низку проектних рішень містобудівної документації. В процесі стратегічної екологічної оцінки даної містобудівної документації було розглянуто місцеві програми, що містять екологічні цілі та відповідні завдання у сфері охорони здоров’я та соціально-економічного розвитку які стосуються території проектування. Результати аналізу відображені у таблиці 10.

Таблиця 10. Цілі державної політики та їх відображення в проекті «Генеральний план села Іванківці»

| Завдання, цілі, пріоритети та напрямки розвитку визначені місцевими програмами розвитку | Відповідність рішень даного проекту містобудівної документації цілям та завданням встановленим на місцевому рівні |
| --- | --- |
| Охорона навколишнього середовища |  |
| Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки. досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища. Збереження та подальший розвиток об’єктів ПЗФ. Інженерний захист території | Забезпечення санітарного очищення території із дотримання вимог щодо роздільного збирання сміття із його послідуючим видаленням на Малашівському полігоні); упорядкування стихійних звалищ, із послідуючим їх закриттям, та утилізацією на полігоні. Винесення в натуру меж об’єкту ПЗФ та подальший розвиток відповідно формування екологічної мережі Тернопільської області; дотримання режиму їх використання. Розвиток нового садибного будівництва, будівництво мереж інженерної інфраструктури для забезпечення потреб територіального розвитку. Будівництво мереж зливової каналізації в межах сільських населених пунктів та виконання комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території: рекультивація порушених територій. |
| «Програма соціально-економічного розвитку» |  |
| Забезпечення населення, організацій якісними комунальними послугами; розвиток транспортної інфраструктури; | Будівництво мереж інженерної інфраструктури для забезпечення потреб нової садибної забудови, будівництво мереж зливової каналізації та виконання комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території; Удосконалення транспортної схеми шляхом часткової реконструкції доріг місцевого значення; в межах населеного пункту |
| «Програма розвитку фізичної культури і спорту» |  |
| створення умов для фізичного виховання і спорту за місцем роботи, проживання і відпочинку населення; | Передбачена організація відкритих майданчиків для занять фізичною культурою та спортом; збільшення загального фонду сільської бібліотеки. |
| «Програма розвитку культури » |  |
| забезпечення доступу до культурних надбань, створення умов для активної участі громадян у народній творчості | Впровадження нових загальних туристичних маршрутів, історико-краєзнавчих маршрутів, будівництво центру культури та дозвілля; Організація нових історико-археологічних маршрутів при музеєфікації об’єктів історико-культурного надбання |

Опис наслідків реалізації проектних рішень документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків.

В процесі виконання СЕО був проведений аналіз зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення.

Аналіз включав цілі, які мають відношення до генплану, та цілі, які можуть бути вирішені при розробленні проекту. Результати аналізу цілей та завдань екологічної політики показав високу ступінь відповідності цілям визначеним в даному проекті. Даний проект враховує більшість з них і пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.

За результатами розгляду не було виявлено невідповідностей в сфері збереження існуючого природного середовища та екологічного стану території.

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

На основі аналізу виконаного в СЕО, з метою сприяння досягненню цілей екологічної політики, запропоновано низку заходів пом'якшення потенційних негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я населення, що випливають з реалізації містобудівної документації.

Реалізація генерального плану потребує виконання заходів, визначених в містобудівній документації: розвитку інженерної та транспортної інфраструктури; заходів із інженерної підготовки та захисту території; розвитку соціальної сфери; охорони навколишнього природного середовища, виконання яких є невід’ємною складовою створення сприятливого в екологічному відношенні середовища проживання.

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації тощо).

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації були вивчені наступні альтернативи та їх можливий вплив на навколишнє середовище:

«Варіант нульової альтернативи»;

«Варіант реалізації проекту».

На основі аналізу та порівняння наявних перспектив розвитку даної території були прийняті варіанти, що в більшій мірі відповідають встановленим цілям екологічної політики на місцевому рівні, та в більшій мірі сприяють досягненню сприятливого в санітарно-екологічному відношенні середовища, його благоустрою, та підвищують комфортність проживання населення.

Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом проведення, якого є невід’ємною складовою своєчасного забезпечення середовища системами інженерної інфраструктури, об'єктами побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно впливає на якість довкілля та комфортність проживання населення. Для проведення моніторингу наведені основні чинники ( елементи по факторного аналізу ), що потребують уваги та контролю, визначені показники для здійснення контролю та запропоновані необхідні заходи для моніторингу впливів під час реалізації документу державного планування.

Здійснення моніторингу впливів реалізації документу державного планування на довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть негативно впливати на комфортність проживання населення; визначити необхідні заходи по їх усуненню, а також проводити інформування про стан реалізації містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення.

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Враховуючи географічне місце розташування села, наявні господарські об’єкти та прогнозований екологічний стан, транскордонні наслідки впливу для довкілля та здоров’я населення на суміжні транскордонні території не очікуються.

# ДОДАТКИ