|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |  |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |  |  |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |  |  |
|  |  | номер об’єкту №1513 |
|  |  | арх. №92472 |
|  |  | прим. № |

с. ГОРОДИЩЕ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №156 від 11.06.2021 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Головний інженер проекту |  | Е. Тимчук |
| В.о. начальника АПУ, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2021

Містобудівна документація «Генеральний план с. Городище Тернопільської міської територіальної громади» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |  |  |  |
| Архітектор І категорії | К. Товстенюк |  |  |  |
| Техніко-економічна частина |  |  |  |  |
| Головний економіст проекту | В. Сухина |  |  |  |
| Старший науковий співробітник, к.е.н. | В. Царьов |  |  |  |
| Охорона навколишнього природного середовища (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) |  |  |  |  |
| Головний інженер | В. Муха |  |  |  |
| Провідний інженер | Н. Караваєва |  |  |  |
| Транспортна інфраструктура |  |  |  |  |
| Керівник групи | Л. Бєляновська |  |  |  |
| Керівник групи | М. Плахотнік |  |  |  |
| Водопостачання, каналізація, санітарне очищення території |  |  |  |  |
| Головний інженер проекту |  | Е. Тимчук |  |  |
| Енергопостачання (електропостачання, газопостачання та теплопостачання) |  |  |  |  |
| Головний фахівець | О. Срібний |  |  |  |
| Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |  |
| Головний інженер | Л. Безкоровайна |  |  |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |  |  |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснювали начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В. Бесага, начальник служби містобудівного кадастру В. Захарчук, в.о. старости села Р. Кошулінський.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Архівні номери |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| - Схема розташування населеного пункту в системі розселення. Масштаб 1:25 000 | папір | 192661 |
| - План існуючого використання території суміщений зі схемою існуючих планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192662 |
| - Генеральний план (основне креслення). Масштаб 1:2000 | папір | 192663 |
| - Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192664 |
| - Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту. Масштаб 1:2000 | папір | 192665 |
| - Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання Масштаб 1:2000 | папір | 192666 |
| - Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192667 |
| - Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192668 |
| - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 192669 |
| - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 027379 |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| - Пояснювальна записка | книга | 92472 |
| - Основні положення. | брошура | 92473 |
| - Звіт про «Стратегічну екологічну оцінку» | брошура | 92474 |
| - Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час» | брошура | 92475 |
| - Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період» | брошура | 027380 |
| ІІІ. Інші матеріали |  |  |
| - Графічні (креслення №1 - №9), текстові матеріали (№11-№14) у цифрових форматах | диск CD | 697 |
| - Графічні (креслення №10) та текстові матеріали розділів (№15) у цифрових форматах | диск CD | 982 дск |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	6

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА	6

2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА	7

3. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	8

4. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	9

5. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	12

ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	14

1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ	14

2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	15

3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД	16

4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)	17

5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)	19

6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	20

7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	25

8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	27

9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	29

10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	41

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	45

ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	46

ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ	49

V. ДОКУМЕНТИ	52

VІ. ДОДАТКИ	53

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план с. Городище Тернопільської міської територіальної громади» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору від 11.06.2021 №156, укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №730/5.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю попереднього генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» та ін.), а також інших нормативних документів.

При розробленні генерального плану була врахована розроблена містобудівна документація:

- «Схема планування території Тернопільської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2017 р.);

- «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2019 р.);

Також були використані інші матеріали, надані старостою с. Городище, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.

Вихідна інформація наведена станом на 01.01.2021.

Розрахунки етапу генерального плану виконані на строк до 01.01.2041.

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником (лист від 29.06.2021 №14051-Ю).

У зв’язку із відсутністю даних земельного кадастру була використана інформація Публічної кадастрової карти України.

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

## 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА

Село Городище відноситься до Тернопільської міжрайонної системи розселення, яка входить в Тернопільську обласну систему розселення, що є частиною Вінницької надобласної системи розселення.

Зовнішні зв’язки села здійснюються автомобільним видом транспорту.

Чисельність населення села станом на 01.01.2021 становила 96 осіб. З них близько 40 осіб працездатного віку або 42% від усього населення. Чисельність дітей дошкільного віку становить 5 осіб, шкільного віку – 13 осіб.

Переважна частина економічно активного населення села Городище (майже 90%) працює поза межею села.

Економічна діяльність представлена малим підприємництвом у виробничому та невиробничому секторах:

- у виробничому секторі (сільському господарстві) працює біля 10 осіб (ПП «Екоферма»). Підприємства промисловості відсутні;

- Підприємства у невиробничого сектору (сфері обслуговування населення) на території села відсутні.

Житловий фонд. Станом на початок 2021 року весь житловий фонд села Городище складається з одноквартирної (садибної) забудови. Кількість будинків становить 89. Загальна площа житлового фонду приблизно 5,1 тис. м2. Середня житлова забезпеченість по селу становить близько 53,1 м2 на особу.

На даний час в селі відсутні заяви на земельні ділянки під нове житлове будівництво.

Об’єкти соціальної інфраструктури (установи та організації громадського обслуговування населення): будинок культури на 60 місць, бібліотека (3172 од. зберігання), магазин (25 м2 торгової площі).

Діти шкільного та дошкільного віку відвідують заклади дошкільної та середньої освіти, розташовані у найближчому с. Чернихів. Підвезення до закладу загальної середньої освіти здійснюється шкільним автобусом.

## 2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА

Городище – село Тернопільської міської територіальної громади, розташоване на правому березі річки Серет, за 35 кілометри від адміністративного центру громади. Межує з селами Носівці та Вертелка.

Площа населеного пункту 87,8 га, чисельність населення 96 осіб.

Село розташоване на двох пагорбах. Ці дві частини розмежовані яром та вулицями Центральна і Східна. На сході, вздовж межі села із закрутами річки Серет, знаходиться території природоохоронного фонду «Серетського гідрологічного заказника», а на півдні омиває береги села Городищивське  озеро і річка Лопушанка, все це надає привабливості околицям села.

Планувальна структура Городища має лінійний характер. У ній виділяються такі планувальні зони: зона центру, житлова зона, зона сільськогосподарського використання.

Існуюча забудова села - квартали різної конфігурації одноквартирної (садибної) житлової забудови з присадибними ділянками. Центр села майже відсутній - вздовж вулиць Центральна і Східна розташовані громадські будівлі: сільрада, ФАП,  клуб, бібліотека, церква та магазин. Виробничі території знаходяться за межею населеного пункту, на заході від села.

Зона сільськогосподарського використання представлена територіями для ведення особистого селянського господарства під городництво та садівництво.

Для планування та забудови села характерне:

- нечітке функціональне зонування;

- відсутність сформованого загальносільського центру;

- відсутність зелених насаджень загального користування;

- невідповідність нормативним вимогам магістральної вулично-дорожньої мережі;

- не повна забезпеченість житлової забудови інженерно-транспортною інфраструктурою (облаштованими вулицями та інженерними мережами).

## 3. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Зв’язки с. Городище Тернопільської міської територіальної громади з’єднується з м. Тернополем, м. Львовом, м. Хмельницьким  та іншими населеними пунктами, що розміщені в межах Тернопільської області, виконуються автомобільним транспортом.

Пасажирські та вантажні перевезення села у всіх видах сполучення забезпечує транспортна система, інфраструктура  якої складається з  місцевої  автодороги, та вуличної мережі села.

Автомобільні дороги, автомобільний транспорт

Основний транспортний зв’язок с. Городище з зовнішню мережею автодоріг, забезпечує районна автодорога місцевого значення С 200704  (а/д Т-20-23 Зборів – Почаїв) – Білоголови – Городище (ІV технічна категорія, покриття - чорне шосе), яка проходить через село (вул. Центральна – вул.Східна).

Технічні данні місцевої автодороги приведені згідно Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Перевезення пасажирів с. Городище в приміських сполученнях здійснюються від автостанцій, які розташовані в м. Тернопіль, м. Зборів.

В межах села автобусні перевезення забезпечують приміські автобуси, які проходять по вул. Центральній і вул. Східній.

Легковий  транспорт

Частина пасажироперевезень, як зовнішніх, так і внутрішніх забезпечується легковим транспортом.

На території села розміщується орієнтовно 40 одиниць приватних легкових автомобілів, які зберігаються за місцем проживання їх власників.

Власники приватних автомобілів обслуговуються АЗС і СТО, які знаходяться в м. Тернополі і по а/д Р-39.

Вулична мережа

Транспортні потоки концентруються на головних вулицях: Центральній, Східній (проїзна частина 4,0-4,5 м). Загальна протяжність головних вулиць орієнтовно становить 1,0 км.

Вулична мережа села (головні і житлові вулиці) потребує  реконструкції, будівництва та посилення.

## 4. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

Електропостачання

Електропостачання існуючої забудови здійснюється по мережі 0,4кВ та 10кВ через 2 трансформаторні підстанції 10/0,4кВ ВАТ «Тернопільобленерго». Джерелом електропостачання існуючих споживачів села є ПС 35/10кВ «Залізці» (16МВА).

Газопостачання

На даний час централізоване газопостачання с. Городище здійснюється від газопроводів високого та низького тиску через 1 ГРП (ШРП). Проте, у зв’язку з відсутністю технічної потреби у високому тиску, газопровід високого тиску експлуатується з параметрами середнього тиску.

Природний газ в село надходить з ГРС «Нестерівці».

Теплопостачання

На теперішній час, теплопостачання житлової забудови с. Городище здійснюється від індивідуальних джерел теплопостачання. Теплопостачання громадської забудови здійснюється від власних автономних джерел.

У якості палива в теплотехнічному обладнанні житлово-комунального сектору використовуються природний газ та тверде паливо.

Водопостачання

Село Городище входить до складу Тернопільської МТГ. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» виконувало аудит системи водопостачання села, але до цього часу не надавало послуг централізованого водопостачання  і не здійснював експлуатацію водопровідних споруд населеного пункту.

За даними органу місцевого самоврядування водопостачання с. Городище здійснюється у декілька способів, а саме:

- з шахтних колодязів на території домогосподарств;

- з водопроводу наближеної до централізованої системи водопостачання.

Мережа сільського водопроводу складається з ділянки водопровідних споруд №1 (ДВС №1) у складі: водозабірна свердловина глибиною 60 м., споруда заглибленої насосної станції І-го підйом, водонапірна башта Рожновського  з висотою ствола 20 м та об’ємом баку 30 м3, трубопроводи водопровідної мережі. Ділянка ДВС №1 не огороджена і знаходяться на території сільськогосподарського виробництва.

Мережа сільського водопроводи досить розгалужена. Станом на 01.01.2021р. в селі налічується 89 одноквартирних приватних житлових будинків. До централізованого водопроводу підключено 60 домогосподарств.

Основною групою водоспоживачів с. Городище є мешканці  з їх витратами на господарчо-питні потреби. Другу групу водокористувачів складають сільськогосподарські підприємства: тік та тваринницьке виробництво, де використання води здійснюється під час  технологічних процесів та для господарчо-питних потреб.

Забір води на ділянці водопровідних споруд №1 здійснюється з водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Хімічний склад підземних вод переважно гідрокарбонатний, магнієво-кальцієвий. Води прісні, жорсткі. Якість питної води, що надається споживачам,  в цілому відповідає вимогам  ДСанПІН 2.2.4-171-10. Знезараження води виконується періодично за допомогою хлорного вапна. Насосна станція І-го підйому подає воду до водонапірної башти, розподільча водопровідна ділянка, яка примикає до башти доправляє воду споживачам. Насосне обладнання працює в автоматичному режимі.

Забір води на території індивідуальних домогосподарств здійснюється з першого водоносного горизонту четвертинних відкладів та водоносного горизонту неогенових відкладів тріщинуватих вапняків з прошарками піску. Водоносні горизонти живляться за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. В даному випадку якість води не є контрольованою і залежить від санітарного стану прилеглої території.

Обмеження розвитку централізованого водопостачання  населеного пункту спричиняють такі фактори як:

-	незадовільний технічний стан та зношеність частини основних фондів;

-	надмірна енергоємність насосного обладнання;

-	відсутність засобів обліку витрат води низки індивідуальних домогосподарств;

-	низький рівень інвестиційного забезпечення сфери водокористування при недостатньому фінансуванні з державного та місцевого бюджетів.

Каналізація

Проблема відведення, очищення та скиду стічних вод сільських населених пунктів Україні вирішується вкрай повільно не зважаючи на її надзвичайну актуальність. Це зумовлено тим, що доступність до централізованого водовідведення у невеликих населених пунктах є дуже низькою. За узагальненими даними «Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2020 році» (Київ, 2021 р.) показник забезпечення послугами централізованої каналізації сільських населених пунктів визначається у 1,8%. Для сіл Тернопільської області цей показник склав 0,58%. Системою централізованої каналізації забезпечено 0,3% від загальної чисельності сільського населення Тернопільщини. Середня собівартість послуг централізованого водовідведення в населених пунктах Тернопільської області згідно з постановою НКРЕКП від 17.09.2019 р. №1968 – 9,46 грн/м3.

У селі Городище Тернопільської МТГ за відсутності централізованої мережі каналізації, засобами водовідведення є септики різного типу, вигреби для стоків, криті вуличні туалети з вигрібною ямою, тощо. Ці підземні резервуари, як правило, не є герметичними і відповідно вірогідність забруднення першого водоносного шару є дуже високою. Дані каналізаційні системи не обліковуються. Відсутня відповідна сервісна служба для належного обслуговування індивідуальних систем водовідведення. Індивідуальні власники самотужки їх облаштовують, обслуговують та експлуатують. В органах місцевого самоврядування практично відсутня інформація по приватних каналізаційних спорудах, об’ємах та складу стічних вод, місць скидів тощо. Спорожнення резервуарів здійснюється асенізаційним транспортом  на відкриті ґрунтові поверхні, до поверхневого водного об’єкту, або використовуючи  інші неконтрольовані методи та засоби, що негативно впливає на стан екології навколишнього середовища. При цьому велика кількість господарів вважає такий стан каналізування прийнятним. Готовність інвестувати власні кошти  в зміну технології водовідведення з підключенням до централізованої каналізації є низькою. Такий стан речей обумовлює необхідність  значної інформаційно-просвітницької роботи з населенням.

Санітарне очищення

Стратегія та заходи щодо поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в сільських населених пунктах Тернопільської МТГ визначаються законодавством України, «Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 р.», «Програмою охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021-2027 роки» (рішення Тернопільської ОДА від03.02.2021 №58), «Програмою охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки» (рішення міської ради від 06.12.2019 №7/41/33), «Правилами благоустрою Тернопільської міської територіальної громади» (рішення міської ради від 24.07.2019 №7/36/12) та інш.

Загальною схемою санітарного очищення населених пунктів Тернопільської МТГ передбачено збирання та вивезення твердих побутових відходів до місця їх подальшого зберігання/утилізації, а саме до сміттєзвалища в с. Малашівці Тернопільської міської територіальної громади. В селі Городище планова система санітарного очищення наразі відсутня. Сміття з низки приватних домогосподарств вивозиться до Малашівського сміттєзвалища у відповідності до укладених індивідуальних договорів. Органічні відходи компостується на ділянках домогосподарств населеного пункту. Стихійні сміттєзвалища, що виникають періодично, ліквідуються.

## 5. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічна характеристика

Село Городище розташоване у північній частині Тернопільської міської територіальної громади, у межах акумулятивної лесової рівнини, на правому березі р. Серет. Із заходу  на схід у південній частині села протікає р. Лопушанка. У східній частині села, в заплаві р. Серет є ряд невеликих заплавних озер, копанок та заболочення. Абсолютні відмітки поверхні землі складають 313÷357 м. Схили балок характеризуються наявністю ділянок з ухилом поверхні 8÷15%, загальною площею 1,18 га. Такі ділянки зазнають впливу водної ерозії. Деякі території з крутими схилами по селу укріплені шляхом влаштування існуючих терас.

Відклади четвертинної системи представлені лесовидними суглинками і супісями, та іншими ґрунтами. Ґрунтові умови характеризуються найбільшою вірогідністю розвитку І типу просідання ґрунтів.  Будівництво капітальних споруд на таких територіях проводиться тільки після проведення: - ретельних інженерно-геологічних вишукувань, після чого необхідно передбачити виконання протипросадних заходів (конструктивні заходи, обсяг яких визначається в залежності від типу забудови та результатів вишукувань на послідуючих стадіях проектування і будівництва); - правильного вертикального планування та відведення атмосферних вод, тобто влаштування дощової каналізації.

В південній частині села протікає невеликий р. Лопушанка (басейну р. Серет). Довжина струмка в межах села 0,15 км.  Відкоси вздовж р. Лопушанка і канав вздовж доріг необхідно відкоси укріплювати одерновкою з посівом багаторічних трав з потужною кореневою системою. Під дорогами, проїздами, та гребля через р. Лопушанку,протяжністю біля  0,1 км. . (в південній частині села), там де є водопропускні споруди (труби під дорогами, тощо), такі споруди потребують ремонту та прочистки, загальною кількістю в межах села 2 обʼєктів. В східній частині села (за межею села на прилеглих територіях до села) розташована заплава р. Серет, яка частково заболочена та заросла подекуди очеретом, на перспективу пропонується виконати розчистку заплави від очерету та заростей. Орієнтовно відмітка 1% затоплення від річки може досягати 0,3÷0,5 м вище існуючої відмітки поверхні водного дзеркала.

На території села існують невеликі водойми-копанки, ставок (площею водного дзеркала 2,7 га) в заплаві р. Лопушанки, які використовуються  для збору дощових вод. Заплава р. Лопушанки, частково підтоплюється. Загальна площа підтоплення заплави струмка складає 0,15 га. На ділянках заплави, де ґрунтові води піднімаються до глибин 0,2÷0,3 м від поверхні, спостерігаються незначні заболочені ділянки загальною площею 0,39 га.

В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1 - 12/2014 ”Будівництво в сейсмічних районах України”) територія населеного пункту відноситься до сейсмічних зон (6  балів).

Дощова каналізація

На сьогодні на території села Городище відсутня централізована  система дощової каналізації. Відведення дощових та талих вод з забудованої території відбувається поверхневим способом: по поверхні землі, по вулицям та проїздам у напрямку понижень, каналів,  струмків, р Лопушанка.

На зелених зонах  присадибних ділянок відведення дощових і талих вод відбувається за рахунок інфільтрації в ґрунт.

Відсутність організованого відведення дощових, талих вод та поливо мийних вод, відсутність  очисних споруд на випусках стоку не відповідають сучасним екологічним нормам та вимогам. З метою покращення благоустрою території та поліпшення екологічного стану необхідне влаштування мережі дощової каналізації, на сам перед на території ділянок нової забудови,  з обов’язковим  влаштуванням очисних споруд перед випуском стоків у річку.

# ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

## 1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Оцінка існуючих демографічних процесів

Чисельність населення с. Городище на 01.01.2021 становила 96 осіб. Частка осіб працездатного віку становить близько 42%, Коефіцієнт сімейності становить 1,1 (кількість домогосподарств – біля 89). У структурі населення села частка чоловіків та жінок складає 47% та 53% відповідно.

Орієнтовний демографічний прогноз

Протягом останніх майже 20 років з 2003 населення с. Городище зменшилося на  майже 26% з 129 до 96 осіб. Прогноз чисельності населення села на розрахунковий строк базується на сучасних чинниках демографічних процесів у Тернопільській області, орієнтований на тенденції динаміки демографічних процесів, описаних в «Схемі планування території Тернопільської міської територіальної громади».

Прогноз населення с. Городище засновано на двох варіантах розвитку подій – оптимістичним та песимістичним. У разі розвитку соціально-економічної ситуації в Тернопільському регіоні, зростання населення с. Городище буде відбуватися як за рахунок природного приросту, так і за рахунок міграційних процесів через входження села до Тернопільської міської територіальної громади. Такий, оптимістичний варіант прогнозу, передбачає стабілізацію чисельності населення села Городище на сучасному рівні до кінця розрахункового строку. При цьому верхній рівень прогнозу чисельності населення села складе до 112 осіб.

За песимістичним сценарієм, демографічні процеси матимуть негативний вплив на чисельність мешканців с. Городище, разом з тим близькість то обласного центру та входження села до Тернопільської міської територіальної громади матиме позитивний вплив на міграційні процеси. За таким прогнозом чисельність мешканців с. Городище зменшиться до кінця розрахункового періоду на 5-10% та становитиме орієнтовно 90 осіб. Враховуючи наведені сценарії, а також складнощі щодо прогнозування демографічних процесів на довгостроковий час, у генеральному плані доцільно керуватися максимально можливими показниками, зокрема оптимістичним варіантом прогнозу.

Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність населення с. Городище приймалася у 112 осіб.

## 2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На розрахунковий строк чисельність населення у працездатному віці прогнозується біля 40 осіб, що майже дорівнює існуючій.

Зайнятість працездатного населення села в економічній діяльності залежатиме від інтенсифікації соціально-економічних процесів у зв’язку із входженням села Городище до Тернопільської міської територіальної громади, що позитивно вплине на інвестиційну привабливість села та розміщенню об’єктів господарювання.

Прогнозується, що і наділі значна частина робочої сили села працюватиме за межею села, переважно в центрі Тернопільської МТГ – м. Тернопіль.

У перспективній структурі економічної діяльності в межі села домінуватиме мале підприємництво, що є невід’ємним елементом ринкової системи господарювання.

Відповідно класифікації підприємств це будуть мікропідприємства з  середньою кількістю працівників — до 10 осіб.

На розрахунковий строк передбачаються нові місця прикладання праці:

- розвиток сільськогосподарського виробництва (збільшення потужностей діючої тваринницької ферми  на території існуючого господарського двору) (орієнтовно 5 нових робочих місць);

- пожежне депо на 1 автомобіль (4 робочі місця).

Враховуючи існуючу кількість робочих місць в селі та нові робочі місця чисельність населення в економічній діяльності в межі села може скласти близько 15-20 осіб (близько ½ населення у працездатному віці). Це дозволить зменшити частку працездатного населення, що працює за межею села.

## 3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Генеральним планом передбачається розміщення тільки одноквартирної (садибної) забудови. Враховуючи входження села Городище до складу Тернопільської міської громади земельні ділянки в селі зможуть отримувати мешканці всіх населених пунктів громади, включаючи мешканців центру громади – міста Тернопіль.

Нове житлове будівництво (одноквартирне садибного типу) передбачається на території біля 2,3 га. Це близько 15 ділянок при середньому розмірі ділянки під будівництво у 0,15 га.

Таблиця 1. Ділянки нового садибного будівництва

| Перелік ділянок | Територія | Кількість будинків | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| Площадка №1 (між вул. Закуття та вул. Заплавна) | 2,3 | 15 | 1,5 | 16 |

Обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 1,5 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі).

Житлова забезпеченість по селу на розрахунковий строк зросте на 11% до 58,9 м2 на одну особу у порівнянні з 53,1 м2 станом на сьогодні.

Таблиця 2. Динаміка житлового фонду по с. Городище на розрахунковий строк

| Показники | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. Населення наявне (постійне) |  |  |
| - існуюче | осіб | 96 |
| - проектне | осіб | 112 |
| 2. Існуючий житловий фонд | кількість будинків | 89 |
|  | тис. м2 загальної площі | 5,1 |
| 3. Нове будівництво | кількість будинків | 15 |
|  | тис. м2 загальної площі | 1,5 |
| 4. Проектний житловий фонд | кількість будинків | 104 |
|  | тис. м2 загальної площі | 6,6 |
| 5. Житлова забезпеченість |  |  |
| - існуюча | м2/особу | 53,1 |
| - проектна | м2/особу | 58,9 |

Проектом зарезервовано 5,6 га територій під садибну забудову по вулицям Польова, Допішня і Говди.

## 4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Розрахунок ємності об’єктів обслуговування для проектного населення села Городище (100 осіб) виконаний на розрахунковий строк у відповідності до норм та вимог ДБН Б.2.2-12-2019 (додаток Е.1 (обов’язковий).

Таблиця 3. Розрахунок потреб в об’єктах обслуговування с. Городище на розрахунковий строк

| Заклади і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1 тис. осіб | Потреба | Наявність придатних | Необхідне нове будівництво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКЛАДИ ОСВІТИ |  |  |  |  |  |
| Заклади дошкільні освіти | місце | за розрахунком | 5 |  | 5 |
| Заклади загальної середньої освіти | місце | 100% дітей до 15 років | 13 |  | 13 |
| Заклади позашкільної освіти | місце | 15,3% | 2 |  | 2 |
| ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОЗДОРОВЧІ, ВІДПОЧИНКУ ТА ТУРИЗМУ |  |  |  |  |  |
| ФАП | об’єкт | 1 | 1 |  | 1 |
| Спортивні зали загального користування | м2 загал. площі | 300 | 300 |  | 300 |
| Плавальні басейни | м2 дзеркала води | 45,0 | 4,5 | — | 4,5 |
| ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА |  |  |  |  |  |
| Клубні заклади і центри культури та дозвілля | місце | 300 | 30 | 60 | — |
| Бібліотеки | тисяч од. | 4,0 | 0,4 | 3,2 |  |
|  | місць для читачів | 3 | 1 | 10 |  |
| ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ |  |  |  |  |  |
| Магазини | м2 торгової площі | 120 | 12 | 25 |  |
| Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 25 | 2,5 | — | 2,5 |
| Підприємства харчування | місце | 37 | 4 |  | 4 |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 7 | 1 |  | 1 |
| 5. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ, КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ |  |  |  |  |  |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,16 | 0,04 | — | 1 |
| Відділення і філії банківських установ | опер. місце | 1 на 1-2 тис. осіб | 1 |  | 1 |
| 6. ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |  |  |  |  |  |
| Готелі | місце | 4,8 | 2 |  | 2 |
| Громадські вбиральні | прилад | 1 | 1 |  | 1 |

Розвиток сфери обслуговування.

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури села запроектовано розміщення об’єктів обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення.

Заклади освіти

Заклад дошкільній освіті в селі відсутній. Діти дошкільного віку на розрахунковий строк відвідуватимуть заклади, розташовані у інших населених пунктах Тернопільської МТГ.

Заклади загальної середньої освіти в селі відсутні. Діти шкільного віку відвідують заклад середньої освіти І – ІІ ступеню у с. Чернихів (340 місць за проектом, відвідує 80 дітей), підвіз до якого здійснюється шкільним автобусом.

Заклади охорони здоров’я

У селі послуги щодо охорони здоров’я надає ФАП. Інші медичні послуги населення буде отримувати у м. Тернопіль та с. Чернихів (амбулаторія).

Фізкультурно-спортивні заклади

У селі відсутні фізкультурно-спортивні об’єкти (спортивний зал, басейн). Проектом передбачено влаштування волейбольного майданчику. Крім того у зв’язку із входженням села Городище до Тернопільської міської територіальної громади мешканці села відвідуватимуть басейни та спортивні заклади, розташовані на території громади.

Заклади культури і мистецтва

У с. Городище культурно-мистецькі послуги надає сільська бібліотека (3,2 тис. томів книг, 10 читацьких місця), а також клуб ємністю 60 місць. Розвиток щодо закладів культури і мистецтва не передбачається.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

Представлені одним магазином продовольчих та непродовольчих товарів загальною площею 25 м2. Передбачається, що розміщення нових закладів торгівлі та/або харчування можуть бути розміщені в зоні запроектованої громадської забудови.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.

Розвиток цих організацій та установ не передбачається. Потребу щодо кредитно-фінансового обслуговування населення села буде отримувати в центрі громади – м. Тернопіль.

Установи житлово-комунального господарства.

У селі відсутні дані установи, зокрема громадські вбиральні загального користування та готелі.

## 5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)

У селі відсутня пожежна частина. Обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в м. Зборів та м. Тернопіль.

На розрахунковий строк у селі необхідно розмістити 1 пожежне депо на 1 пожежний автомобіль (автоцистерну). Враховуючи невеликі розміри сіл Городище і Носівці, генеральним планом передбачається розмістити одне пожежне депо на два села, пожежні відстані в 3 км витримуються. Зарезервована ділянка під пожежне депо на в`їзді в селі Городище між вулицями Центральна і Прифермська на площі 0,4 га.

Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 необхідна під пожежні депо площа складає 0,3 – 0,6 га на об’єкт. Пріоритетність будівництва пожежного депо вирішується планами соціально-економічного розвитку Тернопільської МТГ.

## 6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

### 6.1. ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

У генеральному плані визначено основні принципи напрямки організації та функціонального призначення території.

При визначенні стратегії функціонального та територіального розвитку села, бралися до уваги існуюча, історично сформована планувальна структура, громадські і приватні інтереси, розвток населеного пункту.

Враховуючи інженерно-геологічні фактори та планувальні обмеження, що діють на території села, а також наявність незабудованих територій, які дають можливість містобудівного розвитку та раціонального використання території села, генеральним планом передбачається:

- функціональне зонування території;

- пропозиції щодо організації інженерної інфраструктури;

- заходи з інженерної підготовки та благоустрою території;

- заходи з охорони довкілля.

Містобудівне освоєння населеного пункту передбачається, як за рахунок внутрішньо сільських вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходилися у підпорядкуванні територіальної громади.

Проектом передбачається територіальний розвиток населеного пункту північно-західному та північно-східному напрямку за рахунок включення в межу села біля 30 га земель територіальної громади, що є переважно землі сільськогосподарського призначення та не відносяться до особливо цінних земель.

Проектом передбачається створення функціональних зон: сельбищної зони; виробничої зони; зони озеленених територій.

Сельбищна зона.

Житлова забудова є головним елементом розвитку села. Нове житлове будівництво у Городищі передбачається на одній ділянці площею 2,3 га між вул. Закуття і Заплавна, при середньому розмірі земельної ділянки у 0,15 га. На цих ділянках передбачається розселення населення на основі одноквартирної забудови садибного типу.

Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, проектом враховані території для житлового будівництва цієї категорії населення.

Враховуючи невизначеність часу проведення ООС (АТО) та кількості її учасників в існуючій межі села передбачено резерв житлово-громадської забудови в  північній частині села на площі близько 5,6 га.

Запроектовано резерв територій під садибну забудову (5,6 га) по вулицям Польова, Допішня і Говди.

В районах резерву проектної житлової забудови передбачені території громадської забудови на поза розрахунковий строк для розміщення об’єктів первинного обслуговування населення.

Існуюча громадська забудова (сільрада, ФАП,  клуб, бібліотека, церква та магазин) залишається незмінною на розрахунковий строк.

Громадська забудова. На розрахунковий строк нова громадська забудова передбачається на площі близько 0,8 га.

Проектом пропонується розміщення пожежного депо між вулицями Центральна і Прифермська біля існуючого кладовища, також ряд громадської забудови по вул. Центральна, також зарезервовано ділянку під волейбольний майданчик на розі вулиць Східна і Центральна.

Виробнича зона села сформована з двох груп промислових та сільськогосподарських підприємств.

- на приєднаних територіях в західній частині села по вулиці Прифермська  знаходяться існуючі об’єкти сільськогосподарського підприємства - ТІК, та козина ферма ПП «Екоферма». Для перспективного розвитку виробничих підприємств, складських та комунальних територій виробничого сектору економіки села зарезервовано 5,0 га проектом передбачається організація оптово-торгівельної та складської зон.

Загальна площа існуючих та проектних ділянок виробничих та сільськогосподарського підприємства становитиме біля 6,4 га.

Даним проектом виявлені та зафіксовані нормативні санітарно-захисні зони виробничих об’єктів і нормативних розривів між житловою забудовою та промислово-складською зоною; намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення довкілля.

Зона озеленених територій. На даний час зелені насадження загального користування відсутні. На розрахунковий строк запроектовано близько 0,5 га зелених насаджень загального користування.

### 6.2. МІСТОБУДІВНІ ОБМЕЖЕННЯ

Враховуючи, що с. Городище не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) не визначаються.

Генеральним планом в селі Городище пропонується розвиток сельбищної забудови згідно до п. 6.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019. В якому визначена, що максимально допустима висота (поверховість) житлової забудови визначається від чисельності насадження та класифікації населеного пункту:– сільські населені пункти чисельністю до 1000 осіб – виключно садибна забудова до чотирьох поверхів, тому блакитні лінії - лінії обмеження висоти та силуету забудови проектом не визначаються. Городище не відноситься до історичних пунктів, тому історико-архітектурний опорний план не розробляється і не визначаються зони охорони пам’яток які регламентують висотність забудови.

Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду будуть більш детально визначатися на наступних стадіях проектування (детальний план території) після встановлення і винесення меж в натуру скверів та зелених зон загального користування і віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування.

### 6.3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Городище не відносяться до історичних населених місць України і не потребують розробки історико-архітектурного опорного плану. На території села розміщені наступні пам’ятки:

Пам’ятка архітектури:

- церква Успіння Пресвятої Богородиці (1924; кам’яна),

Пам’ятка історії:

- «фіґура» св. Миколая,

- пам’ятники полеглим у німецько-радянській війні воїнам-односельцям (1985) і Т. Шевченку (1989);

- пам’ятна дошка Т. Бордуляку.

Перелік пам’яток археології у селах Тернопільської МТГ, які перебувають на державному обліку:

- 2399	Поселення та Городище Городище І;	с. Городище, урочище Бозок, городище знаходиться на надзаплавних терасах та привершинній частині пагорба, між правим берегом Серету та правим берегом Лопушанки. Поселення знаходиться ближче до Серету на мисоподібному підвищенні	ранній

залізний вік, (І тис. до н.е.); давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.)	15га місцевого, значення	Постанова викон. Терн, обл.ради від 14.07.1989 №162,Чернихівська сільрада.

- 2400 Могильник Ґрунтовий Городище II; с. Городище, урочище Бозок, південно-східні околиці села, на мисі між правим берегом Серету і правим берегом р. Лопушанки; давньоруський час (ХІІ-ХІІІ ст.) 2 га	щойно

виявлена	; Наказ управління культури ОДА від 18.10.2005 №112	Чернихівська

сільрада.

- 2398	Стоянка Городище III; с. Городище, урочище Глиняни, пізній палеоліт (40-10 тис. років тому)	0,30 га	місцевого значення, Ріш. викон. Терн. обл. ради від 14.07.1989 №162	Чернихівська сільрада.

### 6.4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

На даний час зелені насадження загального користування у селі відсутні.

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 8.1.3, табл. 8.1) за нормативом на 1 мешканця села необхідно передбачити 12 м2/особу (ІІ – Зона широколистяних лісів, Західноукраїнський край, додаток А). Виходячи з розрахункової чисельності населення 112 осіб, потреба в зелених насадженнях загального користування складатиме 0,2 га.

Генеральний план передбачає упорядкування насаджень в існуючих житлових районах та створення озеленених території загального користування площею 2,3 га в кварталах існуючої та проектної житлової забудови:

- сквер по вул. Східна - 0,2 га;

- бульвар по вулиці Полова і Допіня – 0,1 га;

- паркова зона на березі озера – 2,0 га.

Природний потенціал села, екологічна чистота навколишнього природного середовища обумовили формування рекреаційної зони. Організація рекреаційної зони запроектована у північній частині села біля лісового масиву.

Проектна рекреаційна зона включає територію короткочасного відпочинку.

На даний час територія вільна від забудови та має похилий рельєф.

У рекреаційній зоні пропонується розміщення пішохідних доріжок і паркова зона загального користування.

Паркова зона загального користування відділяє житлову зону від земель сільськогосподарського використання.

Загальна територія рекреаційної зони складає 6,7 га.

Озеленені території спеціального призначення не нормуються. Їхня організація згідно з проектом передбачає:

- створення озеленених санітарно-захисних зон навколо промислових підприємств, об’єктів транспорту та  технічної інфраструктури, охоронних зон артезіанських свердловин питної води;

- формування захисних насаджень в зонах акустичного дискомфорту, спричиненого впливом автотранспорту, озеленення вулиць;

- озеленення крутих схилів та ярів;

- озеленення водоохоронних зон водних об’єктів від забруднення та засмічення шляхом встановлення та виділення на місцевості озеленених прибережних захисних смуг.

### 6.5. КЛАДОВИЩА

В межі села розташовано діюче кладовище по вул. Бічна, яке використовується під традиційні поховання, загальною площею 0,8 га. Цвинтар заповнений на 80%.

Відповідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 69 Додаток Е.4 – площа земельної ділянки кладовища традиційного поховання у сільських населених пунктах розраховується відповідно на 1000 жителів 0,1 га) на розрахунковий строк, потреба в території кладовища складає 0,01 га, вільна частина існуючого кладовища 0,2 га достатньо для традиційних поховань на розрахунковий строк. 
Але СЗЗ від кладовища заходить на житлову садибну забудову.

Проектом передбачається закрити частину території кладовища, що вичерпала свій ресурс інша частина кладовища є нормативно достатньою на розрахунковий строк і не потребує збільшення. А також, зарезервовано ділянку під розміщення проектного кладовища біля 0,5 га в західній частині села.

## 7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Враховуючи, що із 2016 року звіт за формою 6-зем не розробляється баланс існуючого та проектного використання земель с. Городище зроблений за вимірами цифрової карти.

Генеральним планом передбачається збільшення як території села, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі.

В межу села включаються території громади площею біля 30,0 га у двох напрямках – в північно-західному та північно-східному напрямках.

Проектна площа території с. Городище складе біля 116,4 га.

Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в проектній та існуючій межі за рахунок освоєння сільськогосподарських та відкритих земель під:

- нову садибну забудову на площі 2,3 га;

- резерв житлово-громадської забудови на площі 5,6 га;

- нову громадську забудову на площі 0,8 га;

- будівництво нових вулиць, розширення існуючих вулиць (в межах червоних ліній) із збільшенням території під ними на 3,2 га;

- озеленення на площі 2,3 га, із них 0,3 га зелених насаджень загального користування.

Нижче, у таблиці 5, представлено орієнтовне використання земель с. Городище на розрахунковий строк.

Площа земель, які включаються в межу села та їх розподілення за видами використання, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (виконання проекту встановлення межі села та винесення в натуру межі села).

Згідно п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.

Згідно п. 2 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміна функціонального призначення території не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи користування до встановлення нового функціонального призначення території.

Таблиця 4. Орієнтовне використання земель с. Городище

| Функціональне використання земель | Існуючий стан | Вилу-чення | Приєд-нується | Трансформація («-» вибуття; «+» нові) | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га |  | га | га | га |
| 1. Забудовані землі: | 29,1 |  |  |  | 59,6 |
| садибна житлова забудова | 26,0 |  |  | +2,3 | 28,3 |
| резерв житлово-громадської забудови |  |  |  | +5,6 | 5,6 |
| землі промисловості, технічної інфраструктури | 0,0 |  | +1,4 | +5,0 | 6,4 |
| землі громадської забудови | 0,5 |  |  | +1,2 | 1,7 |
| землі громадської забудови (резерв) |  |  |  | +0,4 | 0,4 |
| вулиці, проїзди | 1,3 |  |  | +5,2 | 6,5 |
| кладовища | 0,8 |  |  | +0,5 | 1,3 |
| зелені насадження | 0,5 |  |  | +2,3 | 2,8 |
| із них загального користування |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| землі для відпочинку (рекреаційна зона короткочасного відпочинку) |  |  |  | +6,7 | 6,7 |
| 2. Незабудовані землі: |  |  |  |  |  |
| сільськогосподарські землі | 51,0 |  | +20,7 | -19,5 | 52,2 |
| відкриті землі з незначним рослинним покривом | 7,5 | -1,4 | +7,9 | -10,0 | 4,0 |
| акваторії | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| УСЬОГО | 87,8 | -1,4 | 30 |  | 116,4 |

## 8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Автомобільні дороги

Зовнішні транспортні зв’язки с. Городище і надалі забезпечить місцева автодорога: С 200704  (а/д Т-20-23 Зборів–Почаїв) – Білоголови – Городище, ділянка південного виходу автодороги передбачена до реконструкції з розширенням проїзної частини з 4,0 до 6,0 м.

В межах с. Городище ділянки місцевої автодороги С200704 забезпечать функції головних вулиць.

Вулична мережа

Виходячи із запроектованої планувальної структури,  розміщення   нових  площадок садибної забудови на розрахунковий строк, генеральним планом прийнято певну схему та класифікацію місцевих вулиць, яка забезпечить оптимальні функціональні зв'язки між житловими ділянками, громадським центром с. Городище.

Технічні параметри передбачених до будівництва або реконструкції  місцевих вулиць прийняті згідно з ДБН В.2.3-5:2018 (п 5.1.1) і ДБН Б.2.2-12:2019 (п10.7.6).

Нижче в таблиці  приведені запроектовані технічні параметри головних та житлових вулиць, протяжність ділянок реконструкції та будівництва.

Таблиця 5. Параметри вуличної мережі с. Городище

| Найменування вулиць | Проїзна частина існуюча, м | Розрахунковий строк-містобудівний прогноз |  |  | Довжина ділянки реконструкції, км | Довжина ділянки будівництва, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проїзна частина, м | Ширина червоних ліній, м |  |  |  |
| Головні вулиці |  |  |  |  |  |  |
| Вул. Центральна - вул. Східна | 4,0-4,5 | 6,0 |  | 15,0 | 1,0 | - |
| Всього |  |  |  |  | 1,0 | - |
| Житлові вулиці |  |  |  |  |  |  |
| Вул. Фільварок | 3,0-4,0 | 5,5 |  | 15,0 | 0,5 | 0,1 |
| Вул. Закуття | - | 5,5 |  | 15,0 | - | 0,2 |
| Вул. Заплавна | - | 5,0 |  | 15,0 | - | 0,3 |
| Вул. На схилі | - | 5,5 |  | 15,0 | - | 0,1 |
| Вул. Бічна | - | 5,5 |  | 15,0 | - | 0,1 |
| Вул. Глибока | - | 5,5 |  | 15,0 | - | 0,1 |
| Вул. Саджалки | - | 5,5 |  | 15,0 | - | 0,1 |
| Вул. Допішня | - | 5,5 |  | 15,0 | - | 0,5 |
| Вул. Польова | - | 5,5 |  | 15,0 | - | 0,4 |
| Вул. Говда | - | 5,5 |  | 15,0 | - | 0,7 |
| Вул. Крайня | - | 5,5 |  | 15,0 | - | 0,2 |
| Вул. Прифермська | - | 5,5 |  | 15,0 | - | 0,4 |
| Вул. Над ставом | - | 5, 5 |  | 15,0 | - | 0,6 |
| Вул. Проектна №1 | - | 5,5 |  | 15,0 | - | 1,7 |
| Всього |  |  |  |  | 0,5 | 5,5 |
| Разом вулична мережа |  |  |  |  | 1,5 | 5,5 |

Загальна довжина вулиць –7,0 км  , з  них 1,0 км – головні, 6,0  км –   житлові.

Ділянки нового будівництва –5.5 км (житлові вулиці), ділянки реконструкції  вулиць: головні –1,0 км, житлові – 0.5 км.

Ширина червоних ліній вулиць сіл: головних і житлових –15,0 м.

Автомобільний транспорт

Необхідні автобусні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміським  автобусом, який  проходить  по автодорозі місцевого значення С 200704  (а/д Т-20-23 Зборі – Почаїв) – Білоголови – Городище.

У межах с. Городище лінія руху автобуса проходить по вул. вул. Центральній. Східній. Загальна протяжність руху приміського автобуса становить 1,0 км.

Частину пасажироперевезень забезпечить легковий автотранспорт.

Орієнтовно загальна кількість автомобілів становить 50 одиниць.	Індивідуальні легкові передбачено зберігати за місцем проживання їх власників.

Кількість мотоциклів і мопедів орієнтовно становить 10 одиниць.

Обслуговування власників приватних автомобілів села і транзитного транспорту передбачено об’єктами автосервісу: запроектовані АЗС (декілька  колонок) і СТО  (2 пости) у районі північного виходу місцевої автодороги С201511 а/д Р-39 – Івачів Горішній – Вертелка – а/д Р-39 (згідно заходів Схеми планування Тернопільської міської територіальної громади).

Для короткочасного зберігання приватних автомобілів  населення  передбачені автостоянки тимчасового зберігання.

Таблиця 6. Стоянки тимчасового зберігання приватних автомобілів с. Гордище

| Найменування підприємств, об’єктів обслуговування | Розташування (адреса) | Машино-місця (одиниць) | Площа (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сільська рада | вул. Центральна | 5 | 0,012 |
| Пожежний пост | вул. Центральна | 2 | 0,005 |
| Всього |  | 7 | 0,017 |

У перерізах місцевих вулиць, які надаються у генеральному плані с. Городище передбачені велодоріжки (згідно Планування та забудова територій ДБН Б.2.2-12:2019 п.10.4.14).

Ділянки будівництва та реконструкції головних, житлових вулиць,   короткочасні автостоянки, показані на «Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту».

## 9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

### 9.1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Господарсько-побутові та комунальні навантаження  підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», як для будинків з газовими плитами. При цьому прийняті нормативи враховують електроспоживання житловими будинками, громадськими закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним освітленням, водопостачанням, каналізацією, тощо. Прийняті нормативи та підсумки розрахунків наведено  в таблиці.

Таблиця 7. Результати підрахунку господарсько-побутових та комунальних електричних навантажень с. Городище

| Найменування споживачів | Загальна кількість мешканців, осіб | Електро споживання кВт*год/ люд. на рік | Річне споживання електро- енергії, млн. кВт*год | Річна кількість годин використання максимуму ел.наванта-ження, год | Загальне наванта-ження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Садибна забудова в цілому по селу | 112 | 950 | 0,105 | 4100 | 0,026 |
| У т.ч. ділянки нової забудови. | 16 | 950 | 0,013 | 4100 | 0,003 |

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови с. Городище схема зовнішнього електропостачання села може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів села в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені Генеральним планом, пропонується проведення наступних заходів:

1. Розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10кВ (РП-10кВ), мереж 0,4кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації. Електричні мережі у межах житлової забудови  – ізольовані.

2. Протягом всього розрахункового строку необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10кВ та 0,4кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

3. При забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 10кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх к кабельне виконання.

Положення підстанцій та ліній електропередачі 10кВ показано на схемі «Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання».

### 9.2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Подальший розвиток системи газопостачання с. Городище намічається з урахуванням нових споживачів, місць розміщення ділянок житлового будівництва. На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

- житлові будинки;

- джерела теплопостачання.

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» за наявності в квартирі газової плити та газового водонагрівача.

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних закладах та школах, підприємствах громадського харчування передбачається на базі використання електрики.

Розмір газоспоживання визначено: для житлово-комунального сектора згідно даних щодо динаміки житлового фонду та розселення населення, для виробничих підприємств – за проектами аналогами.

Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100% забезпеченості споживачів, визначених у межах проєкту, наведено у таблиці.

Таблиця 8. Річні витрати природного газу споживачами с. Городище на розрахунковий строк, млн.м³

| Споживачі | Житлові будинки (приготування їжі та, частково, гаряче водопостачання ) | Опалювальні установки садибної забудови | Джерела теплопостачання житлово-комунального сектору | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах с. Городище всього. | 0,03 | 0,28 | 0,12 | 0,43 |
| Те ж по новій забудові | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,08 |

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проєкті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий етап складе приблизно 0,50 тис. тонн.

Перспективний розвиток газифікації с. Городище, з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення садибної забудови, намічується від існуючого газопроводу та, за необхідності, реконструкції існуючого ГРП (ШРП).

Даним проєктом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання с. Городище у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

### 9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Генеральним планом передбачається подальший розвиток житлово-комунального сектору села. Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території, теплопостачання нової садибної забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання житлово-комунального сектора визначені згідно даних щодо динаміки розвитку житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

Витрати теплоти по промислових підприємствах визначені за даними фактичного паливоспоживання із урахуванням перспективи їх розвитку та наведені в цілому по селу.

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку садибного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування, в проєктних межах с. Городище, наведені в таблиці.

Таблиця 9. Величини необхідного теплового потоку на розрахунковий строк с. Городище, МВт

| Споживачі | Опалення, вентиляція | Гаряче водопостачання | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| Житлово-громадська забудова, всього | 0,22 | 0,01 | 0,23 |
| Те ж по новій забудові | 0,04 | 0,001 | 0,041 |

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії для теплопостачання об’єктів нового одноквартирного житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Джерелом низькопотенційного тепла для теплонасосних установок (ТНУ) можуть слугувати  ґрунти, водоймища та повітря. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва. Обрані технології мають бути  прийнятні для громади соціально та фінансово.

### 9.4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Телефонний зв’язок. У с. Городище АТС відсутня. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 110 номерів.

Телебачення та мережа «Інтернет». На даний час у селі є індивідуальні системи телебачення та «Інтернет».

Для розвитку телебачення в с. Городище необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення по двох основних напрямках:

- індивідуальні установки супутникового телевізійного мовлення;

- наземне телебачення та мережі «Інтернет» при реалізації систем так званого стільникового зв’язку.

Впровадження стільникового звязку має такі переваги:

- використовування ретрансляторів з низьким рівнем випромінювання, що впливає на екологію;

- висока якість сигналів і практично повна відсутність мертвих зон і низький рівень завад;

- більш підвищена надійність за рахунок розосередження ретрансляторів;

- більш дешева абонентська установка;

- незалежність сигналу прийому від стандартів за рахунок шифрування сигналів.

Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке дозволяє реалізувати двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції, високошвидкісний обмін інформацією по мережі Інтернет, яке легко можливо реалізовувати в системах кабельного телебачення.

### 9.5. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Рішення щодо напрямів розвитку  системи водопостачання села Городище базуються на розробках проекту «Схема планування території Тернопільської МТГ» (ДІПРОМІСТО, Київ 2019). Систему водопостачання  села пропонується розбудовувати як централізовану з поступовим підключенням до централізованого водопроводу всіх водоспоживачів населеного пункту. Обсяги загального водоспоживання населеного пункту на розрахунковий строк (01.01.2041р.) відповідно до прогнозованих показників чисельності населення надано в таблиці. Розрахунки  проведено відповідно до вимог  ДБН  Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-64:2013 (за відсутності затверджених науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання для мешканців населених пунктів Тернопільської МТГ). Розрахункові витрати води для благоустрою населеного пункту (4,5 м3/добу) передбачається забезпечити з місцевих поверхневих джерел – ставків, з можливим влаштуванням локальних систем поливальних водопроводів. Для зрошування зелених насаджень громадського призначення після погодження з органами санітарно-епідеміологічного нагляду можливе використання зворотних вод після біологічного очищення на установці  «BIOTAL». Розміщення ємностей та обладнання технічного водопроводу можливе на майданчику КОС.

Господарсько-питне водопостачання передбачається здійснювати централізованим водопроводом з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням. Спосіб подачі води комбінований: гравітаційний та за допомогою насосного обладнання. Джерелом водопостачання визначено підземні води водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Для забезпечення сталого надійного водопостачання в обсязі 29,0 м3/добу (1,6 м3/годину) пропонується реконструкція існуючих ділянок водопровідних споруд №1 та влаштування ділянки водопровідних споруд №2 (ДВС №2).

До складу споруд ДВС №1 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому (існуюча), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезараження води, регулююча ємність – водонапірна башта Рожновського (існуюча). Дана споруда призначена для регулювання нерівномірності водоспоживання. Знезараження води пропонується здійснювати з використання змішаних оксидантів (ТОВ «ОНІКО УКРАЇНА»).

До складу споруд ДВС №2 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому, прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, мембранний напірний бак, система пом’якшення води, система знезараження води, два резервуари чистої води з протипожежним запасом та водопровідна насосна станція з двома насосними групами для забезпечення протипожежного та питного водопостачання. Група протипожежних насосів (1 робочий, 1 резервний) має забезпечити необхідний обсяг води та створення нормативного вільного тиску під час гасіння пожежі. робота насосів має бути автоматизована.

Водопостачання споживачів ділянки житлової забудови, яка розташована віддалено на північній околиці села, здійснюється із окремої свердловини об лаштованої насосом з частотним перетворювачем та комплектним гідропневмобаком для оптимізації роботи локальної системи.

У відповідності до п.9.1.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 система водопостачання яка належить до ІІІ категорії надійності повинна  налічувати  1 резервну свердловину. Наявність двох ділянок водопровідних споруд в схемі водопостачання задовольняє вищенаведеній  вимозі ДБН  і дозволяє отримати більш рівномірний розподіл води по мережі та надходження  її до споживачів. Всі споруди існуючих ділянок водозаборів мають бути обстежені компетентними установами із складанням відповідних актів, згідно яких повинні розроблятись заходи щодо реконструкції, ремонту, модернізації, тощо. Мережа водопроводу передбачається кільцевою з можливістю промивки та дезінфекції. Трубопроводи рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR21  ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

Розрахункова кількість одночасних пожеж у селі Городище – 1 пожежа. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння житлових, громадських будівель та будівель виробничого призначення - 10л/с (т.4; т.5 ДБН В.2.5-74:2013 ). Необхідний обсяг води на пожежогасіння визначається з огляду на тригодинне гасіння пожежі і складає 108 м3. Отримання даного обсягу води безпосередньо з джерела водопостачання технічно неможливо, тому у відповідності до п.6.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 проектом передбачено влаштування запасних пожежних ємностей – двох заглиблених резервуарів на проектній ділянці ДВС №2. Розташування резервуарів на домінуючих  позначках дозволяє забезпечити необхідний мінімальний напір в мережі (на рівні поверхні землі) 0,1 МПа гравітаційним способом. В якості пожежних резервуарів пропонується застосування ємностей з склопластику вітчизняного виробництва, які широко використовуються для зберігання питної води. Визначення місткості резервуарів та продуктивності насосів здійснюється на підставі гідравлічних розрахунків та техніко-економічного аналізу системи водопостачання та визначеного режиму її функціонування на подальших стадіях розробки містобудівної документації.

Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пожежними автомобілями з підключенням до гідрантів, які мають бути встановлені на кільцевій розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів. Для села пропонується застосування наземних пожежних гідрантів з безколодязним обладнанням запірною арматурою. Наземні гідранти мають привабливий вигляд, їх локація легко визначається. Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті складає 72 години. Для забезпечення альтернативного надійного відбору води пожежною технікою, передбачається влаштування на природній водоймі  спеціального пожежного під’їзду (пірсу) та приймального колодязя.

В комплексній програмі розвитку меліорації для Тернопільської області поставлено завдання щодо реконструкції осушувальних систем та поліпшення екологічного стану осушених земель. Необхідність та обсяги поливання прилеглих сільськогосподарських угідь вирішується спеціалізованим установами виходячи з типу рослинництва.

Важливою умовою забезпечення сталого водопостачання села є встановлення ефективного режиму утримання та обслуговування мереж та  споруд водопроводу. Це стосується врегулювання питання власності та передачі майна в обслуговування, вибору організаційно-правової форми оператора водопостачання, розрахунку та встановлення плати за воду. Зростання бюджетних можливостей об’єднаних громад має мінімізувати фінансове навантаження домогосподарств щодо розвитку централізованого водопостачання та  зробити внесок для підключення до мережі доступним всім верствам населення.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання села Городище можна визначити як такі:

-аудит та оптимізація схеми водопостачання населеного пункту з виконанням

відповідної проектної документації ;

-реконструкція/модернізація існуючих водопровідних споруд;

-заміна насосного обладнання на сучасне та енергоощадне;

-санація існуючих трубопроводів;

-облаштування ємностей зберігання протипожежного запасу води;

-повне охоплення існуючого та проектного житлового фонду (на кінець розрахункового строку) системою централізованого водопроводу з обладнанням домогосподарств приладами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом;

-впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу водопостачання;

-гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному  технічному стані системи водопостачання.

### 9.6. КАНАЛІЗАЦІЯ

У відповідності до положень п.6 ДБН В.2.5-75:2013 для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ при забезпеченні будівель внутрішнім водопроводом пропонується застосування схеми централізованої  каналізації у складі: мережі самопливних каналізаційних трубопроводів, яка вирішена з урахуванням місцевого рельєфу і перспективного розвитку населеного пункту, оглядових і приймальних колодязів та каналізаційних очисних споруд біологічного очищення. В якості основної споруди для глибокого очищення визначеного проектного обсягу стоків 24,0 м3/добу пропонується використання блочно-модульної установки біологічного очищення типу «BIOTAL - 25 ВТ» продуктивністю 25 м3/добу (одномодульний блок вітчизняного виробництва). Технологічні модулі установки розмішуються  в герметичному заглибленому або напівзаглибленому. залізобетонному резервуарі з орієнтовним розміром 5,9 х 5,5 м. Надходження стоків відбувається до розподільчої камери (1) з сіткою для затримання грубих нечистот (2). Регулюючий об’єм  приймальній камері (3) забезпечує вирівнювання нерівномірності припливу стоків. Тут відбувається попереднє очищення стічних вод від органічних забруднень. За допомогою насосів (4) стоки доправляються до біореактора SBR І-го ступеню (5) який з’єднується перетоком з ємністю біореактора SBR  ІІ-го ступеню очищення (6). В біореакторах першого і другого ступенів циклічно здійснюється аерація і перемішування стоків з циркуляцією суміші активного мулу і стічних вод між реакторами. У біореакторі SBR першого ступеня стічні води змішуються із зворотним активним мулом, який надходить з біореактора SBR  третього ступеня (7). Після очищення у біореакторах SBR І та ІІ ступенів стічні води через перетік надходять у біореактор SBR   третього ступеня (7) де відбувається нітрифікація та окислення важкоокислюваної органіки. Надлишковий активний мул з даного біореактора відкачується насосом в мулову ємність, обладнану аераційними системами. В муловій ємності відбувається стабілізація надлишкового активного мулу та його накопичування. Після біореактора SBR ІІІ ступеня стічні води через керований сифон подаються у біофільтр (8), для доочищення і далі надходять до контактного резервуару (9) де відбувається відстоювання та знезараження очищених стічних вод. Осад, який утворюється в контактному резервуарі і біофільтрі, періодично відкачується насосами в приймальну камеру установки. З контактного резервуару здійснюється скид зворотних вод самопливом, або за допомогою насосу. Робота всієї установки повність автоматизована і не потребує постійної присутності персоналу. В разі зменшення обсягів або припинення надходження стоків установка автоматично переходить на економні режими роботи яких налічується три. Наявність економічних режимів роботи дозволяє зменшити споживання електроенергії при тимчасовій відсутності стічних вод.

Рис.1 	Принципова схема споруд біологічного очищення стоків продуктивністю 25 м3/добу «BIOTAL-50 2ВТ».

Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/24093 від 22.10.2-2019р., необхідною умовою застосування установки є забезпечення санітарно-захисної зони розміром 15м. В даному випадку осад та надлишковий мул, який утворюється в процесі роботи, тимчасово зберігається в герметичній ємності установки і періодично видаляється асенізаційним транспортом для подальшої утилізації на каналізаційних очисних спорудах м. Тернопіль. Технологічна схема дозволяє влаштування приміщення для механічного зневоднення осаду та надлишкового активного мулу. Це дозволяє вторинне використання стабілізованого мулу в якості добрива, але потребує збільшення розмірів санітарно-захисної зон до 50 м. Очищені зворотні води після обов’язкового знезараження передбачається доправляти до поверхневого водного об’єкту. Простим та економічним способом утилізації очищених та знезаражених зворотних вод в весняно-літній період є зрошення зелених насаджень, яке може здійснюватися як поверхневим поливанням так і методом крапельного зрошування. Поливання можливо застосовувати для ландшафтних зон, футбольних полів, кормових культур, пасовищ, тощо.

Для каналізування ділянки житлової забудови, яка розташована віддалено на північній околиці села, облаштовується локальна ділянка каналізаційної мережі з септиком.

Утилізація відходів тваринницького господарства повинна відбуватись на території даного господарства на спорудах біоферментації. Органічні відходи можуть використовуватись в якості добрива. Застосування дієвої схеми управління стоками тваринницького господарства – необхідна складова екологічного благополуччя населеного пункту.

Сприятливий рельєф населеного пункту дозволяє уникнути застосування в схемі каналізації каналізаційні насосні станції підкачки колодязного типу. Самопливну каналізаційну мережу рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR17  ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Колодязі з пластику (ДСТУ Б-ЕN 1359-2:2012) або залізобетону. Залізобетонні оглядові колодязі повинні мати антикорозійний захист від газової корозії з полімерних матеріалів.

При подальшій розробці проектної документації застосування блочно-модульної установки біологічного очищення стоків необхідно зважати на регламентування місця локалізації очисних споруд та розмір захисних зон, гідрогеологічні умови ділянки, специфічні особливості технології, ступінь участі людини в роботі системи водоочищення та простота її експлуатації, капітальні та експлуатаційні затрати. Дана робота виконується спеціалізованими проектними установами на подальших стадіях розробки містобудівної документації. При цьому, в проектних рішення щодо влаштування централізованої мережі  каналізації в села мають бути надані технології, прийнятні  соціально та фінансово. Селищна громада має створити підрозділ з експлуатації мереж і споруд водовідведення. Його фахівцям необхідно пройти технічне навчання. При утриманні каналізаційних мереж і споруд у належному стані з дотриманням розмірів санітарно-захисних зон, запропонована схема водовідведення є водоохоронною і дозволить поліпшити екологічну обстановку території.

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

- визначення оптимальної схеми каналізування з повним біологічним очищенням стоків населеного пункту;

- проектування та будівництво мереж та споруд з дотриманням розміру  відповідних захисних зон;

- забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення населеного пункту централізованою каналізацією;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу очистки стічних вод;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному  технічному стані системи каналізації.

Обсяги водоспоживання та каналізації села Городище Иернопільської МТГ наведені в таблиці.

Таблиця 10. Обсяги водоспоживання та каналізації села Городище Тернопільської МТГ на розрахунковий строк (до 2041 р.)*

| Споживачі | Одиниця виміру | Кількість споживачів (за добу) | Норма витрат води, л/добу | Коеф. добової нерівно-мірності Кдоб max | Розрахункові витрати води, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мешканці одноквартирної | мешканець | 112 | 150 | 1,3 | 21,8 |
| (садибної) забудови |  |  |  |  |  |
| Невраховані витрати |  |  | 5% |  | 1,1 |
| Виробничі та невиробничі об’єкти | працівник | 19 | 25 | 1,77 | 0,8 |
| Тваринницьке виробництво (дрібна рогата худоба) | 1 голова | 100 | 20 | 2,5 | 5,0 |
| Обсяг водоспоживання |  |  |  |  | 29,0 |
| Обсяг стічних вод |  |  |  |  | 24,0 |
| Витрати води на благоустрій території населеного пункту | мешканець | 112 | 40 |  | 4,5 |

* При подальших розробках проектів мереж та споруд систем  водопостачання та каналізації  наведені в таблиці  показники  підлягають уточненню  (коригуванню)  у відповідності до діючих на час реалізації проектів постанов, нормативних документів та галузевих норм.

### 9.7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Даним проектом пропонується розглядати санітарне очищення с. Городище як складову частину загальної схеми санітарного очищення населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади. Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з усіх ділянок населеного пункту для розрахункового строку визначено згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 т.11.2 та відповідно до  рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04.12.2019 №1089 щодо встановлення норм надання послуг з вивезення ТПВ, і надано в таблиці.

Таблиця 11. Обсяг накопичення твердих побутових відходів с. Городище Тернопільської МТГ

|  | Розрахункова одиниця | Кількість споживачів | Середньорічна норма утворення ТПВ на розрахункову одиницю |  | Розрахунковий об’єм утворення ТПВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | м3 | тис. т/рік | тис. м3/рік |
| с.Городище Тернопільська МТГ |  |  |  |  |  |  |
| Житлові будинки садибної забудови | 1 мешк. | 112 | 187,2 | 1,17 | 0,02 | 0,13 |
| Сміття з удосконаленого покриття доріг | 1 м2 площі | 15 000 | 5 | 0,008 | 0,075 | 0,12 |
| Разом: |  |  |  |  | 0,10 | 0,25 |

З огляду на окреслені генеральним планом напрями соціального, господарського та демографічного розвитку села Городище, для населеного пункту пропонується впровадження планово-регулярної системи санітарного очищення. Для населеного пункту має бути розроблена та затверджена «Схема санітарного очищення», або територія села має розглядатись як складова загальної схеми санітарного очищення населених пунктів в межах Тернопільської МТГ. Збирання побутових відходів має відбуватись в пересувні «євроконтейнери» які встановлюються на спеціально відведених та облаштованих майданчиках із зручними під’їздами для спецавтотранспорту. Конструкція контейнерів має передбачати  можливість роздільного збирання ТПВ, яке здійснюється власниками відходів у відповідності до чинного законодавства. Кількість та сумарний об’єм контейнерів визначаються наступними стадіями проектних робіт. Більша частина органічних відходів має компостуватись на території домогосподарств. У спеціально відведеному місці передбачено встановлення контейнеру для великогабаритних відходів. Вивезення відходів, у відповідності до затвердженого графіку, здійснюється спеціальним автотранспортом підприємства, яке визначається згідно з вимогами відповідних державних процедур. Для збирання ТПВ, які можуть бути використані для вторинного перероблення, а також небезпечних відходів від населення (відпрацьовані акумуляторні батареї, люмінесцентні лампи, тощо) для подальшої їх передачі на спеціалізовані підприємства з метою переробки та знешкодження, пропонується долучення  населеного пункту до загальної схеми поводження з вторинною сировиною в Тернопільській МТГ, з організацією мобільного пункту приймання вторинних ресурсів, або стаціонарного, який має бути облаштовано згідно з положеннями п.11.2 ДБН Б.2.2-12: 2018. Проблема утилізації рідких відходів буде вирішена із здійсненням максимального охоплення домогосподарств села мережею централізованої господарчої каналізації та побудовою очисних каналізаційних споруд біологічного очищення. Притулок для тимчасового утримання безпритульних тварин в с. Глядки не передбачається. Даний об’єкт  визначеної місткості буде розташовано в іншому селі Тернопільської МТГ.

Зважаючи на необхідність поліпшення екології довкілля та на виконання стратегічних заходів щодо управління відходами, передбачається будівництво підприємства промислової переробки ТПВ на території Малашівського сміттєзвалища де також будуть перероблятись відходи з ділянок с. Городище. Для захоронення проектного обсягу ТПВ  за діючою на даний час схемою поводження з відходами,  знадобиться ділянка полігону в 0,06 га.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для с. Городище можна визначити як такі:

-забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою у відповідності до розробленої та затвердженої «Схеми санітарного очищення»;

-влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами,  конструкція яких має передбачати  можливість роздільного збирання ТПВ;

-розбудова мережі приймання вторинної сировини;

-запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ;

-проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту.

Прийняття остаточного рішення щодо схеми санітарного очищення є пріоритетом органів місцевої влади. Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

## 10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

### 10.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

На розрахунковий етап генерального плану передбачено виконати наступні основні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки та захисту території:

- розчистку водних об’єктів ;

- ремонт існуючих водопропускних гідротехнічних споруд та греблі;

- захист території від підтоплення;

- протиерозійні заходи;

Заходи з інженерної підготовки території розроблено згідно  ДБН Б.1.1-21:2017 "Склад та зміст схеми планування  території, на якій реалізується повноваження сільських, селищних, міських рад", ДБН Б.1.1 – 15:2012. «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б. 2.2.-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій"» із урахуванням статистичних даних та «Програми соціально-економічного розвитку села Городище».

Проектні заходи щодо розвитку водогосподарських об’єктів і благоустрою с. Городище намічені виходячи із проектних рішень щодо розвитку житлової та громадської забудови села, враховано діючі Програми розвитку села, Обласної цільової Програми розвитку водного господарства на період до 2021 року та рішень «Схеми планування території Тернопільської області».

Для покращення санітарно-гігієнічного стану водних об’єктів населеного пункту необхідно виконати розчищення русла ріки Лопушанки від мулу, наносів, сміття та надмірної порослі вологолюбивої рослинності. Щоб підтримувати біологічну рівновагу та нормальний рівень життєдіяльності всередині ставу, його слід періодично очищати, здійснювати укріплення берегів від розмивання та дотримуватись режиму експлуатації.

В межах села подекуди є водовідвідні канали і канави вздовж доріг і проїздів для відведення поверхневих вод, на яких розташовано декілька гідротехнічних водопропускних споруд (оголовки, труби водопропускні, тощо ). На розрахунковий етап існуючі ГТС підлягають реконструкції та ремонту. У відповідності до вимог  «Водного кодексу України» для поверхневих водних об’єктів населеного пункту необхідне влаштування, з обов’язковим винесенням в натуру, прибережних захисних смуг (ПЗС шириною 25 м - для р. Лопушанки і ставу площею водного дзеркала менше 3,0 га.

Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах встановлюється у відповідності до статті 89 «Водного кодексу України» і є обов’язковими для виконання. Генеральним планом, на розрахунковий період, передбачається освоєння нових ділянок для розміщення садибної забудови, які потребують проведення захисту від підтоплення та організації відведення атмосферних та ґрунтових вод. До таких ділянок належать і  ділянки вибіркового будівництва. Забудова таких територій можлива тільки після проведення ряду заходів по захисту  від підтоплення, основним з яких є забезпечення відведення з території забудови талої та дощової води, шляхом влаштування мережі дощової каналізації (водовідвідних канав, каналів, лотків), виконання відповідного вертикального планування території, влаштування дренажу для окремих будівель і споруд.

Заходи щодо зниження рівня ґрунтових вод повинні забезпечувати пониження рівня ґрунтових вод на території капітальної забудови – не менше ніж 2,5 м від проектної відмітки поверхні; на території стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень – не менше ніж 1,0 м. В основному території з високим рівнем ґрунтових вод розташовані в  заплаві р. Лопушанки, та р. Серет і в тальвегах балок. На розрахунковий етап генерального плану захист від підтоплення пропонується  виконати на площі 0,15 га.

Територію села перерізають невеликі балки, що прилягають до заплави р. Серет і р. Лопушанки. Балки є водоприймачами талих і дощових вод. Схили балок частково залісені, задерновані, під дією атмосферних опадів зазнають змиву рослинного шару ґрунту, тобто підлягають  водній ерозії. Загальна площа ерозійних ділянок становить 1,18 га. Для боротьби з водною ерозією необхідно виконати комплекс гідротехнічних і лісомеліоративних заходів, а саме: перехоплення і відведення поверхневого стоку, будівництво водовідвідних лотків, канав по тальвегах балок; проведення лісомеліоративних робіт: посадка деревно-кущової рослинності на попередньо уположених крутих схилах балок. Для попередження розмиву берегів на всіх поворотах р. Лопушанки пропонується  виконати посадку швидкорослої верби на відстані до 2,0 м від побутового горизонту води. На пологих відкосах р. Лопушанки передбачається виконати залуження відкосів шляхом посівів багаторічних трав.

Геологічна будова території Тернопільської МТГ характеризується широким розповсюдженням лесів та лесоподібних суглинків, а також наявністю карстових процесів. Територія населеного пункту має просідаючі грунти І типу. Такі ґрунтові умови обумовлюють, в основному, просідання ґрунтів від зовнішнього навантаження, а просідання ґрунтів від власної ваги відсутнє або не перевищує 5 см; В останні роки на території генерального плану активізації процесів карстоутворення не спостерігалось. Нові карстоутворення не фіксувались. При освоєнні території необхідне виконання геологічних вишукувань щодо виявлення ризиків карстоутворення, а також своєчасне виконання відповідних заходів з рекультивації порушених територій.

Просадні грунти є найбільш складними в плані проектування надійного фундаменту будівель та споруд. В окремих випадках може виникнути необхідність заміни частину просадного ґрунту на матеріал з кращими характеристиками опору на стиск.

В даному розділі наголошується на необхідності проведення інженерно-геологічних вишукувань та досліджень при влаштування капітальної забудови з визначенням низки необхідних заходів щодо запобігання негативних проявів просадності грунтів та карстоутворення для капітального будівництва. Обсяги захисних робіт визначаються проектами на подальших стадіях розроблення містобудівної документації. Орієнтовно проти карстові і проти просадні заходи можуть бути застосовані до чверті від загальної площі території нового будівництва , що складе ділянку 1,7 га.

Заходи з інженерної підготовки території відображені на кресленні «Схема інженерної підготовки та захисту території».

### 10.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Зважаючи на перспективи розвитку та обсяги нового будівництва села Городище генпланом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод на  розрахунковий етап.

Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод: відкритий спосіб: по спланованій поверхні, по лоткам проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами; закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво окремих систем дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд у кожній системі.

Схемою передбачено: будівництво колекторів  вздовж вулиць, орієнтовно 2,3 км; будівництво очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у водні об’єкти - 2 споруди.

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки, канави) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному в центрі села, відкриті водовідвідні лотки -  по пониженим місцям, на озелененій території, в районах садибної забудови, по тальвегам.

У разі необхідності  підключення відкритих лотків  до закритих мереж дощової каналізації, підключення здійснюється через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами  та  спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим, будівельним сміттям та іншим.

Згідно з нормами ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" п.5.8 на очисних спорудах дощової каналізації передбачено очищати найбільш забруднену частину стоку (не менше ніж 70% річного об’єму поверхневих стічних вод).

На найбільш забруднених територіях, залежно від особливостей їх функціонального використання і площ, необхідне створення  локальних системи відведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з використання стоку для оборотного  водопостачання та поливу території цих підприємств. При неможливості оборотного використання  стоків їх необхідно підключати до мережі дощової каналізації.

В подальшому для забезпечення надійної роботи  системи дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення  мережі зливостоків, колодязів  та водовідвідних лотків, як найменше 2 рази в рік.

Остаточні  умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд), місця випуску очищених стоків, розрахунки об’ємів стоків та гідравлічні розрахунки мереж уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов, спеціалізованих проектів та погоджуються з органами місцевого самоуправління.

Генеральним планом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових та талих вод. Розроблена схема дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування

## 11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.

У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

- виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», що набув чинність 01.08.2018;

- виконати детальні плани земельних ділянок нової одноквартирної садибної забудови;

- розробити проект встановлення межі села;

- провести інвентаризацію земель села;

- розробити проекти землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів села, з винесенням їх меж в натуру.

# ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (01.01.2021) | Розрахунковий строк (01.01.2041) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення (наявне) | осіб | 96 | 112 |
| 2 | Територія, усього | га | 87,8 | 116,4 |
|  | житлова (садибна) забудова | га | 26,0 | 28,3 |
|  | резерв садибної забудови | га | -- | 5,6 |
|  | землі громадської забудови | га | 0,5 | 1,7 |
|  | виробничі території | га | -- | 6,4 |
|  | вулично-дорожня мережа | га | 1,3 | 6,5 |
|  | кладовища | га | 0,8 | 1,3 |
|  | зелені насадження | га | 0,5 | 2,8 |
|  | із них загального користування | га | -- | 0,3 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 51,0 | 52,2 |
|  | відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом | га | 7,5 | 4,0 |
|  | акваторії | га | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Житловий фонд (весь одноквартирний (садибний)) | тис. м2 | 5,1 | 6,6 |
|  |  | кількість будинків | 89 | 104 |
|  | середня житлова забезпеченість наявного населення загальною площею | м2 на людину | 53,1 | 58,9 |
| 5 | Нове житлове будівництво (садибне) | тис. м2 |  | 1,5 |
|  |  | кількість будинків |  | 15 |
| 6 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | Заклади дошкільні освіти, всього | місць |  |  |
|  | Заклади загальної середньої освіти, всього | місць |  |  |
|  | ФАПи | об’єкт | 1 | 1 |
|  | Пожежні депо, всього | об’єкти |  | 1 |
|  |  | автомобілі |  | 1 |
| 7 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина вулиць, в т.ч. | км | 1,5 | 7,0 |
|  | - головних | км | 1,0 | 1,0 |
|  | - житлових | км | 0,5 | 6,0 |
|  | Довжина ліній руху приміського автобусу по вісі вулиць (в межі села) | км подвійного шляху | 1,0 | 1,0 |
|  | Щільність мережі пасажирського транспорту | км/км2 | 1,15 | 0,86 |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | машин на 1 тис. осіб | 408 | 455 |
|  | - легкові автомобілі (в т.ч. індивідуальні) | машин на 1 тис. осіб | 408 | 455 |
| 8 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис.м3/добу | 0,012 | 0,05 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис.м3/добу |  | 0,05 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу |  | 0,04 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис.м3/добу |  | 0,05 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВтгодин на рік |  | 0,026 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт |  | 0,105 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт |  |  |
|  | Подача тепла, усього | МВт |  | 0,23 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік |  | 0,43 |
| 9 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Протиерозійні заходи | га |  | 1,18 |
|  | Захист від підтоплення | га |  | 0,15 |
|  | Берегоукріплення | км |  | 0,4 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га |  | 10,5 |
|  | Розчистка водних об’єктів | км/га |  | 0,13/2,7 |
|  | Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/ | од. |  | 2 |
|  | Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови) | га |  | 1,7 |
|  | Дощова каналізація | км |  | 2,3 |
|  | Локальні очисні споруди дощової каналізації | об’єкт |  | 2 |
| 10 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік |  | 0,36 |
|  | Сміттєпереробне підприємство |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць |  | 1 |
|  | - потужність | тис. т/рік |  | Визначається відповідним проектом |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць | 1 |  |
|  | - площа | га | 12,6 |  |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць |  | 1 |
|  | - площа | га |  | 17,50 |

# ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ

# V. ДОКУМЕНТИ

# VІ. ДОДАТКИ

діти 6 – 16 років.

від загальної кількості школярів

Згідно «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)

Згідно «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)