| р | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |  |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |  |  |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |  |  |
|  |  | номер об’єкту №1516 |
|  |  | арх. №92473 |
|  |  | прим. № |

с. ГОРОДИЩЕ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №156 від 11.06.2021 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Головний інженер проекту |  | Е. Тимчук |
| В.о. начальника АПУ, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2021

Містобудівна документація «Генеральний план с. Городище Тернопільської міської територіальної громади» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |  |  |  |
| Архітектор І категорії | К. Товстенюк |  |  |  |
| Техніко-економічна частина |  |  |  |  |
| Головний економіст | В. Сухина |  |  |  |
| Старший науковий співробітник, к.е.н. | В. Царьов |  |  |  |
| Природні умови та охорона навколишнього середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку) |  |  |  |  |
| Головний інженер | В. Муха |  |  |  |
| Провідний інженер | Н. Караваєва |  |  |  |
| Транспортна інфраструктура |  |  |  |  |
| Керівник групи | Л. Бєляновська |  |  |  |
| Керівник групи | М. Плахотнік |  |  |  |
| Водопостачання, каналізація, санітарне очищення території |  |  |  |  |
| Головний інженер |  | Е. Тимчук |  |  |
| Енергопостачання (електропостачання, газопостачання та теплопостачання) |  |  |  |  |
| Головний фахівець | О. Срібний |  |  |  |
| Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |  |
| Головний інженер | Л. Безкоровайна |  |  |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |  |  |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснювали начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В. Бесага та в.о. старости села Р. Кошулінський.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Архівні номери |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| - Схема розташування населеного пункту в системі розселення. Масштаб 1:25 000 | папір | 192661 |
| - План існуючого використання території, суміщений зі схемою існуючих планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192662 |
| - Генеральний план (основне креслення). Масштаб 1:2000 | папір | 192663 |
| - Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192664 |
| - Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту. Масштаб 1:2000 | папір | 192665 |
| - Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання Масштаб 1:2000 | папір | 192666 |
| - Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192667 |
| - Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192668 |
| - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 192669 |
| - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 027379 дск |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| - Пояснювальна записка | книга | 92472 |
| - Основні положення. | брошура | 92473 |
| - Охорона навколишнього природнього середовища в обсязі звіту про «Стратегічну екологічну оцінку» | брошура | 92474 |
| - Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час» | брошура | 92475 |
| - Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період» | брошура | 027380 дск |
| ІІІ. Інші матеріали |  |  |
| - Графічні (креслення №1 - №10), текстові матеріали (№12-№14) у цифрових форматах | диск CD | 697 |
| - Графічні (креслення №10, №11) та текстові матеріали розділів (№15, №16) у цифрових форматах | диск CD | 982 дск |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

1. ПРОЕКТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ	6

2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	6

3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД	7

4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА	8

5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)	9

6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	10

6.1. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕЛА	10

6.2. МІСТОБУДІВНІ ОБМЕЖЕННЯ	11

6.3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	11

6.4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ	11

6.5. КЛАДОВИЩА	12

7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	12

8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	13

9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	13

9.1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	13

9.2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ	13

9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	14

9.4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ	14

.5. ВОДОПОСТАЧАННЯ	14

9.6. КАНАЛІЗАЦІЯ	15

9.7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ	15

10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	17

10.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ	17

10.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ	18

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	18

ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	19

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план с. Городище Тернопільської міської територіальної громади» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору від 11.06.2021 №156 «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської ради, укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №730/5.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).

Відповідно до ст.17 п.7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», під час розроблення генерального плану с. Городище визначено та враховано державні інтереси.

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-15:2012 та ін.), а також інших нормативних документів.

Крім того були врахована наступна містобудівна документація:

- «Схема планування території Тернопільської області» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.);

- «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2019 р.);

Також були використані інші матеріали, надані старостою с. Городище, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.

Вихідна інформація наведена станом на 01.01.2021.

Розрахунки етапу генерального плану виконані на строк до 01.01.2041.

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником (лист від 26.12.2018 №02.01-669/10).

План сучасного використання території села виконано з урахуванням даних земельного кадастру (лист Тернопільської міської ради від 29.06.2021 №14031-Ю).

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

# 1. ПРОЕКТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність населення с. Городище приймалася у 112 осіб.

# 2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На розрахунковий строк чисельність населення у працездатному віці прогнозується біля 40 осіб (що майже дорівнює існуючій).

Прогнозується, що і надалі значна частина робочої сили села працюватиме за межею села, переважно в центрі Тернопільської МТГ – м. Тернопіль.

На розрахунковий строк передбачаються нові місця прикладання праці:

- розвиток сільськогосподарського виробництва (збільшення потужностей діючої тваринницької ферми  на території існуючого господарського двору) (орієнтовно 5 нових робочих місць);

- пожежне депо на 1 автомобіль (4 робочі місця).

Враховуючи існуючу кількість робочих місць в селі та нові робочі місця чисельність населення в економічній діяльності в межі села може скласти близько 15-20 осіб (близько ½ населення у працездатному віці). Це дозволить зменшити частку працездатного населення, що працює за межею села.

# 3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Генеральним планом передбачається розміщення тільки одноквартирної (садибної) забудови. Враховуючи входження села Городище до складу Тернопільської міської громади земельні ділянки в селі зможуть отримувати мешканці всіх населених пунктів громади, включаючи мешканців центру громади – міста Тернопіль.

Нове житлове будівництво (одноквартирне садибного типу) передбачається на території біля 2,3 га. Це близько 15 ділянок при середньому розмірі ділянки під будівництво у 0,15 га.

Таблиця 1. Ділянки нового садибного будівництва

| Перелік ділянок | Територія | Кількість будинків | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| Площадка №1 (між вул. Закуття та вул. Заплавна) | 2,3 | 15 | 1,5 | 16 |

Обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 1,5 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі).

Житлова забезпеченість по селу на розрахунковий строк зросте на 11% до 58,9 м2 на одну особу у порівнянні з 53,1 м2 станом на сьогодні.

Таблиця 2. Динаміка житлового фонду по с. Городище на розрахунковий строк

| Показники | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. Населення наявне (постійне) |  |  |
| - існуюче | осіб | 96 |
| - проектне | осіб | 112 |
| 2. Існуючий житловий фонд | кількість будинків | 89 |
|  | тис. м2 загальної площі | 5,1 |
| 3. Нове будівництво | кількість будинків | 15 |
|  | тис. м2 загальної площі | 1,5 |
| 4. Проектний житловий фонд | кількість будинків | 104 |
|  | тис. м2 загальної площі | 6,6 |
| 5. Житлова забезпеченість |  |  |
| - існуюча | м2/особу | 53,1 |
| - проектна | м2/особу | 58,9 |

Проектом зарезервовано 5,6 га територій під садибну забудову по вулицям Польова, Допішня і Говди.

# 4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Розвиток сфери обслуговування.

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури села запроектовано розміщення об’єктів обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення.

Заклади освіти

Заклад дошкільній освіті в селі відсутній. Діти дошкільного віку на розрахунковий строк відвідуватимуть заклади, розташовані у інших населених пунктах Тернопільської МТГ.

Заклади загальної середньої освіти в селі відсутні. Діти шкільного віку відвідують заклад середньої освіти І – ІІ ступеню у с. Чернихів (340 місць за проектом, відвідує 80 дітей), підвіз до якого здійснюється шкільним автобусом.

Заклади охорони здоров’я

У селі послуги щодо охорони здоров’я надає ФАП. Інші медичні послуги населення буде отримувати у м. Тернопіль та с. Чернихів (амбулаторія).

Фізкультурно-спортивні заклади

У селі відсутні фізкультурно-спортивні об’єкти (спортивний зал, басейн). Проектом передбачено влаштування волейбольного майданчику. Крім того у зв’язку із входженням села Городище до Тернопільської міської територіальної громади мешканці села відвідуватимуть басейни та спортивні заклади, розташовані на території громади.

Заклади культури і мистецтва

У с. Городище культурно-мистецькі послуги надає сільська бібліотека (3,2 тис. томів книг, 10 читацьких місця), а також клуб ємністю 60 місць. Розвиток щодо закладів культури і мистецтва не передбачається.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

Представлені одним магазином продовольчих та непродовольчих товарів загальною площею 25 м2. Передбачається, що розміщення нових закладів торгівлі та/або харчування можуть бути розміщені в зоні запроектованої громадської забудови.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.

Розвиток цих організацій та установ не передбачається. Потребу щодо кредитно-фінансового обслуговування населення села буде отримувати в центрі громади – м. Тернопіль.

Установи житлово-комунального господарства.

У селі відсутні дані установи, зокрема громадські вбиральні загального користування та готелі.

# 5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)

У селі відсутня пожежна частина. Обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в м. Зборів та м. Тернопіль.

На розрахунковий строк у селі необхідно розмістити 1 пожежне депо на 1 пожежний автомобіль (автоцистерну). Враховуючи невеликі розміри сіл Городище і Носівці, генеральним планом передбачається розмістити одне пожежне депо на два села, пожежні відстані в 3 км витримуються. Зарезервована ділянка під пожежне депо на в`їзді в селі Городище між вулицями Центральна і Прифермська на площі 0,4 га.

Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 необхідна під пожежні депо площа складає 0,3 – 0,6 га на об’єкт. Пріоритетність будівництва пожежного депо вирішується планами соціально-економічного розвитку Тернопільської МТГ.

# 6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

## 6.1. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕЛА

Розвиток населеного пункту передбачається за рахунок освоєння внутрішньосільських вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходилися у підпорядкуванні Тернопільської міської територіальної громади, їх впорядкування та раціонального використання

Проектом передбачається територіальний розвиток населеного пункту північно-західному та північно-східному напрямку за рахунок включення в межу села біля 30 га земель територіальної громади, що є переважно землі сільськогосподарського призначення та не відносяться до особливо цінних земель.

Проектом передбачається створення функціональних зон: сельбищної зони; виробничої зони; зони озеленених територій

Сельбищна зона.

Житлова забудова є головним елементом розвитку села. Нове житлове будівництво у Городищі передбачається на одній ділянці площею 2,3 га між вул. Закуття і Заплавна, при середньому розмірі земельної ділянки у 0,15 га. На цих ділянках передбачається розселення населення на основі одноквартирної забудови садибного типу.

Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, проектом враховані території для житлового будівництва цієї категорії населення.

Враховуючи невизначеність часу проведення ООС (АТО) та кількості її учасників в існуючій межі села передбачено резерв житлово-громадської забудови в  північній частині села на площі близько 5,6 га.

Запроектовано резерв територій під садибну забудову (5,6 га) по вулицям Польова, Допішня і Говди.

В районах резерву проектної житлової забудови передбачені території громадської забудови на поза розрахунковий строк для розміщення об’єктів первинного обслуговування населення.

Існуюча громадська забудова (сільрада, ФАП,  клуб, бібліотека, церква та магазин) залишається незмінною на розрахунковий строк.

Громадська забудова. На розрахунковий строк нова громадська забудова передбачається на площі близько 0,8 га.

Проектом пропонується розміщення пожежного депо між вулицями Центральна і Прифермська біля існуючого кладовища, також ряд громадської забудови по вул. Центральна, також зарезервовано ділянку під волейбольний майданчик на розі вулиць Східна і Центральна.

Виробнича зона села сформована з двох груп промислових та сільськогосподарських підприємств.

- на приєднаних територіях в західній частині села по вулиці Прифермська  знаходяться існуючі об’єкти сільськогосподарського підприємства - ТІК, та козина ферма ПП «Екоферма». Для перспективного розвитку виробничих підприємств, складських та комунальних територій виробничого сектору економіки села зарезервовано 5,0 га проектом передбачається організація оптово-торгівельної та складської зон.

Загальна площа існуючих та проектних ділянок виробничих та сільськогосподарського підприємства становитиме біля 6,4 га.

Даним проектом виявлені та зафіксовані нормативні санітарно-захисні зони виробничих об’єктів і нормативних розривів між житловою забудовою та промислово-складською зоною; намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення довкілля.

Зона озеленених територій. На даний час зелені насадження загального користування відсутні. На розрахунковий строк запроектовано близько 0,5 га зелених насаджень загального користування..

## 6.2. МІСТОБУДІВНІ ОБМЕЖЕННЯ

Враховуючи, що с. Городище не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) не визначаються.

Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду будуть більш детально визначатися на наступних стадіях проектування (детальний план території) після встановлення і винесення меж в натуру скверів та зелених зон загального користування і віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування.

## 6.3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Городище не відносяться до історичних населених місць України і не потребують історико-архітектурного опорного плану.

## 6.4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

На даний час зелені насадження загального користування у селі відсутні.

Генеральний план передбачає упорядкування насаджень в існуючих житлових районах та створення озеленених території загального користування площею 2,3 га в кварталах існуючої та проектної житлової забудови:

- сквер по вул. Східна - 0,2 га;

- бульвар по вулиці Полова і Допіня – 0,1 га;

- паркова зона на березі озера – 2,0 га.

Природний потенціал села, екологічна чистота навколишнього природного середовища обумовили формування рекреаційної зони. Організація рекреаційної зони запроектована у північній частині села біля лісового масиву.

Проектна рекреаційна зона включає територію короткочасного відпочинку.

На даний час територія вільна від забудови та має похилий рельєф.

У рекреаційній зоні пропонується розміщення пішохідних доріжок і паркова зона загального користування.

Паркова зона загального користування відділяє житлову зону від земель сільськогосподарського використання.

Загальна територія рекреаційної зони складає 6,7 га.

## 6.5. КЛАДОВИЩА

В межі села розташовано діюче кладовище по вул. Бічна, яке використовується під традиційні поховання, загальною площею 0,8 га. Цвинтар заповнений на 80%.

Відповідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 69 Додаток Е.4 – площа земельної ділянки кладовища традиційного поховання у сільських населених пунктах розраховується відповідно на 1000 жителів 0,1 га) на розрахунковий строк, потреба в території кладовища складає 0,01 га, вільна частина існуючого кладовища 0,2 га достатньо для традиційних поховань на розрахунковий строк. 
Але СЗЗ від кладовища заходить на житлову садибну забудову.

Проектом передбачається закрити частину території кладовища, що вичерпала свій ресурс інша частина кладовища є нормативно достатньою на розрахунковий строк і не потребує збільшення. А також, зарезервовано ділянку під розміщення проектного кладовища біля 0,5 га в західній частині села.

# 7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Генеральним планом передбачається збільшення як території села, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі. В межу села включаються території громади площею біля 30,0 га у двох напрямках – в північно-західному та північно-східному напрямках. Проектна площа території с. Городище складе біля 116,4 га.

Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в проектній та існуючій межі за рахунок освоєння сільськогосподарських та відкритих земель під: нову садибну забудову на площі 2,3 га; резерв житлово-громадської забудови на площі 5,6 га; нову громадську забудову на площі 0,8 га; будівництво нових вулиць, розширення існуючих вулиць (в межах червоних ліній) із збільшенням території під ними на 3,2 га; озеленення на площі 2,3 га, із них 0,3 га зелених насаджень загального користування.

# 8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Автомобільні дороги

Зовнішні транспортні зв’язки с. Городище і надалі забезпечить місцева автодорога: С 200704  (а/д Т-20-23 Зборів–Почаїв) – Білоголови – Городище, ділянка південного виходу автодороги передбачена до реконструкції з розширенням проїзної частини з 4,0 до 6,0 м. В межах с. Городище ділянки місцевої автодороги С200704 забезпечать функції головних вулиць.

Загальна довжина вулиць –7,0 км  , з  них 1,0 км – головні, 6,0  км –   житлові.

Ділянки нового будівництва –5.5 км (житлові вулиці), ділянки реконструкції  вулиць: головні –1,0 км, житлові – 0.5 км.

Ширина червоних ліній вулиць сіл: головних і житлових –15,0 м.

# 9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

## 9.1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови с. Городище схема зовнішнього електропостачання села може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів села в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені Генеральним планом, пропонується проведення наступних заходів:

1. Розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10кВ (РП-10кВ), мереж 0,4кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації. Електричні мережі у межах житлової забудови  – ізольовані.

2. Протягом всього розрахункового строку необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10кВ та 0,4кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

3. При забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 10кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх к кабельне виконання.

## 9.2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проєкті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий етап складе приблизно 0,50 тис. т.

Перспективний розвиток газифікації с. Городище, з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення садибної забудови, намічується від існуючого газопроводу та, за необхідності, реконструкції існуючого ГРП (ШРП).

Даним проєктом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання с. Городище у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

## 9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Теплопостачання нової одноквартирної забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

## 9.4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Телефонний зв’язок. У с. Городище АТС відсутня. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 110 номерів.

Телебачення та мережа «Інтернет». На даний час у селі є індивідуальні системи телебачення та «Інтернет».

Для розвитку телебачення в с. Городище необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення по двох основних напрямках: індивідуальні установки супутникового телевізійного мовлення; наземне телебачення та мережі «Інтернет» при реалізації систем так званого стільникового зв’язку.

## .5. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Господарсько-питне водопостачання передбачається здійснювати централізованим водопроводом з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням. Спосіб подачі води комбінований: гравітаційний та за допомогою насосного обладнання. Джерелом водопостачання визначено підземні води водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Для забезпечення сталого надійного водопостачання в обсязі 29,0 м3/добу (1,6 м3/годину) пропонується реконструкція існуючих ділянок водопровідних споруд №1 та влаштування ділянки водопровідних споруд №2 (ДВС №2).

До складу споруд ДВС №1 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому (існуюча), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезараження води, регулююча ємність – водонапірна башта Рожновського (існуюча). Дана споруда призначена для регулювання нерівномірності водоспоживання. Знезараження води пропонується здійснювати з використання змішаних оксидантів (ТОВ «ОНІКО УКРАЇНА»).

До складу споруд ДВС №2 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому, прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, мембранний напірний бак, система пом’якшення води, система знезараження води, два резервуари чистої води з протипожежним запасом та водопровідна насосна станція з двома насосними групами для забезпечення протипожежного та питного водопостачання. Група протипожежних насосів (1 робочий, 1 резервний) має забезпечити необхідний обсяг води та створення нормативного вільного тиску під час гасіння пожежі. робота насосів має бути автоматизована.

Водопостачання споживачів ділянки житлової забудови, яка розташована віддалено на північній околиці села, здійснюється із окремої свердловини об лаштованої насосом з частотним перетворювачем та комплектним гідропневмобаком для оптимізації роботи локальної системи.

## 9.6. КАНАЛІЗАЦІЯ

У відповідності до положень п.6 ДБН В.2.5-75:2013 для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ при забезпеченні будівель внутрішнім водопроводом пропонується застосування схеми централізованої каналізації у складі: мережі самопливних каналізаційних трубопроводів, яка вирішена з урахуванням місцевого рельєфу і перспективного розвитку населеного пункту, оглядових і приймальних колодязів та каналізаційних очисних споруд біологічного очищення. В якості основної споруди для глибокого очищення визначеного проектного стоків в обсязі 24,00 м3/добу пропонується використання блоку з двох модульних установок біологічного очищення типу «BIOTAL-25».

Сприятливий рельєф населеного пункту дозволяє уникнути застосування в схемі каналізації каналізаційні насосні станції підкачки колодязного типу. Самопливну каналізаційну мережу рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR17  ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Колодязі з пластику (ДСТУ Б-ЕN 1359-2:2012) або залізобетону. Залізобетонні оглядові колодязі повинні мати антикорозійний захист від газової корозії з полімерних матеріалів.

.

## 9.7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для с. Городище можна визначити як такі:

-забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою у відповідності до розробленої та затвердженої «Схеми санітарного очищення»;

-влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами,  конструкція яких має передбачати  можливість роздільного збирання ТПВ;

-розбудова мережі приймання вторинної сировини;

-запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ;

-проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту.

Прийняття остаточного рішення щодо схеми санітарного очищення є пріоритетом органів місцевої влади. Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

# 10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

## 10.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

На розрахунковий етап генерального плану передбачено виконати наступні основні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки та захисту території:

- розчистку водних об’єктів ;

- ремонт існуючих водопропускних гідротехнічних споруд та греблі;

- захист території від підтоплення;

- протиерозійні заходи.

Для покращення санітарно-гігієнічного стану водних об’єктів населеного пункту необхідно виконати розчищення русла ріки Лопушанки від мулу, наносів, сміття та надмірної порослі вологолюбивої рослинності. Щоб підтримувати біологічну рівновагу та нормальний рівень життєдіяльності всередині ставу, його слід періодично очищати, здійснювати укріплення берегів від розмивання та дотримуватись режиму експлуатації.

У відповідності до вимог  «Водного кодексу України» для поверхневих водних об’єктів населеного пункту необхідне влаштування, з обов’язковим винесенням в натуру, прибережних захисних смуг (ПЗС шириною 25 м - для р. Лопушанки і ставу площею водного дзеркала менше 3,0 га.

Заходи щодо зниження рівня ґрунтових вод повинні забезпечувати пониження рівня ґрунтових вод на території капітальної забудови – не менше ніж 2,5 м від проектної відмітки поверхні; на території стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень – не менше ніж 1,0 м. В основному території з високим рівнем ґрунтових вод розташовані в  заплаві р. Лопушанки, та р. Серет і в тальвегах балок. На розрахунковий етап генерального плану захист від підтоплення пропонується  виконати на площі 0,15 га.

Територію села перерізають невеликі балки, що прилягають до заплави р. Серет і р. Лопушанки. Балки є водоприймачами талих і дощових вод. Схили балок частково залісені, задерновані, під дією атмосферних опадів зазнають змиву рослинного шару ґрунту, тобто підлягають  водній ерозії. Загальна площа ерозійних ділянок становить 1,18 га. Для боротьби з водною ерозією необхідно виконати комплекс гідротехнічних і лісомеліоративних заходів, а саме: перехоплення і відведення поверхневого стоку, будівництво водовідвідних лотків, канав по тальвегах балок; проведення лісомеліоративних робіт: посадка деревно-кущової рослинності на попередньо уположених крутих схилах балок. Для попередження розмиву берегів на всіх поворотах р. Лопушанки пропонується  виконати посадку швидкорослої верби на відстані до 2,0 м від побутового горизонту води. На пологих відкосах р. Лопушанки передбачається виконати залуження відкосів шляхом посівів багаторічних трав.

Орієнтовно протикарстові і протипросадні заходи можуть бути застосовані до чверті від загальної площі території нового будівництва , що складе ділянку 1,7 га.

## 10.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Зважаючи на перспективи розвитку та обсяги нового будівництва села Городище генпланом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод на  розрахунковий етап.

Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод: відкритий спосіб: по спланованій поверхні, по лоткам проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами; закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Схемою передбачено: будівництво колекторів  вздовж вулиць, орієнтовно 2,3 км; будівництво очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у водні об’єкти - 2 споруди.

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки, канави) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному в центрі села, відкриті водовідвідні лотки -  по пониженим місцям, на озелененій території, в районах садибної забудови, по тальвегам.

У разі необхідності  підключення відкритих лотків  до закритих мереж дощової каналізації, підключення здійснюється через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами  та  спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим, будівельним сміттям та іншим.

## 11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.

У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

- виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», що набув чинність 01.08.2018;

- виконати детальні плани земельних ділянок нової одноквартирної садибної забудови;

- розробити проект встановлення межі села;

- провести інвентаризацію земель села;

- розробити проекти землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів села, з винесенням їх меж в натуру.

# ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (01.01.2021) | Розрахунковий строк (01.01.2041) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення (наявне) | осіб | 96 | 112 |
| 2 | Територія, усього | га | 87,8 | 116,4 |
|  | житлова (садибна) забудова | га | 26,0 | 28,3 |
|  | резерв садибної забудови | га | -- | 5,6 |
|  | землі громадської забудови | га | 0,5 | 1,7 |
|  | виробничі території | га | -- | 6,4 |
|  | вулично-дорожня мережа | га | 1,3 | 6,5 |
|  | кладовища | га | 0,8 | 1,3 |
|  | зелені насадження | га | 0,5 | 2,8 |
|  | із них загального користування | га | -- | 0,3 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 51,0 | 52,2 |
|  | відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом | га | 7,5 | 4,0 |
|  | акваторії | га | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Житловий фонд (весь одноквартирний (садибний)) | тис. м2 | 5,1 | 6,6 |
|  |  | кількість будинків | 89 | 104 |
|  | середня житлова забезпеченість наявного населення загальною площею | м2 на людину | 53,1 | 58,9 |
| 5 | Нове житлове будівництво (садибне) | тис. м2 |  | 1,5 |
|  |  | кількість будинків |  | 15 |
| 6 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | Заклади дошкільні освіти, всього | місць |  |  |
|  | Заклади загальної середньої освіти, всього | місць |  |  |
|  | ФАПи | об’єкт | 1 | 1 |
|  | Пожежні депо, всього | об’єкти |  | 1 |
|  |  | автомобілі |  | 1 |
| 7 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина вулиць, в т.ч. | км | 1,5 | 7,0 |
|  | - головних | км | 1,0 | 1,0 |
|  | - житлових | км | 0,5 | 6,0 |
|  | Довжина ліній руху приміського автобусу по вісі вулиць (в межі села) | км подвійного шляху | 1,0 | 1,0 |
|  | Щільність мережі пасажирського транспорту | км/км2 | 1,15 | 0,86 |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | машин на 1 тис. осіб | 408 | 455 |
|  | - легкові автомобілі (в т.ч. індивідуальні) | машин на 1 тис. осіб | 408 | 455 |
| 8 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис.м3/добу | 0,012 | 0,05 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис.м3/добу |  | 0,05 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу |  | 0,04 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис.м3/добу |  | 0,05 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВтгодин на рік |  | 0,026 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт |  | 0,105 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт |  |  |
|  | Подача тепла, усього | МВт |  | 0,23 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік |  | 0,43 |
| 9 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Протиерозійні заходи | га |  | 1,18 |
|  | Захист від підтоплення | га |  | 0,15 |
|  | Берегоукріплення | км |  | 0,4 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га |  | 10,5 |
|  | Розчистка водних об’єктів | км/га |  | 0,13/2,7 |
|  | Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/ | од. |  | 2 |
|  | Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови) | га |  | 1,7 |
|  | Дощова каналізація | км |  | 2,3 |
|  | Локальні очисні споруди дощової каналізації | об’єкт |  | 2 |
| 10 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік |  | 0,36 |
|  | Сміттєпереробне підприємство |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць |  | 1 |
|  | - потужність | тис. т/рік |  | Визначається відповідним проектом |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць | 1 |  |
|  | - площа | га | 12,6 |  |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць |  | 1 |
|  | - площа | га |  | 17,50 |

Згідно «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)

Згідно «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)