|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |  |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |  |  |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |  |  |
|  |  | номер об’єкту №1514 |
|  |  | арх. №92430 |
|  |  | прим. №1 |

с. ПЛЕСКІВЦІ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №156 від 11.06.2021 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Головний інженер проекту |  | Е. Тимчук |
| В.о. начальника АПУ, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2021

Містобудівна документація «Генеральний план с. Плесківці Тернопільської міської територіальної громади» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О. Малишева) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |  |  |  |
| Архітектор ІІ категорії | К. Товстенюк |  |  |  |
| Техніко-економічна частина |  |  |  |  |
| Головний економіст проекту | В. Сухина |  |  |  |
| Старший науковий співробітник, к.е.н. | В. Царьов |  |  |  |
| Охорона навколишнього природного середовища (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) |  |  |  |  |
| Головний інженер | В. Муха |  |  |  |
| Провідний інженер | Н. Караваєва |  |  |  |
| Транспорт |  |  |  |  |
| Керівник групи | Л. Бєляновська |  |  |  |
| Керівник групи | М. Плахотнік |  |  |  |
| Водопостачання, каналізація, санітарне очищення території |  |  |  |  |
| Головний інженер проекту |  | Е. Тимчук |  |  |
| Енергопостачання (електропостачання, газопостачання та теплопостачання) |  |  |  |  |
| Головний фахівець | О. Срібний |  |  |  |
| Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |  |
| Головний інженер | Л. Безкоровайна |  |  |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |  |  |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснювали начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради В. Бесага, начальник служби містобудівного кадастру В. Захарчук, в.о. старости села Б. Татарин.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Архівні номери |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| - Схема розташування населеного пункту в системі розселення. Масштаб 1:25 000 | папір | 192588 |
| - План існуючого використання території, суміщений зі схемою існуючих планувальних обмежень та інженерно-будівельної оцінки території. Масштаб 1:2000 | папір | 192589 |
| - Генеральний план (основне креслення). Масштаб 1:2000 | папір | 192590 |
| - Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:2000 | папір | 192591 |
| - Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту. Масштаб 1:2000 | папір | 192592 |
| - Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання Масштаб 1:2000 | папір | 192593 |
| - Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192594 |
| - Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація Масштаб 1:2000 | папір | 192595 |
| - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 192596 |
| - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період. Схема розміщення захисних споруд. Масштаб 1:2000 | папір | 027367 дск |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| - Пояснювальна записка | книга | 92430 |
| - Основні положення. | брошура | 92431 |
| - Звіт про «Стратегічну екологічну оцінку» | брошура | 92432 |
| - Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час» | брошура | 92433 |
| - Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період» | брошура | 027368 дск |
| ІІІ. Інші матеріали |  |  |
| - Графічні (креслення №1 - №9), текстові матеріали (№11-№14) у цифрових форматах | диск CD | 682 |
| - Графічні (креслення №10) та текстові матеріали розділів (№15) у цифрових форматах | диск CD | 977 дск |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

1. ПРОЕКТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ	6

2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	6

3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД	6

4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)	7

5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)	8

6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	8

6.1. ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	8

7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	11

8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	12

9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	14

10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	16

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	17

12. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	18

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план с. Плесківці Тернопільської міської територіальної громади» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору від 11.06.2021 №156 «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської ради», укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №730/5.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю попереднього генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» та ін.), а також інших нормативних документів.

При розробленні генерального плану була врахована розроблена містобудівна документація:

- «Схема планування території Тернопільської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2017 р.);

- «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ,2019 р.);

Також були використані інші матеріали, надані старостою с. Плесківці, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.

Вихідна інформація наведена станом на 01.01.2021.

Розрахунки етапу генерального плану виконані на строк до 01.01.2041.

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником (лист від 29.06.2021 №14051-Ю).

У зв’язку із відсутністю даних земельного кадастру була використана інформація Публічної кадастрової карти України..

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

# 1. ПРОЕКТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність населення с. Плесківці приймалася у 134 осіб.

# 2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На 01.01.2041 чисельність населення у працездатному віці села Плесківці прогнозується біля 60 осіб (що майже дорівнює існуючій).

На розрахунковий строк передбачається збільшення кількості працюючих за рахунок розширення існуючих і створення нових підприємств. У перспективній структурі економічної діяльності в межі села домінуватиме мале підприємництво, що є невід’ємним елементом ринкової системи господарювання.

Відповідно класифікації підприємств це будуть мікропідприємства з  середньою кількістю працівників — до 10 осіб.

На розрахунковий строк передбачаються нові місця прикладання праці:

- розширення товарного сільськогосподарського виробництва на території існуючої свиноферми господарського двору (орієнтовно 10 робочих місць);

- розвиток складського господарства та площадок з первинної обробки сільськогосподарських культур (орієнтовно 8 робочих місць);

- виробництво харчових продуктів (цех з розливу бутильованої води) – орієнтовно 8 осіб;

- фотовольтажна станція («сонячна електростанція») – орієнтовно 5 осіб обслуговуючого персоналу;

- Враховуючи існуючу кількість робочих місць в селі та нові робочі місця чисельність населення в економічній діяльності в межі села може скласти близько 50 - 55 осіб (близько ½ населення у працездатному віці). Це дозволить зменшити частку працездатного населення, що працює за межею села.

# 3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Генеральним планом передбачається розміщення тільки одноквартирної (садибної) забудови. В результаті входження села до складу Тернопільської міської громади, нові земельні ділянки в селі зможуть отримувати мешканці всіх населених пунктів громади, включаючи мешканців центру громади – міста Тернопіль. Розміщення нового одноквартирного (садибного) будівництва передбачене на території біля 4,4 га. Це 29 ділянок при середньому розмірі ділянки 0,15 га.

На розрахунковий строк обсяг нового садибного будівництва для тимчасових мешканців Плесківців складе близько 2,9 біля тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі). Тимчасове населення становитиме близько 52 осіб.

Таблиця 1. Динаміка житлового фонду по с. Плесківці на розрахунковий строк

| Показники | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. Населення |  |  |
| - існуюче наявне (постійне) | осіб | 134 |
| - проектне наявне (постійне) | осіб | 134 |
| 2. Існуючий житловий фонд | кількість будинків (квартир) | 112 |
|  | тис. м2 загальної площі | 5,7 |
| 3. Нове будівництво (для тимчасових мешканців) | кількість будинків | 29 |
|  | тис. м2 загальної площі | 2,9 |
| 4. Проектний житловий фонд | кількість будинків | 141 |
|  | тис. м2 загальної площі | 8,6 |
| з нього наявного (постійного) населення | кількість будинків | 112 |
|  | тис. м2 загальної площі | 5,7 |
| Житлова забезпеченість |  |  |
| - існуюча | м2/людину | 42 |
| - проектна | м2/людину | 42 |

# 4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Заклади освіти

У с. Плесківці відсутні заклади дошкільної та загальної середньої освіти. Діти шкільного та дошкільного віку відвідують заклади дошкільної та середньої освіти, розташовані у найближчому с. Чернихів.

Заклади охорони здоров’я

У селі відсутні заклади охорони здоров’я. Найближчі медичні заклади знаходяться у с. Глядки та с. Чернихів (ФАП та амбулаторія відповідно). Інший комплекс послуг з охорони здоровя мешканці села отримуватимуть у центрі територіальної громади – місті Тернополі.

Фізкультурно-спортивні заклади

У селі відсутні фізкультурно-спортивні об’єкти (спортивний зал, басейн). Передбачається, що у зв’язку із входженням села Глядки до Тернопільської міської територіальної громади мешканці села відвідуватимуть басейни та спортивні заклади, розташовані на території громади.

Заклади культури і мистецтва

Культурно-мистецькі послуги надає сільський клуб (150 місць). Розвитку закладів культури і мистецтва не передбачається.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

На території села відсутні підприємства торгівлі та харчування. Проектом передбачено відновлення роботи нині недіючого магазину змішаних товарів.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.

Розвиток цих організацій та установ не передбачається. Потребу щодо кредитно-фінансового обслуговування населення села буде отримувати в центрі громади – м. Тернопіль.

Організації  житлово-комунального господарства.

Дані організації не передбачаються в селі.

# 5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)

У селі відсутня пожежна частина, обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в с. Чернихів та м. Тернопіль.

Враховуючи невеликі розміри населеного пункту генеральним планом у с. Плесківці не передбачено розміщення пожежного депо. Розташоване у с. Чернихів пожежне депо за радіусом обслуговування (3 км по дорогах загального користування) охоплює і територію с. Плесківці.

# 6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

## 6.1. ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

У генеральному плані визначено основні принципи напрямки організації та функціонального призначення території.

При визначенні стратегії функціонального та територіального розвитку села, бралися до уваги існуюча, історично сформована планувальна структура, громадські і приватні інтереси, проблеми розвитку населеного пункту.

Враховуючи інженерно-геологічні фактори та планувальні обмеження, що діють на території села, а також наявність незабудованих територій, які дають можливість містобудівного розвитку та раціонального використання території села, генеральним планом передбачається:

- функціональне зонування території;

- пропозиції щодо організації інженерної інфраструктури;

- заходи з інженерної підготовки та благоустрою території;

- заходи з охорони довкілля.

Містобудівне освоєння населеного пункту передбачається, як за рахунок внутрішньо сільських вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходилися у підпорядкуванні територіальної громади.

Проектом передбачається територіальний розвиток населеного пункту в північному і східному напрямку за рахунок включення в межу села біля 23 га земель територіальної громади, що є переважно землі сільськогосподарського призначення та не відносяться до особливо цінних земель.

Проектом передбачається створення функціональних зон: сельбищної зони; виробничої зони; зони озеленених територій.

Сельбищна зона.

Житлова забудова є головним елементом розвитку села. Нове житлове будівництво у Плесківцях передбачається на ділянці площею 4,4 га або близько 29 ділянок при середньому розмірі земельної ділянки у 0,15 га. На цих ділянках передбачається розселення тимчасового населення.

Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, проектом враховані території для житлового будівництва цієї категорії населення.

Враховуючи невизначеність часу проведення ООС (АТО) та кількості її учасників в існуючій межі села передбачено резерв житлово-громадської забудови у північно-західній частині села на площі близько 25,5 га.

В районах проектної житлової забудови передбачені території громадської забудови для розміщення об’єктів первинного обслуговування населення.

Існуюча громадська забудова (клуб, церква, магазин) залишається незмінною на розрахунковий строк.

Проектом запроектовано резерв громадських територій площею у 1,2 га.

Виробнича зона села сформована з двох груп промислових та сільськогосподарських підприємств.

- на приєднаних територіях в східній частині села між вулицями Садова та Центральна знаходяться існуючі об’єкти сільськогосподарського підприємства - ТІК, тракторна бригада, склади та дві свиноферми (на 300 голів і 150 голів). Проектом пропонується частину території свиноферми, що знаходиться у безпосередній близькості до житлової забудови, передбачити використання цієї території для розміщення підприємств іншого профілю виробництва зі зменшенням класу шкідливості санітарної класифікації. Для перспективного розвитку виробничого сектору економіки села зарезервовано 0,4 га проектом передбачається організація оптово-торгівельної та складської зон.;

- в південно-західній частині – проектом пропонуються нове промислове підприємство «Цех по розливу бутильованої води» на площі близько 0,1 га в районі вулиці Нестерівка. Та на півночі від нього запроектовані території під фотовольтажну станцію (сонячну електростанцію) на площі близько 6,0 га;

Загальна площа існуючих та проектних ділянок виробничих та сільськогосподарського підприємства становитиме біля 20 га.

Даним проектом виявлені та зафіксовані нормативні санітарно-захисні зони виробничих об’єктів і нормативних розривів між житловою забудовою та промислово-складською зоною; намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення довкілля.

Зона озеленених територій. На даний час зелені насадження загального користування відсутні. На розрахунковий строк запроектовано близько 0,7 га зелених насаджень загального користування.

### 6.2. МІСТОБУДІВНІ ОБМЕЖЕННЯ

Враховуючи, що с. Плесківці не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) не визначаються.

Генеральним планом в селі Плесківці пропонується розвиток сельбищної забудови згідно до п. 6.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019. В якому визначена, що максимально допустима висота (поверховість) житлової забудови визначається від чисельності насадження та класифікації населеного пункту:– сільські населені пункти чисельністю до 1000 осіб – виключно садибна забудова до чотирьох поверхів, тому блакитні лінії - лінії обмеження висоти та силуету забудови проектом не визначаються. Плесківці не відноситься до історичних пунктів, тому історико-архітектурний опорний план не розробляється і не визначаються зони охорони пам’яток які регламентують висотність забудови.

Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду будуть більш детально визначатися на наступних стадіях проектування (детальний план території) після встановлення і винесення меж в натуру скверів та зелених зон загального користування і віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування.

### 6.3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Плесківці і не відносяться до історичних населених місць України і не потребують розробки історико-архітектурного опорного плану. На території села розміщені наступні пам’ятки:

### 6.4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Генеральний план передбачає упорядкування насаджень в існуючих житлових районах та створення озеленених території загального користування площею 0,7 га в кварталах існуючої та проектної житлової забудови:

- сквер по вул. Бічна - 0,2 га;

- сквер по вулиці Бічна і Проектна №1 – 0,5 га.

### 6.5. КЛАДОВИЩА

В межі села розташовано діюче кладовище по вул. Бічна, яке використовується під традиційні поховання, загальною площею 0,7 га. Цвинтар заповнений на 60%.

Відповідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 69 Додаток Е.4 – площа земельної ділянки кладовища традиційного поховання у сільських населених пунктах розраховується відповідно на 1000 жителів 0,1 га) на розрахунковий строк, потреба в території кладовища складає 0,01 га, вільна частина існуючого кладовища 0,4 га достатньо для традиційних поховань на розрахунковий строк.

Проектом передбачається нове кладовище у східній  частині  села площею 0,3  га що задовольняє потребу в території для традиційного поховання на розрахунковий період.

Розташування кладовищ підлягає погодженню з місцевими установами Держпродспоживслужби.

## 7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Генеральним планом передбачається збільшення як території села, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі.

В межу села включаються території громади площею біля 23,0 га у двох напрямках – в північно-західному та східному напрямку.

Проектна площа території с Плесківці складе біля 153 га.

Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в проектній та існуючій межі за рахунок освоєння сільськогосподарських та відкритих земель під:

- нову садибну забудову на площі 4,4 га;

- резерв житлово-громадської забудови на площі 25,5 га;

- нову громадську забудову на площі 1,2 га;

- будівництво нових вулиць, розширення існуючих вулиць (в межах червоних ліній) із збільшенням території під ними на 3,2 га;

- озеленення на площі 8,2 га, із них 0,7 га зелених насаджень загального користування.

Таблиця 2. Орієнтовне використання земель с. Плесківці

| Функціональне використання земель | Існуючий стан | Приєд-нується | Вилу-чення | Трансформація («-» вибуття; «+» нові) | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | га |  | га | га |
| 1. Забудовані землі: | 65,0 |  |  | +44,9 | 121,5 |
| садибна житлова забудова | 42,8 |  |  | +4,4 | 47,2 |
| резерв житлово-громадської забудови |  |  |  | +25,5 | 25,5 |
| землі промисловості, технічної інфраструктури | 0,0 | 13,0 |  | +7,0 | 20,0 |
| землі громадської забудови | 0,4 |  |  | +1,2 | 1,6 |
| вулиці, проїзди | 0,7 |  |  | +6,5 | 7,2 |
| кладовища | 2,1 |  | -1,4 | +0,3 | 1,0 |
| зелені насадження | 19,0 |  |  |  | 19,0 |
| із них загального користування |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 2. Незабудовані землі: | 67,5 |  |  |  | 31,5 |
| сільськогосподарські землі | 31,8 | 8,8 |  | -17,0 | 23,6 |
| відкриті землі з незначним рослинним покривом | 35,5 | 1,2 | -1,1 | -27,9 | 7,7 |
| акваторії | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| УСЬОГО | 132,5 | 23 | 2,5 |  | 153,0 |

## 8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Автомобільні дороги

Зовнішні транспортні зв’язки с. Плесківці і надалі забезпечать місцеві автодороги: С200707 Курівці – Іванківці С200724 Чернихів – Нестерівці, ділянки виходів місцевих автодоріг передбачено до реконструкції з розширенням проїзної частини 6,0 - 7,0 м. У межі села ділянки місцевих автодоріг забезпечать функції головної вулиці.

Вулична мережа

На розрахунковий строк прийнято певну схему та класифікацію місцевих вулиць, яка забезпечить оптимальні функціональні зв'язки між житловими ділянками с. Плесківці.

Технічні параметри передбачених до будівництва або реконструкції місцевих вулиць прийняті згідно з ДБН В.2.3-5:2018 (п 5.1.1) і ДБН Б.2.2-12:2019 (п10.7.6).

Запроектовані технічні параметри головних та житлових вулиць, протяжність ділянок реконструкції та будівництва приведені в таблиці 6.

Таблиця 3. Запроектовані технічні параметри головних та житлових вулиць, протяжність ділянок реконструкції та будівництва.

| Найменування вулиць | Проїзна частина існуюча | Проїзна частини | Ширина червоних ліній | Довжина ділянки реконструкції | Довжина ділянки будівництва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | м | км | км |
| Головні вулиці |  |  |  | 1,5 | 0,5 |
| Центральна - Нестерівська | 3.0-4,0-5,0 | 7,0 | 15,0 | 1,5 | 0,5 |
| Житлові вулиці |  |  |  | 2,0 | 4,5 |
| Садова | 4,0 | 5.5 | 15,0 | 0.5 | - |
| Центральна №1 | 3,0 | 5.5 | 15,0 | 0,2 | - |
| Центральна №2 | 3,0 | 5.5 | 15,0 | 0,3 | - |
| Городиська | 3.0 | 5,5 | 12,0-15,0 | 0,5 | 0,3 |
| Бічна | 3,0 | 5,5 | 12,0 | 0,5 | 0,2 |
| Нестерівська | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,7 |
| Проектна №1 | - | 5,5 | 15,0 | - | 1,0 |
| Проектна №2 | - | 5,5 | 15,0 | - | 1,2 |
| Проектна №3 | - | 5,5 | 15,0 | - | 1,0 |
| Проектна №4 | - | 5,5 | 15,0 | - | 0,1 |
| Всього |  |  |  | 3,5 | 5,0 |

Загальна довжина вулиць – 11,0 км, з них 4,0 км – головні, 7,0 км – житлові.

Ділянки нового будівництва – 6,0 м (житлові вулиці), ділянки реконструкції вулиць: головні – 4,0 км, житлові – 1,0 км.

Ширина червоних ліній вулиць сіл: головних –20 м,житлових –12,0-15,0 м.

Автомобільний транспорт

Необхідні автобусні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміським автобусом, який проходить по вул. Центральній.

Передбачається подовження лінії руху приміського автобуса по вул. Вул. Нестерівський, Бічній. Загальна протяжність руху приміського автобуса в межах села становить 2,2 км.

Частину пасажирських перевезень забезпечить легковий автотранспорт. 	Орієнтовно загальна кількість автомобілів становить 35 одиниць. Індивідуальні легкові передбачено зберігати за місцем проживання іх власників.	Кількість мотоциклів і мопедів орієнтовно становить 5 одиниць.	Обслуговування власників приватних автомобілів села і транзитного транспорту передбачено об’єктами автосервісу: АЗС і СТО, які запроектовані в селі, згідно заходів «Схеми планування Тернопільської міської територіальної громади».

У поперечних профілях вулиць села передбачені велодоріжки (згідно Планування та забудова територій ДБН Б.2.2-12:2019 п.10.4.14).

## 9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

### 9.1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови схема зовнішнього електропостачання села може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів села в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови пропонується проведення таких заходів:

- розподілення електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ) розрахункової потужності, мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації.

- на протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

- при забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 10 кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх к кабельне виконання

### 9.2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий етап складе приблизно 1,42 тис. т.

Розвиток системи постачання газу споживачам намічено шляхом розбудови газопроводів середнього тиску від КБРТ та, за необхідності, реконструкції існуючого ШРП в с. Чернихів.

### 9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Теплопостачання нової одноквартирної забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.

### 9.4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Телефонний зв’язок. У с. Плесківці АТС відсутня. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 112 номерів.

Телебачення. На даний час у селі є індивідуальні системи телебачення.

Для розвитку телебачення в с. Плесківці необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення.

### 9.5. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання села Плесківці можна визначити як такі:

- аудит та оптимізація схеми водопостачання населеного пункту з виконанням відповідної проектної документації ;

- реконструкція/модернізація існуючих водопровідних споруд;

- заміна насосного обладнання на сучасне та енергоощадне;

- санація існуючих трубопроводів;

- облаштування ємностей зберігання протипожежного запасу води;

- повне охоплення житлового фонду (на кінець розрахункового строку) системою централізованого водопроводу з обладнанням домогосподарств приладами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу водопостачання:

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання.

### 9.6. КАНАЛІЗАЦІЯ

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

- визначення оптимальної схеми каналізування з повним біологічним очищенням стоків населеного пункту;

- проектування та будівництво каналізаційних мереж та споруд з дотриманням розміру відповідних захисних зон;

- забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення населеного пункту централізованою каналізацією;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу очистки господарчо-побутових стічних вод та дієвого моніторингу дотримання технологічного регламенту видалення гною на тваринницькому виробництві ;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи каналізації.

### 9.7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для с. Плесківці можна визначити як такі :

- забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою у відповідності до розробленої та затвердження «Схеми санітарного очищення с. Плесківці»;

- влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ;

- розбудова мережі приймання вторинної сировини;

- запобігання виникненню стихійних звалищ;

- проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту.

Прийняття остаточного рішення щодо схеми санітарного очищення є пріоритетом органів місцевої влади. Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

## 10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

### 10.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

На розрахунковий строк комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території села включає: проведення захисту від підтоплення, організацію відведення атмосферних та ґрунтових вод, заходи щодо зниження рівня ґрунтових вод, заходи боротьби з водною ерозією, протикарстові та протипросадні заходи.

### 10.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

- відкритий спосіб: по спланованій поверхні, по лоткам проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

- закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво двох окремих систем дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд у кожній системі. Схемою передбачено:

- будівництво колекторів вздовж вулиць, орієнтовно 7,12 км;

- будівництво очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у р. Серет -2 споруди.

# 11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.

У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

- виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», що набув чинність 01.08.2018;

- виконати детальні плани земельних ділянок нової садибної забудови;

- провести інвентаризацію земель села;

- розробити проект встановлення межі села;

- розробити проекти встановлення прибережних захисних смуг.

# 12. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (01.01.2021) | Розрахунковий строк (01.01.2041) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | осіб | 134 | 134 |
| 2 | Територія, усього | га | 132,5 | 153,0 |
|  | житлова (садибна) забудова | га | 42,8 | 47,2 |
|  | резерв садибної забудови | га | -- | 25,5 |
|  | землі промисловості, технічної інфраструктури | га | 0,0 | 20,0 |
|  | землі громадської забудови | га | 0,4 | 1,6 |
|  | вулично-дорожня мережа | га | 0,7 | 7,2 |
|  | кладовища | га | 2,1 | 1,0 |
|  | зелені насадження | га | 19,0 | 19,0 |
|  | із них загального користування | га | -- | 0,0 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 31,8 | 23,6 |
|  | ліси та лісовкриті площі | га | -- | -- |
|  | відкриті землі, (в тому числі для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами) | га | 35,5 | 7,7 |
|  | акваторії | га | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Житловий фонд (весь одноквартирний (садибний)) | тис. м2 | 5,7 | 5,7 |
|  |  | кількість будинків | 112 | 112 |
|  | середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 на людину | 42,5 | 42,5 |
| 5 | Нове житлове будівництво (садибне), для тимчасового населення | тис. м2 |  | 2,9 |
|  |  | кількість будинків |  | 29 |
| 6 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | Заклади дошкільні освіти, всього | місць |  |  |
|  | Заклади загальної середньої освіти, всього | місць |  |  |
|  | ФАПи | об’єкт |  |  |
|  | пожежні депо, всього | об’єкти |  | 1 |
|  |  | автомобілі |  | 1 |
| 7 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина вулиць, в т.ч. | км | 3,5 | 8,5 |
|  | - головних | км | 1,5 | 2,0 |
|  | - житлових | км | 2,0 | 6,5 |
|  | Довжина ліній руху приміського автобусу по вісі вулиць (в межі села) | км подвійного шляху | 0,5 | 2,2 |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | машин на 1 тис. осіб | 223 | 261 |
|  | - легкові автомобілі (в т.ч. індивідуальні) | машин на 1 тис. осіб | 230 | 261 |
| 8 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис.м3/добу | 0,0048 | 0,056 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис.м3/добу |  | 0,056 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу |  | 0,04 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис.м3/добу |  | 0,15 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВтгодин на рік |  | 0,93 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт |  | 0,112 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт |  |  |
|  | Подача тепла, усього | МВт |  | 0,69 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік |  | 1,22 |
| 9 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Протиерозійні заходи | га |  | 1 |
|  | Влаштування дренажу | км |  | 0,51 |
|  | Захист від підтоплення | га |  | 19,5 |
|  | Розчистка водних об’єктів | км/га |  | 2,51/0,18 |
|  | Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/ | од. |  | 5 |
|  | Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови) | га |  | 3,8 |
|  | Дощова каналізація | км |  | 7,12 |
|  | Локальні очисні споруди дощової каналізації | об’єкт |  | 2 |
| 10 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 0,04 | 0,05 |
|  | Сміттєпереробне підприємство |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць |  | 1 |
|  | - потужність | тис. т/рік |  |  |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць | 1 |  |
|  | - площа | га | 12,6 |  |
|  | Полігони1 |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць |  | 1 |
|  | - площа | га |  | 17,50 |

Згідно «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2019 р.)