|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |  |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |  |  |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні роботи Серія АВ №547484 від 03.08.2010); проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ №595095 від 20.05.2101) |  |  |
|  |  | номер об’єкту №1515 |
|  |  | арх. №92448 |
|  |  | прим. № |

с. ГОРОДИЩЕ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ)

| Замовник: | Тернопільська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №156 від 11.06.2021 |

| Директор |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №1 |  | О. Малишева |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Головний інженер проекту |  | Е. Тимчук |
| В.о. начальника архітектурно-планувального управління, начальник відділу НМЗМП |  | А. Економов |

Київ – 2021

«Охорона навколишнього природного середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку)» розроблено в інженерно-планувальному відділі (керівник О. Головань) та архітектурно-планувальній майстерні №1 (керівник О. Малишева) авторським колективом у складі:

| Головний інженер |  | В. Муха |
| --- | --- | --- |
| Провідний інженер |  | Н. Караваєва |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Керівник групи |  | Т. Любак |
| Головний економіст |  | В. Сухина |
| Старший науковий співробітник, к.е.н. |  | В. Царьов |

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вигляд | Архівний номер |
| --- | --- | --- |
| І. Текстові матеріали |  |  |
| - «Охорона навколишнього природного середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку)» | книга | 92474 |
| ІІ. Цифрові матеріали |  |  |
| - Текстові та графічні матеріали у цифрових форматах («Генеральний план с. Городище», розділ «Охорона навколишнього природного середовища (в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку)») | диск CD | 697 |

### Розділ 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план с. Городище «Тернопільської міської територіальної громади» - містобудівна документація, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту і визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів Підлягають стратегічній екологічній оцінці (СЕО). Розширений розділ виконано із урахуванням: Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища";  "Методичних рекомендаціях із здійснення СЕО документів державного планування"  (наказ Мінекології № 296 від 10.08.2018 р; ДБН Б.1.1-13:2012 "Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях "; ДСП 173-96 "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів"; ДБН Б. 2.2.-12:2019  "Планування та забудова територій.

Характеристика стану довкілля приведена виключно по території села Городище Тернопільської області.

Дана містобудівна документація відповідно змісту і рівня деталізації  має соціальне спрямування направлене на формування комфортного середовища проживання, і прямої  дії щодо погіршення екологічного стану території, не створює.

Основними цілями даного проекту, є:

-  розвиток території відповідно до прогнозної чисельності населення із забезпеченням потреб містобудівного розвитку.

-  розвиток мережі установ та організацій громадського обслуговування.

- розвиток виробничих та комунальних територій,  територій сільськогосподарського призначення із урахуванням  санітарно-гігієнічної сумісності з оточуючим  середовищем.

- формування ландшафтних зон та  зон відпочинку, створення зелених насаджень різного цільового призначення.

- розвиток транспортної інфраструктури та  організація вулично-дорожньої мережі населених пунктів.

- розвиток споруд та мереж інженерної інфраструктури  системи населених пунктів.

- визначення стратегічних напрямків щодо подальшого поводження із ТПВ.

- визначення заходів з інженерної підготовки і захисту території від небезпечних природних процесів в тому числі і  для населених пунктів.

- дотримання санітарних норм та правил, законодавчих актів у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічних норм та охорони  навколишнього середовища при визначенні проектних  рішень з планувальної структури населеного пункту , визначені функціонального використання території.

Даний проект є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування території села Городище Тернопільської міської територіальної громади.

Взаємозв’язок з іншими планами та програмами.

В даному розділі проекту також проаналізовано його взаємозв’язок з іншими планами та програмами:

- «Схема планування території Тернопільської області» (2017 р., ДП «ДІПРОМІСТО»);

- «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (2019 р., ДП «ДІПРОМІСТО»;

- публічної кадастрової карти України;

- схеми землекористування території Городищенської сільської ради;

- та іншої  наявної містобудівної документації місцевого рівня.

Досягнення сталого розвитку будь-якого населеного пункту відбувається через реалізацію планів та програм, які визначають низку оперативних цілей та реалізовують завдання в різних сферах господарської діяльності та життєзабезпечення населення, таких як: соціальна сфера, розвиток економіки, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, охорона навколишнього  природнього середовища, охорона здоров’я.  Генеральний план населеного пункту є головним документом державного планування, що визначає перспективне функціональне використання території. В процесі розроблення містобудівної документації можливо визначити  територіальне місцеположення ділянок для досягнення оперативних цілей, визначених як на місцевому, так і на регіональному та на державному рівні, реалізація яких потребує наявності земельного ресурсу, враховуючи комплекс потреб для забезпечення ефективного управління процесами функціонування населеного пункту.

Врахування положень та завдань, визначених у планах та програмах, що діють на національному, регіональному та місцевому рівнях, в певній мірі визначають передумови для прийняття рішень при розробленні  проекту містобудівної документації. Оцінка можливості та шляхи врахування цих положень та завдань приведені у 5 розділі даного звіту.

Забезпечення доступу та врахування думки громадськості та органів виконавчої влади під час розроблення проекту генерального плану с. Городище та здійснення СЕО.

В рамках дотримання  процедури щодо СЕО,   було  оприлюднено  "Заяву про визначення обсягу СЕО" на веб-ресурсі  Тернопільської   міської ради ternopilcity.gov.ua (10.08.2021 року), та в засобах масової інформації з метою одержання та врахування пропозицій громадськості.

Заяву про визначення обсягу СЕО  документу державного планування було надіслано органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та у сфері охорони здоров’я.

При розробці даного розділу враховані вимоги та пропозиції що надавались:

-   Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради  (№ 17343-Ю від  12.08.2021 р.);

-  Управлінням екології та природних ресурсів  Тернопільської ОДА ( № 05/1029 від 04.08.2021 р. );

-  Державна установа «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» ( № 03.01/1539 від 28.07.2021 р. );

-  Департамент агропромислового розвитку Тернопільської ОДА  (№ 3-683/3.1 від 05.08.2021 р. );

-    Державне агенство лісових ресурсів України Тернопільське обласне управління лісового та мисливського господарства ДП «Тернопільське лісове господарство»;

-     Комунальне підприємство «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» (№ 2472/21 від 20.08.2021 р.).

Надані пропозиції були проаналізовані та враховані під час здійснення СЕО та підготовки звіту, в частині питань, які вирішуються у документі державного планування ( генерального плану населеного пункту) згідно вимог ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», а також у відповідності до вимог ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», з урахуванням Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених Міністерством екології та природних ресурсів України та інших державних норм та стандартів в сфері містобудування

### Розділ 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Довкілля- сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених діяльністю людини, які впливають на живий світ. Визначення поточного стану довкілля включає дослідження та вивчення всіх його складових.

Виходячи з вищенаведеного, характеристика поточного стану довкілля с. Городище визначається на основі вивчення чинників, що його формують. До таких слід віднести: фізико-географічне розташування, кліматичні умови, характеристика рельєфу, ґрунтів, геологічних, гідрологічних та метеорологічних умов.

### Село Городище – село Тернопільської області. Загальна площа території села – 87,8  га (за звітом по формі 6-зем);  наявне населення – станом на 01.01.2020 становила 96 особи .Від 2018 року ввійшло у склад Тернопільської міської територіальної громади. До складу громади входить: с. Вертелка, с. Глядки, с. Городище, с. Іванківці, с. Кобзарівка,  с, Курівці, с. Малашівці, с. Носівці, с. Плесківці, с. Чернихів, адміністративний центр - м. Тернопіль, крім цього 17 липня 2020 року Верховною радою України було прийнято постанову № 807-ІХ, згідно якої на території області утворено три райони – Кременецький, Тернопільський та Чортківський.

### Фізико-географічна характеристика території

### У фізико-геоморфологічному відношенні територія села  розташована в межах  плато Волино-Подільської  височини лісостепової області; у північній частині, рівнинного фізико-географічного району  північно-східної  частини  Товтрової гряди.  По типу рельєф представляє рівнинно-хвилясту поверхню, розчленовану балками  шириною 50-70 метрів та ярами  з урочищами.

Абсолютні відмітки поверхні  коливаються в межах 310,0 – 358,0 метрів.  Територія   знаходиться  в  межиріччі   річки  Серету.

Орографічні особливості мають важливе значення в плані інженерного захисту території, перспективи формування планувальної структури, оглядової панорамності оточуючого простору.

Наявність  значних  рельєфних  просторів   виключає замкнутість території  та не ускладнює її  аерацію. Пересічний характер   рельєфу   не створює  прямої негативної дії,  та не ускладнює    загальний  екологічний стан  території.

Опис та статистичні показники погодно-кліматичних умов

Клімат території помірно-континентальний, що характеризується м’якою зимою з частими відлигами та помірним літом із значною кількістю опадів.

Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень по  МС  "Тернопіль" (321,0 мБС  ), із  урахуванням рекомендацій ДСТУ-НБВ.1.1-27/2010 "Будівельна кліматологія ".

Основні кліматичні характеристики:

-  Розрахункова температура: самої холодної п’ятиденки  – 21 ºС4  зимова вентиляційна – 9,1 ºС.

-  Опалювальний період:  середня температура – 0,5 ºС;  період - 190 діб.

-  Глибина промерзання ґрунту:  середня 62 см; максимальна 92 см.

-  Тривалість без морозного періоду:  середня 166 днів.

-  Середньорічна відносна вологість повітря - 79 %.

-  Атмосферні опади:   середньорічна кількість - 590 мм,  в т. ч. теплий період - 439 мм, холодний - 151 мм;  середньодобовий максимум - 39 мм, спостережний максимум - 106 мм (12.06.1924 р.).

-  Середньорічне випаровування з поверхні суші: (565 мм), не перевищує середньорічну кількість опадів що випадають.

- Особливі атмосферні явища  (прояв днів/рік – середнє число): тумани - 56 днів;  заметілі - 24 днів;  грози - 32 днів;  град – 2,1 днів;  пилові бурі – 0,2 днів.

-  Максимальна швидкість вітру (можлива): 19 м/с - кожний рік;   22-23 м/с - один раз в 5-10 років;  24-25 м/с – один раз в 15-20 років.

Таблиця 1. Повторюваність напрямків вітру і штилів (МС Тернопіль),%

| Період року | Пн. | Пн. Сх. | Сх. | Пд. Сх. | Пд. | Пд. Зх. | Зх. | Пн. Зх. | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодний період | 10.0 | 7,4 | 10,9 | 15,6 | 7,6 | 7,14 | 17,7 | 23,7 | 11,7 |
| Теплий період | 6,2 | 4,8 | 12,6 | 24,8 | 11,6 | 8,2 | 15,6 | 16,2 | 6,4 |
| Рік | 8,0 | 6,0 | 12,0 | 19,0 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 21,0 | 10,0 |

В плані кліматичної характеристики необхідно звернути увагу на можливі прояви несприятливих атмосферних явищ, що можуть спричиняти метеорологічні ризики в тому числі і на стан здоров'я населення.

Тумани.  Найбільш часто тумани проявляються в холодну пору року з середньою тривалістю до  4 годин. При цьому обмежується дальність видимості, модульні значення якої можуть складати 50-75 метрів. Дані характеристики важливі при проектуванні вуличної мережі, транспортних розв’язок.

Щодо стану здоров'я населення вони не є критичними враховуючи, що планувальною організацією передбачається виключення замкнутих просторів щодо аерації території.

Град.  Це рідкісне атмосферне явище, що не перевищує  прояву 2,1 днів/рік. Середня тривалість граду становить 3 – 6 хвилин. Прояв даного явища може привести до значних матеріальних  збитків зеленому господарству.

Враховуючи коротку плинність прояву даного фактору, прямої дії щодо стану здоров'я населення даний фактор не створює.

Ожеледиця. Аналіз сильних випадків ожеледі в Україні показав, що дана  територія відноситься до 4 району небезпеки, де переважають слабкі прояви даного фактору, але 1 раз/10 років дане явище в місцевих  умовах отримує прояв, що може  призвести  до руйнування легких  металевих конструкцій, ліній електропередач (пориви), та зелених насаджень.

В умовах спокійного рельєфу, та планувальної організації території   підвищені ризики прояву травматизму оцінюються як мінімальні.

Інсоляція.	Відповідно до  архітектурно-будівельного кліматичного районування  територія, що розглядається відноситься до I району, який характеризується сприятливими кліматичними умовами для проживання.

З  метою дотримання вимог щодо інсоляції будинків та споруд, вирішується  шляхом упорядкування планувальної структури  внутрішніх квартальних просторів, з дотриманням вимог  по зеленим насадженням.

В цілому, кліматичні умови щодо планувальної організації території  сприятливі для містобудівної діяльності.  Прямого впливу на стан здоров'я населення не здійснюється.  Містобудівні обмеження по даному фактору відсутні.

Викиди парникових газів. Парникові гази, що утворюються внаслідок діяльності людини, викликають посилення парникового ефекту та є одним із суттєвих факторів впливу на зміну клімату. Надмірна кількість газів, які утворюються в результаті діяльності ТЕЦ, транспорту, сільського господарства, промисловості, а також лісових пожеж, утримують сонячне тепло у нижніх шарах атмосфери, не даючи йому повертатись до космосу.

Згідно регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища Тернопільській області у 2019 році  від стаціонарних джерел забруднення викиди парникових газів склали 676,2 тис.тонн  (39% у загальному обсягу викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел), оксид азоту (N2О) – 0,037 тис. тонн (0,39%), діоксид вуглецю (СО2) -672,5 тис. тонн.

Прогнозні зміни клімату, якщо документ буде затверджено. Найбільший внесок у зміну річної температури в Тернопільській області мають літні і зимові сезони. Їх середня температура зросла, на 1,3ºС та 1,2ºС. Ріст середньої температури за рік та місяць  зумовлений  збільшенням максимальної та мінімальної температури повітря впродовж усього року.

Зростання максимальної і, мінімальної температури повітря у холодний період року зумовило зменшення кількості морозних днів. Підвищення температури зумовило також збільшення на два тижні тривалості теплого періоду та зростання його  комфортності для людини. Спекотні дні супроводжувались ростом  відносної вологи, що призвело до збільшення кількості днів з задухою, яка несприятливо впливає  на самопочуття та здоров'я людини.

Для вирішення проблем зменшення викидів парникових газів та адаптації екосистем до зміни клімату, в першу чергу, необхідно вивчати, контролювати та прогнозувати ці зміни на майбутнє. Необхідно проводити глибокі системні дослідження та інформаційні кампанії серед населення з метою ознайомлення з проблемою глобальної зміни клімату.

Заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів та адаптації до зміни клімату. Основними напрямками впровадження енергоефективних заходів в області є: проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ; впровадження електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах; використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії; впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики. -енергетичних ресурсів, встановлення приладів їх обліку, нормативно – правової бази енергозабезпечення та енергозбереження.

Оцінка повітряного середовища

У с. Городище стаціонарні спостереження за станом забруднення атмосферного повітря  Державною гідрометеорологічною службою України не проводяться. Тому інформація за даними спостережень на стаціонарних постах  відсутня.

Джерелами забруднення повітряного басейну є стаціонарні та пересувні джерела викидів забруднюючих речовин, при цьому більшість викидів відбувається від пересувних джерел викидів. Основними речовинами, які забруднюють атмосферне повітря є органічний та неорганічний пил, оксид вуглецю, оксид азоту та діоксид сірки. Основними джерелами забруднення лінійно-векторного характеру виступає транспорт. Викиди від автотранспорту особливо небезпечні для здоров’я людини, оскільки потрапляють у повітря в приземному шарі, в зоні дихання людини.

Якість повітря може погіршуватись з причин експлуатації технічно зношеного транспорту, сумнівної якості пального, недосконалої організації дорожнього руху, стану дорожнього покриття.

Найбільша інтенсивність  автомобільного руху, концентрується на головних вулицях: Центральній та Східній. Однак, с. Городище не є населеним пунктом з інтенсивним транспортним рухом.

В садибній забудові мешканцями села використовується індивідуальне  теплотехнічне обладнання. За паливо в теплотехнічному обладнанні  житлово-комунального сектору використовуються переважно природний газ, а також інколи тверде паливо.

Аналіз ситуації з забрудненням повітряного басейну в селі свідчить, що

пріоритетним завданням в оздоровленні повітряного басейну є зменшення викидів від

автотранспорту. Одним із головних завдань в питанні охорони атмосферного повітря на

території житлової та прирівняної до неї забудови є розподілення транспортних потоків

шляхом формування раціональної магістральної мережі вулиць, переведення окремих вулиць на односторонній рух, створення транспортних розв’язок та виконання інших заходів з розвитку транспортної інфраструктури села, що визначаються в проекті

генерального плану, в розділі «Транспортна інфраструктура» .

Боротьба зі зміною клімату і запобігання зміні клімату – це система заходів, спрямована на скорочення викидів парникових газів і стримування процесу зростання середньої глобальної температури атмосфери Землі.

Глобальна зміна клімату та її місцеві прояви (підвищення середньорічної температури та тривалість спекотних посушливих періодів, частота та інтенсивність екстремальних явищ, зокрема, повеней, злив та ураганів) сьогодні є серед визначальних чинників, що безпосередньо впливають на екологічний стан територій, зміну характеру довкілля, здоров’я громадян, продовольчу безпеку, інфраструктуру, регіональний та місцевий розвиток.

Тож прояви зміни клімату, насамперед негативні, та їх наслідки не можуть ігноруватися в процесі стратегічного планування розвитку регіонів та територіальних громад і потребують систематичного моніторингу і розробки системи заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації  до неї природніх систем, господарства, зокрема сільського, енергетичного сектору, а також захисту громадського здоров’я та інфраструктури.

З метою врахування питань пом’якшення та адаптації  до зміни клімату для даного ДДП  був використаний розрахунок впливу генерального плану на клімат відповідно до рекомендацій  Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Таблиця 2. Розрахунок впливу ДДП на клімат.

| Категорія земель | Коефіціент тон СО2 екв на 1 га | Стан А площа на 2020 рік, га | Викиди ПГ у 2020 році | Стан Б площа на 2027 рік, га | Викиди ПГ у 2027 році | Щорічна різниця викидів ПГ тон СО2 екв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лісові площі FO | -4,78 | 0,5 | -2,39 | 2,8 | -13,38 | 10,99 |
| Оброблені землі CR | 1,18 | 51,0 | 60,18 | 52,2 | 61,59 | 1,41 |
| Пасовища GR | 0,03 | 7,5 | 0,23 | 4,0 | 0,12 | -0,11 |
| Водно-болотні угіддя WE |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Постійні води (ставки, озера, болота) WE1 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| Землі з видуботком торфу WE2 | 21,53 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Поселення SE | 0 | 27,8 | 0 |  | 42,1 | 14.3 |
| Інші землі OT | 0 | 0,0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 |
| Разом: |  | 87 | 58,02 | 60,9 | 90,43 | 32,41 |

З вищесказаного можна зробити  висновок , що ДДП в напрямку землекористування  переводить с. Городище зі статусу поглинача парникових газів до статусу емілента парникових газів (з 58,02  до  90,43 т СО2 екв.).

Водні ресурси та їх використання

Поверхневі води.

Гідрографічна мережа території села Городище представлена р. Лопушанка (права притока Серету (басейн Дністра). Довжина 20 км. Долина переважно неглибока і порівняно широка. Річище слабозвивисте, місцями каналізоване. Заплава двобічна. Споруджено став площею 22,5 га використовується для риборозведення.

Лопушанка бере початок у селі Лопушани. Тече переважно на південний схід, у районі с. Оліїв_на північний схід, у пригирловій частині на схід. Впадає до Серету на південний схід від села Городище. Річка Серет є частиною басейну річки Дністер. А також забезпечує водність Дністра. Живлення річки змішане, переважно снігове. Річний хід рівня води характеризується  високим весняним підйомом , низькою літньо-осінньою меженю, що інколи порушується кількома  дощовими повенями, а також підняттям води взимку при відлигах. Весняна повінь починається в першій половині березня та закінчується в першій половині квітня.

Основним джерелом постачання води у водойми є атмосферні опади та підземний стік. Частина їх потрапляє у водойму, безпосередньо випадаючи на поверхню води, інша частина – у вигляді глибинного та схилового стоку – після короткочасного контакту з поверхнею ґрунту.

Якість водного середовища формується під впливом  трьох факторів: природніх і господарських умов формування стоку на водозаборі, кількості і якості стічних вод та інших джерел забруднення водойм, а також процесів, що протікають у самій водоймі, які значною мірою визначаються його гідрохімічними та гідрологічними особливостями, зокрема, інтенсивністю водообміну.

Водойми є складовими елементами екологічного каркасу населеного пункту. Для  підтримки в належному санітарному стані даної водойми необхідне виконання інженерних заходів з їх розчистки та ландшафтного упорядкування прибережних захисних смуг.

Підземні водні ресурси.

Територія  розташована  у межах Волино-Подільського артезіанського басейну. У відповідності з геологічною будовою водоносні горизонти представлені у породах девонського, крейдяного, неогенового і четвертинного віку. Відповідно довідник "Водний фонд України - 2001 рік", прогнозні ресурси підземних питних вод для Зборівського району визначені в сумі 140,0 тис. м3/добу, а затверджені запаси – 5,7 тис. м3/добу.    Характеристика водозаборів  приведена відповідно до їх  місця розташування.

В межах даної території основним горизонтом для господарсько-питного водопостачання є  водоносний горизонт туринського ярусу верхньокрейдяних відкладів.  Горизонт  напірний.  Глибина залягання покрівлі горизонту змінюється в долині ріки 14,0-29,5 метрів, підошви 32,0-50,0 метрів. Дебіт свердловин у долині ріки змінюється від 11,5 до 92,0 л/с, при пониженнях рівня на 0,3-3,2 м. Горизонт має гідравлічний зв’язок з водами четвертинних і неогенових відкладів. Живлення горизонту відбувається за рахунок інфільтрації  атмосферних опадів на водороздільних ділянках і перетоку від  вищезалягаючих водононосних горизонтів.

По хімічному складу води гідрокарбонатні магнієво-кальцієві. Мінералізація змінюється від 0,5 до 0,6 г/дм3, сухий залишок 0,17-0,4 г/дм3. Загальна жорсткість 6,5-7,3 мг-екв/дм3. Горизонт відноситься до недостатньо захищених.  По основним показникам, води відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4 -174 -10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", за винятком підвищеного вмісту заліза до 2-3 мг/дм3 і  значення загальної жорсткості. За  інтенсивним відбором води, спостерігається ріст депресивної лійки.  Даний водоносний горизонт є головним джерелом водопостачання  села Городище та населених пунктів, які з ним межують.

Гідрогеологічні особливості території обмежено сприятливі для розвитку централізованого водопостачання за рахунок експлуатації верхньокрейдових  та    сеноман - туринського водоносних  горизонтів.    Води гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвого складу. Відносяться до прісних, м'які. Мінералізація не перевищує 0,3 - 0,6 г/дм3.. Дебіти свердловин від 18 до 140,0 м3/добу.  Мережа сільського водопроводу складається з водозабірної свердловини глибиною 60 м, водонапірної башти Рожновського висотою 20м та об’ємом баку 30 м³. Мережа досить розгалужена, до централізованого водопроводу підключено 60 домогосподарств з 89 одноквартирних приватних житлових будинків.

З метою забезпечення охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО). Перший пояс ЗСО сурового режиму має бути огороджений і   впорядкований, його розміри становлять 30 м.

Проектом передбачається 100% забезпечення централізованим  водопостачанням  села.   Його подальший розвиток  потребує розробки  спеціалізованого  проекту « Схеми водопостачання с. Городище », а також   переоцінку кадастрових запасів питних вод, визначення зон санітарної охорони та обрахування кадастрових запасів перспективних ділянок водозаборів, що і відображено в розділі проекту  "Водопостачання".

Стан водного басейну

Головними забруднювачами поверхневих вод є загальний природній поверхневий стік,  що формується на території приватного сектору і промислово-комунальних територій. Мережа зливової каналізації потребує  розвитку, з охопленням всіх забудованих ділянок на території села, з будівництвом очисних споруд у місцях випуску зливової каналізації у водні об’єкти.

Враховуючи наявність заболочених територій та річок  створюються передумови для розвитку анофелогенних ділянок, площа яких може змінюватись щороку. Майже всі водойми є анофелогенними.

Ґрунтове середовище та земельні ресурси

Характеристика ґрунтового покриву

Відповідно  сільськогосподарського районування, територія с. Городище відноситься до лісостепової зони опідзолених чорноземів, та  темно-сірих ґрунтів.

Дані ґрунти сформовані на лесах та лесовидних породах.  Для них характерна значна проникність гумусу у глибину профілю. Мало-гумусні чорноземи є мало структурними із вмістом гумусу приблизно 4%, і потужністю гумусового горизонту до 45,0 см. На  ділянках крутосхилів поширені змиті ґрунти.

В цілому наявний ґрунтовий покрив є запорукою врожайності та економічної  стабільності сільської місцевості. Загальна площа сільськогосподарських земель  складає – 51,0 га. Інформація щодо родючості ґрунтів, рівні врожайності земель сільськогосподарського призначення в розрізі сільських рад у департаменті  агропромислового розвитку облдержадміністрації відсутня.

Дані ґрунти відносяться до категорії вище  середньо  продуктивних для сільськогосподарського використання   за умови дотримання вимог агротехнічного обробітку.  Потребують помірного внесення мінеральних та органічних добрив.   В плані розвитку садівництва, дані ґрунти потребують проведення помірних агротехнологічних заходів щодо посадкового матеріалу, заміни до 10 % лункових наповнень  із послідуючою їх підкормкою.  Інформація щодо родючості ґрунтів , в рівні врожайності  земель сільськогосподарського призначення в розрізі сільських рад у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації відсутня.

Землекористування  визначається станом ґрунтів, обумовленим   як природними, так і антропогенними факторами. Екологічно несприятливими об’єктами є діюче кладовище. Його санітарно-технічний стан задовільний.

Стан ґрунтів

Важливим природним чинником, що впливає на якість ґрунтів, є еродованість їх  на схилах.  Для  упередження активізації процесів та закріплення схилів проектом передбачена їх агролісомеліорація.

Причиною  можливого антропогенного впливу є локальне забруднення ґрунтів через  існуючу недосконалу систему  видалення господарсько-комунальних та твердих побутових  відходів (ТПВ).  Інші джерела локального забруднення ґрунтів – склади пестицидів, полігони МВВ, худобомогильники (ями Беккарі, стаціонарно неблагополучних  щодо сибірки пунктів та інших інфекційних поховань -  в межах села відсутні.

Враховуючи, що даний фактор оцінюється в межах територій с/г використання, техногенний вплив на ґрунтовий  покрив буде здійснюватись  відповідно агротехнологічних карт фермерських  господарств. Погіршення екологічного стану наявного ґрунтового покриву території  не прогнозується.

Для ландшафтного благоустрою та озеленення населених пунктів,  дані ґрунти  придатні без обмежень.

Поводження з відходами

Утворювачами твердих побутових відходів (ТПВ) є населення, підприємства, організації, установи, інші суб’єкти господарювання. Функції утворювачів ТПВ(первинних) визначені законодавством. Зокрема, власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення ТПВ, земельних ділянок укладають договір на вивезення твердих побутових відходів в установленому законом порядку та забезпечують роздільне збирання ТПВ. При цьому великогабаритні, ремонтні та небезпечні відходи у складі ТПВ мають збиратися окремо від інших видів ТПВ (Закон України «Про відходи»).

Локальними джерелами забруднення території  є ділянки  накопичення відходів. На даному етапі система роздільного збирання ТПВ в селі відсутня. Основна маса невикористаних відходів (неорганічні) захоронюється на існуючому звалищі, яке розташоване  за межами села (на території  Малашівецької с/ради) на цьому сміттєзвалищі впродовж останніх років на постійній основі проводяться спеціальні роботи з пересипання відходів інертною складовою, поступово здійснюється рекультивація, що відповідає діючим нормативам управління полігонів. У грудні 2019 року на сміттєзвалищі влаштовано  сміттєсортувальну лінію, також, влаштовано огородження та ваговий комплекс. Санітарно-захисна зона 500 м витримана. В  санітарно-гігієнічному відношенні  сміттєзвалище на  територію села прямого впливу не має.

В перспективі схему знешкодження  відходів  та  санітарної  очистки  території села  передбачається вирішувати  в  масштабах  району у  відповідності  з «Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 р.», «Програмою охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021-2027 роки» (рішення Тернопільської ОДА від03.02.2021 №58), «Програмою охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки» (рішення міської ради від 06.12.2019 №7/41/33), «Правилами благоустрою Тернопільської міської територіальної громади» (рішення міської ради від 24.07.2019 №7/36/12) та ін.

Загальною схемою санітарного очищення населених пунктів Тернопільської МТГ передбачено збирання та вивезення твердих побутових відходів до місця їх подальшого зберігання/утилізації, а саме до сміттєзвалища в с. Малашівці Тернопільської міської територіальної громади. В селі Городище планова система санітарного очищення наразі відсутня. Сміття з низки приватних домогосподарств вивозиться до Малашівського сміттєзвалища у відповідності до укладених індивідуальних договорів. Органічні відходи компостується на ділянках домогосподарств населеного пункту. Стихійні сміттєзвалища, що виникають періодично, ліквідуються.

В селі застосовується  планово-поквартирна/посадибна система збирання побутових відходів. Органічні відходи компостуються на ділянках домогосподарств населеного пункту на ділянках домогосподарств населеного пункту.

В генплані передбачені заходи,  реалізація яких сприятиме оздоровленню екологічної ситуації та покращенню санітарних умов проживання населення.

Земельні ресурси.

Територія села Городище в існуючих межах складає 87,8га.

Таблиця 3. Існуюче використання території села

| Показники | Одиниця виміру | Сучасний стан 1.01.2021 р. |
| --- | --- | --- |
| Житлова забудова, всього: | га |  |
| - садибна | -//- | 26,0 |
| Громадська забудова: | га | 0,5 |
| Виробничо-комунальна, складська забудова: | га | 0,0 |
| кладовище | - //- | 0,8 |
| Вуличні проїзди | га | 1,3 |
| Ландшафтно-рекреаційна та озеленена територія: | га | 0,5 |
| - зелені насадження загального користування | -//- | 0,0 |
| Водні поверхні | га | 0,2 |
| Землі сільськогосподарського використання | га | 51,0 |
| Інші території | га | 7,5 |

Фізичні фактори впливу

Радіоекологічний стан території.

Територія не зазнала радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.  Природна радіоактивність середовища не перевищує допустимих значень, природних радіогенних зон немає.

Радіаційна ситуація  по району  є стабільною і не простежується дія факторів, що могли б призвести до її погіршення - радіаційний фон - 0,7-15 мкР/год

В радіаційно-екологічному відношенні територія безпечна, без впливів на здоров’я населення.

Акустичне забруднення

Основний транспортний зв’язок с. Городище з зовнішньою мережею автодоріг, забезпечує районна автодорога місцевого значення С 200704 (а/д Т-20-23 Зборів-Почаїв)- Білоголови-Городище (IV технічна категорія, покриття- чорне шосе), яка проходить через село.

Основним джерелом шумових впливів є головні  вулиці: Центральна та Східна. Загальна протяжність головних вулиць становить 1,0 км. Вулична мережа села потребує реконструкції, будівництва та посилення.

Як планувальні обмеження від вулиць прийняті санітарно-гігієнічні  розриви в межах червоних ліній (ДБН Б.2.2-12:2019, п. 6.1.33) та функціонально-планувальна організація прилеглих смуг  (ДСП 173-96, п. 8.42, 8.43). Ділянки нової забудови розміщені з урахуванням санітарних розривів від доріг. При цьому технічні параметри вулиць (ширина, стан покриття) потребують реконструкції з розширенням проїзної частини з 4,0 до 6,0 м.

Проектом передбачені ряд заходів еколого-планувального характеру для зменшення шумових впливів на житлову забудову та здоров’я населення: санітарно-гігієнічне озеленення придорожніх смуг, дотримання санітарних відстаней до житлової забудови.

Електромагнітне забруднення.

Передача та розподіл електроенергії між споживачами села здійснюється по лініях електропередачі 10кВ через трансформаторні підстанції 10/0,4кВ (ТП 10/0,4кВ).

З метою обмеження впливу повітряних ліній електропередач (далі ЛЕП) та трансформаторних підстанцій на суміжні ділянки та об’єкти необхідно дотримуватись вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж», в частині встановлення охоронних зон в обидві сторони від ТП та від осі ЛЕП в залежності від їх напруги (вимоги п.5) та дотримання режиму господарського використання в їх межах (вимоги п. 8, 9). Згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. № 209, від ЛЕП напругою 10кВ, з метою обмеження впливу на суміжні ділянки та об’єкти, встановлюються охоронні зони в обидві сторони відповідно 10 м, а від трансформаторних підстанцій встановлюються охоронні зони радіусом 3 м. Дані обмеження враховуються при прийнятті проектних рішень з організації планувальної структури території села.

### Рослинний та  тваринний світ, біорізноманіття, ландшафт.

У парагенетичній ландшафтній структурі (з врахуванням особливостей геосистем) територія села відноситься до Подільської групи ландшафтів, Тернопільського природного району-цей природній ландшафт займає центральне місце в області.

Основні види його ландшафтних місцевостей такі:

а) хвилясті (балочні)  рівнини з переважним поширенням опідзолених чорноземів;

б) місцевості міждолинних плоских рівнин, вкритих переважно глибокими малогумусними чорноземами;

в) місцевості древніх долин з лучно-чорноземними ґрунтами і глибокими сезонно глеюватими чорноземами;

г) придолинні місцевості, почленовані балками та ярами зі змитими опідзоленими чорноземами;

д) місцевості заплав, переважно лучних. Часто трапляються у цьому ландщафті урочища «стінок».

Основні види землекористування на території населеного пункту – городи та сільськогосподарські угіддя (рілля), житлова садибна забудова. Ці умови визначають ступінь перетвореності природного ландшафту, у межах якого розміщене село Городище.  На території села переважають ділянки із рослинним покривом  антропогенного походження - землі особистих селянських господарств, фруктові сади, території озеленення санітарного призначення, рілля. Біотопи цих територій є малоцінними з точки зору біологічного різноманіття.

Перш за все, трансформації зазнає рослинний покрив як найбільш чутливий компонент ландшафту до сторонніх впливів.

Рослинний світ Тернопільщини дуже різноманітний. За рахунок заплавних луків річки Серет на території розвинений багатий покрив із злакових і злаково-болотних трав. Суходільні луки займають підвищені рівнини і схили ярів та балок.

В області налічує багато реліктових та ендемічних видів. До реліктових належать: осока низька, бруслина карликова, плющ звичайний, волошка Маршала, сеслерія Гейфлера та ін. Ендемічні рослини області: заяча конюшина Шиверека, гвоздика Андржійовського, вівсюнець пустельний, самосил передгірний та ін. На території області зростає 160 видів вищих судинних рослин, які занесені до Червоної книги України та 102 види рослин, що є регіонально-рідкісними. Крім того, охороняється 15 видів рослин, що віднесені до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі, 40 види рослин, що віднесені до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), 16 видів, що віднесені до Європейського Червоного списку.

Тваринний світ області представлений лісовими та степовими видами. Трапляється види, які водяться на Поліссі, а також у Карпатах. Поліські види 34 поширені в північній частині області. Це куниця лісова і кам'яна, заєць, білка, дикий кабан, рись, вовк, рябчик, тетерев, куріпка та ін. У південній частині області живуть представники тваринного світу Карпат - горностай, ласка, дикий кіт, дикий кабан, рябчик, орел-сапсан, снігур, кедрівка, козуля, олень. В області поширені також тварини степу – заєць, сіра і степова полівки, тхір, жайворонок, перепелиця, стрепет. У річках області водяться коропи, карасі, лини, окуні, соми, щуки, у багатьох річках і ставах – цінні хутрові звірі (видра, ондатра), дикі водоплавні птахи.

У наслідок нераціонального господарювання у минулі десятиліття значно зменшились чисельність популяцій лосів, козуль, оленів дрохв, інших видів тварин. У 1960-х роках зникли дрохви, які були у Кременецькому районі (в 1937 р ), немає рябчиків у Шумському районі. Сіра гуска стала надзвичайно рідкісним птахом. Зник стрепет. До ендемічних видів належать подільський кріт, плямистий ховрах, мала кутора, чагарникова полівка. Деякі види тварин області перебувають під загрозою цілковитого знищення і тому вимагають охорони. Серед них є рідкісні, які занесені до „Червоної книги України” – лелека чорний, тхір степовий, широковух звичайний, пугач, орланбілохвіст, кіт лісовий, беркут, кутора мала, скопа, полоз лісовий та інші. На території області заборонено відстрілювати видру, ондатру, білку, сіру куріпку, яструба-перепелятника, ворона та грака.

На території області охороняється 414 видів тварин, з них 195 видів віднесені до Червоної книги України. Крім цього, охороняється 68 видів тварин, що віднесені до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), 306 видів - до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція), 34 - до додатків Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція, CMS), 40 видів тварин охороняються відповідно до Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), 24 види охороняються відповідно до Угоди про збереження кажанів в Європі (EUROBATS).

Проект генерального плану враховує існуючі природні території та існуючі лісові масиви- урочище «Городище» (квартал 72-76, площа 120,0 га) . Щодо функціонального використання  на перспективу передбачається їх збереження  та охорона, з можливістю часткового використання в цілях рекреації і туризму, що передбачає  найбільший рівень збереження природного стану наявних біоценозів.

Характеристика територій природно-заповідного фонду, інших територій природоохоронного призначення та екологічної мережі

В межах  села розташований  гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Серетський» розташований в межах заболоченої заплави р. Серет.   Оголошений постановою Ради Міністрів УРСР від 25 лютого 1980 року № 132 «Про доповнення Переліку державних заказників Української РСР» із змінами, затвердженими постановою Ради Міністрів Української РСР від 12 грудня 1983 року № 495 «Про доповнення Переліку державних заказників Української РСР». Постановою КМУ від 12 жовтня 1992 року № 584 «Про зміну деяких рішень Уряду України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про природно-заповідний фонд України» заказник затверджений як об’єкт природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Загальна площа 1192,0 га, площа заказника  на території Тернопільської міської територіальної громади станом на 13.05.2021рік складає 890,40 га. Розташований  у межах заплави р. Серет та р. Лопушанка від с. Плотича до с. Носівці.

Під охороною  унікальні для Центральної Європи угіддя лісостепової торфоболотної області, де підтримуються умови для існування типових та унікальних рослинних угрупувань, популяцій рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України та Європейського Червоного списку, розмноження, скупчення та проживання рідкісних видів тварин, що знаходяться під загрозою зникнення. Належать до низинних автотрофних заплавних боліт, де переважають очеретяні, осокові, очеретяно-осокові угруповання. Серетські болота за типами рослинності та середовищем існування поділяються на 5 частин, одна з яких- Лопушанські болота площею 89,0 га  охоплюють долину річки Лопушанки від  дороги між селами Носівці- Городище до дамби.

Село Городище межує з об’єктом Смарагдової мережі Seretskyi -територія якого розміщена в долині р. Серет. 04 грудня 2020 року Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт про території Смарагдової мережі.

Для України створення цієї мережі є не лише важливим завданням з точки зору охорони природи, а й безпосередньо є частиною євроінтеграційного процесу. Так, створення мережі, відповідно до вимог Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом має бути завершене до 2021 року. У цей момент триває як планування самої мережі, так і формування відповідного законодавства для цього.

Тепер, коли Смарагдові межі розміщені на публічній карті, усі сумніви мають відпасти, адже всі вони – частина Державного земельного кадастру - уся інформація про всі типи природоохоронних територій, що потраплятиме до Державного земельного кадастру, потрапить автоматично й у всі інші. Зокрема до ресурсних кадастрів, що ведуться іншим урядовими органами. Наприклад, у Держгеонадра, де планується видобуток корисних копалин. Після цього планування нових кар’єрів і торфорозробок вірогідно уникатиме заповідних земель.

Безпосередньо на території села перспективні до заповідання території відсутні.                       Згідно  з Регіональною схемою формування  екологічної мережі Тернопільської області, яка затверджена  рішенням  обласної ради від 18.06.2009р. №619 дана  територія входить до складу Серетського міжрегіонального екологічного коридору.  У межах частини Серетського заказника виділяється Серетсько-Чистилівське  природне ядро, в якому взяті під охорону заболочена заплава р. Серет та водноболотні угіддя Серету та його притоки Лопушанки. Це- єдине існуюче ядро  в межах регіональної екомережі, де охоплюється найбільші масиви рідкісних водно-болотних ландшафтів.

За даними Департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА  http://ecoternopil.gov.ua/index.php/pryrodni-resursy/ekolohichna-merezha схеми формування екологічної мережі Тернопільського  району на даний час не розроблені.

З метою забезпечення  виконання "Регіональної схеми формування екологічної мережі" Департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА рекомендуємо розпочати роботу  з розроблення локальних схем екологічних мереж адміністративних районів області.

Для охорони вод та упередження екологічних впливів прибережних територій в генплані рекомендується розроблення проекту землеустрою прибережних захисних смуг р. Лопушанка з винесенням їх меж в натурі та проведенням планувальної організації і благоустрою цих територій.

Якщо проект генерального плану не буде затверджений існуючий стан рослинного і тваринного світу більш ймовірно не зазнає значних змін.

### Соціально-економічне середовище

Кількість наявного населення с. Городище на 1 січня 2021 р. становила 96 осіб. Житловий фонд становив 4,2 м².

Розвиток сфери обслуговування

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури села запроектовано розміщення об’єктів обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення.

Заклади освіти

Заклад дошкільній освіті в селі відсутній. Діти дошкільного віку на розрахунковий строк відвідуватимуть заклади, розташовані у інших населених пунктах Тернопільської МТГ.

Заклади загальної середньої освіти в селі відсутні. Діти шкільного віку відвідують заклад середньої освіти І – ІІ ступеню у с. Чернихів (340 місць за проектом, відвідує 80 дітей), підвіз до якого здійснюється шкільним автобусом.

Заклади охорони здоров’я

У селі послуги щодо охорони здоров’я надає ФАП. Інші медичні послуги населення буде отримувати у м. Тернопіль та с. Чернихів (амбулаторія).

Фізкультурно-спортивні заклади

У селі відсутні фізкультурно-спортивні об’єкти (спортивний зал, басейн). Проектом передбачено влаштування волейбольного майданчику. Крім того у зв’язку із входженням села Городище до Тернопільської міської територіальної громади мешканці села відвідуватимуть басейни та спортивні заклади, розташовані на території громади.

Заклади культури і мистецтва

У с. Городище культурно-мистецькі послуги надає сільська бібліотека (3,2 тис. томів книг, 10 читацьких місця), а також клуб ємністю 60 місць. Розвиток щодо закладів культури і мистецтва не передбачається.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

Представлені одним магазином продовольчих та непродовольчих товарів загальною площею 25 м2. Передбачається, що розміщення нових закладів торгівлі та/або харчування можуть бути розміщені в зоні запроектованої громадської забудови.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.

Розвиток цих організацій та установ не передбачається. Потребу щодо кредитно-фінансового обслуговування населення села буде отримувати в центрі громади – м. Тернопіль.

Установи житлово-комунального господарства.

У селі відсутні дані установи, зокрема громадські вбиральні загального користування та готелі

### Стан здоров’я населення

Здоров’я має важливе значення у житті кожної людини, ставить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку, збільшення випадків тих чи інших хвороб можна пов’язати з забрудненням навколишнього природного середовища. Несприятливі екологічні  умови проживання населення послаблюють імунну систему. Зменшується опір організму хронічним хворобам.

Для загальної характеристики існуючого стану здоров’я населення використані  дані КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»:

Таблиця 5. Захворюваність населення . Городищенська сільська рада (с. Городище, с. Носівці) в 2021 році

| Клас захворювання | На обліку | Вперше встановлена захворюваність |
| --- | --- | --- |
| Анемія | 49 | 4 |
| Дифузний зоб | 21 | 8 |
| Ожиріння | 32 | 2 |
| Ревматизм | 1 | 1 |
| Гіпертонічна хвороба | 56 | 13 |
| Ішемічна хвороба серця | 22 | 6 |
| ІХС. Стенокардія | 18 | 5 |
| Бронхіальна астма | 3 | - |
| Хронічний бронхіт | 37 | 6 |
| Виразкова хвороба | 4 | 1 |
| Онкологія | 6 | 1 |

Згідно з даними обласного центру контролю та профілактики хвороб станом на 09:00 2 лютого на Тернопільщині 129 740 випадків COVID-19, 2 251 летальних, 108 962 людей одужало.

Аналіз захворюваності населення  показав не стабілізацію серцево-судинних захворювань. Не інфекційні  захворювання ( серцево-судинні, ожиріння, інші) пов’язані  із недотримання здорового способу життя, спадковістю, та соціальними факторами.

Високі показники захворюваності органів дихання пояснюються включенням до них гострих респіраторних захворювань та грипу, із врахуванням циклічності епідеміологічних ситуацій.

Показники захворюваності кровообігу, травлення, сечостатевих систем  дещо підвищені, що пояснюється рівнем обстеження та не своєчасним встановленням діагнозу в медичних закладах.

Захворюваність на онкологічні захворювання висока, що пояснюється   постарінням населення, спадковістю, екологічним фактором, та рівнем діагностування.

В цілому захворюваність на території  села знаходиться в межах статистичних коливань, що  не перевищують  загальнообласні показники.

Враховуючи відсутність по  даній  території  закономірності поширення різних класів хвороб та причинні зв’язки зі станом довкілля, очікувані зміни в стані здоров’я населення  в разі якщо документ державного планування не буде затверджено, є мало прогнозованими. Вразі невиконання заходів з розміщення установ охорони здоров’я  та соціального призначення  негативно впливатиме на доступність та рівень медичного обслуговування населення та упередження щодо захворюваності.

### Аналіз сильних  та слабких сторін, можливостей та загроз, що стосуються перспектив розвитку населеного пункту.  (SWOT аналіз).

Метою аналізу є визначення елементів системи, що піддаються управлінню в контексті охорони природного середовища і таким чином зміни балансу причин та наслідків в сторону досягнення бажаного результату, узгодженого із завданнями Генерального плану.

Таблиця 6. SWOT аналіз

| Сильні сторони S | Слабкі сторони W |
| --- | --- |
| - Сприятливе економіко-географічне положення; Вигідне розташування-близькість до обласного центру- м. Тернопіль; - Наявність рекреаційного потенціалу, на межі села розташований гідрологічний заказник «Серетський»; - Наявність вільних територій для житлово-громадського будівництва; - Наявність трудових ресурсів; - Наявність вільних територій для промислово-складського будівництва, розвиток с/г комплексу. | - Відсутність якісної транспортної інфраструктури; - Відсутність стратегії розвитку туризму; - Відсутність досвідчених кадрів для розвитку туризму; - Схильність ґрунтів до ерозії; - Відсутність системи збору відходів, хаотичне формування сміттєзвалищ; - Погана якість питної води через потрапляння стічних вод. Невідповідність колодязів та інших об’єктів водопостачання вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10; - Забруднення водойм хімікатами з полів та викидами с/г підприємств. |
| Можливості O | Загрози T |
| - Розвиток туристичної галузі. Спрямування отриманого прибутку на розвиток села; - Додаткові робочі місця за рахунок розвитку туризму; - Розвиток промисловості та сільського господарства. | - Збільшення шумового навантаження на довкілля через розвиток транспортної інфраструктури та збільшення руху; - Втрата родючості ґрунтів через інтенсивну сільськогосподарську діяльність, посилення ерозії ґрунтів; - Зміни клімату, що унеможливлять прогнозування результатати господарської діяльності та комфортне проживання мешканців; - Збільшення обсягу побутових відходів; - Відсутність очисних споруд, зростання ризику захворювання населення через зниження якості питної води; |

### Внаслідок проведення SWOT аналізу виявлено, що основною перевагою, що зумовлює унікальність населеного пункту є екологічний ресурс, що в тому числі є потужною платформою для розвитку агробізнесу. Основною перешкодою, що стримує розвиток населеного пункту, є відсутність якісної транспортної, соціальної та інженерної інфраструктури, відсутність стратегії розвитку. Загрозами, що піддаються управлінню, є: техногенні впливи на екосистему, зокрема неефективна будівельна та господарська діяльність; відсутність етики поводження з відходами та, як наслідок, забруднення від хаотично розташованих сміттєзвалищ; забруднення відходами виробництва, шумове навантаження, виснаження ґрунтів; відсутність достатнього рівня озеленення загального  користування. Проектні рішення Генерального плану покликані вирішити ці проблеми.

### Розділ 3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я  на територіях, які ймовірно зазнають впливу.

- Ділянки поширення несприятливих інженерно-геологічних факторів.

Відповідно "Схеми інженерно-геологічного районування України" територія села  розташована в межах зони підвищеної природної складності будівельних умов освоєння.   На території села наявні ділянки з несприятливими умовами, які знижують комфортність проживання.

В плані сейсмічної характеристики  відповідно ДБН В.1.1-12:2014 “Будівництво в сейсмічних районах України” ),  територія Тернопільської МТГ відноситься до сейсмічної зони  6-7  балів  (Карти ОСР 2004 - "А; В; С").

Території несприятливі під забудову представлені ділянками заплави річки та днищ балок, із проявами локального заболочення, з рівнем ґрунтових вод 0,5-1,5м, та можливість затоплення під час максимальних паводків. Несприятливими для забудови є ділянки з ухилами більше 15%. Територія розташована  в зоні поширення порід, що мають здатність до карстування. Для детального визначення прояву цих факторів необхідне проведення вишукувань на фізико-хімічні властивості основ фундаментів споруд,  що виконується на послідуючих детальних стадіях проектування.

Відповідно вище викладеного, загальна інженерно-будівельна оцінка території села Городище сприятлива. Освоєння цих ділянок потребує значних капітальних витрат та інженерну підготовку територій.

Ділянки, що потенційно зазнають впливу внаслідок  проектних рішень генерального плану.

Розроблення Генерального плану села Городище передбачає формування проектних рішень на всю територію села.

Передбачається зміна функціонального використання територій/ділянок, що може впливати на стан навколишнього середовища, умов життєдіяльності населення. В процесі стратегічної екологічної оцінки розглянуті принципові проектні  рішення територіального розвитку населеного пункту, які на думку експертів  потребують оцінку їх потенційного впливу на основні складові навколишнього середовища та умови життєдіяльності населення, а саме:

Житлова забудова:

- Нове житлове будівництво- передбачається розселення населення на основі одноквартирної забудови садибного типу ділянка площею 2,3 га між вулицями Закуття і Заплава.

- В існуючих межах села передбачено резерв житлово-громадської забудови в північній частині села на площі 5,6 га.

- Запроектовано резерв територій під садибну забудову по вул. Польова, Допішня і Говди.

Громадська забудова (0,8 га):

- Розміщення пожежного  між вулицями Центральна і Прифермерська.

- Ряд громадської забудови вул. Центральна.

- Резерв ділянки під волейбольний майданчик на розі вулиць Східна і Центральна.

Виробнича зона:

- Зарезервовано ділянку для організації  оптово-торгівельної та складської зон площею 5,0 га.

Зелені насадження:

- Створення скверу по вул. Східна – 0,2 га.

- Бульвар по вулицям Полова і Допішня – 0,1 га.

- Паркова зона на березі озера – 2,0 га.

Прогнозні зміни стану довкілля, якщо проект не буде затверджено.

Територія, що проектується, на даний період зазнає помірних екологічних навантажень. Стан навколишнього природного середовища характеризується як задовільний.

На перспективу генеральний план передбачає  територіальний розвиток населеного пункту з повним інженерним забезпеченням, благоустроєм та озелененням,  інженерним захистом території, розвитком системи транспорту, екологічним оздоровленням середовища та умов проживання   населення.

У випадку, якщо проект генерального плану не буде затверджений дані стратегічні цілі не будуть досягнуті в повній мірі, що призведе до зниження якості екологічних показників стану довкілля та санітарно-гігієнічних умов проживання населення.

Розширення площі житлової забудови і господарського сектору села  без урахування  екологічних вимог  та відповідного забезпечення  інженерною інфраструктурою (тепло-,  електро-,  газопостачання) матиме тенденцію до зростання негативних впливів на довкілля і умови проживання.

Подальше користування водою із шахтних колодязів без будівництва ефективної мережі водопостачання залишатиме певні ризики для здоров’я населення через користування водою незадовільної якості.

Відсутність раціонального поверхневого водовідведення  та локальних очисних споруд у місцях водовипусків, повна  відсутність  каналізації спричинятиме і надалі негативний вплив на якість поверхневих вод.

Невиконання заходів з інженерної підготовки та захисту, санітарного очищення території, ефективної системи вилучення та  переробки ТПВ, утворення стихійних звалищ створюватиме  передумови для  негативного впливу на здоров’я населення.

В кінцевому результаті функціонально-планувальна організація території села залишиться без змін, не відбудеться запланованого поліпшення стану соціально-побутового обслуговування населення, організації місць відпочинку та ландшафтного  благоустрою території. Існуючі показники здоров’я населення ймовірно залишатимуться без змін.

В основу функціонально-планувальної організації  території села, виконаної генеральним планом,  закладені екологічно спрямовані  містобудівні принципи:

- удосконалення планувальної структури, яка має забезпечити зручні транспортні та пішохідні зв’язки з місцями праці, проживання та відпочинку;

- повне охоплення території села об’єктами та мережами інженерної інфраструктури, зокрема водопостачання та каналізування, дощової каналізації, санітарного очищення території;

- раціональне використання земель;

- створення зручної мережі закладів обслуговування;

- санітарний благоустрій території та організацію місць відпочинку для населення;

- оздоровлення навколишнього середовища.

Реалізація цих положень безумовно призведе до  позитивних  змін довкілля та стану здоров’я жителів села.

### Розділ 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом.

У даному розділі наведена характеристика основних екологічних проблем, що стосуються документу державного планування, вирішення яких в певній мірі може бути запроваджене в рішеннях містобудівної документації.

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні проблеми для навколишнього середовища та охорони здоров’я населення, надані характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти.

У таблиці 7 нижче наведені ключові складові довкілля, з якими пов’язані основні екологічні проблеми села, яким була приділена особлива увага під час оцінки проектних рішень, визначені напрямки пом’якшення можливих екологічних ризиків при реалізації проектних рішень документу державного планування.

Таблиця 7. Складові довкілля та їх характеристики с. Городище

| Складові довкілля | Характеристика екологічних проблем | Територіальна прив’язка | Заходи, визначені проектом ДДП |
| --- | --- | --- | --- |
| Атмосферне повітря | Ризики забруднення повітря за рахунок пересувних джерел. Такі ризики є несприятливим фактором впливу на самопочуття та здоров'я населення; | с. Городище | Визначення необхідної кількості будівництва нових вулиць і транспортних розв’язок. |
| Земельні ресурси | Зниження родючості ґрунтів через водну і вітрову ерозію, надмірного внесення мінеральних добрив, виснаження ґрунту і втрати гумусу внаслідок інтенсивного використання земель під агроугіддя (ріллю); | По усій території села | Передбачені заходи з інженерного захисту території, рекультивації порушених земель, локалізація заболочених територій дозволять уникнути негативного впливу на ґрунти; |
| Водні ресурси | В селі населення частково охоплене водопровідною мережею. Остання має значний знос, що є передумовою для появи ризиків інфекційних захворювань. Ситуацію погіршує використання вод із санітарно необлаштованих шахтних колодязів. Відсутність документації з встановлення меж прибережно-захисної смуги р. Лопушанка, р. Серет та місцевого ставу. | Територія села В східній частині | Охоплення централізованою системою водопостачання та водовідведення. В проекті надані пропозиції щодо визначення меж ПЗС для усіх водних об’єктів. |
| Соціально-економічне середовище | Необхідність забезпечення достатньою кількістю закладів громадського обслуговування. | с. Городище | В проекті надані пропозиції для розміщення установ та підприємств обслуговування для перспективної чисельності населення на кінець розрахункового періоду. |

Також в процесі аналізу санітарно-гігієнічного стану території села виділена низка екологічних проблем, в тому числі ризиків впливу на здоров’я населення, що потребують вирішення.

В селі населення частково охоплене водопровідною мережею.  Остання  має значний знос, що є передумовою для появи ризиків інфекційних захворювань. Ситуацію погіршує використання вод із санітарно необлаштованих шахтних колодязів.

Відсутність  централізованого каналізування, що  обумовлює забруднення ґрунтових та поверхневих вод р. Лопушанка, водойм та території скидами неочищених і забруднених господарських стічних та  зливових вод.

Відсутність ефективної системи поводження з ТПВ є причиною  утворення стихійних звалищ, які негативно впливають на довкілля та погіршують  санітарно-гігієнічні умови проживання.

Недостатня забезпеченість території зеленими зонами загального користування  та рекреаційними  територіями - компенсаторами відновлення  довкілля та оздоровлення жителів села.

Зниження родючості ґрунтів через водну і вітрову ерозію, надмірного внесення мінеральних  добрив, виснаження ґрунту і втрати гумусу внаслідок інтенсивного використання земель під агроугіддя (ріллю);

Руйнування екосистем та зменшення біорізноманіття внаслідок інтенсивної господарської діяльності, розширення площі агроугідь і забудови .

Акустичне забруднення від автомобільних доріг, яке негативно впливає на емоційний та фізичний стан мешканців села.

Зазначені ризики є основними серед потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я населення.

Екологічних ризиків впливу на території з природоохоронним статусом не очікується у зв’язку з відсутністю будь-якої господарської чи іншої діяльності, яка може суперечити призначенню гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський», порушує природній розвиток процесів та явищ та створює загрозу шкідливого впливу  на його природні комплекси та об’єкти  в межах розробки генерального плану. Об’єкти природно-заповідного фонду відображені в матеріалах генерального плану відповідно до наданих Департаменту екології та природних ресурсів ( №05/1029 від 04.08.2021 та на офіційному сайті: http://www/ecoternopil.gov.ua).

На час виконання стратегічної екологічної оцінки не надходили дані щодо проектів екомережі с. Городище,  визначення площі екологічної мережі та її структурних одиниць, оцінка рівня достатності площі екомережі та рівня її просторової цілісності.

### Розділ 5. Зобов’язання в сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування.

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Виходячи з цього, при розробленні генерального плану будуть враховані вимоги чинного законодавства в сфері охорони навколишнього середовища та здоров’я людей, зокрема:

- Закон України ”Про Генеральну схему планування території України”;

- Земельний кодекс України;

- Водний кодекс України;

- Лісовий кодекс України;

- Закон “Про основи містобудування”;

- Закон України ” Про регулювання містобудівної діяльності”;

- Закон України ”Про місцеве самоврядування в Україні”;

- Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»;

- Постанова Кабінету Міністрів України Про забезпечення реалізації Закону України "Про Генеральну схему планування території України”;

-  Указ Президента  України від 07.06.2021 № 228/2021 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів».

- Указ Президента України від 23.03.2021 №111/2021 «Про рішення Ради національної безпеки України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації».

- ДБН Б.2.4.-2-94 Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень;

- ДБН Б.2.2-12:2019** Планування і забудова міських і сільських поселень;

- ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських населених пунктів України;

- ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях;

- Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015;

-Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року №1099-VIII;

- План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 року №418-р;

- Національний план дій управління відходами до 2030 року, затверджений Кабінетом міністрів України 20 лютого 2019 року;

- Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р.№385;

- Конвенція ООН з біологічного різноманіття;

- Рамкова конвенція про зміну клімату;

- Паризька кліматична угода.

Для невідкладного вирішення екологічних проблем необхідне виконання комплексних заходів економічного, соціального, технологічного та культурного характеру з урахуванням вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Їх успішному  вирішенню та піднесенню ефективності управління природоохоронною справою на державному та регіональному рівнях у найближчій перспективі сприятиме дія Закону України  "Про стратегічну екологічну оцінку", що передбачає :

- формування територіальної інформаційної системи моніторингу довкілля, як складової регіональної системи; створення автоматизованої системи передачі, збору даних та оцінки екологічної ситуації в районі, прогнозування шкідливого впливу на довкілля;

- впровадження дієвих економічних складових впливу на систему природокористування за рахунок реалізації в повному обсязі принципу „забруднювач платить”  та створення регіонального екологічного фонду;

- організація території із урахуванням всіх планувальних обмежень, як зон регулювання забудови та обмеження природокористування;

- забезпечення виконання заходів, передбачених державними, обласними та районними цільовими програмами щодо охорони та відтворення довкілля, а саме:

обласними програмами екологічного спрямування:

- Регіональна програма "Формування національної екологічної мережі у  Тернопільській області ";

- Комплексна програма "Охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки у  Тернопільській  області";

- Регіональна програма "Поводження з ТПВ у  Тернопільській  області ";

- Регіональна програма "Розвитку земельних відносин та охорони земель";

- Регіональна програма "Розвитку водного господарства Тернопільської  області";

- Регіональна програма "Питна вода Тернополя ";

- Регіональна програма "Ліси Тернопільської  області''.

Районними рішеннями   відповідного екологічного спрямування:

- "Питна вода" .

- Поводження з твердими побутовими відходами.

- Розвитку агропромислового комплексу району.

- Охорона, захист, використання та відтворення лісів району.

- Подальша перспектива використання наявних родовищ корисних копалин із урахуванням їх інвестиційної привабливості.

Базовими  документами   щодо врахування є:

1.  "Програма соціально-економічного розвитку Тернопільської  міської територіальної громади", що затверджена рішенням міської ради від 19.12.2019 року, № 7/31/17.

Програма розроблена із врахуванням внесення змін до "Перспективного плану розвитку Тернопільської області", а саме приєднанням до Тернопільської міської територіальної громади - Курівецької, Малашівецької, Чернихівської, Кобзарівської сільських територіальних громад колишнього Зборівського району. .

Серед основних завдань та пріоритетів програми в тому числі і для міста Тернополя  є:

- модернізація промислових підприємств громади, розвиток наукоємних та високотехнологічних виробництв;

- популяризація заходів з енергозбереження серед громадян з метою впровадження енергозберігаючих заходів у домогосподарствах;

- диверсифікація джерел енергії та підвищення енергоефективності економіки та соціальної сфери;

- сприяння суб’єктам господарювання у пошуку нових ринків збуту продукції;

- збереження діючих і створення нових робочих місць шляхом створення нових підприємств, легалізації трудових відносин;

- встановлення нових та розвиток існуючих міжнародних зв’язків Тернопільської міської територіальної громади з регіонами іноземних країн;

- створення умов для  розвитку туристичної галузі;

- реформування земельно-господарського устрою території громади;

- підвищення якості міського планування з урахуванням потреб мешканців та сучасних європейських практик;

- впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору;

- удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва;

- ремонт, оновлення та розбудова електричних і теплових інженерних мереж;

- заміна і санація зношених, а також розбудова нових водопостачальних мереж (включаючи оптимізацію схеми водопостачання);

-	впровадження альтернативних видів палива;

-	модернізація котельного обладнання;

-	проведення санації будівель бюджетних установ та організацій;

- запровадження енергозберігаючих технологій (встановлення світлодіодних світильників);

- покращення стану житлових будинків;

- сприяння формуванню вуличних, будинкових комітетів, ОСББ та інших органів самоорганізації населення;

- забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії;

- реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергоощадних технологій;

- виконання робіт з рекультивації земель для учасників АТО (ООС);

- відновлення роботи бюветів;

- покращення об’єктів благоустрою ;

- реконструкція, модернізація та заміна застарілих і зношених ліфтів (у т. ч. диспетчерських систем);

- запровадження комплексної програми капітального ремонту житлового фонду із застосуванням енергоощадних технологій і обладнання за принципом співфінансування з мешканцями (власником житла);

- впровадження систем регулювання споживання тепла (індивідуальні теплові пункти);

- реалізація заходів програми «Питна вода міста Тернополя».

2.  "Програма охорони навколишнього природного середовища в  Тернопільській області на 2021-2027 роки", що затверджена рішенням  обласної ради від 03.02.2021 р, № 58.

Основною метою Програми є поліпшення  екологічного стану  довкілля в області шляхом зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів забруднюючих  стічних вод у водойми та негативного впливу промислових і побутових  відходів  на довкілля; охорона, екологічно збалансоване  використання  і відтворення природних ресурсів шляхом здійснення  комплексу науково обґрунтованих  природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів; забезпечення екологічної безпеки; запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище; збереження природних ресурсів, ландшафтів та  інших природних комплексів, унікальних територій та природних об’єктів; проведення просвітницької та наукової діяльності, залучення громадськості до природоохоронних дій через екологічне інформування й освіту населення, підвищення екологічної свідомості громадян.

Виконання програми призведе до:

- адаптації до змін клімату;

– зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище;

- забезпечення безпечного поводження з відходами;

- збереження біотичного і ландшафтного різноманіття;

- формування безпечних умов для життя і здоров’я населення;

- удосконалення державної системи моніторингу довкілля;

- створення системи екологічної освіти та інформування населення про стан навколишнього природного середовища.

3.  "Програма розвитку водного господарства  та водно- екологічного  оздоровлення  природного середовища Тернопільської області до 2021 року", що затверджена рішенням   обласної ради від 12.11.2013 р,  № 1541.

Основною метою програми є забезпечення реалізації як в цілому на території Тернопільської області так і в кожному населеному пункті області заходів Загальнодержавної програми „Питна вода України”, державної політики щодо забезпечення населення якісною питною  водою.  Очікувані результати виконання програми:

- забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку підприємств,  надавачів послуг з водопостачання та водовідведення щодо  житлово-комунального господарства;

- вдосконалення та формування системи управління водопровідно-каналізаційним господарством  в розрізі кожного населеного пункту;

- забезпечення населення області якісною питною водою в достатній кількості, згідно затверджених органами місцевого самоврядування норм споживання води по кожному населеному пункту;

- ефективне впровадження стандарту, щодо якості питної води,  інших державних стандартів у сфері водопостачання та водовідведення;

- створення сприятливих умов для  беззбиткової діяльності підприємств - надавачів послуг з водопостачання та водовідведення, накопичення інвестиційних ресурсів з метою їх технічного переоснащення та розвитку, залучення додаткових позабюджетних інвестицій;

-  забезпечення підприємствами  (надавачами послуг з водопостачання та водовідведення)  ефективного використання грошових, людських та матеріальних ресурсів, зменшення технологічних витрат методом впровадження прогресивних технологій по транспортуванню питної води і очистки стічних вод шляхом пошуку і реалізації пілотних інвестиційно-інноваційних проектів;

- проведення заходів щодо пріоритетності інноваційного розвитку та науково-технічного прогресу у підгалузі, відновлення аварійних об’єктів з водопостачання та водовідведення;

-  проведення роботи для консолідації зусиль громади кожного населеного пункту з метою успішної реалізації заходів обласної та місцевих програм щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості методом поширення гласності, громадського контролю та прозорості у прийнятті рішень з водопостачання та водовідведення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування за допомогою тісної співпраці з місцевими засобами масової інформації, проведенням громадських слухань;

- посилення відповідальності органів місцевого самоврядування за ефективне використання майна територіальної громади та забезпечення населення якісними в повному об’ємі послугами з водопостачання та водовідведення.

- перспективне бачення на період до  2020 року  розвитку водопостачання та водовідведення в містах, селищах, і особливо в сільських населених пунктах області;

- проведення роботи щодо демонополітизації, розвитку конкурентного середовища в сфері питного водопостачання та водовідведення.

4. "Програма поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області на 2018-2020 роки", що затверджена рішенням обласної ради від 10.12.2018р,  № 1285.

Метою є зменшення негативного впливу  побутових відходів  на навколишнє  природне  середовище та здоров’я людини шляхом реформування сфери поводження з ТПВ, створення умов  для надання   високоякісних послуг  з роздільного збирання, сортування, зберігання, перевезення, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення  відходів  із  застосуванням сучасних методів  і технологій. Завдання програми:

- забезпечити реалізацію державної політики у сфері поводження з ТПВ;

- 100% охопити населення послугою збирання, вивезення та захоронення  ТПВ;

- припинити експлуатацію несанкціонованих  сміттєзвалищ;

-  впровадити  роздільне збирання відходів  у всіх населених пунктах області;

- збільшити використання вторинної сировини до 70-80% від загального обсягу  твердих побутових відходів ;

- зменшити обсяги накопичення  відходів на сміттєзвалищах та полігонах ;

- поліпшити санітарну, епідеміологічну та екологічну ситуацію в області;

-  підвищити  рівень екологічної свідомості населення, щодо поводження із ТПВ.

Визначені заходи ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики у сфері охорони довкілля та здоров’я населення, які мають відношення до цілей розвитку на місцевому рівні та безпосередньо стосуються документу державного планування. Результати аналізу визначають ступінь врахування вищезазначених цілей документів державної політики та їх впровадження в проектних рішеннях містобудівної документації. Проведений огляд відповідних цілей екологічної політики передбачає загальні орієнтири, на основі яких оцінюються цілі та заходи даного проекту.

5.« Програма розвитку лісового господарства Тернопільщини на 2017-2021 роки,

№ 538 від 10 травня 2017 року.

Метою програми є забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та  економічних функцій лісів області, охорону і захист лісових та граничних з ними екосистем. Завдання програми:

- розроблення показників розвитку лісового господарства області;

- збільшення лісистості та покращення якісної структури лісових насаджень області;

- заліснення берегових смуг водойм;

- закріплення за постійними лісокористувачами  усіх лісових земель області.

Мета Програми відповідає  пріоритетним напрямам розвитку Тернопільської області.

- «Питна вода Тернополя» на 2021-2025 роки

Метою програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах і відповідно до встановлених нормативів щодо якості питної води, забезпечення розвитку і реконструкції систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населених пунктів області. Завдання програми:

- упорядкувати зони санітарної охорони водозабору питного водопостачання вздовж річки Серет;

- реконструювати 3 підземні водозабори;

- капітально відремонтувати 2 резервуари чистої води;

- реконструювати каналізаційну насосну станцію;

- побудувати каналізаційну насосну станцію і напірний колектор для перекачування стоків;

- збудувати 2 артезіанські свердловини

- здійснити будівництво/реконструкцію 15 каналізаційних очисних споруд;

- встановити 15 станцій (установок) доочищення питної води із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науководослідних і дослідно-конструкторських розробок;

- реалізувати 32 проєкти з будівництва/реконструкції водопровідних і каналізаційних мереж;

- закупити обладнання для хіміко-бактеріологічних лабораторій питної води та лабораторій водовідведення;

- здійснити стратегічну екологічну оцінку для 5 документів державного планування, виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

За результатами аналізу змісту проекту генерального плану с. Городище  можна зробити висновок, що  ДДП має достатньо високий ступінь  відповідності цілям екологічної політики та завданням у сфері охорони довкілля та соціально-економічного розвитку території, встановлених на державному, регіональному та місцевому рівнях. Проект містобудівної документації враховує більшість з них шляхом виділення ділянок відповідного функціонального призначення для реалізації визначених цілей, врахування кількісних показників при здійсненні економічних розрахунків і пропонує комплекс заходів з охорони навколишнього середовища та соціально-економічного розвитку.

Оцінка відповідності генерального плану зобов’язанням на інших рівнях.

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням

негативному впливу на здоров’я населення, у містобудівній галузі забезпечується виконання вимог державних будівельних норм та державних санітарних правил при плануванні населених пунктів. Шляхом врахування таких зобов’язань є планування територіального розвитку населеного пункту з урахуванням визначених параметрів санітарно-захисних зон від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, електронних полів, іонізуючих випромінювань, зон санітарної охорони від підземних джерел водопостачання, охоронних зон інженерних мереж та території природоохоронного призначення, а також дотримання режимів господарського використання встановлених в їх межах.

В розділі приведена оцінка відповідності містобудівної документації зобов’язанням у

сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на

здоров’я населення, що стосуються документу державного планування, встановлені

нормативно-законодавчими актами у сфері охорони довкілля та забезпечення санітарно -гігієнічних умов території, що проектується.

Існуючі планувальні обмеження:

Планувальні обмеження на території села представлені санітарно-захисними зонами (далі СЗЗ) від виробничо-комунальних підприємств та об’єктів транспортної інфраструктури, планувальними обмеженнями від об’єктів і меж інженерної інфраструктури, природоохоронними зонами.

Нормативний розмір СЗЗ для тваринницьких та птахівничих підприємств слід встановлювати згідно з Додатком №5 до ДСП 173-96. При цьому розмір СЗЗ встановлюється безпосередньо від межі території на якій розташовані будівлі та споруди для утримання тварин.  Розміри СЗЗ від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів встановлюється від межі території, на якій розташовані будівлі та споруди для утримання тварин.

Головні планувальні обмеження представлені: санітарно-захисними зонами (СЗЗ) від діючих кладовищ.

В селі наявне діюче кладовище по вул.Бічна, яке використовується під традиційне поховання,  в нормативні параметри СЗЗ 300м яких частково потрапляє ділянки житлової забудови.

На виконання вимог ДСанПіН 2.2.2.028-99 та з метою зменшення СЗЗ кладовища, місцевим органам необхідно прийняти рішення щодо повного припинення традиційних

поховань на кладовищах, що розташовані на ділянках суміжних із житловою зоною села, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). В перспективі санітарно-захисна зона закритих кладовищ, по

закінченню кладовищного періоду, може бути зменшена до 100м. Містобудівне освоєння

ділянок в межах СЗЗ діючих кладовищ можливе лише після закінчення кладовищного

періоду та скорочення СЗЗ. Відповідно до вимог п. 3.12, примітка1, ДСанПіН 2.2.2.028-

99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах

49 України», в умовах міської забудови, яка склалася, рішення щодо реконструкції і

капітального ремонту житлових та громадських будинків, розміщення нових об'єктів у зонах, що примикають до закритих кладовищ, приймаються за погодженням з місцевими органами державного санітарного нагляду залежно від природних умов (рельєф місцевості, гідрологія тощо) і ступеня інженерного обладнання території.

Від ЛЕП напругою  10 кВ, з метою обмеження впливу на суміжні ділянки та об’єкти, згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж», п.5 встановлюються охоронні зони в обидві сторони від осі ЛЕП по 10м відповідно.

Проектні планувальні обмеження:

Відповідно до проектних рішень ДДП щодо зміни функціонального використання окремих ділянок для розміщення виробничих, комунальних підприємств, перспективні планувальні обмеження будуть представлені:

- СЗЗ від перспективної ділянки кладовища 300м, відповідно ДСанПІН 2.2.2.028-99;

- СЗЗ від перспективних каналізаційно-очисних споруд установки BIOTAL – 15м

- (Заключення державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України №05.03.02-07/25540 від 25.06.2004).

Планувальні обмеження природоохоронного значення представлені системою прибережних захисних смуг водних об’єктів; зонами санітарної охорони централізованих джерел водопостачання; зеленими насадженнями загального користування; лісами ДЛФ. Згідно вимог статті 88 Водного кодексу України параметри прибережних захисних смуг (ПЗС) для водойм при площі дзеркала поверхні води менше 3 га становлять 25 м, при площі дзеркала поверхні води більше 3 га – 50м, для малих річок та струмків – 25м. Дані території відносяться до земель водного фонду. Господарське використання регламентується дією Земельного, Водного Кодексів та постановою КМУ № 502 від 13.05.96р.

На час складання звіту розроблені та затверджені проекти технічної документації з встановлення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів на території села відсутні. В графічній частині проекту  генплану надані пропозиції щодо встановлення ПЗС відповідно нормативних параметрів, згідно ст. 88 Водного кодексу України, а також з урахуванням існуючої містобудівної ситуації та проектних рішень даної містобудівної документації. Таким чином, при виготовленні технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг в натурі, відображені параметри ПЗС в даному проекті потребують корегування.

З метою забезпечення охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО). Перший пояс ЗСО сурового режиму має бути огороджений і   впорядкований, його розміри становлять 30 м.

рахування параметрів СЗЗ та інших планувальних обмежень, встановлених санітарними нормами та законодавством, та режимів господарської діяльності в їх межах є головними шляхами дотримання зобов’язань в сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, які мають застосовуватись при розробленні проекту генерального плану населеного пункту. Зазначені планувальні обмеження відображаються в графічній частині документу державного планування в складі схем існуючих та проектних планувальних обмежень.

Для забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов на існуючих та проектних ділянках села проектом визначений комплекс заходів для територіально-планувальної організації села, з урахуванням  планувальних обмежень зон регулювання та обмеження територіального розвитку, та забезпечення санітарно-гігієнічних умов території.

### Розділ 6. Опис наслідків реалізації проектних рішень документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків.

У цьому розділі виявленні ключові впливи, пов'язані із запланованими рішеннями містобудівної документації та проведена оцінка потенційних кумулятивних впливів, шляхом аналізу комбінованого впливу реалізації проектних рішень на окремі компоненти навколишнього середовища.

Оцінка ключових наслідків для довкілля в тому числі для здоров’я населення  за окремими  рішеннями проекту ДДП

В розділі наведені результати оцінки проекту документу державного планування (), а саме рішень містобудівного розвитку населеного пункту, прийнятих у відповідних розділах проектної документації. В більшій мірі оцінка зосереджується на потенційних екологічних наслідках, пов’язаних  із запропонованими змінами функціонального використання територій та основних проектних рішеннях щодо розвитку транспортної інфраструктури.

Результати оцінки представлені у вигляді матриці, що містить оцінку на основі рейтингу потенційних наслідків, що представлена у формі  таблиці 8.

Таблиця 8. Можливі ефекти від запропонованих рішень Генерального плану с. Городище.

Шкала оцінки:

2 -  суттєво негативний вплив,

1 - помірний негативний вплив,

0 -  очікуваний вплив відсутній,

+1 -  помірний позитивний вплив,

+2  - суттєво позитивний вплив.

| Функціональне використання/ цільове призначення ділянки, місце розташування | Назва та функціональне використання земельної ділянки згідно рішень Генерального плану | Потенційний вплив на головні складові довкілля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повітря | Водний басейн | Грунти | Біо- різноманіття |
| Житлова забудова |  |  |  |  |  |
| вул. Закуття і Заплава | Одноквартирна забудова садибного типу (площа 2,3 га) | 0,+1 | +1 | +1 | +2 |
| Північна частина села | Резерв житлово-громадської забудови (площа 5,6 га) | 0,+1 | +1 | +1 | +2 |
| вул. Польова, Допішня і Говди | Резерв територій під садибну забудову (площа 5,6 га) | 0,+1 | +1 | +1 | +2 |
| Громадська забудова 0,8 га |  |  |  |  |  |
| вул. Центральна і вул. Прифермерська | Розміщення пожежного депо | +1 | +1 | 0, +1 | 0 |
| вул. Центральна | Резерв ділянки під волейбольний майданчик | +1 | +1 | 0,+1 | 0 |
| Ріг вулиць Східна та Центральна | Резерв ділянки під волейбольний майданчик | +1 | +1 | +’1 | +1 |
| Виробнича зона |  |  |  |  |  |
| В межах села | Зарезервовано 5,0 га для організації оптово-торгівельної та складської зон | 0,-1 | +1 | 0+1 | 0 |
| Зелені насадження |  |  |  |  |  |
| По вул. Східна | Створення скверу (площа 0,2 га) | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Вулиці Полова і Допіня | Озеленення території (площа 0,1 га) | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Територія снла | Берег озера (площа 2,0 га) | +2 | +2 | +2 | +2 |

Характеристика впливу проектних рішень Генерального  плану с. Городище

на складові довкілля.

Таблиця 9. Складові довкілля та вплив на них проектних рішень

| Складова довкілля | Оцінка впливу | Характеристика впливу |
| --- | --- | --- |
| Повітря | +1 | Організація стаціонарного пункту контролю за станом атмосферного повітря (територіальне розміщення довільне). |
| Вода | + 2 | Розвиток систем водопостачання, водовідведення та дощової каналізації, інженерний захист вод та берегів. |
| Грунт | +2 | Видалення та утилізація ТПВ на існуючому полігоні (за межами села) з розміщенням на ньому СПП; санітарний благоустрій території. |
| Біорізноманіття | +2 | Розширення площі зелених насаджень загального користування; розвиток ландшафтно-рекреаційних ділянок. Охорона існуючих об’єктів ПЗФ. Розвиток пізнавальної діяльності. |
| Соціально-економічне середовище | +1 | Підвищення соціально-психологічного комфорту середовища, соціальних зв’язків громадян. |

Оцінка ймовірного впливу реалізації ДДП на складові  довкілля.

Таблиця 10. Ймовірний вплив реалізації ДДП на складові довкілля

| № п/п | Чи реалізація стратегії може спричинити | Негативний вплив |  |  | Пом’якшення існуючої ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | так | ні | ймовірно |  |
| Атмосферне повітря |  |  |  |  |  |
| 1 | Збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел |  | + |  |  |
| 2 | Збільшення викидів забруднюючих речовин |  | + |  |  |
| 3 | Погіршення атмосферного повітря |  | + |  |  |
| 4 | Появу джерел неприємного запаху |  | + |  |  |
| 5 | Зміни клімату на локальному чи регіональному рівні |  | + |  |  |
| Водні ресурси |  |  |  |  |  |
| 6 | Будь-які зміни якості поверхневих вод |  | + |  |  |
| 7 | Значне зменшення кількості вод, що використовуються для водопостачання населення |  | + |  |  |
| 8 | Збільшення навантаження на каналізаційні системи та погіршення якості очистки стічних вод |  | + |  | + |
| 9 | Поява загроз , пов’язаних з паводками або підтопленнями |  | + |  |  |
| 10 | Зміни обсягів води будь-якого поверхневого водного об’єкту |  | + |  |  |
| 11 | Забруднення підземних водних горизонтів |  | + |  | + |
| Відходи |  |  |  |  |  |
| 12 | Збільшення кількості утворювання чи накопичених відходів |  | + |  | + |
| 13 | Утворення або накопичення радіоактивних відходів |  | + |  |  |
| Земельні ресурси |  |  |  |  |  |
| 14 | Порушення ґрунтового покриву |  | + |  |  |
| 15 | Посилення вітрової ерозії ґрунтів |  | + |  |  |
| 16 | Зміни рельєфу |  | + |  |  |
| Біорізноманіття |  |  |  |  |  |
| 17 | Вплив на об’єкти природо-заповідного фонду (зменшення площ, початок небезпечної діяльності у безпосередній близькості або на їх території |  | + |  |  |
| 18 | Зміни кількості видів рослин або тварин |  | + |  |  |
| 19 | Порушення, деградація середовищ існування диких видів тварин |  | + |  |  |
| 20 | Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-культурної спадщини |  | + |  |  |
| Населення та інфраструктура |  |  |  |  |  |
| 21 | Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або виникнення нових потреб у житлі |  | + |  | + |
| 22 | Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему |  | + |  | + |
| 23 | Поява будь-яких реальних або потенційних загроз для здоров’я людини |  | + |  |  |
| Екологічне управління та моніторинг |  |  |  |  |  |
| 24 | Послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки |  | + |  | + |
| 25 | Погіршення екологічного моніторингу |  | + |  | + |
| Інше |  |  |  |  |  |
| 26 | Збільшення споживання значних обсягів палива або енергії |  | + |  |  |
| 27 | Суттєве порушення якості природнього середовища |  | + |  |  |
| 28 | Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть значними, але у сукупності можуть викликати значний негативний екологічний ефект, що матиме значний негативний екологічний ефект, що матиме значний негативний прямий або опосередкований вплив на добробут людей |  | + |  |  |

В процесі виконання СЕО проведений аналіз зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення.

Проведений аналіз виявив потенціал для позитивного впливу проекту  на навколишнє середовище та здоров’я населення, а також можливість негативних впливів в результаті реалізації проекту.

З метою запобігання, мінімізації та пом’якшення потенційних негативних наслідків запропонована низка інженерних та планувальних заходів. Для  прикладу – ситуація з екологією у водокористуванні. Спостерігається незадовільне використання води питної якості для технічних потреб. При цьому  жителі села  частково охоплені  водопровідною мережею.  Остання  має значний знос, що є передумовою для появи ризиків інфекційних захворювань. В генеральному плані пропонується вирішення цих питань шляхом запровадження комплексу найбільш раціональних та екологічно спрямованих заходів водокористування.

Аналіз включав цілі, які мають відношення до генерального плану, та цілі, які можуть бути вирішені при розробленні проекту. Результати аналізу цілей та завдань екологічної політики показав  високу ступінь відповідності цілям визначеним в даному  проекті.  Даний проект  враховує більшість з них і пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.

За результатами розгляду не було  виявлено  невідповідностей в сфері збереження існуючого природного середовища та екологічного стану території.

Можливість негативних кумулятивних ефектів

У даному підрозділі наведений короткий огляд оцінки ризиків кумулятивних ефектів.

Кумулятивні наслідки-нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання. В результаті прийняття Генерального плану  не очікується проявів небезпечних кумулятивних ефектів.

В процесі виконання СЕО був проведений аналіз зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення.

Аналіз включав цілі, які мають відношення до Генерального плану населеного пункту, а також цілі, які можуть бути вирішенні при розробленні проекту. Результат аналізу цілей та завдань екологічної політики показав високу ступінь відповідності цілям  визначеним в даному проекті. Проект враховує більшість з них і пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.

За результатами розгляду не було виявлено невідповідностей в сфері збереження існуючого природного середовища та екологічного стану території.

Проведений аналіз виявив потенціал для позитивного впливу проекту на навколишнє середовище та здоров’я населення. Водночас були проаналізовані потенційні негативні наслідки, що можуть виникнути внаслідок реалізації окремих рішень, прийнятих в даному проекті.

Синергічні наслідки- сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту. Коротко-, середньо- та довгострокові наслідки(1, 3-5, 10-15 років і більше) наразі відсутні.

Тимчасові наслідки для довкілля можливі при виконанні підготовчих та будівельних робіт,. Вплив на навколишнє середовище у тому числі на атмосферне повітря матиме  короткочасний та локальний характер, викиди здійснюватимуться під час роботи будівельних машин та механізмів, під час здійснювання зварювальних робіт, земельних робіт, під час фарбування металевих поверхонь.

Постійні наслідки для довкілля від існуючих і проектних об’єктів:

- викиди в атмосферу пилу, викиди автотранспорту;

- скиди нормативно очищеної води у водний об’єкт після очисних споруд.

До довгострокових наслідків відноситься питання скиду у водний об’єкт зворотних вод і забруднюючих речовин у випадку закономірних змін стану водного об’єкту, що склалися під впливом кліматичних та фізико-географічних умов.

Значного негативного впливі під час планової діяльності на довкілля та здоров’я не передбачається.

### Розділ 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

На основі аналізів, представлених у попередніх розділах, та з метою сприяння досягненню цілей екологічної політики, встановлених на національному та місцевому рівнях, запропоновано ряд заходів для пом’якшення виявлених потенційних негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров’я населення, що впливають з реалізації  містобудівної документації. Термін "пом’якшення" відноситься до усунення, зменшення, запобігання або контролю негативних впливів на навколишнє середовище, які можуть виникнути внаслідок впровадження містобудівної документації. Запропоновані заходи складаються з тих, що були визначені в процесі розроблення проекту містобудівної документації і рекомендацій, що виникли в результаті виконання СЕО.

До заходів, що мають безпосередній вплив на санітарно-гігієнічні умови проживання населення та забезпечують пом’якшення негативних наслідків реалізації проекту відносяться:

Для охорони атмосферного повітря :

- покращення стану повітряного басейну шляхом: проведення комплексу заходів по  зменшенню екологічних впливів від транспорту та господарських об’єктів;

- організація стаціонарного пункту спостереження за станом повітря (конкретизація його місця розташування за органами екологічної служби);

- організація санітарно-захисних зон виробничих, комунальних, транспортних об’єктів, благоустрій та озеленення їх територій;

- вдосконалення та подальший розвиток транспортної інфраструктури  села шляхом:

- реконструкції/ремонту існуючих автодоріг, покращення їх технічних характеристик;

- будівництва нових ділянок доріг з урахуванням нових ділянок забудови; асфальтування доріг; санітарно-гігієнічного озеленення вздовж доріг та благоустрій прилеглих смуг;

- організації оптимальних транспортних зв’язків села з райцентром та сусідніми селами.

Для охорони та раціонального використання водних ресурсів :

-   впровадження та розвиток системи водопостачання;

- оновлення запасів підземних вод для району та затвердження експлуатаційних запасів для потреб села;

- створення виробничої бази водопровідно-каналізаційного господарства з можливістю розширення потреб у водопостачанні;

- забезпечення  та прокладки мереж водопостачання до нових районів забудови;

- влаштування ділянок водопровідних споруд з водонапірними баштами, тощо;

- заборона використання підземних питних вод на технічні потреби та забезпечення їх ґрунтовими водами;

- дотримання зон санітарної охорони  і водоохоронного режиму всіх джерел водопостачання;

- забезпечення системи раціонального каналізування та очистки поверхневого стоку з існуючої та проектної території (з урахуванням інженерно-геологічної ситуації та розробки проекту каналізації території села) шляхом:

- створення виробничої бази водопровідно-каналізаційного господарства;

-  будівництво  самопливних мереж каналізації, КНС;

- будівництво очисних споруд каналізації, обладнання неканалізованої забудови водонепроникними вигребами з подальшим вивезенням стоків на КОС;

- будівництво мережі зливової каналізації, організація локальних систем водовідведення перед випуском стоків у річку з застосуванням сучасних методів очищення;

- очищення виробничих стоків з подальшим використанням вод в якості технічних.

Для хорони ґрунтів та благоустрою території:

- вдосконалення системи санітарної очистки території: знешкодження та утилізації  господарських відходів;  налагодження своєчасного збору та знешкодження побутових відходів на всій території села;

- вирішення проблеми збирання побутових відходів з запровадженням системи роздільного збирання, сортування та утилізації  сміття; запровадження в дію обласної/регіональної  Програми поводження з ТПВ, рішень “СПТ Тернопільської області; ліквідація стихійних звалищ та санація забруднених ними ділянок тощо;

- організація загального санітарного благоустрою території села;

- дотримання санітарно-екологічних вимог щодо обробітку садових насаджень;

-  заборона  спалення сухої рослинності та опалого листя на території села;

проведення комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту  території:

- раціональна організація  поверхневого стоку та агролісомеліорація.

Ландшафтно-планувальний благоустрій території:

- формування функціонально-планувальної структури території з максимально можливим використанням наявних  особливостей ландшафту, водних поверхонь, об’єктів культурної спадщини  та   урахуванням  охоронного режиму  місцевої екологічної мережі;

- збереження існуючих зелених насаджень; розширення площі (до 2,3 га) та благоустрій зелених насаджень загального призначення за рахунок створення системи парків вздовж водних об’єктів  та парково-рекреаційної зони села;

- організація санітарно-гігієнічного озеленення житлових масивів - зелених насаджень вздовж доріг та на прибудинкових територіях.

Для зниження впливу фізичних факторів на навколишнє середовище (шум, електромагнітне випромінювання)::

акустичне оздоровлення:

- реконструкція/ремонт існуючих автодоріг з покращенням їх технічних характеристик; винесення транзитних потоків за межі села; дотримання санітарних відстаней та санітарно-гігієнічне озеленення вздовж  доріг;

- дотримання охоронних зон ЛЕП, забезпечення при цьому екологічного режиму середовища – влаштування технічних коридорів та  охоронних зон, при необхідності – переведення їх у кабельне виконання.

Для зменшення негативного впливу на біорізноманіття:

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень села у відповідності з вимогами п. 6.8 «правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів»;

- ідентифікації самозалісених та придатних для створення лісів зелених ділянок державної та комунальної форм власності з метою їх подальшого використання для досягнення оптимальної лісистості України;

- запровадження механізмів залучення інвестицій  для відновлення лісів та лісорозведення;

- сприяти реалізації ініціатив громадських об'єднань щодо участі в заходах з охорони, захисту, відтворення лісів, залучення до таких заходів населення, насамперед молоді;

- організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, гідрографічної мережі, прибережних захисних смуг, ландшафтно-рекреаційних зелених зон, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та збереження сталого розвитку села.

Для екологічної  модернізації інженерної інфраструктури:

- запровадження сучасних еколого-економних принципів в системі теплопостачання шляхом застосування ефективних сучасних установок та технологій, альтернативних джерел тепла;

- подальший розвиток  системи газопостачання з урахуванням нових ділянок забудови;  забезпечення економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу з впровадженням нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива; дотримання жорсткого режиму експлуатації та технічного стану газопроводів шляхом планувального забезпечення і  облаштування технічних коридорів;

- подальший розвиток системи електропостачання  з забезпеченням ресурсом ділянок нової забудови шляхом  реконструкції та розширення електричних мереж; при потребі заміна зношеного і морально застарілого обладнання.

Для місцевих органів виконавчої влади:

- забезпечити здійснення протипаводкових, берегоукріплювальних, протиселевих і протизсувних заходів, заходів із захисту територій  від підтоплення;

- проведення робіт з консервації деградованих, техногенно забруднених та малопродуктивних земель, рекультивації порушених земель;

- розроблення та затвердження регіональних  та місцевих схем формування екологічної мережі;

- затвердження регіональних планів управління відходами.

Ці завдання можна вирішити шляхом залучення коштів місцевого бюджету, бізнесу, національних і міжнародних фінансово-кредитних установ.

Реалізація визначених генеральним планом заходів є невід’ємною складовою забезпечення сприятливого в екологічному відношенні середовища проживання. При цьому слід зауважити, що  організація території передбачає урахування всіх  планувальних обмежень, дійсних на даному етапі –  санітарних та охоронних зон, територій природоохоронного значення, ускладнень інженерно-геологічного характеру,	 урахування особливостей ландшафту тощо.

Перспективне освоєння ділянок забудови можливе після проведення їх санітарно-епідеміологічного обстеження та  отримання  позитивних висновків.

Обов’язковим є забезпечення в межах території села системи контролю екологічної ситуації, зокрема у сфері: дотримання нормативів питного водопостачання та водовідведення, якості  повітряного басейну, санітарної очистки території  та поліпшення на цій основі стану здоров’я населення.

Визначення режимів охорони та збереження об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення , розташованого на території с. Городище має здійснюватися у формі охоронних зобов’язань у відповідності до вимог чинного законодавства.

Виконання заходів передбачених містобудівною документацією матиме позитивний вплив на всі складові навколишнього середовища, включаючи здоров’я населення, поліпшення загального екологічного та естетичного стану населеного пункту.

### Розділ 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації , тощо).

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації були вивчені  альтернативи та їх можливий  вплив на навколишнє середовище:

-  «Варіант нульової альтернативи»;

-  «Варіант реалізації проекту Генерального плану».

У "Варіанті нульової альтернативи" розглядалася ситуація гіпотетичного сценарію, за яким не розробляється і не затверджується проект генерального плану. Цей сценарій можна розуміти, як продовження поточних (часто несприятливих) екологічних тенденцій, описаних у розділах цього звіту. На основі аналізу та порівняння наявних перспектив розвитку  даної території  прийнято варіант, що в більшій мірі відповідає встановленим цілям екологічної політики на місцевому рівні, та в більшій мірі сприяє досягненню сприятливого в санітарно-екологічному  відношенні середовища, його благоустрою, та підвищують комфортність проживання населення. Варіант нульової альтернативи не забезпечує територію села планом перспективного розвитку.

Розгляд альтернативи «Варіант реалізації проекту Генерального плану» ґрунтується на оцінці впливів на навколишнє середовище в результаті зміни функціонального використання відповідних ділянок перспективного містобудівного освоєння та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури. Результати аналізу виявили позитивний вплив по більшості рішень проектної документації, що сприяють покращенню санітарно-гігієнічних умов, підвищують комфортність умов життєдіяльності, сприяють зростанню реального сектору економіки села. По рішенням, що виявили ймовірний помірно негативний вплив запропоновані заходи з пом’якшення можливих негативних наслідків.

Порівняння двох альтернатив показало перевагу альтернативи «Варіант реалізації проекту Генерального плану», як варіант, що сприяє територіальному розвитку населеного пункту згідно держаних будівельних норм, визначає комплекс заходів для забезпечення природоохоронного законодавства та певною мірою регулює засади господарської діяльності з метою досягнення санітарно-гігієнічних норм планування та забудови населених пунктів.

Стратегічна екологічна оцінка виконана шляхом застосування  підходів і методів, які засновані на оцінці впливу і передбачають:

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, на території, яку охоплює проект;

- оцінку величини і значимості впливів і ризиків;

- розробку заходів, спрямованих на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.

Серед ускладнень, що виникли в процесі проведення стратегічної екологічної оцінки можна виділити : відсутність детальних методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки проектів містобудівної документації та рекомендацій щодо вибору методів аналізу відповідно стадії проекту містобудівної документації; відсутність у відкритому доступі текстових та графічних даних щодо моніторингу проявів екзогенних та ендогенних геологічних процесів; відсутність розуміння окремих суб’єктів господарської діяльності щодо необхідності надання вихідних даних, що стосуються планової та перспективної діяльності, екологічних показників діяльності та впливу на довкілля.

### Розділ 9. Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту містобудівної документації необхідно аналізувати відхилення фактичних показників чисельності населення  на поточний період, здійснювати контроль за відповідністю реальних обсягів житлового будівництва, будівництва об'єктів інженерної інфраструктури, соціального та побутового обслуговування, будівництва виробничих, транспортних, комунальних, сільськогосподарських підприємств, розвитку озеленених територій проектним рішенням містобудівної документації. Порівняння цих даних між собою, дасть реальну картину досягнутого рівня показників житлової забезпеченості, забезпеченості установами і підприємствами повсякденного і періодичного обслуговування, об'єктами інженерної інфраструктури, що дозволить визначити недоліки і порушення, що негативно впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню.

При проведенні моніторингу реалізації рішень містобудівної документації особливу увагу треба звертати на своєчасне виконання робіт по інженерному облаштуванню території, будівництву водопровідних, каналізаційних мереж, мереж електропостачання, дощової каналізації, очисних споруд, трасуванню головних вулиць і проїздів та завершення їх будівництва до введення в експлуатацію житлових будівель і громадських споруд. В процесі нагляду необхідно стежити за комплексністю забудови житлових кварталів з обов'язковим завершенням будівництва об'єктів побутового та соціального обслуговування населення та благоустрою території до введення в експлуатацію житлових будинків.

В процесі моніторингу необхідно перевіряти виконання проектних рішень щодо планувальної організації території села: розроблення проектів та їх реалізації щодо організації (скорочення) санітарно-захисних зон виробничих, комунальних підприємств, розташованих на межі або в межах села; виділення ділянок та оформлення актів землеустрою для розміщення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (нові вулиці, ГРП, ШРП, очисні споруди зливової каналізації тощо) та інші питання в сфері землекористування.

При здійсненні моніторингу основну увагу слід приділяти заходам передбаченим в сфері охорони навколишнього природного середовища. Виконання ряду планувальних і технічних заходів, визначених в проекті генерального плану, а також заходів, передбачених цільовими регіональними програмами в сфері охорони навколишнього природного середовища є обов’язковою умовою для досягнення стійкості природного середовища до антропогенних навантажень та забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов проживання населення.

Контролю підлягають санітарно-захисні зони промислових та виробничих об'єктів, що розвиваються (реконструюються чи проектуються), які повинні відповідати нормативним вимогам  "Державних санітарних  правил  планування  та  забудови населених пунктів" ДСП №173, з обов’язковим виконанням заходів визначених в розділі “Оцінка впливу на довкілля”, що розробляється в складі робочої проектної документації на будівництво або реконструкцію підприємства чи об’єкту будівництва.

В сфері охорони повітряного басейну необхідно перевіряти:

- розроблення та реалізацію проектів скорочення СЗЗ від підприємств, що межують із житловою забудовою, виконання інженерно-планувальних та конструктивно-технологічних заходів, що визначаються в цих проектах та забезпечують скорочення параметрів СЗЗ;

- розроблення проектів організації комплексної СЗЗ для перспективних груп виробничих ділянок промислових, комунальних, складських та сільськогосподарських підприємств з виконанням озеленення санітарно-захисних зон;

- моніторинг викидів парникових газів за стандартом UNFCCC щодо інвентаризації антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів;

- розвиток вуличної мережі села, створення захисного вуличного озеленення.

Контроль за охороною водних ресурсів включає нагляд за відведенням та очищенням поверхневих стічних вод з території села, своєчасним будівництвом локальних очисних споруд зливової каналізації та ефективністю їх роботи:

-  встановлення меж прибережних захисних смуг та додержанням на їх території режимів господарської діяльності для запобігання забрудненню навколишнього середовища та погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації, таких як: впровадження зворотних систем водопостачання, безстічних виробництв із замкнутими циклами водопостачання, впровадження технологій безпечного зберігання та використання мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин, при ведені господарської діяльності в тепличних господарствах та інших заходів.

Ефективність роботи систем водопостачання та каналізування (в тому числі дощова каналізація) визначається за результатами лабораторних досліджень якості питної води та  водних об'єктів в пунктах водокористування за хімічними та бактеріологічними  показниками.

Спеціалізовані лабораторії органів санітарно-гігієнічного контролю повинні вести облік джерел шуму, вібрації та електромагнітних випромінювань  на  території  села.

Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу урбанізованої території на навколишнє природне середовище та здоров'я населення, прогнозування стану екосистем та досягнення їх екологічної рівноваги необхідно щорічно проводити поглиблений аналіз лабораторних досліджень стану атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунту. Для цього доцільним є налагодження в селищі системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт, фізичні фактори впливу) з організацією пунктів контролю в межах житлової та промислової зон- згідно з планом-графіком проведення моніторингу  показників стану довкілля. Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та громадськості.

Таблиця 11. Еколого-економічні та екологічні індикатори для моніторингу виконання ДДП

| Індикатор | Джерело даних |
| --- | --- |
| Забруднення повітря |  |
| Викиди забруднюючих речовин (сірчистий газ, двоокис азоту і окисів азоту, твердих частинок (РМ10 і РМ2,5 ) свинцю, бензолу і оксиду вуглецю) мг\м³ | Вимірювання на ділянках у сільських околицях, подалі від значних джерел забруднення повітря, з метою отримання, як мінімум, інформації про загальну масову концентрацію і концентрації окремих хімічних компонентів дрібних твердих частинок. Такі вимірювання проводяться щорічно і повинні враховувати такі критерії: один пункт відбору встановлюється на кожні 100000 км² вимога Директиви 2008/50/ЄС від 21 травня 2008 року). |
| Статистична звітність викидів забруднюючих речовин суб’єктами господарювання 1 раз/рік | Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітрі від стаціонарних джерел викидів (форма 2-ТП (повітря)) – нова форма звіту вводиться в дію зі звіту за 2021 рік. |
| Індекс забруднення атмосфери | Для інтегральної оцінки стану повітряного басейну застосовують індекс забруднення атмосфери. Це комплексний показник забруднення атмосфери, який розраховується за сумою п’яти головних забруднювачів при перекладі абсолютних значень кожного в число гранично допустимої концентрації (ГДК). Переклад абсолютних значень в індекс забруднення атмосфери (ІЗА) дозволяє більш реально врахувати екологічну шкоду, яка завдається забруднювачами різного ступеня шкідливості. Індекс забруднення атмосфери є спрощеним показником і розраховується зазвичай для 5 − найбільш значущих концентрацій речовин, що визначають сумарне забруднення повітря. У цю п’ятірку частіше за інших потрапляють такі речовини, як бензопірен, формальдегід, фенол, аміак, діоксид азоту, сірковуглець. Індекс забруднення атмосфери змінюється від часток одиниці до 15-20 − надзвичайно небезпечних рівнів забруднення. |
| Водні ресурси |  |
| Обсяги забору та використання свіжої води, м³/рік | Облікові (форми обліку) та звітні (форма 2ТП водгосп) дані суб’єктів господарювання, що здійснюють водопостачання. |
| Якість забору свіжої води, мг/л | Дані досліджень якісного складу води питного водопостачання суб’єктів господарювання, що здійснюють водопостачання (протоколи досліджень). |
| Обсяги скидання каналізаційних вод, м³/рік | Облікові (форми обліку) та звітні (форма 2ТП водгосп) дані суб’єкту господарювання, що здійснює скиди каналізаційних вод у водний об’єкт. |
| Обсяги скидання очищених і недостатньо очищених каналізаційних вод у водний об’єкт, м³/рік | Облікові (форми обліку) та звітні (форма 2ТП водгосп) дані суб’єкту господарювання, що здійснює скиди каналізаційних вод у водний об’єкт. |
| Обсяги скидання дощових вод, м³/рік | Облікові (форми обліку) та звітні (форма 2ТП водгосп) суб’єкту господарювання, що здійснює скиди дощових вод у водний об’єкт. |
| Обсяги скидання очищених і недостатньо очищених дощових вод у водний об’єкт, м³/рік | Облікові (форми обліку) та звітні (форма 2ТП водгосп) суб’єкту господарювання, що здійснює скиди дощових вод у водний об’єкт. |
| Якість води у водному об’єкті в який скидаються дощові води, мг/л | Дані гранично допустимих скидів забруднюючих речовин та досліджень якості води у водному об’єкті (протоколи досліджень) відповідно дот переліку забруднюючих речовин згідно дозволу на спецводокористування, періодичність досліджень встановлюється суб’єктом господарювання, що здійснює скиди каналізаційних та дощових вод у водний об’єкт. |
| Індекс забруднення води у водному об’єкті в який скидаються каналізаційні та дощові води | Індекс забруднення води часто використовується для оцінки якості водних об'єктів. Цей індекс є типовим адитивним коефіцієнтом і являє собою середню частку перевищення ГДК по строго лімітованому числу індивідуальних інгредієнтів. Модифікація даного методу – питомий комбінаторний індекс забрудненості води. |
| Енергетика |  |
| Споживання енергоресурсів суб’єктами господарювання | Облікові та звітні дані суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання енергоресурсів. |
| Споживання енергоресурсів населенням, на 1 тис. мешканців | Облікові та звітні дані суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання енергоресурсів. |
| Зелені насадження |  |
| Поверхня зелених насаджень на душу населення | Дані суб’єктів господарювання, що здійснюють догляд та утримання зелених насаджень. |
| Відходи |  |
| Обсяги утворення твердих побутових відходів (ТПВ), тонн/рік | Облікові та звітні дані суб’єктів господарювання, що здійснюють збирання та вивезення ТПВ |
| Обсяги збирання та постачання вторинної сировини за рахунок роздільного збирання складових ТПВ, тонн/рік | Облікові та звітні дані суб’єктів господарювання, що здійснюють збирання та вивезення вторинної сировини |
| Обсяги утворення промислових відходів, тонн/рік | Облікові та звітні дані суб’єктів господарювання в процесі діяльності яких утворюються відходи |
| Обсяги постачання промислових відходів на утилізацію та видалення, тонн/рік | Облікові та звітні дані суб’єктів господарювання в процесі діяльності яких утворюються відходи |
| Здоров’я населення |  |
| Кількість уперше зареєстрованих випадків за видами захворювань населення Тернопільської міської територіальної громади | Дані ДУ «Тернопільський обласний центр з контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» |

Проблема відсутності статистичних даних по окремому населеному пункту є спільною по всій країні. Для кожного рівня стандартних процесів планування має бути відповідний рівень офіційної екологічної звітності для кожного населеного пункту окремо, щоб органи планування (та інші відповідні зацікавлені сторони) мали достатню детальну інформацію з офіційних джерел. Одним із варіантів реалізації даного завдання може бути створення штатної одиниці в складі виконавчих органів, що забезпечить збір та аналіз екологічних даних по території  села/ОТГ. Для цього необхідно керуючись принципами місцевого самоврядування зобов’язати всіх суб’єктів господарювання  в межах населеного пункту надавати щорічно в текстовому та графічному форматі інформацію про: кількість та місце розташування стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; межі санітарно-захисної зони; об’єм викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та дотримання ГДВ; об’єм утворення відходів, наявність МВВ та об’єм накопичення відходів; об’єм скидів стічних вод та їх відповідність встановленим ГДС.

Здійснення моніторингу впливів виконання документа державного планування на довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням щорічної звітності дасть можливість своєчасно виявляти недоліки і порушення, що негативно впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню, а також проводити інформування громади села про стан реалізації містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення.

Відповідальним за проведення моніторингу та дотримання вимог законодавства є замовник стратегічної екологічної оцінки. Для проведення моніторингу необхідно залучати фахові установи у якості виконавців в тому рахунки й за господарськими договорами, та отримувати статистичні данні для проведення статистичного аналізу безпосередньо від підприємств, що здійснюють викиди та від обласного управління статистики. Під час виконання моніторингу та встановлення цільових екологічних показників необхідно враховувати вимоги та норми щодо рівня забруднення встановлені Міністерством охорони здоров’я України, зокрема:

1. Постанова головного державного санітарного лікаря України №45 від 01.12.1999 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»

2. Постанова Міністерства здоров’я України №42 від 01.12.1999 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»

3. Постанова Міністерства здоров’я України №37 від 01.12.1999 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»

4. Наказ Міністерства здоров’я України №54 від 02.02.2005 «Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»

5. Наказ Міністерства здоров’я України №173 від 19.06.1996 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»

6. Наказ Міністерства здоров’я України №145 від 17.03.2011 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»

7. Наказ Міністерства здоров’я України №400 від 12.05.2010 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

8. Наказ Міністерства здоров’я України №476 від 18.12.2002 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів»

9. Орієнтовні безпечні рівні впливу хімічних чинників у повітрі робочої зони (затверджено головним державним санітарним лікарем України від 17.07.2015 р.)

10. Гранично допустимі концентрації хімічних чинників у повітрі робочої зони (затверджено головним державним санітарним лікарем України від 17.07.2015 року)

11. Значення гігієнічних нормативів і регламентів безпечного використання хімічних речовин (затверджено головним державним санітарним лікарем України від 23.04.2015 р.)

12. Постанова головного державного санітарного лікаря України №28 від 01.07.1999 «Державні санітарні правила та норми «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»

13. Наказ Міністерства здоров’я України №30 від 23.02.2000 «Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць».

14. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №105 від 10.04.2006 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України».

### Розділ 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Враховуючи географічне місце розташування села Городище, ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я населення не очікуються.

# Резюме нетехнічного характеру  розраховане на широку аудиторію

Генеральний план села є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», Київ, 2019р..  Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

В процесі розроблення СЕО вивчені головні стратегічні документи, плани і програми, що діють на національному, регіональному та місцевому рівнях, проведений аналіз їх головних цілей, які в тій чи іншій мірі визначають передумови для прийняття проектних рішень/пропозицій в документі державного планування. Їх положення та завдання приймались до уваги в процесі розроблення містобудівної документації та її стратегічної екологічної оцінки.

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були використані  матеріали - «Схема планування території Тернопільської області» (2017 р. ДП «ДІПРОМІСТО»); «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (2019 р., ДП «ДІПРОМІСТО»); статистична звітність   у сфері охорони навколишнього природного середовища, та розвитку соціальної інфраструктури.

Були використані наявні статистичні дані, офіційні дані обласних та місцевих органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природнього середовища та у сфері охорони здоров’я населення.  Основними джерелами  інформації були: Регіональна доповідь про стан навколишнього природнього середовища в Тернопільській області, дані Управління екології та природних ресурсів  Тернопільської ОДА, Державної установи «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»,  Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської області, Державного агенства лісових ресурсів України Тернопільське обласне управління лісового та мисливського господарства ДП «Тернопільське лісове господарство», Комунального підприємства «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ». В процесі роботи були проаналізовані доступні дані регіональних галузевих управлінь, характеристика комунальних об’єктів, інформація окремих підприємств, наукові звіти та публікації.

Повітряний басейн зазнає помірного  впливу періодичного характеру від пересувних джерел (насамперед автотранспортні засоби). Ризики фізичних факторів впливу, таких як електромагнітне випромінювання, акустичне забруднення є мінімальними.

Антропогенне навантаження на ґрунтове середовище в меншій мірі ( наявні стихійні смітники). Показники стану ґрунтів та проявів фізичних факторів впливу знаходяться в межах допустимих нормативних значень. Ймовірні ризики негативного впливу та ґрунтове середовище оцінюються як допустимі.

Стан поверхневих водойм більш ймовірно залишатиметься без змін, але може зазнавати коливань в залежності від змін кліматичних умов та активності господарської діяльності на прибережних ділянках. В разі якщо документ державного планування не буде затверджено не очікується погіршення або покращення показників по якості атмосферного повітря

В сфері використання підземних водних ресурсів, негативного впливу не прогнозується, передбачається розвиток  централізованого водопостачання.

Враховуючи відсутність по  даній  території  закономірності поширення різних класів хвороб та причинні зв’язки зі станом довкілля, очікувані зміни в стані здоров’я населення  в разі якщо документ державного планування не буде затверджено, є мало прогнозованими. Проте невиконання заходів з розміщення установ охорони здоров’я та соціального призначення  негативно впливатиме на доступність та рівень медичного обслуговування населення та стан його здоров'я.

В процесі виконання СЕО був проведений аналіз низки документів міжнародного, державного, регіонального та місцевого рівня, що містять зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу  на здоров’я населення. Також були розглянуті документи. Що містять екологічні цілі а також відповідні завдання  у сфері охорони здоров’я. Аналіз також включав цілі, які мають відношення до генплану, та цілі, які можуть бути вирішені  на іншому рівні планування. Результати аналізу цілей та завдань  екологічної політики визначених у розглянутих документах  показали високу ступінь відповідності цілям визначеним в проекті  генерального плану с. Городище. Документ державного планування враховує більшість з них і пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.

Проведений аналіз наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування  для довкілля, а також для здоров’я населення виявив потенціал для позитивного впливу проекту  ДДП на навколишнє середовище та здоров’я населення. Водночас, були виявлені потенційні ризики негативних впливів на навколишнє середовище та здоров’я населення. Водночас, були виявлені потенційні ризики негативних впливів на навколишнє середовище. Що можуть виникнути  внаслідок реалізації  окремих рішень передбачає збільшення стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що  потенційно може привести до погіршення якості повітря в зонах впливу виробничо-комунальних підприємств. Невиконання відповідних інженерно-конструктивних  та планувальних заходів підприємствами (зокрема організація СЗЗ), що визначається на наступній стадії проектування- в робочій документації, створює ризики  погіршення якості умов проживання  на суміжних ділянках. Запропоновані проектні рішення  до генерального плану планувальні рішення  та інженерно-будівельні заходи спрямовані на покращення якості довкілля. Визначений комплекс заходів з розвитку транспортної інфраструктури, заходи з охорони навколишнього природнього середовища. Проектом передбачається розміщення нових ділянок  для об’єктів громадського обслуговування, що забезпечить створення нових робочих місць та сприятиме економічному розвитку населеного пункту, зростання добробуту громадян. Формування ландшафтних та рекреаційних зелених зон з розміщенням спортивних майданчиків, закладів відпочинку, установ та закладів громадського обслуговування  сприятиме комфортності умов проживання та покращенню здоров’я населення.

Реалізація проекту генерального плану потребує виконання заходів, визначених в містобудівній документації: розвитку транспортної інфраструктури; заходів із охорони навколишнього природнього середовища, виконання яких є невід’ємною складовою створення сприятливих умов життєдіяльності. Для частини рішень містобудівної документації, що носять характер потенційних ризиків для довкілля  при їх реалізації, був визначений комплекс заходів з усунення, зменшення, запобігання  або контролю негативних можливих впливів на навколишнє середовище, які можуть  виникнути  внаслідок реалізації  окремих рішень містобудівної документації.  Більшість запропонованих заходів носять  інженерно-конструктивний характер, реалізація яких має відбуватися в процесі наступних стадій  проектування- детальні плани території та переважно проекти робочої документації на будівництво будівель, споруд а також мереж інженерно-транспортної інфраструктури. Інша частина заходів  відноситься до сфери діяльності адміністративно-контролюючих органів.

Стратегічна екологічна оцінка здійснювалась шляхом використання стратегічних методів аналізу, таких як: цільовий аналіз, використання матриць, елементів SWOT- аналізу, аналіз контексту та вихідного стану довкілля.

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації  є комплексним процесом  проведення якого є невід’ємною складовою своєчасного  забезпечення населеного пункту, що розвивається і трансформується, системами інженерно-транспортної інфраструктури, об’єктами побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно впливає на якість довкілля та комфортність проживання населення. Для проведення моніторингу впливу реалізації рішень  містобудівної документації  на довкілля наведені основні чинники, що потребують особливої уваги та контролю. Також були запропоновані об’єкти моніторингу, визначені контрольні ключові параметри, що підлягають  моніторингу, а також їх періодичність та установи  що можуть проводити моніторинг. Здійснення моніторингу впливів виконання документа державного планування  на довкілля, у тому числі на здоров’я населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню, а також проводити інформування  громади про стан реалізації містобудівної документації, поточні ускладнення  та прогнозні терміни їх усунення. В разі виникнення значних шкідливих впливів для довкілля та здоров’я населення, що не можуть бути усунуті інженерно-технологічними або адміністративно-управлінськими заходами органів місцевого самоврядування мають здійснювати перегляд та корегування документу державного планування.

Враховуючи географічне місце розташування села Городище, ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я населення не очікуються.